本 科 毕 业 设 计（论 文）

论文题目：土豆收获机设计

# 摘    要

土豆是人类的主要食物之一，传统的收割方式耗费人力，效率低下，基于此设计了一款自动土豆收获机。

首先，对土豆的收获机的总体结构进行了设计，其次，对挖掘部件，分离部件和传动部件进行了设计计算，最后，用SolidWorks软件进行三维建模。

关键词： 土豆收获；自动；设计；建模

论文类型：工程设计

# Abstract

Potatoes are one of the main foods for humans, and traditional harvesting methods consume manpower and are inefficient. Based on this, an automatic potato harvester has been designed.

Firstly, the overall structure of the potato harvester was designed. Secondly, the excavation components, separation components, and transmission components were designed and calculated. Finally, 3D modeling was carried out using Solid Works software.

Key Words: Potato Harvest; Automatic; Design; Modeling

Thesis Type: Engineering Design

# 目    录

摘    要	I

Abstract	II

目    录	III

1绪论	1

1.1 研究意义	1

1.2 国内外研究现状	1

1.2.1国外土豆收获机的发展现状	1

1.2.2 国内土豆收获机的发展现状	2

1.3 研究内容	3

1.4 本章小结	3

2 土豆收获机总体方案的设计	4

2.1整体结构的设计	4

2.2 零件设计	5

2.2.1 挖掘部件设计	5

2.2.2 分离部件设计	7

2.2.3 地轮的设计	9

2.2.4 支撑架	9

2.2.5 拨动盘的设计	10

2.2.6 压板	10

2.2.7 连杆	11

2.2.8 三角板	11

2.3 本章小结	12

3 基于SolidWorks的零件三维建模	13

3.1 SolidWorks软件简介	13

3.2 SolidWorks三维建模	13

3.2.1 挖掘铲的设计	13

3.2.2 地轮	18

3.2.3 支撑杆	18

3.2.4 支撑架	19

3.2.5 侧板	20

3.2.6 压板	21

3.2.7 拨动盘	21

3.2.8 连杆	22

3.2.9 三角板	22

3.3本章小结	23

结    论	24

参考文献	25

致    谢	26

1绪论

1.1 研究意义

近年来，随着农业机械化水平不断提高，越来越多的地方开始意识到机械化作业对于农业生产的重要性。比如甘肃作为全国的土豆主产区，由于机械化作业水平较低，许多农民还在使用传统的种植、收获方式，存在劳动强度大、生产效率低等问题[1]。而通过推广土豆联合收获机械化作业技术，不仅可以有效提高作业效率，降低种植成本，还可以减轻农民的劳动强度，更重要的是可以提升土豆的质量和数量。因此，土豆种植区急需机械化作业代替人工作业，以推动当地农业经济的发展，从而在更大程度上满足人民对于丰富多样的农产品需求的同时，也可以保障农民的收益和权益[2]。

传统的土豆收获方式费工、费时、漏薯和伤薯等问题制约了农民种植的积极性。机械收获成为改善这一现状的必由之路。但是，虽然我国已经研发出不同类型的土豆收获机械，这些机器的表现仍然存在着不尽如人意的问题[3]。根据研究发现，这些问题很大程度上取决于输送系统等关键部件的性能。因此，需要对输送系统等关键部件进行机理研究和优化，以更好地推动土豆收获的机械化发展，适应农业生产的不断发展和变化[4]。

要提高土豆收获机械的效率，需要对输送系统的结构和工作机理进行分析研究。以目前我国研发的土豆收获机械为例，虽然已经取得了一定成效，但还存在效率不高的问题。通过对输送系统进行分析和优化，可以提高分离率、降低伤薯率和劳动强度，进而满足实际生产需求。为此，在现有机型的基础上，需要加紧攻关，不断完善，不断发展，进一步推动土豆收获机械的技术升级，实现农业生产的现代化进程[5]。

机械化收获可以提高土豆生产效率和稳定种植产量质量。现有的人力和家畜收获方式效率低，容易导致生长期和产量质量受影响。国内外的案例表明，采用土豆收获机械能够提高生产效率和土豆产量并促进稳定发展，同时推进农业可持续发展。因此，推广机械化收获是提高土豆生产效率、稳定产量和质量以及实现农业现代化的重要途径[6]。

## 1.2 国内外研究现状

### 1.2.1国外土豆收获机的发展现状

国外在土豆收获机械化方面起步早，发展快，技术水平高。早在20世纪初，国外开始使用畜力牵引和挖掘机械来替代手工挖掘土豆收获。在土豆收获机械化的发展历程中[7]，70年代是关键的阶段。在此期间，国外开始研发出了大功率自走式的土豆收获机，其中荷兰研发的双行土豆联合收获机就是一种非常典型的机型。这种收获机是按照甜菜联合收获机的原理制造的，分离器是用四个液压泵带动，从而达到加强筛选效果的目的。这样设计可以有效地提高土豆的收获效率，提升生产效益。同时，这种机型是在拖拉机的基础上改进而成的，更容易实现自动化操作，减少人工劳动，降低收获成本。随后，

出现了升运链式土豆收获机抛掷轮式土豆收获机。相比之下，国内土豆收获机械化的起步较晚，技术也不成熟。虽然目前国内也开始推广土豆收获机械化，但需要花费大量时间和精力来提高收获效率和技术水平，以适应现代化、高效化的农业生产需要[8]。

近50年来，国外土豆收获机械化得到了较快的发展，取得了相当高的技术水平。土豆收获机械化采用了联合收获机和挖掘-捡拾装载机等多种机械化方式，形成了全面实现收获机械化的配套系统[9]。

在国外的土豆收获机械市场中，挖掘机的产量和运用率正在逐渐减少，而联合收获机则正在快速发展和普及。升运链条式联合作业被广泛采用，如俄罗斯、德国、法国、英国、美国、比利时和日本等。这些高效、稳定的机械化方式极大地提高了土豆的采收效率，成功实现了土豆收获机械化的全面应用[10]。

虽然在农业机械化发展中，土豆收获机械的发展相对缓慢，但在各国不断的努力下，土豆收获机械的发展取得了显著的进展，越来越多的国家已经开始采用了高效、智能的土豆收获机械。这种发展趋势将进一步促进农业生产的现代化和高效化，并为全球农业生产带来更大的变革。

国内土豆收获机械化水平相对较低，主要采用手工或采用挖掘犁和挖掘机进行收获，效率偏低，损伤率较高。为机械化收获的发展提供了新的技术支持。虽然国内的土豆收获机械化相对滞后，但开展技术研发，引进、吸收先进技术，积极推广应用，加强培训与推广，能够逐渐提高土豆收获的机械化水平[11]。

### 1.2.2 国内土豆收获机的发展现状

国内大蒜挖掘机市场出现了一些机械，但多数机型在适应性和质量可靠性方面存在问题，包括损伤作物以及适应性差。在大蒜挖掘机中，存在多种输送方式，但有些机型在收获大蒜等易损作物时容易造成损伤，进而影响作物的价格；同时，机型适应性差也是问题之一，例如机具难以满足不同地区农艺的差异，如行距及株距的不同。这些问题使得国内的大蒜挖掘机市场发展受到了一定的限制。如果想要在市场上取得优势，国内企业需要加大自主研发，不断提高机器质量可靠性和适应性，并在实践中逐步解决作物损伤等问题，这样才能适应不同的大蒜种植需求，提高作业效率和农业生产效益[12]。

根据国家的具体情况研发一种适合的机械设备是国内土豆收获机械化推进的必要条件。并且走国产化道路。由于进口的农机具价格较高，农民难以承受，因此需要利用现有的机型，对国外收获机原理进行借鉴，最终研制出一种符合我国情况的收获机。在不断进行创新和升级，研制出适用于国内市场的高效、稳定、低成本的土豆收获机械。通过不断地技术创新和市场推广，能够进一步推动中国农业机械化的发展，提高农业生产的效率和质量。

经过研究和实践，发现国内根茎作物的机械化收获仍需要大量投入科研和企业资源，

同时，农民意识和认识问题也需要解决，才能大规模推广和应用农机。同时采用相对统一的农艺方法，以便更好地推广和应用机具。只有加强科研成果的转化和农民意识的引导，才能推动国内根茎作物的机械化收获更好地发展。如图1.1所示。

图1.1 1650型带臂式联合收获机

经研究得知，发达国家如日本、美国、法国、意大利等已经实现了地下作物的机械化收获，但在中国市场方面却存在诸多不足。设备价格昂贵，且不适应中国特殊的农业市场需求，当前多数地下作物机械收获大都用于沙壤土作业。在此背景下，国内需要结合自身的农业特点，研制适合国内土豆类作物的多功能收获机[13]。

## 1.3 研究内容

论文围绕土豆收获机在机械领域中，目前的主要问题是如何设计并研制一种联合作业机械，这种机械能够同时完成多种作业功能，如挖掘、分离、输送、集装等，使得各种作业之间的协调和配合更为容易，从而提高作业效率和安全性。这些方面展开，主要有以下几个方面的内容：整体设计、零件设计、利用SolidWorks软件画出各个组成部分的零件图纸。

## 1.4 本章小结

本章主要介绍了土豆收获机的研究意义、国内外研究现状以及研究内容。土豆作为一种重要的农作物，在全球种植面积和产量都很大，但传统的土豆收获方式人工成本高、效率低，因此研发一种高效率、低成本的土豆收获机具有重要的现实意义和经济价值。

2 土豆收获机总体方案的设计

2.1整体结构的设计

本次设计的土豆收获机，可以与50马力的拖拉机配合使用，使用后悬挂挂接方式，铲架通过螺栓安装在机架的侧板上，铲架上安装有挖掘铲，拖拉机与悬挂机构相连，可以快速挖掘出土豆，并通过转动输送筛将土豆输送至空地上，实现土豆与泥土的分离。传动机构通过地轮与传动齿轮连接，将拖拉机的动力传导至机器内部的输送筛上，使转动筛达到转动效果，从而实现土豆的快速分离[14]。

这款机械的出现，解决了传统农业中人力挖掘土豆的低效、劳碌和容易损坏的问题，提高了土豆的生产效率和质量。

该土豆收获机由悬挂机架、转动输送筛、挖掘铲及铲架、齿轮、地轮等组成。拖拉机提供动力源，通过地轮的转动，带动齿轮驱动通过波动盘和输送筛等机构将土豆输送到机器后方，然后通过输送筛的作用完成土豆与土的分离，实现了土豆的高效分离[15]。相比于传统的人力挖掘和分离方式，土豆收获机能够大大增强生产效率和质量，并减轻农民的劳动强度。因此，这种机器在当今的农业生产中非常普遍和实用[16]。土豆收获机整体结构如图2.1所示。

图2.1 整体结构图

1-横梁 2-吊板 3-横梁组件 4-波动盘 5-挖掘铲

6-地轮 7-齿轮 8-端盖 9-齿轮10-侧板 11-输送筛筛条

## 2.2 零件设计

### 2.2.1 挖掘部件设计

挖掘部分是将土块和土豆一起挖起，输送到输送筛上进行分离，对挖掘的部件有这样的要求：在不铲薯的情况下少挖取土壤的情况下挖净土豆不伤薯；挖去土豆能吧土豆和杂物送往分离装置挖掘；挖掘部件需要具有低牵引阻力的特点，同时切口的耐磨性也要好，以确保挖掘机在挖掘过程中可以更为高效地工作并且刃口不会因使用过度而磨损。

在土豆收获过程中，尽早漏土可以有效减小挖掘机的阻力，避免机前壅土，同时还可以减小筛分部件的负荷，从而提高整机的收获效率和明薯率。但是，需要注意的是，在使用固定式三角平面多铲时，因其结构简单且制造方便，容易出现壅土现象，因而需要使用得当，避免影响收获效果[17]。

壅土现象产生的原因：例如，土壤板结，有大石头大土块和杂草缠绕、悬挂连接尺寸不正确、挖掘深度和前进速度超过设计值等都可能导致壅土现象的发生。然而，固定式三角平面多铲在国内外被广泛运用，这证明了使用可逆的措施也可以减轻这个问题。因此，在土壤条件良好的情况下，正确使用挖掘机是保证施工效率和安全的必要措施[18]。

土豆挖掘机由多个部分组成，其中挖掘铲作为主要部件，在设计中发挥着关键性的作用。因此，该挖掘铲的参数选择对整个机器的设计起着基础性的作用。挖掘铲是挖掘部件的主要部件，挖掘铲的参数选择是土豆收获机机的设计重点。

挖掘铲的设计和使用能够降低无效挖掘深度的动力消耗，并减轻机器前部的重量。例如，采用钝角和“W”型铲尖的设计，可以降低铲前的入土深度和减小无效挖掘深度的动力消耗。在铲片之间留有间隙可以减轻机器前部的重量，减少铲尖与土壤的接触面积，达到减少阻力的目的。因此，挖掘铲的合理设计和使用是提高挖掘机效率和性能的重要因素。

为了保证铲刃的自动清理功能，铲刃的倾斜角度γ可由受力确定，使土壤在铲刃上的滑切力能克服摩擦力，即：

式中：P-作用于铲刃上的阻力。

Pn-铲刃上的正压力。

Pr-铲刃上的滑切力。

-铲刃与土壤之间的摩擦力，且，为摩擦角。

代入得：

一般土壤对钢的摩擦角为，取，所以。

若铲片数量为6个，单个铲片宽度为100mm，长度为250mm，铲刃倾斜角度，铲面倾角为，铲间间隙为25mm。

为了避免土壤和块茎从两侧滑落，需要在挖掘铲的两侧设置挡板。例如，在挖掘土豆时，设置挡板可以防止土豆从两侧滑落，提高收获率和效率。采用平行四边形的挡板设计，焊接固定在挖掘机的机架上，可以有效防止土壤和土豆的滑落，使挖掘工作更加方便和环保。

其结构如图2.2所示。

图2.2 挖掘铲结构示意图

挖掘铲主要参数如表2.1所示。

表2.1 挖掘铲主要参数

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 铲的宽度B | 130 mm |
| 边铲宽度B | 165 mm |
| 总铲宽度 | 1800 mm |
| 三角平面铲个数 | 11个（包括边铲2个） |
| 铲间隙 | 27 mm |
| 铲的长度L | 340 mm |
| 铲刃斜角γ | 55° |

挖掘阻力受多种因素影响，该挖掘机采用了多铲设计，由11个三角平面铲组成。铲与铲之间留有适当的间隙，以达到最佳状态，提高挖掘效率。采用三角平面多铲设计

，可以满足不同土地和深度的挖掘需求，提高了挖掘效率和收获量。因此，这种设计是一种理想的解决方案，可以在实际应用中为用户带来更大的便利和效益[19]。

### 2.2.2 分离部件设计

配置分离部件可以避免对土豆的损伤，并将剩余部分输送到后方，便于清选和分离。例如，在挖掘土豆时，由于周围有许多杂质，如土壤、茎秧、杂草等，分离装置变得必不可少。然而，分离效率也是一个难点，因为分离出来的物料包括许多杂质。因此，在分离部件的设计中需要兼顾多个因素，以提高分离效率和土豆收获量。总之，在挖掘机上配置分离部件可以充分利用挖掘机的功能，提高效率和产量，并减少对土豆的损伤[20]。

本设计采用了一种转动输送筛和摆动筛组合式的分离装置，用于在土豆的收获过程中对土豆进行高效分离和清理。具体来说，摆动筛则连接在输送链的后部，用于完成二次筛分以及向机后铺放土豆。这种分离装置具有较好的工作效果，在土豆收获时能够高效地分离出杂质和土壤，提高收获效率[21]。

然而，在使用转动输送筛时需要注意，它的金属用量较大，金属链磨损较快，这对于长期使用的耐久性会有一定的影响。此外，输送筛的设计也非常关键，需要在材料和结构上做到合理，以保证其正常工作和使用寿命。因此，在土豆收获时需要仔细选择分离装置和维护设备，以确保高效分离和长期使用。

其结构图如图2.2所示。

图2.2输送筛结构示意图

分离部件的主要参数如表2.2所示。

表2.2分离部件主要参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压板 | 42 | 45 |
| 2 | 拉杆 | 21 | 45 |
| 3 | 螺母 | 84 | 45 |
| 4 | 连接座 | 5 | 45 |
| 5 | 隔套 | 5 | 45 |
| 6 | 深沟球轴承 | 5 | GCr15 |
| 7 | 六角螺丝 | 5 | 45 |
| 8 | 压板 | 10 | 45 |
| 9 | 法兰做 | 1 | 45 |
| 10 | 轴 | 1 | 45 |
| 11 | 被动抖动轮 | 5 | 45 |
| 12 | 主动抖动轮 | 1 | 45 |

### 2.2.3 地轮的设计

地轮设计是收获机运行中必不可少的部件，需要具有良好的通过性和控制挖掘深度的能力，材料和结构的选择也至关重要。铸铁材质和腹板式结构是一种被广泛采用的地轮设计方案，能够保证地轮稳固、耐用，为机器提供充分的支撑平衡功能，同时也能提高收获机的工作效率[22]。

轮子的作用包括：

1. 减少摩擦力：通过轮子的转动来减少接触面与地面之间的摩擦力，从而降低能量消耗。

2. 支撑重量：轮子的支撑作用可以承受运动物体的重量，让物体更容易移动。

3. 传递动力：通过轮子传递动力，使设备和机器可以更加高效的运转。

4. 改变方向：通过改变轮子的方向来改变运动物体的方向。

5. 提高效率：轮子的使用可以提高机器设备和车辆的行驶效率，同时降低能量消耗，更加经济和环保。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/506215015052010102