# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产 140 万件铝合金车圈及 20 万付铝

合金车架项目

建设单位：  金华市今飞车圈有限公司

编制日期：2022 年 7 月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	5

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	42

六、结论	45

附表：

附表 1：建设项目污染物排放量汇总表。

附件：

附件 1：备案通知书；

附件 2：营业执照；

附件 3：不动产权证；

附件 4：厂房租赁合同；

附件 5：皮膜剂、脱脂剂、皂化剂 MSDS；

附件 6：排污权交易工作联系单、总量平衡替代意见表；

附件 7：企业承诺书。

附图：

附图 1：项目地理位置图；

附图 2：项目平面布置图；

附图 3：项目环境保护目标分布图；

附图 4：项目所在地水功能区划图；

附图 5：金华市区生态环境管控分区图；

附图 6：金华市区生态红线图。

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产 140 万件铝合金车圈及 20 万付铝合金车架项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-330702-07-02-603743 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路 4097 号 |  |  |
| 地理坐标 | （119 度 34 分 8.359 秒， 29 度 3 分 10.789 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3752 摩托车零 部件及配件制造； C3761 自行车制 造 | 建设项目 行业类别 | 三十四、铁路、船舶、航空航 天和其他运输设备制造业 37 ——75 、摩托车制造 375—— 其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）； 76、自行车和残疾人座车制造 376；助动车制造 377；非公路 休闲车及零配件制造 378；潜 水救捞及其他未列明运输设备 制造 379——其他（仅分割、 焊接、组装的除外；年用非溶 剂型低VOCs 含量涂料 10 吨以 下的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案） 部门（选填） | 金华市婺城区经济 商务局 | 项目审批（核准/ 备案） 文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 6018 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 1.33 | 施工工期 | 6 个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 12264.23 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |

| 规划情况 | 规划名称：金华市婺城区龙蟠单元（ZX-29）控制性详细规划修改 审批机关：金华市婺城区人民政府 审批文件名称及文号： 《金华市婺城区人民政府关于金华市婺城区龙蟠 单元（ZX-29）控制性详细规划修改的批复》 |
| --- | --- |

| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《婺城新城区桐溪分区龙蟠区块控制性详 细规划环境影响报告书》 召集审查机关： 金华市环境保护局 审查文件名称及文号：《关于婺城新城区桐溪分区龙蟠区块控制性详细 规划环的环保意见》，金环函[2018]35号 |
| --- | --- |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分 析 | 1、规划符合性分析 本项目位于金华市婺城区白龙桥镇南二环西路4097号，对照《金华 市婺城区龙蟠单元（ZX-29）控制性详细规划修改》中的规划结构图和用 地规划图，项目所在区域属于规划中的智能制造产业区（东区），用地 性质为二类工业用地。本项目从事铝合金车圈、车架生产，属于二类工 业项目，因此，项目选址符合《金华市婺城区龙蟠单元（ZX-29）控制性 详细规划修改》中的用地要求。 2、规划环评符合性分析 本项目位于金华市婺城区白龙桥镇南二环西路4097号，属于婺城新 城区桐溪分区龙蟠区块， 未列入《产业结构调整指导目录（2019本）》 中的限制类和淘汰类中， 项目符合园区准入条件中。项目生产工艺、装 备技术水平达到国内同行业领先水平，项目配套完善、有效的三废治理 措施能够实现废水、废气等污染物的稳定达标排放，且项目未列入环境 准入负面清单内， 因此项目符合金华市婺城区龙蟠单元（ZX-29）控制性 详细规划修改产业布局要求以及规划环评要求。 3 、规划审查意见符合性分析 表1- 1 审查意见符合性分析 序号; 审查意见; 符合性分析. 1; 规划应加强与城乡规划、土地利用规划的衔 接，使规划的实施和建设符合国家有关法律 法规的要求。; 项目建设满足土 地利用规划和生 态环境分区管控 方案。. 2; 进一步细化规划的产业定位，根据自身环境 资源及服务区域的产业条件，结合金华市产 业提升和环境综合整治需求，进行统筹协调 和差异化发展。; /. |

|  | 3; 严格按环境功能区划管控要求、产业负面清 单、环境准入条件和排污总量控制要求进行 建设和发展。; 项目满足环境准 入条件，处理达 标后排放的污染 物总量满足总量 控制要求。. |
| --- | --- |

4; 加强区域基础设施的配套建设。 1.加快完善雨、污水收集系统的建设;结合 环境目标、规划实施情况和区域开发进度﹐ 及时推进区域污水收集系统等基础设施的 建设工程。 2.入区企业应严格按照环境准入、废气综合 整治等措施有效控制各类废气的排放。 3.强化固废综合利用和危废集中处理，入区 企业需实施固废分类收集和规范危废的暂 存场所，妥善处置各类固废，危险固废安全 处置率需达100%。; 项目厂区雨污分 流，厂内废气、 废水经治理设施 有效处理后均可 达标排放；厂内 设有危废暂存场 所， 定期委托有 资质单位处置。. 5; 建立环境质量的跟踪监测与评价系统，按规 范要求及时进行环境影响跟踪评价。; /.

| 其他符合性分析 | 审批原则符合性分析： 对照《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第 388 号），本项目审批原则符合性分析如下。 1、建设项目环评审批原则符合性分析 （1）“三线一单”符合性分析 表 1-2 “三线一单”对照分析情况 序 号; 内容; 本项目对照情况. 1; 生态保护 红线; 项目位于金华市婺城区白龙桥镇南二环西路 4097 号， 根据《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护 红线的通知》（浙政发[2018]30 号） 及《金华市区生 态红线划定文本》，本项目不在生态红线范围内， 满 足生态保护红线要求。. 2; 环境质量 底线; 项目所在区域的环境质量底线为：地表水环境质量达 到Ⅲ类标准；环境空气质量达到二级标准；土壤环境 质量达到相应评价标准； 声环境质量达到 3 类标准。 本项目对产生的废气、废水、噪声经治理之后能做到 达标排放，固废可做到无害化处置。采取本环评提出 的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域 环境质量底线造成冲击。. 3; 资源利用 上线; 项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料 的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采 取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目 标， 有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会 突破区域的资源利用上线。. 4; 环境准入 负面清单; 根据《金华市“三线一单”生态环境分区管控方案》， 项目所在地属于金华市金华市金华开发区重点管控 区（ZH33070220007）。本项目从事铝合金车圈、车 架制造，属于二类工业项目， 项目用地性质属于工业 用地，符合空间布局约束及环境风险防控要求。项目 污染物经有效治理措施处理后，排放水平要达到同行 业国内先进水平，总量控制指标污染物经区域替代削. |
| --- | --- |

|  |  |  | 减后满足总量控制要求，符合污染物排放管控要求和 资源开发效率要求。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （2）污染物达标排放符合性分析 项目产生的废气、废水、噪声等污染物经有效治理后，均可做到达 标排放；各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小， 环境功能 可维持现状。 （3）总量控制符合性分析 项目新增 CODCr 、NH-N3 须按 1:1 进行区域替代削减，新增 SO2 、 NOx 须按 1:1.5 进行区域替代削减，新增 VOCs 须按 1:2 进行区域替代削 减， 项目在污染物达标排放的情况下，排放的污染物总量可以满足总量 控制要求。 2、建设项目其他部门审批要求符合性分析 （1）总体规划符合性分析 本项目位于金华市婺城区白龙桥镇南二环西路 4097 号，属于工业 用地， 不动产权证见附件 3，因此，项目选址符合金华市婺城区龙蟠单元 （ZX-29）控制性详细规划修改中土地利用要求。 （2）产业政策符合性分析 项目未列入《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类和 淘汰类，该项目已通过金华市婺城区经济商务局备案， 项目代码为： 210 6-330702-07-02-603743。因此， 项目的建设符合国家以及地方的产业政 策。 |  |  |  |

二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1 、项目由来 金华市今飞车圈有限公司成立于 2020 年 3 月，是一家拟从事铝合金车圈和车 架生产及销售的企业，根据市场分析并结合企业自身情况， 企业拟投资 6018 万元， 租用位于金华市婺城区白龙桥镇南二环西路 4097 号的浙江今飞智造摩轮有限公 司闲置厂房总建筑面积 12264.23 平方米作为生产厂区， 购置金加工、热处理、表 面处理、喷塑等设备， 实施铝合金车圈及车架生产项目，待项目建成后，形成年 产 140 万件铝合金车圈、20 万付铝合金车架的生产能力。该项目已于金华市婺城 区经济商务局进行备案，项目代码为： 2106-330702-07-02-603743。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的 有关规定，该项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管 理名录（2021 年版）》中“三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 业 37——75 、摩托车制造 375——其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨 以下的除外）；76、自行车和残疾人座车制造 376；助动车制造 377；非公路休闲 车及零配 件制造 378；潜水救捞及其他未列明运输设备制造 379——其他（仅分 割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”，本 项目须编制环境影响报告表。受金华市今飞车圈有限公司委托，我公司组织有关 人员在对项目区域环境状况进行调查、踏勘等工作的基础上，按照《建设项目环 境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，编制了本项目的环 境影响报告表。 2 、项目产品名称及生产规模 表 2- 1 本项目产品方案 序号; 产品名称; 年产量（万套）; 备注. 1; 铝合金摩托车圈; 20. 2; 铝合金自行车圈; 120; 其中 60 万套须自行 表面处理及喷塑，其 余外协加工。. |
| --- | --- |

|  | 3; 铝合金自行车架; 20. |
| --- | --- |

3 、建设项目组成 表 2-2 建设项目组成一览表 项目名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 设金加工、焊接、抛丸、抛光、热处理、 无磷皮膜、铝皮膜、喷塑等工序; 新建. 公用工程; 供电工程; 配电房变压器容量 1000KVA; 依托租用厂区 现有设施. 给水工程; 市政给水管网. 排水工程; 废水排放系统、 雨水排放系统. 环保工程; 废水处理设施; 污水处理站一座. 废气处理设施; 自行车架抛光工序设 5 套水帘除尘装置处 理抛光粉尘; 新建. 摩托车圈碰焊、抛丸、抛光工序设 1 套水 喷淋除尘装置处理粉尘，其中抛丸机自带 布袋除尘装置. 喷塑工序设滤芯回收过滤装置处理粉尘. 固废贮存设施; 一般固废暂存场所、危险废物贮存场所. 噪声治理措施; 构筑物隔声、基础减振、消音设备等. 储运工程; 仓库; 原料、 成品堆放区; 新建. 4 、项目主要原辅材料 （1）主要原辅材料消耗情况 表 2-3 项目新增主要原辅材料一览表 序号; 原辅材料名称; 形态; 包装规格; 单位; 年用量; 最大储 存量; 备注. 1; 铝合金型材; 固态; /; 吨; 900; 90; 生产车圈. 2; 铝合金管材; 固态; /; 吨; 700; 70; 生产车架. 3; 脱脂剂; 液态; 25kg/桶; 吨; 18.75; 2; 金属表面 处理. 4; 脱脂粉; 固态; 25kg/桶; 吨; 1.25; 0.5. 5; 无磷转化剂; 液态; 25kg/桶; 吨; 1.25; 0.5. 6; 铝皮膜剂; 固态; 25kg/桶; 吨; 3.75; 0.5.

7; 皂化剂; 固态; 25kg/桶; 吨; 1.5; 0.15; 加工异型 管时使用. 8; 塑粉; 固态; 25kg/箱; 吨; 24; 2; 车圈喷塑. 9; 氩气; 气态; /; 万立方米; 5.6; /; 焊接使用. 10; 天然气; 气态; /; 万立方米; 35; /; /. 11; 液压油; 液态; 170kg/桶; 吨; 5.1; 5.1; /. 12; 切削液; 液态; 170kg/桶; 吨; 0.34; 0.34; 兑水比例 1:20. 13; 油墨; 液态; 1kg/瓶; 千克; 2; 2; 丝印用.

14; 焊接材料; 固态; 15kg/卷; 吨; 30; 3; 焊接. 15; 水; 液态; /; 吨; 3023; /; /. 16; 电; /; /; 万度; 320; /; /. （2）原辅材料简介 ①脱脂剂 根据企业提供脱脂剂和脱脂粉 MSDS，其主要成分见表 2-4。 表 2-4 脱脂剂和脱脂粉成分一览表 名称; 成分; 含量. 脱脂剂; 柠檬酸; 18%. 硼酸; 5%. 磺酸; 5%. 草酸; 2.5%. EDTA; 2%. 其他; 9%. 水; 52.5%. 脱脂粉; 偏硅酸; 45~65%. 碳酸钠; 15~35%. 非离子表面活性剂; 5~10%. 根据《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020），要求水基清洗 剂中 VOC 含量≤50g/L ，项目脱脂剂中不含 VOC 成分，因此符合标准要求。 ②无磷转化剂 无磷转化剂主要以氟锆酸作为主剂（根据企业提供 MSDS，含量为 1~10%）， 利用氟锆酸的水解反应在金属基材表面形成一种化学性质稳定的无定型氧化物转 化膜，转化膜依靠锆化物与金属底材形成强烈的结合力，依靠有极高分子与涂料 强烈的结合， 从而获得性能良好的金属表面皮膜， 达到优异的附着力和防腐能力。 ③铝皮膜剂

用于铝合金表面冷加工使用，具有增强铝合金表面耐磨性的作用。根据企业 提供铝皮膜剂 MSDS，其主要成分见表 2-5。 表 2-5 铝皮膜剂成分一览表 名称; 成分; 含量. 铝皮膜剂; 氟硅酸钠; 50~60%. 碳酸锌; 40~50%. ④皂化剂

用于铝合金冷加工前处理， 具有增加润滑减磨性的作用。 根据企业提供皂化 剂 MSDS，其主要成分见表 2-6。 表 2-6 皂化剂成分一览表 名称; 成分; 含量. 皂化剂 （又名润滑皂）; 硬质酸钠; 50~60%. 植物油脂; 40~50%. ⑤油墨 根据企业提供油墨 MSDS，其主要成分见表 2-7。 表 2-7 油墨成分一览表 名称; 成分; 含量. 丝印油墨; 环氧树脂; 50%. 颜料; 30%. 乙二醇单丁醚; 20%. 注： 根据上述油墨成分，项目丝印油墨中 VOCs 含量为 20%，符合《油墨中可挥发性有 机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）中的网印油墨 VOCs≤75%的限值。 ⑥塑粉 即粉末涂料，是以固体树脂和颜料、填料及助剂等组成的固体粉末状合成树 脂涂料。粉末涂料分为热塑性粉末涂料和热固性粉末涂料， 本项目使用的塑粉为 热固性粉末涂料， 属于低 VOCs 涂料，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品 技术要求》（GB/T 38597-2020）。 （4）水平衡 项目水平衡见图 2- 1。

生活污水. 1440t/a 1440t/a 化粪池. 122t/a 生产废水. 1101t/a 1223t/a 1101t/a 污水处理站. 新鲜水. 纳管污水处 理厂处理. 1800t/a. 2541t/a 3023t/a 360t/a

图 2- 1 项目水平衡图 5 、项目主要生产设备

表 2-8 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 数控全自动多管锯切机; CH- 10-02DZ; 1; 铝车架管材下料. 2; 四带砂光机; CH- 10-39; 2; 铝车架管材抛光. 3; 立式抛光机; CH- 10-42; 2; 铝车架抛光. 4; 双带研磨机; CH- 10-41; 2; 铝车架管材抛光. 5; 半自动车首管五通铰孔 铣平倒角机; CH- 10-34BL; 1; 车架头管、五通铣平、 倒角. 6; 二轴油压压床; CH- 10- 198L; 3; 铝车架管材成型. 7; 卧式冲弧机; CH- 10-22; 1; 铝车架管材冲弧. 8; 车首管扩口机; CH- 10-24S; 1; 铝车架头管扩缩口. 9; 管材缩(扩)口机; CH- 10-24; 1; 铝车架中管扩缩口. 10; 半自动缩管机; CH- 10- 105Y; 1; 铝车架管材缩管. 11; 五通头管双排滚字机; CH- 10- 16S; 1; 铝车架打码. 12; 半自动缩管机; CH- 10- 107; 1; 铝车架管材缩管. 13; 单头车架管铣弧口机; CH- 10-05B; 1; 铝车架管材铣弧. 14; 单头车架管铣弧口机; CH- 10-05BX; 2; 铝车架管材铣弧. 15; 后下叉铣弧口机; CH-20- 12; 1; 车架下叉铣弧. 16; 后上叉铣弧口机; CH-20- 11A; 1; 车架上叉铣弧. 17; 管材锯斜口机; CH- 10-26D; 1; 铝车架管材切斜. 18; 水壶孔双头钻孔机; CH- 10- 17; 2; 铝车架管材钻出水口. 19; 铝合金车架导线座钎焊 台; CH-20-40; 4; 铝车架小配件硬焊. 20; 车架管弯曲机; CH- 10- 187H; 1; 铝车架管材弯管. 21; 车架管弯曲机; CH- 10- 183; 1; 铝车架管材弯管. 22; 中管四功能加工机; CH- 10-03M4; 1; 铝车架中管加工. 23; 铝合金后叉腿压扁铣槽 冲孔机; CH- 10- 14A; 2; 铝车架后叉管压扁铣 槽冲孔. 24; 铝管平面切斜机(方管上 叉); CH- 10-02PX; 1; 铝车架方管上叉切斜.

25; 铝管平面切斜机(方管下 叉); CH- 10-03PX; 1; 铝车架方管下叉切斜. 26; 自动上桥管冲弧钻孔机; CH- 10-52S; 1; 铝车架上桥管加工. 27; 电动车前三角组立机; CH-20-02D; 2; 铝车架前三角组焊. 28; 电动车前三角校正机; CH-20-03D; 1; 铝车架前三角校正. 29; 电动车前后三角组立机; CH-20-09D; 2; 铝车架后三角组焊. 30; 电动车整车校正机; CH-20- 15D; 2; 铝车架校正. 31; 后上叉桥管组焊台（铝 车架用）; CH-20-31; 1; 铝车架上叉组焊. 32; 后下叉桥管接片组焊台; CH-20-32; 2; 铝车架下叉组焊.

|  |  | （铝车架用） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33 | 后叉勾爪对眼机（铝车 架用油压） | CH-20- 16L | 1 | 铝车架勾爪对眼校正 |  |
|  | 34 | 后叉勾爪 7°校正机 | CH-20-27 | 1 | 铝车架勾爪 7°校正 |  |
|  | 35 | 车首管铰孔、铣平、倒 角机 | CH-20-24 | 1 | 铝车架头管铰孔,铣 平,倒角 |  |
|  | 36 | 五通铰孔,铣平,倒角机 | CH-20-26 | 1 | 铝车架五通铰孔、铣 平、倒角 |  |
|  | 37 | 座管冲沟机 | CH-20-04A | 1 | 铝车架中管冲沟 |  |
|  | 38 | 五通攻牙机 | CH-20-25 | 1 | 铝车架五通攻牙 |  |
|  | 39 | 立式座管铰孔机 | CH-20- 14A | 1 | 铝车架中管铰孔 |  |
|  | 40 | 碟刹座铣平机 | CH-20-39H | 1 | 铝车架碟刹座铣平 |  |
|  | 41 | 折叠车架切断组合机 | CH- 10-02ZLK | 1 | 折叠铝车架裁断 |  |
|  | 42 | 单头车架管铣弧口机 | CH- 10-05B | 1 | 铝车架管材铣弧车架 |  |
|  | 43 | 油压机 | 40T | 4 | / |  |
|  | 44 | 自动焊接线 |  | 1 | 铝车架自动焊接 |  |
|  | 45 | 唐山松下焊机 | YC-300WX | 17 | 铝车架手工焊接 |  |
|  | 46 | 氩弧焊机 |  | 1 | 铝车架手工焊接 |  |
|  | 47 | 车架前后快振动试验机 （双振） | CH-70-01 | 1 | 铝车架振动试验测试 |  |
|  | 48 | PC 控制车架水平；垂直 力综合疲劳试验机（ISO 标准） | CH-70- 12A | 1 | 铝车架水平；垂直力 综合疲劳测试 |  |
|  | 49 | 自行车车架前叉冲击试 验机 | CH-70-35 | 1 | 铝车架前叉冲击测试 |  |
|  | 50 | T4 铝合金热处理炉 |  | 1 | 铝车架 T4 加工 |  |
|  | 51 | T6 铝合金热处理炉 |  | 1 | 铝车架 T6 加工 |  |
|  | 52 | 铝管焊前处理设备（清 洗线） |  | 1 | 铝车架管材焊前清洗 |  |
|  | 53 | 皮膜前处理设备 |  | 1 | 铝车架皮膜加工 |  |
|  | 54 | 铝轮圈除屑机 | CH-80- 18 | 1 | 自行车圈除屑 |  |
|  | 55 | 铝圈卷圆机 | CH-80-013Z | 1 | 自行车圈打圈 |  |

|  | 56 | 铝圈卷圆机 | CH-80-018Z | 1 | 自行车圈打圈 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 57 | 铝轮圈裁断机 | CH-80-02 | 1 | 自行车圈裁断 |  |
|  | 58 | 铝轮圈裁断机 | CH-80-02W | 1 | 自行车圈裁断 |  |
|  | 59 | 铝轮圈插销机 | CH-80-03D | 2 | 自行车圈合圈 |  |
|  | 60 | 铝轮圈五轴钻孔机器人 | CH-80- 13 | 2 | 自行车圈钻孔 |  |
|  | 61 | 数控铝圈车边机 | CH-80-07D | 1 | 自行车圈刹车边车边 |  |
|  | 62 | 铝轮圈铣弧机 | B0G020 | 1 | 自行车圈铣弧、钻减 重孔 |  |
|  | 63 | 缠绕膜包装机 | JF-CRBZJ | 1 | 自行车圈包装 |  |

|  | 64 | 销钉预装机 | BOGW021 | 2 | 自行车圈销钉预装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 65 | 皮膜前处理设备 |  | 1 | 自行车圈皮膜加工 |  |
|  | 66 | 喷塑生产线 |  | 1 | 自行车圈喷塑 |  |
|  | 67 | 硬度计 | THV- 1MDT | 2 | 铝型材硬度检测 |  |
|  | 68 | 冲孔机 | AC380V 50HZ | 4 | 摩车圈冲孔 |  |
|  | 69 | 冲孔机 | 专机 | 5 | 摩车圈自动冲孔 |  |
|  | 70 | 移印机 | F-MINIB | 2 | 摩车圈丝网印标 |  |
|  | 71 | 移印机 | P1 | 2 | 摩车圈丝网印标 |  |
|  | 72 | 移印机 |  | 2 | 摩车圈丝网印标 |  |
|  | 73 | 抛光机 | 专机 | 6 | 摩车圈表面处理前抛 光 |  |
|  | 74 | 铣床 | 定制 | 2 | 摩车圈精加工 |  |
|  | 75 | 连续热处理炉 |  | 2 | 摩车圈时效加工 |  |
|  | 76 | 抛丸机 | Q326 | 1 | 摩车圈表面抛丸 |  |
|  | 77 | 打标机 | JTL-DP-50W | 1 | 摩车圈打标 |  |
|  | 78 | 冲床 | 35T | 5 | 摩车圈冲孔 |  |
|  | 79 | 冲床 | 15T | 1 | 摩车圈冲孔 |  |
|  | 80 | 整形机 |  | 2 | 摩车圈整圆 |  |
|  | 81 | 双动液压拉伸机 | YF120-AM | 1 | 摩车圈拉伸 |  |
|  | 82 | 铝轮圈闪光对焊机 | UN1-250 | 1 | 摩车圈碰焊 |  |
|  | 83 | 铝轮圈闪光对焊机 | UN1-860 | 1 | 摩车圈碰焊 |  |
|  | 84 | 成型机 |  | 2 | 摩车圈打圈 |  |
|  | 85 | 打码机 | JTL-YLP20W | 1 | 摩车圈激光打码 |  |
|  | 86 | 铝轮收口机 | 008 型 | 1 | 摩车圈打圈成型 |  |
|  | 87 | 车边机 | 9260362 | 1 | 摩车圈车边 |  |
|  | 88 | 铝型材锯断机 | 专机 | 1 | 摩车圈裁断 |  |
|  | 89 | 螺杆式空气压缩机 | KS100 | 1 | / |  |
|  | 90 | 螺杆式空气压缩机 | W-0.9/8 | 1 | / |  |
|  | 91 | 储气罐 | C0.6/8 | 1 | / |  |

|  | 92 | 储气罐 | C0.6/13 | 1 | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 93 | 储气罐 | Y21011-2 | 1 | / |  |
|  | 94 | 储气罐 | Y21011-3 | 1 | / |  |
|  | 95 | 冷干机 | JYF- 100F | 1 | / |  |
|  | 96 | 冷干机 | JYF-50F | 1 | / |  |
|  | 97 | 摇臂钻床 | Z32K | 1 | 机修 |  |
|  | 98 | 电焊机 | BY1-250-2 | 1 | 机修 |  |
|  | 99 | 铣床 | XQ6225 | 1 | 机修 |  |
|  | 100 | 普通车床 | CA6150 | 1 | 机修 |  |

|  |  | 101 | 液氩罐 | 10 立方 | 1 | 焊接用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员 100 人， 采用一班制， 每天每班工作 8 小时， 年工作 300 天。 7、厂区平面布置 项目租用浙江今飞智造摩轮有限公司 1#厂房东侧部分建筑面积 12264.23m2， 根据企业提供资料， 拟将厂房划分为金工车间、 焊接车间、 成型车间、 表面处理 车间、 热处理车间、 喷涂车间、 成品仓库、原料仓库。项目厂区总平面布置详见 附图 2。 |  |  |  |  |  |  |

| 工艺流程和产排污环节 | 铝合金型 材. 切断. 成型. 铣节. 固溶处理. G3抛丸粉尘 打标. 时效. 涨圆. 抛丸. 冲孔. 氧化 （外协）. 成品. 铝合金型 材. 切割. 合圈. 无磷皮膜. 钻孔. S3金属边角料 G6固化废气 G7燃气烟气 包装. 车削加工. 贴标. 固化. 入库. G2抛光粉尘 G5喷塑粉尘 S3金属边角料 W1清洗废水 S6废化学品包装桶 1、工艺流程 （1）项目生产工艺流程 ①摩托车圈 G1焊接烟尘 碰焊. S1废液压油 S2废液压油包装桶 S3金属边角料 S3金属边角料 S4废切削液 S5废切削液包装桶 抛光. 电加热 S1金属边角料 G4丝印废气 丝印. S6废化学品包装桶 图 2-2 摩托车圈生产工艺流程图 ②自行车圈 插销. |
| --- | --- |

|  | 喷塑. S3金属边角料 S4废切削液 S5废切削液包装桶 S7废塑粉 S8废塑粉包装材料 注： 仅 50%的自行车圈须自行表面处理及喷塑，其余外协加工。 图 2-3 自行车圈生产工艺流程图 |
| --- | --- |

|  | 铝合金管 材. 缩管. 弯管. 退火. 切割 皂化. 成型. 斜切 铣、冲弧. 无磷皮膜. W1生产废水 S3金属边角料 G1焊接烟尘 检验. 铣弧. 前后三角 组焊. 抛光. 校正. T4热处理. 碟刹座铣 平. 抛光. T6热处理. 整车校正. 铝皮膜. 入库. 自行车圈. 预脱脂. 水洗1. 水洗2. 无磷皮膜. 无磷转化剂 水洗3. G2抛光粉尘 G7燃气烟气 G7燃气烟气 W1生产废水 S6废化学品包装桶 G1焊接烟尘 G2抛光粉尘 车架铰孔. ③自行车架 G2抛光粉尘 抛光. S3金属边角料 打出水孔. 焊接. S3金属边角料 S3金属边角料 G8燃气烟气 包装. W1生产废水 S6废化学品包装桶 图 2-4 自行车架生产工艺流程图 |
| --- | --- |

|  | ④无磷皮膜处理工艺 主脱脂. 脱脂剂 脱脂粉 G7燃气烟气 自行车圈. 烘干. 图 2-5 自行车圈无磷皮膜处理工艺流程图 |
| --- | --- |

脱脂1. 水洗1. 水洗2. 脱脂2. 水洗3. 脱脂剂 自行车架. 水洗5. 水洗6. 水洗4. 脱脂. 自行车架. 水洗2 （喷淋）. 铝皮膜. 水洗3. 自行车架. 水洗4 （喷淋）. G7燃气烟气 自行车架. 脱脂粉 无磷皮膜. 无磷转化剂 图 2-6 自行车架无磷皮膜处理工艺流程图 ⑤铝皮膜处理工艺 水洗1. 脱脂剂 铝皮膜剂 烘干. 图 2-7 铝皮膜处理工艺流程图 2 、主要污染工序 表 2-9 项目主要污染工序一览表 类别; 主要污染源; 污染源编号; 污染因子. 废气; 焊接; G1; 烟尘（颗粒物）. 抛光; G2; 粉尘（颗粒物）. 抛丸; G3; 粉尘（颗粒物）. 丝印; G4; 非甲烷总烃. 喷塑; G5; 粉尘（颗粒物）.

固化; G6; 非甲烷总烃. 燃烧天然气; G7; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 废水; 生产废水; W1; CODCr 、石油类、 氟化物、LAS. 生活污水; W2; CODCr 、NH3-N. 噪声; 设备噪声; N; 等效连续 A 声级(dB). 固废; 机加工; S1; 废液压油. S2; 废液压油包装桶. S3; 金属边角料.

|  |  | S4; 废切削液. S5; 废切削液包装桶. 油墨、无磷皮膜剂、 铝皮膜 剂等化学品使用; S6; 废化学品包装桶. 喷塑粉尘处理; S7; 废塑粉. 塑粉使用; S8; 废塑粉包装材料. 金属粉尘处理; S9; 除尘粉尘. 废水处理; S10; 污泥（含槽渣）. 日常生活; S11; 生活垃圾. |
| --- | --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，项目租用浙江今飞智造摩轮有限公司闲置厂房作为生 产厂区， 故无原有环境污染问题。 |  |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 、区域空气环境质量现状 本次评价采用金华市环境监测中心站 2020 年常规大气监测资料进行现 状评价，具体结果见表 3- 1。 表 3- 1 2020 年金华市环境空气质量监测数据统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ (μg/m3）; 标准值/ (μg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 达标. 百分位（98%）数日平均质量浓度; 12; 150. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 达标. 百分位数（98%）日平均质量浓度; 65; 80. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 达标. 百分位数（95%）日平均质量浓度; 92; 150. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 达标. 百分位数（95%）日平均质量浓度; 58; 75. CO; 百分位数（95%）日平均质量浓度; 900; 4000; 达标. O3; 百分位数（90%）8h平均质量浓度; 153; 160; 达标. 由监测结果表明，金华市区大气环境质量达到《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准， 金华市区为环境空气质量达标区。 2 、区域地表水环境质量现状 项目纳污水体为金华江， 根据《2021 年金华市生态环境状况公报》中地 表水水质情况，金 华江全河段水质均达到《地表水环境 质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。 3 、区域声环境质量现状 项目厂界周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，不进行声环境质量现 |
| --- | --- |

|  | 状监测与评价。 4 区域生态环境质量现状 项目位于工业区内， 无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |

|  | 5 、区域电磁辐射环境质量现状 项目不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状评价。 6、区域地下水、土壤环境现状 项目废水经处理达标后纳管排放；项目原料、固废暂存区域、表面处理 区域地面均进行了防渗防腐。项目正常运营情况下，不存在污染土壤及地下 水环境的途径，故不开展地下水、土壤环境现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界外 500 米范围内大气环境保护目标见表 3-2。 表 3-2 项目大气环境保护目标详细情况一览表 类 别; 保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能 区; 相对 厂址 方位; 相对 厂界 距离 /m. X; Y. 大 气 环 境; 雅绕村; 749682.54; 3216300.16; 村庄; 人群; 二级; 西南; 240. 注： X 、Y 取值为 UTM 坐标。. 2、声环境 项目厂界外 50 米范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外 500 米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉 水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。 4、生态环境 项目位于工业区内， 无生态环境保护目标。 |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 项目废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中表 4 三级 标准后，纳管入金华市秋滨污水处理厂集中处理，满足《城镇污水处理厂污 染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准 A 标准后排入金华江， 具体见 表 3-3。 表 3-3 污水排放标准 单位： mg/L ，pH 除外 序号; 污染物名称; GB8978- 1996 中 三级标准值; GB18918-2002 中 一级（A 标准）. 1; pH; 6～9; 6～9. 2; SS; ≤400; ≤10. 3; BOD5; ≤300; ≤10. 4; CODCr; ≤500; ≤50. 5; 氨氮; ≤35*; ≤5. 6; 石油类; ≤30; ≤1. 7; 总磷; ≤8*; ≤0.5. 8; 氟化物; ≤20; /. 9; LAS; ≤20; ≤0.5. *注：三级标准中的氨氮、 总磷排放执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污 染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）。 2、大气污染物排放标准 （1）项目焊接烟尘、抛丸粉尘、抛光粉尘、丝印废气排放执行《大气污 染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表 2 新污染源大气污染物二级排放标 准，具体见表 3-4。 表 3-4 大气污染物排放综合标准 污染物名称; 最高允许排放 浓度（mg/m3）; 最高允许排放浓度（kg/h）; 无组织排放监控值 浓度（mg/m3）. 排气筒（m）; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. |
| --- | --- |

|  | 非甲烷总烃; 150; 15; 10; 4.0. （2）项目热处理炉、加热炉燃烧天然气烟气排放执行《工业炉窑大气污 染物排放标准》（GB9078－1996）中（1997 年起新建工业炉窑） 二类区标准。 根据《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（浙环函 [2019]315 号） 文件， 暂未制订行业排放标准的工业炉窑， 重点区域原则上按 |
| --- | --- |

|  | 照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于 30 、200 、300 毫克/立 方米。 （3）项目喷塑、固化过程中产生的污染物排放执行《工业涂装工序大气 污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表 1 规定的大气污染物排放限值， 企业边界任何 1 小时大气污染物平均浓度执行表 6 规定的限值，具体见表 3-5、 表 3-6。 表 3-5 大气污染物排放限值 单位： mg/m3 序号; 污染物项目; 适用条件; 排放限值; 污染物排放监控位置. 1; 颗粒物; 所有; 30; 车间或生产设施排气 筒. 2; 非甲烷总烃 （NMHC）; 其他; 80. 注 1：臭气浓度取一次最大监测值， 单位为无量纲。. 表 3-6 企业边界大气污染物浓度限值 单位： mg/m3 序号; 污染物项目; 适用条件; 浓度限值. 1; 非甲烷总烃; 所有; 4.0. （4）厂区内 VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）中表 A.1 的特别排放限值，具体见表 3-7。 表 3-7 厂区内 VOCs 无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放量监控位 置. NMHC; 6; 监控点处 1h 平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中 3 类标准：昼 65dB、夜 55dB。 4 、固体废物控制标准 |
| --- | --- |

|  | 一般固废贮存过程参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标 准》（GB18599-2020）；危险废物贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及国家环保部【2013】第 36 号关于该标准的修改单。 企业应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法 规要求，对工业固体废物采用防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环 |
| --- | --- |

|  | 境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 根据《浙江省人民政府关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》 （浙政发【2017】19 号）、《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入 审核办法（试行） 的通知>》（浙环发【2012】10 号）、《关于做好挥发性有机 物总量控制工作的通知》（浙环发【2017】29 号）等，浙江省列入总量控制 指标的主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机 物。 根据分析结果，本项目涉及的污染物总量控制指标为 CODCr 、NH3-N 、 SO2、NOx，其污染物排放量为： CODCr0.127t/a、NH3-N0.013t/a 、SO20.07t/a、 NOx0.655t/a 、VOCs0.029t/a。 根据浙环发【2012】10 号相关规定， 项目新增 CODCr 、氨氮须按 1:1 进 行区域替代削减，即 CODCr 替代削减量为 0.127t/a ，氨氮替代削减量为 0.013t/a；根据环发【2012】130 号相关规定，新增 SO2、NOx 须按 1:1.5 进行 区域替代削减，即 SO2 替代削减量为 0.105t/a ，NOx 替代削减量为 0.983t/a； 根据浙环发【2017】29 号相关规定，新增 VOCs 须按 1:2 进行区域替代削减， 即 VOCs 替代削减量为 0.058t/a。 项目新增 CODCr、NH3-N、SO2、NOx 等排污权指标通过排污权交易方式 取得， VOCs 由金华市生态环境局区域调剂解决。 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/508030046065006042