# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称:   渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目扩建

建设单位（盖章）:  渭南百川畅银新能源有限公司

编   制   日  期:        二零二二年七月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目扩建 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2207-610502-04-05-151899 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 渭南市临渭区马家沟生活垃圾填埋场垃圾电站院内 |  |  |
| 地理坐标 | 109度34分3.800秒，34度29分2.810秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4417 生物质能发电 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业，生物质能发电4417，利用农林生物质、沼气、垃圾填埋气发电的 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 临渭区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 665 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 7.52 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 无新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、与产业政策相符性分析 本项目属于垃圾填埋气发电项目，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业，生物质能发电4417，利用农林生物质、沼气、垃圾填埋气发电的”，需编制环境影响报告表。 根据中华人民共和国发展与改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属于其中鼓励类中四十三、环境保护与资源节约综合利用，、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程。根据《市场准入负面清单》（2022年版）相关要求，本项目不属于禁止准入类；同时对照关于印发《陕西省限制投资类产业指导目录》的通知，本项目不在其列。 2、与相关环保政策符合性分析 表1-1 与相关环保政策符合性分析 序号; 分析判定内容; 政策及相关内容; 本项目情况; 判定 结论. 1; 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 提升能源结构清洁低碳水平。加快电源结构调整和布局优化，新增用电需求主要通过新能源电力保障，减少煤电占比。加速能源体系清洁低碳发展进程，壮大风电、太阳能、氢能、生物质能、地热能等可再生能源产业。; 本项目利用垃圾填埋场产生的填埋气发电，属于清洁能源，且实现了资源的高效利用; 符合. 控制非二氧化碳温室气体排放。加强污水处理厂和垃圾填埋场甲烷排放控制和回收利用。; 本项目收集垃圾填埋场产生的填埋气进行发电，属于垃圾填埋场甲烷回收利用; 符合. 2; 陕西省蓝天保卫战2022年工作方案; 12.持续推进重点区域煤炭消费总量控制。重点压减非电用煤，大力发展新能源和清洁能源，逐步形成非化石能源既基本满足能源需求增量又规模化替代化石能源存量的能源生产消费格局; 本项目利用垃圾填埋气发电，属于废化石能源，属于新能源和清洁能源; 符合. 3; “十四五”现代能源体系规划; 因地制宜发展其他可再生能源。推进生物质能多元化利用，稳步发展城镇生活垃圾焚烧发电，有序发展农林生物质发电和沼气发电。; 本项目利用垃圾填埋气发电，属于利用生物质发电; 符合. |
| --- | --- |

|  | 3、项目选址合理性分析 本项目位于渭南市临渭区马家沟生活垃圾填埋场垃圾电站院内，利用项目内空地新增两台发电机，不新增占地。项目东南侧100m处为马家村垃圾填埋场，西南侧57m为龙寿山公墓，西侧距马家村330m，西北侧距上孟村320m。本项目为垃圾填埋气发电项目，废气、废水、噪声、固废在采取相应的措施后能够达标排放且对周围环境影响较小。 从环境保护角度分析，项目选址可行。 4、“三线一单”相符性分析 根据渭南市人民政府印发《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政[2021]35号），本项目所在区域属于重点管控单元。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-2 表1-2 “三线一单”符合性分析 名称; 项目情况; 符合情况. 生态红线; 本项目位于渭南市临渭区马家沟生活垃圾填埋场垃圾电站院内，本项目不涉及“国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区、其他类型禁止开发区的核心保护区域”等需划入生态保护红线的国家级和省级禁止开发区，也不涉及“国家一级公益林、国家级水土流失重点预防区、沙化土地封禁保护区、野生植物集中分布地、自然岸线、雪山冰川、高原冻土等重要生态保护地”等需根据实际情况划入生态保护红线范围的区域。; 符合. 环境质量底线; 根据项目区环境质量现状： 引用陕西省生态环境厅发布的《陕西省环保快报》中渭南市临渭区2021年1~12月大气常规六项污染物监测结果，本项目所在评价区域为不达标区，PM2.5、PM10、NO2年平均质量浓度超标。本项目环境空气功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目建设应按照本环评要求的措施合理处置各项污染物，建成后对周边的影响较小。; 符合. 资源利用上线; 项目运营过程中会消耗一定量的水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。; 符合. 环境准入负面清单; 项目区不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》范围内。; 符合. 本项目符合渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案中重点管控单元管控要求：以“双碳战略为突破口，进一步优化产业布局，持续推进能源化工产业转型升级，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不优、生态环境风险高等问题”。; 符合. |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1、项目由来及建设历程 2009年2月21日，上海百川畅银实业有限公司与渭南市临渭区环境卫生管理局签订了渭南市垃圾填埋场填埋气发电项目框架性协议，利用马家沟垃圾填埋场填埋气发电，特许经营20年。协议约定上海百川畅银实业有限公司成立独立的项目公司，即渭南市百川畅银新能源有限公司，合作项目的全部工作由渭南百川畅银新能源有限公司实施。 2009年11月，公司委托渭南市环境保护科学技术咨询中心编制了《渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目环境影响报告表》。2010年7月，原陕西省环境保护厅以陕环批复[2010]320号《渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目环境影响报告表的批复》对该项目出具了批复。环评及批复建设内容均为4台500KW发电机组，但陕西省发展改革委员会以陕发改新能源[2012]522号文件《关于渭南百川畅银新能源有限公司垃圾填埋场填埋气发电项目核准的批复》中只核准建设2台500KW发电机组，因此，公司实际建设了2台500KW发电机组。 2016年6月，渭南市百川畅银新能源有限公司委托陕西省环境监测中心站完成了渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目1#发电机组、2#发电机组竣工环境保护验收监测工作。2016年10月24日，陕西省环境保护厅出具了《关于渭南百川畅银新能源有限公司渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目竣工环境保护验收的批复》（陕环批复[2016]566号）。 2018年1月，公司在临渭区经济发展局备案了《渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目扩建》，项目代码：2018-610502-44-03-000357。由于备案年限已超过有效期，2022年7月18日，公司在渭南市临渭区行政审批服务局备案了《渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目扩建》，项目代码：2207-610502-04-05-151899。渭南百川畅银新能源有限公司委托我公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行了现场勘查，收集了与工程有关的技术资料，在工程污染因素分析的基础上，通过实地监测、类比调查和资料收集，编制完成了《渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目扩建环境影响报告表》。 2.2、建设内容 2.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/508051040122006047