# 第一章 编制说明及依据

## 第一节 编制依据

本施工组织设计作为指导施工的依据，对工期、质量目标、管理机构设置、劳动力组织、施工进度控制、施工机械配备等主要技术方案和施工保证措施进行编制。突出其科学性、适应性及可行性。编制依据如下：

1、XXXXX 度丹江口库区及上游水土保持综合治理工程施工招标文件；

2、工程量清单；

3、相关行业工程技术规范及省、市有关施工技术标准规定；

4、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析；

5、本公司现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验；

6、本公司所在国家及地区标准化质量管理体系有关文件；

7、本方案主要依据以下技术标准及规范：

<1>工程项目管理规范GB/T50xx26—2001；

<2>《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）

<3>《水利水电建设工程验收规程》（SL22xx-2008）

<4>《水土保持工程质量评定规程》（SLxxxx6-2006）

<5>《水利水电工程施工测量规范》（SL52-9xx）；

<6>《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002；

<7>《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ5xx；

<8>《混凝土质量控制标准》GB50164；

<9>《混凝土强度检验评定标准》GBJ107；

<10>《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144—2001）；

## 第二节 编制说明

在本工程施工中，我们将以优质、高效、健康、安全、文明为施工宗旨，本着对业主高度负责的态度，按合同控制工期进行合理安排布置，使施工忙而不乱、成本最低、效率最高、质量最好、达到优质样板工程标准。同时在施工中，我公司积极与业主、监理、质量监督部门协调好内外关系及区域管理，通过有效地对工序、材料、劳动力进行控制，使工程质量及安全文明施工得到有效保障。通过有效的环保措施，使声、光、尘污染得到有效控制。我们将此工程作为我公司重点项目施工，创出让业主满意的精品， 为业主赢得效益，进而体现我司的综合实力与社会形象。

本施工组织设计作为指导施工的技术性文件，编制时对各分区、分段工程的施工工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备、主要技术措施、健康、安全、文明施工及降低成本、推广新技术等诸多因素尽可能做到了充分考虑、突出科学性、适用性及针对性。

# 第二章 工程概况

## 第一节 工程概况

XXXXXXX 度丹江口库区及上游水土保持综合治理工程属国家南水北调水污染防治水土保持生态建设工程， 2015 年度建设项目已由XXXX 发展和改革委XXXXX 号文件批准建设，项目业主为XXXX。

## 第二节 工程范围及主要建设内容

一、工程范围

1、施工XXX 标段：XXX 综合治理工程。

2、建设地点：XXXX。二、建设内容

修建坡改梯、排灌沟渠、沉沙池、谷坊工程、河堤工程、生产道路、整治堰塘工程。

## 第三节 工期及总体目标

一、计划工期：100 日历天。二、总体目标：

1、文明施工：按“县级文明工地”要求进行施工，通过做好现场规划管理，使场地容貌达到一流水平。

2、工程进度：计划工期内完成本工程规定的所有施工任务。

3、安全生产：避免一般安全事故，杜绝重伤及以上安全事故。

4、工程质量：整体质量合格、技术保证资料齐全完备。

# 第三章 施工组织机构

XXXXX 度丹江口库区及上游水土保持综合治理工程属国家南水北调水污染防治水土保持生态建设工程，关系到广大农民的切身利益，关系到我县水环境安全,故此我单位对此项目相当重视。通过现场踏勘及详细研读招标文件，利用我单位人员、设备及丰富的水利水电工程施工经验等诸多优势，拟对本工程施工作以下规划：

一、成立项目施工组织机构

若有幸我单位中标，在本工程承建中，我们将选派优秀的技术管理干部和专业施工队伍，组织强有力的管理班子，成立“XXX 年度丹江口库区及上游水土保持综合治理工程项目部”。以精湛的技术、精良的设备投入该工程的施工，采用科学有效的措施，克服施

工场地区段较分散、分布面广、工程量小等诸多不利的因素，保质保量完成本工程施工任务。

### 项目组织机构框图

项目经理

技术负责人

技

术

工

程

质

检

安

全

材料设备组

财务后勤组

| 土 | 混 | 砌 | 安 | 综 | 设 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石 | 凝 | 筑 | 装 | 合 | 备 |
| 方 | 土 | 施 | 施 | 施 | 修 |
| 施 | 施 | 工 | 工 | 工 | 理 |
| 工 队 | 工 队 | 队 | 队 | 队 | 站 |

二、项目部主要负责人职责及各部门职能

项目经理：代表单位负责本工程合同责任的全面履行，实施对本项目的全面管理， 负责项目的行政、技术、财务和施工等各项管理工作，为本项目的管理核心。

技术负责人：协助项目经理负责所有技术与质量安全管理工作。项目经理部共设六个部门，各部门职责如下：

1、技术组：负责项目部的施工技术、计划与方案；工程施工管理测量、统计与计量； 图纸设计、竣工资料的整理、技术资料的保管。

2、质检组：负责工程质量的检测、验收、试验与控制。

3、工程组：负责整个工程的现场施工。

4、安全组：负责安全生产的管理、监督及工地治安工作。

5、材料设备组：材料采购、运输、保管、发放；机械设备采购、运输、保养、维修等工作。

6、财务后勤组：负责项目的财务管理，包括工程款单编制、报送；所需材料、配件的采构与供应；机电设备的管理、维修、保养；项目部的后勤行政管理，包括接待、医务、炊事、营地管理等。

三、项目部主要管理人员组成及职责1、项目部主要管理人员组成

项目部管理机构由项目领导层、专业技术层和劳务层组成，项目部管理层的项目经理由我单位具有水利水电工程二级建造师资格、并且有从事类似工程施工管理经验的人员担任。项目技术负责人由我公司具有多年从事水利水电及水土保持施工经验的高级工程师担任。项目部专业技术层负责人员均由我单位具有多年从事相关工作经验，并有相

关资质证书的人员担任。公司拟派往本次招标工程项目部的主要管理人员情况详见下表。

项目部管理人员主要职责表

岗位

主要职责范围

全面贯彻上级方针和目标，全面负责本项目计划、质量、进度、安全、

项目经理

成本、文明。

负责施工过程中的图纸自审和会审、技术交底、进度计划以及现场管

技术负责人

理。

负责工程项目的施工进度和施工质量，对技术负责人和幢号施工员针

施工员

对钢筋班组提出来的有关问题负责落实整改并监督实施完成。

质检员

负责现场的全面质量控制工作。

安全员

负责对施工现场的安全、作业环境等方面的管理。

材料员

做好现场材料备、收、管、用、算五个方面的工作。

资料员

负责本合同段工工程资料、图纸的收集，整理督促，归档工作。

四、施工队伍安排及任务划分

根据工程特点，项目部劳务层中技工可从我公司抽派，普工本着属地聘用的原则， 就地使用当地剩余劳动力。项目部管理机构下属的主要施工队伍为：土石方施工队、混凝土施工队、砌筑施工队、安装工程施工队、综合施工队及设备修理队。其主要承担任务分别为：

⑴土石方施工队：承担本合同工程所有土石方的开挖、回填夯实、土方清运及临时道路的施工任务。

⑵混凝土施工队：承担本合同工程所有混凝土支模、浇筑等施工任务。

⑶砌筑施工队：承担本合同工程中所有浆砌石、干砌石、砌砖等砌筑施工任务。

⑷安装施工队：承担本合同工程中所有安装工程的施工任务。

⑸综合施工队：承担本合同工程开工前临时棚房的搭建、拆除；放线打桩及洒灰； 施工中的养护及其它临时交办的施工任务。

⑹设备修理队：承担工程施工中所有设备的检修及保养任务。

几个施工队下设机械班、砌石班、钢筋班、模板班、砼班、水电班、机电设备安装班、金属结构安装班等八个重要班组，该班组由项目部根据施工任务实际情况及工序进行调整，以保证相互配合，相互协调，确保该工程保质保量的顺利完成。

五、组织管理措施

为加强施工管理，项目经理将采取措施，以启发调动全体职员工作、生产的自觉性与积极性，保持良好的秩序，确保优质高效的完成全同规定的施工任务，要点如下：

1、制定严格的管理制度，实行命令式生产指挥模式，令行禁止，纪律严明。

2、制定明确的岗位经济责任制，使每位员工的工作成果与工资收入密切挂钩，奖勤罚懒，赏罚分明。

六、组织机构的启动

根据本工程各方面情况及工程建设特点，有针对性的组建项目班子，并且人选一旦经过甲、乙双方确认，全班人选将处于启动状态，未进场之前可根据设计要求积极为本工程做好开工前的准备工作（材料、机械、技术等准备工作与策划工作。）

根据项目经理部的工作实际，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，使全体管

理人员有条不紊、忙而有绪地开展工作，从而较大幅度提高项目经理的工作效率，有效促进管理整体实力强化，使项目经理部管理体系有更多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面，做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个棋子的作用，并且决策有的放矢，成竹在胸，不打无把握之仗，无准备之仗。

以制定的各项目管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率。变“人管理人”、“人盯人”为“制度管理人”，做到项目管理“有章可循，违章必纠”，这样形成军令如山，赏罚分明的管理模式。

我公司项目管理一直将工程的社会效益看重于经济效益，将项目职业道德作为专项考核制度，并在项目管理中大力提倡和推广，我们将一如既往地实行这一制度，以赢得客户的信任及市场的回报。

具体做法是把项目施工职业道德的具体含义,标准分解落实到项目每个管理人员和 操作人头上并与他们的收入挂勾，形成了自觉抵制施工质量和材料质量上的以次充好、偷工减料、弄虚作假等不良行为的企业文化，施工质量做到业主与监理是否在场都一个样，让业主和用户放心享受精品工程的高品质使用价值。

七、组织机构高效运作保障措施

组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。

建立健全项目经理、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由工程领导小组定期对各专业进行考核。

强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚办法，定时组织项目经理部管理人员人会议，检查工程质量。

建立工程领导小组现场办公制，每半月召开一次现场办公会，重点帮助解决项目的资金、质量、进度等难题，以确保资金为前提，带动项目各项工作的高效运转。

实行劳动用工管理，选派组织能力强，技术水平高，能打硬仗的施工队伍，树立连续作战的精神，确保工期的按时和提前完成。

本工程时间相对来说比较为合适，可以多个工作面同时进行施工，所以完全能确保合同工期内完成。在施工中，必须进行合理的施工安排，确保各道工序顺利进行，尽量减少和避免施工中的干扰，并根据施工强度进行合理的施工机械和人员的配置，发扬不怕苦、不怕累的精神，必要时实行一班全天候作业，确保本工程在保证质量的前提下， 满足业主对施工进度的要求。

本工程涉及的项目点均分布于节草坝小流域梨子园，施工过程中必须同时投入相应机械设备及人员进行施工。因此经理部将集中布置在节草坝小流域梨子园、临时管理机构可暂设立于各作业区内，租住民房，使用汽车作为交通工具，巡查于各施工点间，及时协调解决施工中的相关问题。

# 第四章 施工总平面布置

一、施工总布置原则

根据工程的地形、地质条件及现场实际，进行本工程施工场地的总平面布置。在具体 布置中，利用现有的施工场地条件，合理布局，统筹安排，确保各施工时段内的施工均能正常有序进行。同时尽量少占耕地，对施工区及周围环境进行有效的保护。

临建设施中布置原则力求合理、紧凑、厉行节约、经济实用，方便管理，确保施工期间各项工程能合理有序，安全高效地施工。

详见附件五：施工总平面布置图。

二、水、电及通讯系统布置

- 施工用电准备

县境内农网电已经全面覆盖，且与国网相连，供电保证率高。项目区施工用电可在施工区附近的村组变压器上引出线，也可在附近农电网T接。

- 施工现场临时用水

项目区内沟溪纵横，森林覆盖率高，其水质符合饮用水标准，生活及施工用水可就近自河道中抽取。

- 通讯

中国移动、联通、中国电信覆盖项目区内，通讯方便快捷。三、交通

1、对外交通

外有石两二级路与县城连通，项目点有通村公路直达项目所在村组，交通较为便利（除部分施工部位外）。

2、场内施工道路

场内施工道路主要利用田间道路及临时生产便道，采取临时和永久相结合的原则，在 项目区原有田间道路的基础上，对现有主要田间道路进行平整、取直、铺设砂石硬化，作为施工临时道路。

四、辅助加工企业、仓库及临建设施1、施工辅助加工企业及试验室

施工辅助加工企业主要包括：汽修车间、钢筋加工房、木工加工房及试验室等。本工程位于节草坝小流域梨子园境内，施工中项目部配设机械修配工，钢筋加工房可在镇巴县县城采购直接加工成成品运至工地，木工加工房时设在各项目点临时工棚中。工程施工试 验一律委托具有试验资质的质检试验机构进行，工地不另设试验室。

2、工地仓库

各类仓库主要包括水泥贮存库、钢筋、模板、设备库、油料库、劳保、五金等。3、生活及办公设施

项目部布置在节草坝小流域梨子园，租用集镇居民用房作为办公场所，约需建筑面积300m2。各施工区的职工宿舍及生活用房可在项目点租用民房或搭建临时工棚，在施工现场附近租用民房。

施工临时用地详见附件六。五、平面管理

为了减少各种材料的运距，避免无效劳动，有效地组织现场的平面及立体交叉作业， 最大限度利用空间，确保做好文明施工，施工平面管理工作应有专人负责。划片区包干管理，未经工地负责人同意，任何人不得随意改变。

设立现场领导小组，现场领导小组是现场施工生产的指挥中心，办公室内挂有施工总平面布置图、工程进度控制图、设备、劳动力调配图、气象统计表及质量控制图等， 做到现场施工有条不紊，高质量、高速度、高效率地运转。

施工现场的水准点控制应有明显的标志，并加以妥善保护，任何人不得损坏。

砂石、钢筋、模板及其它材料应根据施工进度计划安排，分批分期进场。场地要按

施工平面布置图规划，严格控制使用区域，切实贯彻落实科学管理，严禁随心所欲，造成浪费或堵塞交通运输等事故发生。

所有临时设施必须按照平面图规划要求布置，按质量标准办，不能马虎凑合、降低标准，一定要保证运输道路畅通无阻。

对整个现场的布置和保持，管理人员要经常督促检查并落到实处。

现场管理人员保持与建设单位沟通协调，听取建设单位对场地的意见。

# 第五章 资源配备

## 第一节 施工机械设备配备

一、施工阶段机械设备配备

根据本工程施工总体部署以及工程施工特点，施工机械分阶段配备以满足施工需要为原则进行配备。

1、配备说明

主要使用机械有挖掘机、推土机、自卸汽车、电焊机、切割机、搅拌机、振捣器、抽水泵、柴油发电机、胶轮架子车等。

2、机械设备配备一览表

机械设备配备见附表，并根据实际使用情况进行调整。详见附件一：拟投入本标段  的主要施工设备表。

二、机械设备的操作、保养与维修

现场施工机械设备由专业人负责操作，操作人员必须持证上岗作业。

项目部组织技术精良的维修班组，严格按照机械操作规程及保养制度进行及时保养和维修,保证其正常运转，充分发挥机械优势，确保工程的顺利进行，要求机械完好率达到 95%以上，利用率达到93%以上。

## 第二节 劳动力安排计划

一、劳动力的组织措施

根据本工程的特点，并结合中华人民共和国水利部200x 年印发的《水土保持工程概算定额》和施工工序及各个施工阶段的工程量等基本情况，确定本工程在各个施工阶段的劳动力需求情况，并根据以下几条措施和原则进行招募和调配：

1、劳务作业队伍进场前，由项目经理部进行综合考评，最终决定择优录用，并与其签订劳务用工合同，明确施工质量、用工安全和工期要求，明确劳务费的结算方式和奖励、惩罚的措施,然后由技术负责人统一组织对其进行安全和质量及施工工法进行交底; 同时还对劳务队伍引入激励机制，推行优质优价的管理方法。

2、为与当地群众搞好配合，劳动力在同等条件下优先选择使用当地剩余劳动力。

3、本工程劳动力组织上综合考虑施工特点，采用几个施工队同时作业,由项目部进行统一调配，要求各施工队既要分工合作又必须服从统一调配、听从指挥。

二、劳动力配备

工程实施时，项目部计划投入五个施工队，完成本合同工程。

①土石方施工队一个，分为二个组，每组配备挖掘机1 台、装载机 2 台、载重自卸汽车 2 辆，辅助工人15 名，负责表土清理、基础开挖、基础清理、基础回填、土地平整及临时道路等土石方施工工作，两个组既有分工，又是一个统一体，相互进行协调，确保土石方工程按计划工期完成施工任务。

②混凝土施工队一个，分为二个组，每组配备搅拌机1 台、振捣器 2 台、架子车 2 辆，混凝土工人10 人，负责所有混凝土支模、钢筋制安、砼浇筑等施工工作，做到既有分工又有合作，确保混凝土工程

按计划工期完成施工任务。

③砌石施工队一个，分为二个组，每组配备砂浆搅拌机1 台、架子车 2 辆，砌筑工人 20 人，分别负责所有砌石、砌砖等砌筑工程的施工任务，做到既有分工又有合作，确保砌筑工程按计划工期完成施工任务。

④安装工程施工队一个，分为二个组，每组配备砂浆搅拌机1 台、架子车 2 辆，安装工人 20 人，主要负责U 型渠、涵管、堰塘放水管等制安的施工任务，做到既有分工又有合作，确保安装工程按计划工期完成施工任务。

⑤综合施工队一个，配备工人10 人，主要负责成品保养及日常其它临时性施工任务。

⑥项目部共 8 人，在项目经理部的统一领导下，各职能部门和五个施工队既有分工又有合作，相互进行协调，确保按期完成施工任务。

工程全面开工建设后，高峰期上工人数达到100～xx0 人左右，若现场实际劳力投入不够，则从工地附近农村调配，保证工程顺利实施。

详见附件三：拟投入本标段的劳动力计划表。

## 第三节 材料供应计划

1、本工程主要材料供应计划包括工程施工材料需用计划、季度材料需用供应计划, 月、旬材料需用供应计划及临时材料需用供应计划。

2、主要材料需用供应计划以保证工程施工进度计划、满足现场施工需要为原则，以施工图预算及工程量清单为依据进行编制。

3、主要材料需用供应计划的编制要求及时、准确。避免因计划提出不及时和计划需用量的不准确造成对工程施工进度的影响和材料供应的不足或浪费。

4、主要材料需用供应计划由现场施工技术部门根据施工进度计划、施工预算及施工预算进行编制，并按季、月、旬要求及时提出，交由材料部门实施供应。

5、整个工程材料需用计划在工程开工后15 天内完成；季度材料需用供应计划，包括需用材料品种、数量、规格、质量等级、进场时间等要求在每季度开始前15 天提出； 月、旬材料需用供应计划提前5～10 天提出。

6、材料供应部门负责与业主、监理的协调和供应商的选择。根据各类材料需用计划， 及时组织各类材料的供应。

7、材料供应部门负责所供材料的质量，并加强与施工现场的联系，及时准确的确定所供材料的数量，避免计划供需用量和实际供应量之间出现误差。

8、制定材料采购供应制度，凡本项目所用的材料，按照公司质量体系文件要求对材料质量情况进行调查，对进场原材料、成品、半成品做到有出厂合格证、厂家资质等级证及质量监督部门的检验合格证，一证齐全，同时按规定在现场抽样送检，合格后方能使用。

9、原材料要具备出厂合格证或法定检验单位出具的合格证明。钢筋、水泥还应注明出厂日期、批号、数量和使用部位，抄件应注明原件存放单位和抄件人并签章。

10、材料供应商在公司根据ISO9001-2000 质量体系要求，通过对各类材料供应商家的考察，建立的“合格分供方”档案中选择。减少了项目部在材料采购时的大量工作， 即保证了材料的质量，控制了材料价格，又缩短了项目部在材料联系、质量认证、采购订货、运输供应时间。

11、项目部材料采购人员在材料采购前还应提前与业主、监理取得联系，所采购的材料应得到业主、监理的认可，并根据比质、比价、比运距的原则进行订购，以保证材料重量的控制材料价格。

12、主体结构所需用的钢材、水泥一律采用招标人规定范围内的品牌产品，以确保工程施工质量。

13、砂、石、砖等地方性材料在选择“合格分供方”的基础上，签订合理稳定的材料价格，避免受季节性变化影响而产生的材料价格浮动。

14、施工现场在材料储存时应按不同类型、不同型号的材料分别悬挂标签、分类堆放整齐。水泥、钢筋在运输、存放时需保留标牌，按批量分类，并注意防锈蚀和污染。

# 第六章 工程进度计划与措施

## 第一节 工期承诺

根据招标文件及类似工程施工经验，工期承诺如下： 本工程施工总工期为100 日历天。

计划开工日期：2015 年 04 月 01 日

计划竣工日期：2015 年 07 月 09 日

## 第二节 工期安排

实际开工日期以业主或监理发出的开工令为准，我公司将周密计划，精心安排，与业主、监理密切配合，按以下三个阶段安排施工任务，确保100 日历天内完成本工程的全部施工任务。

1、施工准备阶段

计划 2015 年 4 月 1 日——2015 年 4 月 15 日，历时15 天。主要进行施工场地平整、生活区施工临建设施的搭建、三通一平工程、主要施工设备及人员进场，做好施工准备。

2、主体工程施工阶段

主体工程计划于2015 年 4 月 16 日开工，至2015 年 6 月 23 日完工，历时70 天。主体工程共分为八个主要项目（坡改梯、排灌渠、沉砂池、谷坊、河堤、生产道路、堰塘、水窖工程）施工,在施工过程中八个施工项目既相互交叉又平行作业。

3、工程验收及扫尾阶段

2015 年 6 月 24 日——2015 年 7 月 9，历时 15 天。完成该工程所有剩余附属工程的扫尾并做好资料收集整编及迎接工程验收的准备工作。

详见附件四：施工进度计划图及节点网络进度图。

## 第三节 工期保证措施

一、组织保证措施

1、提前做好施工准备工作，及时编制施工方案，做好施工材料的运输和采购计划， 选用先进合理的施工机具，选派技术素质好、责任心强的作业承包班组施工；

2、本工程将按我公司较成熟的项目法管理体制， 实行项目经理责任制，对本工程行使计划、组织、指挥、协调、监督五项职能，并在公司系统内选派能打硬仗的，并施工过类似工程的施工队伍组成作业队，承担本工程任务；

3、根据业主的使用要求及各工序施工周期，科学合理地组织施工，形成各分部分项工程在时间、空间上的充分利用而紧凑搭接，打好交叉作业仗，从而缩短工程的施工工期；

4、成立目标工期领导小组，由项目经理任组长，技术负责人任副组长，各职能人员、班组负责人为成员，实行工期目标管理，对工程分段制定目标，分解任务落实到班组；

5、实行弹性的工作时间，主要工序、工种安排加班加点，各工种互相配合，每周召开一次现场协调会，及时解决施工中存在的各种问题，确保施工顺利进行。

6、安排充足的管理人员和一线工人，积极采用先进施工工艺，提高工作效率；

7、严格按照网络进度计划执行，对整个施工过程实行动态管理；

8、建立工期保证体系，配备强有力的管理班子，实行统一领导， 统一调配全公司的生产诸要素，分项工作专人管，加强各方协调。

二、技术保证措施

1、合理安排工序，施工员、质量员现场跟踪，边检查边验收。关键工序自检后，提前 48 小时与建设单位及监理单位约定验收时间，减少中间环节；

2、编制科学合理的施工方案，拟出各单位工程所需的施工机械，主要材料及配件需要量，做到早计划、早进场，确保单位工程准点开工；

3、积极采用新工艺、新技术、新材料，提高常规施工速度；

4、以工程总体进度网络为纲，编制各施工阶段详细的实施计划，包括季、月、旬及周计划，明确每一工序绝对施工时间要求，据此向作业队、班组下达施工任务；

5、采用网络计划技术，合理安排搭接及交叉施工，实行网络计划管理电脑化。如遇特殊情况，关键工序及关键路线进度计划受到影响，必须及时调整进度计划，确保完成预定施工目标，按时全面竣工。

三、材料、设备及资金保证措施

1、积极落实地方材料货源及制定采购计划，确保工程对材料的需求；

2、现场分别建立临时周转堆场，防止灾害天气供货，保证工程正常施工； 四、计划保证措施

1、采用施工进度总计划与月、周计划相结合的各级网络计划进行施工进度计划的控制与管理。在施工生产中抓主要工序、找关键矛盾，组织流水交叉、安排合理的施工程序，做好劳动组织调动和协调工作，确保工期控制进度计划的实现。

2、倒排施工进度计划、编制总网络进度计划及各子项网络进度计划，月旬滚动计划及每日工作计划，每月工作计划必须在24 日前完成，以确保计划落实。

五、经济手段保证措施

实行合理的工期目标奖罚制度,责任到人;引入竞争机制，实行重奖重罚，严格执行奖罚兑现，以经济手段保工期。

六、准备工作保证措施

施工前，充分做好雨季的施工准备工作,调度劳动力及机械设备，以确保工程顺利进行。

# 第七章 施工方案与技术措施

## 第一节 施工测量

根据设计图及有关技术文件，结合实际地形及监理工程师的要求，进行控制测量， 施工测量,进度测量及竣工测量，各阶段的测量精度均应满足有关技术规范要求，并报送监理工程师审核。

1、控制测量

根据监理工程师提供的有关测量控制点及技术资料，结合设计图纸，采用全站仪布设轴线控制点，用水准仪进行高程控制。轴线控制及高程控制布设完后，绘制平面布置图，标明编号及相对位置的距离等有关说明。

2、施工测量

根据控制测量的控制点进行现场施工放样测量，施工前对施工区域测绘平面，以备施工测量放样用。基础开挖用土桩标明设计开挖轮廓线，在开挖过程中，分层用水准仪测开挖高程。砼施工的施工放样，用木桩和细线标明各部的轮廓线，并用水准仪测出基础高程及顶面高程加以控制。

3、进度测量

根据监理工程师的要求，测出完成的各项工程量，绘制有关平面图及断面图，并报送有关计算依据，经监理工程师核准后做为计量结算依据。

4、竣工测量

根据监理工程师的要求，以及工程竣工资料整理的有关内容，进行竣工测量，竣工测量采用全站仪和水准仪，测出建筑物的轮廓线，高程及其相对位置和结构型式，绘制实测的平面图及有关结构图等。作为竣工存档资料。

## 第二节 混凝土工程

一、施工工艺

1、施工程序

任何部位混凝土浇筑前8 小时（隐蔽工程12 小时）必须通知监理对浇筑部位的准备工作进行检查，检查内容包括地基处理、已浇混凝土面的清理以及模板、钢筋、插筋预埋件和观测仪器等设施的埋设等，监理同意后，方可进行混凝土浇筑。任何部位混凝土

回

填

模板与止水加工

浇筑前，应将该部位的混凝土的配料单提交监理审核，经监理同意后，方可进行混凝土浇筑。

混凝土立模浇筑

模板与止水安装

基础处理

程序如下：

拆模养护

综合验收

有无钢筋绑扎

2、主要施工方法及技术措施

- 钢筋制安

钢筋采用经检验合格产品，在加工车间加工成型，自卸汽车运输，人工转运入仓。钢筋严格按设计布设，绑扎固定牢固;焊接符合规范要求。

- 模板工程

A、施工工艺流程

模板设计及批准 ——模板、脚手架准备——配模（涂脱模剂）——测量放线——模板安装固定——模板缝处理——模板验收——拆模、清理

B、模板结构与加工

混凝土浇筑采用普通钢模板，模板面板厚5mm，预制构件块采用角铁制作定型模具。C、模板支立与加固

定型钢模采用钢支撑，用人工进行分块组装，内侧采用Φxx 钢筋拉杆加固，外侧采用钢管斜撑加固。预制块模板角铁联接部位用螺杆加固，方便拼装及拆除，U 型槽预制钢模模具采用整体钢模，口朝下平放在预制平台上即可。

D、模板拆除

在混凝土其表面及棱角不因拆模而损伤时，方可拆模。拆模时严禁用大锤或撬棍硬砸硬撬。预制混凝土浇筑前涂刷脱模剂(包括预制平台底面)，以便拆模。

- 混凝土浇筑工程A、主要施工方法

① 浇筑准备及基本方法

建筑物建基面必须验收合格后，方可进行混凝土浇筑。基岩上的杂物、泥土及松动岩石均应清除，易风化的岩基及软基，在立模扎筋前应处理好地基临时保护层，在软基上进行操作时，力求避免或扰动原状土壤。平面施工缝表面和基底混凝土在浇筑前人工凿毛，并采用高压水枪彻底冲洗干净，并排除仓内积水，清洗后的基础岩面在混凝土浇筑前应保持洁净和湿润，然后在底层均匀铺一层与混凝土强度相适应水灰比的水泥砂浆， 厚度 2～5mm，保证混凝土与基岩结合良好。预制混凝土清理预制平台，清洗预制模底面， 底面涂刷脱模剂后，混凝土入仓。回填混凝土采用小块木模板立模，模板加工成～长， 厚～，用Φ16mm 螺栓固定，螺栓焊接在预埋插筋的根部，模板间隔安装，中间空洞作为临时进料口。搭设脚手架浇筑，混凝土卸料层厚10～20cm，混凝土要振捣密实，表面平整，拆模后无“挂帘”、“错台”、“鼓肚”等缺陷。

② 混凝土拌和

混凝土采用搅拌机拌和，开仓前，按实验配比进行配料，材料配比计量采用磅秤称量，

在拌制过程中，试验员及质检员随时监督，以保证混凝土的拌制质量。

③ 混凝土运输

混凝土水平运输采用人工手推车运输。

④ 混凝土平仓振捣

混凝土入仓后采用人工分层铺料，每层铺料厚度不超过，采用平铺浇筑法，并确保混凝土覆盖时间不得超过 2 小时，采用插入式振捣器振捣，分层振捣时，振动头应插入下层混凝土5cm，每一位置的振捣时间以混凝土表面不再显著下沉、不出现气泡并开始泛浆时为准。振捣器移动距离不超过其有效半径的倍，顺序依次，方向一致，以保证上下层结合，避免漏振。预制混凝土采用平板振捣机振捣。

⑤ 混凝土养护

混凝土养护在浇筑完成后12～18 小时以内进行，一般采取覆盖浇水法，保持混凝土表面经常湿润，养护时间不少于14 天，在干燥、炎热气候下，养护时间延长至28 天以上。

二、质量控制措施

1、钢筋制安工程质量控制措施

钢筋的表面保持洁净无损伤，油漆污染和铁锈等在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不能使用。钢筋使用前调直，使其无局部弯折,钢筋安装位置、间距、保护层等均应符合设计图纸及规范规定。钢筋焊接应按设计施工，焊接处的屈服强度应为钢筋屈服强度的倍，接头采用电弧焊，钢筋交叉连接采用接触电焊，焊接长度：单面焊搭接为 15d，绑扎搭接为15d，钢筋焊接及绑扎工艺质量控制及允许误差严格遵照《水工混凝土施工规范》SJD207 执行。在钢筋与模板之间设置强度不小于设计强度的混凝土垫块，

保证混凝土的保护层厚度。2、模板工程质量控制

① 采用有足够强度和刚度的合格模板，能承受混凝土浇筑和振捣的侧向压力和振捣力，防止产生位移，确保混凝土结构外形尺寸准确，并有足够的密封性，以避免漏浆。 拆下的模板应及时清理、维修和涂刷好隔离剂，以备待用，变形、破损的模板禁止使用；

② 按批准的模板设计方案准备、安装、固定模板，安装时用经纬精确放线，保证偏差小于允许值，各种连接件、支撑件、加固配件必须安装牢固，无松动现象。安装过程中，设置足够的临时固定设施，以防变形和倾覆；

③ 模板固定牢固后，浇筑时还必须指派专人随时观察及检查，防止跑模；

④ 模板接缝处用腻子刮缝，防止“挂帘”；

⑤ 模板每次使用前应清洗干净，为防锈和拆模方便，钢模面板表面应涂刷矿物油类的防锈保护涂料，不得采用污染混凝土的油剂，不得影响混凝土或钢筋混凝土的质量。若检查发现在已浇的混凝土面沾染污迹，采取有效措施予以清除。模板在混凝土达到规定强度后拆除，拆除时限：不承重侧面模板的拆除，应在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损伤时，方可拆除，墩、墙、柱部位在其强度不低于xx0Mpa 时，方可拆除。在拆除时小心进行，禁止猛烈敲打及强扭，在边角处特别注意，防止损伤混凝土。

3、混凝土浇筑质量控制

① 混凝土浇筑原材料必须经检测合格，不合格材料不得进入场内,拌和必须采用搅拌机拌和,配比必须符合试验配比要求。

②混凝土运输连续、均衡、快速，防止运输中分离、漏浆、泌水现象；初凝的混凝土作废料处理；在气温较高时作好隔热遮阳工作。

③混凝土仓内不得有积水，下雨天施工时搭设遮雨棚，并及时排除积水。

④混凝土浇筑严格按规定的分缝尺寸及厚度备好料，检查好机具并有备用，在验仓合格后连续施工，防止冷缝或人为施工缝的发生。

⑤混凝土下料自由高度小于 2m，防止骨料分离，混凝土振捣不得欠振、漏振和振捣过度，禁止用振捣器平仓。

⑥拌制浇筑混凝土时，必须严格遵守现场试验室提供并经监理批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改配料单。

⑦采用固定拌和设备，设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求，所有的称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应准确，其称量偏差不应超过SDJ207 第条的规定。

⑧混凝土的坍落度，根据建筑物的性质、钢筋含量、混凝土运输、浇筑方法和气候条件决定，尽量采用小的坍落度。

⑨混凝土在浇完后12～18 小时后，及时洒水养护，连续保持混凝土面湿润状态，时间不小于14 天。

4、质量检测方法

（1) 原材料质量检测

① 水泥检验：

每批水泥应有厂家的产品质检报告，并对每批水泥进行取样检测。检测取样以200～ 400t 同标号水泥为一个取样单位，不足 200t 时也作为一个取样单位。检测项目：水泥标号、细度、安定性、凝结时间、稠度、比重等试验。水泥在运输过程中注意其品种和标

号不得混杂，还必需采取有效措施如搭盖蓬布置防止水泥受潮。到货的水泥按不同品种、标号、出厂批号分别分类堆放。袋装水泥的出厂日期不应超过一个月，堆放高度不得超 过 15 袋。

② 细骨料（砂）

细骨料的细度模数应在～范围内，砂料应质地坚硬，清洁，级配良好。砂的质量检验按批进行，在正常情况下，每批数量为200m3 或 300t，在砂质量比较稳定，用量又比较大时，定期进行检验，但每次试验所代表的数量不超过400m3 或 600t；在发现质量有变化时， 应按其变化情况随时取样进行检验。

检验项目：表面含水率、细度模数、含泥量、云母含量、轻物质含量、硫化物及硫酸盐含量、有机物含量。

抽样次数：表面含水率每班检测一次，细度模数、含泥量每批检测一次，云母含量、轻物质含量、硫化物及硫酸盐含量、有机物含量根据材质有怀疑时或监理工程师有要求时检测。

③ 粗骨料（碎石）检测

粗骨料的最大粒径，不应超过钢筋最小净间距的2/3 及构件断面最小边长的1/4，素混凝土板厚1/2，对少筋或无筋结构，选用较大的粗骨料粒径。含有活性骨料，黄锈等的粗骨料，必须进行专门试验论证后才能使用。粗集料采用坚硬卵石或碎石，粗集料按产地、类别、加工方法和规格等不同情况，分批进行检验；机械集中生产时，每批不超过400m3，人工分散生产时，每批不宜超过200 m3。

检验项目：表面含水率、颗粒级配、针片状颗粒含量、超粒径、含泥量、压碎值指标、硫化物及硫酸盐含量、有机质含量。

抽样频率：表面含水率每班抽检一次，颗粒级配、超粒径、含泥量、有机质含量每批抽检一次，其它按监理工程师要求检测。

④ 水质检测

使用饮用水时可不经试验，在水源改变或对水质有怀疑时，采取砂浆强度试验法进行检测对比。检测拌和用水所占物质不致影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以防引起钢筋和混凝土的腐蚀。

⑤ 外加剂

选用的外加剂应有厂家的质量证明单，使用前做混凝土配比试验，检查掺外加剂混凝土性能是否满足要求。外加剂必须与水混合配成一定浓度的溶液，每配置一次，抽样一次，检验外加剂溶液的浓度。不同品种的外加剂应分别储存，在运输与储存中不得相互混装，以避免交叉污染。

- 混凝土强度检测

浇筑混凝土时，每一浇筑仓位应取2 组（3 个试件为一组）混凝土试块进行混凝土强度检测，混凝土试块标准养护28 天。

- 钢材检验

运至工地的每批钢筋都应具有产品质量证明书及出厂检验单钢，筋使用前进行抽样试验，每批钢筋（最多为60t）中取 2 组，各截取3 节试件，分别做抗拉和冷弯试验。

## 第三节 砌石体施工

一、石料

1、砌体石料必须质地坚硬、新鲜，不得有剥落层或裂纹，其基本物理力学指标应符

合设计规定。

2、石料从采石场专门开采，表面的泥垢等杂质，砌筑前应清洗干净。

3、石料的规格要求

①粗料石：包括条石、异形石，要求棱角分明，六面基本平整，同一面最大高差不超过，其尺寸视料场择优选定，但其长度宜大于50cm，块高宜大于25cm，长厚比不宜大于 3。粗料石的外露面，宜修琢加工，保持大致平整。

②块石：一般由成层岩石爆破面成或大块石料锲切而得，要求上下两面大致平整且平行，无尖角、薄边，块厚宜大于20cm。

③毛石：无一定规则形状，单块重量应大于25kg，中厚不小于15cm。二、胶结材料

1、砌石体的胶结材料，主要有水泥砂浆和混凝土。水泥砂浆是由水泥、砂、水按一定的比例配合而成。用作砌石胶结材料的混凝土是由水泥、水、砂和最大粒径不超过40mm 的骨料按一定的比例配合而成。

2、水泥：应符合国家标准及部颁标准的规定，水泥标号不低于xx25 号；水位变化区、溢流面和受水流冲刷的部位，其水泥标号应不低于425 号。

3、水：拌和用的水要求符合国家标准规定。

4、水泥砂浆的沉入度应控制在4～6cm，混凝土的坍落度应为5～8cm。三、砌筑要求

1、挡墙基础按设计要求开挖后，进行清理，并请监理工程师及业主单位进行验收。

2、已砌好的砌体，在抗压强度未达到前不得进行上层砌石的准备工作。

砌缝（cm）

类	别

条石

块石

平缝

～2

2～

砂浆砌石体

竖缝

2～xx

2～4

3、砌石必须采用座浆法砌筑，砌筑时，石块宜分层卧砌，上下错缝，内外搭砌。砌体的砌缝宽应符合下表的规定。

4、在砌筑前，将石料洒水湿润，使其表面充分吸收，但不得残留积水。砌体外露面在砌筑后3 至 18 小时之内给予养护。继续砌筑前，将砌体表面浮碴清除，再行砌筑。

5、砂浆砌石体在砌筑时，应做到大面朝下，适当摇动或敲击，使其稳定；严禁石块无浆贴靠，砌筑填塞砂浆后用扁铁仟捣至表面泛浆；同一砌筑层内，相邻石块应错缝砌筑，不得存在顺流向通缝，上下相邻砌筑的石块，也应错缝搭接，避免竖向通缝。必要时，可每隔一定距离立置丁石。

6、雨天施工不得使用过湿的石块，以免细石砼或砂浆流淌，影响砌体的质量，并做好表面的保护工作。如没有做好防雨棚，降雨量大于5mm 时，应停止砌筑作业。

四、砌筑方法：

1、浆砌石体砌筑

- 一般要求

①砂浆必须按试验配合比进行搅拌机拌制，强度须满足设计要求，且应有试块试验报告，试块应在砌筑现场随机制取。

②砌筑前，应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净，砌筑时保持砌石表面湿润。

③砌筑因故停顿，砂浆已超过初凝时间，应待砂浆强度达到后才可继续施工；在继续砌筑前，应将原砌体表面的浮渣清除；砌筑时应避免震动下层砌体。

④勾缝砂浆标号应高于砌体砂浆；应按实有砌缝勾平缝，严禁勾假缝，凸缝；勾缝密实，黏结牢固，墙面洁净。

⑤砌石体应采用座浆法砌筑，砂灰浆厚度应为20～50mm，当气温变化时，应适当调整。

⑥采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑，对不同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜搓。

⑦砌石体尺寸和位置的允许偏差，不应超过有关的规定。

- 块石、毛石砌体

①砌筑基础的第一皮石块应座浆，且将大面朝下。砌体基础扩大部分，若做成阶梯形，上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2，相邻阶梯的块、毛石应相应错缝搭接。

②砌体应封皮卧砌，并应上下错缝、内外搭砌，不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。

③砌体的灰缝厚度应为20～30mm，砂浆应饱满，石块间较大的空隙应先填塞砂浆， 后用碎块或片石嵌实，不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法，石块间不应相互接触。

④砌体第一皮及转角处、交接处和洞口处应选用较大的石料砌筑。

⑤石墙必须设置拉结石。拉结石必须均匀分布、相互错开，一般每墙面至少应设置

一块，且同皮内的中距不应大于2m。拉结石的长度，若其墙厚等于或小于400mm 时，应等于墙厚；墙厚大于400mm 时，可用两块拉结石内外搭接，搭接长度不应小于150mm，且其中一块长度不应小于墙厚的2/3。

⑥砌体每日的砌筑高度，不应超过。

- 料石砌体

①料石基础砌体的第一皮应采用丁顺座浆砌筑。阶梯形石基础的上级阶梯料石应至少压砌下级阶梯的1/3。

②料石砌体的灰缝厚度，应按料石种类确定，细料石砌体不大于5mm，半细料石砌体不大于 10 mm，粗料石和毛料石砌体不大于20 mm。

③砌筑料石砌体时，料石应放置平稳，砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度。其高出厚度：细料石和半细料石为3～5 mm，粗料石和毛料石为6～8 mm。

④料石砌体应上下错缝搭砌，砌体厚度等于或大于两块料石宽度时，若同一皮内全部采用顺砌，则每砌两皮后，应砌一批丁砌层；若在同皮内采用丁顺组砌，则丁砌石应交错设置，其中距应不大于2m。

- 卵石砌体

①卵石砌法有人字和品字砌法两种。

②每层先铺砂浆30 mm 厚，再砌卵石，每块卵石应被砂浆包住，每层大卵石的间隙， 铺满砂浆，随即用小卵石填紧塞实。

③人字砌法，平面每隔 1 m 左右应砌一块其长度与墙同厚的拉结石；品字砌法，在水平方向每隔1 m，竖向每隔 m 应砌一块与墙同厚的拉结石。

2、干砌石体砌筑

- 一般要求

①砌石工程应在基础验收及结合面处理合格后方可施工。

②砌筑前，在基础面上放出墙身中线及边线，放样立标，挂线砌筑。

③干砌石使用材料应按施工图纸要求采用合适的砌筑料。石料使用前表面应洗除泥土和水锈杂质。

④砌体缝口应砌紧，底部应垫稳填实，与周边砌石靠紧，严禁架空。

⑤宜采用立砌法，不得叠砌和浮塞；叠砌是指用薄石重叠，双层砌筑，浮塞是指砌体的缝口，加塞时未经砸紧。石料最小边厚不宜小于15cm。不得有通缝和上下层垂直对缝，错缝不得小于10cm。砌筑时缝隙不应大于2 cm，一角缝不应大于3 cm，表面平整度不应大于3 cm。明缝要用小片石填塞紧密，一般以手拉不出为宜。

⑥不得使用翅口石和飞口石。翅口石是指一边薄一边厚的石料，上下两块薄石部分互相搭接而成；飞口石是指石块的边口很薄，未经砸掉即砌上。

⑦不得在外露面用块石砌筑，而中间以小石填心；不得在砌筑层面以小块石、片石找平。

⑧在梯形沟、渠的施工中，宜先底后坡，先中间后两边，由下而上砌筑。对矩形而言，可先砌侧墙后底部。

⑨干砌石体铺砌前，应先铺设一层厚为100～200mm 的砂砾垫层。铺设垫层前，应将地基平整夯实，砂砾垫层厚度应均匀，其密实度应大于90%。

- 干砌料石（条石）工程：

①砌筑前要按墙体厚度，设计要求预先计算层数和选定排列方法、尺寸。

②采用单皮顺砌。但必须上下错缝搭接，搭接长度不小于较短条石长度的1/3，双轨条石排列也要顺砌，但上下左右竖缝均应错开。

③条石平整度不应大于2cm。

④按一顺一丁或两顺一丁排列，砌缝应横平竖直，丁石的上下方不应有竖缝；丁石的上下方应为顺石，以增加其整体强度。

- 干砌石护坡

①坡面上的干砌石砌筑，应在夯实的砂砾层上，以一层与一层错缝锁结方式铺砌， 砂砾垫层的粒径应不大于50mm，含泥量小于5%，垫层应与饭砌石铺砌层配合砌筑，应自下而上分层铺设，并随砌石面的增高分段上升。

②护坡表面砌缝的宽度不应大于25mm，砌石边缘应顺直、整齐牢固。

③砌体外路面的坡顶和侧边，应选用较整齐的石块砌筑平整。

④为使沿石块的全长有坚实支撑，所有前后的明缝均应用小片石料填塞紧密。3、养护

砌体外路面，在砌筑后3-18h 之间应及时养护，经常保持外路面的湿润。养护时间： 水泥砂浆砌体一般为14 天，混凝土砌体为21 天。

4、砌石表面勾缝

①勾缝砂浆采用细砂，用较小的水灰比，采用425号水泥拌制砂浆。灰砂比应控制在1： 1至1：2之间。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/508065002102006036