建设项目环境影响报告表

（公示稿）

项目名称：三亚市水蛟路延伸段（大溪桥至

垃圾填埋场）污水改造工程

建设单位(盖章)：三亚市市政维护应急中心

编制单位：海南琼州环境评价有限公司

编制日期：2020年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 三亚市水蛟路延伸段（大溪桥至垃圾填埋场）污水改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 三亚市市政维护应急中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 三亚市吉阳区凤凰路岭北新村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 572000 |
| 建设地点 | 三亚市天涯区水蛟路延伸段（大溪桥至垃圾填埋场） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 三亚市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  |  | 三发改投[2019]432号 |  |
| 建设性质 | 新建☑改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | E4852管道工程建筑 |  |
| 占地面积(平方米) | / |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |
| 总投资（万元） | 1264. 29 | 其中：环保 投资(万元) |  | 41 |  |  | 环保投资占总投资比例% | 3.2 |
| 评价经费（万元） | -- | 预期投产日期 |  | 2021年2月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 本项目位于三亚市天涯区水蛟路延伸段（大溪桥至垃圾填埋场）。因水蛟路延伸段现状道路尚未有规划污水管网，垃圾填埋场员工生活污水及道路沿线居民生活污水得不到有效收集，为解决道路沿线两侧居民生活污水及填埋场员工生活污水收集问题，建设单位拟实施三亚市水蛟路延伸段（大溪桥至垃圾填埋场）污水改造工程。 本项目三亚市天涯区水蛟路延伸段（大溪桥至垃圾填埋场），起点位于大溪桥，终点位于垃圾填埋场路口。项目拟建污水管道总长4510m，其中DN300管道长718m，DN400管道长3792m，新建污水检查井203座及其附属构筑物。项目总投资为1264. 29万元，环保投资为41万元，环保投资占总投资比例为3.2%。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关法律法规的规定，该项目的实施应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本），本项目属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业”中的“ |  |  |  |  |  |  |  |  |

175城镇管网及管廊建设（不含1.6兆帕及一下天然气管道）—新建”类别，应编制环境评价报告表。受三亚市市政维护应急中心的委托，海南琼州环境评价有限公司（以下简称“我司”）承担该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织技术人员、收集资料、深入现场踏勘、了解环境概况，按照《环境影响评价技术导则》及其它有关文件要求，编制完成了本项目环境影响评价报告表。 二、评价等级及评价范围 1、地下水 本项目属于管网建设工程，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水行业分类表，本项目为“147管网建设”中“全部”类，确定本项目为Ⅳ类项目，根据地下水评价一般性原则，Ⅳ类建设项目不开展地下水影响评价，故本项目不对地下水开展评价。 2、地表水 本项目为管网建设工程，项目建成后无污染物排入附近河流，故本项目不对地表水开展评价。 3、环境空气 本项目属于管网建设工程，建成运行后，不产生废气污染，故本项目不对大气环境影响开展评价。 4、声环境 本项目属于管网建设工程，本项目无泵站等噪声源，项目建成后不会改变声环境现状，故本项目不对声环境影响开展评价。 5、土壤环境 本项目属于管网建设工程，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目为“其他行业”中“全部”类，确定本项目为Ⅳ类项目，根据土壤环境影响评价一般性原则，Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价，故本项目不对土壤环境影响开展评价。

6、环境风险 本项目不涉及危险物质及工艺，Q=0。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当 Q 值<1 时，直接判定环境风险潜势为 I，只需对建设项目环境风险进行简单分析。 三、产业政策、规划符合性及选址合理性分析 1、与产业政策相符性分析 本项目属于城市市政基础设施建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属于“鼓励类二十二条城市基础设施第9项——城镇供水排水管网工程”，为鼓励类项目，且不属于《海南省产业准入禁止限值目录（2019年版）》中禁止类及限制类项目。因此本项目符合国家产业政策。 2、与《三亚市总体规划（空间类2015年-2030年）局部图》相符性分析 根据《三亚市总体规划（空间类2015年-2030年）局部图》（见附图5），本项目新建管道用地性质为公路用地、乡村建设用地，但根据三亚市自然资源和规划局《关于三亚市水蛟路延伸段（大溪桥至垃圾填埋场）污水工程项目规划意见及用地预审的复函》（三自然资市政 (2020]49号）（见附件2）中“经核查，该污水工程所在水蛟路在“多规合一”中为公路用地”。因此，本项目水蛟路延伸段污水管道用地性质为公路用地，新建管道沿现状水蛟路敷设，基本符合规划要求，作为三亚市的市政基础设施建设，有利于改善片区环境以及完善该区域管网系统。因此，项目用地性质与规划相符。 3、与《海南省生态保护红线管理规定》相符性 根据《三亚市总体规划（空间类2015年-2030年）局部图》（附图5）及海南省自然资源和规划厅的海南省生态保护红线发布系统，项目不占用海南省生态红线保护区，最近I类红线区距离约380m，因此本项目与生态保护红线相符（见附图3）。 四、建设内容及规模 项目拟建污水管道总长4510m，其中DN300管道长718m，DN400管道

长3792m，新建污水检查井203座及其附属构筑物。 表1 主要建设内容一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 规格; 备注. 1; HDPE双壁波纹管; m; 718; DN300; 抗压值≥8kn/m2. 2; HDPE双壁波纹管; m; 3792; DN400; 抗压值≥8kn/m2. 3; 高密度聚乙烯PE100管; m; 75; DN400; 1.25MPa. 4; 污水检查井; 座; 167; Ø1000. 5; 沉泥井; 座; 34; Ø1000. 6; 定向钻污水检查井; 座; 2; 1.7m×2.7m. 7; Ⅲ级拉森钢板桩; m; 2894; H=6m; 水平支护延长长度. 8; Ⅲ级拉森钢板桩; m; 20; H=6m; 牵引管段污水检查井施工支护. 9; 牵引管工作坑; 座; 1; 5×2×1.5m. 10; 牵引管接收坑; 座; 1; 5×2×1.5m. 五、污水管道工程设计 本项目新建污水管网敷设路线及走向如下： （1）水蛟路污水主干管：HDPE双壁波纹管沿水蛟路东侧人行道向北敷设，敷设至垃圾填埋场路口，最终污水排至凤凰路现状污水管网，管径为DN400，总长为3792m； （2）水蛟路污水预留支管：污水管道每隔90~120m设置污水预留支管，管径为DN300，总长为718m。 六、污水管道施工方案 1、沟槽开挖 管道埋深H ≥3.5m，开挖宽度≤2m，管道沟槽采用Ⅲ级拉森钢板桩支护开挖，管道埋深H ＜3.5m的管道沟槽采用1:0.75放坡开挖。

沟槽开挖时，隔50m间距设集水井排水，接户管采用直槽开挖。若开挖出现塌方现象严重，则必须在沟槽设置止水帷幕，管沟及检查井内积水采用抽水台班。 2、沟槽回填 污水管垫层及基础采用中粗砂回填，压实度≥0.95，管道两侧（压实度≥0.95）及 管顶以上 50cm（压实度≥0.85~0.90）采用石粉回填，其余回填土，压实度≥90%，回填至路基时同道路要求；管道回填必须采用人工两侧对称回填，回填需分层进行回填夯实，严禁使用机械机推土液压回填，每层虚铺厚度≤20cm。 3、过河段施工 桩号K0+100~ K0+180处为水蛟溪，采用高密度聚乙烯 PE100 管，施工工艺采用拖拉管施工，工艺流程为：施工准备→钻导向孔→扩孔→回拖敷设管道→管道外壁注浆及造斜段灌砂填充→检查井砌筑→验收。 4、闭水试验 管道安装完毕且检验合格后，应进行闭水试验。管道密闭性试验应在管底与基础腋脚部位用砂回填密实后进行。 5、道路恢复工程 本工程在现状道路上实施的雨污水管道工程，需破除现状水泥路面及人行道，管沟回填后需对开挖面进行原状恢复。路面设计根据道路等级及使用要求，合理选材并满足使用要求。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、现状排查 项目为新建工程，经现场调查，现状存在问题主要来源于以下方面。 1、水环境污染源 现状水蛟路无市政污水管网，沿线周边居民及垃圾填埋场员工生活污水主要靠化粪池下渗，对地下水环境有一定的影响。 2、固体废物

项目现状固体废物污染源主要是沿线周边居民及垃圾填埋场员工日常生活垃圾，由环卫部门统一收集处理。

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 本项目位于三亚市天涯区水蛟路延伸段（大溪桥至垃圾填埋场），南起大溪桥（E109°26'23.17"，N18°20'16.55"），北至垃圾填埋场路口（E109°25'36.67"，N18°22'1.20"）。项目地理位置图见附图1。 2、地形地貌 三亚市区三面环山，北有抱坡岭，东有大会岭、虎豹岭和海拔393米的高岭(狗岭)，南有南边岭，形成环抱之势，山岭绵延起伏、层次分明；同时，山脉的延伸将市区分成若干青山围成的空间，为城市不同地区提供了各具特色的空间景观环境。三亚面临南海，海湾较多，众多海湾各有佳景。处于市区的大东海、小东海、三亚湾与市民生活的关系最为密切。 三亚市区坐落在一种幽美的以山、海、河为特点的自然环境之中，城市的建设注意城市与自然景观环境、生态环境的协调关系，“山—海—河—城”巧妙组合，浑然一体，构成了三亚市区独特的环境特色。 3、气候、气象条件 三亚地处低纬度，属热带海洋性季风气候区，1~6月为东北季风期，6~12月为西南季风期，年平均气温25.7℃，气温最高月为6月，平均28.7℃；气温最低月为1月，平均为21.4℃。全年日照时间2534小时。年平均降水量1347.5mm，降雨季节分布也不均匀，干湿季节明显。4~10月为雨季，降雨量占全年雨量90％，11月至次年3月为旱季。热带风暴或台风平均每年1～2次。素有“天然温室”之称。 气候受海洋气候的影响较大，属热带海洋季风气候，年平均气温25.4ºC，冬季月平均最低气温17.4ºC至21ºC，区内常年主要风向为东北风。 4、水文特征

三亚市地表水资源多年平均降雨深度604mm，半径流系数0.43，年总径流量11.5亿立方米，丰水年（P=10%）的年径流量18.2亿立方米，平水年（P=50%）的年径流量10.8亿立方米，枯水年（P=90%）的年径流量5.8亿立方米。集雨面积1905平方公里，多年平均降水量1417mm。 5、植被现状及生物多样性 三亚市现有森林面积（含热作林）10.39万公顷，森林覆盖率达60%，其中封山育林、护林6.2万公顷，森林蓄积量为385万立方米，有热带雨林1000多种，经济价值较高有坡垒、铁棱、子京、花梨、陆均松、荔枝木等500多种。北部山区属于雨林群落，森林资源较丰富，森林副产品资源有：红白藤、毛竹、麻竹、山竹等；三亚山区是岭南药物的宝库，岭南药用植物有：砂乍、冗香、益智、青天葵等；主要热带经济作物有：橡胶、椰子、槟榔等。三亚市动物资源也较丰富，大片的热带雨林中栖息着300多种珍禽异兽，其中兽类50多种，鸟类300多种，珍稀野生动物38种，如坡鹿、猕猴、穿山岬、莽蛇等，坡鹿是其中被列为家国一类保护野生动物。 根据现场调查，项目所处位置主要以城市生态环境为主，植被类型较简单，主要为人工种植常见绿化植物，主要包括椰子树、芒果树、小叶橄榄等，生物多样性较简单。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境质量 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。 因此，本项目区域大气环境质量现状引用三亚市生态环境局2020年公布的《2019年三亚市环境质量年报》中的数据。 三亚市2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为4ug/m3、9ug/m3、27ug/m3、14 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为0.7mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为118 ug/m3。 表2 项目区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 6.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 22.50. PM10; 年平均质量浓度; 27; 70; 38.57. PM2.5; 年平均质量浓度; 14; 35; 40.00. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.7mg/m3; 4mg/m3; 17.50. O3; 8小时平均第90百分位数; 118; 160; 73.75. 根据以上数据，项目所在区域空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。 依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项污染物，全部达标即为城市环境空气质量达标，因此该区域属于达标区域。评价区域内大气环境质量现状良好。 2、声环境质量现状 为了解现状环境噪声情况，建设单位委托海南中科环境检测有限公司于2020年7月20日至21日对项目周边地块声环境质量现状进行监测。监测点位布置图、监测报告见附件4，车流量统计表见表3，监测结果见表4。

表3 车流量统计表 检测点/位置; 检测日期; 车流量（辆/小时）. 大型; 中型; 小型; 摩托车. 1#管道起点处（水蛟路东侧）; 07月20日; 昼间; 22; 11; 183; 32. 夜间; 14; 6; 110; 12. 07月21日; 昼间; 21; 13; 178; 27. 夜间; 8; 7; 105; 7. 2#大恩村（水蛟路西侧）; 07月20日; 昼间; 18; 7; 162; 24. 夜间; 8; 3; 85; 10. 07月21日; 昼间; 15; 9; 171; 19. 夜间; 8; 4; 82; 8. 3#白超村（水蛟路东侧）; 07月20日; 昼间; 15; 8; 169; 20. 夜间; 9; 4; 82; 7. 07月21日; 昼间; 14; 10; 164; 19. 夜间; 6; 5; 86; 10. 4#抱密村（水蛟路东侧）; 07月20日; 昼间; 17; 5; 158; 21. 夜间; 7; 3; 80; 9. 07月21日; 昼间; 18; 4; 160; 17. 夜间; 8; 2; 80; 9. 5#木棉村（水蛟路东侧）; 07月20日; 昼间; 20; 4; 152; 18. 夜间; 10; 2; 77; 8. 07月21日; 昼间; 16; 5; 165; 14. 夜间; 7; 2; 80; 8. 6#管道终点处（水蛟路东侧）; 07月20日; 昼间; 18; 10; 181; 28. 夜间; 9; 4; 93; 10. 07月21日; 昼间; 17; 12; 174; 19. 夜间; 8; 6; 81; 4. 表4 噪声检测结果一览表 单位：dB(A)

检测点/位置; 检 测 日 期 及 结 果. 07月20日; 07月21日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#管道起点处（水蛟路东侧）; 60; 53; 60; 53. 2#大恩村（水蛟路西侧）; 59; 52; 58; 51. 3#白超村（水蛟路东侧）; 57; 50; 58; 51. 4#抱密村（水蛟路东侧）; 58; 51; 59; 52. 5#木棉村（水蛟路东侧）; 59; 52; 57; 50. 6#管道终点处（水蛟路东侧）; 60; 52; 60; 53. 根据上表噪声监测结果分析，噪声监测点位1#~6#临近水蛟路（支路），声环境质量现状昼间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)），夜间均超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，超标范围为1~3dB(A)，超标原因主要为监测点临近道路，受交通噪声影响。 3、地表水环境质量现状 为了解项目周边地表水环境质量现状，建设单位委托海南中科环境检测有限公司于2020年7月20日至21日对项目周边的水蛟溪进行监测。监测点位布置图、监测报告见附件4，监测结果见表5。 表5 地表水检测结果一览表 单位：mg/L(pH及单独标注除外) 采样 点位; 采样 日期; 检 测 项 目 及 结 果. pH; 氨氮; 总磷; 化学需氧量; 溶解氧; 五日生化 需氧量; 石油类. 水蛟溪上游W1; 07月 20日; 7.89; 0.18; 0.01; 16; 5.7; 2.0; 0.04. 水蛟溪下游W2; 07月 20日; 7.88; 0.07; 0.04; 18; 5.2; 3.1; 0.05.

地表水环境质量》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准; 6~9; 1.0; 0.2; 20; ≥5; 4; 0.05. 根据以上监测结果显示，水蛟溪水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 4、生态环境现状 根据现场调查，项目所在区域周边主要为村庄，植被类型较简单，主要包括芒果树、椰子树等，生物多样性较简单。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目所在的区域没有重要的名胜古迹、文化遗迹及特殊保护的动植物等。其周边环境保护目标见下表。 表6 环境空气保护目标 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 环境功能区; 相对项目方位; 相对项目距离/m. 经度; 纬度. 1; 木棉村; 109°26′10.12″; 18°20′58.85″; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二类功能区; 水蛟路左侧K1+380-K1+800; 20. 2; 抱密村; 109°26′20.82″; 18°20′40.87″; 居住; 水蛟路右侧K0+620-K1+240; 50. 3; 白超村; 109°26′20.52″; 18°20′15.97″; 居住; 水蛟路南侧K0+000; 20. 表7 声环境保护对象 序号; 环境保护目标; 相对项目方位; 相对项目距离(m); 环境 功能; 保护等级. 1; 木棉村; 水蛟路左侧K1+380-K1+800; 20; 居住; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 2; 抱密村; 水蛟路右侧K0+620-K1+240; 50; 居住. 3; 白超村; 水蛟路南侧K0+000; 20; 居住. 表8 水环境保护目标 序号; 保护对象; 相对方位; 距离项目距离（m）; 环境特征; 保护级别. 1; 水蛟溪; 东西侧; 相邻; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ### 1、环境质量标准 （1）环境空气 项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准。具体限值见表9。 表9 各项污染物浓度限值（GB3095－2012）（摘录） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 浓度单位. 一级标准; 二级标准. 二氧化硫 SO2; 年平均; 20; 60; μg/m3. 24小时平均; 50; 150. 1小时平均; 150; 500. 总悬浮颗粒 物TSP; 年平均; 80; 200. 24小时平均; 120; 300. 二氧化氮 NO2; 年平均; 40; 40. 24小时平均; 80; 80. 1小时平均; 200; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; 4; mg/m3. 1小时平均; 10; 10. 颗粒物PM10; 年平均; 40; 70; μg/m3. 24小时平均; 50; 150. 颗粒物PM2.5; 年平均; 15; 35. 24小时平均; 35; 75. （2）声环境 根据《声环境质量标准》(GB3096 -2008 )中声环境功能区分类，本项目所在区域使用功能特点为2类区。根据现状调查，本项目建设区域中的水蛟路为支路，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表10 环境噪声限值 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| --- | --- |

| 污 染 物 排 放 标 准 | 2、项目执行污染物排放标准如下 （1）大气污染物排放标准 施工期排放的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“表2”颗粒物无组织排放标准限值。具体限值见表11。 表11 大气污染物排放限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）施工噪声排放标准 施工期：建筑场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体限值见表12。 表12 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为污水管网工程，运营过程中污水通过污水管道进入到新城水质净化厂处理，不单独设置总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期： 1、施工期工艺流程及产污节点示意图: 图1 管槽开挖工艺流程及产污节点图 管槽开挖施工工艺简述： （1）破除路面：对水泥或沥青路线进行结构拆除；

（2）基槽开挖：采取机械明挖为主，人工为辅，沟槽土方开挖采用履带式挖掘机挖土，土方堆积在沟槽一侧，距离沟槽边沿应保证大于2m，对于土方运至政府制定地点堆放。 （3）运管、布管：车辆运送管节及人工搬运；采用起重机进行吊装及人工结合； （4）闭水实验：将段管两端井口封堵，在检查井注水试验段管，观察管道渗水量，直至观测结束。 （5）回填土方：利用基槽开挖产生原土回填，并进行平整和夯实。回填施工采用机械回填为主人工为辅的作业方式。 （6）施工过程中对现状路面破除路段，施工结束后需按原状恢复。 主要污染工序： #### （一）施工期污染源强分析 #### 1、水污染物 （1）生活污水 施工现场不设置施工生活营地，施工人员租用周边民房，生活污水依托民房污水处理设施处理，本项目不单独统计。 （2）施工废水 施工废水主要来自暴雨地表径流废水、少量设备工具清洗废水等，产生量较小，主要污染物为SS。 #### 2、大气污染物 （1）扬尘 在水泥路面的破除及清理、管道的开挖、沟槽回填等施工过程，筑路材料的运输、装卸、拌合过程中有大量的粉尘散落到周围大气中。筑路材料堆放时由于风吹引起扬尘污染，尤其在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快的情况下，粉尘污染更为严重。根据国内公路施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，车辆下风向50 m处TSP的浓度为11.625 mg/m3；下风向100 m处TSP的浓度为9.69 mg/m3；下风向150

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/515131141311011123