第十章	安全文明监理

一、基坑施工阶段

1、基坑支护安全监理工作实施细则

在基坑开挖中造成坍塌事故的主要原因是；

基坑开挖放坡不够，没按土的类别和坡度的容许值，按规定的高度比进行放坡，造成坍塌；

由于施工方法不正确，开挖程序不对、超标高挖土、支撑设置或拆除不正确、或者排水措施不力以及解冻时造成的坍塌等。针对以上问题，结合基坑支护设计规范的有关规定确定基坑施工阶段安全监理要点。

- 基坑支护施工方案

- 督促总承包方必须按施工方案实施，并监督如下要求实施：基坑开挖之前，要按照土质情况、基坑深度以及周边环境确定支护方案，其内容应包括：放 坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度、坡道位置、车辆进出道路、降水措施及监测要求等。

- 施工方案的制定必须针对施工工艺结合作业条件，对施工过程中可能造成坍塌的因素和作业人员的安全以及防止周边建筑、道路等产生不均匀沉降，设计制定具体可行措施，并在施工中付诸实施。

- 高层建筑的箱形基础，实际上形成了建筑的地下室，随上层建筑荷载的加大，常要求在地面以下设置三层或四层地下室，因而基坑的深度常超过 5～6m， 且面积较大，给基础工程施工带来很大的困难和危险，必须认真制定安全措施防止发生事故。如：

●工程场地狭窄，邻近建筑物多，大面积基坑的开挖，常使这些旧建筑物发生裂缝或不均匀沉降；

●基坑的深度不同，主楼较深，群房较浅，因而需仔细进行施工程序安排，有时先挖一部分浅坑，再加支撑或采用悬臂板桩；

●合理采用降水措施，以减少板桩上的土压力；

  - 当采用钢板桩时，合理解决位移和弯曲；

  - 除降低地下水位外，基坑内还需设置明沟和集水井，以排除暴雨突然而来的明水；

●大面积基坑应考虑配两路电源，当一路电源发生故障时，可以及时采取另一路电源，防止停止降水而发生事故。

总之由于基坑加深，土侧压力下再加上地下水的出现，所以必须做专项支护设计以确保施工安全。

上海地区基坑开挖深度超过 6m 时，其施工方应按《上海市深基坑工程管理暂行规定》的要求，报请市建委科技委组织专家进行方案论证，并要求施工承包方按批准的方案实施。

- 临边防护

- 当基坑施工深度达到 2m 时，对坑边作业已构成危险，按照高处作业和临边作业的规定，应搭设临边防护设施。

- 基坑周边搭设的防护栏杆，从选材、搭设方式及牢固程度都应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》的规定。

- 坑壁支护

根据不同深度的基坑和作业条件，监督施工承包单位在施工作业上是否符合施工组织设计规定及采取确保安全支护方式。

- 原状土放坡

一般基坑深度小于 3m 时，可采用一次性放坡。当深度达到 4～5m 时，也可采用分级放坡。明挖放坡必须保证边坡的稳定，根据土的类别进行稳定

计算确定安全系数。原状土方坡适用于较浅的基坑，对于深基坑可采用打桩、土钉墙或地下连续墙方法来确保边坡的稳定。

- 排桩（护坡桩）

当周边无条件放坡时，可设计成挡土墙结构。可以采用预制桩或灌注桩，预制桩有钢筋混凝土桩和钢桩，当采用间隔排桩时，将桩与桩之间的土体固化形成桩墙挡土结构。

土体的固化方法可以采用高压旋喷或深层搅拌法进行。固化后的土体不但具有整体性好，同时可以阻止地下水渗入基坑形成隔渗结构。桩墙结构实际上是利用桩的入土深度形成悬臂结构，当基础较深时，可采用坑外拉锚或坑内支撑来保持护桩的稳定。

- 坑外拉锚与坑内支撑

- 坑外拉锚用锚具将锚杆固定在桩的悬臂部分，将锚杆的另一端伸向基坑边坡土层内锚固，以增加桩的稳定。土锚杆由锚头、自由段和锚固段三部分组成，锚杆必须有足够长度，锚固段不能设置在土层的滑动面之内。锚杆应经设计并通过现场试验确定抗拔力。锚杆可以设计成一层或多层，采用坑外拉锚较采用坑内支撑法能有较好的机械开挖环境。

  - 坑内支撑

为提高桩的稳定性，也可采用在坑内加设支撑的方法。坑内支撑可采用单层平面或多层支撑，支撑材料可采用型钢或钢筋混凝土，设计支撑的结构

形式和节点做法，必须注意支撑安装及拆除顺序。尤其对多层支撑要加强管理，混凝土支撑必须在上道支撑强度大 80%时才可挖下层；对钢支撑严禁在负荷状态下焊接。

二、结构施工阶段

1、落地式外脚手架安全监理工作细则

  - 督促总承包方必须按施工方案实施

    - 架搭设之前，应根据工程的特点和施工工艺确定搭设方案，内容应包括基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙杆设置位置、连接方法，并绘制施工详图及大样图。

    - 脚手架的搭设高度超过规范规定的要进行计算。

      - 扣件式钢管脚手架搭设尺寸符合下表时，相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件及立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算并绘制施工图。 z 当搭设高度在 25~50m 时，应对脚手架整体稳定性从构造上进行加强。如纵向剪刀撑必须连续设置，增加横向剪刀撑，连墙杆的强度相应提高，间距缩小，以及在多风地区对搭设高度超过 40m 的脚手架，考虑风涡流的上翻力，应在设置水平连墙件的同时，还应有抗上升翻流作用的连墙措施等，以确保脚手架的使用安全。

    - 当搭设高度超过 50m，可采用双立杆加强或采用分段卸荷，沿脚手架全高分段将脚手架与梁板结构用钢丝绳吊拉，将脚手架的部分荷载传递给建筑物承担；或采用分段搭设，将各段脚手架荷载传给由建筑物伸出的悬挑梁、架承 担，并经设计计算。

    - 对脚手架进行的设计计算必须符合脚手架规范的有关规定并，经企业技术负责人审批。

    - 脚手架的施工方案应与施工现场搭设的脚手架类型相符，当现场因故改变脚手架类型时，必须重新修改脚手架方案并经审批后，方可施工。

  - 立杆基础

- 立杆基础应符合方案要求。

  - 搭设高度在 25m 以下时，可素土夯实找平，上面铺 50mm×20mm 厚木板，长度为 2m 时垂直于墙面放置；长度大于 3m 时平行于墙面放置。

  - 搭设高度在 25~50m 时，应根据现场地耐力情况设计基础作法或采用回填土分层夯实达到要求时，可用枕木支垫，或在地基上加铺 20cm 厚道碴，其上铺设混凝土板，再仰铺 12~16 号槽钢。

- 扣件式钢管脚手架的底座有可锻铸铁制造与焊接底座两种，搭设时应将木垫板铺平，放好底座，再将立杆放入底座内，不准将立杆直接置于木板上，否则将改变垫板受力状态。底座下设置垫板有利于荷载传递，试验表明：标准底座下加设木垫板（板厚 5cm，板长≥200cm ），可将地基土的承载能力提高 5倍以上。当木板长度大于 2 跨时，将有助于克服两立杆间的不均匀沉陷。

- 当立杆不埋设时，离地面 20cm 处，设置纵向及横向扫地杆。设置扫地杆的做法与大横杆及小横杆相同，其作用以固定立杆底部，约束立杆水平位移及沉陷，从试验中看，不设扫地杆的脚手架承载能力也有下降。

- 木脚手架立杆埋设时，可不设置扫地杆。埋设深度 30~50cm，坑底应夯实垫碎砖，坑内回填土应分层夯实。

- 脚手架基础地势较低时，应考虑周围设有排水措施，木脚手架立杆埋设回填土后应留有土墩高出地面，防止下部积水。

  - 架体与建筑结构拉结

- 架高度在 7m 以下时，可采用设置抛撑方法以保持脚手架的稳定，当搭设高度超过 7m 不便设置抛撑时，应与建筑物进行连接。

  - 脚手架与建筑物连接不但可以防止因风荷载而发生的向内或向外倾翻事故，同时可以作为架体的中间约束，减小立杆的计算长度，提高承载能力，保证脚手架的整体稳定性。

  - 连墙杆的间距，一般应按表中规定距离设置。当脚手架搭设高度较高需要缩小连墙杆间距时，减少垂直间距比缩小水平间距更为有效，从脚手架荷载试验中看，连墙杆按二步三跨设置比三步二跨设置时，承载能力提高 7%。

  - 连墙杆应靠近节点并从底层第一步大横杆处开始设置。

  - 连墙杆依靠近主节点设置，距主节点不应大于 300mm。

- 连墙杆必须与建筑结构部位连接，以确保承载能力。

  - 连墙杆位置应在施工方案中确定，并绘制作法详图，不得在作业中随意设置。严禁在脚手架使用期间拆除连墙杆。

  - 连墙杆与建筑物连接作法可作成柔性连接或刚性连接。柔性连接可在墙体内预埋 φ8 钢筋环，用双股 8 号（φ4）铅丝与架体拉接的同时增加支顶措施，限制脚手架里外两侧变形。当脚手架搭设高度超过 24m 时，不准采用柔性连接。

  - 在搭设脚手架时，连墙杆应与其他杆件同步搭设；在拆除脚手架时，应在其他杆件拆到连墙杆高度时，最后拆除连墙杆。最后一道连墙杆拆除前，应先设置抛撑后，再拆连墙杆，以确保脚手架拆除过程中的稳定性。

  - 杆件间距与剪刀撑

- 杆、大横杆、小横杆等杆件间距应符合规范规定和施工方案要求。当遇门口等处需加大间距时，应按规范规定进行加固。

- 杆是脚手架主要受力杆件，间距应均匀设置，不能加大间距，否则降低立杆承载能力；大横杆步距的变化也直接影响脚手架承载能力，当步距由 1.2m

增加到 1.8m 时，临界荷载下降 27%。

- 剪刀撑是防止脚手架纵向变形的重要措施合，理设置剪刀撑还可以增加脚手架的整体刚度，提高脚手架承载能力 12%以上。

- 每组剪刀撑跨越立杆数为 5~7 根(>6m)，斜杆与地面夹角在45°~60°之间。

  - 高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面的两端各设置一组剪刀撑，由底部至顶部随脚手架的搭设连续设置；中间部分可间断设置，各组剪刀撑间距不大于 15m。

●高度在 25m 以上的双排脚手架，在外侧立面必须沿长度和高度连续设置。

  - 剪刀撑斜杆应与立杆和伸出的小横杆进行连续，底部斜杆的下端应置于垫板上。

  - 剪刀撑斜杆的接长，均采用搭接，搭接长度不小于 0.5m，设置 2 个旋转扣件。

- 横向剪刀撑。脚手架搭设高度超过 24m 时，为增强脚手架横向平面的刚度可在脚手架拐角处及中间沿纵向每隔 6 跨，在横向平面内加设斜杆，使之成为 “之”字形或“十”字形。遇操作层时可临时拆除，转入其他层时应及时补设。

  - 脚手板与防护栏杆

- 脚手架是施工人员的作业平台，必须按照脚手架的宽度满铺，板与板之间紧靠。采用对接时，接头处下设两根小横杆；采用搭接时，接槎应顺重车方向；竹笆脚手板应按主竹筋垂直与大横杆方向铺设，且采用对接平铺，四角应用 φ1 2mm镀锌钢丝固定在大横杆上。

- 脚手板可采用竹、木、钢脚手板，其材质应符合规范要求。竹脚手板应采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板。竹板必须是穿钉牢固，无残缺竹片的；木脚手板应是 5cm 厚，非脆性木材（如桦木等）无腐朽、劈裂板；钢脚手板用 2mm 厚板材冲压制成，如有锈蚀、裂纹者不能使用。

- 凡脚手板伸出小横杆以外大于 20cm 的称为探头板。由于目前铺设脚手板大多不与脚手架绑扎牢固，若遇探头板有可能造成坠落事故，为此必须严禁探头板出现。当操作层不需沿脚手架长度满铺脚手板时，可在端部采用护栏及立网作业面限定，把探头板封闭在作业面以外。

- 脚手架的外侧面按规定设置密目安全网，安全网设置在外排立杆的里面。密目网必须用合乎要求的细绳将网周边每隔 45cm （每个环扣间隔）系牢在脚手管上。

- 遇作业层时，还要在脚手架外侧大横杆与脚手板之间，按临边防护的要求设置防护栏杆和挡脚板，防止作业人员坠落和脚手板上物料滚落。

  - 交底与验收

    - 脚手架搭设前，施工负责人应按照施工方案要求，结合施工现场作业条件

和队伍情况，做详细的交底，并有专人指挥。

    - 脚手架搭设完毕，应由施工负责人组织，有关人员参加，按照施工方案和规范分段进行逐项检查验收，确认符合要求后，方可投入使用。

    - 验收标准：（应按照相应规范要求进行）

      - 钢管立杆纵距偏差为±50mm。

      - 钢管立杆垂直度偏差不大于 1／100H，且不大于 10cm （H 为总高度）。

      - 扣件紧固力距为：40~50N•m，不大于 65N•m。抽查安装数量的 5%，扣件不合格数量不多于抽查数量的 10%。

      - 扣件紧固程度直接影响脚手架的承载能力。试验表明，当扣件螺栓扭力矩为 30 N•m 时，比 40 N•m 时的脚手架承载能力下降 20%。

    - 对脚手架检查验收按规范规定进行，凡不符合规定的应立即进行整改，对检查结果及整改情况，应按实测数据进行记录，并由施工承包单位验收人员签字挂牌使用。

  - 小横杆设置

    - 规范规定应该在立杆与大横杆的交点处设置小横杆，小横杆应紧靠立杆用扣件与大横杆扣牢。设置小横杆的作用有三：一是承受脚手板传来的荷载；二是增强脚手架横向平面的刚度；三是约束双排脚手架里外两排立杆的侧向变形与大横杆组成一个刚性平面，缩小立杆的长细比，提高立杆的承载能力。

当遇作业层时，应在两立杆中间再增加一道小横杆，以缩小脚手板的跨度，当作业层转入其他层时，中间处小横杆可以随脚手板一同拆除，但交点处小横杆不应拆除。

    - 双排脚手架搭设的小横杆，必须在小横杆的两端与里外排大横杆扣牢，否则双排脚手架将变成两片脚手架，不能共同工作，失去脚手架的整体性；当使用竹笆脚手板时，双排脚手架的小横杆两端应固定在立杆上，大横杆搁置在小横杆上固定，大横杆间距≤40cm。

    - 单排脚手架小横杆的设置位置，与双排脚手架相同。不能由于半砖墙、18cm墙、轻质墙、土坯墙等稳定性差的墙体。小横杆在墙上的搁置长度不应小于 18cm，小横杆入墙过小一是影响支点强度，另外单排脚手架产生变形时，小横杆容易拔出。

  - 杆件搭接

钢管脚手架的立杆及大横杆的接长应采用对接方法。立杆若采用搭接，当受力时，因扣件的销轴受剪，降低承载能力，试验表明：对接扣件的承载能力比搭接大 2 倍以上；大横杆采用对接可使小横杆在同一水平面上，利于脚手架

搭设；剪刀撑由于受拉（压），所以接长时应采用搭接，搭接长度不小于 100 cm，接头处设置扣件不少于两个。考虑脚手架的各杆件接头处传力性能差，所以接头应交错排列不得设置在一个平面内。

  - 架体内封闭

- 脚手架铺设脚手板一般应至少两层，上层为作业层下层为防护层，当作业层脚手板发生问题而落人落物时，下层有一层起防护作用。当作业层的脚手板无防护层时，应尽量靠近作业层处挂一层平网作防护层，平网不应离作业层过远，应防止坠落时平网与作业层之间小横杆的伤害。

- 当作业层脚手板与建筑物之间缝隙（≥15cm）已构成落物、落人危险时，也应采取防护措施，不使落物对作业层以下发生伤害。

- 悬挑式脚手架安全监理工作实施细则

悬挑式脚手架一般有两种：一种是每层一挑，将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位，向外倾斜固定后，在其上部搭设横杆、铺脚手板形成施工层，施工一个层高，待转入上层后，再重新搭设脚手架，提供上一层施工；

另一种是多层悬挑，将全高的脚手架分成若干段，每段搭设高度不超过25m利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架，利用此种方法可以搭设超过 50m 以上的脚手架。

  - 、督促总承包方必须按施工方案实施，并监督如下要求得以实施：

- 悬挑脚手架在搭设之前，应制定搭设方案并绘制施工图指导施工。对于多层悬挑的脚手架，必须经设计计算确定。其内容包括：悬挑梁或悬挑架的选材及搭设方法，悬挑梁的强度、刚度、抗倾覆验算，与建筑结构连接做法及要求，上部脚手架立杆与悬挑梁的连接等。悬挑梁的节点应该采用焊接或螺栓连接，不得采用扣件连接做法。其计算书及施工方案应经上级技术部门或总工审批。

- 施工方案应对立杆的稳定措施、悬挑梁与建筑结构的连接等关键部位，绘制大样详图指导施工。

  - 、悬挑梁及架体稳定

- 单层悬挑的脚手架的稳定关键在斜挑立杆的稳定与否，施工中往往将斜立杆连接在支模的立柱上，这种作法不允许。必须采取措施与建筑结构连接，确保荷载传给建筑结构承担。

- 多层悬挑可采用悬挑梁或悬挑架。悬挑梁尾端固定在钢筋混凝土楼板上，另一端悬挑出楼板。悬挑梁按立杆间距（1.5m ）布置，梁上焊短管作底座，脚手架立杆插入固定，然后绑扫地杆；也可采用悬挑架结构，将一段高度的脚手架荷载全部传给底部的悬挑架承担，悬挑架本身即形成一刚性框架，可采用型钢或钢管制作，但节点必须是螺栓连接或焊接的刚性节点，不得采用扣件连接，悬挑架与建筑结构的固定方法经计算确定。

- 无论是单层悬挑还是多层悬挑，其立杆的底部必须支托在牢靠的地方，并有固定措施确保底部不发生位移。

- 多层悬挑梁每段搭设的脚手架，应该按照一般落地脚手架搭设规定，垂直不大于二步，水平不大于三跨与建筑结构拉接，以保证架体的稳定。

  - 、脚手板

  - 必须按照脚手架的宽度满铺脚手架，板与板之间紧靠，脚手板平接或搭接应符合要求，板面应平稳，板与小横杆放置牢靠。

  - 脚手板的材质及规格应符合规范要求。

  - 不允许出现探头板。

  - 、荷载

- 悬挑脚手架施工荷载一般可按装饰架 2kN/m 2 计算，有特殊要求时，按施工方案规定，施工中不准超载使用。

- 在悬挑架上不准存放大量材料、过重的设备，施工人员作业时，尽量分散脚手架的荷载，严禁利用脚手架穿滑车做垂直运输。

  - 、交底与验收

- 脚手架搭设之前，施工负责人必须组织作业人员进行交底；搭设后组织有关人员按照施工方案要求进行检查验收，确认符合要求方可投入使用。

- 交底、检查验收工作必须严肃认真进行，要对检查情况、整改结果填写记录内容，并有签字。

  - 、杆件间距

    - 杆间距必须按施工方案规定，需要加大时必须修改方案，立杆的倾斜角度也不准随意改变。

    - 单层悬挑脚手架的立杆，应该按 1.5~1.8m 步距设置大横杆，并按落地式脚手架作业层的要求设置小横杆。

    - 多层悬挑每段脚手架的搭设要求按落地式脚手架立杆、大横杆、小横杆及剪刀撑的规定进行。

  - 、架体防护

- 挑脚手架的作业层外侧，应按照临边防护的规定设置防护栏杆和挡脚板，防止人、物的坠落。

- 架体外侧用密目网封严。

- 单层悬挑架包括防护栏杆及斜立杆部分，全部用密目网封严。

●多层悬挑架上搭设脚手架，仍按落地式脚手架的要求，用密目网封严。

  - 、层间防护

- 按照规定作业层下应有一道防护层，防止作业层人及物的坠落。

●单层悬挑架一般只搭设一层脚手板为作业层，故须在紧贴脚手板下部挂一道平网作防护层，当在脚手板下挂平网有困难时，也可沿外挑斜立杆的密目网侧斜挂一道平网，作为人员坠落的防护层。

●多层悬挑搭设的脚手架，仍按落地式脚手架的要求，不但有作业层下部的防护，还应在作业层脚手板与建筑物墙体缝隙过大时增加防护，防止人及物的坠落。

- 安全网作防护层必须封挂严密牢靠，密目网用于立网防护，水平防护时必须采用平网，不准用立网代替平网。

  - 、脚手架材质

脚手架材质要求同落地式脚手架，杆件、扣件、脚手板等施工用材必须符合规范规定。

悬挑梁、悬挑架的用材、应符合钢结构设计规范的有关规定，应有试验报告资料。

3、整体提升脚手架安全监理工作实施细则

附着式升降脚手架为高层建筑施工的外脚手架，可以进行升降作业，从下至上提升一层、施工一层主体，当主体施工完毕，再从上至下装修一层下降一层，直至将底层装修施工完毕。由于它具有良好的经济效益和社会效益，现今已被高层建筑施工厂泛采用。目前使用的主要形式有导轨式、主套架式、悬挑式、吊拉式等。

- 、使用条件

  - 附着式升降脚手架的使用具有比较大的危险性，他不单纯是一种单项施工技术，而且是形成定型化反复使用的工具或载人设备，所以应该有足够的安全保障，必须对使用和生产附着式升降脚手架的厂家和施工企业实行认证制度。

  - 对生产或经营附着式升降脚手架产品的，要经建设部组织鉴定并发放生产和使用证，只有具备使用证后，方可向全国各地提供使用此产品。

- 在持有建设部发放的使用证的同时，还需要再经使用本产品的当地安全监督管理部门审查认定，并发放当地的准用证后，方可向当地使用单位提供此产品。

- 施工单位自己设计自己使用不作为产品提供其他单位的，不需报建设部鉴定，但必须在使用前，向当地安全监督管理部门申报，并经审查认定。申报单位应

提供有关设计、生产和技术性能检验合格资料 (包括防倾、防坠、同步、起重机具等装置)。

●附着式升降脚手架处于研制阶段和在工程上试用前，应提出该阶段的各项安全措施，经使用单位的上级部门批准，并到当地安全监督管理部门备案。

●对承包附着式升降脚手架工程任务的专业施工队伍进行资格认证，合格者发给证书，不合格者不准承接工程任务。

以上规定说明，凡未经过认证或认证不合格的，不准生产制造整体提升脚手架。使用整体提升脚手架的工程项目，必须向当地建筑安全监督管理机构登记备案，并接受监督检查。

  - 使用附着式升降脚手架必须按规定编制专项施工组织设计。由于附着式升降脚手架是一种新型脚手架，可以整体或分段升降，依靠自身的提升设备完成。不但架体组装需要严格按照设计进行，同时整个施工过程中，在每次提升或下降之前以及上人操作前，都必须严格按照设计要求进行检查验收。

由于施工工艺的特殊性，所以要求不但要结合施工现场作业条件，同时还要针对提升工艺编制专项施工组织设计，其内容应包括:附着脚手架的设计、施工及检查、维护、管理等全部内容。施工组织设计必须由项目施工负责人组织编写，经上级技术部门或总工审批。

  - 由于此种脚手架的操作工艺的特殊性，原有的操作规程已不完全适用，应该针对此种脚手架施工的作业条件和工艺要求进行具体编写，并组织学习贯彻。

  - 施工组织设计还应对如何加强附着式升降脚手架使用过程中的管理作出规定，建立质量安全保证体系及相关的管理制度。工程项目的总包单位对施工现场的安全工作实行统一监督管理，对具体施工的队伍进行审查;对施工过程进行监督检查，发现问题及时采取措施解决。分包单位对附着式升降脚手架的使用安全负直接责任。

- 、设计计算

  - 确定构造模式。目前由于脚手架构造模式不统一，给设计计算造成困难，为此需首先确立构造模式，合理的传为方式。

●附着式升降脚手架是把落地式脚手架移到了空中，(升降脚手架一般搭设四个标准层加一步护身栏杆的高度为总高度)。所以要给架体建立一个承力基础—

—水平梁架，来承受垂直荷载，这个水平梁架以竖向主框架为支座，并通过附着支撑将荷载传递给建筑物。

●一般附着式升降脚手架由四部分组成:架体、水平梁架、竖向主框架、附着支承。脚手架沿竖向主框架上设置的导轨升降，附着于建筑物外侧，并通过附着支撑将荷载传递给建筑物，也是 "附着式"名称的由来。

  - 设计计算方法:

- 架体、水平梁架、竖向主框架和附着支撑按照概率极限状态设计法进行计算，提升设备和吊装索具按容许应力法进行计算。

  - 按照规定选用计算系数:静荷载 1.2、施工荷载 1.4、冲击系数 1.5、荷载变化系数 2 以及 6 以上的索具安全系数等。

●施工荷载标准值:砌筑架 3kN/m2、装修架 2kN/m2 、升降状态 0.5kN/m2 (升降时，脚手架上所有设备及材料要搬走，任何人不得停留在脚手架上)。

- 设计计算应包括的项目:

●脚手架的强度、稳定性、变形和抗倾覆;

  - 提升机构和附着支撑装置 (包括导轨)的强度与变形;

  - 连接件包括螺栓和焊缝的计算;

●杆件节点连接强度计算;

  - 吊具索具验算;

●附着支撑部位工程结构的验算等。

  - 按照钢结构的有关规定，为保证杆件本身的刚度，规定压杆的长细比不得大于 150，拉杆的长细比不得大于 300，在设计框架时，其次要杆件在满足强度的条件下，同时满足长细比要求。

  - 脚手架与水平梁架及竖向主框架杆件相交汇的各节点轴线，应汇交于一点构，成节点受力后为零的平衡状态，否则将出现附加应力。这一规定往往在图纸上绘制与实际制作后的成品不相一致。

  - 全部的设计计算，包括计算书、有关资料、制作与安装图纸等一同送交上级技术部门或总工审批，确认符合要求。

- 、架体构造

- 架体部分。即按一般落地式脚手架的要求进行搭设，双排脚手架的宽度为

0.9～1.1m。限定每段脚手架下部支承跨度不大于 8m，并规定架体全高与支承跨度的乘积不大于 110m2 。其目的以使架体重心不偏高和利于稳定。脚

手架的立杆可按 1.5m 设置，扣件的紧固力矩 40～50N•m ，并按规定加设剪刀撑和连墙杆。

- 水平梁架与竖向主框架。已不属于脚手架的架体，而是架体荷载向建筑结构传力的结构架，必须是刚性的框架，不允许产生变形，以确保传力的可靠性。

刚性是指两部分，一是组成框架的杆件必须有足够的强度、刚度;二是杆件的节点必须是刚性，受力过程中杆件的角度不变化。因为采用扣件连接组成的杆件节点是半刚性半铰结的，荷载超过一定数值时，杆件可产生转动，所以规定支撑框架与主框架不允许采用扣件连接，必须采用焊接或螺栓连接的定型框架，以提高架体的稳定性。

- 在架体与支承框架的组装中，必须牢固的将立杆与水平梁架上弦连接，并使脚手架立杆与框架立杆成一垂直线，节点杆件轴线汇交于一点，使脚手架荷载直接传给水平梁架。此时还应注意将里外两棉支承框架的横向部分，按节点部位采用水平杆与斜杆，将两棍水平梁架连成一体，形成一个空间框架，此中间杆件与水平梁架的连接也必须采用焊接或螺栓连接。

- 在架体升降过程中，由于上部结构尚未达到要求强度或高度，故不能及时设置附着支撑而使架体上部形成悬臂，为保证架体的稳定规定了悬臂部分不得大于架体高度的 2/5 和不超过 6.0m，否则应采取稳定措施。

- 为了确保架体传力的合理性，要求从构造上必须将水平梁架荷载，传给竖向主框架(支座)，最后通过附着支撑将荷载传给建筑结构。由于主框架直接与工程结构连接所以刚度很大，这样脚手架的整体稳定性得到了保障，又由于导轨直接设置在主框架上，所以脚手架沿导轨上升或下降的过程也是稳定可靠的

- 、附着支撑

附着支撑是附着式升降脚手架的主要承载传力装置。附着式升降脚手架在升降和到位后的使用过程中，都是靠附着支撑附着于工程结构上来实现其稳定的。它有三个作用:第一，传递荷载，把主框架上的荷载可靠地传给工程结构;第二，保证架体稳定性确保施工安全；第三，满足提升、防倾、防坠

装置的要求，包括能承受坠落时的冲击荷载。

- 要求附着支撑与工程结构每个楼层都必须设连接点，架体主框架沿竖向侧在，任何情况下均不得少于两处。

- 附着支撑或钢挑梁与工程结构的连接质量必须符合设计要求。

●做到严密、平整、牢固;

●对预埋件或预留孔应按照节点大样图纸做法及位置逐一进行检查并，绘制分层检测平面图，记录各层各点的检查结果和加固措施;

●当起用附墙支撑或钢挑梁时，其设置处混凝土强度等级应有强度报告符合设计规定，并不得小于 Cl0。

- 钢挑梁的选材制作与焊接质量均按设计要求连。接使用的螺栓不能使用板牙套制的三角形断面螺纹螺栓，必须使用梯型螺纹螺栓，以保证螺纹的受力性能并由双螺母或加弹簧垫圈紧固。螺栓与混凝土之间垫板的尺寸按计算确定，并使垫板与混凝土表面接触严密。

- 、升降装置

z 索具和吊具都是指起重机械吊运重物时，系结在重物上承受荷载的部件。刚性的称吊具，柔性的称索具 (或称吊索)。

●按照《起重机械安全规程》规定，用于吊挂的钢丝绳其安全系数为 6。所以有索具、吊具的安全系数≥6 的规定。这里不包括起重机具(电动葫芦、液压千斤顶等)在内，提升机具的实际承载能力安全系数应在 3～4 之间，即当相邻提升机具发生故障时，此机具不因超载同时发生故障。(相当于按极限状态计算时，设计荷载=荷载分项系数(1.2～1.4)×冲击系数(1.5)×荷载变化系数(2)×标准荷载二 3～4 ×标准荷载)

- 脚手架升降时，在同一主框架竖向平面附着支撑必须保持不少于两处，否则架体会因不平衡发生倾覆。升降作业时，作业人员也不准站在脚手架上操作，手动葫芦当达不到此要求时，应改用电动葫芦。

- 、防坠落、导致防倾斜装置

- 为防止脚手架在升降情况下，发生断绳、折轴等故障造成的坠落事故和保障在升降情况下，脚手架不发生倾斜、晃动，所以规定必须设置防坠落和防倾斜装置。

- 防坠落装置必须灵敏可靠，由发生坠落到架体停住的时间不超过 3 秒，其坠落距离不大于 150mm。

防坠装置必须设置在主框架部位，由于主框架是架体的主要受力结构又与附着支撑相连，这样就可以把制动荷载及时传给工程结构承受。同时还规定了防坠装置最后应通过两处以上的附着支撑向工程结构传为，主要是防止当其中有一处附着支撑有问题时，还有另一处作为传力保障。

- 防倾斜装置也必须具有可靠的刚度 (不允许用扣件连接)，可以控制架体升降过程中的倾斜度和晃动的程度，在两个方向(前后、左右)均不超过 3m。

防倾斜装置的导向间隙应小于 5mm，在架体升降过程中始终保持水平约束，确保升降状态的稳定和安全不倾翻。

- 防坠装置应能在施工现场提供动作试验，确认可靠灵敏符合要求。

- 、分段验收

  - 附着式升降脚手架在使用过程中，每升降一层都要进行一次全面检查，每次升降有每次的不同作业条件，所以每次都要按照施工组织设计中要求的内容进行全面检查。

  - 提升 (下降)作业前，检查准备工作是否满足升降时的作业条件，包括:脚手架所有连墙处完全脱离、各点提升机具吊索处于同步状态、每台提升机具状况良好、靠墙处脚手架已留出升降空隙、准备起用附着支撑处或钢挑梁处的混凝土强度已达到设计要求以及分段提升的脚手架两端敞开处已用密目网封闭、防 倾、防坠等安全装置处于正常等。

  - 脚手架升降到位后，不能立即上人进行作业，必须把脚手架进行固定并达到上人作业的条件。例如把各连墙点连接牢靠、架体已处于稳固、所有脚手板已按规定铺牢铺严、四周安全网围护已无漏洞、经验收已经达到上人作业条 件。

  - 每次验收应有按施工组织设计规定内容记录检查结果，并有责任人签字。

- 、脚手板

- 附着式升降脚手架为定型架体，故脚手板应按每层架体间距合理铺设，铺满铺严无探头板并与架体固定绑牢，有钢丝绳穿过处的脚手板，其孔洞应规则不能留有过大洞口，人员上下各作业层应设专用通道和扶梯。

- 作业时，架体离墙空隙有翻板构造措施必须封严，防止落人落物。

- 脚手架板材质量符合要求，应使用厚度不小于 5cm 的木板或专用钢制板网，不准用竹脚手板。

- 、防护

- 脚手架外侧用密目网封闭，安全网的搭接处必须严密并与脚手架绑牢。

- 各作业层都应按临边防护的要求设置防护栏杆及挡脚板。

- 最底部作业层下方应同时采用密目网及平网挂牢封严，防止落人落物。

- 升降脚手架下部、上部建筑物的门窗及孔洞，也应进行封闭。

- 、操作

- 附着式升降脚手架的安装搭设都必须按照施工组织设计的要求及施工图进行，安装后应经验收并进行荷载试验，确认符合设计要求时，方可证式使用。

- 由于附着升降脚手架属于新工艺，有其特殊的施工要求，所以应该按照施工组织设计的规定向技术人员和工人进行全面交底，使参加作业的每人都清楚全部施工工艺及个人岗位的责任要求。

- 按照有关规范、标准及施工组织设计中制定的安全操作规程，进行培训考核，专业工种应持证上岗并明确责任。

- 附着式升降脚手架属高处危险作业，在安装、升降、拆除时，应划定安全警戒范围并设专人监督检查。

- 脚手架的提升机具是按各起吊点的平均受力布所置以，架体上荷载应尽量均布平衡，防止发生局部超载。规定升降时架体上活荷载为 0.5kN/m2，是

指不能有人在脚手架上停留和大宗材料堆放，也不准有超过 2000N 重的设备等。

4、井架与龙门架安全监理工作实施细则

井架与物料提升机实施要求：施工总包方在井架安全技术管理，安装拆卸及安装验收必须按照下例要求实施：

- 、井架的安全技术管理

  - 使用由专业单位生产的井架，该产品必须通过市建委科技委组织鉴定，其产品合格证、使用说明书、产品铭牌必须齐全。

产品铭牌必须明确产品型号、规格、额定起重量、最大提升高度、出厂编号、制造单位；产品铭牌必须悬挂于架体醒目处。

专业生产单位生产的井架，若无产品合格证、使用说明书、产品铭牌的，不得向施工现场销售。

  - 自制、改制的井架，必须符合《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》

（JGJ88-92）中规定的要求：有设计计算书、制作图纸，并经企业技术负责人审核批准，同时必须编制使用说明书。

  - 施工现场的井架使用说明书必须依《照龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-92），明确井架的安装、拆卸工作程序及井架基础、附墙架、缆风绳的设计、设置等具体要求。

  - 井架的安装、拆卸单位在井架的安装、拆卸之前，必须依照产品使用说明书编制专项安装或拆卸施工方案，明确相应的安全技术措施，以指导施工；专项安装或拆卸施工技术方案必须经企业技术负责人审核批准。

  - 井架采用租赁形式或由专业施工单位进行安装、拆卸的，该井架专项安装或拆卸施工方案及相应计算资料须经发包单位技术复审。

  - 使用单位应根据井架的类型，建立相关的管理制度、操作规程、检查维修制度，并将井架管理纳入企业的设备管理，同时不得对卷扬机和架体分开管理。

- 、井架的安装、拆卸管理

- 井架在安装或拆卸之前，专项安装或拆卸施工方案的编制人员必须参加对装拆人员的安全技术交底，并履行签字手续，装拆人员必须持证上岗（持“提升井架搭拆”操作证）。

- 井架必须严格按照专项安装或拆卸施工技术方案进行安装或拆卸。在安装拆卸时，必须严格执行下列技术措施：

●安装架体时，应将基础地梁（或基础杆件）与基础（或预埋件）连接牢固。每安装 2 个标准节（一般不大于 8m ），应采取临时支撑或临时缆风绳固定。

●拆除缆风绳或附墙架前，应先设置临时缆风绳或支撑，确保架体的自由高度不得大于 2 个标准节（一般不大于 8m ）；

●井架高度在 20m （含 20m ）以下时，缆风绳不少于 1 组（4～8 根）；高度在 20～20m 时，缆风绳不少于 2 组（高架井架必须按要求设置附墙架，间距不大于 9m ）；

●缆风绳应在架体四角有横向缀件的同一水平面上对称设置；缆风绳与地面的夹角不应大于 60°，其下端应与地锚可靠连接；

●缆风绳应选用直径不小于 9.3mm 的圆股钢丝绳。

- 井架在安装或拆卸过程中，必须指定监护人员进行监护，发现违反工作程序、专项施工方案要求的应立即指出，予以整改，并做好监护记录留档存查。

- 井架采用租赁形式或由专业施工单位进行安装、拆卸的，总包单位对其安装、拆卸过程负有督促落实各项安全技术措施的义务。

- 、井架的安装验收管理

- 井架的安装应采取分段验收的方式进行，即必须符合《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-92 ）和专项安装施工方案的要求。

●基础验收：

① 高架井架基础的要求，应符合设计和产品使用规定；

② 低架井架基础必须达到下列要求：土层压实后的承载力不小于 80kPa

混凝土强度不小于 C20，厚度不小于 300mm，浇注后基础表面应平整，水平度偏差不大于 10mm。

●基础地梁（或基础杆件）与基础（及预埋件）安装连接验收；

●井架安装验收范围。包括：结构的连接、垂直度、附着装置或缆风绳；机构；	安全装置；吊篮；层楼通道、防护门；电气控制系统等。井架初次安装后如需升节，则每次升节后必须重新组织验收。

- 井架专项安装施工方案的编制人员必须参与各阶段的验收，确认符合要求并，签署意见后，方可进入后续安装、投入使用。

- 在检查验收中如发现井架不符合设计或规范规定的，必须落实整改。对检查验收的结果及整改情况，应按时记录，并由参加验收人员签名留档保存。

- 井架的基础及预埋件的验收，应按“隐蔽工程验收”程序进行验收，基础的混凝土应有强度实验报告，并将这些资料存入安保体系管理资料中；井架的其他验收，应严格以《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-92）标准为指导，按照“施工现场安全生产保证体系”中对井架与龙门架搭设的验收内容进行验收及扩项验收。

- 井架采用租赁形式或由专业施工单位进行安装的，安装单位除必须履行上述分段安装验收手续以外，使用前必须办理验收和移交手续，由安装单位和使用单位双方进行签字认可。

- 井架验收合格后，应在架体醒目处悬挂验收合格牌、限载牌和安全操作规程牌。

5、模板工程安全监理工作实施细则

- 、督促总承包方必须按施工方案实施，并监督如下要求得以实施：

  - 施工方案内容应该包括模板及支撑的设计、制作、安装和拆除的施工程序作业条件以及运输、堆放的要求等，并经审批。

  - 模板工程施工针对混凝土的施工工艺（如采用混凝土喷射机、混凝土泵送设备、塔吊浇注罐、小推车运送等）和季节施工特点（如冬季施工保温措施等）制定出安全、防火措施，一并纳入施工方案之中。

- 、支撑系统

  - 模板的设计内容应包括：模板和支撑系统的设计计算、材料规格、接头方法，构造大样及剪刀撑的设置要求等均应详细注明并绘制施工详图。

  - 支撑系统的选材及安装应按设计要求进行，基土上的支撑点应牢固平整，支撑在安装过程中应考虑必要的临时固定措施，以保证稳定性。

- 、立柱稳定

- 立柱材料可用钢管、门型架、木杆、其材质和规格应符合设计要求。

- 立柱底部支承结构必须具有支承上层荷载的能力。由于模板立柱承受的施工荷载往往大于模板的设计荷载，因此常需要保持两层或多层立柱（应计算确 定）。为合理传递荷载，立柱底部应设置木垫板，禁止使用砖及脆性材料铺垫。当支承在地基上时，应验算地基土的承载力。

- 为保证立柱的整体稳定，应在安装立柱的同时加设水平支撑和剪刀撑。立柱高度大于 2m 时，应设两道水平支撑，满堂红模板立柱的水平支撑必须纵横双向设置。其支架立柱四边及中间每隔四跨立柱设置一道纵向剪刀撑。立柱每增高 1.5～2m 时，除再增加一道水平支撑外，尚应每隔 2 步设置一道水平剪刀

撑。

- 立柱的间距应经计算确定，按照施工方案要求进行。当使用 φ48 钢管时间距不应该大于 1m。若采用多层支模，上下层立柱要垂直，并应在同一垂直线上。

- 、施工荷载

- 新浇式整体模板上的施工荷载一般按 2.5kN/m2 计算，并以 2.5kN 的集中荷载进行验算，新浇的混凝土按实际厚度计算重量。当模板上荷载有特殊要求时，按施工方案设计要求进行检查。

- 模板上堆料和施工设备应合理分散堆放，不应造成荷载的过多集中。尤其是滑模、爬模等模板的施工，应使每个提升设备的荷载相差不大，保持模板平稳上升。

- 、模板存放

  - 大模板应存放在经专门设计的存放架上，应采用两块大模板面对面存放，必须保证地面的平整坚实。当存放在施工楼层上时，应满足其自稳角度，并有可靠的防倾倒措施。

  - 各类模板应按照规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，当无专门措施时，叠放高度一般不应超过 1.6m，过高时不易稳定且操作不便。

- 、支拆模板

- 悬空作业处应有牢靠的立足作业面，支拆 3m 以上高度的模板时，应搭设脚手架工作台，高度不足 3m 的可用移动式高凳，不准站在拉杆、支撑杆上操作，也不准在梁底模上行走操作。

●安装模板应符合方案的程序，安装过程应有保持模板临时的稳定措施（如单片柱模吊装时，应待模板稳定后摘钩；安装墙体模板时，从内、外角开始沿向两个互相垂直的方向安装等）。

  - 拆除模板应按照方案规定程序进行，先支的后拆，先拆非承重部分。拆除大跨度梁支撑柱时，先从跨中开始向两端对称进行。大模板拆除前，要用起重机垂直吊牢，然后再进行拆除。拆除薄壳从结构中心向四周围均匀放松想周边对称进行。当立柱水平拉杆超过两层时，应先拆两层以上的水平拉杆，最下一道水平杆与立柱模同时拆除，以确保柱模稳定。

- 拆除模板作业比较危险，防止落物伤人，应设置警戒线有明显标志，并设专门监护人员。

- 模板拆除应按区域逐块进行，定型钢模板拆除不得大面积撬落。模板、支撑要随拆随运，严禁随意抛掷，拆除后分类码放。不得留有未拆净的悬空模板，要及时清楚防止伤人。

- 、模板验收

- 模板工程安装后，应由现场技术负责人组织，按照施工方案进行验收。

- 对验收结果应逐项认真填写，并记录存在问题和整改后达到合格的情况。

- 应建立模板拆除的审批制度，模板拆除前应有批准手续，防止随意拆除发生事故。

- 模板安装和拆除工作必须严格按施工方案进行，正式工作之前要进行安全技术交底，确保施工过程的安全。

- 、混凝土强度

- 现浇整体模板拆除之前，应对照拆除的部位查阅混凝土强度试验报告，必须达到拆模强度时方可进行；滑升模板提升时的混凝土强度必须达到方案的要

求时方可进行。

- 承重结构应按照不同的跨度确定其拆模强度；预应力结构必须达到张拉强度，并张拉、灌浆完毕方可拆模。

- 、运输道路

- 混凝土运送小车道应垫板，不得直接在模板上运行，避免对模板重压。当须在钢筋网上通过时，必须搭设车行通道。

- 运输小车的通道应坚固稳定，脚手架应将荷载传递到建筑结构上，脚手板应铺平绑牢便于小车运行，通道两侧设置防护栏杆及挡脚板。

- 、作业环境

  - 安装、拆除模板以及浇注混凝土作业人员的作业区域内，应按高处作业的有关规定，设置临边防护和孔洞封严措施。

  - 交叉作业避免在同一垂直作业面进行，否则应按规定设置隔离防护措施

6、 塔式起重机安全监理工作实施细则

- 、力矩限制器

- 分析许多倒塔事故的发生，其主要原因都是由于超载造成，之所以形成超载一是由于重物的重量超过了规定：二是由于重物的水平距离超过了作业半径所致。安装力矩限制器后，当发生重量超重或作业半径过大，而导致力矩超过该塔吊的技术性能时，即自动切断起升或变幅动力源，并发出报警信号，防止发生事故。

- 目前力矩限制器有两种，一种是电子型，另一种是机械型。电子型在显示上可以同时读到力矩、作业半径及重量数据，当接近塔吊的允许力矩时，有预警信号、使用方便，但是受作业条件影响大，可靠度差，易损坏、维修不便；机械型无显示装置也无预警信号，但工作可靠，比较适应现场施工作业条件，结构简单损坏率低。

- 塔吊在转换场地重心组装、变换倍率及改变起重臂长度时，都必须调整力矩限制器，电子型的超载报警点也必须以实际作业半径和实际重量试吊重新进行标定。对小车变幅的塔吊，选用机械型力矩限制器时，必须和该塔吊相适 应，（应选择同一种厂型）。

- 装有机械型力矩限制器的动臂变幅式塔吊，在每次变幅后，必须及时对超载限位的吨位，按照作业半径的允许载荷进行调整。

- 进行安全检查时，若无条件测试力矩限制器的可靠性，可对该机安装后进行的试运转记录进行检查，确认该机当时对力矩限制器的测试结果符合要求，和力矩限制器系统综合精度满足±5%的规定。

- 超载限制器（起升载荷限制器）。按照规定有的塔吊机型同时装有超载限制器。当荷载达到额定起重量的 90%时，发出报警信号；当起重量 超过额定起重量时，应切断上升方向的电源，机构可作下降方向运动。进行安全检查 时，应同时进行试验确认。

- 、限位器

- 超高限位器。也称上升极限位置限制器，即当塔吊吊钩上升到极限位置时自动切断起升机构的上升电源，机构可作下降运动，安全检查时应做动作试验验证。

- 变幅限位器。包括小车变幅和动臂变幅。安全检查时应做试验验证。

  - 小车变幅。塔吊采用水平臂架，吊重悬挂在起重小车上，靠小车在臂架上

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/515321330204011114