附件1

2018年中国技能大赛——第45届

世界技能大赛数控铣项目

全国选拔赛技术工作文件

目录

1  技术描述

1.1 技术描述4

1.2 能力要求4

1.3 基本知识要求4

2  裁判员和选手

2.1 裁判长5

2.2 裁判员的条件和组成5

2.3 选手的条件和要求5

3  选拔赛题目

3.1 试题5

3.2 命题内容5

3.3 题目精度要求7

3.4 题目中的配分比例8

3.5 评分表细则9

3.5.1评分表9

4  选拔赛命题方式

4.1 命题10

4.2 试题11

5  成绩评判方式

5.1评判流程11

5.2评判的硬件设备要求11

5.3评判的方法11

5.4裁判员在评判工作中的任务13

5.5裁判员在评判中的纪律和要求14

6  选拔赛的基础设施

6.1硬件设备要求14

6.2软件要求15

6.3测量工具清单15

6.4辅助工具清单16

7  选拔赛场地要求

7.1场地面积要求16

7.2场地照明要求16

7.3场地消防和逃生要求16

8  选拔赛安全要求

8.1选手安全防护措施要求17

8.2有毒有害物品的管理和限制18

8.3医疗设备和措施18

9  选拔赛竞赛流程

9.1竞赛流程18

9.2裁判员的工作内容19

9.3选手的工作内容19

9.4赛场纪律19

10  开放现场的要求

10.1对于公众开放的要求19

10.2对于赞助商和宣传的要求19

11  绿色环保

11.1环境保护20

11.2循环利用20

1  技术描述

1.1 技术描述

数控铣项目是指利用数控铣床（加工中心）对工件进行金属切削加工的项目，即由参与者通过编制程序指令来驱动数控铣床、以切削刀具去除材料的方式来完成工件制作的过程。

1.1.1基本技术要求

基本结构要素：直线、圆弧、平面。不包含任何曲面；

加工特征要素：平面、台阶、外轮廓、槽、键、凸台（含圆台、方台等）、型腔（含园腔、方腔等）、岛屿、倒角等铣削加工，钻孔（盲孔、通孔）、攻丝（盲孔、通孔）、铰孔、镗孔，手工倒角及毛刺去除等。

1.1.2其它技术描述

模块应能满足机床加工能力；

应能满足赛场检测仪器测量能力；

模块的结构与尺寸要素必须满足推荐刀具及量具的相关技术标准及能力。

1.2 能力要求

参赛选手应具备以下技术能力：

1.2.1识图技能：能对图形、图标、标准、表格和其它技术要求进行解释；

1.2.2检测技能：能选择和使用测量仪器及测量方法；

1.2.3工件装夹：能根据操作需要为工件选择装夹方法和装夹系统；

1.2.4刀具知识：能针对工件材料和加工需求选择切削刀具；

1.2.5操作技能：能完成在数控铣床上安装刀具和附件的整个过程、识别和确定在数控铣床上各种不同的加工操作、识别和确定在数控铣床上加工操作所需的各种功能参数；

1.2.6金属切削：能针对工件材料、图形结构、加工状况确定其加工方式、加工流程、加工路线及切削参数；

1.2.7编程技能：能掌握不同的编程技术（包括手工编程和计算机辅助编程）。

1.3 基本知识要求

参赛选手应掌握以下基本知识：

1.3.1相关知识：

数学知识；

测量知识；

材料切削性能知识。

1.3.2延伸知识：

工艺设计知识；

计算机技术知识；

公差与配合等标准；

金属切削工艺知识。

2  裁判员和选手

2.1 裁判长

裁判长由全国组委会通过遴选审核确定。

2.2 裁判员的条件和组成

每支参赛队只能派出1名具备资格的裁判员。各裁判员代表其参赛队义务参与相关监督、评判等工作，比赛中途不得更换。若比赛技术工作人数（至少10人）不能满足工作需要，由裁判长按照全国组委会印发的竞赛技术规则相关要求处理。

2.3 选手的条件和要求

2.3.1于1997年1月1日以后出生的相关人员；

2.3.2具备数控铣床操作或加工中心操作职业资格。

3  选拔赛题目

3.1 试题

竞赛试题即考核参与者职业能力的测试项目。竞赛试题分为不同类型的3个模块，每一模块包括图纸、评分表等试题文件，各模块的毛坯规格、材料、加工要素、精度等级、评判点类型与数量、竞赛时间与流程、配分标准等由技术文件进行规范。

3.2 命题内容

竞赛是使用计算机CAM软件编程（包括手工编程）、机外（或

机内）对刀机（仪）对刀、三轴立式数控铣床（可含刀库）、机用平口钳装夹工件在规定的时间内完成基本铣、钻、铰、镗、攻丝等加工内容的实际操作竞赛。

本届全国选拔赛完全按照第44届世界技能大赛数控铣项目技术标准之竞赛试题标准，包括3个模块（具体技术描述参见表-1、2、3），每位选手按照时间要求完成每个模块的加工，共计18个小时。

表-1  模块1技术描述

| 项目 |  |  | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工件材料 |  |  | 铝合金；6061 |  |
| 毛坯尺寸 |  |  | 150×100×50 | 公差+5 |
| 加工面数量 |  |  | 两或三面 |  |
| 竞赛时间 |  |  | 时间（单位：小时） | 合计4.25小时 |
|  | 编程 |  | 4.25 | 选手可在比赛时间内自主安排工作内容 |
|  | 刀具准备 |  |  |  |
|  | 加工 |  |  |  |
| 结构特征要素 |  |  | 特征要素描述 |  |
|  |  | 必选项 | 铣槽、型腔、外轮廓、镗通孔、铣内或外螺纹 |  |
|  |  | 可选项 | 圆形腔、方腔、钻孔、铰孔和攻丝 |  |
| 评分点设置 |  |  | 评分点数量 |  |
| A |  | 主要尺寸 | 20个最少、23最多 |  |
| B |  | 次要尺寸 | 17个最少、20最多 |  |
| C |  | 表面精度 | 5个最少、8最多 |  |

表-2   模块2技术描述

| 项目 |  |  | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工件材料 |  |  | 中碳钢：45#钢 |  |
| 毛坯尺寸 |  |  | 150×100×50 | 公差+5 |
| 加工面数量 |  |  | 两面 |  |
| 竞赛时间 |  |  | 时间（单位：小时） | 合计6.25小时 |
|  | 编程 |  | 2.5 | 按顺序进行：前不可做后、后可以做前 |
|  | 刀具准备 |  | 0.25 |  |
|  | 加工 |  | 3.5 |  |
| 结构特征要素 |  |  | 特征要素描述 |  |
|  |  | 必选项 | 铣槽、型腔、外轮廓、镗通孔、凸台、圆形腔、铣内螺纹、铰孔 |  |
|  |  | 可选项 | 方腔、钻孔、铣岛屿、攻丝 |  |
| 评分点设置 |  |  | 评分点数量 |  |

| A | 主要尺寸 | 25个最少、28最多 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 次要尺寸 | 20个最少、23最多 |  |
| C | 表面精度 | 5个最少、8最多 |  |

表-3   模块3技术描述

| 项目 |  |  | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试件材料 |  |  | 中碳钢：45#钢 |  |
| 毛坯尺寸 |  |  | 150×100×50 | 公差+5 |
| 加工面 |  |  | 三或四面 |  |
| 竞赛时间 |  |  | 时间（单位：小时） | 合计7.25小时 |
|  | 编程 |  | 2.75 | 按顺序进行：前不可做后、后可以做前 |
|  | 刀具准备 |  | 0.25 |  |
|  | 加工 |  | 4.25 |  |
| 结构特征要素 |  |  | 特征要素描述 |  |
|  |  | 必选项 | 钻孔、镗盲孔、外轮廓、型腔、铣岛屿、铣外螺纹、攻丝、筋板（斜面） | 筋板宽8最大，数量2最多 |
|  |  | 可选项 | 圆形腔、方腔 |  |
| 评分点设置 |  |  | 评分点数量 |  |
| A |  | 主要尺寸 | 30个最少、33最多 |  |
| B |  | 次要尺寸 | 20个最少、23最多 |  |
| C |  | 表面精度 | 5个最少、8最多 |  |

要求选手同时具备能够使用发那科系统和西门子系统机床进行加工的能力，在规定时间内，独立完成下列工作:

编程：基于图纸使用计算机辅助制造系统编制加工程序；

优化：完成程序的优化和修改工作；

传输：将程序数据传送到机床；

对刀：完成刀具的选择、安装、对刀及刀具参数的输入；

找正：完成工件的装夹、找正；

检测：完成工件的检测与调整加工；

加工：完成工件的加工。

本届选拔赛不进行理论知识和软件应用的专门考核。

3.3 题目精度要求

题目精度要求参见表-4。

表-4  题目精度要求

| 序号 | 项目 | 精度标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要尺寸 |  |  |  |
| 1 | 尺寸公差 | 0.02min.-0.04max. | IT>=7 |
| 2 | 铰孔 | IT7 |  |
| 3 | 镗孔 | IT7 |  |
| 4 | 内、外螺纹 | IT6 |  |
| 5 | 形位公差 | ISO 1101 |  |
| 次要尺寸 |  |  |  |
| 1 | 未标注尺寸公差 | ±0.04 |  |
| 2 | 螺纹深度（或长度） | +2 |  |
| 3 | 孔深度 | +0.5 | 钻孔 |
| 4 | 半径 | ±0.2 | 未标注尺寸公差 |
| 5 | 角度 | ±0.5° | 未标注尺寸公差 |
| 表面质量 |  |  |  |
| 1 | 表面精度 | Ra3.2-0.8 |  |

3.4 题目中的配分比例

共考核3个模块，每个模块按照各自考核要素数量配置分数，合计100分。

3.4.1配分标准参见表-5。

表-5  配分标准

| 代号 | 评分项目描述 | 配分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观评判配分 | 客观评判配分 | 配分合计 |
| A | 主要尺寸 |  | 54 | 54 |
| B | 次要尺寸 |  | 21 | 21 |
| C | 表面质量 |  | 9 | 9 |
| D | 相符性 | 10 |  | 10 |
| E | 未增加毛坯 |  | 6 | 6 |
|  |  | 10% | 90% | 100 |

3.4.2主观评判配分标准参见表-6。

表-6  主观评判配分标准

|  | 两面加工的试件配分 | 3面加工的试件配分 |
| --- | --- | --- |
| D1 机床倒角 | 2 | 2 |
| D2 手工倒角 | 1 | 1 |
| D3 轮廓损伤 | 1 | 1 |
| D4 与第一面的复合程度 | 3 | 2 |
| D5 与第二面的复合程度 | 3 | 2 |

| D6 与第三面的复合程度 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| 配分合计 | 10 | 10 |

3.5 评分表细则

3.5.1评判表（含客观、主观评判及配分)

| 2018年中国技能大赛—第45届世界技能大赛数控铣项目全国选拔赛评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（学校） |  |  |  |  | 选手编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 选手姓名 |  |  |  |  | 试题图号 |  | MOD |  | 成绩小计 |  | 2.000 |  |
| 序号 | 配分 | 方位 | 尺寸类型 | 公称尺寸 | 上偏差 | 下偏差 | 上极限尺寸 | 下极限尺寸 | 实际尺寸 |  | 得分 | 修正值 |
| A-主要尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 小计 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| B-次要尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 小计 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| C-表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |

| 小计 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-主观评判 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | 0.25 | 第一面机床（加工）倒角 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |
|  | 0.25 | 第二面机床（加工）倒角 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |
|  | 0.17 | 第三面机床（加工）倒角 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |
| 2 | 0.13 | 第一面手工倒角 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |
|  | 0.13 | 第二面手工倒角 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |
|  | 0.08 | 第三面手工倒角 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |
| 3 | 0.33 | 轮廓损伤 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |
| 4 | 0.8 | 第一面与图纸相符程度 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |
| 5 | 0.8 | 第二面与图纸相符程度 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |
| 6 | 0.4 | 第三面与图纸相符程度 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |
|  |  |  |  |  | 裁判签字 | 裁判签字 | 裁判签字 |  |  |  |  |
| 小计 | 3.34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |
| E-增加毛坯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 是否更换增加毛坯 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 小计 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 签名 |  | 日期 |  |
|  |  | 裁判员1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裁判员2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裁判员3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裁判长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4  选拔赛命题方式

4.1 命题

裁判长根据技术描述要求负责命题。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/516232231031010100