双石河一期绿化景观工程

工程地质勘察报告

（直接详勘）

目   录

1 前言	1

1.1 拟建工程概况	1

1.2勘察目的任务及技术要求	1

1.3 勘察工作依据及执行的主要技术标准	2

1.4工程地质勘察阶段确定	2

1.5工程地质勘察等级	2

1.6勘察工作布置原则、方法及勘察工作质量评述	4

1.7勘察工作质量评述	4

2自然地理和地质环境	6

2.1地理位置及交通状况	6

2.2地形地貌	7

2.3 气象、水文	7

2.4 地质构造	8

2.5地层结构	8

2.6水文地质条件	9

2.7水和土的腐蚀性评价	10

2.8不良地质现象	10

2.9 特殊性岩土	10

3 岩土体物理力学性质	10

3.1原位测试成果	10

3.2室内试验成果	11

3.3岩体基本质量等级	12

3.4岩土体物理力学参数选用	12

4地震效应评价	15

4.1地震效应评价	15

4.2岩土地震稳定性评价	15

5场地稳定性与边坡稳定性评价及建议	15

5.1场地稳定性及建筑适应性评价	15

5.2边坡稳定性评价及防治建议	16

6地基评价及基础型式建议	16

6.1地基均匀性评价	16

6.2  场地水和土腐蚀性评价	16

6.3地基稳定性评价	16

6.4 持力层选择及基础型式的选择	16

6.5 成桩的可行性分析、成桩条件评价及基础施工建议	17

6.6地质条件可能造成的工程风险分析	17

6.7压实填土施工与质量要求	18

7.拟建工程对周围环境影响评价	18

8结论与建议	18

8.1结论	18

8.2建议	19

附表：

1.勘探点主要数据一览表                               附表1

附图：

0.图例                                               NO.0

1.工程地质平面图（1:500）                            NO.1

2.工程地质剖面图（1:200）                            NO.2

3.钻孔柱状图（1:200）                                NO.3

4.动力触探试验图（1:200）                            NO.4

附件：

1.建设工程勘察合同；                                 附件1

2.工程地质勘察任务委托书；                           附件2

3.工程地质勘察纲要；                                 附件3

4.室内岩土试验报告；                                 附件4

5.施测说明                                           附件5

以下附件单独装订

1.外业见证报告。

# 1 前言

## 1.1 拟建工程概况

实业发展有限公司（发包方、业主、甲方）拟在双石河建设双石河一期绿化景观工程，委托我公司对该工程场地（根据与业主和设计沟通，本次勘察仅针对建构筑物，无需考虑场地稳定性）进行工程地质勘察工作，（本次勘察阶段为一次性勘察阶段）以满足施工图设计要求。勘察依据有：《建设工程勘察合同》、《工程地质勘察技术委托书》及“双石河一期绿化景观工程”总平面图（1：500）。

本项目地处石林大道西侧，双石河南段，规划为公园绿地，本次勘察根据业主及设计要求，只针对景观桥及公共卫生间进行直接详勘。拟建物结构类型、设计高程等详见表1.1  场地主要建筑一览表。

表1.1            主要拟建建（构）筑物基本特征一览表

| 建筑 名称 | 层数 | 结构 类型 | 沉降敏 感度 | 设计地坪（m） | 基础 型式 | 荷载 (kN/桩） | 安全 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 景观桥 | / | 框架 | 一般 | / | 扩大桥台基础 | 500 | 三级 |
| 公共卫生间 | 1F | 框架 | 一般 | / | 条形基础 | 500 | 三级 |

场地绿化工程已基本完成，河道两侧已进行绿化放坡，本次勘察范围内无对拟建建筑有影响的边坡。

## 1.2勘察目的任务及技术要求

根据《工程地质勘察规范》等现行技术标准及任务委托，本次勘察的目的是：通过本次勘察，为拟建物的地基基础工程的设计、施工提供详细的工程地质资料和岩土设计参数，具体任务如下：

1.2.1 查明拟建场地范围内的地形地貌、地层结构及各岩土层的成因类型、年代、分布情况、工程特性，评价场地稳定性及建筑适宜性；

1.2.2查明场地内及周围边坡岩、土体物理力学性能，主要结构面特别是软弱结构面的类型、产状、发育程度、延伸程度、结合程度、充填情况、充水状况、组合关系、力学属性和与临空面的关系；

1.2.3查明场地有无特殊性岩土、不良地质作用及成因、类别、分布范围、发展趋势和危害程度，并提出评价和整治方案的建议；

1.2.4 查明勘察区内有无对工程不利的埋藏物分布；

1.2.5 划分抗震所需的场地土类型和建筑场地类别，评价场地的地震效应和岩土体地震稳定性；

1.2.6 查明场地水文地质条件以及岩土的渗透性，判定水与土对建筑材料的腐蚀性；

1.2.7 查明场地地基土物理力学性质，并对地基承载力作出评价，根据场地工程地质条件及建筑结构、荷载，提出地基基础方案建议；

1.2.8 分析评价场地岩土体在建筑物施工及营运过程中可能产生的岩土工程问题，并提出相应的防治、处理措施建议；

1.2.9 查明边坡坡顶临近（含基坑周边）建（构）筑物的荷载、结构、基础型式和埋深，地下设施的分布和埋深；

1.2.10 评价工程边坡的稳定性，提出边坡支护型式建议及边坡设计所需岩土参数。

## 1.3 勘察工作依据及执行的主要技术标准

### 1.3.1勘察工作依据

1《建设工程勘察合同》（附件1）；

2《工程地质勘察任务委托书》（附件2）；

3《工程地质勘察纲要》（附件3）；

4业主提供的拟建物平面位置图（1:500）。

### 1.3.2执行的主要技术标准

1《工程地质勘察规范》（DBJ50/T-043-2016）；

2《建筑地基基础设计规范》（DBJ50-047-2016）；

3《建筑地基处理技术规范》（DBJ50/T-229-2015）；

4《建筑桩基础设计及施工验收规范》（DBJ50-200-2014）；

5《工程勘察通用规范》GB55017-2021；

6《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021；

7《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021；

8《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013；

9《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）(2016年版)）；

10《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

11《中国地震动参数区划图》GB18306-2015；

12《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；

13《工程岩体试验方法标准》GB50266-2013；

14《岩土工程勘察安全标准》GB/T 50585-2019；

15《工程岩体分级标准》GB/T 50218-2014；

16《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）；

17《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）；

18《重庆市岩土工程勘察文件编制技术规定》（2017年版）；

19《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）；

20《重庆市岩土工程勘察图例图示规定》。

参考：

1《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008；

2《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T87-2012；

3《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012；

4《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012；

5《工程地质手册》第五版。

## 1.4工程地质勘察阶段确定

据重庆市城乡建设委员会渝建〔2013〕346号《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察阶段暂行规定》，本工程不需进行选址勘察和初步勘察，本次工程勘察为直接详勘。详细判定见表1.4-1、表1.4-2。

表1.4-1   重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察阶段（选址勘察）判定

| 判定款项 | 判定条件 | 对应判定条件的场地及工程项目 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |

| 建设场地 | 1 | 危岩崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷等不良地质作用发育，且其影响面积占建设场地50%及以上的建设场地。 | 无 | 不需进行选址勘察 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 地震时可能发生滑坡、危岩崩塌、泥石流等抗震危险地段建设场地。 | 无 | 不需进行选址勘察 |
| 建设项目 | 1 | 投资20亿元以上的大型市政基础设施工程。 | 不属于大型市政工程 | 不需进行选址勘察 |
|  | 2 | 大型工矿企业厂区整体迁建。 | 不属于大型工矿企业厂区 | 不需进行选址勘察 |
|  | 3 | 城市轨道交通线路、长度大于1000m的越岭隧道和跨越长江、嘉陵江、乌江等江底隧道和大型桥梁等需进行多方案比选的大型市政基础设施工程。 | / | 不需进行选址勘察 |

表1.4-2  重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察阶段（初步勘察）判定

| 判定款项 |  | 判定条件 | 对应判定条件的场地及工程指标 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地及项目 | 1 | 在复杂场地上建设工程安全等级为一级的建设项目。 | 安全等级为三级 | 不需进行初步勘察 |
| 其他建设场地 | 1 | 危岩崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷等不良地质作用较为发育，且其影响面积占建设场地30%及以上的建设场地。 | / | 不需进行初步勘察 |
|  | 2 | 场地地形坡角大于30°的自然土坡或地形坡角大于60°的自然岩坡，且其影响面积占建设场地50%及以上的建设场地。 | 场地平整 | 不需进行初步勘察 |
|  | 3 | 三峡库区175m蓄水位（吴淞高程）岸线外侧水平距离100米范围内的建设场地。 | 场地不在三峡库区范围 | 不需进行初步勘察 |
|  | 4 | 存在矿产采空区或地下洞室，且采空区或地下洞顶距离拟建工程最底面小于2倍洞跨的建设场地。 | 无 | 不需进行初步勘察 |
| 其他建设项目 | 1 | 总建筑规模大于50万m2且高层建筑规模占总建筑规模的比例超过70%的大型住宅小区。 | / | 不需进行初步勘察 |
|  | 2 | 建筑高度大于200m的超高层建筑。 | / | 不需进行初步勘察 |
|  | 3 | 总建筑面积超过10000m2的城市轨道交通地下车站或长度大于500米的隧道。 | / | 不需进行初步勘察 |
|  | 4 | 主跨跨径150m及以上的斜拉桥、悬索桥等缆索承重桥梁以及拱桥，立体交叉线路为3层及3层以上（不计地面道路及地道）的大型互通立交桥梁。 | / | 不需进行初步勘察 |

## 1.5工程地质勘察等级

拟建项目的工程安全等级为三级，场地地质环境复杂程度为简单场地，详见表1.5.1 场地类别划分表，工程地质勘察等级确定为乙级。

表1.5.1  场地地质环境复杂程度划分表

| 判定因素 |  |  |  | 地质环境复杂程度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 复杂场地 |  | 中等复杂场地 |  | 简单场地 |  |
| 1 | 地形、地貌 |  |  | 有两种以上地貌单元，地形坡角大于30 º |  | 有两种以上地貌单元，地形坡角10～30 º | √ | 地貌单元单一，地形坡角小于10 º |  |
| 2 | 岩层倾角（º） |  |  | >35 | √ | 10～35 |  | <10 |  |
| 3 | 岩体完整性 |  |  | 岩体破碎或及破碎，裂隙发育 |  | 岩体较破碎，裂隙较发育 |  | 岩体较完整，裂隙不发育 | √ |
| 4 | 岩土特征 |  |  | 种类多，不均匀，性质变化大或有特殊岩土 |  | 种类较多，较不均匀，性质变化较大，无特殊岩土 | √ | 种类少，均匀，性质变化不大，无特殊岩土 |  |
| 5 | 土层厚度（m） |  |  | >15 |  | 8～15 | √ | <8 |  |
| 6 | 水文地质条件 |  |  | 复杂 |  | 中等复杂 |  | 简单 | √ |
| 7 | 不良地质现象 |  |  | 发育 |  | 较发育 |  | 不发育 | √ |
| 9 | 破坏地质 | 边坡高度 | 土质 | ＞15 |  | 8～15 |  | ＜8 |  |

|  | 环境的人类活动 | （m） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 岩质 | ＞30 |  | 15～30 |  | ＜15 |  |
|  |  | 洞顶覆盖层厚度与洞跨之比 |  | ＜1 |  | 1～3 |  | ＞3 |  |
|  |  | 采空区占用地面积比例% |  | ＞30 |  | 15～30 |  | ＜15 |  |
| 8 | 相邻建筑影响程度 |  |  | 大 |  | 中等 |  | 小 | √ |
| 地质环境复杂程度 |  |  |  | 中等复杂场地 |  |  |  |  |  |

## 1.6勘察工作布置原则、方法及勘察工作质量评述

### 1.6.1勘察工作布置原则

本次勘察工作按照《工程地质勘察规范》（DBJ50/T-043-2016）详细勘察工作精度的要求，勘察钻孔主要沿建筑物柱列线结合方格网布置、边坡支护位置及其控制范围布置，共布置勘察钻孔4个，钻孔间距10～30m，其中一般性钻孔进入预计持力层6～10m，控制性钻孔进入预计持力层8～10m。其中控制性钻孔4个，占钻孔总数超100%，共计布置剖面线4条。现场在填土较深位置均匀布置2个动力触探孔。具体详见附图（勘探点平面布置图 NO.1）。

### 1.6.2勘察方法

本次勘察工作方法为：以钻探为主要勘察手段，辅以工程地质测绘和调查、原位测试、室内试验等，查明勘察区的工程地质条件。

### 1.6.3完成勘察工作量

我公司接受委托任务后，根据《工程地质勘察规范》（DBJ50/T-043-2016）要求，编制了《工程地质勘察纲要》（附件3），于2023年5月13日组织机具设备、人员进场施工，全部外业工作于2023年5月14结束，外业共计历时2天，完成的实际工作量见表1.6.3-1。

表1.6.3-1                完成工作量

| 工作项目名称 |  |  |  | 单位 | 完成工作量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 测量 | 钻孔定位 |  |  | 组日 | 1 | 复杂程度为中等复杂 |
|  | 1:200实测剖面 |  |  | km/条 | 0.14/4 | 复杂程度为简单 |
| 1:500工程地质测绘和调查 |  |  |  | km2 | 0.13 | 工程地质测绘与地质调查同时进行，复杂程度为简单 |
| 钻探进尺 |  |  |  | m/孔 | 74.7/4 | 土层为素填土、粉质粘土，基岩为砂、泥岩 |
| 地下水位观测 |  |  |  | 次/孔 | 4/4 | 静止水位观测 |
| 原位测试 |  | 动力触探 |  | m/孔 | 6.1/2 | 密实度试验 |
| 取样 | 岩 样 |  |  | 组/件 | 6/18 | 取岩样孔4个 |
|  | 土 样 |  |  | 组/件 | / |  |
| 室内 试验 | 岩石 |  | 制样 | 组/件 | 6/18 | 机器制样(φ50～70岩芯) |
|  |  |  | 抗压 | 组/件 | 6/18 | 包含天然抗压和饱和抗压 |
|  |  |  | 抗剪 | 组/件 | / | 三轴压缩强度 |
|  | 土 |  |  | 组/件 | / | 土常规、抗剪 |

## 1.7勘察工作质量评述

本次勘察严格按照业主方的要求及有关技术标准和《工程地质勘察纲要》（附件3）执行，完成的各项工作均满足本次勘察要求。现就勘察质量分别评述如下:

### 1.7.1勘察范围

本次勘察范围线包含了拟建建筑范围和拟场平后的边坡影响范围，边坡到坡顶线外侧的水平距离不小于1.0倍边坡高度，且大于“潜在滑体”前、后缘的边界，勘察面积为0.13km2。勘察范围判定见表1.7.1。

表1.7.1勘察范围判定表

| 判定款项 | 判定条件 | 对应判定条件的场地、边坡 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |

| 环境边坡及其影响区域 | 1 | 对于无外倾结构面控制的岩质边坡，勘察范围线到坡顶线外侧的水平距离不应小于1倍边坡高度。 | / | 满 足 勘察范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 对于有外倾结构面控制的岩土边坡，勘察范围线应根据组成边坡的岩土性质及可能破坏模式确定，且勘察范围不应小于外倾结构面影响范围。 | / | 满 足 勘察范围 |
|  | 3 | 对于可能出现土体内部滑动破坏的土质边坡，勘察范围线到坡顶线外侧的水平距离不应小于1.5倍边坡高度。 | / | 满 足 勘察范围 |
|  | 4 | 对可能沿岩土界面滑动的土质边坡，勘察范围线应大于可能沿岩土界面滑动的土质边坡后缘边界，且还应大于可能沿岩土界面滑动的土质边坡前缘边界（即剪出口位置）。 | / | 满 足 勘察范围 |
| 基坑边坡及其影响区域 | 1 | 岩质基坑边坡勘察范围线到基坑边线外侧的水平距离不应小于其基坑深度的1倍。 | / | 满 足 勘察范围 |
|  | 2 | 土质基坑边坡勘察范围线到基坑边线外侧的水平距离不应小于其基坑深度的2倍。 | / | 满 足 勘察范围 |
|  | 3 | 当需要采用锚杆（索）支护时，勘察范围线到基坑边线外侧的水平距离不应小于其基坑深度的2倍。 | / | 满 足 勘察范围 |

综上，本次勘察的勘察范围符合重庆市城乡建设委员会渝建〔2013〕345号《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察范围暂行规定》和《工程地质勘察规范》（DBJ50/T-043-2016）相关规定。

### 1.7.2工程地质测绘和调查

工程地质测绘采用甲方提供的1:500现状地形图，测绘面积0.13km2，着重调查地形、地貌，各岩土层的分布及岩性特征，有无软弱夹层；着重调查有无不良地质现象及其形成条件、规模、性质及发展情况。图上地质点、地质界线误差不超过2.0mm。

### 1.7.3工程测量

本次对钻孔孔位和地质剖面均采用采用全站仪引测支点实测，剖面比例尺精度1:200，勘探点高程误差小于5cm，平距误差小于50cm。坐标系采用重庆地方坐标系，高程基准采用1956年黄海高程基准，等高距为0.5米。质量和精度符合有关规范要求。测量引测依据的控制点资料由业主提供，测量成果经现场自检、互检和专检，精度符合规范要求，详见施测说明。

表1.7.3  控制点成果

| 控制点编号 | 坐标(X)（m） | 坐标(Y)（m） | 高程(H)（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T15 | 52308.3350 | 50018.5970 | 228.439 |  |
| T58 | 52063.2220 | 49969.3140 | 225.185 |  |
| T9 | 52877.7150 | 49856.3820 | 233.1330 |  |

### 1.7.4钻探工作

本次钻探工作采用1台XY-150型回旋钻机施工，钻探过程中严格按钻探操作规程执行，未出安全质量事故。

本次钻探开孔孔径110mm，终孔孔径91mm；所有钻进回次均不超过2.00m；钻孔岩芯回次采取率：填土大于65%；基岩为80～95%；符合现行有关规范的要求，钻孔合格率100%。

### 1.7.5采样及室内试验

本次采样取样选择部分控制性钻孔采取岩样，岩样直接采取岩芯样。取样后及时封装，及时填写样品标签，妥善保存。样品运输采用木箱充填纸屑或稻草装箱。室内岩土试验由重庆卓华工程勘测有限公司严格按相关的规范执行。

### 1.7.6原位测试

场地公共卫生间处填土层厚度较厚，本次勘察在场地回填土较深的区域均匀布置2个钻孔进行原位动力触探试验，现场试验操作符合规范要求，试验成果资料可靠。

### 1.7.7钻孔水位观测

本次勘察的4个钻孔在终孔抽干孔内余水24h后进行了静止水位观测。钻孔水位均未恢复，说明勘察深度范围在勘察期间地下水缺乏。

### 1.7.8地质编录

现场跟班编录，并进行了岩体裂隙统计和地质调查工作、钻探质量管理工作，以确保原始资料准确、客观。

### 1.7.9成图软件

本次成图采用理正工程地质勘察CAD（8.5重庆版）软件绘制，图件美观清晰，图件成果满足勘察规范要求。

综上所述，本次勘察野外地质工作及室内试验，均严格按照国家现行规范、规程执行，均在现场技术负责人的指导和验审下完成，并接受业主{重庆建桥实业发展有限公司}的监督，获得的各项指标真实可靠。现将全部资料汇总、分析整理编制本报告供施工设计使用。

# 2自然地理和地质环境

## 2.1地理位置及交通状况

建设场地位于重庆市大渡口区石林大道西侧，双石河南段，有便道直通场地，交通较方便。拟建项目地理位置见图2.1-1。

拟建项目位置

图2.1-1   项目地理位置图

## 2.2地形地貌

建场地属剥蚀丘陵、斜坡地貌，拟建场地大部分地段地貌属人工再造地貌，场地地形高程分别为230.0m左右与216.0m左右，场地地势相对平坦，场地表层大部分被第四系全新统土层覆盖。拟建场地一般地形坡角约2～10°，斜坡地貌稍陡，地形坡角约25°，根据业主要求，本次只针对建构筑场地，场地高差基本在1.0m以内。（详见勘探点平面布置图1：500）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/517004022012006035