船舶安全检查员(综合练习)：船舶消防设备试题及答案

1、单选 空气呼吸器中的供给阀与全面罩连接，当佩戴者着装完毕后吸气时供给阀转换开关自动开启，供给阀使全面罩内处于正压状态，使全面罩内气体压力始终（）外界大气压（江南博哥）力，在有毒有害气体环境中能保证安全可靠使用.

A.大于

B.等于

C.小于

正确答案：A

2、单选 船舶在港内发生火灾在扑救同时应向（）.

A.船舶公司报告

B.海事局报告

C.船检局报告

正确答案：B

3、单选 存放防火控制图的风雨密盒安装在所在甲板。（）

A.上

B.尾楼

C.舷梯

正确答案：C

4、单选 泡沫灭火剂按生成机理分为（）.

A.空气泡沫和化学泡沫

B.高倍泡沫和低倍泡沫

C.普通泡沫和抗溶性泡沫

正确答案：A

5、单选 不超过1000吨总吨的货轮应备有不少于（）根的防水带.

A.3

B.4

C.5

正确答案：C

6、单选 （）泡沫是一种合成表面活性剂为基料的泡沫灭火剂.

A.氟蛋白

B.蛋白

C.合成

正确答案：C

7、单选 MP型手提式灭火器发泡数为（）倍.

A.8

B.9

C.10

正确答案：A

8、单选 丙类火是指（）着火.

A.可燃液体

B.可燃气体

C.可燃金属

正确答案：B

9、判断题 最理想的油类灭火剂是干粉。

正确答案：错

10、单选 紧急逃生呼吸器的配备数量因船旗国的要求不同而会有所不同；通常，远洋货船的器具处所内至少配备（）具.

A.2

B.3

C.4

正确答案：C

11、单选 为避免救火人员灼伤，用干粉灭火器灭火时应距火焰（）米.

A.1~2

B.2~3

C.3~5

正确答案：C

12、单选 明火作业后（）内应派人不断的巡视作业场所及周围.

A.8h

B.12h

C.24h

正确答案：C

13、填空题 扑灭（）火灾应用CO2和化学干粉灭火剂。

正确答案：电气

14、单选 在训练学员对水灭火系统的使用中，要求在（）分钟内完成消防水带的抛设、连接及出水，并观察不同类型喷嘴的灭火效应.

A.1

B.2

C.3

正确答案：A

15、单选 金属钾、钠等引起的火灾可用（）扑救.（1）水；（2）特殊干粉

A.1

B.2

C.1、2

正确答案：B

16、单选 船舶因运载三乙基铝而引起火灾，应用（）灭火剂灭火效果好.

A.水

B.沙土

C.泡沫

正确答案：B

17、单选 消防毯是用耐火材料制成或经过放燃浸渍处理的专用毯，一般用（）制成.

A.镀铝薄布

B.纯棉

C.石棉

正确答案：B

18、单选 石油着火属于（）.

A.甲类火

B.乙类火

C.丙类火

正确答案：B

19、单选 闪燃虽然仅能维持一刹那的燃烧，但（）.

A.能发生5秒以上燃烧

B.能发生自燃

C.是火警的先兆

正确答案：C

20、单选 船舶货舱失火时，如需派人下舱探火，则探火人员必须带上呼吸器，穿上防火衣，系好安全带和防火绳，使用（），人员在水枪掩护下低姿探索前进，船外应派人员对下舱人员守护.

A.普通照明灯

B.红色照明灯

C.防爆照明灯

正确答案：C

21、单选 空气呼吸器中，应将高压空气的压力从（）兆帕降至0.7兆帕左右，减压器上装有中压安全阀、压力指示与余压警报器，空气输出导管.

A.50

B.30

C.20

正确答案：B

22、单选 船舶起居舱室一般配备（）mm水枪.

A.19

B.16

C.12

正确答案：C

23、单选 泡沫不可以扑救丁类火，泡沫中含有水分，能生成（）.

A.氢气

B.氮气

C.氧气

正确答案：A

24、单选 使用便携式泡沫发生器灭火时，应使泡沫向（）方向喷射.

A.顺风

B.逆风

C.侧风

正确答案：A

25、单选 船用MF型手提式干粉灭火器的喷射时间为（）秒.

A.10~20

B.11~20

C.12~20

正确答案：B

26、单选 对于客船，每一个所要求的消防栓都应至少备有（）条消防水带.

A.1

B.2

C.3

正确答案：B

27、单选 助燃物质包括（）。

A.一氧化碳

B.甲烷

C.氧化剂

正确答案：C

28、单选 使用干粉灭火器扑救可燃液体火灾时，应从侧面对准火焰（）左右扫射，且快速向前推进，指导将火全部扑灭.

A.周围

B.上部

C.根部

正确答案：C

29、填空题 消防员装备的组成包括个人配备、（）及耐火救生绳。

正确答案：认可型的呼吸器

30、单选 电气火灾在无法断电时可用（）来扑救.

A.泡沫与干粉

B.二氧化碳

C.干粉、二氧化碳

正确答案：C

31、单选 EEBD要想供应使用者不少于10分钟的使用时间，其供气量大于（）L/min.

A.35

B.36

C.37

正确答案：B

32、单选 在抽烟式探火系统，从抽风管抽吸的货舱的空气被送往探测器进行烟雾感测，烟密度超过每米（）的减光率之前感烟元件动作，发出火灾信号.

A.5.65%

B.6.65%

C.7.65%

正确答案：B

33、填空题 在船舶灭火设备站室或其他适当处所，应展示（）示意图及简要的操作说明。

正确答案：固定灭火系统

34、单选 火灾形成时应（）.

A.集中船员奋力扑救

B.准备好消防器材在扑救

C.先控制火势，再扑救

正确答案：C

35、单选 U型钢拱形支架采用U型钢制造，具有可缩性，多用于（）大，受（）影响显著的采区巷道。

A.地压、采动

B.侧压、采动

C.采动、侧压

正确答案：A

36、单选 对机舱的热表面要采取（）.

A.用水冷却

B.用自然通风冷却

C.包扎绝热层

正确答案：C

37、单选 船舶因运载有机氧化物而引起火灾，不可用（）灭火器.

A.水

B.沙土

C.泡沫

正确答案：A

38、单选 对可燃（）的火灾，灭火效果极差，一般不用二氧化碳扑救.

A.固体

B.液体

C.气体

正确答案：C

39、单选 船用MF型推车式干粉灭火器的喷射距离为（）米.

A.10~13

B.10~14

C.10~15

正确答案：A

40、单选 水成膜（轻水）泡沫灭火器定期检查，当驱动气体重量减少（）时，应及时补充.

A.5%

B.10%

C.15%

正确答案：B

41、单选 燃液体在一定温度下，由于蒸发而形成（）爆炸浓度极限的蒸汽浓度，这时的温度称为爆炸温度极限

A.大于

B.小于

C.等于

正确答案：C

42、单选 般可燃物燃烧空气中必须不少于（）的氧气。

A.11%

B.10%

C.9%

正确答案：A

43、单选 消防水枪由铝合金和（）材料制成，是消防队员在灭火时使用的主要器材.

A.铜

B.铁

C.钢

正确答案：A

44、单选 扑救乙类火时，提起手提式轻水泡沫灭火器奔向火场，距火场约（）米时停下，拔去保险插销，一手托起提把，一手握紧喷嘴后部使喷嘴朝前.

A.2~4

B.3~5

C.4~6

正确答案：B

45、填空题 （）系统是每一船舶必备的灭火系统。

正确答案：水

46、单选 在机舱发生火灾时，若用泡沫灭火，应使用（）泡沫灭火系统.

A.低膨胀率

B.中膨胀率

C.高膨胀率

正确答案：C

47、单选 窒息法灭火原理是（）.

A.减少氧气含量

B.降低现场温度

C.隔离可燃物

正确答案：A

48、单选 船舶发生火灾时，高效固定灭火系统（二氧化碳、干粉、泡沫等）是否使用由（）决定.

A.现场指挥

B.消防队队长

C.船长

正确答案：C

49、单选 载运危险货物船舶的船员，应当持有（）颁发的适任证书的培训合格证，熟悉所在船舶载运危险货物安全知识和操作规程.

A.主管机关

B.船厂

C.海事管理机构

正确答案：C

50、单选 舱内装散装粮食，又未进行通风而发生火灾属于（）.

A.燃烧

B.受热自燃

C.自热自燃

正确答案：C

51、单选 紧急逃生呼吸器的使用方法是将面罩（）戴在人的头部，注意透明窗应向前，披肩覆盖好肩部.

A.从左向右

B.从上向下

C.从下向上

正确答案：B

52、单选 扑救乙类火时，提起手提式干粉灭火器奔向火场（）方向.

A.上风

B.下风

C.顶风

正确答案：A

53、单选 推车式干粉灭火器最好（）人配合使用.

A.2

B.3

C.4

正确答案：A

54、单选 当火灾灭火没希望时，应采取（）的措施.

A.抢滩

B.弃船

C.抢滩或弃船

正确答案：C

55、单选 装运石油产品如无闪点资料可查时，应按（）易燃液体对待。

A.一级

B.二级

C.三级

正确答案：A

56、填空题 船长50米及以上的客船、2000载重吨及以上的自航货船、所有的油船应布置有固定展示的（）。

正确答案：防火控制图

57、单选 船舶需进行明火作业时，其不属危险区域的开敞甲板，以作业点为中心，（）米为半径向上2米，向下至平台或甲板的柱形空间明火作业环境考查区域.

A.10

B.15

C.20

正确答案：B

58、单选 机舱着火可用二氧化碳进行扑救，此时应（）.

A.立即释放二氧化碳

B.立即切断一切同风

C.立即报警撤离人员

正确答案：C

59、填空题 （）按每只消火栓配备一根水带。

正确答案：客船

60、单选 结构防火中的耐火分隔，共分为（）.

A.A级、B级分隔

B.A级、C级分隔

C.A级、B级、C级分隔

正确答案：C

61、单选 二级危险易燃液体其闪点在（）.

A.40~60℃之间

B.35~60℃之间

C.28~60℃之间

正确答案：C

62、单选 1公斤的水变成水蒸气时，其抑燃空间可达到（）.

A.1立方米

B.3立方米

C.5立方米

正确答案：C

63、单选 化学泡沫的持久性不少于（）秒.

A.15

B.25

C.35

正确答案：B

64、填空题 大型泡沫灭火器系指容量不小于（）L的泡沫灭火器。

正确答案：45

65、单选 棉花在货舱内发生自燃原因是（）.

A.闪点低，挥发快

B.受潮而引起化学反应

C.舱室内空气不流通，自身呼吸发热到了自燃点的最低温度

正确答案：C

66、单选 船长（）及以上的旅游客船的起居处所、服务处所和控制站尚应设置固定式自动探火和失火报警系统。

A.30

B.50

C.100

正确答案：B

67、单选 在灭火过程中，三氟甲烷灭火剂会产生氢氟酸，因此要求该灭火的喷放时间不得超过（）秒，以保证不会造成分解物ppm（百分比浓度）值过高.

A.10

B.15

C.20

正确答案：A

68、填空题 高压燃油泵与燃油喷油器之间的外部高压燃油输送管道的套管系统应包括（）的装置以及在燃油管故障时发出警报的装置。

正确答案：收集漏油

69、单选 产生不完全燃烧的主要原因是缺乏（）。

A.一氧化碳

B.氧气

C.二氧化碳

正确答案：B

70、单选 火灾现场迅速将可燃物转移到安全地点是（）灭火

A.抑制法

B.隔离法

C.冷却法

正确答案：B

71、单选 火势蔓延的主要原因是（）.

A.风势

B.热传播

C.气候

正确答案：B

72、单选 对船舶工作场所和居所防火安全负责的人为（）.

A.船员

B.大副

C.船长

正确答案：A

73、单选 船舶脱险通道是指在发生（）时，提供人员脱险的通道，从而使船上人员能够安全迅速地从所在处所撤向救生艇和救生筏登乘甲板。

A.刮台风

B.下暴雨

C.紧急险情

正确答案：C

74、单选 液化了二氧化碳它的体积缩小了（）.

A.400倍

B.420倍

C.450倍

正确答案：A

75、单选 推车式泡沫灭火器能持续喷射（）秒.

A.170~175

B.170~180

C.170~185

正确答案：A

76、单选 氧气是帮助燃烧的物质，另外（）也是助燃物质.

A.氮气

B.氯气

C.乙炔气

正确答案：B

77、单选 船舶需进行明火作业时，其不属危险区域的舱室内，以作业点为中心，（）米为钣金件的空间内为明火作业环境考查区域.

A.15

B.10

C.5

正确答案：A

78、单选 甲板溢油造成的火灾发生在上风舷需用泡沫从（）将大火向（）推移至舷外.

A.上风、下风

B.顶风、顺风

C.下风、上风

正确答案：C

79、单选 烟烙烬IG-541灭火剂中的二氧化碳含量为（）.

A.5%

B.8%

C.10%

正确答案：B

80、单选 船舶一旦起火时船员应（）.

A.穿好救生衣准备逃生

B.听从指挥奋力扑救

C.释放救生筏再救火

正确答案：B

81、单选 当空气中含氧量降低到（）时，人就会因缺氧晕倒直至死亡。

A.16%

B.10%

C.18%

正确答案：B

82、单选 三氟甲烷（HFC.-23）灭火剂属于（）.

A.气溶胶灭火剂

B.惰性气体灭火剂

C.卤代烃灭火剂

正确答案：C

83、单选 当燃烧中物质的温度将至（）以下时，火就熄灭.

A.闪点

B.燃点

C.自燃点

正确答案：B

84、单选 手提式二氧化碳灭火器灭火时，他的射程一般为（）米.

A.3~4

B.4~5

C.2~3

正确答案：C

85、单选 消防员装备中的电安全灯（手提灯），其照明时间不少于（）小时.

A.2

B.3

C.4

正确答案：B

86、单选 船舶载运危险货物，应当符合有关危险货物（）的安全技术规范.

A.积载、隔离

B.积载、运输

C.积载、隔离和运输

正确答案：C

87、单选 烟烙烬IG-541属于（）.

A.卤代烃灭火剂

B.惰性气体灭火剂

C.气溶胶灭火剂

正确答案：B

88、单选 在使用二氧化碳灭火系统灭火时，应在（）内将85%的二氧化碳一次性放入被保护舱室.

A.20秒

B.一分钟

C.两分钟

正确答案：C

89、单选 船舶因运载碱性及其他腐蚀物品而引起火灾，应用（）灭火剂效果好.

A.水和沙土

B.水和泡沫

C.沙土和泡沫

正确答案：A

90、单选 用二氧化碳扑救普通固体物质的火灾，其浓度要求达到（）以上.

A.40%

B.30%%

C.50%

正确答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/518037104077006033