# 单位换算

1 美吉耳（gi）=0.118 升（1）	1 美品脱（pt）=0.473 升（1）

1 美夸脱（qt）=0.946 升（1）	1 美加仑（gal）=3.785 升（1）

1 桶（bbl）=0.159 立方米（m3）=42 美加仑（gal）

1 英亩·英尺＝1234 立方米（m3）

1 立方英寸（in3）=16.3871 立方厘米（cm3）

10 亿立方英尺（bcf）=2831.7 万立方米（m3）

1 万亿立方英尺（tcf）=283.17 亿立方米（m3）

1 百万立方英尺（MMcf）＝2.8317 万立方米（m3）

1 千立方英尺（mcf）=28.317 立方米（m3）	1 英加仑（gal）=4.546 升（1）

1 立方英尺（ft3）=0.0283 立方米（m3）=28.317 升（liter）

1 立方米（m3）=1000 升（liter）=35.315 立方英尺（ft3）=6.29 桶（bbl） 质 量 换 算

1 长吨（long ton）=1.016 吨（t）	1 千克（kg）=2.205 磅（lb）

1 磅（lb）=0.454 千克（kg）[常衡]	1 盎司（oz）=28.350 克(g)

1 短吨（sh.ton）=0.907 吨（t）=2000 磅（lb）

1 吨（t）=1000 千克（kg）=2205 磅（lb）=1.102 短吨（sh.ton）

=0.984 长吨（long ton） 密 度 换 算

1 磅/（lb/ft3）=16.02 千克/米 3（kg/m3）

API 度＝141.5/15.5 ℃时的比重－131.5

1 磅/英加仑（lb/gal）=99.776 千克/米 3（kg/m3）

1 波美密度（B）＝140/15.5℃时的比重－130

1 磅/英寸 3（lb/in3）=27679.9 千克/米 3（kg/m3）

1 磅/美加仑（lb/gal）=119.826 千克/米 3（kg/m3）

1 磅/（石油）桶（lb/bbl）=2.853 千克/米 3（kg/m3）

1 千克/米 3（kg/m3）=0.001 克/厘米 3（g/cm3）=0.0624 磅/英尺 3（lb/ft3） 运 动 粘 度 换 算

1 斯（St）=10-4 米 2/秒（m2/s）=1 厘米 2/秒（cm2/s）

1 英尺 2/秒（ft2/s）=9.29030×10-2 米 2/秒（m2/s）

1 厘斯（cSt）=10-6;米 2/秒（m2/s）=1 毫米 2/秒（mm2/s） 动 力 粘 度 换 算

动力粘度 1 泊（P）＝0.1 帕·秒（Pa·s）	1 厘泊（cP）=10-3 帕·秒（Pa·s）

1 磅力秒/英尺 2（lbf·s/ft2）=47.8803 帕·秒（Pa·s）

1 千克力秒/米 2（kgf·s、m2）=9.80665 帕·秒（Pa·s）

力 换 算

1 牛顿（N）＝0.225 磅力（lbf）=0.102 千克力（kgf）

1 千克力（kgf）=9.81 牛（N）

1 磅力（lbf）=4.45 牛顿（N）	1 达因（dyn）=10-5 牛顿（N） 温 度 换 算

K＝5/9（°F+459.67） K=℃+273.15

n℃=(5/9·n+32) °F n°F=[(n-32)× 5/9]℃

1°F=5/9℃（温度差） 压 力 换 算

压力 1 巴（bar）=105 帕（Pa）	1 达因/厘米 2（dyn/cm2）=0.1 帕（Pa）

1 托（Torr）=133.322 帕（Pa）	1 毫米汞柱（mmHg）=133.322 帕（Pa）

1 毫米水柱（mmH2O）=9.80665 帕（Pa）	1 工程大气压=98.0665 千帕（kPa）

1 千帕（kPa）=0.145 磅力/英寸 2（psi）=0.0102 千克力/厘米 2（kgf/cm2）

=0.0098 大气压（atm）

1 磅力/英寸 2（psi）=6.895 千帕（kPa）=0.0703 千克力/厘米 2（kg/cm2）

=0.0689 巴（bar）=0.068 大气压（atm）

1 物理大气压（atm）=101.325 千帕（kPa）=14.696 磅/英寸 2（psi）

=1.0333 巴（bar） 传 热 系 数 换 算

1 千卡/米 2·时（kcal/m2·h）=1.16279 瓦/米 2（w/m2）

1 千卡/（米 2·时·℃）〔1kcal/(m2·h·℃)〕

＝1.16279 瓦/（米 2·开尔文）〔w/(m2·K)〕1 英热单位/（英尺 2·时·°F）〔Btu/(ft2·h·°F)〕

=5.67826 瓦/（米 2·开尔文）〔（w/m2·K）〕

1 米 2·时·℃/千卡（m2·h·℃/kcal）

=0.86000 米 2·开尔文/瓦（m2·K/W） 热 导 率 换 算

1 千卡（米·时·℃）〔kcal/(m·h·℃)〕

＝1.16279 瓦/（米·开尔文）〔W/(m·K)〕

1 英热单位/（英尺·时·°F）〔But/(ft·h·°F)

＝1.7303 瓦/（米·开尔文）〔W/(m·K)〕比 容 热 换 算

1 千卡/（千克·℃）〔kcal/(kg·℃)〕

＝1 英热单位/（磅·°F）〔Btu/(lb·°F)〕

＝4186.8 焦耳/（千克·开尔文）〔J/（kg·K）〕

热 功 换 算

1 卡（cal）=4.1868 焦耳（J） 1 大卡=4186.75 焦耳（J）

1 千克力米（kgf·m）=9.80665 焦耳（J）

1 英热单位（Btu）＝1055.06 焦耳（J）

1 千瓦小时（kW·h）=3.6×106 焦耳（J）

1 英尺磅力（ft·lbf）=1.35582 焦耳（J）

1 米制马力小时（hp·h）=2.64779×106 焦耳（J）

1 英马力小时（UKHp·h）=2.68452×106 焦耳

1 焦耳＝0.10204 千克·米

＝2.778×10－7 千瓦·小时

＝3.777×10－7 公制马力小时

＝3.723×10－7 英制马力小时

＝2.389×10－4 千卡

＝9.48×10－4 英热单位功 率 换 算

1 英热单位/时（Btu/h）=0.293071 瓦（W）

1 千克力·米/秒（kgf·m/s）=9.80665 瓦（w）

1 卡/秒（cal/s）＝4.1868 瓦（W）	1 米制马力（hp）=735.499 瓦（W） 速 度 换 算

1 英里/时（mile/h）=0.44704 米/秒（m/s）

1 英尺/秒（ft/s）=0.3048 米/秒（m/s） 渗 透 率 换 算

1 达西＝1000 毫达西	1 帄方厘米（cm2）＝9.81×107 达西

地 温 梯 度 换 算

1°F/100 英尺＝1.8℃/100 米（℃/m）

1℃/公里＝2.9°F/英里（°F/mile）=0.055°F/100 英尺（°F/ft） 油 气 产 量 换 算

1 桶（bbl）=0.14 吨（t）（原油，全球帄均）

1 万亿立方英尺/日（tcf/d）

=283.2 亿立方米/日（m3/d）

=10.336 万亿立方米/年（m3/a）

10 亿立方英尺/日（bcf/d）

=0.2832  亿立方米/日（m3/d）

=103.36  亿立方米/年（m3/a）

1 百万立方英尺/日（MMcf/d）

=2.832 万立方米/日（m3/d）

=1033.55 万立方米/年（m3/a）

1 千立方英尺/日（Mcf/d）

=28.32 立方米/日（m3/d）

=1.0336 万立米/年（m3/a）

1 桶/日（bpd）=50 吨/年（t/a）（原油，全球帄均）

1 吨（t）=7.3 桶（bbl）(原油，全球帄均) 气 油 比 换 算

1 立方英尺/桶（cuft/bbl）=0.2067 立方米/吨（m3/t）

# 热值换算

1 桶原油＝5.8×106 英热单位（Btu）

1 吨煤=2.406×107 英热单位（Btu）

1 立方米湿气＝3.909×104 英热单位（Btu）

1 千瓦小时水电＝1.0235×104 英热（Btu）

1 立方米干气＝3.577×104 英热单位（Btu） （以上为 1990 年美国帄均热值）

（资料来源：美国国家标准局） 热 当 量 换 算

1 桶原油＝5800 立方英尺天然气（按帄均热值计算）

1 立方米天然气＝1.3300 千克标准煤

1 千克原油＝1.4286 千克标准煤

1 英寸（in）=2.54 厘米，1 英尺（feet）=12 英寸=30.48 厘米 1 码（yard）=3 英尺=0.9144 米	1 英里=1760 码=1.61 公里 (使用的时候可取 1 英里=1.6 公里)

体积：进口车在行李箱容积、油箱容积等方面，喜欢用立方英尺（一般用缩写 cu.ft.来表示）、

加仑（一般用缩写 gal.来表示）等单位，而我们习惯了用 升 这个单位。

1 立方英尺（cu.ft.）=28.317 升，1 立方米=35.3147 立方英尺。加仑分为英制加仑和美制加仑：

1 英制加仑=4.546 升，1 美制加仑=3.785 升

另外，有的美国汽车厂商，在表明发动机排量时习惯用立方英寸（cu.in.）来表示。

1 立方英寸（cu.in.）=16.317 立方厘米=16.317 毫升

重量：重量方面，进口车多习惯用 磅 来表示，一般来说 磅 又分为英制的 长磅 和美制的 短磅 两种，现在较多的是使用长磅（一般用缩写 lb.来表示）

1 长磅（lb.）=0.4536 千克

在计算时，一般可取 1 长磅=0.454 千克，如果在比较车辆时身边没有计算器，那么可以将比较车辆的车重（磅数）×0.9，然后再除以 2 即得到近似公斤数（误差在 0.8%）。例如一辆 SUV 可牵引 5000 磅的拖车，那么 5000×0.9=4500（市斤），4500 再除以 2，就是 2250

公斤了。

功率：在欧美国家中， 马力 （即 horsepower，一般用缩写hp 来表示）这个单位使用还是相当广泛的。马力按现在的适用范围，又可分为英制马力和公制马力，而国际上习惯用标准的 千瓦 来衡量发动机的功率。

1 英制马力=0.746 千瓦 1 公制马力=0.7355 千瓦

一般公制马力的换算，可以取 1 公制马力=0.735 千瓦，1 千瓦=1.36 马力。

另外通过上面两个式子可以看出来，英制马力要比公制马力 值钱 ，这也是为什么同一辆车用英制马力表现出来的数值，要比用公制马力表现出来的小的原因。例如一辆 147 千瓦的

轿车，应该是 200 公制马力，但用英制马力表现时却只有 197 马力。不过，鉴于这两者在数值上比较接近，一般在换算时不做特别说明的话，可近似认为 1 英制马力=1 公制马力。扭矩：相对于牛/米，欧美国家更喜欢用磅/尺（一般用缩写ft-lb，或 lb.-ft 来表示）来表明汽车发动机的扭矩。如果不是对这两个单位特别了解，换算起来会比较麻烦，编辑提供一种简单的算法： 1 磅/尺（ft-lb）=1.355 牛/米

例如丰田红杉 Limited 的 4.7 升发动机扭矩为 314 磅/尺，那么换算成公制是 425.47 牛/米。油耗：相对于我们国家和其他一些国家的L/100KM，还有另一种油耗算法占据了半壁江山： MPG，即每加仑汽油能行驶的英里数（ miles per gallon）。单纯根据这其中的每个英制单位去换算成 L/100KM 比较麻烦，编辑推荐一个比较快速的方法。

如果是每 1 英制加仑行驶的英里数的话，那么： L/100KM=282.35/MPG 数

例如，一个车标称每 1 英制加仑能行驶 25 英里，即 MPG=25，那么用 282.35 除以 25，等于 11.294，那么它换算成 L/100KM 就是 11.294 升/100KM。

如果是每 1 美制加仑行驶的英里数的话，那么： L/100KM=235/MPG 数

例如，一个车标称每 1 美制加仑能跑 25 英里，即 MPG=25，那么用 235 除以 25，等于 9.4， 那么它换算成 L/100KM 就是 9.4 升/100KM。http://www.mechcad.com.cn/read.php/tid=122588&keyword=%B5%A5%CE%BB

| 单 长 | 位 度厘米 | 换 米 | 算 千米 | 寸 尺 | 哩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 厘米= |  | 1 10-2 10-5 0.3937 3.281×10-2 6.214×10-6 |  |  |  |
| 1 米= |  | 100 1 10-3 39.37 3.281 6.214×10-4 |  |  |  |
| 1 千米= |  | 105 1000 1 3.937×104 3281 0.6214 |  |  |  |
| 1 寸= |  | 2.540 2.540×10-2 2.540×10-5 1 8.333×10-2 1.578×10-5 |  |  |  |
| 1 尺= |  | 30.48 0.3048 3.048×10-4 12 1 1.894×10-4 |  |  |  |
| 1 哩= |  | 1.609×105 1609 1.609 6.336×104 5280 1 |  |  |  |

1 埃（/）=10-10 米	1 光年=9.4600×1012 千米	1 码=3 尺

1x 单位=10-13 米	1 秒差距=3.084×1013 千米	1 竿（rod）=16.5 尺

1 噚=6 尺	1 密耳（mil）=10-3 寸

1 海里=1852 米=1.151 哩=6076 尺

# 面	积

米 2	厘米 2	尺 2	寸 2	圆密耳

1 帄方米=	1	104	10.76	1550	1.974×109

1 帄方厘米=	10-4	1	1.076×10-3	0.1550	1.974×105

1 帄方尺=	9.290×10-2	929.0	1	144	1.833×108

1 帄方寸=	6.452×10-4	6.452	6.944×10-3	1	1.273×106

1 圆密耳=	5.067×10-10	5.067×10-6	5.454×10-9	7.854×10-7	1

1 帄方哩=2.788×108 尺 2=640 亩 1 亩=43，600 尺 2

1 邦=10-28 米 2

# 体	积

米 2	厘米 3	升	尺 3	寸 3

1 立方米=	1	106	1000	35.31	6.102×104

1 立方厘米=	10-6	1	1.000×10-3	3.531×10-5	6.102×10-2

1 升=	1.000×10-3	1000	1	3.531×10-2	61.02

1 立方尺=	2.832×10-2	2〃832×104	28.32	1	1728

1 立方寸	1.639×10-5	16.39	1.639×10-2	5.787×10-4	1

1 加仑（美）=4 夸胶（美）=8 品脱（美）=128 唡 （美）=231 寸 3

1 加仑（英）=277.42 寸 3

1 升=1 千克水在其最大密度时的体积=1000.028 厘米 3 帄 面 角

o	′	″	弧度	转

1 度=	1	60	3600	1.745×10-2	2.778×10-3

1 分=	1.666×10-2	1	60	2.909×10-4	4.630×10-5

1 秒=	2.778×10-4	1.667×10-2	1	4.848×10-6	7.716×10-7

1 弧度=	57.30	3438	2.063×105	1	0.1592

1 转=	360	2.16×104	1.296×106	6.283	1

立体角	1 球=4π 球面度=12.57 球面度质量

唡、磅和吨本不是质量单位，但常用作质量单位。例如，当写 1 千克―=‖2.205 磅时，意即在标准重力状况时（g=9.80665 米/秒 2）一千克是重 2.205 磅的质量。

克	千克	斯勒格	统一原子质量单位	唡	磅	吨

1 克=1	0.001	6.852×10-5	6.024×1023	3.527×10-2	2.205×10-3	1.102×10-6

1 千克=1000	1	6.852×10-2	6.024×1026	35.27	2.205	1.102×10-3

1 斯勒格=1.459×104	14.59	1	8.789×1027	514.8	32.17	1.609×10-2

1 统一原子质量单位

=1.660×10-24	1.127	1.137×10-28	1	5.855×10-26	3.660×10-27	1.829×10-30

1 两 28.35	2.835×10-2	1.943×10-3	1.708×1025	1	6.250×10-2	3.125×10-5

1 磅 453.6	0.4536	3.103×10-2	2.732×1026	16	1	0.0005

1 吨	9.072×105	907.2	62.16	5.465×1029	3.2×104	2000

密度 磅/尺 3 和磅/寸 3 是重量密度，与质量密度的量纲不同，参阅质量表前的注。斯勒格/尺 3	千克/米 3	克/厘米 3	磅/尺 3	磅/寸 3

1 斯勒格/尺 3=

1 千克/米 3=

1 克/厘米 3=	1

1.940×10-3

| 1.940 | 515.4 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 1000 | 0.5154 |
| 0.001 |  |

1	32.17

6.243×10-2

62.43	1.862×10-2

3.613×10-5

3.613×10-2

1 磅/尺 3=

1 磅/寸 3=	3.108×10-2

53.71	16.02

2.768×104	1.602×10-2

27.28	1

1728	5.787×10-4

1

# 时	间

年	月	小时	分	秒

| 1 年= | 1 365.2 8.766×103 5.259×105 3.156×107 |
| --- | --- |
| 1 日= | 2.738×10-3 1 24 1440 8.640×104 |
| 1 小时= | 1.141×10-4 4.167×10-2 1 60 3600 |
| 1 分= | 1.901×10-4 6.944×10-4 1.667×10-2 1 60 |

1 秒=	3.169×10-8	1.157×10-5	2.778×10-4	1.667×10-2	1

# 速	度

| 尺/秒 |  | 千米/小时 | 米/秒 | 哩/小时 | 厘米/秒 |  | 节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 尺/秒= | 1 | 1.097 | 0.3048 | 0.6818 |  | 30.48 | 0.5925 |
| 1 千米/小时= | 0.9113 | 1 | 0.2778 | 0.6214 |  | 27.78 | 0.5925 |
| 1 米/秒= | 3.281 | 3.6 | 1 | 2.237 |  | 100 | 1.944 |
| 1 哩/小时= | 1.467 | 1.609 | 0.4470 | 1 |  | 44.70 | 0.8689 |
| 1 厘米/秒= | 3.281×10-2 | 3.6×10-2 | 0.01 | 2.237×10-2 |  | 1 | 1.944×10-2 |
| 1 节= | 1.688 | 1.852 | 0.5144 | 1.151 |  | 51.44 | 1 |
| 力 |  |  |  |  |  |  |  |

克力和千克力本汪是力的单位，但常用作（尤其在化学中）力的单位。例如，若写 1 克力―=‖980.达7因，意即在标准重力状况时（g=9.80665 米/秒 2）一克质量承受 980.7 达因的力。

达因	牛顿	磅	磅达	克力	千克力

1 达因	1	10-5	2.248×10-6	7.233×10-5	1.020×10-3	1.020×10-e

1 牛顿	105	1	0.2248	7.233	102.0	0.1020

1 磅	4.448×105	4.448	1	32.17	453.6	0.4536

1 磅达	1.383×104	0.1383	3.108×10-2	1	14.10	1.410×10-2

1 克力	980.7	9.807×10-3	2.205×10-3	7.093×10-2	1	0.001

1 千克力 9.807×105	9.807	2.205	70.93	1000	1

1 千克力=9.80665 牛顿 1 磅=32.17398 磅达

# 压	力

大气压		达因/厘米 2	寸水柱	厘米水银柱	牛顿/米 2	磅/寸 2	磅/尺 2

1 大气压=	1	1.013×

106	406.8	76	1.013×

105	14.70	2116

1 达因/厘米 2=	9.869×

10-7	1	4.015×

10-4	7.501×

10-5	0.1	1.450×10-5	2.089×

10-3

1 寸水柱在 4oC*=	2.458×

10-2	2491	1	0.1868	249.1	3.613×10-2	5.202

1 厘米水银柱在 0oC*=	1.316×

10-2	1.333×

104	5.353	1	1333	0.1934	27.85

1 牛顿/米 2=	9.869×

10-6	10	4.015×

10-3	7.501×10-4	1	1.450×10-4	2.089×

102

1 磅/寸 2=	6.805×

10-2	6.895×

104	27.68	5.171	6.895×

10-3	1	144

1 磅/尺 2=	4.725×

10-4	4.78.8	0.1922	3.591×

10-2	47.88	6.944×10-3	1

*此处重力加速度为标准值 9.80665 米/秒 2

1 巴=106 达因/厘米 2 毫巴=103 达因/厘米 2 功	率

| Btu/小时 尺磅/秒 |  |  | 马 力 | 卡/秒 | 千瓦 | 瓦特 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Btu/小时= | 1 | 0.2161 | 3.929×10-4 | 7.000×10-2 | 2.930×10-4 |  | 0.2930 |
| 1 磅尺/秒= | 4.628 | 1 | 1.818×10-3 | 0.3239 | 1.356×10-3 |  | 1.356 |
| 1 马力= | 2545 | 550 | 1 | 178.2 | 0.7457 |  | 745.7 |
| 1 卡/秒= | 14.29 | 3.087 | 5.613×10-3 | 1 | 4.186×10-3 |  | 4.186 |
| 1 千瓦= | 3413 | 737.6 | 1.341 | 238.9 | 1 |  | 1000 |
| 1 瓦特= | 3.413 | 0.7376 | 1.341×10-3 | 0.2389 | 0.001 |  | 1 |

Btu 为英热量单位（=252 卡） 电	荷

电磁库仑	安培小时	库仑	静库仑

| 1 电磁库仑= | 1 2.778×10-3 | 10 | 2.998×1010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 安培小时= | 360 1 | 3600 | 1.079×1013 |
| 1 库仑= | 0.1 2.778×10-4 | 1 | 2.998×109 |
| 1 静库仑= | 3.36×10-11 9.266×10-14 | 3.336×10-10 | 1 |

1 电子电荷=1.602×10-19 库仑，电磁系指厘米/克/秒制电磁单位系，静系指厘米/克/秒制静电系，下同。

# 电	磁	量

量		符号	SI（有理 MKSA 单位系） 定义式		量 纲	名 称	符号

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/518132000065006045