现代远程教育

《土力学及地基基础》

习 指 导 书

作者：刘忠玉

第_章绪论

（一）	本章学习目标

- 理解地基基础的概念、地基与基础设计必须满足的基本条件

（二）	本章重点、要点

地基基础的概念

（三）	本章练习题或思考题：

- 名词解释：

基础、浅基础、深基础、天然地基、人工地基

- 简答题：

地基基础设计必须满足的基本条件是什么？

第二章土的性质及工程分类

（一）	本章学习目标

- 理解土的三相组成及土的结构，土的渗流规律，土的压实原理

- 熟练掌握土的物理力学性质指标，无粘性土和粘性土的物理性质

3 .学会渗透力与渗透破坏

4.能运用土的工程分类

（二）	本章重点、要点

土的物理力学性质指标，无粘性土和粘性土的物理性质，土的工程分类

（三）	本章练习题或思考题：

- 名词解释：

粒组、颗粒级配、不均匀系数、曲率系数、结合水、自由水、重度、密度、比重、含水量、 干密度、饱和度、孔隙比、孔隙率、饱和度、有效重度、砂土的相对密实度、界限含水量、 塑性指数、液性指数、灵敏度、触变性、渗透系数、流砂、管涌、渗流力、临界水头梯度、 最优含水量、压实系数、砂土液化、碎石土、粉土、粘性土、淤泥、淤泥质土

- 填空：

1）	是指粒径大于0.075mm的颗粒含量不超过全重50%，且塑性指数小于或等 于10的土。

2） 省去％号后的液限和塑限的差值称为	。

3） 土的结构一般分为单粒结构、蜂窝结构和	。

4） 红粘土的液限一般大于	。

5）	—基坑底地层产生自下向上的竖直渗流，已知水力梯度为，土的饱和重度为y皿，水

的重度为y “，那么产生流砂的临界条件为y皿=。

6） 小于某粒径的土粒质量占土总质量10%的粒径，称为。

7） 通常根据 的大小将细砂、粉砂等土划分为稍湿、很湿和饱和三种状态。

8） 当液性指 时，土体处于流塑状态。

- 单项选择题：

1） 当粘性土中含有较多哪种类型的水时，土具有一定的可塑性？	（	）

A.强结合水 B.弱结合水	C.毛细水 D.重力水

2）	在实验室中测定土试样含水量时，常采用	（	）

A.烘干法	B.比重瓶法	C.环刀法 D.直剪法

3） 当含水量发生变化时，粘性土的指标将发生变化的是	（	）

A.液限	B.塑限	C.塑性指数	D.液性指数

4）不能反映无粘性土密实度的指标是

()

A•孔隙比e	B•土粒相对密度《C•标准贯入试验的锤击数N D•干密度P^

5）假定某土样中，土粒的体积匕=1，含水量为w，土粒相对密度为d，水的密度为P 孔隙比为e，则土样的总质量m为

A. d p

B. (1 + w)d p

C. 1+e

D.

6）以下土样的液性指数1 l均为0.25，其中属于粘土的是

A. w=35%,

wp = 30%

B. w=30%

=26.5%

C. w=25%,

7）细砂层中

wp = 22%

两点的水头差为

w

p

0.4m，渗流长度为 20m，

D. w=35%

=33%

测得平均渗流速度为

1X10-3mm/s，则渗透系数为

A. 2x 10-4mm/s B.	2x 10-3mm/s C. 1 x 10-4mm/s

D. 5 x 10-2mm/s

8）如果土样A的不均匀系数比土样B的小，则

A.土样A比土样B易于压实

C.土样A的颗粒级配曲线比土样B平缓

4.多项选择题：

1）	土中水的下列类型中属于自由水的包括

A.强结合水	B.弱结合水

2）	塑性指数Ip大于10的土包括

A.碎石土 B.粉土

3）	土粒粒组的界限粒径包括

A.200mm B.20mm C.

4）	淤泥质土的特点是

A.在静水或缓慢的流水环境中沉积	B.天然含水量大于液限

C. 一般处于流塑状态	D.天然孔隙比在1〜1.5之间 E.天然孔隙比大于1.5

5） 流砂产生的必要条件有	（

A.渗流自下而上

C.动水力大于土的有效重度

E.细砂、粉砂或粉土地基

6）	下列三相比例指标中，可由试验直接测定的是	（

A.孔隙比 B.密度 C. 土粒相对密度	D.含水量 E.饱和度

简答题：

土中水分哪几类？对土的工程性质各有什么影响？

如何从土的颗粒级配曲线形态上、不均匀系数及曲率系数数值上评价土的工程性质？

说明土的天然重度、饱和重度、有效重度和干重度的物理概念和相互关系。

反映无粘性土密实度状态的指标有哪些？采用相对密实度判断砂土的密实度有何优

B. 土样A的颗粒比土样B均匀

D.

土样A的压缩性比土样B要高

C.重力水

D.固态水

C.粘土

D.粉质粘土

2mm D.

0.075mm

E.

(

E.毛细水

(

E.砂土

(

0.005mm

(

B.渗流自上而下

D.水头梯度小于0.5

5.

1)

2)

3)

4)

点？而工程上为何应用得并不广泛？

5）	简述渗透定理的意义。渗透系数k如何测定？动水力如何计算？何谓流砂现象？这种 现象对工程有何影响？

6）	土发生冻胀的原因是什么？发生冻胀的条件是什么？

7）	毛细水上升的原因是什么？在哪些土中毛细现象最显著？

8）	影响填土压实效果的主要因素有哪些？

6.计算题：

1）	某土样体积为1000 cm3,质量为1870 g,烘干后测得其质量为1677 g,已知土粒比重 电=2.66。试求土的密度P、含水量w、孔隙比e、饱和度S「某土样体积为1000 cm3, 质量为1870 g,烘干后测得其质量为1677 g,已知土粒比重ds= 2.66。试求土的密度P 含水量w、孔隙比e、饱和度S。

2）	某干砂试样密度P = 1.66 g/m3, 土粒比重ds = 2.69，置于雨中。若砂样体积不变，饱和 度增至40%时，此砂在雨中的含水量w为多少？

3）	某原状土样，试验测得土的天然密度P = 1.67 t/m3，含水量w = 12.9%，土粒比重d =

s

2.67。试求土的孔隙比e、饱和度鸟、饱和重度Y到、有效重度”。

第三章	土中应力计算

（一）	本章学习目标

- 理解有效应力原理

- 熟练掌握地基自重应力，基底压力及附加应力的计算方法

- 会运用角点法计算附加应力

（二）	本章重点、要点

角点法计算附加应力

（三）	本章练习题或思考题：

- 名词解释：

自重应力、附加应力、基底压力、基底附加压力、有效应力

- 填空：

1） 对于矩形基础，当荷载偏心矩e l/6 （l为荷载偏心方向的基底尺寸）时，基底 压力可简化为梯形分布。

2） 饱和土中的总应力等于	与有效应力之和。

3） 当土层呈现为上硬下软情况时，竖向附加应力将产生应力	现象。

4） 当地面大面积堆载q0时，地基中的竖向附加应力到处都	q0。

- 单项选择题

1）	基底附加压力公式P 0 = P-Y m d右边第二项中的基础埋置深度d应从那个位置算起？

（）

A.室外设计地面B.室内设计地面 C.天然地面	D.室内外平均设计地面

2） 计算地基附加应力时，荷载采用的是	（	）

A.基底附加压力	B .地基净反力	C.基底压力	D.基础自重

3） 均布矩形荷载作用面中心点处（z=0）土的竖向附加应力与荷载强度的比值是	（	）

A.0.5	B.1.0	C.0.25 D.2.0

4）	一宽度为3.0m的条形基础，求得作用其上荷载的偏心矩e = 0.06m，基底压力按线

性分布考虑，则基底压力分布为	（ ）

A.边缘最小压力p m.n > 0,梯形分布 B.边缘最小压力p m.n = 0,三角形分布

- 基底与地基局部脱离，基底压力重新分布	D.均匀分布

- 多项选择题：

1） 下列有关条形荷载在地基中产生的附加应力的论述中，正确的是	（	）

A.七可以分布到荷载面积以外	B. a x的影响范围较浅

C. t xz的最大值出现在荷载边缘D.条形荷载所引起的az,其影响深度要比方形荷载小

E.荷载分布范围内任意点竖直线上的a z值，随着深度增大逐渐减小

2） 地下水位下降，会引起	（	）

A.原地下水位以下土中自重应力增大 B.地基中附加应力减小 C.地面沉降

- 原地下水位以下土中自重应力减小	E.地面回弹

- 简答题：

1）	土的自重应力分布有何特点？地下水位的升降对自重应力有何影响？

2）	刚性基础的基底压力分布有何特点？工程中如何计算中心及偏心荷载下的基底压力？

3）	以矩形面积上均布荷载和条形荷载为例，说明地基中附加应力的分布规律？

4）	目前计算地基中附加应力的假定是什么？这些假定是否合理？

5）	简述饱和土的有效应力原理。

4）简述角点法计算附加应力的要点。

- 计算题：

1）某建筑场地的地层分布见图示。其中第一层细砂厚h1 = 4.5 m，重度Y =19 kN/m3,饱 和重度Ysat= 19.4 kN/m3，地下水位在地面下2 m处；第二层粘土厚h3 = 4.5 m，饱和重

度Y = 17.4 kN/m3，以下为不透水的岩石层。试求各层交界面处的竖向自重应力以及作 sat

用在基岩顶面的土自重应力和静水压力之和，并绘出自重应力沿深度的分布图。

Y = 19 kN/m3 细砂

2冬

Y = 19.4 kN/m3

Y = 17.4 kN/m3

粘土

第四章土的变形性质及地基沉降计算

（一）本章学习目标

1 .理解土的压缩性和固结状态

- 熟练掌握地基最终沉降量的计算方法，太沙基一维固结理论

- 学会考虑应力历史的沉降计算方法

（二）	本章重点、要点

地基最终沉降量的计算方法，太沙基一维固结理论

（三）	本章练习题或思考题：

- 名词解释：

土的压缩性、压缩系数、压缩指数、压缩模量、变形模量、超固结比、先期固结压力、饱 和粘性土的渗透固结、固结度

- 填空：

1）	设某可压缩土层符合太沙基一维固结理论的基本假定，已知该土层为单面排水时，固

结度达到80%需要4年的时间。如果该土层变为双面排水，要达到相同的固结度，则需 要 年的时间。

2） 按分层总和法计算软土地基最终沉降量时，常用 作为确定地基沉降计算 深度的标准。

3） 饱和土渗透固结的过程就是孔隙水压力逐渐消散和	相应增加的过程。

4） 土的先期固结压力与现有	之比称为超固结比（O CR）。

5） 理论上，变形模量	压缩模量。

6） 地基的最终沉降量由瞬时沉降、固结沉降和	三部分组成。

- 单项选择题

1） 土的压缩性越低，则土的	（	）

A.压缩模量越小B.压缩系数越大C.塑性指数越大D•室内压缩曲线越缓

2） 高压缩性土的压缩指数气2	（	）

A. > 0.5MPa-i B. <0.2MPa-i	C. <0.1MPa-i	D. 0.1〜0.5MPa-i

- 多项选择题：

1）	下列有关按《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002推荐的方法计算地基最终沉降量

的论述正确的是	（	）

A.该方法假定地基土压缩时不发生侧向变形	B.该方法按天然土层分层

- 该方法采用平均附加应力系数的概念 D.该方法引入了沉降计算经验系数	E.该 方法按附加应力与自重应力的比值小于等于0.2确定地基沉降计算深度

2） 一般压力作用下，计算土体压缩量时可以忽略	（	）

A.孔隙水的压缩	B.孔隙水的排出 C.孔隙气体的压缩

- 孔隙气体的排出	E. 土颗粒的压缩

- 简答题：

1）	压缩模量与变形模量有何异同?相互间有何关系？它们与材料力学中的杨氏模量有何区 别？

2）	土的压缩性指标有哪些？它们之间有何关系？

3）	简述分层总和法和规范法计算地基最终沉降量的异同。

4）	土的应力历史对土的压缩性有何影响？

5）	在饱和土一维固结过程中，土的有效应力和孔隙水压力是如何变化的？

6）	土的最终沉降量由哪几部分组成？各部分意义如何？

- 计算题：

1）某饱和粘土层的厚度为10 m，地面作用大面积荷载p广150 kPa。已知该粘土的压缩模 量为Es = 5MPa，竖向固结系数Cv = 12 m2/a，求粘土层在双面排水条件下加荷1年时的

沉降量。已知当应力图形为矩形时，单面排水条件下的平均固结度4与时间因数Tv之间 的关系为U = 1一旦e一S。

t	兀2

2）在天然地面上大面积堆载，荷载强度p = 50kPa。天然土层为两层，第一层为粗砂，

厚度4.0m，重度Y = 18kN/m3，饱和重度y ‘就=18kN/m3 ；第二层为粘土层，厚度5.0m，

压缩模量E= 5 MPa，饱和重度y sat = 20kN/m3 ；地下水位在地面下1.0m。不计第一层 粗砂层的压缩量，试计算由于地面堆载而引起的粘土层的最终压缩量为多少？当上述压 缩稳定后，地下水位突然下降到粘土层顶面，试问由此而产生的附加沉降是多少？

m

1-

y=y =18kN/m3

sat

粘土 y =20kN/m3

E =5MPa
s

第五章土的抗剪强度

（一）	本章学习目标

- 理解抗剪强度的影响因素、应力路径的概念

- 熟练掌握摩尔-库伦抗剪强度理论和极限平衡理论、不同固结和排水条件下土的抗剪 强度指标的意义及应用

- 学会抗剪强度指标的测定方法

- 能运用极限平衡理论判断土体所处的状态

（二）	本章重点、要点

摩尔-库伦抗剪强度理论和极限平衡理论、直剪试验、三轴试验

（三）	本章练习题或思考题：

- 名词解释：

土的抗剪强度、应力路径

- 填空：

1） 如果地基中某点的莫尔应力圆与抗剪强度线相离，则该点处	状态。

2） 当施工速度很快、压缩土层很厚且排水条件不良时，可采用三轴仪	试验得 到的抗剪强度指标。

3） 已知某点的大小主应力分别为300kPa和140kPa，则该点摩尔应力圆的圆心 。

4） 对孔隙比大于临界孔隙比的砂土样进行剪切时，其体积将	。

5）不同试验方法下的有效应力强度存在着	关系的特征。

- 单项选择题：

1） 某饱和粘土试样的无侧限抗压强度qu = 100kPa ,其不排水强度cu为	（	）

A. 200kPa	b. 100kPa	C. 50kPa	D. 25kPa

2）	已知土的内摩擦角甲＞0,当其中某点处于极限平衡状态时，通过该点的剪切破坏面与

大主应力作用面的夹角为	（	）

A. 45。+中 /2 B. 45。一中 /2	C. 45。	D. 45。+甲

3）	对饱和粘性土进行下列剪切试验时，在剪切过程中，孔隙水压始终为零的是（	）

A.不固结不排水剪B.固结不排水剪 C•固结排水剪 D.快剪

- 简答题：

1）	试说明抗剪强度的来源。对一定的土类，其抗剪强度指标是否为一定值？为什么？

2）	何谓土的极限平衡状态和极限平衡条件？试用摩尔-库仑强度理论推求土体极限平衡条 件的表达式。

3）	土体中首先发生剪切破坏的平面是否就是剪应力最大的平面？为什么？在何种情况下， 剪切破坏面与最大剪应力面是一致的？在通常情况下，剪切破坏面与大主应力面之间的 夹角是多少？

4）	简述直剪试验和三轴试验的优缺点。

5）	试比较粘性土在不同固结和排水条件下的三轴试验中，其应力条件和孔隙水压力变化 有何特点？并说明所得的抗剪强度指标各自的适用范围。

6）	试说明在饱和粘性土的不固结不排水试验过程中不管用总应力还是有效应力表示，其 摩尔应力圆的半径为何都不变？

- 计算题：

1）	一饱和粘性土试样在三轴仪中进行固结不排水剪切试验，施加周围压力。3= 196 kPa，

试样破坏时的主应力差气-气= 274 kPa，测得孔隙水压力u = 176 kPa，已知该土样的有

效内摩擦角为中’ = 26。，试求破坏面上的有效正应力和剪应力以及试样的有效粘聚力c'。

2）	已知某粘性土地基的抗剪强度指标分别为中=26 °，c = 20 kPa，地基中某点的大小

主应力分别为。1= 300 kPa，b3= 123.75 kPa，试问该点处于什么状态？

3）	对某砂土土样进行直剪试验，当法向压力。=100kPa时，测得抗剪强度t f = 52kPa。

已知同种土制备的土样承受大主应力b ] =120kPa，问小主应力b3满足什么条件土样才 不会发生剪切破坏？

4）	条形荷载作用下地基中某点的应力经计算得：b^ =100 kPa，b ^ =200 kPa，T我=50 kPa。

若地基土的抗剪强度指标分别为甲=25°，c = 24 kPa，那么该点是否已被被剪坏？

第六章土压力、地基承载力和土坡稳定

（一）本章学习目标

- 理解静止土压力、主动土压力、被动土压力的概念及形成条件，地基破坏模式

- 熟练掌握朗肯和库仑土压力理论，有超载、成层土、有地下水情况下的土压力计算

- 学会重力式挡土墙设计的基本原则和内容，地基临塑荷载、界限荷载和极限承载力 的计算方法，无粘性土土坡的稳定性分析方法，粘性土土坡的圆弧稳定性分析法

（二）	本章重点、要点

朗肯和库仑土压力理论，地基承载力

（三）	本章练习题或思考题：

- 名词解释：

挡土墙上的土压力、主动土压力、被动土压力、静止土压力、抗土墙抗倾覆安全系数、挡 土墙抗滑移安全系数、整体剪切破坏、地基承载力、临塑荷载、界限荷载、地基的极限承 载力、自然休止角

- 填空：

1） 均质砂土坡稳定的极限坡角，称为	。

2） 根据挡土墙可能的位移情况和墙后土体所处的应力状态，土压力可以分为、 静止土压力和被动土压力三种。

3）	根据墙背倾角的不同，重力式挡土墙可分为仰斜、竖直和俯斜三种，其中，作用于墙

背上的主动土压力以 式最小。

4）	库伦土压力理论的基本假定是墙后填土是均匀的无粘性土，滑动破坏面为通过墙踵 的。

5） 当作用于挡土墙上的土压力为静止土压力时，墙后填土处 状态。

6） 计算地基极限承载力的太沙基理论假定基础底面 的。

- 多项选择题：

1） 当地基土的内摩擦角 大于零时，如果增大基础宽度，那么	（	）

A.临塑荷载pcr不变	B.界限荷载p1/4不变	C.极限荷载pu不变

- 极限荷载p：增大	E•界限荷载p1/4增大	U

2） 建筑物地基发生刺入剪切破坏时，	（	）

A. p-s曲线有明显的转折点	B.地基中明显形成一连续滑裂面

- 基础四周的地面隆起	D.基础四周地面不隆起

- p-s曲线无明显的转折点

- 简答题：

1）	土压力有哪几种？影响土压力的最重要因素是什么？

2）	试阐述主动、静止、被动土压力的定义和产生的条件，并比较三者的数值大小。

3）	试比较朗金土压力理论和库仑土压力理论的基本假定及适用条件。

4）	墙背的粗糙程度、填土排水条件的好坏对主动土压力有何影响？

5）	地基的剪切破坏有哪些形式？发生整体剪切破坏时p-s曲线的特征如何？

6）	试比较临塑荷载、界限荷载、地基极限承载力的物理概念、影响因素。

7）	土坡稳定分析中的圆弧条分法原理是什么？

- 计算题：

1）已知某挡土墙高5 m，墙背竖直、光滑，墙后填土面水平，填土的物理力学性质指标 如图所示。试计算作用在该挡土墙墙背上的主动土压力合力及其作用点位置，并绘出主 动土压力分布图。

2）如图所示挡土墙高7 m,墙背竖直、光滑，墙后填土面水平，各填土层物理力学性质 指标如图所示。试计算作用在该挡土墙墙背上的主动土压力合力，并绘出主动土压力分 布图。

3）如图所示挡土墙，墙背竖直、光滑，墙后填土面水平，各填土层物理力学性质指标如 图所示。试计算作用在该挡土墙墙背上的主动土压力和水压力合力，并绘出侧压力分布 图。

q = 10 kPa

=18 kN/m3

=30。， C = 0

=17 kN/m3

=26。, c = 0

=19 kN/m3 c = 0

第七章浅基础设计

（一）本章学习目标

- 理解基础选用原则及设计计算原则，减轻不均匀沉降危害的措施

- 熟练掌握地基承载力的确定方法，基础底面尺寸的计算方法

- 学会常用基础结构设计与计算方法

- 能运用有关理论设计扩展基础、墙下条形基础、柱下条形基础

（二）	本章重点、要点

摩尔-库伦抗剪强度理论和极限平衡理论、直剪试验、三轴试验

（三）	本章练习题或思考题：

- 名词解释：

地基承载力特征值、沉降量、沉降差、倾斜、局部倾斜、地基净反力

- 填空：

1） 柱下钢筋混凝土单独基础的基础高度可根据短边一侧的	条件确定。

2） 墙下钢筋混凝土条形基础的基础高度可根据混凝土的	确定。

3） 地基的变形特征一般分为沉降量、沉降差、倾斜和	。

4） 对三层或三层以上的建筑物，其长高比宜小于或等于	。

5） 浅基础的最小埋深为 m,且基础顶面宜低于室外设计地面	m。

6）	墙下钢筋混凝土条形基础底板厚度应满足混凝土的 条件。

7） 柱下钢筋混凝土单独基础底板厚度一般仅需根据短边一侧 条件来确定。

8） 计算基础梁内力的倒梁法适用于上部结构刚 的情况。

- 单项选择题：

1） 在地基沉降验算时，高层建筑和高耸结构主要应由下列哪种沉降特征控制？（）

A.沉降量	B.倾斜	C.局部倾斜	D.沉降差

2）	某场地三个地基载荷试验测得的比例界限荷载0分别为160kPa, 180kPa, 200kPa，则

该场地的地基承载力特征值农最接近下列哪个数值？	（	）

A. 160kPa B. 180kPa	C. 200kPa	D. 90kPa

3） 按地基承载力计算基础底面积时，荷载采用的是	（	）

A.基底附加压力	B .基础自重	C.基底压力	D.地基净反力

4）	无筋扩展基础台阶宽高比的允许值除了与基础材料及其强度等级有关外，还与下列哪

种指标有关？	（	）

A.基底压力B.地基土的承载力	C.基础底面尺寸 D.基础的埋深

- 多项选择题：

1） 可用于减少地基不均匀沉降危害的措施有	（	）

A.设置圈梁	B.设置伸缩缝 C.设置沉降缝

- 使相邻建筑保持一定距离 E.控制建筑物的长高比

2） 选择基础埋置深度需考虑的因素包括	（	）

A.土层性质和分布	B .地下水条件

- 土的冻胀影响	D.上部及基础的结构构造要求

- 荷载的性质和大小

3） 影响无筋扩展基础台阶宽高比允许值的因素包括	（	）

A.基础材料的类型	B.基础材料的强度等级	C.地基承载力

- 地基土的压缩模量	E.基底压力

4） 沉降缝一般设置在建筑物的下列部位	（	）

A.建筑物平面的转折处	B.建筑物高度或荷载差异处

C.地基土的压缩性有显著变化之处	D.建筑类型或基础类型不同处

- 分期建造房屋的交界处

- 简答题：

1）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002规定，地基基础设计时，所采用的荷载效应

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/526054114053010042