| ICS | 35.030 |
| --- | --- |
| CCS | L 80 |

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

信息安全技术 网络安全产品互联互通

告警信息格式

Information security technology-Cybersecurity product Interconnection -Alarm information format

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

征求意见稿

2023年11月23日

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

信息安全技术 网络安全产品互联互通 告警信息格式

  - 范围

本文件规定了网络安全产品互联互通时告警信息的描述格式。

本文件适用于网络安全产品互联互通的设计、开发、应用和测试。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20986-2023 信息安全技术 网络安全事件分类分级指南

GB/T 25066-2020 信息安全技术 信息安全产品类别与代码

GB/T 25069-2022 信息安全技术 术语

GB/T XXXXX-XXXX 信息安全技术 网络安全产品互联互通框架（报批稿）

- 术语和定义

GB/T 25069-2022界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 网络安全产品互联互通　cybersecurity product interconnectivity

通过统一的网络安全信息描述和功能接口定义，有效共享网络安全产品感知或产生的信息，协同不同网络安全产品的功能，支撑监测预警、信息共享、应急响应、态势感知等应用，提升网络安全防护能力和网络安全事件处置效率的一种机制。

[来源：GB/T XXXXX-XXXX 3.2]

  - 告警信息 alarm information

网络安全产品依据设定的规则，对采集到的网络安全信息自动进行规则匹配、归并、分析等活动后产生的警示信息。

- 缩略语

APT：高级持续性威胁（Advanced Persistent Threat）

CPU：中央处理器（Central Processing Unit）

IP：网际互连协议（Internet Protocol）

MD5：信息摘要算法5（Message-Digest Algorithm5）

SHA-1：安全散列算法1（Secure Hash Algorithm 1）

SYN：同步序列编号（Synchronize Sequence Numbers）

UDP：用户数据报协议（User Datagram Protocol）

URL：统一资源定位符（Uniform Resource Locator）

- 告警分类

## 概述

本文件参考GB/T 20986-2023中规定的网络安全事件分类，将网络安全产品互联互通告警分为恶意程序告警、网络攻击告警、数据安全告警、异常行为告警和其他告警5类，每个类别分别包括若干子类。

本文件将告警信息分为重要告警信息和一般告警信息两级。

  - 恶意程序告警

恶意程序告警包括计算机病毒告警、网络蠕虫告警、特洛伊木马告警、僵尸网络告警、恶意代码内嵌网页告警、勒索软件告警和挖矿软件告警7个子类，具体如下：

- 计算机病毒告警：发现传播或利用恶意程序，影响计算机使用，破坏计算机功能，毁坏或窃取数据，发出警示；

- 网络蠕虫告警：发现利用网络缺陷，通过网络自动复制并传播网络蠕虫，发出警示；

- 特洛伊木马告警：发现传播或利用具有远程控制功能的恶意程序，实现非法窃取或截获数据，发出警示；

- 僵尸网络告警：发现利用僵尸工具程序形成僵尸网络，发出警示；

- 恶意代码内嵌网页告警：发现受害对象在访问被嵌入恶意代码而受到污损的网页时，该恶意代码在访问该网页的计算机系统中安装恶意软件，发出警示；

- 勒索软件告警：发现采取加密或屏蔽用户操作等方式劫持用户对系统或数据的访问权，并籍此向用户索取赎金，发出警示；

- 挖矿软件告警：发现以获得数字加密货币为目的，控制他人的计算机并植入挖矿软件以完成大量运算，发出警示。

  - 网络攻击告警

网络攻击告警包括网络扫描探测告警、网络钓鱼告警、漏洞利用告警、后门利用告警、凭据攻击告警、拒绝服务告警、网页篡改告警、失陷主机告警和APT告警9个子类，具体如下：

- 网络扫描探测告警：发现利用网络扫描软件获取有关网络配置、端口、服务和脆弱性等信息，发出警示；

- 网络钓鱼告警：发现利用欺诈性网络技术诱使用户泄露重要数据或个人信息，发出警示；

- 漏洞利用告警：发现通过挖掘并利用网络配置缺陷、通信协议缺陷或应用程序缺陷等漏洞对网络实施攻击，发出警示；

- 后门利用告警：发现恶意利用软件或硬件系统设计过程中未经严格验证所留下的接口、功能模块、程序等，非法获取网络管理权限，发出警示；

- 凭据攻击告警：发现破解口令，解析登录口令或凭据等，发出警示；

- 拒绝服务告警：发现通过非正常使用网络资源（诸如CPU、内存、磁盘空间或网络带宽）影响或破坏网络可用性，发出警示；

- 网页篡改告警：发现通过恶意破坏或更改网页内容影响网站声誉或破坏网页及网站可用性，发出警示；

- 失陷主机告警：发现获得某主机的控制权后，能以该主机为跳板继续攻击组织内网其他主机，发出警示；

- APT告警：发现通过对特定对象展开持续有效的攻击活动，发出警示。

  - 数据安全告警

数据安全告警包括数据篡改告警、数据泄露告警2个子类，具体如下：

- 数据篡改告警：发现未经授权接触或修改数据的行为，发出警示；

- 数据泄漏告警：发现使数据或敏感个人信息对外公开泄露的行为，发出警示。

  - 异常行为告警

异常行为告警包括访问异常告警和流量异常告警2个子类，具体如下：

- 访问异常告警：发现用户访问行为偏离正常基线，发出警示；

- 流量异常告警：发现网络流量偏离正常基线，发出警示。

  - 其他告警

其他告警是指不能归为以上4个基本分类的网络安全告警。

- 告警信息格式

  - 概述

告警信息由通用信息和专有信息组成，通用信息是描述各类告警的共性信息，专有信息是描述不同类别告警的信息，包括告警分类基础信息和告警子类扩展信息。

示例1：以恶意程序告警中的计算机病毒告警为例，其描述格式为：告警通用信息（表2）+恶意程序告警基础信息格式（表3）+计算机病毒告警扩展信息格式（表4）。附录A中给出了对应的告警信息格式示例。

示例2：以数据安全告警中的数据篡改告警为例，其描述格式为：告警通用信息（表2）+数据安全告警扩展信息格式（表21）。

  - 字段类型取值

告警信息数据字段类型的取值见下表:

表 1 告警信息字段类型的取值

| 字段类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 字符型（string） | 以字符包括字母、数字、汉字和其他字符形式表达的数据元值的类型。 |
| 整型（numeric） | 用任意实数表达的数据元值的类型。 |
| 日期时间型（datetime） | 通过YYYYMMDDhh24mmss的形式表达的值的类型，符合GB/T 7408。 |

  - 告警通用信息

告警通用信息格式见表2。

表 2 告警通用信息格式

| 序号 | 信息项 | 字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 告警时间 | alarmTime | 告警发生时间 | 日期时间型 | 是 |
| 2 | 告警等级 | alarmGrade | 1-低危 2-中危 3-高危 | 整型 | 是 |
| 3 | 告警名称 | alarmName | 告警信息名称 | 字符型 | 是 |
| 4 | 告警描述 | alarmDesc | 对告警的详细描述、说明 | 字符型 | 是 |
| 5 | 告警类型 | alarmType | 1-恶意程序告警，2-网络攻击告警，3-数据安全告警，4-异常行为告警，5-其他告警 | 整型 | 是 |
| 6 | 告警子类 | alarmSubType | 告警子类，见附录B | 字符型 | 是 |
| 7 | 产品类型 | devType | 网络安全产品类型，见附录C | 字符型 | 是 |
| 8 | 产品地址 | devIp | 网络安全产品IP地址 | 字符型 | 是 |
| 9 | 受害对象IP | victimIP | 受害对象的IP地址，支持ipv4、ipv6格式 | 字符型 | 是 |
| 10 | 受害对象端口 | victimPort | 受害对象的端口 | 字符型 | 是 |
| 11 | 是否加密 | encryption | 告警所采集的网络安全信息是否加密，1-非加密，2-加密 | 整型 | 否 |
| 12 | 产品型号 | devID | 网络安全产品硬件型号 | 字符型 | 否 |
| 13 | 产品版本 | devVer | 网络安全产品软件版本 | 字符型 | 否 |
| 14 | 产品厂商 | devVenodor | 网络安全产品厂家名称 | 字符型 | 否 |
| 15 | 告警所属网络 | alarmArea | 告警所属的网络区域，如互联网、内网等 | 字符型 | 否 |
| 16 | 源IP | sourceIP | 对受害对象发起攻击或访问的IP地址，支持ipv4、ipv6格式 | 字符型 | 否 |
| 17 | 源端口 | sourcePort | 对受害对象发起攻击或访问的的端口 | 字符型 | 否 |
| 18 | 协议 | protocol | 承载的传输层协议或应用层协议 | 字符型 | 否 |
| 19 | 状态 | state | 攻击是否成功的状态，1-失败,2-成功,3-尝试，4-未知 | 字符型 | 否 |
| 21 | 是否上报 | report | 告警信息是否需要上报有关主管部门，1-需要,2-不需要 | 字符型 | 否 |
| 22 | 扩展字段 | - | 在完整告警信息之后可增加自定义扩展字段 | - | 否 |

  - 告警专有信息

恶意程序告警

恶意程序告警基础信息格式见表3，扩展信息格式见表4至表10。

表 3 恶意程序告警基础信息格式

| 序号 | 信息项 | 字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恶意程序名称 | programName | 恶意程序的名称 | 字符型 | 是 |
| 2 | 文件地址 | filePath | 恶意程序文件在计算机中的存放位置 | 字符型 | 是 |
| 3 | MD5值 | fileMd5 | 恶意程序MD5值 | 字符型 | 是 |
| 4 | 家族 | family | 恶意程序所在家族 | 字符型 | 否 |
| 5 | SHA-1值 | fileSha1 | 恶意程序sha1值 | 字符型 | 否 |
| 6 | SHA-256值 | fileSha256 | 恶意程序sha256值 | 字符型 | 否 |
| 7 | SM3值 | fileSM3 | 恶意程序SM3值 | 字符型 | 否 |
| 8 | 黑客组织 | organization | 恶意程序相关黑客或组织 | 字符型 | 否 |

表 4 计算机病毒告警扩展信息格式

| 序号 | 信息项 | 字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进程名 | process | 计算机病毒执行进程名称 | 字符型 | 是 |
| 2 | 文件地址 | filePath | 病毒文件在计算机中的存放位置 | 字符型 | 是 |

表 5 网络蠕虫告警扩展信息格式

| 序号 | 信息项 | 字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进程名 | process | 蠕虫执行进程名称 | 字符型 | 是 |
| 2 | 文件地址 | filePath | 蠕虫文件在计算机中的存放位置 | 字符型 | 是 |

表 6 特洛伊木马告警扩展信息格式

| 序号 | 信息项 | 字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进程名 | process | 木马执行进程名称 | 字符型 | 是 |
| 2 | 文件地址 | filePath | 木马文件在计算机中的存放位置 | 字符型 | 是 |
| 3 | 回联域名 | backConnDomain | 木马回联的域名 | 字符型 | 否 |
| 4 | 回联邮箱 | backConnEmail | 木马回联的邮箱 | 字符型 | 否 |
| 5 | 回联IP | backConnIp | 木马回联的IP | 字符型 | 否 |

表 7 僵尸网络告警扩展信息格式

| 序号 | 信息项 | 字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 失陷IP地址 | controlIP | 僵尸网络的相关IP，支持ipv4、ipv6格式 | 字符型 | 是 |
| 2 | 失陷域名 | controlDomain | 用于指挥和控制的的域名 | 字符型 | 否 |

表 8 恶意代码内嵌网页告警扩展信息格式

| 序号 | 信息项 | 字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 域名信息 | whois | 域名信息 | 字符型 | 是 |
| 2 | 挂马源URL | orgURL | 实际挂马的网页链接 | 字符型 | 是 |
| 3 | 挂马源IP地址 | orgIp | 实际挂马网站的对应IP地址，支持ipv4、ipv6格式 | 字符型 | 否 |
| 4 | 挂马源所属国家 | orgCountry | 实际挂马网站的所属国家 | 字符型 | 否 |
| 5 | 挂马源所属省 | orgProvince | 实际挂马网站的所属省 | 字符型 | 否 |
| 6 | 挂马源所属市 | orgCity | 实际挂马网站的所属市 | 字符型 | 否 |
| 7 | 挂马源所属县 | orgCounty | 实际挂马网站的所属县 | 字符型 | 否 |

表 9 勒索软件告警扩展信息格式

| 序号 | 信息项 | 字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进程名 | process | 勒索软件执行进程名称 | 字符型 | 是 |
| 2 | 文件地址 | filePath | 勒索软件在计算机中的存放位置 | 字符型 | 是 |
| 3 | 加密算法 | algorithm | 勒索软件使用的加密算法 | 字符型 | 否 |

表 10 挖矿软件告警扩展信息格式

| 序号 | 信息项 | 字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进程名 | process | 挖矿软件执行进程名称 | 字符型 | 是 |
| 2 | 文件地址 | filePath | 挖矿软件在计算机中的存放位置 | 字符型 | 是 |
| 3 | 矿池地址 | miningPoolIp | 矿池IP地址 | 字符型 | 否 |
| 4 | 子域名列表 | subdomainList | 子域名列表 | 字符型 | 否 |

网络攻击告警

网络攻击告警基础信息见表11，扩展信息见表12至表20。

表 11 网络攻击告警基础信息格式

| 序号 | 信息项 | 字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处置动作 | action | 1-阻断 2-放行 3-重定向 | 整型 | 是 |
| 2 | 攻击方向 | direction | 1-横向攻击 2-外联攻击 3-外部攻击 | 整型 | 否 |

表 12 网络扫描探测告警扩展信息格式

| 序号 | 信息项 | 字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被扫描端口列表 | portList | 被扫描端口列表 | 字符型 | 是 |
| 2 | 扫描探测类型 | type | 恶意攻击者对目标发起扫描探测的扫描类型 | 字符型 | 否 |
| 3 | 尝试频率 | timesPermin | 每分钟尝试次数 | 整型 | 否 |
| 4 | 开始时间 | startTime | 扫描开始时间 | 日期时间型 | 否 |
| 5 | 结束时间 | endTime | 扫描结束时间 | 日期时间型 | 否 |
| 6 | 返回信息 | returnlnfo | 扫描返回信息 | 字符型 | 否 |

表 13 网络钓鱼告警扩展信息格式

| 序号 | 信息项 | 字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钓鱼类型 | type | 钓鱼类型如邮件钓鱼、网站钓鱼等 | 字符型 | 是 |
| 2 | 域名 | registrar | 钓鱼网站域名 | 字符型 | 否 |
| 3 | 邮箱 | registerEmail | 钓鱼邮件邮箱 | 字符型 | 否 |

表 14 漏洞利用告警扩展信息格式

| 序号 | 信息项 | 字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏洞名称 | vulName | 漏洞名称 | 字符型 | 是 |
| 2 | 系统研制厂商 | vulOrg | 存有漏洞的系统研制商 | 字符型 | 是 |
| 3 | 漏洞等级 | vulGrade | 超危、高危、中危、低危 | 字符型 | 是 |
| 4 | 漏洞类型 | type | 攻击时利用的漏洞类型 | 字符型 | 否 |
| 5 | 漏洞编号 | vulCode | 漏洞编号，支持CNVD、CNNVD等，格式如CNVD-2014-0282、CNNVD-201404-530 | 字符型 | 否 |
| 6 | 漏洞描述 | vulDescription | 漏洞的描述 | 字符型 | 否 |
| 7 | 解决方案 | solution | 漏洞解决方案 | 字符型 | 否 |
| 8 | 漏洞发现者 | vulDetector | 漏洞发现的厂商或个人 | 字符型 | 否 |
| 9 | 参考链接 | referURL | 漏洞说明参考链接 | 字符型 | 否 |

表 15 后门利用告警扩展信息格式

| 序号 | 信息项 | 字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恶意程序名称 | programName | 后门程序的名称 | 字符型 | 是 |
| 2 | 文件地址 | filePath | 后门程序文件在计算机中的存放位置 | 字符型 | 是 |
| 3 | MD5值 | fileMd5 | 后门程序MD5值 | 字符型 | 是 |
| 4 | SHA-1值 | fileSha1 | 恶意程序sha1值 | 字符型 | 否 |
| 5 | 黑客组织 | organization | 后门程序相关黑客或组织 | 字符型 | 否 |
| 6 | 后门程序使用账号 | userName | 后门程序使用的账号 | 字符型 | 否 |

表 16 凭据攻击告警扩展信息格式

| 序号 | 信息项 | 字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开始时间 | startTime | 攻击开始时间 | 日期时间型 | 是 |
| 2 | 结束时间 | endTime | 攻击结束时间 | 日期时间型 | 是 |
| 3 | 凭据 | credential | 使用的凭据 | 字符型 | 否 |
| 4 | 尝试频率 | timesPermin | 每分钟尝试次数 | 整型 | 否 |

表 17 拒绝服务攻击告警扩展信息格式

| 序号 | 信息项 | 字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 攻击类型 | type | 攻击类型(如SYN泛洪、UDP泛洪等) | 字符型 | 是 |
| 2 | 开始时间 | startTime | 攻击发生时间 | 日期时间型 | 是 |
| 3 | 结束时间 | endTime | 攻击结束时间 | 日期时间型 | 否 |
| 4 | 总包数 | totalPackages | 流量包总数，单位：个 | 整型 | 否 |
| 5 | 总字节数 | totalBytes | 总字节数，单位：byte | 整型 | 否 |
| 6 | 峰值包速率 | peakPackagesRate | 峰值包速率，单位：pps | 整型 | 否 |
| 7 | 峰值字节速率 | peakBytesRate | 峰值字节速率，单位：Bps | 整型 | 否 |
| 8 | 峰值流速率 | peakFIowsRate | 峰值流速率，单位：Mbps | 整型 | 否 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/527000050100006042