ICS   03.220.20

CCS  R 10

34

安    徽    省    地    方    标    准

DB34/T 4666—2024

# 高速公路出行信息发布规范

Standard for release of expressway travel information

2024-01-11 发布

2024-02-11 实施

安徽省市场监督管理局    发 布

目    次

前言 	 II

1  范围 	 1

2  规范性引用文件 	 1

3  术语和定义 	 1

4  发布载体 	 1

5  发布内容 	 2

5.1  出行信息的分类 	 2

5.2  通行状况信息 	 2

5.3  交通事故信息 	 2

5.4  交通管制信息 	 2

5.5  施工养护信息 	 2

5.6  交通气象信息 	 2

5.7  宣传提示信息 	 2

6  发布要求 	 2

6.1  一般要求 	 2

6.2  信息编发要求 	 3

6.3  出行信息的格式 	 3

6.4  发布顺序 	 3

6.5  发布流程 	 4

6.6  可变情报板的信息发布 	 4

6.7  客服电话的信息发布 	 6

6.8  记录 	 7

7  回访与评价 	 7

附录 A（资料性）  高速公路可变情报板文字信息库 	 8

参考文献 	 16

前    言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：安徽省交通控股集团有限公司。

本文件主要起草人： 陶文胜、凌浪、吴峻、胥亮、郭永乐、李钧、张剑、丁述庆、程章建、虞叶东、 龙光、任彬彬、张迎、张翔、韦峰、陆阿涛、陈钱、杨刚。

高速公路出行信息发布规范

1  范围

本文件确立了规定了高速公路出行信息发布的载体、内容和要求。

本文件适用于安徽省高速公路经营单位出行信息发布。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 917  公路路线标识规则和国道编号

GB 5768.2  道路交通标志与标线  第2部分： 道路交通标志

GB/T 20839  智能运输系统  通用术语

GB/T 29108  道路交通信息服务  术语

GB/T 29109  道路交通信息服务  通过无线电台发布的交通信息

JT/T 607  高速公路可变信息标志信息的显示和管理

DB34/T 849  省级高速公路命名和编号规则

3  术语和定义

GB/T 29108、GB/T 20839 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

高速公路经营单位  expressway operating unit

从事高速公路管理、养护、运营，具备专业的技术和管理能力，能够高效地组织和管理高速公路的 运营和维护工作，为公众提供高速公路出行服务的单位。

3.2

高速公路出行信息  expressway travel information

为满足公众的高速公路交通出行需求，由高速公路经营单位通过各种方式与发布载体发布的出行相 关信息。

3.3

可变情报板  variable message signs

设置在道路沿线，动态显示高速公路出行信息的板式电子显示设备,又称可变信息标志 changeable message signs(CMS)。

4  发布载体

高速公路出行信息发布的载体包括但不限于：

——“96566”服务热线；

——可变情报板；

——新闻传媒；

——微信公众号；

——微博；

——短信；

——可视化电子地图。

5  发布内容

5.1  出行信息的分类

高速公路出行信息包括但不限于：

——通行状况信息；

——交通事故信息；

——交通管制信息；

——施工养护信息；

——交通气象信息；

——宣传提示信息。

5.2  通行状况信息

高速公路的车流量、路网变动、路面障碍物、车辆故障抛锚等有关影响车辆通行的各类信息。

5.3  交通事故信息

路段上发生的交通事故信息。

5.4  交通管制信息

道口封闭、车辆限速和车辆限行等各类信息。

5.5  施工养护信息

道路养护施工、涉路施工等信息。

5.6  交通气象信息

道路和周边的气象监测、预警等信息。

5.7  宣传提示信息

有关高速公路的法规、提示、宣传等公益性信息。

6  发布要求

6.1  一般要求

6.1.1  出行信息服务应准确、及时，满足覆盖面要求，积极稳妥推进智慧出行服务。

6.1.2  出行信息的采集、确认、发布、撤除和保存工作应统筹管理， 互通互享。

6.1.3  出行信息的采集、确认、发布、撤除和保存可采用大数据、AI 技术， 多方信息联动应同步、及

时。

6.2  信息编发要求

6.2.1  信息的编发

6.2.1.1  信息编发应遵守 GB/T 29109 所规定的信息编发所列内容。

6.2.1.2  国家高速公路网命名和编号、安徽省高速公路命名和编号应遵守 GB 917 和 DB34/T 849 的 相关规定。

6.2.1.3  可变情报板的信息， 应优先调用相应信息库的预存信息， 也可根据具体情况编辑临时信息。

6.2.2  编辑、校对

信息的编辑、校对应遵守 GB/T 29109 所规定的编辑、校对所列内容。

6.3  出行信息的格式

6.3.1  文字应采用汉字，根据需要可与外文并用，文字种类不宜超过两种，汉字应排在其他文字上方。

6.3.2  时间信息格式为：××月、××月××日、××月××日××时、××月××日××时××分。

6.3.3  高速公路位置信息格式为：K×× + ××处。

6.3.4  需要用颜色表示高速公路运行状态的，宜参照表 1 所示。

表1  高速公路运行状态颜色代码表

| 设计速度 | 120km/h | 100km/h | 80km/h | RGB 颜色代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行状态 | 平均行驶速度 |  |  |  |
| 畅通 | ≥90 | ≥80 | ≥60 | (0,128,0) |
| 缓行 | [70,90) | [60,80) | [50,60) | (153,204,0) |
| 轻度拥堵 | [50,70) | [40,60) | [35,50) | (255,255,0) |
| 中度拥堵 | [30,50) | [20,40) | [20,35) | (255,153,0) |
| 严重拥堵 | (0,30) | (0,20) | (0,20) | (255,0,0) |
| 中断 | 0 | 0 | 0 | (192,192,192) |

6.3.5  含有图片信息的，应符合下列要求：

—— 内容清晰可辨；

——分辨率不应低于 72 像素；

——规格宜采用 16:9、4:3、3:2、1:1；

——格式宜采用但不限于 jpg、png。

6.3.6  含有语音信息的，应符合下列要求：

—— 中文语速宜（180～300）个字符/分钟， 英文语速宜(110～120)个单词/分钟； ——语音应采用普通话或中英双语， 应符合 GB/T 29109 规定。

6.3.7  含有视频的，应符合下列要求：

——视频时长不宜少于 5 秒；

——视频分辨率、格式宜匹配播放设备， 且视频清晰可分辨；

——高速公路沿途监控视频宜标注时间、道路名称、位置、上下行方向。

6.4  发布顺序

同一载体发布出行信息， 应按下列顺序依次发布：

a)  通行状况信息、交通事故信息、交通管制信息、养护施工信息；

b)  交通气象信息；

c)  宣传信息和提示信息。

6.5  发布流程

6.5.1  信息采集

6.5.1.1  高速公路出行信息采集的渠道包括但不限于：

——高速公路经营单位；

——政府相关行政管理部门；

——媒体和社会公众。

6.5.1.2  高速公路出行信息采集的要素包括但不限于：

——信息来源；

——发生时间；

——预计恢复时间；

——解除时间；

——发生地点；

——具体位置；

——事件内容；

——人员伤亡情况；

——道路通行情况；

——道路拥堵情况。

6.5.2  信息确认

高速公路出行信息的确认应遵循下列规则:

——经营单位统一部署要求发布的信息直接确认；

——高速交警部门提供的信息直接确认；

——路政管理部门提供的信息直接确认；

——经营单位得到的信息直接确认；

——新闻媒体提供的信息应核实其真实性后确认；

——社会公众提供的信息应核实其真实性后确认。

6.5.3  发布

6.5.3.1  所有信息宜在确认后 10 分钟内予以发布。

6.5.3.2  发布的信息发生变化，宜在确认后 10 分钟内予以更新发布。

6.5.3.3  微信公众号信息更新发布，宜每小时或每个整点更新发布一次。

6.5.3.4  新闻传媒信息更新发布， 宜采用和省级广播媒体实时连线方式发布信息，每天不少于 3 次。

6.5.4  信息撤除

6.5.4.1  发布的信息确认发生变化或失去价值，需及时撤除。

6.5.4.2  对无法撤除的信息， 需及时发布更新信息。

6.6  可变情报板的信息发布

6.6.1  可变情报板应结合高速公路路网交通管理要求进行设置，设置位置与发布内容应符合 GB 5768.2 的规定。

6.6.2  可变情报板信息发布显示的文字：

——宜使用国标宋体或黑体， 字高不小于 50cm；

—— 门架式可变情报板的显示文字一般为（8～12）个汉字，字高为 0.8m～1.2m； ——F 型可变情报板的显示文字一般为（4～8）个汉字，字高为 0.8m～1.0m；

——小型可变情报板的显示文字一般为 4 个汉字， 字高为 0.6m～1.0m。

6.6.3  可变情报板滚动发布的总信息数不宜超过 3 条， 单条文字信息停留的时间应不小于 4s。当可变 情报板发布的文字超过其单屏显示所能容纳的字数时， 可将该条信息按语意、字段合理分割，上下交替 显示； 每屏信息停留的时间宜在 2s～5s。

6.6.4  信息内容应简练易懂，字数宜在 20 个汉字以内。

6.6.5  可变情报板发布的交通状况和交通事件信息不应与其他信息交替显示。

6.6.6  字体因特效变形时， 字宽不得低于字高的 60%。

6.6.7  文字排列方法宜采用从左至右， 横向排列，单行文字宜分散居中。

6.6.8  可变情报板显示警告、禁令、指示等图形标志时， 其图形、字符、形状、颜色应符合 GB 5768.2 的规定。

6.6.9  可变情报板文字信息颜色根据信息的重要程度设置。交通状况信息宜为绿色，其中绕行类信息 宜为黄色； 交通事故信息宜为黄色； 交通管制信息宜为红色； 施工养护信息宜为黄色； 交通气象信息宜 为黄色；宣传提示信息宜为绿色。

6.6.10  可变情报板不宜发布视频类交通信息。

6.6.11  可变情报板的信息发布不宜采用特技效果，如淡入、淡出、滚动等。

6.6.12  通行状况、交通事故、交通管制、养护施工类信息，至少应在事件发生地来车上游最近的一个 高速互通立交信息标志同时发布。

6.6.13  可变情报板显示的内容和工作状态应能够远距离集中监控，显示内容同步，可远程发布、撤除。

6.6.14  当出现通信中断等异常情况导致信息内容失效时， 可变情报板应黑屏。

6.6.15  可变情报板显示的图片样式见表 2。

表2  可变情报板图片样式

| 通行状况类文字 |  | 施工养护类文字 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通事故类文字 |  | 交通气象类文字 |  |  |
| 交通管制类文字 |  | 宣传提示性类文字 |  |  |

6.6.16  可变情报板文字信息结构与编码方法如下：

——基本准则与方法、文字信息结构应符合 JT/T 607 的有关规定；

——编码结构由二位字母型代码和五位数字型代码组成。二位字母型代码表示信息库； 五位数 字型代码中，前二位数字表示信息分库， 后三位数字表示信息分库具体信息。可变情报板 文字信息的编码结构如图 2 所示；

——文字信息库代码用两位汉语拼音字母表示，见表 3；

——文字信息分库代码用两位数字表示， 见表 4；

——文字信息分库中具体文字信息代码用三位数字表示，按先后顺序排列， 可变信息标志的常 用文字信息代码为 001～999；

——可变信息标志文字信息库参见附录 A。

图1  高速公路出行信息发布流程图

表3  文字信息库代码

| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZK | 交通状况信息 | XT | 宣传提示信息 |
| SJ | 交通事件信息 |  |  |

表4  文字信息分库代码

| 信息库代码 | 信息分库代码 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| ZK | 11 | 交通状况信息 |
| SJ | 21 | 交通事故信息 |
|  | 22 | 交通管制信息 |
|  | 23 | 施工养护信息 |
|  | 24 | 交通气象信息 |
| XT | 31 | 宣传提示信息 |
|  | 32 | 法规性信息 |

示例1：文字信息代码 SJ21001 表示可变信息标志显示的文字信息是交通事件信息下的交通事故信息“前方××公 里交通事故 注意避让”。

示例2：文字信息代码 ZK11602 表示可变信息标志显示的文字信息是交通状况信息“前方畅通”。

6.7  客服电话的信息发布

6.7.1  咨询电话

6.7.1.1  咨询路况信息的， 应直接答复客户；无法答复的， 可告知后先挂机， 待咨询相关部门后再回

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/527162120156006046