视检查并做好记录，6：00至22：00巡视2次、22：00至次日6：00巡视1次。789公共绿化养护

委员会，并在小区内公示；装饰装修结束后，应进行检查，对违反住宅室内装饰装修管理服务协议的当事人应按照

进行冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机、风机盘管、水处理等设施设备运行、巡视、测温、维修养护，做好记录

。（9）涉及业主或使用人正常生活的重要物业服务事项，应在主要出入口、各楼单元门内张帖通知，履行告知义

-!

附件 3-1

合肥市住宅小区物业服务规范及等级指导性标准（甲级）

序号

1

2

3

4

内  容

管理处

设  置

管 理 人

员 和 服

务 人 员

要求

服  务

时  间

日 常 管

理 与 服

务

服务要求

（ 1 ）小区内设置管理机构，并设客服接待中心，公示服务电话；管理人员每日巡查小区两次以

上，发现问题及时处理。

（2 ）在客服接待中心悬挂或张贴物业服务企业资质证书或复印件、项目负责人照片，公示物业

服务事项、服务标准、收费项目、收费标准等有关信息。提供特约服务的，公示特约服务项目及服

务标准、收费标准。

（3）配置办公家具、 电话、 电脑、 打印机、 复印机等办公设施及办公用品； 办公场所整洁有序，

有专门的业主或使用人接待区域。

（ 1 ）小区项目经理持证上岗，有五年以上物业管理工作经历。

（2 ）管理人员、专业操作人员按规定取得物业管理职业资格证书或岗位证书。

（3 ）管理人员服装统一，挂牌上岗， 仪表整洁， 行为规范，用语文明，服务主动热情。

（4 ）服务人员日最低配置标准： 客服人员：1 人/200 户～ 300 户；保洁人员： 1 人/6000   ～

8000  （建筑面积）； 秩序维护员： 3 ～ 4 人/ 每门岗+1 人/5000   ～7000  （建筑面积）； 绿化人

员：1 人/10000   ～ 16000  （绿化面积）； 维修人员： 1 人/200 户～ 300 户，高层住宅小区不得低

于 3 人。 总建筑面积超过 50 万  以上的住宅小区各岗位人员配置可乘以0.9 系数。

在小区管理机构每日不低于 10 小时提供业务接待； 其他时间设置值班人员，负责项目运行，

及时处理各种临时或突发事件。

（ 1）制定小区物业管理与服务工作计划，并组织实施。

（2）建立健全各项管理制度，公共突发性事件（如：消防、水、电、 气、电梯、公共秩序、公

共卫生、自然灾害等）处理机制和应急预案，各岗位工作标准和培训、考核办法。

（3）建立企业内部培训体系，定期组织从业人员培训、考核。

（4）建立物业管理档案（包括物业竣工验收档案、设备管理档案、业主资料档案、装饰装修管

理档案、日常运行档案、内部管理档案等），设有专职人员、 档案资料室； 归档及时、 完整， 便于

查询。

（5 ）使用专业计算机系统管理业主基本信息、物业基础资料、维修养护记录、收费记录。

（6 ）按照相关规定和管理规约（临时管理规约）约定，建立装饰装修管理服务制度。

受理业主或使用人的装饰装修申报登记，与业主或使用人、 施工单位签订住宅室内装饰装修管

理服务协议，告知业主或使用人相关装饰装修工程的禁止行为和注意事项； 装饰装修期间，每日巡

查 1 次现场， 做好记录；业主或使用人未申报登记或者违反相关规定，及时告知并劝阻，拒不改正

的，及时报告相关主管部门、业主委员会，并在小区内公示； 装饰装修结束后，应进行检查， 对违

反住宅室内装饰装修管理服务协议的当事人应按照约定处理； 装修垃圾及时清运。

（7 ）在物业共用部位显著位置公示 24 小时服务电话。

水、电、 气等急迫性报修半个小时内， 一般修理一 日内完成（预约除外）； 由专业单位负责的，

发现问题应及时告知相关单位； 对业主或使用人提出的意见、建议、投拆在 2 个工作日内处理回复；

有报修、维修、处理记录，维修完成后 48 小时内回访，回访率不低于 80%。

（8 ）设置物业管理标志，定期巡视检查并做好记录，包括各幢、单元标志、危及人身安全部位

年清洗消毒1次新风机、表冷器、箱体、风机盘管滤网；每年清洗消毒1次空气处理机滤网等；每3年清洗消毒1

、联动台每日巡查设备运行情况，24小时连续正常运行。每月机柜表面清洁1次，每年机柜内部设备除尘1次。

行评估检查。（3）每年第四季度制定下一年度维修养护计划并组织实施。（4）对共用部位及共用设施设备进行

查，视情况补充或更换润滑剂；每年对水泵进行1次整体养护。（6）每2年对供水管道、阀门等进行除锈、刷漆

-!

的警示标志、维修养护期间的警示标志。小区主出入口设有小区平面示意图。

（9 ）涉及业主或使用人正常生活的重要物业服务事项，应在主要出入口、各楼单元门内张帖通

知，履行告知义务。

（ 10 ）按有关规定和合同约定规范管理，使用专项维修资金。

（ 11 ）每月组织 1 次项目服务质量检查，做好记录。

（ 12 ）每年组织业主代表参观共用设施设备机房。

（ 13 ）做好安全生产管理；重要节假日前安排安全检查。

（ 14 ）每年至少公开征集 1 次物业服务意见，问卷率达到实际入住业主 80%以上，公示整改情

况

。

（ 15 ）在小区醒目位置设立公共信息栏； 配合有关部门进行公益性宣传。

（ 16）按照规范要求，每年第一季度向业主公示上一年度物业服务合同履行情况、物业服务项

目收支情况、本年度物业服务项目收支预算。

（ 17 ）按物业服务合同约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。

（ 18）能提供四种以上特约服务（有偿）和四种以上便民（无偿）服务；重要节日进行美化装

饰；每年组织两次以上的社区文化活动。

（ 19 ）专项服务委托管理。 依据相关规定， 签订规范的委托服务合同， 明确各方权利义务；专

项服务企业应具备相应资质， 操作人员持有相应的职业资格证书；专项服务企业人员佩戴标志， 仪

表整洁，行为规范，用语文明； 对专项服务企业的服务有监督管理及评价记录。

（20）综合管理的其它服务项目达到约定的服务标准。

（21）对小区内违反治安、规划、环保等方面法律、法规及违反管理规约（临时管理规约）的

行为，应及时劝阻、制止并报告有关行政主管部门及全体业主。

一、 生活垃圾的收集、 清运

（ 1） 配置密闭式垃圾收集容器，有分类标志。 塔楼按栋、板楼按单元设置垃圾收集容器。

（2） 生活垃圾实行分类收集。

（3）每 2 周清洗 1 次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每日喷洒药水消毒。

（4） 每日清运 1 次生活垃圾，并清运到指定的垃圾收集场所，不得乱堆乱倒。

（5） 保洁车外观整洁、摆放整齐。

二、 物业共用部分清洁

（一 ） 楼内

公共区

（ 1 ） 每日清洁 1 次、每日清拖 1 次大堂地面；每周擦拭 3 次信报箱、大堂玻璃；每月天刮 2 次

域卫生

5                 大堂玻璃；每月清洁 2 次大堂、候梯厅墙面；每日巡视保洁 1-2 次。 保洁服

（2 ） 每日清洁 1 次楼内地面、楼梯，每周清拖 2 次；每周擦拭 3 次楼梯扶手、栏杆、窗台；每 务

月擦拭 4 次防火门、共用防盗门、 消防栓、指示牌等公共设施； 灯具每季度除尘 1 次；每日巡视保

洁 1-2 次。

（3） 根据地面材质，定期做地面清洗、养护。

（二） 电梯

（ 1） 每日擦拭 1 次电梯轿厢门、面板；每日清拖 1 次电梯轿厢地面；每日巡视保洁 2 次。

（2） 不锈钢面或其他装饰材料的电梯，每月护理 3 次。 石材地面的电梯每月养护 1 次。

（三） 天台屋面

每月清扫 1 次楼顶天台、屋面。有天台、内天井的每周巡查 1-2 次，有杂物及时清扫。

警，协助相关部门处理。（7）记录与档案。各项工作记录完整有效；档案齐全。（1）建立停车管理制度。（2

。（2）网络控制箱。每年检查1次外观、接线，表面清洁1次，内部除尘1次。（3）红外对射探测器。每年检

著位置，备存紧急消防物资。（5）每周防火巡查2-3次；每月专项检查1次消防设施设备、消防器材、消防安

小区物业管理与服务工作计划，并组织实施。（2）建立健全各项管理制度，公共突发性事件（如：消防、水、电

公共秩 6

序维护

-!

（四） 庭院

（ 1） 每日清扫 1 次道路、两侧人行道，巡视保洁 2 次；广场地面砖每半月冲洗一次，全天候保

洁。

（2） 每周清洁 1-2 次小区公共照明及设施设备；每 2 月清洁 1 次雨蓬、门头等。

（五） 水景

（ 1） 定期对水体投放药剂或进行其他处理。

（2 ）每周安排专人清洁 2-3 次水面；定期进行水体净化处理；每季度清洁 1 次水池池底。

三、  有害生物防治

（ 1） 配合相关部门进行有害生物防制。

（2） 投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。

四、  雨雪天气

（ 1） 雨后清洁。雨后，对小区内主路、干路积水进行清扫。

（2） 扫雪铲冰。降雪时，及时清扫积雪，铲除结冰。夜间降雪的，主要道路的冰雪在次日 10

时前清扫干净。

五、卫生事件

发生公共卫生事件时，迅速组织人员对物业共用部位共用设施设备进行通风、清洗和消毒。

六、 检查记录

（ 1） 每日检查 1 次清洁质量，做好记录。

（2） 每月全面检查 1 次清洁质量，做好记录。

（3） 清洁档案齐全。

（ 1）秩序维护人员以中青年为主， 45 周岁以下的人数占总人数的 80%以上。

（2）秩序维护人员应配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械。

（3） 出入口有专人 24 小时值守，其中主出入口 20 万平方米以上住宅小区应双人值守； 当值

时坐、立姿势端正（不少于 18 小时），并有详细交接班记录和外来车辆的登记记录。

（4 ）对进出小区的车辆进行管理和疏导，保持出入口环境整洁、有序、道路畅通；对大型物件

搬出实行记录。

（5）实行 24 小时巡视检查，20 万平方米以上住宅小区夜间巡查应设 2-3 片巡查路线。重点部

位（小区道路、 单元出入口和地下车库）应设巡更点，秩序人员手持巡更采集器，按指定的时间和

路线每 2 个小时巡查一次， 在正常情况下到达每个巡更点的时间误差不超过 2 分钟，监控中心有巡

更记录。

（6）接到火警、警情后三分钟内到达现场， 协助保护现场， 并报告管理处与警方。

（7）在遇到异常情况或住户紧急求助时，三分钟内赶到现场， 采取相应措施。

（8） 维护道路使用和场地的正常秩序。

（9）小区设有监控中心，应具备录像监控（监控点至少覆盖单元进出口、小区主要道路出入口）、

楼宇对讲（可视）、周界报警、住户报警 （对讲功能）、门锁智能卡等五项以上技防设施， 24 小时

开通，并有人驻守，注视各设备所传达的信息。监控影像资料，应当留存15 日备查。

（ 10）监控中心接到报警信号后， 秩序维护人员应 5 分钟内赶到现场进行处理， 并报告管理处

与警方； 接到住户紧急求助时， 秩序维护人员应 5 分钟内赶到现场， 采取相应措施

（ 11 ）小区应有火警、水警、警情应急预案，并在监控中心控制室内悬挂；每年应组织不少于

1 次的应急预案演习。专业人员 24 小时值守安防控制室； 报警记录由系统打印留存。

定规范管理，使用专项维修资金。（11）每月组织1次项目服务质量检查，做好记录。（12）每年组织业主代

院（1）每日清扫1次道路、两侧人行道，巡视保洁1-2次；广场地砖每月冲洗一次，全天候保洁。（2）每月

与警方；接到住户紧急求助时，秩序维护人员应8-10分钟内赶到现场，采取相应措施（6）对违法行为立即报

。四、垃圾处理绿化垃圾能随时清理干净，无垃圾堆放过夜情况。五、树干涂白涂白时间一般在11月上旬至12

停  车

7

管  理

公共绿 8

化养护

-!

（ 12） 在强降雨、雪天气期间，备勤人员24 小时待岗，人数不少于秩序维护专业人员的20%，

配备必要的应急工具。

（ 13 ）记录与档案。各项工作记录完整有效；档案齐全。

（ 1 ）建立停车管理制度。

（2 ）建立停车管理档案。

（3 ）定期存放车辆的，应签订停车服务协议。

（4 ）在显著位置公示停车须知。

（5） 设置规范的交通标志，包括引导标志，疏散指示灯，安全出口标志灯和其他警示性标志。

（6 ）机动车辆凭证出入，对临时进入的机动车辆进行登记。

（7）24 小时有专人定时巡查停车场（库），车库内配置道闸和录像监视等设施设备。

（8） 停车场（库）内配备消防器材并定期检查， 做好记录。

（9） 停车场地面每日清扫 1 次，地下停车库地面（含车位地面） 每月清拖 1 次。

（ 10 ）车库无渗漏，无积水，通风良好，无易燃、易爆及危险物品存放。

一、基本要求：

1、小区绿地率达40%以上。

2、绿地总体布局合理， 满足居住环境的需要， 集中绿地率10%以上。

3、利用植物、山石、水景等设置景点，且与环境协调。

4、乔、灌、地被、草配植合理， 层次较丰富，景观好。花坛、花境面积占绿地总面积的0.5%

以上。

5、绿地保存率 100%， 乔、灌、草等保存率 98%以上。绿地设施、 硬质景观保持完好。

二 、草  坪：

修剪草坪保持平整， 草高不超过8cm； 随时清除杂草，目视无杂草； 常年保证有效供水，有低

洼及时整平，基本无积水； 按肥力、草种、生长情况及时施肥，每年二遍以上；及时做好病虫害防

治；草地生长正常，斑秃黄萎率低于 5%。

三 、树  木 ：

修剪乔、灌木修剪每年四次以上，基本做到无枯枝、萌蘖枝； 蓠、球、造型植物及时修剪，每

年不少于六遍，做到枝叶紧密、圆整、 无脱节；地被、攀缘植物修剪及时， 每年不少于四次，基本

无枯枝； 适时中耕除草, 做到基本无杂草，土壤疏松； 按植物品种、生长状况、土壤条件适时施肥，

每年普施基肥不少于一遍，花灌木增施追肥一遍；防治结合、及时灭治，无病虫害发生；树木基本

无倾斜； 乔灌木生长良好，树冠完整； 花灌木按时开花结果； 球、篱、地被生长良好，无缺枝、空

档。

花坛花境：一年中有二次以上花卉布置； 保持有效供水，无积水； 缺枝倒伏不超过三处； 及时

清除枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾； 每年施基肥一次，每次布置前施复合肥一次； 适时做好病虫

害防治。

四、 垃圾处理

绿化垃圾能随时清理干净，无垃圾堆放过夜情况。

五、树干涂白

涂白时间一般在 11 月上旬至 12 月中旬，小区内的树干涂白高度应保持一致。

六、 检查记录

（ 1） 各项工作记录完整有效，

期检查，做好记录。（9）停车场地面每日清扫1次，地下停车库地面（含车位地面）每月清拖1次。（10）车

（建筑面积）；秩序维护员：3～4人/每门岗+1人/9000～11000（建筑面积）；绿化人员：1人/

洁3次；每半年内部除尘1次。（5）摄像机。每季度检查1次聚焦、红外夜视、防水、接线等，镜头表面清洁1

检查1次外观、存储记录，表面清洁1次。（9）读卡器。每月检查键盘、防水3次，表面清洁1次。八、电梯（

共用部

位及共

用设施 9

设备维

修养护

管理

-!

（2） 绿化档案齐全。

（3 ）每月至少检查绿化工作 2 次并对植物的养护情况进行记录。

一、综合管理

（ 1） 建立房屋及共用设施设备档案，有运行、检查、维修养护记录。

（2） 按照相关规定，及时对房屋使用安全情况进行评估检查。

（3 ）每年第四季度制定下一年度维修养护计划并组织实施。

（4） 对共用部位及共用设施设备进行巡视检查和维修养护并做好记录。

（5） 特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检验检测并做好记录。

（6 ）在发生雷暴、强降水、大风、沙尘暴等极端天气前后，要组织专项检查并做好记录。

（7）设备机房。  每日巡视 2 次、每周清洁 1 次，机房内不得堆积杂物；  按规范设置鼠药盒或

粘鼠板、挡鼠板；在明显易取位置配备消防灭火器材，并定期检查器材完好情况；设施设备标志、

标牌齐全；在显著位置张贴或悬挂相关制度、 证书；各类管线有分类标志和流向标志；  交接班记

录齐全、 完整。

二、共用部位

（一） 房屋结构

（ 1） 根据房屋使用时间和设计年限，定期检查房屋共用部位的使用状况。

（2） 每半年检查 1 次梁、板、柱等结构构件，做好记录。

（3） 对危及房屋结构安全的行为及时履行告知和劝阻义务，对拒不改正的，要报告行政主管

部门，同时告知全体业主。

（二） 建筑部件

（ 1） 每季度检查 1 次外墙贴面砖石或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等，按

照责任范围进行维修养护，做好记录。

（2 ）每周巡查 1 次共用部位的门、窗、玻璃等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

（3 ）每季度检查 1 次房屋共用部位的室内地面、墙面、天棚； 室外屋面、散水等，按照责任范

围进行维修养护，做好记录。

（4 ）每年汛期前和强降雨后检查屋面防水和雨落管，按照责任范围进行维修养护，做好记录；

降雨后及时排除积水。

（三）附属构筑物

（ 1） 每月巡查 2 次道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等，按照责任范围进行维修

养护，做好记录。

（2）每月 1 次对屋面泄水沟、楼内外排水管理道进行清扫、疏通，保证排水畅通；每年检 6 月

至 9 月每月检查一次屋顶，发现防水层有气臌、碎裂，隔热材料有断裂、缺损的， 应及时修理。 各

项工作应做好记录。

（3） 每月巡查 2 次大门、围墙，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

（4） 每月巡查 2 次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品、室外健身设施， 儿童乐园等，按照责任

范围进行维修养护，做好记录。

（5） 每年检测 1 次防雷装置，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

三、空调系统

（ 1） 温度控制符合节能要求，有节水节电具体措施，每月对能源消耗进行统计、 分析。进行

冷水机组、 循环水泵、冷却塔、风机、风机盘管、水处理等设施设备运行、巡视、测温、维修养护，

、联动台每日巡查设备运行情况，24小时连续正常运行。每月机柜表面清洁1次，每年机柜内部设备除尘1次。

用时间和设计年限，定期检查房屋共用部位的使用状况。（2）每半年检查1次梁、板、柱等结构构件，做好记录

种以上特约服务（有偿）和2种以上便民（无偿）服务。（16）专项服务委托管理。依据相关规定，签订规范的

常维修养护工作。（5）设电梯安全员，负责电梯运行的日常巡视，做好电梯日常使用状况记录，落实电梯定期检

-!

做好记录。

（2） 每年检查 1 次管道、阀门并除锈。

（3 ）定期检验压力容器、仪表及冷却塔噪声。

（4） 每月清洗消毒 1 次新风机、空气处理机滤网、表冷器、箱体；每年清洗消毒 2 次风机盘

管滤网；每两年清洗消毒 1 次风管。

四、二次供水设备

（ 1） 直接从事供水工作的人员应有健康体检合格证。

（2） 二次供水设施按要求使用消毒设备，水箱按规定清洗消毒、水质化验，水质符合国家生

活饮用水卫生标准。

（3） 每日巡视 2 次水箱间、水泵房，做好巡视记录。

（4） 有备用水泵的供水系统，要定期切换运行。

（5 ）每季度对水泵润滑情况进行检查，视情况补充或更换润滑剂；每年对水泵进行 1 次整体养

护。

（6） 每年对供水管道、阀门等进行除锈、刷漆 1 次，每年入冬前对暴露管道进行防冻处理。

（7） 水箱、 蓄水池盖板应保持完好并加锁，钥匙由专人保管， 溢流管口、透气口应安装金属

防护网并保持完好。

五、排水系统

（ 1） 按照市排水管理机构的要求取得排水许可证。

（2）排水设施。每年汛期前对雨、污水井、屋面雨水口等排水设施进行检查、清理、 疏通；每

次降雨前后及强降雨过程中对主要排水口、管井进行检查。

（3） 污水泵。每周巡视 1-2 次，每季度养护 1 次。

（4） 窨井、化粪池。定期检查，每半年清掏 1 次。 六、公共照明和电气设备

（ 1） 室内照明。每周巡检 2 次， 一般故障即时修复，其他复杂故障 2 日内修复。

（2） 室外照明。每周巡检 2 次， 一般故障即时修复，其他复杂故障 3 日内修复； 适时调整时

间控制器。

（3） 应急照明。每周巡检 2 次， 故障即时修复； 断电后维持照明时间达标， 指示灯表面亮度

和应急照明照度达标；每季度活化 1 次蓄电池。

（4） 高压柜及高压线路。每周巡检 1 次高压柜；定期进行设备和线路的检测；每年活化 1 次

直流屏蓄电池；每 2 年检测 1 次中央信号屏；做好记录。

（5） 干式变压器。每日巡检 1 次，做好记录。

（6） 油浸变压器。每日巡检 1 次，做好记录。

（7）低压柜。每周巡检 1 次；每半年养护 1 次；每年检查 2 次电气安全；每半年检测 1 次接地

电阻；每年校验 1 次仪表；做好记录。

（8）低压配电箱和低压线路。每月巡检 3 次；每年养护 1 次；每半年切换 1 次双路互投开关；

做好记录。

（9）电动机。每周巡检 1 次运行中的电动机；每年养护 1 次；做好记录。

（ 10） 控制柜。每周巡检 1 次； 每年养护 2 次。 每半年校正各种电器装置或控制设备的设定值。

每年检查 1 次各类远控装置和节能装置；做好记录。

（ 11） 发电机。每月试运行 1 次；每年 1 次带负荷运行；每年活化 2 次蓄电池；每周巡检 1 次

水等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。（4）每年汛期前和强降雨后检查屋面防水和雨落管，按照责任范

（4）每月进行1次日常维修养护工作。（5）设电梯安全员，负责电梯运行的日常巡视，做好电梯日常使用状况

；保洁人员：1人/6000～8000（建筑面积）；秩序维护员：3～4人/每门岗+1人/5000～70

区内公示；装饰装修结束后，应进行检查，对违反住宅室内装饰装修管理服务协议的当事人应按照约定处理；装修

-!

充电机和蓄电池；做好记录。

（ 12） 电气检测。每 2 年 1 次预防性试验；每年检测 2 次高压个人防护用品；每 2 年检测 1 次

直流屏；每 2 年检测 1 次高压电缆；每年校验 1 次内部结算电能表；做好记录。

（ 13） 变配电室。 24 小时有人值守； 设备附件及工具、 个人防护用品完好； 防小动物措施完备。

七、安全防范系统

（ 1） 对讲门口机。每月检查 3 次按键、显示屏等，表面清洁 1 次；每半年内部除尘 1 次。

（2） 网络控制箱。每半年度检查 1 次外观、接线，表面清洁 1 次；每半年内部除尘 1 次。

（3） 红外对射探测器。每 2 月检查 1 次防水、探测范围、接线等，表面清洁 1 次；每半年内

部除尘 1 次。

（4） 图像采集设备。每周检查 2 次监视画面、录像功能；每月表面清洁 3 次；每半年内部除

尘 1 次。

（5） 摄像机。每季度检查 1 次聚焦、红外夜视、防水、接线等，镜头表面清洁 1 次；每年防

护罩内部除尘 1 次。

（6） 解码器。每季度检查 1 次防雨罩、接线等，表面清洁 1 次；每年内部除尘 1 次。

（7） 云台。每季度检查 1 次运转、接线，表面清洁 1 次；每年转动部位上润滑油 1 次。

（8） 巡更点。每月检查 1 次外观、 存储记录，表面清洁 1 次。

（9） 读卡器。每月检查键盘、防水 3 次，表面清洁 1 次。

八、电梯

（ 1）24 小时运行。

（2） 设有高峰梯的，在高峰期与主梯同时运行。

（3） 发生电梯困人或其它重大事件时， 应迅速启用紧急救援预案，组织救助，物业管理人员

须在 15 分钟内到现场。专业维修人员须在 30 分钟内到现场进行救助。

（4） 每半月 日进行 1 次日常维修养护工作。

（5） 设电梯安全员，负责电梯运行的日常巡视，做好电梯日常使用状况记录， 落实电梯定期

检验计划。

（6） 定期检查紧急报警装置。

（7） 定期年检并取得合格证。

（8） 轿厢内规范张帖年检合格证（有效期内）、 乘梯安全须知。

九、水景

（ 1） 启用前进行防渗漏检查。

（2） 使用中每周巡查 2 次喷水池、水泵及其附属设施。

（3） 设置必要的安全警示标志。

（4） 水质符合卫生要求。

一、综合管理

（ 1） 落实消防安全责任制， 明确逐级和岗位消防安全职责；

（2 ） 成立义务消防队，每年进行 1 次消防演练，有业主、物业使用人参与，相关人员掌握消

消防安

10                防基本知识和技能。 全防范

（3 ） 发生火情及时报警，并采取必要处理措施， 协助配合消防人员的工作。

（4） 消防控制室设专业人员 24 小时值守， 处理各类报警信息。管理制度、 应急预案张贴在显

著位置，备存紧急消防物资。

员掌握消防基本知识和技能。（3）发生火情及时报警，并采取必要处理措施，协助配合消防人员的工作。（5）

消防设施设备维修养护（一）火灾自动报警系统（1）报警控制主机、联动台每日巡查设备运行情况，24小时连

迅速启用紧急救援预案，组织救助，物业管理人员须在15分钟内到现场。专业维修人员须在30分钟内到现场进

。（3）每月巡查1次大门、（铁栅栏）围墙，按照责任范围进行维修养护，做好记录。（4）每月巡查1次休闲

-!

（5） 每周防火巡查 3-4 次；每周专项检查 1 次消防设施设备、消防器材、消防安全标志、疏

散通道等。

（6） 每年对员工进行 4 次消防安全宣传教育，每年组织 2 次业主消防安全宣传教育。

二、消防设施设备维修养护

（一） 火灾自动报警系统

（ 1） 报警控制主机、联动台

每日巡查设备运行情况， 24 小时连续正常运行。每日机柜表面清洁 1 次，每半年机柜内部设

备除尘 1 次。每年定期检查报警控制主机、联动台。

（2） 模块、探测器、手动报警装置

每半年巡查 1 次模块、 探测器、 手动报警装置； 每半年表面清洁 1 次； 探测器投入运行 2 年后，

每隔 3 年由专业清洗单位全部清洗一遍。

（3） 备用电源

每季度备用电源充放电试验和表面除尘 1 次。

（二）消防广播系统

每日机柜表面清洁 1 次，每季度机柜内部除尘 1 次，设备表面清洁 1 次；每半年机柜内的设备

内部除尘 1 次。每季度检查 1 次电话插孔、重要场所的对讲电话、对讲电话主机、播音设备、扬声

器等。

（三）防排烟系统

每季度养护 1 次防排烟风机、电源控制柜、 风口、防火阀等。

（ 四）防火分隔系统

每年防火卷帘门的电机转动、 齿轮链条传动部位上润滑油 1 次，电控箱表面清洁、内部除尘 1

次；每月防火门附件检查 1 次，每年门的转动部位上润滑油 1 次。

（五） 水灭火系统

每年养护 1 次室外消火栓，每半年室内消火栓养护 1 次，设施整体养护 1 次。消防泵、喷淋泵

每月盘车 1 次，每季度润滑检查 1 次，每年整体养护 1 次。

（六） 灭火器

每年进行 1 次功能性检查。

务制度和档案。受理业主或使用人的装饰装修申报登记，与业主或使用人、施工单位签订住宅室内装饰装修管理服

核。（4）建立物业管理档案（包括设施设备管理档案、业主资料档案、物业竣工验收档案、业主资料档案等），

每日巡查设备运行情况，24小时连续正常运行。每日机柜表面清洁1次，每半年机柜内部设备除尘1次。每年定

箱按规定清洗消毒、水质化验，水质符合国家生活饮用水卫生标准。（3）每周巡视3次水箱间、水泵房，做好巡

-!

附件 3-2

合肥市住宅小区物业服务规范及等级指导性标准（乙级）

序号

1

2

3

4

内   容

管理处

设  置

管 理 人 员

和 服 务 人

员要求

服务时间

日 常 管 理

与服务

服务要求

（ 1 ）小区内设置管理机构，并设客服接待中心，公示服务电话；管理人员每日巡查小区两次

以上，发现问题及时处理。

（2 ）在客服接待中心悬挂或张贴物业服务企业资质证书或复印件、项目负责人照片，公示物

业服务事项、服务标准、收费项目、收费标准等有关信息。提供特约服务的，公示特约服务项目

及服务标准、收费标准。

（3 ）配置一般的办公用品、家具、电话、等；办公场所整洁有序，有专门的业主或使用人接

待区域。

（ 1 ）小区项目经理持证上岗，有 3 年以上物业管理工作经历。

（2 ）管理人员、专业操作人员按规定取得物业管理职业资格证书或岗位证书。

（3 ）管理人员服装统一，挂牌上岗， 仪表整洁， 行为规范，用语文明，服务主动热情。

（4 ）服务人员日最低配置标准： 客服人员：1 人/300 户～ 400 户；保洁人员： 1 人/8000   ～

10000  （建筑面积）； 秩序维护员： 3 ～ 4 人/ 每门岗+1 人/7000   ～ 9000  （建筑面积）； 绿化

人员：1 人/15000   ～ 20000  （绿化面积）； 维修人员： 1 人/300 户～ 400 户，高层住宅小区不

得低于 3 人。 总建筑面积超过 50 万  以上的住宅小区各岗位人员配置可乘以0.9 系数。

在小区管理机构每日不低于8 小时提供业务接待； 其他时间设置值班人员，负责项目运行，

及时处理各种临时或突发事件。

（ 1）制定小区物业管理与服务工作计划，并组织实施。

（2）建立健全各项管理制度，公共突发性事件（如：消防、水、电、 气、电梯、公共秩序、

公共卫生、自然灾害等）处理机制和应急预案，各岗位工作标准和培训、考核办法。

（3）建立企业内部培训体系，定期组织从业人员培训、考核。

（4）建立物业管理档案（包括设施设备管理档案、业主资料档案、物业竣工验收档案、业主

资料档案等），归档及时、 完整， 便于查询。

（5）应用计算机管理业主基本信息、物业基础资料、维修养护记录、收费记录。

（6 ）按照相关规定和管理规约（临时管理规约）约定， 建立装饰装修管理服务制度和档案。 受理业主或使用人的装饰装修申报登记，与业主或使用人、 施工单位签订住宅室内装饰装修

管理服务协议，告知业主或使用人相关装饰装修工程的禁止行为和注意事项； 装饰装修期间，每

2 日巡查 1 次现场， 做好记录；业主或使用人未申报登记或者违反相关规定，及时告知并劝阻， 拒不改正的，及时报告相关主管部门、业主委员会，并在小区内公示； 装饰装修结束后，应进行 检查， 对违反住宅室内装饰装修管理服务协议的当事人应按照约定处理； 装修垃圾及时清运。

（7 ）在物业共用部位显著位置公示 24 小时服务电话。

水、电、 气等急迫性报修半个小时内， 其他报修按双方约定时间到达现场； 由专业单位负责

的，发现问题应及时告知相关单位； 对业主或使用人提出的意见、建议、投拆在 2 个工作日内处

理回复。

合、及时灭治，无病虫害发生；树木基本无倾斜；乔灌木生长良好，树冠完整；花灌木按时开花结果；球、篱、地

。（9）涉及业主或使用人正常生活的重要物业服务事项，应在主要出入口、各楼单元门内张帖通知，履行告知义

、灌木修剪每年四次以上，基本做到无枯枝、萌蘖枝；蓠、球、造型植物及时修剪，每年不少于六遍，做到枝叶紧

行评估检查。（3）每年第四季度制定下一年度维修养护计划并组织实施。（4）对共用部位及共用设施设备进行

-!

（8 ）设置物业管理标志，定期巡视检查并做好记录，包括各幢、单元标志、危及人身安全部

位的警示标志、维修养护期间的警示标志。小区主出入口设有小区平面示意图。

（9 ）涉及业主或使用人正常生活的重要物业服务事项，应在主要出入口、各楼单元门内张帖

通知，履行告知义务。

（ 10 ）按有关规定和合同约定规范管理，使用专项维修资金。

（ 11 ）每月组织 1 次项目服务质量检查，做好记录。

（ 12 ）每年组织业主代表参观共用设施设备机房。

（ 13 ）做好安全生产管理；重要节假日前安排安全检查。

（ 14 ）每年公开征集 1 次物业服务意见，问卷率达到实际入住业主的70%以上，公示整改情

况

。

（ 15 ）在小区醒目位置设立公共信息栏； 配合有关部门进行公益性宣传。

（ 16）按照规范要求，每年第一季度向业主公示上一年度物业服务合同履行情况、物业服务

项目收支情况、本年度物业服务项目收支预算。

（ 17 ）按物业服务合同约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。

（ 18）能提供 3 种以上特约服务（有偿）和 3 种以上便民（无偿）服务；每年组织 1 次社区

文化活动。

（ 19 ）专项服务委托管理。 依据相关规定， 签订规范的委托服务合同， 明确各方权利义务；

专项服务企业应具备相应资质，操作人员持有相应的职业资格证书；专项服务企业人员佩戴标志，

仪表整洁，行为规范，用语文明； 对专项服务企业的服务有监督管理及评价记录。

（20）综合管理的其它服务项目达到约定的服务标准。

（21）对小区内违反治安、规划、环保等方面法律、法规及违反管理规约（临时管理规约）

的行为，应及时劝阻、制止并报告有关行政主管部门及全体业主。

一、 生活垃圾的收集、 清运

（ 1） 配置密闭式垃圾收集容器，有分类标志。

（2） 生活垃圾实行分类收集。

（3）每月清洗 1-2 次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每日喷洒药水消毒。

（4） 每日清运 1 次生活垃圾，并清运到指定的垃圾收集场所，不得乱堆乱倒。

（5） 保洁车外观整洁、摆放整齐。

二、 物业共用部分清洁

（一 ） 楼内

公 共 区 域

（ 1 ） 每日清洁 1 次、每 2 日清拖 1 次大堂地面；每周擦拭 1-2 次信报箱、大堂玻璃；每月

5      卫 生 保 洁

刮 1 次大堂玻璃；每月清洁 1 次大堂、候梯厅墙面；每日巡视保洁 1 次。

服务

（2 ） 每日清洁 1 次楼内地面、楼梯，每周清拖 1 次；每月擦拭 2 次楼梯扶手、栏杆、窗台；

每月擦拭 1-2 次防火门、共用防盗门、 消防栓、指示牌等公共设施； 灯具每季度除尘 1 次；每日

巡视保洁 1 次。

（3） 根据地面材质，定期做地面清洗、养护。

（二） 电梯

（ 1） 每日擦拭 1 次电梯轿厢门、面板；每日清拖 1 次电梯轿厢地面；每日巡视保洁 1 次。

（2） 不锈钢面或其他装饰材料的电梯，每月护理 1 次。 石材地面的电梯每月养护 1 次。

（三） 天台屋面

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/528132123043006032