# 局部修订说明

本次局部修订是根据住房和城乡建设部《关于印发 2022 年工程建设规

范标准编制及相关工作计划的通知》 （建标函〔2022〕21 号） 的要求， 由

中国建筑科学研究院有限公司会同有关单位共同完成。

本次修订的主要内容是：

1 、增加地基基础性能化设计原则；

2 、增加抗浮设防水位术语及确定原则；

3 、增加了地基基础共同作用分析的原则；

4 、增加设置抗浮构件的抗浮稳定性验算方法；

5 、增加抗浮构件的设计计算；

6 、对扩展基础抗剪计算的相关内容进行了调整；

7 、对桩身强度计算的相关内容进行了调整；

8 、对处理地基的检测要求进行了调整。

此次局部修订共 56 条，分别为第 2. 1. 16 、3.0.2 、3.0.4 、3.0.5 、3.0.6 、 3.0.7、3.0.8 、3.0.9 、5. 1.3、5. 1.9 、5.2.4、5.2.6 、5.3. 1 、5.3.4、5.3. 10 、5.3. 12、 5.3. 13 、5.4.3 、6. 1. 1 、6.3. 1 、6.4. 1 、7.2.7 、7.2.8 、8. 1. 1 、8.2. 1 、8.2.7 、8.2.8、 8.2.9、8.3. 1、8.4.6、8.4.7、8.4.9、8.4. 11、8.4. 18、8.4.21、8.5.3、8.5.4、8.5.5、 8.5.6 、8.5. 10 、8.5. 11 、8.5. 13 、8.5. 17 、8.5.20 、8.5.22 、9. 1.3 、9. 1.9 、9.5.3、 9.6.6 、10.2. 1 、10.2.2 、10.2. 10 、10.2. 13 、10.2. 14 、10.3.2 、10.3.8 ，其中新

增 4 条。

本次局部修订的起草单位：

本次局部修订的主要起草人员：

本次局部修订的主要审查人员：

| 现行《规范》条文 | 修订《规范》条文 |
| --- | --- |
| 2 术语和符号 | 2 术语和符号 |
|  | 2.1.16 抗浮设 防水位 equivalent water level for structural design of building against uplift 在建筑结构设计工作年限内，满足一定设 防标准要求的地下结构底板底面上可能受到 的最大浮力按静态折算的地下水水位。 |
| 3 基本规定 | 3 基本规定 |

| 3．0．2 根据建筑物地基基础设计等级 及长期荷载作用下地基变形对上部结构 的影响程度，地基基础设计应符合下列规 定： 1 所有建筑物的地基计算均应满 足承载力计算的有关规定； 2 设计等级为甲级 、 乙级的建筑 物，均应按地基变形设计； 3 设计等级为丙级的建筑物有下 列情况之一时应作变形验算： l ） 地基承载力特征值小于 130kPa，且体型复杂的建筑； 2）在基础上及其附近有地面堆 载或相邻基础荷载差异较大，可能引起地 基产生过大的不均匀沉降时； 3）软弱地基上的建筑物存在偏 心荷载时； 4）相邻建筑距离近，可能发生 倾斜时； 5）地基内有厚度较大或厚薄不 均的填土，其自重固结未完成时。 4 对经常受水平荷载作用的高层 建筑、高耸结构和挡土墙等，以及建造在 斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物，尚 | 3.0.2 根据建筑物地基基础设计等级及长期荷 载作用下地基变形对上部结构的影响程度，地 基基础设计应符合下列规定： 1 所有建筑物的地基计算均应满足承载 力计算的有关规定； 2 设计等级为甲级、乙级的建筑物，均 应按地基变形设计； 3 设计等级为丙级的建筑物有下列情况 之一时应作变形验算： l）地基承载力特征值小于 130kPa，且 体型复杂的建筑； 2）在基础上及其附近有地面堆载或相 邻基础荷载差异较大，可能引起地基产生过大 的不均匀沉降时； 3）软弱地基上的建筑物存在偏心荷载 时； 4）相邻建筑距离近，可能发生倾斜时； 5）地基内有厚度较大或厚薄不均的填 土，其自重固结未完成时。 4 对经常受水平荷载作用的高层建筑、 高耸结构和挡土墙等，以及建造在斜坡上或边 坡附近的建筑物和构筑物， 尚应验算其稳定 性； 5 基坑工程应进行稳定性验算； |
| --- | --- |

| 应验算其稳定性； 5 基坑工程应进行稳定性验算； 6 建筑地下室或地下构筑物存在 上浮问题时，尚应进行抗浮验算。 | 6 建筑地下室或地下构筑物存在上浮 问题时，尚应进行抗浮验算。 |
| --- | --- |
| 3 ．0 ．4 地基基础设计前应进行岩土工 程勘察，并应符合下列规定： 1 岩土工程勘察报告应提供下列资 料： 1）有无影响建筑场地稳定性的不 良地质作用，评价其危害程度； 2）建筑物范围内的地层结构及其 均匀性，各岩土层的物理力学性质指标， 以及对建筑材料的腐蚀性； 3）地下水埋藏情况、类型和水位 变化幅度及规律，以及对建筑材料的腐蚀 性； 4）在抗震设防区应划分场地类别，并对 饱和砂土及粉土进行液化判别； 5） 对可供采用的地基基础设计 方案进行论证分析，提出经济合理、技术 先进的设计方案建议；提供与设计要求相 对应的地基承载力及变形计算参数，并对 设计与施工应注意的问题提出建议； 6）当工程需要时，尚应提供：深 基坑开挖的边坡稳定计算和支护设计所 需的岩土技术参数，论证其对周边环境的 影响；基坑施工降水的有关技术参数及地 下水控制方法的建议；用于计算地下水浮 | 3）地下水埋藏情况、 3.0.4 地基基础设计前应进行岩土工程勘察， 并应符合下列规定： 资料; 内容. 1 岩土工程勘察报告应提供包括下列 : 1）有无影响建筑场地稳定性的不良 地质作用，评价其危害程度； 2）建筑物范围内的地层结构及其均 匀性，各岩土层的物理力学性质指标，以及对 建筑材料的腐蚀性； 类型和水位变. 化幅度及规律，; 地下水类型、各层地下水位及. 其变化幅度和地下水的补给、径流、排泄条件 等，以及对建筑材料的腐蚀性； 4）在抗震设防区应划分场地类别， 并对饱和砂土及粉土进行液化判别； 5） 对可供采用的地基基础设计方 案进行论证分析，提出经济合理、技术先进的 设计方案建议；提供与设计要求相对应的地基 承载力及变形计算参数，并对设计与施工应注 意的问题提出建议； 6）当工程需要时，尚应提供：深基 坑开挖的边坡稳定计算和支护设计所需的岩 土技术参数，论证其对周边环境的影响；基坑 施工降水的有关技术参数及地下水控制方法 的建议；用于计算地下水浮力的设防水位建议 值。 |

| 力的设防水位。 |  |
| --- | --- |
| 3．0．5 地基基础设计时，所采用的作用 效应与相应的抗力限值应符合下列规定： 1 按地基承载力确定基础底面积 及埋深或按单桩承载力确定桩数时，传至 基础或承台底面上的作用效应应按正常 | 3.0.5 地基基础设计时，所采用的作用效应与 相应的抗力限值应符合下列规定： 1 按地基承载力确定基础底面积及埋 深或按单桩承载力确定桩数时，传至基础或承 台底面上的作用效应应按正常使用极限状态 |

| 使用极限状态下作用的标准组合。相应的 抗力应采用地基承载力特征值或单桩承 载力特征值。 2 计算地基变形时，传至基础底 面上的作用效应应按正常使用极限状态 下作用的准永久组合，不应计入风荷载和 地震作用。相应的限值应为地基变形允许 值。 3 计算挡土墙、地基或滑坡稳定 以及基础抗浮稳定时，作用效应应按承载 能力极限状态下作用的基本组合，但其分 项系数均为 1.0。 4 在确定基础或桩基承台高度、 支挡结构截面 、计算基础或支挡结构内 力、确定配筋和验算材料强度时，上部结 构传来的作用效应和相应的基底反力、挡 土墙土压力以及滑坡推力，应按承载能力 极限状态下作用的基本组合，采用相应的 分项系数。 当需要验算基础裂缝宽度时，应按正 常使用极限状态作用的标准组合。 5 基础设计安全等级、结构设计 使用年限、结构重要性系数应按有关规范 的规定采用，但结构重要性系数γ0 不应 小于 1.0。 | 下作用的标准组合。相应的抗力应采用地基承 载力特征值或单桩承载力特征值。 2 计算地基变形时，传至基础底面上的 作用效应应按正常使用极限状态下作用的准 永久组合，不应计入风荷载和地震作用。相应 的限值应为地基变形允许值。 3 计算挡土墙、地基或滑坡稳定以及基 础抗浮稳定时，作用效应应按承载能力极限状 态下作用的基本组合，但其分项系数均为 1.0。 4 在确定基础或桩基承台高度、支挡结 构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋 和验算材料强度时，上部结构传来的作用效应 和相应的基底反力、挡土墙土压力以及滑坡推 力，应按承载能力极限状态下作用的基本组 合，采用相应的分项系数。当需要验算基础裂 缝宽度时，应按正常使用极限状态作用的标准 组合。 5 基础设计安全等级、结构设计使用工作年 限、结构重要性系数应按有关规范的规定采 用，但结构重要性系数γ0 不应小于 1.0。 |
| --- | --- |
| 3 ．0 ．6 地基基础设计时，作用组合的 效应设计值应符合下列规定： 4 对由永久作用控制的基本组合，也 可采用简化规则，作用基本组合的设计值 Sd 可按下式确定： Sd ＝1.35Sk (3.0.6-4) 式中： Sk——标准组合的作用效 应设计值。 | 3.0.6 地基基础设计时，作用组合的效应设计 值应符合下列规定： 4 对由永久作用控制的基本组合，也可采 用简化规则，基本组合的效应设计值 Sd 可按下 式确定： Sd ＝1.351.4Sk (3.0.6-4) 式中： Sk——标准组合的作用效应设 计值。 |

| 3.0.7 地基基础的设计使用年限不应小 于建筑结构的设计使用年限。 | 3.0.7 地基基础的 于建筑结构的设计 | 设计 | 使用工作年限不应小 工作年限。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 使用 |  |
|  | 3.0.8 建筑地基基础设计应满足变形控制设 计原则；基础应具有良好的刚度、整体性，并 |  |  |

|  | 应满足工程的功能和结构性能要求；地基基础 的性能设计，应确保建筑物不产生因地基基础 变形导致的连续倒塌破坏；在建筑物设计工作 年限内因地震作用、飓风作用、暴雨作用或其 他可能超越设计初始条件的外部作用时，建筑 地基基础应有足够的韧性，应能确保地基基础 不失效或仅产生可修复的损伤。 |
| --- | --- |
|  | 3.0.9 抗浮设防水位应根据场地所在的地貌 单元、地层结构、地下水类型、各层地下水位 及其变化幅度和地下水的补给、径流、排泄条 件等因素综合确定，并应符合下列规定： 1 抗浮设防水位应取建筑物设计工作年 限内可能遇到的最高地下水位； 2 当有地下水长期水位观测资料时，抗 浮设防水位不应低于场地历史最高水位； 3 抗浮设防水位的确定尚应考虑建筑场 地因建设引起的沉降，或弱透水地基及岩基开 挖形成“漏斗 ”积水等不利影响，此时抗浮设 防水位不应低于场地地面； 4 城市建筑抗浮设防水位的确定尚应考 虑城市因排水不畅引起积水等不利影响，此时 抗浮设防水位应不得低于预估的积水最高水 位。 |
| 5 地基计算 | 5 地基计算 |
| 5 ．1 基础埋置深度 | 5 ．1 基础埋置深度 |
| 5．1．3 高层建筑基础的埋置深度应满 足地基承载力、变形和稳定性要求。位于 岩石地基上的高层建筑，其基础埋深应满 | 5. 1.3 高层建筑基础的埋置深度除应满足地基 |

| 足抗滑稳定性要求。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 承载力、变形 |  | 和稳定性 | 要求外， | 位于岩石地 |
|  |  | 基上的高层建筑，其基础埋深应满足抗滑稳定 |  |  |  |
|  | 性要求。; 尚应满足整体稳定性、抗倾覆稳定性. 和抗滑移稳定性的要求。 |
| 5 ．1 ．9 地基土的冻胀类别分为不冻胀、 弱冻胀、冻胀、强冻胀和特强冻胀，可按 本规范附录 G 查取。在冻胀、强冻胀和特 强冻胀地基上采用防冻害措施时应符合 | 5. 1.9 地基土的冻胀类别分为不冻胀、弱冻 胀、冻胀、强冻胀和特强冻胀，可按本规范附 录 G 查取。在冻胀、强冻胀和特强冻胀地基 上采用防冻害措施时应符合下列规定： |  |  |  |  |

| 下列规定： 1 对在地下水位以上的基础，基 础侧表面应回填不冻胀的中、粗砂，其厚 度不应小于 200mm；对在地下水位以下的 基础，可采用桩基础、保温性基础、 自锚 式基础（冻土层下有扩大板或扩底短桩）， 也可将独立基础或条形基础做成正梯形 的斜面基础。 2 宜选择地势高、地下水位低、 地表排水良好的建筑场地。对低洼场地， 建筑物的室外地坪标高应至少高出自然 地面 300mm~500mm ，其范围不宜小于建 筑四周向外各一倍冻结深度距离的范围。 3 应做好排水设施，施工和使用期 间防止水浸入建筑地基。在山区应设截水 沟或在建筑物下设置暗沟，以排走地表水 和潜水。 4 在强冻胀性和特强冻胀性地基 上，其基础结构应设置钢筋混凝土圈梁和 基础梁，并控制建筑的长高比。 5 当独立基础联系梁下或桩基础 承台下有冻土时，应在梁或承台下留有相 当于该土层冻胀量的空隙。 6 外门斗、室外台阶和散水坡等 部位宜与主体结构断开，散水坡分段不宜 超过 1.5m ，坡度不宜小于 3% ，其下宜填 入非冻胀性材料。 7 对跨年度施工的建筑，入冬前 应对地基采取相应的防护措施；按采暖设 | 1 对在地下水位以上的基础，基础侧 表面应回填不冻胀的中、粗砂，其厚度不应小 于 200mm；对在地下水位以下的基础，可采 用桩基础、保温性基础、自锚式基础（冻土层 下有扩大板或扩底短桩），也可将独立基础或 条形基础做成正梯形的斜面基础； 应 至 少 高 出 自 然 地 面. 2 宜选择地势高、地下水位低、地表 排水条件好的建筑场地。对低洼场地，建筑物 的 室 外 地 坪 标 高 300mm~500mm; 高 出 自 然 地 面 不 应 小 于. 500mm，其范围不宜小于建筑四周向外各一倍 冻结深度距离的范围; 冻深距离；. 3 应做好排水设施，施工和使用期间 防止水浸入建筑地基。在山区应设截水沟或在 建筑物下设置暗沟，以排走地表水和潜水； 4 在强冻胀性和特强冻胀性地基上， 其基础结构应设置钢筋混凝土圈梁和基础梁， 并控制建筑的长高比； 5 当独立基础联系梁下或桩基础承台 下有冻土时，应在梁或承台下留有相当于该土 层冻胀量的空隙； 6 外门斗、室外台阶和散水坡等部位 宜与主体结构断开 ，散水坡分段不宜超过 1.5m ，坡度不宜小于 3% ，其下宜填入非冻胀 性材料； 7 对跨年度施工的建筑，入冬前应对 地基采取相应的防护措施；按采暖设计的建筑 物，当冬季不能正常采暖时，也应对地基采取 保温措施。 |
| --- | --- |

| 计的建筑物，当冬季不能正常采暖时，也 应对地基采取保温措施。 |  |
| --- | --- |
| 5 ．3 变形计算 | 5 ．3 变形计算 |

| 5. 3. 1 建筑物的地基变形计算值，不 应大于地基变形允许值。 |  | 5.3.1 | 建筑物的地基变形计算值，不应大于地 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基变形允许值。; 有变形控制要求的建筑物应. 进行地基变形计算，地基变形计算值不应大于 地基变形允许值。 |
| 5. 3. 4 建筑物的地基变形允许值，按 表 5.3.4 规定采用。对表中未包括的建筑 物，其地基变形允许值应根据上部结构对 地基变形的适应能力和使用上的要求确 定。 |  | 5.3.4 建筑物的地基变形允许值应按表 5.3.4 规定采用。对表中未包括的建筑物，其地基变 形允许值应根据上部结构对地基变形的适应 能力和使用上的要求确定。 |  |
| 5. 3. 10 当建筑物地下室基础埋置较深 时，地基土的回弹变形量可按下式进行计 |  | 5.3.10 当建筑物地下室基础埋置较深时，地 基土的回弹变形量可按下式进行计算： = 1 ( − −1 −1) (5.3. 10) 式中：sc——地基的回弹变形量（mm）； ψc—— 回弹量计算的经验系数，无地区 经验时可取 1.0； pc — — 基坑底面 以上土 的 自重压 力 (kPa)，地下水位以下应扣除浮力； Eci ——土的回弹模量（kPa MPa），按 现 行 国 家 标 准 《 土 工 试 验 方 法 标 准 》 GB/T50123 中土的固结试验回弹曲线的不同 应力段计算。 |  |
| 算： = 1 | ( − −1 −1)(5.3. 10) |  |  |
| 式中：sc——地基的回弹变形量（mm）； ψc—— 回弹量计算的经验系数，无 地区经验时可取 1.0； pc——基坑底面以上土的自重压力 (kPa)，地下水位以下应扣除浮力； Eci——土的回弹模量（kPa），按现 行国家标准 《 土工试验方法标准 》 GB/T50123 中土的固结试验回弹曲线的 不同应力段计算。 |  |  |  |
| 5. 3.12 在同一整体大面积基础上建有 多栋高层和低层建筑，宜考虑上部结构、 基础与地基的共同作用进行变形计算。 |  | 5.3.12 在同一整体大面积基础上建有多栋高 层和低层建筑，宜应考虑上部结构、基础与地 基的共同作用进行变形计算。 |  |

|  | 5.3.13 上部结构、基础与地基的共同作用分 析应符合下列规定： 1 共同作用分析的地基反力及变形结 果及其分布规律应同时符合理论及工程实践 经验； 2 当采用线弹性模型分析计算时，地 基模型可采用有限压缩层模型，地基反力分析 应采用迭代计算； 3 共同作用分析也可采用非线性弹性 地基模型进行分析计算； 4 共同作用分析应按回弹再压缩变形 段及压缩变形段分别确定计算参数。 |
| --- | --- |

| 5 . 4稳定性计算 | 5.4 稳定性计算 |
| --- | --- |
| 5.4.3 建筑物基础存在浮力作用时应 进行抗浮稳定性验算，并应符合下列规 定 ： 1对于简单的浮力作用情况，基础抗 | 5.4.3 建筑物基础存在浮力作用时应进行抗 浮稳定性验算，并应符合下列规定： 1 对于简单的浮力作用情况，基础抗 浮稳定性应符合下式要求： 5.4.3)(5.4.3-1) 式中：Gk——建筑物自重及压重之和(kN); Nwk——浮力作用值(kN) kw——抗浮稳定安全系数， 一般情况 下可取1.05。 2抗浮稳定性不满足设计要求时，可 采用增加压重或设置抗浮构件等措施。在整体 满足抗浮稳定性要求而局部不满足时，也可采 用增加结构刚度的措施。当不满足本条第1 款要求时，可采用增加压重或设置抗浮构件等 措施。在整体满足抗浮稳定性要求而局部不满 足时，也可采用增加结构刚度的措施。当采用 设置抗浮构件措施时，基础抗浮整体稳定(图 5.4.3)应符合下列要求： (5.4.3-2) 式中：Ggpk——抗浮构件范围内的抗浮构件自 重及土重之和，地下水以下取浮重度(kN); kw——抗浮稳定安全系数， 一般情况 下可取1.05。 Gk 图5.4.3设置抗浮构件的基础抗浮整体稳 |

|  |  | 定性验算简图 1—抗浮构件 |
| --- | --- | --- |
| 浮稳定性应符合下式要求： | (5.4.3) |  |
| 式中：Gk——建筑物自重及压重之和 (kN); Nwk——浮力作用值(kN); k₄——抗浮稳定安全系数， 一般 情况下可取1.05。 2 抗浮稳定性不满足设计要求时， 可采用增加压重或设置抗浮构件等措施。 在整体满足抗浮稳定性要求而局部不满 足时，也可采用增加结构刚度的措施。 |  |  |
| 6 山区地基 |  | 6 山区地基 |

| 6 ．1 一般规定 | 6 ．1 一般规定 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6．1．1 山区（包括丘陵地带）地基的 设计，应对下列设计条件分析认定： 1 建设场区内，在自然条件下， 有无滑坡现象，有无影响场地稳定性的断 层、破碎带； 2 在建设场地周围，有无不稳定 的边坡； 3 施工过程中，因挖方、填方、 堆载和卸载等对山坡稳定性的影响； 4 地基内岩石厚度及空间分布情 况、基岩面的起伏情况、有无影响地基稳 定性的临空面； 5 建筑地基的不均匀性； 6 岩溶、土洞的发育程度，有无 采空区； 7 出现危岩崩塌、泥石流等不良 地质现象的可能性； 8 地面水、地下水对建筑地基和 建设场区的影响。 | 6. 1.1 山区（包括丘陵地带）地基的设计，应 对下列设计条件分析认定： 1 建设场区内，在自然条件下，有无 滑坡现象，有无影响场地稳定性的断层、破碎 带； 2 在建设场地周围，有无不稳定的边 坡； 3 施工过程中，因挖方、填方、堆载 和卸载等对山坡稳定性的影响； 4 地基内岩石厚度及空间分布情况、 基岩面的起伏情况、有无影响地基稳定性的临 空面； 5 建筑地基的不均匀性； 6 岩溶、土洞的发育程度，有无采空 区； 7 出现危岩崩塌、泥石流等不良地质 现象的可能性； 8 地面水、地下水对建筑地基和建设 场区的影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 ．3 填土地基 | 6 ．3 填土地基 |  |  |  |  |  |  |
| 6 ．3 ．1 当利用压实填土作为建筑工程 的地基持力层时，在平整场地前，应根据 结构类型、填料性能和现场条件等，对拟 压实的填土提出质量要求。未经检验查明 以及不符合质量要求的压实填土，均不得 作为建筑工程的地基持力层。 | 6.3. 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 当利用压实填土作为建筑工程的地基持 |  |  |  |  |  |
|  | 力层时，在平整场地前，应根据结构类型、 填料性能和现场条件等，对拟压实的填土提. 出质量要求。未经检验查明以及不符合质量. 要求的压实填土，均不得作为建筑工程的地. 基持力层。; 未经处理的填土或不符合质量要. 求的压实填土，不应作为建筑工程的地基持力 层。 |

| 6 ．4 滑坡防治 | 6 ．4 滑坡防治 |
| --- | --- |
| 6．4．1 在建设场区内，由于施工或其 他因素的影响有可能形成滑坡的地段，必 须采取可靠的预防措施。对具有发展趋势 并威胁建筑物安全使用的滑坡，应及早采 取综合整治措施，防止滑坡继续发展。 | 6.4. 1 在建设场区内， 由于施工或其他因素的 影响有可能形成滑坡的地段，必须应采取可靠 的预防措施。对具有发展趋势并威胁建筑物安 全使用的滑坡，应采取综合整治措施，防止滑 坡继续发展。 |

| 7 软弱地基 | 7 软弱地基 |
| --- | --- |
| 7 ．2 利用与处理 | 7 ．2 利用与处理 |
| 7．2．7 复合地基设计应满足建筑物承 载力和变形要求。当地基土为欠固结土、 膨胀土、湿陷性黄土、可液化土等特殊土 时，设计采用的增强体和施工工艺应满足 处理后地基土和增强体共同承担荷载的 技术要求。 | 7.2.7 复合地基设计应满足建筑物承载力和变 形要求。当地基土为欠固结土、膨胀土、湿陷 性黄土、可液化土等特殊土时，设计采用的增 强体和施工工艺应满足处理后地基土和增强 体共同承担荷载的技术要求。 |
| 7．2．8 复合地基承载力特征值应通过 现场复合地基载荷试验确定，或采用增强 体载荷试验结果和其周边土的承载力特 征值结合经验确定。 | 7.2.8 复合地基承载力特征值应通过现场复合 地基载荷试验确定，当增强体强度较高且长度 较大时应或采用增强体载荷试验结果和其周 边土的承载力特征值结合经验确定。 |
| 8 基础 | 8 基础 |
| 8 ．1 无筋扩展基础 | 8 ．1 无筋扩展基础 |

| 表8.1.1无筋扩展基础台阶宽高比的允许 值 |  |  |  |  | 表 8.1.1 无筋扩展基础台阶宽高比的允许值 基础材 质量要 料 求; 台阶宽高比的允许值. pk≤100; 100< pk≤200; 200< pk≤300. 混 凝 C15C 土 基 20 混 础 凝土; 1∶1.00; 1∶1.00; 1∶1.25. 毛 石 C15C 混 凝 20 混 土 基 凝土 础; 1∶1.00; 1∶1.25; 1∶1.50. 砖 基 砖 不 础 低 于 MU10、 砂 浆 不 低 于 M5; 1∶1.50; 1∶1.50; 1∶1.50. 毛 石 砂 浆 基础 不 低 于 M5; 1∶1.25; 1∶1.50; —. 灰 土 基础 体积 比为 3∶7 或 2∶ 8 的灰 土，其 最小 干密 度： 粉土 1550 ㎏/m3 粉质 粘土 1500 ㎏/m3 粘土 1450 ㎏/m3; 1∶1.25; 1∶1.50. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础材 料 | 质量 要求 | 台阶宽高比的允许值 |  |  |  |
|  |  | pk≤100 | 100< pk≤200 | 200< pk≤300 |  |
| 混凝土 基础 | C15 混 凝 土 | 1∶1.00 | 1∶1.00 | 1∶1.25 |  |
| 毛石混 凝土基 础 | C15 混 凝 土 | 1∶1.00 | 1∶1.25 | 1∶1.50 |  |
| 砖基础 | 砖 不 低 于 MU10 、 砂 浆 不 低 于 M5 | 1∶1.50 | 1∶1.50 | 1∶1.50 |  |
| 毛石基 础 | 砂 浆 不 低 于 M5 | 1∶1.25 | 1∶1.50 |  |  |
| 灰土基 础 | 体积 比为 3∶7 或 2∶ 8 的 灰 土， 其最 小干 密 度： 粉土 1550 ㎏/m3 粉质 粘土 1500 | 1∶1.25 | 1∶1.50 | — |  |

|  | ㎏/m3 粘土 1450 ㎏/m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 三合土 基础 | 体积 比 1∶ 2∶ 4~ 1∶3∶ 6 (石 灰∶ 砂∶ 骨 料)， 每层 约虚 铺 220m m，夯 至 150m m | 1∶1.50 | 1∶2.00 |  |  | 三 合 土 基 础 | 体积 比 1∶ 2∶4~ 1∶3∶ 6 (石 灰∶ 砂∶骨 料)， 每层 约虚 铺 220mm , 夯至 150mm | 1∶1.50 | 1∶2.00 | — |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 ．2 扩展基础 |  |  |  |  | 8 ．2 扩展基础 |  |  |  |  |  |  |

| 8.2.1 扩展基础的构造，应符合下列规 定： 1 锥形基础的边缘高度不宜小于 200mm，且两个方向的坡度不宜大于 1：3； 阶梯形基础的每阶高度，宜为 300mm~ 500mm； 2 垫层的厚度不宜小于 70mm ，垫 层混凝土强度等级不宜低于 C10； 3 扩展基础受力钢筋最小配筋率 不应小于 0.15% ，底板受力钢筋的最小直 径 不 应 小 于 10mm ， 间 距 不 应 大 于 200mm ，也不应小于 100mm 。墙下钢筋 混凝土条形基础纵向分布钢筋的直径不 应小于 8mm； 间距不应大于 300mm；每 延米分布钢筋的面积应不小于受力钢筋 面积的 15% 。当有垫层时钢筋保护层的 厚度不应小于 40mm；无垫层时不应小于 70mm； 4 混凝土强度等级不应低于 C20； 5 当柱下钢筋混凝土独立基础的 边长和墙下钢筋混凝土条形基础的宽度 大于或等于 2.5m 时，底板受力钢筋的长 度可取边长或宽度的 0.9 倍，并宜交错布 置(图 8.2.1- 1)； | 8.2. 1 扩展基础的构造，应符合下列规定： 1 锥 形 基 础 的 边 缘 高 度 不 宜 小 于 200mm ，且两个方向的坡度不宜大于 1：3； 阶 梯 形 基 础 的 每 阶 高 度 ， 宜 为 300mm~ 500mm； 2 垫层的厚度不宜小于 70mm，垫层混 凝土强度等级不宜低于C10C15； 3 扩展基础受力钢筋最小配筋率不应 小于 0.15%，底板受力钢筋的最小直径不应小 于 10mm ，间距不应大于 200mm ，也不应小 于 100mm 。墙下钢筋混凝土条形基础纵向分 布钢筋的直径不应小于 8mm； 间距不应大于 300mm；每延米分布钢筋的面积应不小于受力 钢筋面积的 15% 。当有垫层时钢筋保护层的 厚度不应小于 40mm； 无垫层 时不应 小于 70mm； 4 混凝土强度等级不应低于C20C25； 5 当柱下钢筋混凝土独立基础的边长 和墙下钢筋混凝土条形基础的宽度大于或等 于 2.5m 时，底板受力钢筋的长度可取边长或 宽度的 0.9 倍，并宜交错布置(图 8.2. 1- 1)； 6 钢筋混凝土条形基础底板在 T 形及 十字形交接处，底板横向受力钢筋可仅沿一个 |
| --- | --- |

| 6 钢筋混凝土条形基础底板在 T 形及十字形交接处，底板横向受力钢筋仅 沿一个主要受力方向通长布置，另一方向 的横向受力钢筋可布置到主要受力方向 底板宽度 1/4 处(图 8.2.1-2) 。在拐角处底 板横向受力钢筋应沿两个方向布置(图 8.2.1-2)。 | 主要受力方向通长布置，另一方向的横向受力 钢筋可布置到主要受力方向底板宽度 1/4 处 (图 8.2.1-2)。在拐角处底板横向受力钢筋应沿 两个方向布置(图 8.2.1-2)。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.7 扩展基础 的计算应符合下列规 定： 1 对柱下独立基础，当冲切破坏锥体 落在基础底面以内时，应验算柱与基础交 接处以及基础变阶处的受冲切承载力； 2 对基础底面短边尺寸小于或等于 柱宽加两倍基础有效高度的柱下独立基 础，以及墙下条形基础，应验算柱（墙） 与基础交接处的基础受剪切承载力； 3 基础底板的配筋，应按抗弯计算确 定； 4 当基础的混凝土强度等级小于柱 的混凝土强度等级时，尚应验算柱下基础 顶面的局部受压承载力。 | 8.2.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扩展基础的计算应符合下列规定： |  |  |  |
|  |  |  | 1 对柱下独立基础，当冲切破坏锥体落在 |  |  |  |
|  | 基础底面以内时，应验算柱与基础交接处以及 基础变阶处的受冲切承载力；. 2 对基础底面短边尺寸小于或等于柱宽. |
|  |  | 加两倍基础有效高度的柱下独立基础，以及墙 |  |  |  |  |
|  |  | 下条形基础，应验算柱（墙）与基础交接处的 |  |  |  |  |
|  |  | 基础受剪切承载力； |  |  |  |  |
|  |  | 3 基础底板的配筋，应按抗弯计算确定； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 当基础的混凝土强度等级小于柱的混 |  |  |  |
|  |  | 凝土强度等级时，尚应验算柱下基础顶面的局 |  |  |  |  |
|  | 部受压承载力。. 扩展基础应进行受冲切承载力、受剪切承 载力、抗弯、局部受压承载力计算。 |

| 8.2.8 柱下独立基础的受冲切承载力应 按下列公式验算： (8.2.8-1) (8.2.8-2) (8.2.8-3) Fl ≤0.7βhpftm h0 m =(t+b)/2 Fl = pjAl 式中：βhp——受冲切承载力截面高度影响 系数， 当 h 不大于 800mm 时，βhp 取 1.0；当 h 大于等 于 2000mm 时，βhp 取 0.9 ， 其间按线性内插法取用； ft ——混凝土轴心抗拉强度设计值 （kPa）； h0——基础冲切破坏锥体的有效高 度（m）； m ——冲切破坏锥体最不利一侧 计算长度（m）； t——冲切破坏锥体最不利一侧斜 截面的上边长（m），当计算 柱与基础交接处的受冲切 承载力时，取柱宽；当计算 | 8.2.8 柱下独立基础的受冲切承载力应按下列 公式验算： (8.2.8-1) (8.2.8-2) (8.2.8-3) Fl ≤0.7βhpftm h0 m =(t+b)/2 Fl = pjAl 式中：βhp ——受冲切承载力截面高度影响系 数，当 h 不大于 800mm 时，βhp 取 1.0； 当 h 大于等于 2000mm 时，βhp 取 0.9 ，其间按线性内插 法取用； ft — — 混 凝 土 轴 心抗 拉 强 度 设 计 值 （kPa）； h0——基础冲切破坏锥体的有效高度 （m）； m ——冲切破坏锥体最不利一侧计算 长度（m）； t ——冲切破坏锥体最不利一侧斜截 面的上边长（m），当计算柱与 基础交接处的受冲切承载力时， 取柱宽；当计算基础变阶处的受 |
| --- | --- |

| 基础变阶处的受冲切承载 力时，取上阶宽； b——冲切破坏锥体最不利一侧斜 截面在基础底面积范围内 的下边长（m），当冲切破坏 锥体的底面落在基础底面 以内（图 8.2.8a 、b），计算 柱与基础交接处的受冲切 承载力时，取柱宽加两倍基 础有效高度；当计算基础变 阶处的受冲切承载力时，取 上阶宽加两倍该处的基础 有效高度； pj ——相应于作用的基本组合时的 地基土单位面积净反力 （kPa），对偏心受压基础可 取基础边缘处最大地基土 单位面积净反力； Al——冲切验算时取用的部分基底 面积（m2 ） (图 8.2.8a 、b 中 的 阴 影 面 积 ABCDEF)； Fl——相应于作用的基本组合时作 用在 Al 上的地基土净反力设计值（kPa）。 | 冲切承载力时，取上阶宽； b ——冲切破坏锥体最不利一侧斜截 面在基础底面积范围内的下边 长（m），当冲切破坏锥体的底 面落在基础底面以内（图 8.2.8a、 b），计算柱与基础交接处的受冲 切承载力时，取柱宽加两倍基础 有效高度；当计算基础变阶处的 受冲切承载力时，取上阶宽加两 倍该处的基础有效高度； pj ——相应于作用的基本组合时的地 基土单位面积净反力（kPa），对 偏心受压基础可取基础边缘处 最大地基土单位面积净反力； Al ——冲切验算时取用的部分基底面 积（m2 ）(图 8.2.8a、b 中的阴 影面积 ABCDEF)； Fl ——相应于作用的基本组合时作用 在 Al 上的地基土净反力设计值（kPakN）。 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/528141071066006037