.

.

HEFEI  UNIVERSITY.

.

单片机实验报告.

.

.

.

.

系　　　别       电子信息与电气工程系 .

专　　　业                 .

班      级                     .

学      号   	   .

姓　　　名              .

指导  老师                       .

完成  时间                  .

.

.

## 实验一  构建单片机最小系统和实验环境熟悉.

一、预习要求 .

1．构建单片机最小系统，熟悉51单片机的结构及编程方法.

2．按照程序流程图编写出程序.

二、实验目的.

1．熟悉星单片机最小系统的组成和工作原理，熟悉Keil C51集成环境软件的使用方法。.

2．熟悉MCS51汇编指令，能自己编写简单的程序，控制硬件。.

三、实验内容.

单片机最小系统实验：.

1、熟悉单片机最小系统的组成和工作原理，熟悉Keil C51集成环境软件的安装和使用方法。.

2、作出单片机最小系统的组成原理图，分析其各构成单元的工作原理。.

存储单元数据传输实验.

1、熟悉MCS51汇编指令。.

2、进行存储单元数据传输实验，编写程序。.

3、运行程序，验证译码的正确性。.

四、实验原理 .

1、作出单片机最小系统的组成原理图.

.

.

- 最小系统版的组成：.

时钟电路，复位电路，电源电路。.

- 软件编译环境的熟悉.

实验中我们使用keilC环境编译程序。其窗口界面如下：.

.

- 测试程序.

;将从外部RAM3000H单元开始连续存放的.

;50个单字节数据传送到内部RAM30H单元的50个单元中。.

ORG 0000H.

MOV R0,#32H	   ;计数初值50.

MOV A,#78H	   ;(A)=78H送外部3000H--3050H.

MOV DPTR,#3000H    ;外部数据存储器首地址3000H送DPTR.

.

LOOP0:	MOVX @DPTR,A	   ;送78H到外部数据存储区3000H.

INC DPTR	   ;外部数据存储区地址增一.

DJNZ R0,LOOP0	   ;循环次数减一不为零转LOOP0.

SETB P1.2.

CLR P1.3.

CLR P1.4	   ;74HC138输入为100，使CS2=0选中62256.

MOV R0,#32H	   ;循环次数50送R0.

MOV R1,#30H	   ;内部数据存储区首址30H送R1.

MOV DPTR,#3000H	   ;外部数据存储区首址3000H送DPTR.

.

LOOP:	MOVX A,@DPTR	   ;读外部数据存储区3000H内容送A.

MOV @R1,A	   ;累加器A的内容送内部数据存储区30H.

INC DPTR	   ;外部数据存储区地址增一.

INC DPTR	   ;内部数据存储区地址增一.

INC R1.

DJNZ R0,LOOP.

SJMP $.

END.

- .

五、实验仪器、设备 .

1、单片机最小系统.

2、Keil C51集成环境软件.

六、实验注意事项 .

1．注意在星研集成环境下如何进行程序调试.

2．注意保护实验箱.

七、实验方法及步骤.

1、调试单片机最小系统板。.

2、安装Keil C51集成环境软件。.

.

八、思考题	.

1、在单片机最小系统的构建中，应注意哪些因素。.

答：1、时钟设计遵循硬件手册的设计规范，一般MCU手册都有，遵循走线最短原则。.

2、复位电路要加上上电复位。.

4、IO引线要方便外部使用等。.

.

- 实验总结.

- 本次实验是单片机实训的基础，从构建单片机的最小系统，到亲手焊接最小系统板。这这个过程中我们知道了构成一个单片机最小系统的需要时钟电路，复位电路，电源电路还有就是AT89S52芯片。了解了这些最基础也是最重要的知识，对最基本的单片机加以熟悉，了解其内部构造及各个寄存器的使用方法可以对其他芯片进行类比，其原理都相似，为我们以后的实验打下了夯实的基础。.

- .

- .

- .

- .

## 实验二  跑马灯实验及74HC138译码器.

一、预习要求 .

1．熟悉51单片机的结构及编程方法.

2．按照程序流程图编写出程序.

二、实验目的.

1．熟悉集成环境软件或熟悉Keil C51集成环境软件的使用方法。.

2．熟悉MCS51汇编指令，能自己编写简单的程序，控制硬件。.

三、实验内容.

跑马灯实验：.

1、熟悉集成环境软件或熟悉Keil C51集成环境软件的安装和使用方法。.

2、照接线图编写程序：使用P1口控制G6区的8个指示灯，循环点亮，瞬间只有一个灯亮。.

3、观察实验结果，验证程序是否正确。.

74HC138译码器实验：.

1、设计74HC138接口电路，编写程序：使用单片机的P1.0、P1.1、P1.2控制74HC138的数据输入端，通过译码产生8选1个选通信号，轮流点亮8个LED指示灯。.

2、运行程序，验证译码的正确性。.

四、实验原理  .

1、作出单片机最小系统的组成原理图.

2、分析单片机最小系统的工作原理.

3、进行存储单元数据传输实验，观察实验结果，验证程序是否正确。                       .

五、实验仪器、设备 .

1、单片机最小系统。.

2、Keil C51集成环境软件.

六、实验注意事项 .

1．注意在集成环境下如何进行程序调试.

2．注意保护实验箱.

七、实验方法及步骤.

.

.

.

.

.

.

.

.

1、单片机P1.0口控制的跑马灯实验.

(1)程序流程图：.

.

- (2)软件仿真图：.

.

(3) 实验程序：.

- ORG 0000H.

- AJMP START1.

- ORG 0030H.

- START1:.

- CLR P3.4.

- SETB P3.3.

- MOV A,#7FH   ;顺时依次点亮.

- MOV P1,A.

- MOV R0,#15.

- LOOP:.

- RL A.

- MOV P1,A.

- ACALL DELAY2.

- DEC R0.

- CJNE R0,#7,LOOP.

- LOO:        ；逆时依次点亮.

- RR A.

- MOV P1,A.

- ACALL DELAY2.

- DEC R0.

- CJNE R0,#0,LOO.

- MOV R0,#16.

- LOOP1:      ；顺时间隔点亮.

- RL A.

- RL A.

- MOV P1,A.

- ACALL DELAY2.

- DEC R0.

- CJNE R0,#8,LOOP1.

- LOO1:       ；逆时间隔点亮.

- RR A.

- RR A.

- MOV P1,A.

- ACALL DELAY2.

- DEC R0.

- CJNE R0,#0,LOO1.

- AJMP  START1.

- RET.

- DELAY2:				;0.2s延时.

- MOV R7,#04H.

- DL1:.

- MOV R6,#74H.

- DL2:.

- MOV R5,#0D6H.

- DJNZ R5,$.

- DJNZ R6,DL2.

- DJNZ R7,DL1.

- NOP.

- RET.

- END.

2.利用74LS138译码器的流水灯实验.

(1)程序流程图：.

.

.

.

开始

.

初始化

.

顺时依次点亮

.

.

逆时依次点亮

.

.

(2) 74LS138控制流水灯软件仿真图如下：.

.

.

(3) 74LS138控制流水灯实验程序：.

- ORG 0000H.

- AJMP START1.

- ORG 0030H.

- START2:.

- SETB P3.4.

- CLR P3.3.

- MOV P1,#0.

- .

- MOV R2,#14.

- ACALL DELAY2.

- NEXT:           ;顺时依次点亮.

- INC P1.

- ACALL DELAY2.

- DEC R2.

- CJNE R2,#7,NEXT.

- ;DJNZ R2,NEXT.

- NEXT1:         ；逆时依次点亮.

- DEC P1.

- ACALL DELAY2.

- DEC R2.

- CJNE R2,#0,NEXT1.

- ;DJNZ R2,NEXT1.

- AJMP START2.

- RET.

- DELAY2:				;0.2s延时.

- MOV R7,#04H.

- DL1:.

- MOV R6,#74H.

- DL2:.

- MOV R5,#0D6H.

- DJNZ R5,$.

- DJNZ R6,DL2.

- DJNZ R7,DL1.

- NOP.

- RET.

- END.

.

八、实验总结：.

本次实验利用两种控制方式实现了流水灯功能。单片机P1.0口主要是利用基本的数据传输指令实现了流水灯功能，利用的是简单的循环结构；74LS138控制流水灯实验主要是利用138的片选，根据输入不同的A、B、C选中不同的输出端口，进而驱动LED显示。进行本次实验需要知道基本的数据传输指令以及74LS138的真值表，此次实验还是比较简单的。.

.

九、思考题	.

1、在单片机系统中，74HC138通常用来产生片选信号，请考虑一下，应如何处理。.

答：取三根底地址线，接到138译码器的输入端，则可译码产生8个使能控制信号，从而实现片选。.

.

.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/535113221113011104