大型养路机械驾驶资格证专业知识培训考试题库（含答案）

一、单选题

1.下压小闸手柄，可以将()的压力空气排向大气。

A、作用管

B、容积室

C、单缓管

参考答案：A

2.DC-32k捣固车液力机械传动系统中,分动齿轮箱位于液力机械变速箱与主传动车轴齿轮箱之间,通过支承座和橡胶减振器固定在车架的副梁上,传动速比为()。

A、2:1

B、1:2

C、1:1

参考答案：C

3.轨道车运行控制设备（GYK）自检功能中，其中()自检，发动机熄火。

A、常用制动

B、试风

C、紧急制动

参考答案：C

4.按照闭塞方式和地面发送设备的不同，机车信号分为()和接近连续式机车信号两种类型。

A、连续式

B、关联式

C、断续式

参考答案：A

5.DC-32k捣固车最大允许连挂速度为()km/h。

A、80

B、100

C、120

参考答案：B

6.DC-32k捣固车规定的闸瓦间隙为()mm。

A、5-10

B、11-16

C、17-20

参考答案：A

7.车钩和钩尾框通过()连成一体。

A、钩尾板

B、钩尾销

C、钩尾座

参考答案：B

8.轨道车运行控制设备（GYK）在正常监控模式和()模式，当轨道车

运行速度大于20km/h时，启动警醒功能。

A、调车

B、目视行车

C、区间作业

参考答案：C

9.在小半径曲线上进行连挂车辆时，如果两车钩的纵向中心线偏离较大，连挂较为困难，可将()。

A、两车钩均置于闭锁位置

B、两车钩均置于开锁位置

C、两车钩均置于全开位置

参考答案：C

10.紧急制动电磁阀线圈两端加电切断()放风通道，线圈两端电压为0V时紧急制动，其特点快速放风。

A、总风缸

B、列车管

C、均衡风缸

参考答案：B

11.轨道车运行控制设备（GYK）目视行车模式主要用于出入库，以及行车时遇停车信号或限速曲线为0时，限速值为()。

A、20km/h

B、30km/h

C、40km/h

参考答案：A

12.柴油发动机()系统主要用于保证柴油发动机工作时始终处于正常的温度范围。

A、润滑

B、冷却

C、燃油供给

参考答案：B

13.电气控制系统中对柴油机的控制包括预热控制、启动控制及()控制。

A、停机

B、作业

C、传动

参考答案：A

14.定长万向传动轴的轴身无()结构,两叉形头焊在一根钢管上,结构简单。

A、平键

B、螺纹

C、花键

参考答案：C

15.在小闸性能试验中，将小闸手柄从制动位移至中立位，测定制动缸压力泄漏量每分钟不大于()kpa。

A、10

B、20

C、30

参考答案：A

16.南方的夏季,柴油发动机应选择黏度()的机油。

A、较小

B、较大

C、较稀

参考答案：B

17.液力机械传动,即在机械传动系统中加入(),大大改善了机械传动的性能。

A、液力变矩器

B、液力变速箱

C、ZF变速箱

参考答案：A

18.柴油发动机()的作用是按照柴油发动机工作循环的顺序,定时向气缸内供应新鲜空气,并将燃烧后的废气定时排出气缸。

A、曲柄连杆机构

B、冷却系统

C、配气机构

参考答案：C

19.109分配阀处于制动保压位时，制动缸及其连接管系发生泄漏后，制动缸压力将()。

A、下降

B、上升

C、保持不变

参考答案：C

20.上作用式车钩是由设在钩头上部的提升机构()的。

A、关闭

B、开启

C、销间

参考答案：B

21.DC-32k捣固车是大型养路机械中大修、维修机组的主型设备，该设备为()捣固车。

A、单枕

B、双枕

C、三枕

参考答案：B

22.DC-32k捣固车转向架构架是采用钢板拼焊成的()结构。

A、工字

B、框形

C、箱形

参考答案：C

23.当轨道车运行控制设备（GYK）防溜控制功能启动，确认是正常动车后，可按压()键，解除防溜控制。

A、警惕

B、缓解

C、解锁

参考答案：A

24.轨道车行车安全装备使用的电源为轨道车提供的()V电源作为设备输入电源。

A、12

B、24

C、48

参考答案：B

25.柴油发动机冷态启动时,由于燃烧温度低,会造成冒()。

A、黑烟

B、蓝烟

C、白烟

参考答案：C

26.QS-650k全断面道砟清筛机的走行系统采用的是前后转向架的()根轮轴全部驱动。

A、两

B、三

C、四

参考答案：C

27.车钩缓冲装置具有()种功能。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/536042102042010051