Ics 91．1 10

ccs Q 94

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 40713 — 2021

建筑陶瓷生产成套装备通用技术要求

Generaltechnicalrequirementsforcompletesetsofbuildingceramics productionequipment

2021 -10-1 1 发布

2022-05-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 40713 — 2021

目       次

前言  	   Ⅰ

1    范围  	  1

2    规范性引用文件  	  1

3    术语和定义  	  3

4    成套装备的构成  	  3

5    技术要求  	  3

5．1    一般要求   	  3

5．2    原料制备系统   	  4

5．3    成形系统   	  5

5．4    干燥系统   	  6

5．5    施秕及装饰系统   	  6

5．6    烧成系统   	  7

5．7    深加工系统   	  7

5．8    拣选包装系统   	  8

5．9    仓储物流系统   	  8

5．10    控制系统 	  8

6    环保要求  	  9

7    安全要求  	  9

8    试验方法	  10

8．1    技术要求检验 	  10

8．2    环保、安全要求检验   	  10

9    安装调试和验收	  10

9．1    安装 	  10

9．2    调试 	  11

9．3    验收 	  11

10    交货文件  	  11

犌B／犜 40713 — 2021

前       言

本文件按照 GB／T 1．1 — 2020《标准化工作导则    第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由全国建材装备标准化技术委员会(SAC／TC 465)归口。

本文件起草单位：科达制造股份有限公司、佛山市恒力泰机械有限公司、佛山市德力泰科技有限公   司、广东中鹏热能科技有限公司、广东省中山市质量技术监督标准与编码所、佛山市科达机电有限公司、 中国建材机械工业协会、中材装备集团有限公司。

本文件主要起草人：陈水福、温恰彰、惰旭东、李绍勇、荆海山、王玉敏、李庆民、万鹏、邓耀顺、熊亮、 袁金波、潘建环、赖日东、万雨龙、杨金辉、黄英、刘苏、樊哲、察中杰。

Ⅰ

犌B／犜 40713 — 2021

建筑陶瓷生产成套装备通用技术要求

1     范围

本文件规定了建筑陶瓷生产成套装备(以下简称成套装备)的术语和定义、成套装备的构成、技术要 求、环保要求、安全要求、外观要求、试验方法、安装调试和验收及交货文件。

本文件适用于建筑陶瓷干压砖、挤出砖生产成套装备。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注 日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单) 适用于 本文件。

GB／T 191    包装储运图示标志

GB／T 1184 — 1996    形状和位置公差    未注公差值

GB／T 1479．1    金属粉末    松装密度的测定    第 1 部分：漏斗法

GB／T 1804 — 2000    一般公差    未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB／T 2007．6    散装矿产品取样、制样通则    水分测定方法— 热干燥法

GB／T 3766    液压传动    系统及其元件的通用规则和安全要求

GB／T 3797 GB 4053．2   GB 4053．3   GB／T 4100

电气控制设备

固定式钢梯及平台安全要求 固定式钢梯及平台安全要求

陶瓷砖

第 2 部分：钢斜梯

第 3 部分：工业防护栏杆及钢平台

GB／T 5226．1 — 2019    机械电气安全    机械电气设备    第 1 部分：通用技术条件

GB／T 6388    运输包装收发货标志

GB／T 7721    连续累计自动衡器(皮带秤)

GB／T 7932    气动    对系统及其元件的一般规则和安全要求

GB／T 8196    机械安全    防护装置    固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求 GB／T 9195 — 2011    建筑卫生陶瓷分类及术语

GB／T 9439 — 2010    灰铸铁件

GB／T 9969  GB／T 10595 GB／T 11352 GB／T 13306

工业产品使用说明书    总则

带式输送机

一般工程用铸造碳钢件

标牌

GB 13691    陶瓷生产防尘技术规程

GB／T 16754    机械安全    急停    设计原则

GB／T 17888．2    机械安全    进入机械的固定设施    第 2 部分：工作平台与通道 GB／T 20721     自动导引车    通用技术条件

GB／T 20801．1    压力管道规范    工业管道    第 1 部分：总则

1

犌B／犜 40713 — 2021

GB／T 23266    陶瓷板

GB 25464    陶瓷工业污染物排放标准

GB／T 26136 GB／T 28890 GB／T 50087 GB／T 50543

超高压水切割机

建筑陶瓷机械术语

工业企业噪声控制设计规范

建筑卫生陶瓷工厂节能设计标准

GB 50560    建筑卫生陶瓷工厂设计规范

GB／T 50561    建材工业设备安装工程施工及验收标准

JB／T 1388    复摆颗式破碎机

JB／T 3279    复摆细碎颗式破碎机

JB／T 4084    摆式磨粉机

JB／T 4333．2    厢式压滤机和板框压滤机    第 2 部分：技术条件

JB／T 5000．8    重型机械通用技术条件    第 8 部分：锻件

| JB／T 5279 | 振动流化床干燥机 |
| --- | --- |
| JB／T 5496 | 振动筛制造通用技术条件 |
| JB／T 5994 | 装配 通用技术要求 |
| JB／T 7689 | 悬挂式电磁除铁器 |
| JB／T 8697 | 隔膜泵 |
| JB／T 8711 | 悬挂式永磁除铁器 |
| JB／T 8714 | 离心式喷雾干燥机 |
| JB／T 8828 | 切削加工件 通用技术条件 |
| JB／T 9679 | 电瓷用真空练泥机 |
| JB／T 10245 | 双辑破碎机 |
| JB／T 10343 | 立式复合破碎机 |
| JB／T 11409 | 压力式喷雾干燥机 |
| JB／T 13473 | 陶瓷砖喷墨印刷机 |
| JC／T 343 JC／T 402 JC／T 532 JC／T 910 | 真空挤出机 水泥机械涂漆防锈技术条件 建材机械钢焊接件通用技术条件 陶瓷砖自动液压机 |

JC／T 970．1 JC／T 970．2 JC／T 970．3 JC／T 2195

陶瓷瓷质砖抛光技术装备

陶瓷瓷质砖抛光技术装备

陶瓷瓷质砖抛光技术装备 薄型陶瓷砖

第 1 部分：抛光机

第 2 部分：磨边倒角机

第 3 部分：刮平定厚机

JC／T 2226 — 2014    建筑陶瓷辑道窑

| JC／T 2227 | 建筑陶瓷辑道式干燥器 |
| --- | --- |
| JC／T 2228 | 建材机械 涂覆制膜机 |
| JC／T 2352 | 建筑陶瓷企业安全生产规范 |
| JC／T 2366 | 建材工业用干法磨边倒角机 |
| JC／T 2444 | 陶瓷砖坛式自动包装机 |
| JC／T 2445 | 陶瓷砖自动叠砖机 |

2

GB／T 40713 — 2021

JC／T 2500    陶瓷砖自动码包机

3    术语和定义

GB／T 4100 、GB／T 23266 、JC／T 2195 、GB／T 9195 — 2011 和 GB／T 28890 界定的以及下列术语和 定义适用于本文件。

3．1

挤出砖     extrudedtile

将可塑性坯料以挤压方式成形的陶瓷砖。

[来源：GB／T 9195 — 2011，3．1．7]

3．2

干压砖     dry-presedtile

将混合好的粉料经压制成形的陶瓷砖。

[来源：GB／T 9195 — 2011，3．1．8]

3．3

破损率     breakagerate

在深加工和包装过程中，由设备造成的破砖、烂砖、崩边数量与同期产品生产总量之比，以百分数 表示。

4    成套装备的构成

成套装备主要由原料制备、成形、干燥、施秕及装饰、烧成、深加工、拣选包装、仓储物流、环保、控制 等系统组成。成套装备构成参见图 1 。

图 1     成套装备构成示意图

5    技术要求

5．1     一 般要求

5．1．1     成套装备应符合本文件的规定，并按规定程序批准的图样和技术文件制造。

5．1．2    成套装备的布局设计应符合 GB 50560、GB／T 50543 的规定。

5．1．3     图样上尺寸未注公差的线性尺寸和角度尺寸的公差，应分别符合 GB／T 1804 — 2000  中表 1 和

3

犌B／犜 40713 — 2021

表 3的 m 级要求。

5．1．4    机械加工零件的形状和位置公差的未注公差等级不应低于 GB／T 1184 — 1996 中表1~表 4 的 K 级的规定。

5．1．5    焊接件应符合 JC／T 532 的规定。

5．1．6    锻件应符合 JB／T 5000．8 的规定。

5．1．7    铸钢件应符合 GB／T 11352 的规定。

5．1．8    铸铁件不应低于 GB／T 9439 — 2010 表 1~表 3 中 HT200 的要求并时效处理。

5．1．9    机械加工质量应符合 JB／T 8828 的规定。

5．1．10    装配质量应符合 JB／T 5994 的规定。

5．1．1 1     电气系统应符合 GB／T 5226．1 的规定。

5．1．12     电气控制设备应符合 GB／T 3797 的规定。

5．1．13    气动系统应符合 GB／T 7932 的规定，系统管路不应有泄漏，调节方便。

5．1．14    液压系统应符合 GB／T 3766 的规定，系统管路不应有泄漏，调节方便。

5．1．15    涂漆防锈应符合 JC／T 402 的相关规定。

5．1．16    标牌应符合 GB／T 13306 的规定，应放置在明显的位置上并固定。

5．1．17    设备的包装储运图示标志及运输包装收发货标志，应符合 GB／T 191 和 GB／T 6388  的规定。 5．1．18    生产设备的主要技术参数应符合系统工艺要求。

5．1．19    设备各类管路(线)排布应规整，各接头应牢固可靠。

5．1．20    设备各可调部位的调整应灵活、无卡滞现象。

5．1．21     设备运转时，应运行平稳，性能可靠，无明显振动，无异常响声。

5．1．22    运动件润滑部位应润滑良好，无气、液泄漏。

5．2    原料制备系统

5．2．1     组成

5．2．1．1     干压砖粉料湿法制备系统：破碎机械、喂料机械、球磨机、筛分机械、湿式除铁器、搅拌机、泥浆 柱塞泵、喷雾干燥器等设备。

5．2．1．2    干压砖粉料干法制备系统：破碎机械、干法粉磨机、筛分机械、干式除铁器、造粒机、流化床干燥 机等设备。

5．2．1．3    挤出砖坯料制备系统：辑式破碎机、球磨机／摆式粉磨机、筛分机械、除铁器、搅拌机、粉料混合 机、压滤机、真空练泥机等设备。

5．2．1．4    色秕料制备系统：球磨机、筛分机械、除铁器、搅拌机、秕料储存罐等。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/536045234133010051