ICS 91.040.01

CCS P 30

DB3202

无	锡	市	地	方	标	准

DB3202/T 1066—2024

无锡市建筑工程信息模型设计交付规范

Standard for design delivery on building information modeling of construction

engineering in wuxi

2024 – 02 – 28 发布	2024 – 04 – 01 实施

无锡市市场监督管理局	发 布

DB3202/T 1066—2024

目	次

前  言 .............................................................................. 	II

1  范围 .............................................................................. 	1

2  规范性引用文件 .................................................................... 	1

3  术语和定义 ........................................................................ 	1

4  基本规定 .......................................................................... 	2

5  建模规则 .......................................................................... 	3

6  交付深度 .......................................................................... 	9

7  交付规定 ......................................................................... 	11

附录 A  （规范性）	各专业常见工程对象模型单元交付深度表 ............................. 15

附录 B  （规范性）  模型单元属性信息分类表 ........................................... 	28

附录 C  （规范性）	常见工程对象模型单元信息深度要求 ................................. 30

参 考 文 献 ......................................................................... 	33

I

DB3202/T 1066—2024

前	言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则	第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件由无锡市住房和城乡建设局提出并归口。

本文件起草单位：无锡市住房和城乡建设局、江苏博森建筑设计有限公司、无锡市建设工程设计审

查中心、无锡市建设工程管理服务中心、无锡市建筑设计研究院有限责任公司、江苏城归设计有限公司。

本文件主要起草人：陈雪峰、李先光、任渊、何巨海、王毅、祝付玲、惠丹、黄新煜、陈素碧、鲍

梁、吴永超、钟大伟、程惠、卢雷、李燕、黄尧杰、黎小猴、钱保国、陈虓、龚伟、鲍卫庆、许晓、钱

晔、徐旭光、叶泓、万广昂、姚倩、刘婧、王颖、吴正萍、于忠、钱海峰、梁恒栋、张荣全、杨文峰、

谢梦洁、严宇阳。

II

DB3202/T 1066—2024

无锡市建筑工程信息模型设计交付规范

1  范围

本文件规定了基本规定、建模规则、交付深度、交付规定。

本文件适用于无锡市新建、改建、扩建的建筑工程信息模型的建立，以及各参与方之间和参与方内

部的信息传递和使用，指导无锡市建筑工程应用建筑信息模型技术的设计交付，涵盖建筑工程设计中建

筑、结构、给水排水、电气、暖通等专业的方案设计、初步设计、施工图设计阶段的成果交付，不含装

配式、钢结构、装饰、幕墙、智能化等深化设计。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 50001	房屋建筑制图统一标准

GB/T 51269	建筑信息模型分类和编码标准

GB/T 51301-2018	建筑信息模型设计交付标准

JGJ/T 236	建筑产品信息系统基础数据规范

JGJ/T 448-2018	建筑工程设计信息模型制图标准

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

建筑信息模型	building information modeling（BIM）

在建设工程及设施全生命期内，对其物理特征、功能特性及管理要素等进行数字化表达，并依此设

计、施工、运营的过程和结果的总称。建筑信息模型由几何信息和属性信息两部分组成。

3.2

建筑工程信息模型	BIM of construction engineering

建筑工程及其配套工程设施的建筑信息模型，其中，建筑工程，也称房屋建筑工程，包括民用建筑

（由居住建筑和公共建筑组成）和工业建筑（由厂房建筑、仓储建筑和物流建筑组成）。

3.3

工程对象	engineering object

构成建筑工程的建筑物、系统、设施、设备、零件等物理实体的集合。

3.4

1

DB3202/T 1066—2024

模型单元	model unit

建筑信息模型中承载建筑信息的实体及其相关属性的集合，是工程对象的数字化表述。

3.5

模型架构	model framework

组成建筑信息模型的各级模型单元之间组合和拆分等构成关系。

3.6

几何信息	geometric information

建筑信息模型内部和外部空间结构的几何表示，如建筑物或构件的空间位置及自身形状（如长、宽、

高等）的一组参数，通常还包括构件之间空间相互约束关系，如相连、平行、垂直等。

3.7

属性信息	attribute information

除几何信息之外的所有信息的集合，如材质信息、功能信息及各种专业参数信息等。

3.8

模型精细度	level of model definition

建筑信息模型中所容纳的模型单元丰富程度的衡量指标，简称为LOD。

3.9

几何表达精度 level of geometric detail

模型单元在视觉呈现时，几何表达真实性和精确性的衡量指标，简称为G。

3.10

信息深度	level of information detail

模型单元承载属性信息详细程度的衡量指标，简称为N。

3.11

交付物	deliverables

基于建筑信息模型交付的各类成果的统称。

3.12

轻量化模型	lightweight model

利用技术手段，实现在几何实体、承载信息、构建逻辑等方面的精简、转换和缩减过程形成的模型。

4  基本规定

4.1  在设计过程中，创建的建筑工程信息模型（以下简称模型）应考虑到其在工程全生命周期各阶段、

各专业的应用。

4.2  在模型设计之前，应根据项目需求书要求参照本规范编制建筑信息模型执行计划。

2

DB3202/T 1066—2024

4.3  模型应以工程项目的各设计阶段的相关信息为基础，宜采用基于同一编码体系的数据格式，便于

信息传递和共享。在模型创建、使用和管理过程中，模型提供方应保证数据的准确性与完整性，并采取

措施保证信息安全。

4.4  模型应具有唯一性、结构性、真实性、拓展性、开放性等特点：

a)	唯一性即每个项目、构件应有唯一对应的构件名称；

b)	结构性即构件信息应依据一定的逻辑关系相互关联；

c)	真实性即信息所引用模型以外的数据信息应当真实，有据可依，有例可查；

d)	拓展性即模型应该允许信息的增加和完善，便于实现对构件不同阶段、不同精细度的表达；

e)	开放性即模型本身应包含对自身数据的解释。作为交换用的模型电子文件，其数据的查询、提

取、解释必须可以不依赖特定的私有版权软件、平台和文档进行。

5  建模规则

5.1  一般规定

5.1.1  在建筑工程全生命周期内，交付物的命名宜使用统一的命名格式，且始终保持不变，命名应具

有规范性、合理性、简洁性及可扩展性。

5.1.2  模型应由模型单元组成，模型单元应承载工程对象的属性信息，模型创建应以模型单元作为基

本操作对象。在模型的设置中，宜能通过命名规则、分类编码和颜色配置，识别模型单元及其所表达工

程对象。

5.1.3  模型的创建方式应根据项目执行计划规定满足各设计阶段应用的需求，按需管控模型单元的种

类和数量。

5.1.4  不得随意修改或删除文件扩展名。

5.2  建模基准

5.2.1  模型架构宜符合以下规定：

a)	不同专业的模型宜按照专业进行拆分建模；

b)	模型宜按建筑单体、场地等分别建模；多个建筑单体公有的、连通的地下室宜整体建模，地上

部分宜按建筑单体分别建模；

c)	不同模型之间，相同构件不宜重复创建。的确需要重复创建的，需确保几何信息的严格一致性；

d)	项目坐标系应唯一，所有模型应采用同一个项目坐标系建模和协同，各专业模型互相链接后应

能整合成完整的项目模型。

5.2.2  模型应使用统一的坐标系统，平面坐标系应采用 2000 国家大地坐标系统（CGCS2000），高程系

统应采用 1985 年国家高程。同一项目模型应采用统一的项目基点，项目基点应根据项目坐标确定，单

体坐标应以项目基点的相对位置确定。

5.2.3  模型宜采用正交绘制，并按照真实的项目方向进行正北的设定。

5.2.4  模型应采用统一的公制单位，并按实际尺寸进行建模，常用度量单位具体要求如下：

a)	长度单位为毫米（mm），保留整数；

b)	标高单位为米（m），保留 3 位小数；

c)	面积单位为平方米（m2），保留 2 位小数；

d)	体积单位为立方米（m3），保留 3 位小数；

e)	角度、坡度单位为度（°），保留 2 位小数；

f)	质量单位为千克（kg），保留 2 位小数。

3

| 层级 名称 |  |
| --- | --- |
| 一级目录 | 顺序码_项目编号_项目名称 |
| 二级目录 | 设计阶段 |
| 三级目录 | 子项或分区名称 |
| 四级目录 | 自定义描述（文件类型、日期等） |

| 设计阶段 | 阶段代码（中文） | 阶段代码（英文） | 英文全称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 | 方 | C | Conceptual Design |
| 初步设计 | 初 | P | Preliminary Design |
| 施工图设计 | 施 | W | Working drawing Design |

DB3202/T 1066—2024

5.2.5  本规范范围内的建设项目时间系统应采用公历纪元和北京时间。

5.3  命名规则

5.3.1  电子文件夹的命名宜包含顺序码、项目编号、项目名称、设计阶段、子项或分区名称和自定义

描述等，字段间以半角下划线“_”隔开，字段内部的词组以半角连字符“-”隔开，并宜符合下列规定：

a)	顺序码宜采用文件夹管理的顺序编码，可自定义；

b)	项目编号宜采用项目管理的数字编号，无项目编号时宜以“000”替代；

c)	项目名称可采用项目全称，也可采用简要称号或拼音，如项目参与方内部有统一规定的代码时，

也可按照项目名称的代码进行描述。此项不宜空缺；

d)	设计阶段可划分为方案设计、初步设计、施工图设计等阶段，简称和代码应符合表 1 的规定；

e)	自定义描述用于进一步说明文件夹特征的描述信息，可自定义也可省略；

f)	如文件名有“日期”格式，宜按“年月日”次序的 8 位数字表达，中间无连接符，如 20230825；

g)	文件夹目录层级关系可参照表 2，各级目录均可缺省。

表1  设计阶段代码

表2  文件夹目录层级关系表

5.3.2  	模型文件的命名宜由子项名称、专业代码、版本号、自定义描述组成，字段间以半角下划线“_”

隔开，字段内部的词组以半角连字符“-”隔开，并宜符合下列规定：

a)	专业代码宜采用中（英）文专业代码描述，同一项目应统一只选取中文或英文，当涉及多专业

时可并列所涉及的专业。专业代码应符合 GB/T 51301 和 GB/T 50001 的相关规定。应符合表 3

的规定；

b)	版本号是用于标识不同阶段的模型文件的代号，以区分模型文件的不同版本，建议不可缺省。

4

| 专业（中文） | 专业（英文） | 专业代码（中文） | 专业代码（英文） |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划 | Planning | 规 | PL |
| 总图 | General | 总 | G |
| 建筑 | Architecture | 建 | A |
| 结构 | Structural | 结 | S |
| 给水排水 | Plumbing | 水 | P |
| 暖通 | Mechanical | 暖 | M |
| 电气 | Electrical | 电 | E |
| 智能化 | Telecommunications | 通 | T |
| 动力 | Energy Power | 动 | EP |
| 消防 | Fire Protection | 消 | F |
| 勘察 | Investigation | 勘 | V |
| 景观 | Landscape | 景 | L |
| 人防 | Civil Air-defence | 人防 | R |
| 室内装饰 | Interior Design | 室内 | I |
| 绿色节能 | Green Building | 绿建 | GR |
| 环境工程 | Environmental Engineering | 环 | EE |
| 地理信息 | Geographic Information System | 地 | GIS |
| 招投标 | Bidding | 招投标 | BI |
| 产品 | Product | 产品 | PD |
| 其他专业 | Other Disciplines | 其他 | X |
| 全部专业 | All Disciplines | 全 | All |

DB3202/T 1066—2024

表3  专业代码

5.3.3  	模型单元命名宜由工程对象名称和工程对象的主要特征值等字段组成。字段间以半角下划线“_”

隔开。工程对象名称应规范用语，宜与本规范附录 A 的名称一致。

5.3.4  模型单元属性名称应符合本规范附录 B 的规定，字段间以半角下划线“_”隔开。

5.3.5  模型标高命名宜由专业代码、楼层代码、标高值组成，字段间以半角下划线“_”隔开。楼层代

码可按照下列规定：地下二层-B2，地下室顶板-B0，一层-F1，二层夹层-2MF，屋面层-RF，机房层-JF。

5.3.6  模型视图命名宜由专业代码、楼层代码、标高值、自定义描述组成，字段间以半角下划线“_”

隔开，并宜符合下列规定：

a)	模型视图宜按照一定的规则分类管理，可按专业、功能或阶段等进行分类；

b)	如工程图纸基于相应的模型视图导出，模型视图的命名宜与二维图纸名称保持一致。

5.3.7  工程图纸的命名宜符合以下规定：

a)	交付的工程图纸文件应根据统一的规则进行命名，且应根据专业、阶段等进行统一的排序；

5

| 序号 | 模型单元 | 线型 | 颜色 | 色号（RGB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 用地红线 | 连续 |  | 255,000,000 |
| 02 | 道路红线 | 连续 |  | 255,000,000 |
| 03 | 轨道交通橙线 | 连续 |  | 255,127,000 |
| 04 | 电力黑线 | 连续 |  | 000,000,000 |
| 05 | 河道蓝线 | 连续 |  | 000,000,255 |
| 06 | 文物保护紫线 | 连续 |  | 127,000,255 |
| 07 | 绿地绿线 | 连续 |  | 063,255,000 |
| 08 | 保留树木 | — |  | 000,255,000 |
| 09 | 室外非机动停车场 | — |  | 000,255,255 |
| 10 | 绿化用地 | — |  | 000,255,000 |
| 11 | 保留建筑建筑基底 | — |  | 255,127,000 |

| 序号 | 模型单元 | 材质 | 颜色 | 色号（RGB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 建筑内墙 | — |  | 200,204,201 |
| 02 | 建筑外墙 | — |  | 235,235,235 |
| 03 | 建筑面层 | — |  | 200,204,201 |
| 04 | 预制隔墙板 | — |  | 221,200,163 |
| 05 | 建筑柱/构造柱 | — |  | 200,204,201 |
| 06 | 门 | — |  | 253,157,011 |
| 07 | 窗 | — |  | 250,255,255 |
| 08 | 幕墙 | — |  | 049,130,172 |
| 09 | 保温 | — |  | 182,096,134 |
| 10 | 停车位 | — |  | 086,102,076 |

DB3202/T 1066—2024

b)	工程图纸文件的命名宜由阶段、专业代码、子项名称、图纸编号、图纸名称、版本、自定义描

述等信息组成，字段间以半角下划线“_”隔开。

5.3.8  除设计模型外的其他交付物的命名，宜由专业代码、自定义描述组成，字段间以半角下划线“_”

隔开，字段内以半角连字符“-”隔开。自定义描述可为图纸编号、图纸名称、文件名称等相关信息。

5.4  模型配色

5.4.1  模型的表达宜充分考虑电子化交付和彩色表达方式，为实现模型中不同专业、系统、空间通过

设置颜色进行区分，实现直观快速的识别模型，对模型单元的颜色设置进行统一。

5.4.2  建筑专业的模型单元，宜根据设计要求调整表面材质。总平面模型单元颜色设置可符合表 4 的

规定。建筑、结构模型单元颜色设置可符合表 5 的规定。

表4  总平面模型单元颜色设置

表5  建筑、结构模型单元颜色设置

6

| 一级系统 | 二级系统 | 模型单元 | 缩写 | 颜色 | 色号（RGB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水排水系统 | 给水系统 | 冷水给水管 | J |  | 050,200,250 |
|  |  | 热水给水管 | RJ |  | 250,100,000 |
|  |  | 热水回水管 | RH |  | 150,050,150 |
|  |  | 直饮水系统 | ZY |  | 000,250,000 |
|  | 排水系统 | 雨水管 | Y |  | 200,200,000 |
|  |  | 虹吸雨水管 | HY |  | 255,255,000 |
|  |  | 压力雨水管 | YY |  | 250,200,000 |
|  |  | 废水管 | F |  | 150,150,100 |
|  |  | 压力废水管 | YF |  | 100,150,250 |
|  |  | 污水管 | W |  | 100,150,150 |
|  |  | 压力污水管 | YW |  | 000,150,150 |
|  |  | 通气管 | T |  | 000,200,150 |
|  | 中水系统 | 中水给水管 | ZJ |  | 000,100,200 |
|  | 消防系统 | 消火栓管 | XH |  | 255,000,000 |
|  |  | 自喷灭火给水管 | ZP |  | 250,000,250 |
|  |  | 雨淋灭火给水管 | YL |  | 250,000,250 |

| 序号 | 模型单元 | 材质 | 颜色 | 色号（RGB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 梁、板 | 现浇混凝土 |  | 180,180,180 |
|  |  | 预制混凝土 |  | 127,097,046 |
|  |  | 钢 |  | 247,247,247 |
| 12 | 结构墙、结构柱 | 现浇混凝土 |  | 217,218,206 |
|  |  | 预制混凝土 |  | 158,141,123 |
|  |  | 钢 |  | 247,247,247 |
| 13 | 楼梯、坡道 | 现浇混凝土 |  | 180,180,180 |
| 13 | 楼梯、坡道 | 预制混凝土 |  | 127,097,046 |
|  |  | 钢 |  | 247,247,247 |
| 14 | 栏杆、栏板 | — |  | 203,203,203 |
| 15 | 吊顶、厨卫洁具 | — |  | 250,255,255 |
| 16 | 挑板、线脚、女儿墙、龙骨等节点 构件及构筑物 | — |  | 180,180,180 |

DB3202/T 1066—2024

表 5	建筑、结构模型单元颜色设置（续）

5.4.3  	机电系统构件模型单元颜色代码可符合表 6 的规定。

表6  机电系统构件模型单元颜色设置

7

| 一级系统 | 二级系统 | 模型单元 | 缩写 | 颜色 | 色号（RGB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水排水系统 | 消防系统 | 水幕灭火给水管 | SM |  | 250,000,250 |
|  |  | 水炮灭火给水管 | SP |  | 250,000,250 |
|  | 循环水系统 | 水景循环系统 | SXH |  | 000,000,150 |
|  |  | 游泳池循环供水管 | YXG |  | 100,000,250 |
|  |  | 游泳池循环回水管 | YXH |  | 200,000,250 |
| 暖通空调系统 | 暖通水系统 | 冷媒管 | LM |  | 150,100,250 |
|  |  | 冷凝管 | LN |  | 050,050,250 |
|  |  | 冷水供水管 | KLG |  | 000,150,050 |
|  |  | 冷水回水管 | KLH |  | 200,050,000 |
|  | 暖通水系统 | 空调热水供水管 | KRG |  | 050,200,200 |
|  |  | 空调热水回水管 | KRH |  | 200,150,100 |
|  |  | 空调冷热水供水管 | LRG |  | 100,100,200 |
|  |  | 空调冷热水回水管 | LRH |  | 100,050,200 |
|  |  | 冷却水供水管 | LQG |  | 050,100,050 |
|  |  | 冷却水回水管 | LQH |  | 050,100,200 |
|  |  | 冷冻水供水管 | LDG |  | 100,050,100 |
|  |  | 冷冻水回水管 | LDH |  | 000,150,250 |
|  |  | 采暖热水供水管 | NRG |  | 255,000,150 |
|  |  | 采暖热水回水管 | NRH |  | 255,150,000 |
|  |  | 膨胀水管 | PZ |  | 100,150,150 |
|  |  | 地板辐射采暖 | FNG |  | 200,100,000 |
|  | 通风系统 | 送风管 | SF |  | 000,150,250 |
|  |  | 排风管 | PF |  | 250,200,100 |
|  |  | 新风管 | XF |  | 050,050,250 |
|  |  | 排油烟管 | OP |  | 100,050,000 |
|  |  | 事故兼排风管 | E(P) |  | 250,050,050 |
|  | 防排烟系统 | 排烟管 | PY |  | 200,000,000 |
|  |  | 加压送风管 | ZY |  | 150,100,000 |
|  |  | 排风兼排烟管 | P(Y) |  | 150,150,000 |
|  |  | 消防补风管 | XB |  | 100,150,250 |
|  |  | 送风兼消防补风管 | S(B) |  | 150,150,250 |
|  | 空气调节系统 | 空调送风管 | KSF |  | 000,250,050 |
|  |  | 空调回风管 | KHF |  | 000,150,050 |

8

DB3202/T 1066—2024

表 6	机电系统构件模型单元颜色设置（续）

| 一级系统 | 二级系统 | 模型单元 | 缩写 | 颜色 | 色号（RGB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通空调系统 | 除尘系统 | 除尘管 | CCG |  | 150,250,150 |
| 电气系统 | 强电系统 | 高压桥架 | GY |  | 050,050,250 |
|  |  | 强电桥架 | QD |  | 050,200,050 |
|  |  | 强电消防桥架 | FQD |  | 250,000,050 |
|  |  | 汽车充电桩桥架 | CDZ |  | 250,200,150 |
|  |  | 母线槽 | MX |  | 000,100,050 |
|  |  | 照明桥架 | EL |  | 200,250,000 |
|  | 弱电系统 | 弱电桥架 | RD |  | 050,250,250 |
|  |  | 弱电消防桥架 | FRD |  | 250,100,050 |
|  |  | 通信桥架 | TX |  | 150,200,250 |

DB3202/T 1066—2024

表 6	机电系统构件模型单元颜色设置（续）

5.4.4  	各专业模型单元类型包括但不限于本章所列出的内容。本规范未作规定的模型单元颜色，可由

项目参与方自定义，宜选择与同专业已存在颜色有明显差异的颜色代码，并在模型使用说明书中写明。

5.4.5  与消防有关的模型单元以及消防救援场地、救援窗口等宜采用所归属消防类系统的颜色设置，

并对相关模型单元进行标记，确保能够对消防通道、疏散通道等功能区域进行快速识别和定位。

5.5  分类编码规则

5.5.1  模型单元的属性宜包含分类和编码，应符合现行国家标准 GB/T 51269 的规定。未在规范中规定

的，可按照国家标准的规则补充，并应在模型使用说明书中写明。

5.5.2  分类编码规则应确保模型单元编码可应用在工程建设设计、施工、运营等全生命周期，保证工

程建设各阶段的数据交换和数字化交付。

5.5.3  同一项目可多编码体系共存。面向不同的需求，应同时采用相应的符合现行国家有关规定的编

码措施，并宜在模型使用说明书中写明。

5.5.4  需进行智能化审查的模型，模型单元的属性信息宜包含分类和编码，并符合建筑信息模型审查

系统的相关要求。

6  交付深度

6.1  一般规定

6.1.1  模型交付全过程应以模型单元作为基本操作对象，模型交付深度由模型单元的精细度确定。

6.1.2  模型单元应以几何信息和属性信息描述工程对象的设计信息，可使用二维图形、文字、文档、

多媒体等方式补充和增强表达设计信息。

6.1.3  模型应根据各阶段具体应用任务的需求创建和维护，交付深度应满足项目各阶段 BIM 应用策划

要求。

6.1.4  模型应满足项目进度要求，交付深度应根据不同阶段及使用功能持续更新。各阶段模型信息的

增加、细化、切分、合并、集成等所有操作均应保证模型、数据的正确性和完整性。

6.1.5  满足项目各阶段需求的前提下，可适当调整模型交付深度，但应满足如下规定：

a)	模型深度等级应满足不同阶段建筑工程量统计要求；

9

| 阶段 |  | 模型 | 模型精细度 | 阶段用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 方案设计 | 方案设计模型 | LOD1.0 | 可视化应用、性能化分析、量化统计 |
|  | 初步设计 | 初步设计模型 | LOD2.0 | 可视化应用、性能化分析、量化统计、集 成调整 |
|  | 施工图设计 | 施工图设计模型 | LOD3.0 | 可视化应用、性能化分析、量化统计、集 成调整 |
| 注：LOD4.0、LOD5.0分别对应于施工阶段和竣工阶段，深化设计等其他阶段可在基本等级之间扩充模型精细度等级 划分。 |  |  |  |  |

| 代号 | 等级要求 |
| --- | --- |
| LOD1.0 | 整体建筑体量的面积、高度、体积、位置、方向等信息以三维模型或其他数据型式表达。 |
| LOD2.0 | 模型组件为具备近似数量、尺寸、形状、位置、方向等信息的泛用型系统或集合体。属性信息也可置于模 型组件中。 |
| LOD3.0 | 模型组件为具备精确数量、尺寸、形状、位置、方向等信息的特定集合体。属性信息也可置于模型组件中。 |
| LOD4.0 | 模型组件为具备精确数量、尺寸、形状、位置、方向等信息及具备完整制造、组装、细部加工所需信息的 特定集合体。属性信息也可置于模型组件中。 |
| LOD5.0 | 模型组件为具备实际数量、尺寸、形状、位置、方向等精确信息的完整集合体。属性信息也可置于模型组 件中。 |

DB3202/T 1066—2024

b)	不同阶段模型深度应符合施工工法和措施要求，为下阶段工作预留条件；

c)	不同阶段输入的建筑工程信息应满足相关工程文件编制深度要求。

6.1.6  各专业常见工程对象模型单元交付深度表参见本规范附录 A。根据各阶段模型应用需求，工程

对象的交付深度可高于本规范附录 A 的要求。附录 A 中未列出的专业或工程对象模型单元交付深度可根

据应用要求在项目需求书中另行规定，制定各阶段的信息等级表。

6.1.7  常见工程对象模型单元几何信息和属性信息深度要求参见本规范附录 C。本规范未列出的给水

排水系统、暖通空调系统、电气系统智能化系统、动力系统等机电专业系统交付深度要求应符合 GB/T

51301 附录 C 的规定。

6.2  模型精细度

6.2.1  模型的精细度包含几何信息和属性信息两个维度，应根据交付的阶段和目标进行合理的确定。

6.2.2  本规范以模型精细度（LOD）确定模型的详细程度。模型精细度可以分为五个级别：LOD1.0、

LOD2.0、LOD3.0、LOD4.0、LOD5.0，各个级别的等级要求如表 7 所示。

表7  模型精细度（LOD）

6.2.3  	建筑工程方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段模型精细度不同，由粗到细。根据工

程的不同应用阶段，各阶段的模型成果均应满足表 8 中相应的模型精细度等级要求。

表8  模型精细度等级划分

6.3  几何信息

6.3.1  模型单元的几何信息应符合下列规定：

a)	应选取适宜的几何表达精度呈现模型单元几何信息；

b)	在符合设计深度和应用需求的前提下，应选取较低等级的几何表达精度；

10

| 等级 | 英文名 | 代号 | 等级要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 级信息深度 | Level 1 of Information Detail | N1 | 宜包含模型单元的身份描述、项目信息、组织角色等信息 |
| 2 级信息深度 | Level 2 of Information Detail | N2 | 宜包含和补充 N1 等级信息，增加实体系统关系、组成及材 质，性能或属性信息 |
| 3 级信息深度 | Level 3 of Information Detail | N3 | 宜包含和补充 N2 等级信息，增加生产信息和建造安装信息 |
| 4 级信息深度 | Level 4 of Information Detail | N4 | 宜包含和补充 N3 等级信息，增加项目管理信息、资产信息 和维护信息 |

| 等级 | 英文名 | 代号 | 等级要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 级几何表达精度 | Level 1 of Geometric Detail | G1 | 满足二维化或者符号化识别需求的几何表达精度 |
| 2 级几何表达精度 | Level 2 of Geometric Detail | G2 | 满足空间占位、主要颜色等粗略识别需求的几何表达 精度 |
| 3 级几何表达精度 | Level 3 of Geometric Detail | G3 | 满足建造安装流程、采购等精细识别需求的几何表达 精度 |
| 4 级几何表达精度 | Level 4 of Geometric Detail | G4 | 满足高精度渲染展示、产品管理、制造加工准备等高 精度识别需求的几何表达精度 |

DB3202/T 1066—2024

c)	不同的模型单元可选取不同的几何表达精度。

6.3.2  按照几何信息的丰富程度，模型单元的几何信息表达精度等级划分应符合表 9 的规定。

表9  几何表达精度等级划分

6.3.3  	常用模型单元最低几何表达精度参见 JGJ/T  448-2018 附录 A。

6.4  属性信息

6.4.1  模型的属性信息分为依附于模型单元的信息和不依附于模型单元的信息。

6.4.2  依附于模型单元的属性信息，其等级由所依附模型单元的几何信息等级、模型深度、模型应用

目标等多种因素决定，由模型提供方和接收方根据工程实际需求拟定。

6.4.3  不依附于模型单元的属性信息，由项目基本信息系统和建筑属性信息系统组成。

6.4.4  按照属性信息的丰富程度，模型单元的属性信息深度等级划分应符合表 10 的规定。

表10	属性信息深度等级划分

6.4.5  	模型单元属性信息分类表见附录 B。

7  交付规定

7.1  一般规定

7.1.1  设计阶段 BIM 成果应包括但不限于模型、图纸文件、分析报告、视频文件等。

7.1.2  模型按交付阶段及使用功能划分分为方案设计模型、初步设计模型、施工图设计模型，包括总

图、建筑、结构、给水排水、暖通、电气等专业。

7.1.3  按照交付主体不同，交付可划分为内部交付、外部交付和其他交付：

11

DB3202/T 1066—2024

a)	内部交付，主要指项目参与方内部各阶段之间的协同交付行为；

b)	外部交付，主要指项目参与各方之间的协作交付行为；

c)	其他交付，主要指在项目招投标、规划报建、工程归档等过程中的交付行为。

7.1.4  交付物内容、交付格式、模型的后续使用和相关的知识产权应在合同中明确规定。

7.1.5  模型在交付、传输、存储等各个环节，各参与方应采取相应的组织措施及技术措施，保证数据

安全，防止数据信息泄露。

7.2  设计交付

7.2.1  设计交付宜包括项目需求书制定、模型实施和模型交付三个过程。各设计单位应以合同和项目

需求书约定为依据，负责本单位设计任务的设计阶段交付和面向应用的交付。

7.2.2  项目需求书制定由模型接收方（建设单位或模型应用方）完成，模型实施过程由模型提供方完

成，模型的交付过程由模型接收方和模型提供方共同完成。

7.2.3  交付物的数据格式应符合该项目的统一要求。若必须采用其他软件创建模型时，应提供可转换

为该项目通用软件兼容的格式，并保障信息的完整性和准确性。

7.2.4  设计交付时可将交付物储存于光盘或移动硬盘等数据储存载体中，并宜具有电子或纸质模型使

用说明书文档。

7.2.5  数据交付宜采用信息化协同平台、网络云空间或移动存储设备进行数据传递，数据传递应保证

其时效性、完整性、真实性、唯一性及安全性。

7.3  交付验收

7.3.1  交付验收由模型接收方完成，应根据法规、标准要求和合同约定，对交付物进行检查或验收，

应重点检查或验收下列内容：

a)	交付物及包含信息的完整性；

b)	各交付物之间信息的一致性；

c)	交付物的建模规则、交付深度等内容的合规性。

7.3.2  模型设计交付物中的专业性成果验收，可委托第三方 BIM 咨询单位提供技术支持。

7.4  交付归档

7.4.1  模型的提供方和接收方均应对模型进行维护和管理，模型应由专人管理并归档入库。

7.4.2  模型的提供方和接收方应采用可靠的版本控制及管理方法，经审核归档后，提供方和接收方不

得直接修改交付成果。

7.4.3  模型设计交付后，若因涉及变更、项目改造等原因需要更改时，更改后的模型深度原则上不宜

低于原模型深度。

7.4.4  模型的提供方和接收方应在事前协商的权限范围内建立、编辑、共享和应用模型，建立安全的

模型数据运行环境，并做好保密工作。

7.5  交付物

7.5.1  应根据项目需求书要求，从模型中提取所需的信息形成交付物。主要交付物的代码及类别宜符

合表 11 的规定。

12

| 代码 | 交付物的类别 | 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 建筑信息模型 | ▲ | ▲ | ▲ |
| D2 | 属性信息表 | — | △ | △ |
| D3 | 工程图纸 | △ | △ | ▲ |
| D4 | 项目需求书 | ▲ | ▲ | ▲ |
| D5 | 建筑信息模型执行计划 | △ | ▲ | ▲ |
| D6 | 建筑指标表 | ▲ | ▲ | ▲ |
| D7 | 模型工程量清单 | — | △ | ▲ |
| D8 | 碰撞检查报告 | — | △ | ▲ |
| D9 | 模型使用说明书 | △ | △ | △ |
| D10 | 计算模型及文档 | △ | ▲ | ▲ |
| D30 | 其他类交付物 | △ | △ | △ |
| 注1：表中▲表示应具备，△表示宜具备，—表示可不具备； 注2：D1～D7参见GB/T 51301-2018第5章的规定。 |  |  |  |  |

DB3202/T 1066—2024

表11	设计阶段的交付物

7.5.2  	交付物应满足相应设计阶段的应用需要和设计深度要求，并充分考虑施工阶段和运维阶段的应

用需求。下一阶段模型构建，应充分利用上一阶段模型设计成果。

7.5.3  交付物宜按照项目-专业-交付物类别的方式进行文件组织。

7.5.4  模型应包含设计阶段交付所需的全部设计信息，按照专业划分应至少包括总图、建筑、结构、

暖通、给水排水、电气专业。

7.5.5  工程图纸：

a)	工程图纸分为施工图图纸和辅助图纸；

b)	方案设计阶段（含工程可行性研究和总体设计）的设计方案说明宜利用模型视图和模型导出的

参数指标编制而成。设计方案说明应包含下列内容：项目概况、方案介绍、设计依据、设计原

则、主要技术参数、主要经济技术指标等；

c)	施工图图纸指满足国家及地方各项设计标准，用于指导实际施工的图纸，宜基于模型产生。施

工图图纸内容及深度应满足现行《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求；

d)	辅助图纸指用于补充表达施工图图纸的其他图纸成果文件，应基于模型生成，如净高分析图、

三维轴测图、透视图等；

e)	工程图纸文件宜以 PDF、DWF 格式提交，文件名及文件组织应符合本规范的相关规定。

7.5.6  施工图设计阶段交付前应进行碰撞冲突检查，并编制碰撞检查报告，作为交付物一并提交。碰

撞冲突检查应包含建筑、结构和机电单专业内及各专业间的冲突检查。碰撞检查报告内容宜包含问题描

述、问题涉及专业、问题位置模型三维视图和二维图纸、修改建议等。

7.5.7  模型使用说明书是指以文档的方式对模型进行相对详细的表述，使得使用方认识、了解交付的

模型。包括但不限于以下内容：项目的基本信息、模型文件的组织方式、模型文件视图使用说明及其他

需要说明的事项等。

7.5.8  计算模型及文档：

a)	计算模型包括节能计算模型、结构计算模型、日照计算模型等；

b)	计算文档包括节能计算文档、结构计算文档、给水排水计算文档、暖通空调及动力计算文档、

电气计算文档等；

c)	计算文档宜以 PDF 格式提交。

13

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/536122215031010103