大大数据中心建设方案

Word文档  任意编辑

目    录

第1章方案概述3

1.1.建设背景3

1.2.当前现状4

1.3.建设目标6

第2章方案设计原那么7

2.1.设计原那么7

2.2.设计依据9

第3章数据中心方案架构10

3.1 数据中心架构设计10

3.2 大数据处理设计16

3.3 大数据存储设计21

3.4 平安设计23

3.5 平台搭建实施步骤28

3.6 物理架构设计29

第4章数据中心网络方案组成32

4.1.防火墙设计32

4.2.接入层设计32

4.3.网络拓扑33

第5章数据中心根底设施方案组成34

5.1.机柜系统设计34

5.2.制冷系统设计36

5.3.供配电系统设计41

5.4.模块监控系统设计45

第6章运维方案51

6.1.技术和售后效劳51

6.2.售后效劳工程51

6.3.售后效劳工程内容51

# 方案概述

“百年大计，教育为本〞，教育行业是我国经济开展的关键命脉之一，伴随着数据集中在教育业信息化的逐渐展开，数据中心在企业和信息化的地位越来越重要。教育数据中心建设已成为教育机构信息化趋势下的必然产物。教育数据中心作为承载教育机构业务的重要 IT 根底设施，承当着教育机构稳定运行和业务创新的重任。在教育机构新型客户效劳模式下，数据中心需要更高效地支持后台业务和信息共享需求，同时要 24 小时不间断的提供效劳，支持多种效劳手段。这对教育数据中心的资源整合，全面平安，高效管理和业务连续性提出更高的要求。

此数据中心建设方案主要对数据中心的根底设施和网络规划局部提出整体建议，保证数据中心的高性能、平安、可靠，从而使数据中心能承载更多高品质的业务。

## 建设背景

自从出现数字化教育以来，数据中心作为数字化交易的核心，被各个教育系统广泛采用。目前随着教育电子化的推广，客户市场细分的深入，教育产品设计的专业化，以及对于教育系统平安性的要求。教育系统的数据中心需要更强大的运算能力，更多的存储空间，更平安可靠的规划和设计。不仅如此，教育系统相

比其他行业的数据中心有其自身特有的特点和要求。教育行业数据中心的非常重要的一点就是平安和可靠。因为哪怕是短时间的网络瘫痪也会造成非常广泛和严重的后果。这对教育数据中心的资源整合，全面平安，高效管理和业务连续性提出更高的要求。所以教育行业数据中心产品和方案的应用必须采用更高等级的产品和整体设计方案，以满足对于系统平安性的要求。

从数据大集中到多业务整合，教育行业的数据中心建设正围绕着业务开展的需要迅速展。教育根底设施的建设，很重要的一个环节就是教育数据中心的建设。教育数据中心工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体，更需要丰富的工程实施和管理经验。教育数据中心设计与施工的优劣直接关系到数据中心内计算机系统是否能稳定可靠地运行，是否能保证各类信息通讯畅通无阻。由于教育数据中心的环境必须满足计算机等各种数据，以到达反应信息和处理问题的成效。特别是要将需要解决电池放电状态和旁路运行状态的监控管理问题等重要信息发到主要负责人的   上，以便能随时掌握信息，对一些天气灾害停电而有应急预案。

## 当前现状

随着业务的开展，数据中心的问题与日俱增，数据中心所面临的压力和挑战也越来越大：业务的不断调整和改变让数据中心总体架构面临极大的压力、有限的物理空间让数据中心扩展性和灵活性有所限制、虚拟化的欠缺让数据中心资源调配能力有限、复杂多变的异构环境让数据中心管理效率异常低下、高居不下的耗电量让数据中心能源本钱迅速上升。这些问题与挑战让数据中心管理者迫切需要对数据中心进行整合和升级。通过有效的整合让传统数据中心升级成为一个智能化、自动化、高效化的数据中心。当前数据中心面临的问题：

- 可靠性问题

供电可靠性是数据中心平安

性的重要保障，随着以信息技术为支撑的新业务的不断涌现，教育行业数据中心对供电可靠性的要求大大提升。在数据中心领域，动力平台的可用性指标分别高于数据中心的可用性指标和整个网络系统的可用性指标，因此，对动力平台的关注理应放到最核心的位置。比方效劳器电源的冗余方式发生了变化，供电系统就应当做出相应改变。刀片效劳器以及虚拟化的应用，使高热密度问题凸显，数据中心环境更加恶劣，制冷模式就也需要做出改变。

- 节能降耗问题

数据中心建设的加速，导致的最直接后果就是能源消耗量的急剧攀升。在当前全球能源紧张的大背景下，节能降耗是整个数据中心行业的大趋势。对于企业本身而言，能耗的急剧增长大大提升了数据中心的运行本钱，数据中心的节能和能效改善已成为整个行业的迫切要求。

- 管理与维护问题

数据中心是一个庞大而复杂的系统，这些系统是一个有机的整体，牵一发而动全身，数据中心可靠性的发挥有赖于每个设备的正常运行，有赖于这些设备的协调一致，任何一个环节出现故障，都有可能造成巨大损失。因此，对整个系统的管理越来越重要，而难度也越来越大。

- 扩容问题

随着业务量的不断扩大，教育行业IT应用系统日益增长，效劳器规模变得日益庞大，带来了高能耗、数据中心空间紧张、IT 预算紧张等问题。同时，数据中心动力平台的匹配性却不够，要么利用率低，资源浪费严重;要么供电与制冷明显缺乏，影响数据中心可用性。简言之，动力系统对核心设备供电或者制冷需求的反映不够灵敏。

针对上述问题，技术推出了创新型的数据中心解决方案。该解决方案具有高可用性、高节能性、高灵活性、高可维护性等四大特点，能够帮助教育行业客户解决数据中心建设与应用的难题，满足教育企业在信息化过程中对数据中心动力平安

、节能环保等方面日益增长的应用需求。

## 建设目标

数据中心建设应达成以下目标：

高可用---数据中心的高可用直接影响到业务系统的可用性，高可用至少包括高可靠、高平安和先进性三个方面：

- 高可靠：应采用高可靠的产品和技术，充分考虑系统的应变能力、容错能力和纠错能力，确保整个根底设施运行稳定、可靠。当今，关键业务应用的可用性与性能要求比任何时候都更为重要。

- 高平安：根底设计的平安性，涉及到核心数据平安。应按照端到端访问平安、网络分层平安两个维度对平安体系进行设计规划，采用软硬件平安设备，从局部平安、全局平安到智能平安，将平安理念渗透到整个数据中心网络中。

- 先进性：数据中心将长期支撑企业的业务开展，数据中心建设需要考虑后续的时机本钱，采用主流的、先进的技术和产品，建立高性能，大容量存储的数据中心。

- 易扩展---随着信息化的开展，企业内通信网络的建立和全面覆盖，未来的业务范围会更多更广，业务系调整与扩展再所难免，因此数据中心必须能够适应业务系统的频繁调整，同时在性能上应至少能够满足未来5～10年的业务开展。对于设备的选择和协议的部署，应遵循业界标准，保证良好的互通性和互操作性，支持业务的快速部署。

- 易管理---

- 数据中心是IT技术最为密集的地方，数据中心的设备繁多，各种协议和应用部署越来越复杂，对运维人员的要求也越来越高，单独依赖运维人员个人的技术能力和业务能力是无法保证业务运行的持续性的。因此数据中心需要提供完善的运维管理平台，对数据中心IT资源进行全局掌控，减少日常的运维的人为故障。同时一旦出现故障，能够借助工具直观、快速定位。

# 方案设计原那么

## 设计原那么

根据“先进、实用、稳定、可靠〞的总原那么，对云数据中心软硬件系统进行科学合理的设计，保证中心建设的胜利完成。

数据中心工程是智能弱电工程的重要组成局部。其根本要求可归纳为：保证系统运行的可靠性、保证系统的设计寿命、保证信息平安的要求、保证操作人员的工作环境。

设计一个好的数据中心，要以兼顾人机并重之原那么，一个合格的现代化计算机数据中心，应该是一个平安可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的数据中心，设计应以运行条件、平安可靠作为首要的考虑因素。因此对数据中心建设要求遵循以下设计原那么：

- 高平安可靠性

为保证数据中心能为用户提供连续不间断的7×24小时效劳， 数据中心必须具有高可靠性。在系统设计时应注意尽量减少单点故障的存在，对存在单点故障的环节，在设计上必须减少其对整个系统的影响。

由于该数据中心内部计算机系统涉及到机密信息，其泄密可能严重危害社会秩序，所以需要保证数据中心的平安性，必须具有安保系统以保证用户的设备和数据不受侵害。实现高平安性的措施包括：闭路电视监测、门禁系统、自动平安报警系统等。

中心软硬件系统要高度可靠，虚拟机出现故障要能自动迁移，数据要有冗余备份，可以从故障中及时恢复。。

- 可扩展性

鉴于信息网络系统需求的不断开展

与变化，技术也在不断提高，故在建设时应考虑这些变化对资源需求的改变，以使整个系统具有灵活的可扩展性，特别是精密空调、配电开关及配电柜、UPS及供电母线等。

中心的效劳器、存储、网络都可以不用停机就线性扩容效劳器、存储、网络等设备。

- 易于管理

通过使用先进和可靠的管理工具来实现系统的高质量管理，以节约人力资源。由于数据中心内设备繁多，具有一定复杂性，随着业务的不断开展，管理的任务必定会日益繁重。所以在设计时，必须建立一套完善的数据中心管理和监控系统。实时监控、监测整个数据中心的运行状况、语音报警，实时事件记录，可以迅速确定故障，提高可靠性，简化数据中心管理人员的维护工作。

中心的资源池支持方便灵活地管理维护和审计。

- 高性能价格比

数据中心所需设备的选型应该以适用为主，合理选择材料与设备；不要造成资源浪费；同时也要保证该数据中心的高可靠性。以较高的性能价格比设计数据中心，能以较低的本钱、较少的人员投入来维持系统运转，提供高效能与高效益。

中心的软硬件设施选择合理，具有高性价比。

## 设计依据

《电子计算机数据中心设计标准》GB50174-93

《计算机场地技术条件》GB2287-89

《计算机场地平安要求》GB9361-88

《计算机机房活动地板技术条件》GB6650-86

《建筑物防雷设计标准》GB50057-94

《高层民用建筑设计防火标准》GBJ45

《电子计算机机房施工及验收标准》SJ/T30003-93

《建筑防火设计标准》GB5004-95

《空调与通风工程施工及验收标准》GB50243-97

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计标准》GB/T50311-2000

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收标准》GB/T50312-2000

《中华人民共和国通信行业标准》YD-T926 1、2、3

《国际综合布线标准》TIA/EIA 568-B

《供配电系统设计标准》GB50052-92

《火灾自动报警系统设计标准》GBJ116-98

《工业企业通信接地设计标准》GBJ79-85

《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》GB12190

# 第3章数据中心方案架构

## 3.1数据中心架构设计

云计算数据中心通过运行在单独的效劳器上的云操作系统对效劳器、存储、网络等资源进行虚拟化管理，提供可以自定义的虚拟机，在虚拟机上安装Hadoop、hbase等Nosql分布式数据库集群，对现有的数据ETL采集、清洗、转换、汇总进来，使用海量数据分布存储技术，用spark、storm等大数据处理软件对hbase中的数据进行分析处理，挖掘数据价值。还可以在虚拟机上运行业务应用系统，提供负载均衡和冗余备份，到达系统的稳定、高可用和方便的扩展性。

通过安装SSR等平安软件和平安效劳器，可以保证提升操作系统的平安级别，从而到达国家等级保护的三级要求，为客户构建真正的平安长城。

云计算数据中心可以自动管理和动态分配、部署、配置、重新配置以及回收资源，也可以自动安装软件和应用，具有良好的弹性和灵活性，管理、使用方便。云中心可以向用户提供虚拟根底架构。用户可以自己定义虚拟根底架构的构成，如效劳器配置、数量，存储类型和大小等等。用户通过自效劳界面提交请求，每个请求的生命周期由平台维护。

效劳器虚拟化系统基于效劳器，存储和网络设备构建资源池，在资源池上通过资源的管理、调度和镜像管理实现系统的各种高级功能，例如计算层面的系统负载均衡和虚拟机高可用，存储层面的镜像复制和冗余。系统支持以主机或者虚拟群集为单位管理资源，虚拟群集为一组共享存储资源的物理主机。

云中心既是一个企业云，也可以对外提供效劳，扩展成公有云。学校还可以使用别的公有云如阿里云，形成混合云。

云中心包括iaas、paas、saas三层效劳：

1〕. SaaS：提供给客户的效劳是运营商运行在云计算根底设施上的应用程序，用户可以在各种设备上通过客户端界面访问，如浏览器。消费者不需要管理或控制任何云计算根底设施，包括网络、效劳器、操作系统、存储等等；

2〕. PaaS：提供给消费者的效劳是把客户采用提供的开发语言和工具〔例如Java，python, .Net等〕开发的或收购的应用程序部署到供给商的云计算根底设施上去。客户不需要管理或控制底层的云根底设施，包括网络、效劳器、操作系统、存储等，但客户能控制部署的应用程序，也可能控制运行应用程序的托管环境配置；可以使用docker容器完成应用系统的部署和管理。

3〕. IaaS：提供给消费者的效劳是对所有计算根底设施的利用，包括处理CPU、内存、存储、网络和其它根本的计算资源，用户能够部署和运行任意软件，包括操作系统和应用程序。消费者不管理或控制任何云计算根底设施，但能控制操作系统的选择、存储空间、部署的应用，也有可能获得有限制的网络组件〔例如路由器、，防火墙，、负载均衡器等〕

的控制。

云中心采用xen、kvm、VMware进行虚拟化，LXC提供Linux容器，支持docker应用容器。

一.效劳器采用浪潮整机柜效劳器SmartRack ，面向海量数据的存储和处理，适合云资源池如虚拟化、分布式存储，大数据处理如Hadoop集群等应用，目前在国内效劳器中占主导地位，特点如下：

定位多种应用，支持各类效劳器节点。

针对不同业务对存储、计算、IO吞吐量、功耗的不同要求，设计开发出不同种类的效劳器节点，包括：1U全宽双路12盘位综合型节点、1U全宽单路18盘位冷存储节点、1U半宽双路计算型节点，满足不同需求。

整机柜集中供电、集中散热，相比其他架构效劳器，运行功耗降低10%以上。

整机柜由一组电源模块集中供电，最大输出功率高达22.5kw，直接支持交流或高压直流供电，各节点通过铜排从电源模块取电，结合电源负载动态调整技术，电源转换效率高达94%以上。

机柜背部风扇墙集中散热，根据节点数量灵活调节风扇墙高度，采用140mm大尺寸风扇，相同功耗下可提供更大散热量。

领先的架构设计，保障系统高可靠运行。

效劳器节点中无独立的电源和风扇，有效降低单点故障。

根据整机柜实际负载情况，电源可实现N+N/N+2/N+1多种冗余方式。

风扇可根据温度状况自动调节转速，支持2+1冗余。

对整机柜节点、电源、风扇进行集中监控管理。

实现管理中心RMC对整个机柜各模块的统一监控和管理，节点、电源、风扇的健康状况、温度、配置信息一目了然，还可进行批量开关机、重启，功耗控制，风扇转速自动/手动调节等功能，搭配专为Smart Rack设计的可视化管理软件，轻松实现简易化智能管理。

简易维护，无需繁琐拆装。

独有节点前维护设计、各模组免工具热插拔设计、优化的线缆走线设计，使得系统运维难度大大降低。风扇等易损部件全部裸露在外，更加方便更换维护。二．云操作系统建议采用浪潮云海·云数据中心操作系统 V3.0 ，此系统秉承开放化、模块化、标准化的设计理念，基于虚拟化技术，实现了数据中心资源融合、资源管理及效劳交付，简化了云数据中心运维，提高了云数据中心效劳水平。云海·云数据中心操作系统有以下特点：

自主可控、平安可靠的云数据中心操作系统：

浪潮自主研发的国产云数据中心操作系统，加强了WEB平安、虚拟化平安、数据平安、访问控制、平安审计等方面的平安控制，可帮助用户构建平安可控的云数据中心。

异构资源管理：

云海OS支持对数据中心各类异构硬件设备及软件资源的统一管理；支持对VMWare vSphere、Inspur iVirtual等异构虚拟化资源池的集中管理，已部署的虚拟化环境可被云海OS无缝接管；

精细的软硬件资源监控：

云海OS支持对数据中心主流厂商的效劳器、网络设备、存储设备等物理资源，操作系统、数据库、WEB应用等软件资源，VMWare vSphere、Inspur iVirtual等虚拟化环境的精细监控，提供界面、邮件、短信等多种告警方式，通过详尽清晰的报表分析数据，帮助数据中心的运维人员随时掌握数据中心的各类资源的运行状况，降低运维管理复杂度，提高运维效率。

快速的效劳交付：

云海OS支持通过虚拟机模板、应用效劳模板的方式，实现业务的快速交付，业务上线时间由原来的几周、几天，缩短为几分钟，大大提高数据中心的效劳水平。

资源使用按量计费：

实时的资源使用情况统计，让用户精确掌控自身资源和费用使用情况，帮助IT部门实现由本钱中心向价值中心的角色转变。

资源按需效劳：

云海OS可实现将根底架构作为效劳交付，用户可通过自助效劳门户在线申请及访问自己的虚拟数据中心、应用效劳、虚拟机等资源，实现资源的按需申请、便捷获取、自助使用。

可定制的业务流程：

云海OS支持用户创立与原工作流程吻合的资源申请的审批流程，实现业务流程的个性化、可定制化。

灵活的效劳交付方式：

云海OS既支持从下到上的资源申请与审批，也支持从上到下的资源创立与分配的效劳交付方式，可满足不同客户对资源获取方式的不同需要。

多租户私有云：

云海OS可创立多个组织，一个组织可代表某业务部门、分部或子公司。每个组织都有各自独立的虚拟数据中心、用户及独有的目录，可将组织资源分配给本组织的用户，每个组织如同拥有自己的数据中心。利用基于权限的用户控制机制和基于虚拟交换机的网络隔离技术，实现多租户环境下的平安性和可靠性，以此构建平安的多租户私有云。

灵活可控的权限管理：

云海OS支持用户自定义角色类型，不同的权限可自由组合，实现灵活可控的系统权限管理。

效劳全生命周期管理：

云海OS涵盖效劳提供所需的各个环节，包括效劳的申请审批；效劳的交付和回收；

效劳的使用统计和计费；效劳的运行监控

效劳移动性：

通过vApp封装多个虚拟机效劳和相关的网络连接策略，遵循OVF等开放式标准，实现同一个云环境的终端用户彼此之间可以轻松共享效劳，而不同的云环境的用户可以轻松的在云之间迁移效劳。

## 3.2大数据处理设计

通过在虚拟机上安装Hadoop2.6、hbase1.0等Nosql数据库集群，用sqoop1.3把现有的数据汇总进来，要对现有数据做个总的分析，对字段统一定义规划，制定转换策略，做到正确性、唯一性、可用性，去除重复字段，通过ETL抽取、清洗数据，把数据导入hbase，这样就可以消除信息孤岛，用spark、storm等大数据处理软件对hbase中的数据进行分析处理，挖掘数据价值。

云中心通过调度系统自动采集、加工、存储数据，为应用系统提供支持：

在云中心的平台上，开发招生、创业、就业、数据实验室等应用系统，通过元数据库管理所有的数据数据经过采集、加工后进入hbase，消除信息孤岛，统一管理使用：

一.hadoop2架构体系

下列图是hadoop2的架构图

1. HDFS文件系统，Hadoop实现了一个分布式文件系统〔Hadoop Distributed File System〕，简称HDFS。HDFS有高容错性的特点，并且设计用来部署在低廉的〔low-cost〕硬件上；而且它提供高吞吐量〔high throughput〕来访问应用程序的数据，适合那些有着超大数据集〔large data set〕的应用程序。HDFS放宽了〔relax〕POSIX的要求，可以以流的形式访问〔streaming access〕文件系统中的数据。

2、

YARN是一套资源统一管理和调度平台，可管理各种计算框架，包括MapReduce，Spark，MPI等。包括 以下内容：ResourceManager〔RM〕：整个系统只有一个RM，它就只管调度方面的事情，并且为集群应用而优化，因而具有很好的性能。RM的一个核心是它的Scheduler。调度包含两个过程，一要搜集各节点的情况；二要根据某种调度策略，分配适宜的节点。搜集节点情况是基于一个资源容器(resource container)的概念，该容器包括cpu,disk,network等〔目前只用到cpu〕

NodeManager〔NM〕：NM是每个节点一个实例，管理每个节点，它触发应用容器〔application container〕，监控节点的资源〔cpu/disk等〕，并向RM报告资源的情况。

ApplicationMaster〔AM〕：AM是每个应用一个实例，它是一个特定的框架接口库，一方面与RM中的Scheduler协商得到resource container，另一方面与NM一起执行和监控各子任务部件，从系统的角度，AM本身也一种container〔下列图中将它与container画得一样〕。

Container：从逻辑上，container可认为是资源的分配容器，它包括hostname，cpu，memory等属性。AM发送ResourceRequest给RM，然后RM分配适宜的Container给AM，AM再将此Container提交给它所在节点的NM，NM采用此资源容器运行任务。实际上，Container是一种使用资源的“授权〞，AM得到此授权后，在NM的管理下，可以运行任何进程〔包括非Java应用，这一点与1.0不同〕。

二、 Hive是基于Hadoop的一个数据仓库工具，处理能力强而且本钱低廉。

主要特点：

存储方式是将结构化的数据文件映射为一张数据库表。提供类SQL语言，实现完整的SQL查询功能。可以将SQL语句转换为MapReduce任务运行，十分适合数据仓库的统计分析。

三、 HBase

HBase是一个分布式的、面向列的开源数据库，它不同于一般的关系数据库,是一个适合于非结构化数据存储的数据库。另一个不同的是HBase基于列的而 不是基于行的模式。HBase使用和 BigTable非常相同的数据模型。用户存储数据行在一个表里。一个数据行拥有一个可选择的键和任意数量的列，一个或多个列组成一个 ColumnFamily，一个Fmaily下的列位于一个HFile中，易于缓存数据。表是疏松的存储的，因此用户可以给行定义各种不同的列。在 HBase中数据按主键排序，同时表按主键划分为多个HRegion，如下列图所示〔HBase数据表结构图〕：

四.Sqoop是一款开源的工具，主要用于在HADOOP(Hive)与传统的数据库(mysql、oracle...)间进行数据的传递，可以将一个关系型数据库〔例如 ： MySQL ,Oracle ,Postgres等〕中的数据导进到Hadoop的HDFS中，也可以将HDFS的数据导进到关系型数据库中。

五.spark架构体系

Spark与Hadoop的比照

◆ Spark的中间数据放到内存中，对于迭代运算效率更高。

Spark更适合于迭代运算比拟多的ML和DM运算。因为在Spark里面，有RDD的抽象概念。

◆ Spark比Hadoop更通用。

Spark提供的数据集操作类型有很多种，不像Hadoop只提供了Map和Reduce两种操作。比方map, filter, flatMap, sample, groupByKey, reduceByKey, union, join, cogroup, mapValues, sort,partionBy等多种操作类型，Spark把这些操作称为Transformations。同时还提供Count, collect, reduce, lookup, save等多种actions操作。Spark的mllib支持机器学习。

这些多种多样的数据集操作类型，给给开发上层应用的用户提供了方便。各个处理节点之间的通信模型不再像Hadoop那样就是唯一的Data Shuffle一种模式。用户可以命名，物化，控制中间结果的存储、分区等。可以说编程模型比Hadoop更灵活。

不过由于RDD的特性，Spark不适用那种异步细粒度更新状态的应用，例如web效劳的存储或者是增量的web爬虫和索引。就是对于那种增量修改的应用模型不适合。

◆ 容错性。

在分布式数据集计算时通过checkpoint来实现容错，而checkpoint有两种方式，一个是checkpoint data，一个是logging the updates。用户可以控制采用哪种方式来实现容错。

◆ 可用性。

Spark通过提供丰富的Scala, Java，Python API及交互式Shell来提高可用性。

Spark与Hadoop的结合

◆ Spark可以直接对HDFS进行数据的读写，同样支持Spark on YARN。Spark可以与MapReduce运行于同集群中，共享存储资源与计算，数据仓库Shark实现上借用Hive，几乎与Hive完全兼容。

Spark的适用场景

◆ Spark是基于内存的迭代计算框架，适用于需要屡次操作特定数据集的应用场合。需要反复操作的次数越多，所需读取的数据量越大，受益越大，数据量小但是计算密集度较大的场合，受益就相对较小

◆ 由于RDD的特性，Spark不适用那种异步细粒度更新状态的应用，例如web效劳的存储或者是增量的web爬虫和索引。就是对于那种增量修改的应用模型不适合。

◆ 总的来说Spark的适用面比拟广泛且比拟通用。

## 3.3大数据存储设计

采用浪潮AS13000存储大数据，支持容量、性能的在线无限扩展，提供软硬件故障情况下的数据重建、远程容灾功能，是适用于云计算、大数据业务并兼具高性能、高可靠、高可扩展、大容量特征的新一代存储系统平台，具有以下特点：。

海量存储，在线横向扩展：

1.控制器集群体系架构，所有控制器并行承当数据IO、保障系统整体负载均衡，数据分散存储，防止单控制器故障带来的风险和性能的瓶颈，支持控制器在线横向扩展，满足持续增长的容量和性能需求。

2.支持NAS/ Object/IP-SAN/ IB-SAN存储接口，并且支持SAN、NAS、Object同时运行，满足客户在不同时间、不同地点、不同业务对存储的不同需求，支持Windows、Linux、Unix等多种操作系统并存的复杂网络环境中，轻松实现跨操作系统的数据存储与共享，另外支持NFS/CIFS/FTP等多种文件共享协议。

3.支持丰富的主机连接接口，支持1Gb/10Gb iSCSI、40Gb/56Gb InfiniBand主机连接，无缝接入用户现有环境，满足客户对高带宽及高性能的差异化需求。

4.全面支持Flash /SSD/SAS/SATA各类常见存储介质，模块化的容量扩展模式，支持数据分级存储，满足各类型应用。

数据持续保护，业务运行无忧：

1.支持数据卷隔离映射功能、数据快照功能、快照回滚、远程卷复制〔同步/异步〕、远程数据复制及恢复、逻辑分区动态扩容。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/537010021024006026