ICS  13,220.01 CCS C80

宁 夏

DB64

回  族 自  治 区 地 方 标 准

DB 64/T 1772—2021

农村消防安全技术标准

2021-03-10发布

2021-06-10实施

宁夏回族自治区市场监督管理厅   发 布

DB 64/T 1772—2021

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件由宁夏回族自治区消防救援总队提出并归口。

本文件起草单位：宁夏回族自治区消防救援总队。

本文件主要起草人：张颖玮、王俊、梁建忠、王蕾、崔岩。

DB 64/T 1772—2021

农村消防安全技术标准

1 范围

本标准规定了农村消防安全的术语和定义、规划布局、建筑物要求、消防设施和火灾危险源控制。

本标准适用于农村消防规划，农村新建、扩建和改建建筑的防火设计，农村既有建筑的防火改造， 农村消防安全管理。除本标准规定外，农村的厂房、仓库、公共建筑和按照规定需要办理施工许可证的  居住建筑防火设计应执行现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB50016等的规定。

农村消防安全管理除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本 文件。

GB 13495.1 消防安全标志

GB 17945 消防应急照明和疏散指示系统

GB 20517 独立式感烟火灾探测报警器

GB/T 35547 乡镇消防队

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50028 城镇燃气设计规范

GB 50039 农村防火规范

GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范

GB 50116 火灾自动报警系统设计规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GB 50222 建筑内部装修设计防火规范

GB 50354 建筑内部装修防火施工及验收规范

GB 50445 村庄整治技术规范

GB51309 消防应急照明和疏散指示系统技术标准

GB50058 爆炸危险环境电力装量设计规范

GA/T 998 乡镇消防队标准

JGJ 62 旅馆建筑设计规范

建村〔2017〕50号住房与城乡建设部、公安部、国家旅游局《关于印发农家乐(民宿)建筑防火 导则(试行)的通知》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

设计要求 design requirement

DB 64/T 1772—2021

符合国家有关建筑设计防火规范规定的设计要求。

3.2

农村 rural area

县级及县级以上人民政府驻地的城市、镇规划区以外的镇、乡、村庄的统称。

3.3

村庄 village

农村居民生活和生产的聚居点。

3.4

农家乐(民宿) agritainment

位于镇(不包括城关镇)、乡、村庄的，利用村民自建住宅进行改造的，为消费者提供住宿、餐饮、 休闲娱乐、小型零售等服务的场所。

3.5

志愿消防队 Volunteer fire department

以志愿人员为主，自愿、无偿从事灭火救援和群众性自防自救工作的志愿服务组织。 3.6

住宿与生产、储存、经营合用场所 the place combined with habitation,production, storage and business

住宿与生产、储存、经营等一种或几种用途混合设置在同一连通空间内的场所，俗称“三合一”。 3.7

生态移民安置区 ecological immigrant and resettlement area

易地扶贫搬迁移民安置区等各类生态移民集中安置区域的统称。

4 规划布局

4.1 农村的消防规划应根据其区划类别，分别纳入镇总体规划、镇详细规划、乡规划和村庄规划等内 容，与国民经济和社会发展规划以及土地利用总体规划、城市总体规划、国土空间规划等规划相衔接。 结合乡镇工业园、特色小镇建设等规划设计，按照各类农村建筑的使用性质及火灾危险性、周边环境、 生活习惯、气候条件、经济发展水平等因素合理规划。

4.2  村庄应按照下列要求进行安全布局：

a) 村庄内生产、储存易燃易爆化学物品的工厂、仓库应设在村庄边缘或相对独立的安全地带，并 符合国家相关规定，与人员密集的公共建筑保持规定的防火安全距离。甲、乙、丙类生产、储 存场所应布置在相对独立的安全区域，并应布置在集中居住区全年最小频率风向的上风侧。

1) 严重影响村庄安全的工厂、仓库、堆场、储罐等应迁移或改造，采取限期迁移或改变生产 使用性质等措施，消除不安全因素。

2) 可燃气体和可燃液体的充装站、供应站、调压站和汽车加油加气站等应根据当地的环境条 件和风向等因素合理布置，与其他建(构)筑物等的防火间距应符合国家现行有关标准的 要求。

b) 生产区内的厂房与仓库宜分开布置。

c)  甲、乙、丙类生产、储存场所不应布置在学校、幼儿园、托儿所、影剧院、体育馆、医院、养 老院、居住区等附近。

d) 有的厂(库)房和堆场、储罐等，不满足消防安全要求的，应采取改造、搬迁或改变使用性质 等技术改造措施。

4.3 生态移民安置区规划中应充分考虑消防布局、基础设施建设等内容。

DB 64/T 1772—2021

4.4  集市、庙会等活动区域应规划布置在不妨碍消防车辆通行的地段，该地段应与火灾危险性大的场 所保持足够的防火间距，并应符合消防安全要求。

4.5 集贸市场、厂房、仓库以及变压器、变电所(站)之间及与居住建筑的防火间距应符合国家标准 《建筑设计防火规范》 GB 50016等的要求。

4.6 居住区和生产区距林区边缘的距离不宜小于300m, 或应采取设置防火隔离带、防火墙等防止火灾 蔓延的其他措施。

4.7 村庄各类用地中建筑的防火分区、防火间距和消防通道的设置，均应符合农村建筑防火的有关规  定，在人员密集地区应规划布置避难区域，原有耐火等级低、相互毗连的建筑密集区或大面积棚户区， 应采取防火分隔、提高耐火性能，开辟防火隔离带和消防通道，增设消防水源等方式改善消防条件，消 除火灾隐患，防火分隔宜按30户至50户的要求进行，呈阶梯布局的村寨，应沿坡纵向开辟防火隔离 带，防火墙修建应高出建筑物0.5米以上。

4.8  学校、村民集中活动场地(室)、主要路口等场所应设置普及消防安全常识的固定消防宣传点， 村民委员会至少每半年开展一次大型消防安全宣传教育活动；易燃易爆等重点防火区域应设置防火安 全警示标志。

5 消防力量

5.1  农村应根据规模、区域条件、经济发展状况及火灾危险性等因素设置消防站、微型消防站，因地 制宜推动建设专职消防队、志愿消防队建设。常住人口超千人的村应建立志愿消防队，其他行政村和生 态移民安置区应设置微型消防站。

5.2 乡镇消防队分为乡镇专职消防队和乡镇志愿消防队，乡镇专职消防队分为一级乡镇专职消防队和 二级乡镇消防专职消防队，乡镇消防队的建设和装备配备应按有关乡镇消防队的建设标准执行。

5.3 行政村应设置微型消防站，并应满足以下要求：

5.3.1  人员配备

a)  微型消防站人员配备不少于6人；

b)  微型消防站应设站长、副站长、消防员等岗位，配有消防车辆的微型消防站应设驾驶员岗位；

c)  站长应由行政村消防安全管理人兼任，消防员负责防火巡查和初起火灾扑救工作；

d)  微型消防站人员应当接受岗前培训；培训内容包括扑救初起火灾业务技能、防火巡查基本知识 等。

5.3.2  站房器材

a)  微型消防站应设置人员值守、器材存放等固定用房，有条件的，可单独设置。并有明显标识；

b)  微型消防站应根据扑救初起火灾需要，配备一定数量的灭火器、水枪、水带等灭火器材；配置 手持对讲机等通信器材并具备火警报警功能；有条件的站点可选配消防头盔、灭火防护服、防  护靴、破拆工具等器材；

c)  微型消防站应在建筑物内部设置消防器材存放点，可根据需要在建筑之间分区域设置消防器 材存放点；

d)  有条件的微型消防站可根据实际选配消防车辆；

e)  寒冷地区应采取保温措施。

5.4  组建志愿消防队的村民委员会是志愿消防队的管理主体，负责制定志愿消防队的组织章程、确定 志愿消防队的管理人员、落实日常监管。志愿消防队应当按照组织章程制定落实有关登记注册、教育训 练、执勤管理、服务记录、考核评价等方面的管理制度，建立志愿消防员服务档案并对志愿服务记录进 行管理。

DB 64/T 1772—2021

6  农村建筑防火

6.1  农村建筑的建筑耐火等级不宜低于一、二级，建筑耐火等级划分应符合国家标准《建筑设计防火 规范》 GB 50016 的规定。

6.2  三、 四级耐火等级建筑之间的相邻外墙宜采用不燃烧实体墙，相连建筑的分户墙应采用不燃烧实 体墙。建筑的屋顶宜采用不燃材料，当采用可燃材料时，不燃烧体分户墙应高出屋顶不小于0.5m。

6.3  住宿与生产、储存、经营合用场所应符合本规范附录A 的相关规定。

6.4  一 、二级耐火等级建筑之间防火间距不应小于6m, 当符合下列要求时，其防火间距可相应减小：

a)  相邻的两座一、二级耐火等级的建筑，当较高一座建筑的相邻外墙为防火墙且屋顶不设置天窗、 屋顶承重构件及屋面板的耐火极限不低于1.00h 时，防火间距不限；

b)  相邻的两座一、二级耐火等级的建筑，当较低一座建筑的相邻外墙为防火墙且屋顶不设置天窗、 屋顶承重构件及屋面板的耐火极限不低于1.00h时，防火间距不应小于3.5m;

c)  当建筑相邻外墙上的门窗洞口面积之和小于等于该外墙面积的5%且不正对开设时，建筑之间 的防火间距可减少为25%。

6.5  既有建筑密集区的防火间距不满足要求时，应采取下列措施：

a)  耐火等级较高的建筑密集区，占地面积不应超过5000m; 当超过时，应在密集区内设置宽度 不小于6m 的防火隔离带进行防火分隔；

b)  耐火等级较低的建筑密集区，占地面积不应超过3000m²; 当超过时，应在密集区内设置宽度 不小于10m 的防火隔离带进行防火分隔。

6.6  存放柴草等材料和农具、农用物资的库房，宜独立建造；与其他用途房间合建时，应采用不燃烧 实体墙隔开。

6.7  农家乐(民宿)建筑耐火等级应符合国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016的规定，位于同一 建筑内的不同农家乐(民宿)之间应采用不燃性实体墙进行分隔，并独立进行疏散。

6.8  建筑物的其他防火要求应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016等的相关要求。

6.9  生态移民安置区等数座耐火等级一、二级住宅建筑集中设置时，当建筑物的占地面积总和不大于 2500m² 时，可成组布置，但组内建筑物之间的间距不宜小于4m。组与组或组与相邻建筑物的防火间距 应符合国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016 中民用建筑之间的防火间距要求。

6.10 农村地区供人员居住和生活的简易用房、彩钢板用房建筑构件的燃烧性能等级应为A 级。当采用 金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为A 级。

6.11    农村地区文物建筑的柱、梁、枋、檩、椽、楼板和闷顶内的梁架等木质构件表面可涂刷或喷涂木 材专用防火阻燃液，建筑内悬挂的帐幔、幡幢、伞盖等可燃物，可采用织物专用阻燃液处理。

6.12  蔬菜基地一、二级耐火等级的库房贴邻布置时，贴邻布置的库房总长度不应大于150m,总占地面 积不应大于10000m²。库房应设置环形消防车道。贴邻库房两侧的外墙均应为防火墙，屋顶的耐火极限 不应低于1.00h。

6.13     蔬菜基地库房与制冷机房、变配电所和控制室贴邻布置时，相邻侧的墙体，应至少有一面为防火 墙，屋顶耐火极限不应低于1.00h。

6.14  畜禽养殖场所建筑构件采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级不应低于B1 级。

7 消防设施

7.1  农村应设置消防水源。消防水源应由给水管网、天然水源或消防水池供给。

7.2  江河、湖泊、水塘等天然水源以及水井、水窖作为消防水源时，应符合下列要求：

a)  能保证枯水期和冬季的消防用水；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/537062051153006032