建设项目环境影响报告表

（公示稿）

项目名称：三亚市腊尾水库污水截流工程

建设单位(盖章)：三亚市市政维护应急中心

编制单位：海南琼州环境评价有限公司

编制日期：2020年8月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 三亚市腊尾水库污水截流工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 三亚市市政维护应急中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 潘** |  |  | 联系人 | 李** |  |  |  |
| 通讯地址 | 三亚市吉阳区凤凰路岭北新村三亚市市政维护应急中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | **7 |  | 传真 | -- |  | 邮政编码 |  | 572000 |
| 建设地点 | 三亚市吉阳区临春社区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 三亚市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  |  | 三发改投[2019]494号 |  |
| 建设性质 | 新建☑改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | E4852管道工程建筑 |  |
| 占地面积(平方米) | / |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |
| 总投资（万元） | 487 | 其中：环保 投资(万元) |  | 16.5 |  |  | 环保投资占总投资比例% | 3.4 |
| 评价经费（万元） | -- | 预期投产日期 |  | 2021年3月 |  |  |  |  |
| 一、项目背景 项目位于吉阳区临春社区内。腊尾水库北侧有一条排水沟由北向南排至腊尾水库内，但由于沿线居民将污水排至排水沟内，导致该雨水沟属于合流状态，污水经排水沟最终排至水库内；且临春四路两侧管道破损堵塞严重，加上两侧管道埋深较浅，导致污水外溢，影响城市容貌。随着腊尾水库周边人流量的加大，污水量日益增多，排入腊尾水库污水将导致周边自然水体水质恶化、发出恶臭，对水体水质及周边空气环境造成污染，影响到居民的日常生活，给居民生活带来诸多不便。因此，腊尾水库污水截流工程的建设迫在眉睫。 项目拟新建一座0.2万m3/d污水提升泵站，新建DN150高密度聚乙烯PE100管长279m（压力流管），新建DN400HDPE中空壁缠绕结构管长854m（重力流管），新建DN400高密度聚乙烯PE100管长3m（污水截流管），新建截流井1座、消能井1座、污水检查井31座。主要建设内容包括泵站工程、管道工程、开挖工程、破除及恢复路面工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），本项目属“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业”第175项“城镇管网及管廊建设（不含1.6兆帕及以下的天然气管道）”中“新建”环评类别，应编制环境影响报告表。三亚市市政维护应急中心委托海南琼州环境评价有限公司对该项目进行境影响评价工作。在现场踏勘和分析相关资料等工作的基础上，我公司编制完成了《三亚市腊尾水库污水截流工程项目建设项目环境影响报告表》。 二、项目概况 1、项目地理位置 本项目位于三亚市吉阳区临春片区，压力污水流管北起腊尾水库北侧（E109°31′23.57″；N18°15′5.14″），南至临春四路、临春五路交叉口旁（E109°31′19.08″ ；N18°15′1.13″）；重力流污水管北起临春四路、临春五路交叉口旁（E109°31′19.08″ ；N18°15′1.13″），南至龙岭路（E109°31′14.10″；N18°14′39.31″）。一体化污水提升泵站位于腊尾水库北侧（E109°30′21″；N18°14′15″）。 2、建设内容及规模 项目拟新建一座0.2万m3/d污水提升泵站，新建DN150高密度聚乙烯PE100管长279m（压力流管），新建DN400HDPE中空壁缠绕结构管长854m（重力流管），新建DN400高密度聚乙烯PE100管长3m（污水截流管），新建截流井1座、消能井1座、污水检查井31座。主要建设内容包括泵站工程、管道工程、开挖工程、破除及恢复路面工程。 表1-1 主要建设内容一览表 三亚市腊尾水库污水截流工程量. 序号; 工程名称; 单位; 数量; 备注. 一; 泵站工程. 1; 一体化污水提升泵站（0.2 万吨/天，占地面积5.2m*5.2m）; 座; 1; 内设3台水泵，两用一备，集水井φ2m， 单台潜污泵参数：Q=42m3/d，H=11m，N=3kW. 二; 污水工程. 1; 污水压力管 DN150; m; 279; 高密度聚乙烯PE100管. 2; 污水重力管DN400; m; 854; HDPE中空壁缠绕结构管. 3; 污水截流井; 座; 1; B*L=1.3m*1.2m. 4; 污水截流管DN400; m; 3; 高密度聚乙烯PE100管. 5; 消能井; 座; 1; B*L=2.1m*1.1m. 6; 污水检查井; 座; 31; 污水压力流检查井11座，污水重力流检查井20座，含防坠网. 三; 破除及恢复工程. 1; 混凝土路面破除及恢复; m2; 1066.5; /.

3、工程方案 （1）泵站工程 项目拟在临春四路现状排水沟下游出口处新建一座0.2万m3/d污水提升泵站，并在排水沟处新建1座截留井及DN400高密度聚乙烯PE100污水截流管，管长3m。泵站进水口前设置阀门及粗格栅，出水口前设置阀门井和流量检查井，设置除臭装置、远程控制系统及硫化氢气体检测装置等。根据设计流量规模，配套3台水泵（2用1备）。单台潜污泵参数：Q=42m3/d，H=11m，N=3kW。泵站除臭采用等离子除臭工艺。 （2）污水工程 项目拟在泵站出口处建设长度为279m的DN150压力流出水管，管材为高密度聚乙烯PE100管，沿现状道路内敷设，经消能井消能后接入长度为854m的DN400污水重力，管材为HDPE中空壁缠绕结构管，最终排至龙岭路现状市政污水管。 项目拟新建检查井31个，其中污水压力流检查井11座，污水重力流检查井20座，并在桩号K0+232处新建1座消能井。 4、项目政策相符性 本项目属于城市市政基础设施建设项目。根据《产业结构调整指导目录（2019年）》，该项目属于“鼓励类二十二条城市基础设施第9项——城镇供水排水管网工程”，为鼓励类项目，且不属于《海南省产业准入禁止限值目录（2019年版）》中禁止类及限制类项目。因此本项目符合国家产业政策。 5、选址合理性与规划相符性分析 （1）规划合理性分析 本项目属于市政管网基础设施建设项目。根据《三亚市总体规划》（空间类2015年-2030年）（附图4），项目泵站用地规划性质为城镇建设用地。 根据《关于三亚市腊尾水库污水截流工程项目规划意见的复函》（三自然资市政[2020]52号）（见附件2）第二条中

“经核查《三亚临春片区控制性详细规划》，污水提升泵站用地规划性质为公共绿地，拟建污水管主要沿现状临春四巷敷设，与规划存在冲突。同时考虑到临春片区为我市待实施的棚户区改造范围且控规也将相应修编，为避免重复建设造成投资浪费，建议你中心与相关单位对接了解情况后，结合现状实际情况及远期改造要求统筹进行修建，项目工程只能作为应急措施，并严格控制投资规模。”由于该片区目前排水系统不完善，为解决污水排污腊尾水库问题，急于建设本项目，符合（三自然资市政[2020]52号）要求。项目施工过程中应合理进行施工布置管理，施工结束后及时清运地表弃土，尽可能减少对施工区和处置点的生态环境影响范围和影响程度。 （2）与海南省生态保护红线符合性分析 根据海南省自然资源和规划厅的海南省生态保护红线发布系统及《三亚市总体规划》（空间类2015年-2030年）（附图4），项目不占用海南省生态红线保护区，最近I类红线区距离约120m，因此本项目与生态保护红线相符（见附图3）。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、现状排查 项目位于吉阳区临春社区内。腊尾水库北侧有一条排水沟由北向南排至腊尾水库内，但由于沿线居民将污水排至排水沟内，导致该雨水沟属于合流状态，污水经排水沟最终排至水库。经现场勘察和可研，现状存在问题主要来源于以下方面： 1、周边污水经排水沟流入腊尾水库，造成水环境污染； 2、排入腊尾水库的污水导致周边自然水体水质恶化、发出恶臭，造成大气环境污染。

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 三亚东邻陵水县，西接乐东县，北毗保亭县，南临南海。陆地总面积1919.58平方公里，海域总面积6000平方公里，人口68.5万，是一个黎、苗、回、汉多民族聚居的地区。是海南省南部的中心城市和交通通信枢纽；是中国东南沿海对外开放黄金海岸线上最南端的对外贸易重要口岸。项目地理位置示意图见附图1。 2、地形、地貌 三亚市地形呈北高南低之势，北部山高岭峻，峰峦连绵，南部平原海岸东西分布。全市有大小山峰200多座，山峰大多在海拨300—1090米之间，最高山峰是尖岭，海拨1090米。平原地带以堆积地形为主，并有干沽性洼地和泻湖洼地地形。沿海和平原之间为缓坡沟口，如三亚河、宁远河中游有大小不规则的沿山台地，以及丘陵地形。 3、气象、气候 三亚市位于海南岛最南端，地处北回归线以南的热带北缘，受海洋性气候影响较大，属于热带海洋性季风气候。全年以东、东北偏东、东北风为最多。年平均气温25.5℃，6月份平均气温最高，达28.5℃，1月份平均气温最低，为20.9℃，年极端最高气温为37.5℃，年极端最低气温为5.1℃。三亚市全年雨量充沛，多年平均降雨量1417mm，最大年降雨量1871mm，最小年降雨量747mm。干湿季明显，每年的5—10月为雨季，降雨量占全年总降雨量的91.7%；11月至翌年4月为旱季，降雨量为全年的8.3%。 4、水文水系 三亚沿岸江河纵横，河流众多，共有独流入海大小河流20多条。三亚地区地下水资源中等，一般2—3个含水层，单层单位水量1—3升/秒米。三亚周围岛屿虽降水量丰富，但因集水面积小，除个别岛屿有少量可饮用地下水外，其余均无淡水资源。腊尾水库位于三亚市临春社区，位于项目新建泵站南侧，主要为防洪蓄水。

5、植被 根据现场调查，项目所在区域周边已城市化，以城市生态环境为主，植被类型较简单，主要为人工种植常见绿化植物，主要包括小叶榕、灌木、椰子树等，生物多样性较简单。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量 本项目区域大气环境质量现状引用三亚市生态环境局2020年公布的《2019年三亚市环境质量年报》中的数据。三亚市2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为4 ug/m3、9ug/m3、27ug/m3、14 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为0.7mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为118 ug/m3。 ### 表3-1项目区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （ug/m3）; 标准值/ （ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 6.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 22.50. PM10; 年平均质量浓度; 27; 70; 38.57. PM2.5; 年平均质量浓度; 14; 35; 40.00. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.7mg/m3; 4mg/m3; 17.50. O3; 8小时平均第90百分位数; 118; 160; 73.75. 依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项污染物，全部达标即为城市环境空气质量达标，因此该区域属于达标区域。 根据以上数据，项目所在区域空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，评价区域内大气环境质量现状良好。 2、声环境质量现状 为了解区域内的声环境现状，本项目委托海南中科检测有限公司于2020年5月28日-5月29日对项目周边的声环境进行了监测，监测结果见表3-1。 表3-1 声环境现状检测结果表 测点名称; 测点时间; 声效等级dB（A）; 执行标准 dB（A）; 达标情况; 超标量 dB（A）. N1新建泵站处; 5月28日; 昼间; 57; 55; 未达标; 2. 夜间; 48; 45; 未达标; 3.

5月29日; 昼间; 56; 55; 未达标; 1. 夜间; 48; 45; 未达标; 3. N2临春小学; 5月28日; 昼间; 55; 55; 达标; 0. 夜间; 46; 45; 未达标; 1. 5月29日; 昼间; 57; 55; 未达标; 2. 夜间; 46; 45; 未达标; 1. N3临春社区居委会; 5月28日; 昼间; 54; 55; 达标; 0. 夜间; 44; 45; 达标; 0. 5月29日; 昼间; 52; 55; 达标; 0. 夜间; 44; 45; 达标; 0. N4福娃娃幼儿园; 5月28日; 昼间; 58; 55; 未达标; 3. 夜间; 47; 45; 未达标; 2. 5月29日; 昼间; 56; 55; 未达标; 1. 夜间; 48; 45; 未达标; 3. N5临春幼儿园; 5月28日; 昼间; 56; 55; 未达标; 1. 夜间; 48; 45; 未达标; 3. 5月29日; 昼间; 56; 55; 未达标; 1. 夜间; 46; 45; 未达标; 1. N6三水国际南门; 5月28日; 昼间; 57; 55; 未达标; 2. 夜间; 48; 45; 未达标; 3. 5月29日; 昼间; 58; 55; 未达标; 3. 夜间; 46; 45; 未达标; 1. 项目监测点位位于三亚市吉阳区临春片区，根据《三亚市城市区域声环境功能区划图》（2011-2020）（见附图6）及《三亚市城市规划区声环境功能区划分方案》（2011-2020），项目所在区域为白鹭公园-临春山水国际村-凤凰岭公园-虎豹岭-兔尾岭片区内，该片区主要由公园、山体、单一住宅区、文教和医疗用地组成，划定执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。根据上表项目周边监测结果表明，监测点N1、监测点N2、监测点N4、监测点N5、监测点N6噪声现状监测结果未达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，超标量为1dB（A）~3dB（A），现状监测结果超标主要原因为现状临春社区人流量逐年增大、社区内车流量逐年增多引起的噪声增大。项目建成后，项目主要声源来自泵站的潜水泵，位于一体化泵站水底，产生的噪声对外环境几乎无贡献，且管线无声源，不增加区域噪声级。 3、地表水环现状境质量

本项目位于腊尾水库旁。根据2020年5月三亚市生态环境局发布的城镇内河（湖）治理水体水质状况，腊尾水库水质监测结果为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中劣Ⅴ类标准，未达到管理目标Ⅴ类标准要求，超标污染物因子主要为化学需氧量，与生活污水排入水库影响有关。本项目建设截流污水后，可以改善腊尾水库水质。 4、生态环境现状 根据现场调查，项目所在区域周边已城市化，以城市生态环境为主，植被类型较简单，主要为人工种植常见绿化植物，主要包括小叶榕、灌木、椰子树等，生物多样性较简单。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据对建设项目所在地周边环境现状的踏勘，确定项目周边主要保护目标如下： 表3-2 环境空气保护目标 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 环境功能区; 相对管网桩号方位; 相对项目管道距离/m. 经度; 纬度. 1; 临春小学; 109°31′18.47″; 18°15′4.14″; 学校; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二类功能区; K0+102 北侧; 20. 2; 临春社区居委会; 109°31′24.17″; 18°15′2.04″; 办公; K0+062 东侧; 110. 3; 临春社区; 109°31′17.58″; 18°14′48.61″; 商住; K0+024 西侧; 3. 4; 福娃娃幼儿园; 109°31′17.57″; 18°14′58.33″; 学校; K0+124 西侧; 3. 5; 临春幼儿园; 109°31′18.58″; 18°14′54.34″; 学校; K0+209 东侧; 8. 6; 山水国际; 109°31′13.40″; 18°14′39.41″; 住宅; K0+847 西侧; 15. 表3-3 声环境保护对象 序号; 环境保护目标; 相对管网桩号方位; 相对项目管道距离(m); 规模 （人数）; 环境 功能; 保护等级. 1; 临春小学; K0+102 北侧; 20; 1300; 学校; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准. 2; 临春社区居委会; K0+062 东侧; 110; 50; 办公. 3; 临春社区; K0+024 西侧; 3; 3100; 商住. 4; 福娃娃幼儿园; K0+124 西侧; 3; 150; 学校. 5; 临春幼儿园; K0+209 东侧; 8; 150; 学校. 6; 山水国际; K0+847 西侧; 15; 1150; 住宅. 表3-4 水环境保护目标 序号; 敏感要素; 名称; 与选址最近距离（m）; 方位; 性质; 规模; 保护等级. 1; 水库; 腊尾水库; 50; 南; 地表水环境; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准.

表3-5 生态环境保护目标 序号; 敏感要素; 名称; 与选址最近距离; 方位; 性质; 保护等级. 1; 生态红线; 海南岛陆域生态保护红线; 170; 南; Ⅰ类生态红线; Ⅰ2海南岛水源保护与水源涵养Ⅰ类红线区.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 本项目区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，标准值见下表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095－2012）及修改单（摘录） 污染物名称; 取值时; 一级标准; 二级标准; 浓度单位. SO2; 年平均; 20; 60; ug/m3(标准状态). 24小时平均; 50; 150. 1小时平均; 150; 500. O3; 日最大八小时平均; 100; 160. 1小时平均; 160; 200. PM10; 年平均; 40; 70. 24小时平均; 50; 150. PM2.5; 年平均; 15; 35. 24小时平均; 35; 75. NO2; 年平均; 40; 40. 24小时平均; 80; 80. 1小时平均; 200; 200. CO; 24小时平均; 4; 4; mg/m3(标准状态). 1小时平均; 10; 10. 污水提升泵站废气参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。 表4-2 其他污染物空气质量浓度参考限值（摘录） 编号; 物质名称; 最高容许浓度（ug/m3）. 1; 氨; 200. 2; 硫化氢; 10. 2、声环境质量标准 项目位于三亚市吉阳区临春片区，经叠合《三亚市城市区域声环境功能区划图》（2011-2020）（见附图6），划定执行1类声环境功能区。因此，本项目所在区域噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1环境噪声限值中的1类标准限值。 表4-3《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录） 单位：dB（A） 功能区类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. |
| --- | --- |

|  | 3、地表水环境 根据2020年5月三亚市生态环境局发布的城镇内河（湖）治理水体水质状况，三亚市腊尾水库水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、噪声污染物 施工期，项目施工场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表4-4；项目营运期泵站噪声排放标准执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，标准值见表4-5。 表4-4 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-5 工业企业场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 55; 45. 2、大气污染物 项目施工期排放的大气污染物（粉尘）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“新污染源大气污染物排放限值”中无组织排放监控浓度限值（周外浓度最高点），执行标准见表4-6；营运期泵站产生的氨气、硫化氢、臭气浓度排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中表1中二级新扩改建标准，执行标准见表4-7。 表4-6 新污染源大气污染物排放限值 污染物; 最高允许排放浓度; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; /; 周界外浓度最高点; 1.0. 表4-7 恶臭污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物; 二级. 新扩改建; 现有. 氨; 1.5; 2.0. 硫化氢; 0.06; 1.0. 臭气浓度; 20; 30. |

| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为污水管网工程，运营过程中污水通过污水管道进入到红沙污水处理厂处理，不单独设置总量控制指标。 |
| --- | --- |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、施工期工艺流程及污节点示意图: 噪声：N、固废：S、废水：W、扬尘：G 图5-1 新建污水管工艺流程及产污节点图 开挖施工工艺说明： （1）保通方案 ①基本原则 保通方案选择时应遵循以下原则： a、项目实施期间不中断交通 要求项目实施期间不中断主线交通，保证各个时段主线的通行。部分需要短时间中断主线交通的工程宜集中安排，分区段实施。 b、项目实施期间对交通影响减至最低

要将对主线交通的影响程度降低到最小。这包括影响强度最小和影响时间最短，即要在施工期间给老路提供最大可能的通行能力，减小连续影响的路段长度和影响时间。除了减少对主线的影响外，也要努力减少对被交道交通的影响。 ②施工期交通组织 根据“不中断交通”的原则，本项目在路面改造期间仍需保证车辆通行，需做好施工现场的交通组织工作，达到“减少干扰、科学组织、保障通行”的目的。 （2）管线施工 ①管线敷设前先进行线路清理工作，然后将管槽开挖，会对现有地造成临时性破坏。 ②接着将新建管网进行组接、加固，完成后进行下管入沟，进行管道敷设。 ③然后回填土方、进行压实，并恢复路面、地貌。弃土用于景观用土或土壤修复。 （3）路面修复 项目管道铺设结束后，进行回填土方压实，在此基础上将施工期破除的路面按照设计施工方案进行路面修复，主要以机械和人工结合方式进行施工。 主要污染工序： #### 一、施工期污染工序： 1、废气 本项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、运输车辆和施工机械燃油排放的尾气以及混凝土路面破除过程中产生的粉尘。 （1）施工扬尘 施工过程中会有施工扬尘产生，主要来自地面的开挖、土方的堆放和运输，以及运输、堆放过程中产生的扬尘，主要污染物为TSP。根据有关资料以及类比调查，在大风情况下施工现场下风向1米处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25米处约为1.5mg/m3，下风向50米内TSP 超标，短期内造成大气中TSP浓度增高。本工程新建及改造管段部分需要破除现状道路上实施的污水管道工程，且破除面积较小，因此产生的粉尘较少。 （2）机械废气

施工机械和车辆运输会产生燃油废气和汽车尾气，主要污染物为NOx，CO 和非甲烷总烃等。CO是汽油燃烧的产物，氮氧化物是汽油爆燃时进入空气中的氮和氧化合后的产物，非甲烷总烃是汽油燃烧不完全的产物。项目施工期产生的废气主要为运输车辆及施工机械排放的尾气。汽车尾气中的氮氧化物的浓度随汽车行驶速度的升高而升高，一氧化碳的浓度和非甲烷总烃的浓度随汽车行驶速度的升高而降低。汽车在进、出施工场地时，一般是低速行驶，因此，非甲烷总烃和CO 的排放浓度比高速行驶时高。 2、废水 （1）施工废水 本项目施工期间产生的污水主要是施工作业开挖等产生的泥浆水、管道清管试压水、建筑泥浆产生的地表径流以及施工人员的生活污水等。降雨产生的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，也会夹带一定量的油污、悬浮物等， 随雨水冲刷排入附近地表水，对地表水质产生一定影响。 （2）施工期生活污水 本项目施工期间不设施工营地，施工人员主要分散租住在周边社区，施工人员约20人，参考《建筑施工计算手册—临时设施施工》施工用水定额，人均日用水量按150L/d 计，则生活用水量约3m3/d，污水产生系数按0.85计算，则生活污水产生量为2.55m3/d。生活污水污染物以COD，BOD5，SS和NH3-N 为主。施工人员生活污水依托临春社区现有市政管网排入红沙污水处理厂处理。 3、噪声 本项目施工过程中使用的运输车辆及施工机械设备如挖掘机、定向钻机、压路机、摊铺机等都是噪声的产生源。下表中列出常用施工设备在作业期间所产生的噪声值。 表 5-1 施工机械设备噪声等效声级 Leq 单位：dB(A) 施工设备名称; 声源特点; 距离设备 5m 处噪声值. 挖掘机; 不稳态源; 90. 定向钻机; 固定稳态源; 90. 压路机; 流动不稳态源; 86. 振捣器; 固定稳态源; 86. 推土机; 流动不稳态源; 84.

运输车辆; 流动不稳态源; 85. 4、固体废物 （1）施工人员生活垃圾 项目施工期间不设施工营地，施工人员主要分散租住附近居民宅，按施工人员20人、平均每人每天产生生活垃圾1kg，施工周期为3个月，施工期产生生活垃圾0.01t/d，共1.8t。 （2）建筑垃圾 项目破除现状混凝土路面产生的建筑垃圾按1t/m2 计，破除路面及修复约1066.5m2，则破除现状混凝土路面产生的建筑垃圾1066.5t。 5、土石方 本项目工程开挖新建DN150高密度聚乙烯PE100管279m，开挖新建DN400HDPE中空壁缠绕结构管854m。 根据项目设计说明，项目开挖时将产生挖方3059.01m3，填方量约2948.53m3，平衡后总弃方量约110.48m3。综上所述，项目开挖量大于回填量，产生的弃土将全部送至三亚市建筑废弃物综合利用厂妥善处理。 表 5-2 项目土方平衡表 序号; 工程内容; 土石方开挖量（m3）; 土石方回填量（m3）; 土石方平衡（m3）. 1; 污水工程; 3059.01; 2948.53; 110.48. 3059.01 2948.53 回填土石方 开挖土石方 110.48 三亚市建筑废弃物综合利用厂处理处置 弃方 110.48 图5-3 项目土石方平衡图（m3） #### 二、营运期污染源分析 1、水环境影响 项目建设主要解决片区排水问题，运营期居民生活污水收集后排入市政污水管网，最终进入红沙污水处理厂处理。

2、噪声 #### 项目建成后，噪声污染源主要来自泵站的潜水泵、启闭机、螺旋输送机、风机等设备，其噪声源的源强为60~80dB（A)左右，本项目泵站采取封闭全地埋式结构，使用隔音降噪材料、基础胶片减振等降低噪声措施，根据《环境噪声控制》（刘惠玲主编 出版日期2002年10月第一版），通过减振隔声措施，可降低噪声20~50dB(A)，本项目取35dB(A)，因此，泵站各设备噪声源地面源强为35~45dB(A)。 表5-3 运营期泵站的主要噪声源 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 源强; 隔声减振后. 1; 潜水泵; 65~75; 40. 2; 启闭机; 60~70; 35. 3; 螺旋输送机; 60~70; 35. 4; 风机; 70~80; 45. 3、固体废物 本项目运营期固体废弃物主要为污水管道产生的少量污泥，定期清淤后送往光大环保(三亚)污泥处置有限公司处理。 4、大气环境影响 项目废气主要来自于污水泵站污泥清理时产生的恶臭气体。项目营运期管道及泵站易产生淤泥恶臭，以臭气浓度为表征及污水提升泵站所产生的NH3，H2S。 项目污水泵站恶臭污染物源强采用类比分析法进行核算，类比数据见表5-4。 #### 表5-4 类比数据一览表 项目名称; 狮岭污水处理厂（二期）; 德清县钟管镇污水处理厂二期. 建设地点; 广州市花都区; 浙江省湖州市. 处理污水类型; 生活污水; 工业废水、生活污水. 处理规模（m3/d）; 7万; 0.5万. 污水处理工艺; AAO; AAO+活性炭. 废气处理工艺; 离子除臭; 水喷淋+活性炭. 监测日期; 2018年3月6日~7日; 2018年5月26日~27日. 气温（℃）; 21.6~26.1; 22~25. 构筑物; 粗格栅; 细格栅; 污泥浓缩池; 污泥脱水间; 调节池; 粗格栅; 细格栅. 规格（m2）; 206; 153.34; 113.10; 518.4; 671.6; 204; 68.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/537121165142006052