山 东 省 地 方 计 量 技 术 规 范

JJF（鲁）183—2024

发电企业碳排放计量器具配备

# 及管理技术规范

Technical Specification for the Equipping and Managing of Carbon

Emission Measuring Instruments of Power Generation Enterprise

2024—01—23 发布                         2024—03—01 实施

山 东 省 市 场 监 督 管 理 局  发 布

JJF（鲁）183-2024

发电企业碳排放计量器具

配备及管理技术规范

Technical Specification for Equipping and

Managing of Carbon Emission Measuring

Instruments of Power Generation Enterprise

归 口 单 位：山东省低碳计量技术委员会

主要起草单位：济南市计量检定测试院

山东省计量科学研究院

参加起草单位：山东省科学院生态研究所

山东省济南生态环境监测中心

济宁市质量计量检验检测研究院

本规范委托山东省低碳计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

马  磊（济南市计量检定测试院）

张文帅（济南市计量检定测试院）

许爱华（山东省计量科学研究院）

参加起草人：

闫桂焕（山东省科学院生态研究所）

桑子亮（济南市计量检定测试院）

耿  晔（山东省济南生态环境监测中心）

王  军（济宁市质量计量检验检测研究院）

目    录

引言 	 ( II )

1    范围 	 ( 1 )

2    引用文件 	 ( 1 )

3    术语和定义 	 ( 1 )

4    概述 	 ( 3 )

5    碳排放计量器具的配备要求 	 ( 3 )

5.1    碳排放直接测量计量器具（系统）配备要求 	 ( 3 )

5.2    碳排放量核算计量器具配备要求 	 ( 3 )

5.3    碳排放计量器具数据传输要求 	 ( 5 )

6    碳排放计量器具的管理要求 	 ( 5 )

6.1    碳排放计量管理制度 	 ( 5 )

6.2    碳排放计量人员 	 ( 5 )

6.3    碳排放计量器具 	 ( 5 )

6.4    碳排放计量数据 	 ( 6 )

附录 A    发电企业碳源流图示例 	 ( 7 )

附录 B    碳排放直测计量器具一览表 	 ( 8 )

附录 C    碳排放量核算计量器具一览表 	 ( 9 )

引   言

本规范参考了 JJF 1356-2012《重点用能单位能源计量审查规范》、GB/T 32150-2015《工 业企业温室气体排放核算和报告通则》、GB/T 32151.1-2015《温室气体排放核算与报告要 求 第 1 部分：发电企业》、《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》的部分

内容。

本规范为首次发布。

发电企业碳排放计量器具配备及管理技术规范

1  范围

本规范规定了发电企业碳排放计量器具配备原则和管理要求。

本规范适用于使用燃煤、燃油、燃气等化石燃料及掺烧化石燃料的发电企业，其它具 有使用化石燃料的发电设施的企业可参照本规范执行。如果发电企业除电力生产外还存在 其他产品生产活动且存在碳排放计量需求，应同时满足相关行业的企业碳排放计量器具配

备及管理要求。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF（鲁）143－2022  企业碳排放计量器具配备及管理技术规范

JJF（鲁）148－2022 “两高”行业监测用计量器具配备和管理指南 煤电企业 GB 17167－2006  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 213-2008  煤的发热量测定方法

GB/T 21369－2008  火力发电企业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 35211－2017  天然气发热量的测量 连续燃烧法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，

其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3  术语和定义

3.1    温室气体 greenhouse gas

## 大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云

层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

## 注：本部分涉及的温室气体只包含二氧化碳（CO₂ ) 。

## 【GB/T 32151.1—2015 ，定义 3. 1】

3.2    发电企业 power generation enterprise

## 以发电为主营业务的独立核算单位。

## 【GB/T 32151. 1－2015 ，定义 3.3】

## 注：本部分所指发电企业只包含使用燃煤、燃油、燃气等化石燃料及掺烧化石燃料的发电企业。

3.3    碳排放 carbon emission

碳排放：是指煤炭、石油、天然气等化石能源燃烧活动和工业生产过程活动产生的温

室气体排放，也包括因使用外购的电力和热力等所导致的温室气体排放。

## 【JJF（鲁）143—2022,定义 3. 1】

3.3    碳排放计量器具 measuring instrument of carbon emission

## 直接或间接用于碳排放监测、核算（核查）的计量器具。

## 【JJF（鲁）143－2022 ，定义 3.2】

3.5    碳排放直接测量计量器具（系统） direct measuring instrument of carbon emission

## 直接测量碳排放结果的计量器具（系统）。

## 【JJF（鲁）143－2022 ，定义 3.3】

3.6    碳排放量核算计量器具 calculation measuring instrument of carbon emission

## 通过测量，为碳排放核算（核查）提供关键或辅助数据的计量器具。

## 【JJF（鲁）143－2022 ，定义 3.4】

3.7    碳排放计量器具配备率 equipping rate of measuring instrument of carbon emission

## 碳排放计量器具实际安装的数量占规定需要量的百分数。

## 【JJF（鲁）143－2022 ，定义 3.5】

3.8    活动数据 activity data

## 导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。

## 注：例如各种化石燃料的消耗量、原材料的使用量、购入的电量等。

## 【GB/T 32150－2015 ，定义 3. 12】

3.9    排放因子 emission factor

## 表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数。

## 【GB/T 32150－2015 ，定义 3. 13】

3.10    碳源流  carbon source stream

## 分为两种类型：

## a）在使用排放因子法时，由于其消耗或生产而在一个或多个排放源产生二氧化碳排放

的特定燃料类型、原材料或产品；

## b）使用质量平衡法计算二氧化碳排放量时包括的含碳特定燃料类型、原材料或产品。

## 【JJF（鲁）143－2022 ，定义 3.8】

3.11    主要碳源流  major carbon source stream

## 除次要碳源流和微量碳源流之外的源流。

## 【JJF（鲁）143－2022 ，定义 3.9】

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/537140156041006035