本 科 毕 业 设 计（论文）

论文题目：新能源汽车电池充电效率和安全性的分析

# 摘    要

随着环境保护意识的不断提高，近年来新能源汽车有了飞速的发展，电池是新能源汽车的重要部件。新能源汽车电池的充电效率和安全性是影响其性能和使用寿命的重要因素。文章对目前市面上的新能源汽车的充电效率和安全性进行分析。

首先，本文先介绍了市面上用的三元锂电池和磷酸铁锂电池的充电原理，分析其二者各自的优势与缺陷，再从充电技术和影响充电效率的因素方面进行分析，随机挑选不同价位不同车型的新能源汽车，对照各自官方给定的参数进行模拟实验分析，并对慢充下的充电的效率进行排序；同时进行两处不同功率的新能源充电站进行实地调研，采集可使用数据三十组，并对这些数据加以分析，验证充电时的影响因素；最后，针对电池的安全性问题，本文分析了在充电情况下存在安全隐患和电池本身可能存在的问题，争对电池老化问题，结合调研进行分析，并给出一些缓解电池老化的建议，同时对比“刀片电池”在安全性方面的优势，最后进行案例分析，得出事故发生的原因。

关键字：新能源电池；充电效率；安全性；实地调研

论文类型：理论研究

# Abstract

With the continuous improvement of environmental protection awareness, new energy vehicles have developed rapidly in recent years, and batteries are important components of new energy vehicles. The charging efficiency and safety of new energy vehicle batteries are important factors affecting their performance and service life. This paper analyzes the charging efficiency and safety of new energy vehicles currently on the market.

First of all, this paper first introduces the charging principle of ternary lithium batteries and lithium iron phosphate batteries used in the market, analyzes their respective advantages and disadvantages, and then analyzes the charging technology and factors affecting charging efficiency, randomly selects new energy vehicles of different prices and different models, conducts simulation experiment analysis against their respective official parameters, and sorts the charging efficiency under slow charging; At the same time, two new energy charging stations with different powers were investigated in the field, 30 sets of usable data were collected, and these data were analyzed to verify the influencing factors during charging; Finally, in view of the safety problem of the battery, this paper analyzes the potential safety hazards in the charging situation and the possible problems of the battery itself, strives for the battery aging problem, analyzes it in combination with the research, and gives some suggestions to alleviate the aging of the battery, while comparing the advantages of "blade battery" in safety, and finally conducts a case analysis to obtain the cause of the accident.

Key Words: New Energy Batteries, Charging Efficiency, Safety, Field Research.

Thesis Type:Theoretical Research.

# 目    录

摘    要	I

Abstract	II

目    录	III

1 绪论	1

1.1 研究背景和意义	1

1.1.1 研究的背景	1

1.1.2 研究的意义	1

1.2 国内外研究现状	2

1.2.1 国内研究现状	2

1.2.2 国外研究现状	2

1.3 本文主要的研究内容	3

2 电池充电效率的分析	5

2.1 新能源电池种类及其充电原理	5

2.1.1 三元锂电池	5

2.1.2 磷酸铁锂电池	6

2.2 电池充电与影响因素	7

2.2.1 电池充电技术	7

2.2.2 影响充电效率的因素分析	7

2.3 不同价位新能源汽车的数据分析	8

2.3.1 车辆信息及其基本参数	8

2.3.2 车辆慢充实验模拟数据分析	9

2.4 章小结	10

3 充电效率的实地调研分析	11

3.1 调研过程	11

3.2 调研数据对比与分析	12

3.3 章小结	18

4 电池安全性的分析	19

4.1 电池存在的安全问题	19

4.1.1 充电过程中存有的安全问题	19

4.1.2 电池组自身安全问题	19

4.2 比亚迪“刀片电池”	20

4.3 电池老化问题的研究	21

4.3.1 电池老化的机理和表现	21

4.3.2 缓解电池老化的方式	22

4.4 新能源汽车的电池事故案例分析	22

4.5 章小结	23

结    论	24

参 考 文 献	25

致    谢	26

# 1 绪论

## 1.1 研究背景和意义

### 1.1.1 研究的背景

随着人们对环境保护和可持续发展的关注不断增加，新能源汽车终有一日会替代燃油汽车，逐渐成为未来汽车市场的主流。其中，纯电动汽车是最为广泛应用的新能源汽车类型之一，电池的作用就如同汽车的“肺”，在电池方面的科技发展十分迅速，使得车辆的各项指标和行驶里程都有不错的提升，虽与燃料汽车仍存在一定差距和成熟性，但也步入人民的视线，将其视为购车的不二之选。但是电池的充电效率和安全性仍然是影响电动汽车发展的重要因素。

在电动汽车中，电池的充电效率指电池在充电过程中能够吸收多大比例的电能，而充电安全性则主要指充电过程中电池的温度和压力等参数是否在安全范围内。这两个因素的不足会直接影响电池的寿命和充电速度，从而限制了电动汽车的使用范围和性能[1]。

目前，国内外已经有很多学者和研究机构对新能源汽车电池的充电效率和安全性进行了研究和探索[2]。例如，一些研究者通过实验和模拟分析，探究了电池充电过程中的电化学反应和热效应等因素对充电效率和安全性的影响，并提出了一些优化方案和措施。此外，一些企业也在不断研发新的电池技术和充电设备，以提高电池的充电效率和安全性，满足消费者的需求。

### 1.1.2 研究的意义

新能源汽车电池的充电效率和安全性是影响其使用体验和市场竞争力的重要因素。因此，本研究旨在对新能源汽车电池的充电效率和安全性进行深入分析和优化，来提高电池的整体性能和可靠性，为新能源汽车的发展和普及做出贡献。

随着全球的能源消耗问题，燃油汽车终有一日会退出历史的舞台，新能源汽车是实现可持续性发展的有效途径之一，而新能源汽车的崛起也将成为必然。新能源汽车的出线和发展也不过短短几十年，目前仍在充电效率和安全性等诸多方面存在问题和巨大的提升空间，未来新能源汽车的发展定会势不可挡，未来可期。因此，研究新能源汽车电池的充电效率和安全性，有助于推动新能源汽车的普及和应用，减少对传统化石能源的依赖，保护环境和促进可持续发展。

尽管已经有很多研究成果和技术进展，但是新能源汽车电池的充电效率和安全性仍然存在许多问题和挑战。例如，电池充电速度慢、充电效率低、充电过程中电池温度升高等问题，都需要进一步研究和解决[3]。因此，开展新能源汽车电池的充电效率和安全

性研究，有助于提高电动汽车的性能和可靠性。

本文提出的内容可以增加不支持快速充电的汽车的充电效率，为新能源汽车的发展和普及提供技术支持和保障。同时，本研究的方法和思路也可为其他电池充电技术的研究提供参考和借鉴[4]，具有一定的推广价值和应用前景。

## 1.2 国内外研究现状

### 1.2.1 国内研究现状

（1）充电效率

国内学者在新能源汽车电池充电效率方面的研究已经取得了一定的进展。例如，在中国工程院院士陈立泉的指导下,青岛储能院在研究锂离子电池充电效率提高的过程中，发现通过改变电解液中添加剂种类和浓度等参数可以提高电池的充电效率[5]，同时也可以提高电池的循环寿命。此外，国内许多企业，也已经开发出了电动汽车电池用的充电装置。北京嘉捷恒信公司研制开发了150kw大功率电动巴士充电站样机，单体功率为50kw，输出电压200V-500V可调，具有智能充电功能，可适于多种电池:深圳市强能电器有限公司开发了大功率动力电池车载充电机，单台功率可达20kw,输出电压200V-800V可调，电流1A-40A可调，具有恒流、恒压功能，可用于电动大巴、中巴及其他各种电动汽车。2006年，比亚迪也在其研发中心上海建成一座电动汽车充电站，快充一个半小时即可完成充电[6]。尽管我国的蓄电池快速充电技术的研究有了很大程度的发展，但同国外相比还有很大的差距。

（2）安全性

国内学者在新能源汽车电池安全性方面的研究也非常活跃。例如，清华大学的研究人员在研究锂离子电池的安全性方面，发现通过优化电池的结构和电池管理系统等方面，可以提高电池的安全性[7]。此外，中国科学院的研究人员也在研究新型电池的安全性方面，通过改变电池的电极材料和电解质等方面，提高了电池的安全性[8]。目前国内外最常用的研究方式是直接进行实验研究或者是模型与实验研究相结合的方式，实验研究具有得出的结论最为直观，数据更为准确。就目前的研究来说，研究人员在研究热失控过程中更为关注的是电池电压、温度、温升速率、产热量等具体数据，这些参数是探究热失控机理、影响热失控的各种因素的重要基础。北京理工大学的朱晓庆等[9]基于有限元分析法和ANSYS软件建立起了一个锂离子电池热模型，其进行过充实验验证了模型的可行性，并依据模型发现在2C、3C、5C三种不同倍率条件下进行过充，结果表明充电倍率越大温升速率越大，电池表面温度差异也越大电池危险性更高[10]。

### 1.2.2 国外研究现状

（1）充电效率

国外学者在新能源汽车电池充电效率方面的研究也非常活跃。国外对动力电池的充电技术研究由来已久，近年来取得了较好的科研成果。国外许多公司利用计算机控制、人工智能等先进技术，使得传统功能简单的充电器发展成功能齐全、易于控制的智能型充电设备，这种先进的智能充电设备能够实现对电压、电流、电池温度等参数的监测和显示；能够实现充电策略的定制，而且可以根据所用电池种类以及荷电状态的不同来选择和设定充电方式；同时，它具有更好的安全性，设有充电保护电路并具有安全报警的功能等[6]。此外，英国伦敦大学学院的研究人员也在研究锂离子电池的充电过程中，通过优化电池的电极材料和电解质等方面，提高了电池的充电效率[11]。

（2）安全性

国外学者在新能源汽车电池安全性方面的研究也非常活跃。例如，英国剑桥大学的研究人员也在研究新型电池的安全性方面，通过改变电池的电极材料和电解质等方面，提高了电池的安全性[12]。Tenno.A[13]等基于前人所提出的电池模型，创造性的将描述电极状态的新公式引入到改进模型中，改进后的电池模型在预测深度放电和过充电电池外部电压电流和温度的过程中有着较高的精准度。Starostin,IgorE.等[14]通过对18650型锂离子电池中物理和化学过程动力学的分析和建模，得到了电池电压和温度的直流放电模型诊断和预测锂离子电池的放电容量、电压和温度的相关性。

## 1.3 本文主要的研究内容

（1）着重讲解了新能源汽车电池的充电效率，对当前市面上的两种新能源电池做了数据上的横向对比，三元锂电池和磷酸铁锂电池各有优劣。并列举出一些对新能源电池的充电效率有影响的因素来，加以表格进行直观的说明。电池的影响因素主要与其化学成分的反应挂钩，所以充电时的温度尤为重要；充电效率还与电池老化挂钩，使用年限越久或公里数越长的电车电池，其充电效率也会有所下降，甚至会有爆炸的风险；同时与充电的功率有关，高功率虽然可以加速充电，但对一些电池老化的车辆会大大提高安全隐患，所以建议一些老化车辆不再使用大功率的充电桩充电。

（2）列举出市场上不同价位的目前在售的六款新能源汽车，分别对其进行数据上的分析，并模拟实验分析不同汽车的充电效率，恒定充电电压，充电温度，不考虑损耗，在此情况下，充电电流与充电效率成正比，最后对计算出的结果进行排序。

（3）对两处充电桩进行二十天以上的车辆数据追踪，排除一些数据不完整的车辆数据，共收集到三十辆可用车辆数据，分析他们在不同影响因素下的充电效率，进行数据的对比分析，并佐证影响新能源汽车充电效率的几个因素：充电温度，充电功率，电池老化程度，不同车辆参数。尽可能的使用控制变量法，控制统一在充电桩，同一车型，相同室外温度，相近的公里数等。最后得出结论，电池充电效率与以上因素都有关系，所有客观因素综合作用来影响汽车充电的效率。

（4）围绕汽车电池的安全性能展开，汽车的安全性与电池本身质量有关，也与气候温度和充电时的不正确操作有关。同时介绍了在电池安全方面有技术突破的比亚迪“刀片电池”，之后通过一起案例，对失事的新能源汽车进行安全层面的分析。最后给出一些建议，例如：不再建议电池超过保质期的新能源车再使用大功率的充电桩进行充电，这会对车辆和充电桩的安全造成极大隐患，在极端天气下，很有可能发生事故。只推荐这类车辆进行慢充充电。

# 2 电池充电效率的分析

电池充电效率是指电池在充电时所消耗的电能与实际储存的电能之比。充电效率是衡量电池充电性能的重要指标，对于新能源汽车电池来说，充电效率会直接影响着电池的出行续航和使用的寿命。因此，分析和优化电池充电效率是非常重要的。

## 2.1 新能源电池种类及其充电原理

目前市面上的新能源汽车使用的新能源电池只有两种，分别是三元锂电池和磷酸铁锂电池，我将对两种电池的参数以及充电原理进行说明。

表2.1 两种电池的参数及性能

| 参数 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 |
| --- | --- | --- |
| 低温性能 | 相对较差 | 在零下20℃有明显优势 |
| 输出电压（V） | 3.2 | 3.6 |
| 能量密度（Wh/kg） | 120-160 | 150-220 |
| 安全性 | 高，耐高温性能好 | 低，耐高温性能差 |
| 转换效率 | 97% | 97% |
| 循环寿命（次） | 2000 | 1000 |
| 价格（元/KWh） | 0.5-0.6 | 0.65-0.7 |
| 总材料成本（元/Wh） | 0.247 | 0.318 |

### 2.1.1 三元锂电池

三元锂电池正极由三种过渡金属组成，而“三元”分别是正极材料中的镍钴锰三元。三元锂电池既有很好的循环能力和低成本的安全性，又有较高的总容量。经过一系列高科技技术来制成三种元素的氧化物，充当正极材料互相补全。这种锂离子可充电电池目前已得到广泛研究和应用。

从材料角度来看，镍元素提供了很高的电池容量，钴元素能够使得电池由好的循环性，锰元素具有低成本而高安全性的特点。这三个元素都发挥着关键作用，美中不足的是三者作用会使新能被一定的限制住。从结构上来讲，三元锂电池的能量密度高于其他电池，而在充放电方面也有自己独特的优势。但也存在很大的安全性问题，它的循环使用寿命和耐热性一直无法得到解决。特别在安全性方面，这是影响到三元锂电池成为使用率最高电池的主要因素，这种结构使其很难通过一系列的安全性测试，所以电池厂家制造时，会考虑和其他元素一同使用或者直接使用锰酸锂电池。

### 2.1.2 磷酸铁锂电池

电池的正极用LiFePO4，用铝箔进行导电联接，用聚合物薄膜来隔开电池的正负极，使其能允许Li离子的通过而不允许电子的通过。图的右侧是电池的负极，是由石墨组成，也由铝箔进行导电连接，并与负极相连[15]。其余部分是电解液，是用于提供离子和电子的自由移动场所，储存在封闭的金属外壳中。

该电池充电的过程中，正极锂离子在电解质中穿越聚合物的薄膜游向负极，而在放电时，负极的锂离子反向移动，移动到正极。正因如此，该电池的命名为锂离子电池[16]。

正极（铝箔）

碳

聚合物

负极（铝箔）

PO4

FeO6

Li+

电解质

图2.1磷酸铁锂电池结构示意图

（1）随着电池充电过程的进行，锂离子的移动方向从磷酸铁锂晶体的010面向表面转移，在电场的作用下进到电解液中，越过膈膜然后通过电解液游动至石墨晶体的表面，然后深入到石墨晶格。另外，电子会顺着导体向着铝箔集流体移动，先后会经过极耳，电池极柱，外电路，最后流过负极的极柱和负极耳来到负极铜箔集流体，为了让电荷达到守恒，再顺着导电体到石墨的负极。这就是磷酸铁锂到硫酸铁的转变[17]。

（2）电池放电过程：锂离子先脱离石墨晶体，分散进电解质当中，透过聚合物的薄膜，流向磷酸铁锂的晶体表面，再经过010

面再一次深入磷酸铁锂晶格当中。另外，电池顺着导体向负极的铜箔集流体流动，途经极耳，电池的负极柱，外部电路，最后流过正极的极柱和正极耳汇入正极的铝箔集流体，为了使电荷守恒，顺着导体来到磷酸铁锂电池的正极[18]。

## 2.2 电池充电与影响因素

### 2.2.1 电池充电技术

（1）恒压充电技术

恒压充电技术是目前应用最广泛一种充电技术这种技术主要保证电压的参数，来达到减小电流的目的。该技术的优点是使得电压的稳定输出，只让电流一步步变小，来提高充电过程的安全性，避免过大的电流对充电过程造成危险，为电池形成危害。

I=C×(Vc-Vc)/R                       （2.1）

恒压充电技术的公式如上，其中，I是充电电流，C是电池容量，Vc是恒定充电电压，Vb是电池内部电压，R是电池内阻。

（2）恒流充电技术

恒电流充电技术是一种恒定自己的电流参数，将其控制在一定的范围之内，不使其波动太大而影响整体的充电，让充电更加效率更加安心。

恒流充电技术的公式如下，其中，V是充电电压，Vb是电池内部电压，I是恒定充电电流，R是电池内阻。

V=Vb+I×R                        （2.2）

（3）电池充电效率

电池充电效率是指充电过程中，电池所吸收的电能与充电电源输出的电能之比。充电效率高的电池可以在相同的充电时间内获得更多的电能，从而提高电池的使用寿命和性能。

η=(E1-E2)/E1×100%                   （2.3）

电池充电效率的公式如上，其中，η是充电效率，E1是充电过程中电源输出的总电能，E2是充电后电池获得的电能。

在充电的时候，如果不能很好的控制住电压和电流，就会使得电池的安全性能受到威胁，电压和电流过低会使充电的效率上不去，而太高的话就会使得内部所产生热量无法迅速散发，造成电池的损坏。因此，在充电过程中，需要注意控制充电功率的大小，来确保电池充电途中的安全性。

总之，新能源汽车电池的充电效率和安全性对新能源汽车的性能和使用寿命有着至关重要的影响。电池充电技术的稳步发展，会对未来新能源汽车的使用率做出贡献。

### 2.2.2 影响充电效率的因素分析

电池充电效率的高低受到多种因素的影响，下面我们来分析一下主要的因素：

（1）充电温度

充电时的温度是十分重要的影响因素，充电是电池内部会释放热量，而温度会对內部的化学物质产生催化，从而影响反应的发生速率，进一步影响电池的充电效率。因此，保持适宜的充电温度是提高电池充电效率的关键[19]。

图2.2 温度对充电效率的影响

（2）充电功率

充电功率是影响电池充电效率的另一个重要因素。充电功率过大会导致电池内部的化学反应速率过快，使得电池内部的充电效率降低；而充电功率过小则会导致充电时间过长，同样也会降低充电效率。因此，选择适宜的充电功率是提高电池充电效率的关键。

（3）电池老化程度

新能源电池的电池组保质期为八年或12~16万公里，新能源汽车正常报废年限一般低于八年，所以考虑因素多为车辆的行驶公里数，私家车每年正常里程数为5000~8000左右，一般经常跑长途的用户会高于这个里程数，但也在范围之内；出租车每天都在工作状态中，还会有白班夜班日夜不停歇的情况出现，车辆的公里数极容易超标，这会加剧电池的老化，宏观层面表现为：电池的SOH值下降，充电效率降低等。

综上所述，电池充电效率的高低受到多种因素的影响，包括充电温度、充电功率、电池老化程度和充电方式等。如果使用正确，安全的充电方式，既可以提高电池的充电效率，又可以一定程度上的保护电池，降低电池的损耗，提高使用寿命。

## 2.3 不同价位新能源汽车的数据分析

### 2.3.1 车辆信息及其基本参数

为了理论与实际相结合，分别选定不同价位和不同品牌的车型进行对比分析，并用图表的方式进行呈现，见表格2.3六款车型电池参数对比图，方便观测和得出结论。

表2.2 六款车型电池参数对比1

| 价位 | 车型 | 电池类型 | 电池能量（kWh） | 百公里耗电（kWh/100km） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10w以下 | 宏光MINIEV | 三元锂电池 | 9.3 | 8.8 |
| 10w—20w | 宋PLUS | 磷酸铁锂电池 | 74.7 | 14.1 |
|  | 零跑C11 | 磷酸铁锂电池 | 89.55 | 16.4 |
| 20w—30w | Model3后驱 | 磷酸铁锂电池 | 60 | 12.5 |
|  | 汉 | 磷酸铁锂电池 | 64.8 | 13.9 |
| 30w以上 | 极氪001 | 三元锂电池 | 86 | 17.4 |

| 慢充时间（h） | 快充时间（h） | 快充电量百分比 | 电池组保质期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5 | —— | —— | 八年或12万公里 |
| 6.2 | 0.5 | 80% | —— |
| 7.5 | 0.67 | 80% | 八年或15万公里 |
| 10 | 1 | 80% | 八年或16万公里 |
| 6 | 0.5 | 80% | —— |
| 7 | 0.6 | 80% | 八年或12万公里 |

表2.3六款车型电池参数对比2

根据已知信息可以分别计算出六款车型在快充和慢充条件下的充电效率，并进行数据上的比对分析。

根据公式：充电时间=电池容量/（充电电压×充电电流），其中充电的电压一般为直流电的220V，所以电池容量越大的新能源汽车的充电时间也会随之增加，充电电流约大的话，充电的时间就会越短。

### 2.3.2 车辆慢充实验模拟数据分析

在慢充模式下，只会使用小电流低功率来进行充电，虽然慢充状态下确保了安全性和电池的循环使用年限，却会使充电的时间达到3个小时及以上，在遇到紧急用车的时候，会担心目前充的电量撑不住。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/537146025044006053