# 第四届全国数控技能大赛（河南赛区）选拔决赛

# 数控车床操作工工种实际操作竞赛

职工、教师组工量刀具清单

| 序号 | 工具名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刀具类 |  |  |  |  |
| 1 | 外圆刀 |  |  |  |
| 2 | 外槽刀 | W=2 R0.2 切深 10min |  |  |
| 3 |  | W= 1 R0.1 |  |  |
| 4 | 外螺纹刀 | 0.5-1 |  |  |
| 5 | 中心钻 | A1.5 |  |  |
| 6 | 钻头 | Φ10、Φ15、Φ20 |  |  |
| 7 | 内孔镗刀 | Φ8、Φ16、Φ20 |  |  |
| 8 | 内槽刀 | W= 1 R0.1 |  |  |
| 9 | 内仿形 | 35º、 55º |  |  |
| 10 | 内螺纹刀 | 0.5-1 Φ8 |  |  |
| 11 | 端面槽刀 | 槽刀 W=3-5、R=0.2-0.4 |  | 首切直径 |

|  |  |  |  | Φ60max、 Φ16min、 实际切深 18.5min ， 球刀用于 仿型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 球刀 W=3-5、R= 1.5-2.5 |  |  |
| 12 | 切断刀 | W=3-5 切深 33min |  |  |
|  | 刀杆规格 20×20 |  |  |  |

数控车床操作工（职教组）——工量刀具清单                                  第 1  页 共 2  页

| 量具类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外径千分尺 | 0-25 、25-50 、50-75 | 各 1 |  |
| 2 | 游标卡尺 | 0- 150 | 1 |  |
| 3 | 内径千分表（尺） | 5-30 、25-50 、50-75 | 1 套 |  |
| 4 | 螺纹塞规 |  |  | 按图纸要 求配置 |
| 5 | 螺纹环规 |  |  |  |
| 6 | 百分表（杠杆表） | 0.01/0.002 | 各 1 只 |  |
| 7 | 磁力表架 |  | 1 套 |  |
| 8 | 螺纹千分尺 |  |  |  |
| 工具类 |  |  |  |  |
| 1 | 一级台阶开口套 |  | 4 个 | 材料不限 |
| 2 | 常用扳手 |  |  |  |
| 3 | 锯弓 |  |  |  |
| 4 | 垫刀块 |  | 若干 |  |
| 劳保用具 |  |  |  |  |
| 1 | 工作服 |  | 1 套 |  |
| 2 | 护目镜 |  | 1 |  |

注：

1 、 所有工量刀具选手自带，赛场不予提供

2 、 数量未限制的可自由配置

3 、 赛场仅提供卡盘扳手、刀架扳手、砂轮机

数控车床操作工（职教组）——工量刀具清单                                  第 2  页 共 2  页

|  | φ D L 序号; φD; L; 数量. 1; φ70.; 100; 1. 2; φ 70; 90; 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  | 2A12 T4 毛坯 1 SC (Z J)-MAO PI 1:1 第 四届全国数控技能大赛（河 南赛 区）选拔决赛 数控车床操作工工种 职工、教师组 材料 数量 图号 比例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

0 8 φ 62 φ 30- .015 φ 26- .015 A1.5/3.5 φ 16+ .015 深40 ( φ 57.26） M12 × 1-6h 椭圆曲线. 0.015 A B 30+0.25 0 13-0.05 0 B 0.8 A 0.8 技术条件. 1.未注尺寸公差: ± 0.1 2.未注表面粗糙度1.6 3.不得使用成型刀具. 4.未注倒角0.5 ×45 ° ,锐边倒圆R0.2. 2 ×φ10.5 13 60 X 1 2 ZJ-SKC-01-01 Z 1 页码 共5页第1页 2A12 T4 数控车床操作工工种 四届全国数控技能大赛（河 南赛 区）选拔决赛 职工、教师组 X 1 28.632 2 24.8 节点坐标仅供参考 图号 数量 材料 芯 23 36 工种 Z 61 0.02 A B +0.1 44 12 0.

|  | 0.8 φ 16- .05 M64 × 0.5配做 φ 67- .025 φ 62-+ R50 ±0.05. 1 M12 × 1-6H 0 -0.03 0 4-R3-0.1. 12 1 ×φ 63 0.8 φ 62-+. 0 12-0.02 4 | X 1 2 3 4 Z 5 6 7 8 9 10 | X; Z. 1; 31; -6.497.. 2; 29.826.; -8.877.. 3; 16.882.; -16. 4; 11.717.; -17.578.. 5; 8; -14.665.. 6; -8; -3.154.. 7; -10.377.; -6.089.. 8; -19.596.; -9. 9; -26.415.; -12.547.. 10; -31; -10. 节点坐标仅供参考. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 30 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术条件 1.未注尺寸公差: ±0.1. 2.未注表面粗糙度1.6. 3.不得使用成型刀具. 4.未注倒角0.5 ×45 ° ,锐边倒圆R0.2. | 顶盖 |  |  |  | 图号 | ZJ-SKC-01-02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 数量 | 1 |  | 页码 | 共5页第2页 |  |
|  |  |  |  |  |  | 材料 | 2A12 T4. |  |
|  |  | 工种 |  | 数控车床操作工工种 |  | 第四届全国数控技能大赛（河 南赛区）选拔决赛 |  |  |  |  |  |
|  |  | 组别 |  | 职工、教师组 |  |  |  |  |  |  |  |

φ 67- .025 φ 65+ .1 × 1 M64 × 0.5配做 φ 62 M60 × 1配做 φ 62+ .15 × 2 φ 65+ .02 0.8 0.02; A. A 0.8 4 60 ZJ-SKC-01-03. 壳体 共5页第3页. 2A12 T4. 数控车床操作工工种. 第四届全国数控技能大赛（河 南赛区）选拔决赛. 职工、教师组. 组别. 0.8 40 ± 0.03 椭圆曲线. +0.1 8 0. 5+0.1 +0.05 0 2 0 技术要求. 1.未注尺寸公差: ±0.1..

2.未注表面粗糙度1.6. 3.不得使用成型刀具. 4.未注倒角0.5 ×45 ° ,锐边倒圆R0.2. 图号. 数量; 1; 页码. 材料. 工种..

φ 65- .025 φ 62 M60 × 1配做 φ 58- .1 × 1.5 φ 67- .025 R3 0.8 +0.1 0.8 29 34 21 ±0.05 2 椭圆 曲线 R3 5 0 0 2-0.03. R55 ±0.05. 0.8 60; 1 节点坐标仅供参考. X 2 Z 3 4 5 X; Z. 1; -33.5.; -12.884.. 2; 32.26.; -10.026.. 3; -20.344.; -14.94.. 4; -21.855.; -13.553. 5; -27.139.; 0. 6; 0; 29.; 6.

技术要求. 1.未注尺寸公差: ±0.1. 2.未注表面粗糙度1.6. 3.不得使用成型刀具. 4.未注倒角0.5 × 45 ° ,锐边倒圆R0.2.; 底盖; 图号; ZJ-SKC-01-04. 数量; 1; 页码; 共5页第4页. 材料; 2A12 T4.. 工种; 数控车床操作工工种; 第 四届全国数控技能大赛（河 南赛区）选拔决赛. 组别; 职工、教师组.

|  | 0 3 75-0.05 2 4 A 1 |  |  | 技术要求. 1、件1、2、3装配后，件4未装之前检测：件1与件2、件2与件3. 旋紧后，件1与件3之 曲面部位配合间隙小于0.03. 2、A基准为件1A、B公共轴线. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A. 0.025. | 4 |  | 底盖. | ZJ-SKC-01-04 | 1 | 2A12 T4 |  |  |

|  |  | 3 |  | 壳体 | ZJ-SKC-01-03. | 1 |  | 2A12 T4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  | 顶盖 | ZJ-SKC-01-02 |  | 1 |  | 2A12 T4 |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 芯 | ZJ-SKC-01-01 |  | 1 |  | 2A12 T4. |  |  |
|  |  | 序号 |  | 零件名称 | 零件图号 |  | 数量 |  | 材料 |  | 备注 |  |
|  |  | 组合件 |  |  |  | 图号 | ZJ-SKC-01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 数量 | 1 | 页码 |  | 共5页第5页 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工种 |  | 数控车床操作工工种 |  | 第四届全国数控技能大赛（河 南赛 区）选拔决赛 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  | 5H |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四届全国数控技能大赛（河南赛区）选拔决赛

数控车床操作工工种（职工、教师组）实际操作竞赛

ZJ-SKC-01 评分标准（总分 100 分）

| 序号 | 考核内容及要求 |  | 配分 | 评分标准 | 检测结果 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZJ-SKC-01-01 芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00.015 | IT | 3 | 每超差 0.005 扣 1.5 分 |  |  |  | 深度>40 |
| 2 | 椭圆曲线(60×31) |  | 3 | 样板检测间隙大于 0.05 不得分 |  |  |  |  |
| 3 | 跳动 0.02 | IT | 2 | 每超差 0.005 扣 1 分 |  |  |  | A-B |
| 4 | -0.05 13+0 | IT | 2 | 每超差 0.01 扣 1 分 |  |  |  |  |
| 5 | φ 26-0.015 | IT | 3 | 每超差 0.005 扣 1 分 |  |  |  |  |
| 6 | 跳动 0.015 | IT | 2 | 每超差 0.005 扣 1 分 |  |  |  | A-B |
| 7 | 3000.25 | IT | 2 | 超差不得分 |  |  |  |  |
| 8 | φ 30+00.015 | IT | 2 | 每超差 0.01 扣 1 分 |  |  |  |  |
| 9 | M12× 1-6h | IT | 2 | 螺纹环规检查超差不得分 |  |  |  |  |
| 10 | 未列尺寸及 Ra |  |  | 超差一处扣 0.5 分 |  |  |  |  |
| 11 | 畸形 |  |  | 错一处扣 1 分 |  |  |  |  |
| 小分合计 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| ZJ-SKC-01-02 顶盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R50±0.05 | IT | 4 | 每超差 0.01 扣 1 分 |  |  |  |  |
| 2 | Ra0.8 | Ra |  | 降一级扣 1 分 |  |  |  |  |
| 3 | 1-0.03 | IT | 5 | 每超差 0.01 扣 2 分 |  |  |  |  |

| 4 | 4-R 3-0.1 | IT | 1 | 每超差 0.01 扣 0.5 分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

数控车床操作工工种__职教组__评分标准__ 图号 ZJ-SKC-01                                          第 1  页 共 4  页

| 5 | φ 62+00..205 | IT | 2 | 每超差 0.005 扣 1 分 |  |  |  | 两处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | M12× 1-6H | IT | 2 | 螺纹塞规检查不合格不得分 |  |  |  |  |
| 7 | φ16-0.05 | IT | 2 | 每超差 0.005 扣 1 分 |  |  |  | 两处 |
| 8 | -0.02 12+0 | IT | 3 | 每超差 0.005 扣 1.5 分 |  |  |  |  |
| 9 | φ 67-0.025 | IT | 2 | 超差不得分 |  |  |  |  |
| 10 | 12±0.1 | IT | 1 | 超差不得分 |  |  |  |  |
| 11 | 25±0.1 | IT | 1 | 超差不得分 |  |  |  |  |
| 12 | M64×0.5 配做 |  | 1 | 无旋配不得分 |  |  |  |  |
| 13 | 未列尺寸及 Ra |  |  | 超差一处扣 0.5 分 |  |  |  |  |
| 14 | 畸形 |  |  | 错一处扣 1 分 |  |  |  |  |
| 小分合计 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| ZJ-SKC-01-03 壳体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | φ 67-0.025 | IT | 4 | 每超差 0.005 扣 2 分 |  |  |  |  |
| 2 | Ra1.6 | Ra |  | 每降一级扣 1 分 |  |  |  |  |
| 3 | 40±0.03 | IT | 3 | 每超差 0.005 扣 1.5 分 |  |  |  |  |
| 4 | 平行度 0.02 | IT | 3 | 每超差 0.005 扣 1.5 分 |  |  |  |  |
| 5 | 00.02 | IT | 3 | 每超差 0.005 扣 1 分 |  |  |  |  |
| 6 | 2+0.05 | IT | 1 | 超差不得分 |  |  |  |  |
| 7 | 椭圆曲线(60×31) |  | 5 | 样板检测间隙大于 0.05 不得分 |  |  |  |  |
| 8 | Ra0.8 | Ra |  | 每降一级扣 1 分 |  |  |  |  |
| 9 | M64×0.5 配做 |  | 1．5 | 无螺纹或无旋配不得分 |  |  |  |  |
| 10 | 500.1 | IT | 1 | 超差不得分 |  |  |  |  |
| 11 | M60× 1 配做 |  | 1．5 | 无螺纹或无旋配不得分 |  |  |  |  |

数控车床操作工工种__职教组__评分标准__ 图号 ZJ-SKC-01                                          第 2  页 共 4  页

| 12 | 800.1 | IT | 1 | 超差不得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 未列尺寸及 Ra |  |  | 超差一处扣 0.5 分 |  |  |  |  |
| 14 | 畸形 |  |  | 错一处扣 1 分 |  |  |  |  |
| 小分合计 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| ZJ-SKC-01-04 底盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R55±0.05 | IT | 4 | 每超差 0.005 扣 1 分 |  |  |  |  |
| 2 | Ra0.8 | Ra |  | 每降一级扣 1 分 |  |  |  |  |
| 3 | R3±0.1 | IT | 1 | 超差不得分 |  |  |  |  |
| 4 | 2-0.03 | IT | 5 | 每超差 0.01 扣 1.5 分 |  |  |  |  |
| 5 | 椭圆曲线(60×31) |  | 3 | 样板检测间隙大于 0.05 不得分 |  |  |  |  |
| 6 | 21±0.05 | IT | 2 | 超差不得分 |  |  |  |  |
| 7 | 5+0.1 | IT | 1 | 超差不得分 |  |  |  |  |
| 8 | M60× 1 配做 |  | 1 | 无旋配不得分 |  |  |  |  |
| 9 | φ 67-0.025 | IT | 3 | 每超差 0.005 扣 1 分 |  |  |  |  |
| 10 | φ 65-0.025 | IT | 2 | 每超差 0.005 扣 1 分 |  |  |  |  |
| 11 | 2±0.1 | IT | 1 | 超差不得分 |  |  |  |  |
| 12 | 未列尺寸及 Ra |  |  | 超差一处扣 0.5 分 |  |  |  |  |
| 13 | 畸形 |  |  | 错一处扣 1 分 |  |  |  |  |
| 小分合计 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| ZJ-SKC-01 组合件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 75-0.05 | IT | 2 | 每超差 0.005 扣 1 分 |  |  |  |  |
| 2 | 间隙 0.03 | IT | 2 | 每超差 0.005 扣 1 分 |  |  |  |  |
| 3 | 跳动 0.025 | IT | 2 | 每超差 0.005 扣 1 分 件 4 未装之前检测 |  |  |  |  |

数控车床操作工工种__职教组__评分标准__ 图号 ZJ-SKC-01                                          第 3  页 共 4  页

| 4 | M64×0.5 | IT | 1 | 无法旋配不得分 旋紧前轴向间隙: 0.05<间隙=<0.1 得 1 分 间隙>0.1 不得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | M60× 1 | IT | 1 | 无法旋配不得分 旋紧前轴向间隙: 0.05<间隙=<0.1 得 1 分 间隙>0.1 不得分 |  |  |  |  |
| 小分合计 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 分数合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

注：

1 、 畸形指与图纸形状不符的错误、失误性磕碰等现象，不包括未加工的形状； 2 、 评分标准中尺寸如与图纸不符，以图纸中标注尺寸为准。

数控车床操作工工种__职教组__评分标准__ 图号 ZJ-SKC-01                                          第 4  页 共 4  页

1 6 φ 62 φ 30- .015 φ 26- .015 A1.5/3.5 φ 16+ .015 深40 ( φ 57.26） φ 12h6(-00.011 ) 椭圆曲线. 0.015 A B 30+0.25 0 13-0.05 0 A 1.6 技术条件. 1.未注尺寸公差: ± 0.1 2.未注表面粗糙度3.2 3.不得使用成型刀具. 4.未注倒角0.5 ×45 ° ,锐边倒圆R0.2. 2 ×φ10.5 13 60 X 1 2 ZJ-SKC-02-01 Z 1 页码 共5页第1页 2A12 T4 数控车床操作工工种 四届全国数控技能大赛（河 南赛 区）选拔决赛 职工、教师组 图号 数量 材料 X 8 632 4.8 节点坐标仅供参考 芯 23 36 工种 1 2 Z B 1.6 61 0.02 A B +0.1 44 12 0.

φ 16- .05 φ 12H7（+ .018 ） 0.8 φ 62-+ M64 × 0.5配作 φ 67- .025 3 4 5 6 7 4-R3-0.1 5+0.1 0 φ 62-+ Z 10 8 9 0 12-0.02 1.未注尺寸公差: ± 0.1. 2.未注表面粗糙度1.6. 3.不得使用成型刀具. 4.未注倒角0.5 ×45 ° ,锐边倒圆R0.2. X 1 11 1 ×φ65 1-0.03 0 0.8 2 0 X; Z. 1; 31; -6.418. 2; 29.269.; -9.137.. 3; 14.567; -16. 4; 12.269; -17.073. 5; 8; -14.355. 6; -8; -2.92. 7; -9.731; -5.639. 8; -16.932; -9. 9; -26.731; -12.547. 10; -31; -10.856. A 节点坐标仅供参考. 16 25.

技术条件. ZJ-SKC-02-02 1 页码 共5页第1页 2A12 T4 数控车床操作工工种 第四届全国数控技能大赛（河 南赛 区）选拔决赛 职工、教师组 图号 数量 材料 工种 组别 芯.

|  | φ 67- .025 M64 × 0.5配作 φ 62 M60 × 1配作 φ 62+ .15 × 2 φ 65+ .02 0.8 A 1 ×φ63 2 0 0.8 椭圆曲线 0 4-0.1 0.8 40 ±0.03 +0.05 0.02 A +0.1 8 0 | 技术要求. 1.未注尺寸公差: ±0.1. 2.未注表面粗糙度1.6. |  |
| --- | --- | --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/538123041033006032