本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 额定电压(  )V以上的电气装置都属于高压装置。

- 36

- 220

- 380

- 1000

- 答案:D

- 2. BLX型电线是(  )。

- 铜芯聚氯乙烯绝缘电线

- 铝芯聚氯乙烯绝缘电线

- 铝芯聚氯乙烯绝缘软线

- 铝芯橡皮线

- 答案:D

- 3. 电能质量是指(  )电能质量的优劣程度。

- 送电端

- 受电端

- 答案:B

- 4. 施工现场悬挂安全标志的目的是( )。

- 为了装饰

- 上级要求

- 引起人们注意，预防事故发生

- 管理科学化的要求

- 答案:C

- 5. SF6负荷开关装设的(  )可随时监测开关本体内充入的SF6气体压力。

- 气体流量计

- 温度计

- 气体密度计

- 答案:C

- 6. 现在运用的某些SF6断路器的检修年限可达(  )以上。

- 5年

- 10年

- 20年

- 答案:C

- 7. 两个正弦量为U1=36sin(314t+120°)V，U2=36sin(628t+30°)V，则有(  )。

- U1超前U290°

- U2比U1超前90°

- 不能判断相位差

- 答案:C

- 8. 下列(  )归于电气设备不正常运转状况。

- 单相短路

- 单相断线

- 体系振动

- 答案:C

- 9. 感应电流所产生的磁通总是企图(  )原有磁通的变化。

- 影响

- 增强

- 阻止

- 衰减

- 答案:C

- 10. F系列可编程序控制器输出继电器用(  )表示。

- X

- Y

- T

- C

- 答案:B

- 11. 如果触电者伤势严峻，呼吸停止或心脏停止跳动，应极力施行(  )和胸外心脏揉捏。

- 按摩

- 点穴

- 人工呼吸

- 答案:C

- 12. 服务承诺中规定，供电设施计划检修停电，提前(  )向社会公告。

- 3天;

- 5天;

- 7天;

- 10天

- 答案:C

- 13. 将额定值为220对.100W的灯泡接在110对电路中,其实际功率为(  )。

- 100W

- 50W

- 25W

- 12.5W

- 答案:C

- 14. 使人体能够感觉到的最小电流称为(  )。

- 感知电流

- 持续电流

- 丧命电流

- 答案:A

- 15. 各位的段驱动及其位驱动可分别共用一个锁存器。每秒扫描次数大于(  )次，靠人眼的视觉暂留现象，便不会感觉到闪烁。

- 20

- 30

- 40

- 50

- 答案:D

- 16. 通过三坐标测量机的测量系统可以测出零件测点在(  ).

- X方向上的精确坐标

- Y方向上的精确坐标

- Z方向上的精确坐标

- X，Y，Z，三个方向上的精确坐标

- 答案:A

- 17. 电容器可用万用表( )档进行检查。

- 电压

- 电流

- 电阻

- 答案:C

- 18. 电气设备附近遭受雷击，在设备的导体上感应出大量与雷云极性相反的束缚电荷，形成过电压，称为( )。

- 直接雷击过电压

- 感应雷过电压

- 雷电反击过电压

- 答案:B

- 19. 星形衔接时三相电源的公共点叫三相电源的(  )。

- 接地址

- 参考点

- 中性点

- 答案:C

- 20. 晶体管无触点开关的应用范围比普通位置开关更( )。

- 窄

- 广

- 极小

- 接近

- 答案:B

- 21. 用于电气作业书面依据的工作票应一式(  )份。

- 3

- 2

- 4

- 答案:B

- 22. 当线路或设备发生短路时，能迅速切断电源的保护方式是( )保护。

- 失压

- 过载

- 缺相

- 短路

- 答案:D

- 23. 正序的顺序是(  )

- U.V.W。

- V.U.W。

- U.W.V。

- W.V.U。

- 答案:A

- 24. 夜间熄灯巡视通常每(  )应进行一次，主要是检查设备有无电晕放电，接头有无发红过热现象。

- 天

- 周

- 月

- 季

- 答案:B

- 25. 变压器油的作用是(  )。

- 导电和冷却

- 绝缘和升温

- 导电和升温

- 绝缘和冷却

- 答案:D

- 26. 三相对称电路中，无功功率.有功功率,视在功率应满足(  )关系。

- S=P+Q

- S=P·Q

- S=√(P+Q)

- S^2=P^2+Q^2

- 答案:D

- 27. 一般电器所标或仪表所指示的交流电压.电流的数值是(  )。

- 最大值

- 有效值

- 平均值

- 答案:B

- 28. 变压器利用电磁感应作用实现电压变换的根本方法是(  )。

- 一次与二次绕组的匝数相同

- 一次与二次绕组有电的联系

- 一次与二次绕组的匝数不相同

- 一次与二次绕组相互绝缘

- 答案:C

- 29. 事故调查组的职责不包括(  )

- 查明事故发生的经过.原因.人员伤亡情况及直接经济损失。

- 认定事故的性质和事故责任。

- 提出对事故责任者的处理建议。

- 对事故责任者进行处理。

- 答案:D

- 30. 频率为50赫兹的交流电,其角频率是(  )。

- 314rad/s

- 628rad/s

- 157rad/s

- 答案:A

- 31. 电流对人体的伤害可以分为( )两种类型。

- 电伤.电击

- 触电.电击

- 电伤.电烙印

- 答案:A

- 32. 胸外按压法要以均匀速度进行，每分钟至少(  )次，按压和放松时间相等，

- 60

- 80

- 90

- 100

- 答案:D

- 33. 电气安全管理人员应具备必要的(  )知识，并要根据实际情况制定安全措施，有计划地组织安全管理生产。

- 组织管理

- 电气安全

- 电气基础

- 答案:B

- 34. 电力线路保护属于按( )分类。

- 被保护的对象

- 保护原理

- 保护所起作用

- 答案:A

- 35. 接在线路中尚未使用的电流互感器的二次线圈应当( )。

- 两端短接并接地

- 保持开路

- 两端短接

- 一端接地

- 答案:A

- 36. 标有"220V.100W"的灯泡，接在380v电源上，则灯泡的实际功率比额定功率(  )。

- 小

- 大

- 一样大

- 与额定功率无关

- 答案:B

- 37. 降压启动是指启动时降低加在电动机( )绕组上的电压，启动运转后，再使其电压恢复到额定电压正常运行。

- 定子

- 转子

- 定子及转子

- 答案:A

- 38. (  )不属于微机在工业生产中的应用。

- 智能仪表

- 自动售票

- 机床的生产控制

- 电机的启动.停止控制

- 答案:B

- 39. 发现触电伤员呼吸.心跳中止时,应当即在现场用(  )就地抢救,以支撑呼吸和循环。

- 紧急救护法

- 人工呼吸法

- 心肺复苏法

- 答案:C

- 40. 变压器发生内部故障时的主保护是(  )动作。

- 瓦斯

- 差动

- 过流

- 过载

- 答案:A

- 41. 直流电动机改变串联在电枢回路中的附加电阻进行调速时，当负载力矩增大时，电枢回路电流(  ).

- 增大

- 减小

- 不变

- 为零

- 答案:A

- 42. 高压熔断器熔丝熔断后，撞击器使负荷开关( 高压交流接触器)跳闸，可防止由(  )而造成电气设备损坏。

- 缺相运行

- 过电压运行

- 欠电压运行

- 答案:A

- 43. 通电线圈产生的磁场方向不但与电流方向有关,而且还与线圈(  )有关。

- 长度

- 绕向

- 体积

- 答案:B

- 44. 我们使用的照明电压为220V，这个值是交流电的( )。

- 有效值

- 最大值

- 恒定值

- 答案:A

- 45. 停用电压互感器,为防止(  ),应先将二次侧保险取下,再拉开一次侧隔离开关。

- 保护误动

- 反充电

- 保护拒动

- 答案:B

- 46. 高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用(  )进行防护。

- 标示牌

- 绝缘台

- 遮拦防护

- 答案:C

- 47. 阻值分别为rl.r2.r3的三个电阻构成的电路，等效电阻为R总=rl+r2*r3／(r2+r3)，那么该电路连接形式为(  )。

- 串联

- r1和r2并联再和r3串联

- 并联

- r2和r3并联再和r1串联

- 答案:D

- 48. 根据滑台向前控制梯形图下列指令正确的是( )。

- ANI11

- AND11

- LD11

- LDI11

- 答案:B

- 49. 逆变桥由晶闸管VT7～VT10组成。每个晶闸管均串有空心电感以限制晶闸管导通时的(  )。

- 电流变化

- 电流上升率

- 电流上升

- 电流

- 答案:B

- 50. 判断电流产生磁场方向用( )。

- 左手定则

- 右手定则

- 安培定则

- 楞次定律

- 答案:C

- 51. 在市电状态下，已知电容量为0.1F，则电容的容抗值为(  )。

- 3.14Ω

- 31.4Ω

- 1/3.14Ω

- 1/31.4Ω

- 答案:D

- 52. 所有断路器,阻隔开关均断开,在有或许来电端挂好地线,说明设备处于(  )状况。

- 运转

- 检修

- 备用

- 答案:B

- 53. 小容量配电所高压侧通常采用隔离开关-熔断器或跌落式熔断器.(  )等主接线形式。

- 隔离开关

- 负荷开关-熔断器

- 熔断器

- 答案:B

- 54. 电力变压器的主要用途是( )。

- 变换阻抗

- 变换电压

- 改变相位

- 改变频率

- 答案:B

- 55. 回转运动的反向误差属于数控机床的(  )精度检验。

- 切削

- 定位

- 几何

- 联动

- 答案:B

- 56. 以下关于电能W的计算公式，正确的是(  )。

- W=I2R

- W=UI

- W=U2/R

- W=Pt

- 答案:D

- 57. 人工急救胸外挤压法应以每分钟约(  )次的频率有节奏均匀的挤压,挤压与放松的时间相当。

- 100

- 80

- 60

- 答案:A

- 58. 在一恒压的电路中，电阻R增大，电流随之(  ).

- 减小;

- 增大;

- 不变;

- 不一定.

- 答案:A

- 59. 感应电流产生的条件是(  )。

- 无切割磁感线的运动

- 电路是闭合且通的

- 电路时打开的

- 磁通量不变化

- 答案:B

- 60. 电压负反馈自动调速线路中的被调量是( )

- 转速

- 电动机端电压

- 电枢电压

- 电枢电流

- 答案:B

- 61. 《北京市安全生产条列》规定，从业人员每年接受在岗安全生产教育和培训时间不得少于( )。

- 24学时

- 8学时

- 4学时

- 12学时

- 答案:B

- 62. 选择电能表的规格就是选择电能表的额定电流和额定(  )。

- 相位

- 频率

- 功率

- 电压

- 答案:D

- 63. 电力电缆的终端头金属外壳(  ).

- 必须接地

- 在配电盘装置一端须接地

- 在杆上须接地

- 答案:A

- 64. 电气火灾时,在火灾区应先切断电源再救火。切断电源正确的方法是(  )。

- 先拉隔离开关,有明显断电后再拉断路器

- 可直用接手操作断路器

- 用绝缘工具操作断路器再拉隔离开关

- 答案:C

- 65. 钳形电流表由电流互感器和带( )的磁电式表头组成。

- 测量电路

- 整流装置

- 指针

- 答案:B

- 66. 电能表的电压线圈(  )在电路中。

- 混联

- 串联

- 并联

- 互联

- 答案:C

- 67. X6132型万能铣床工作台的左右运动由操纵手柄来控制，其联动机构控制行程开关是(  )，它们分别控制工作台向右及向左运动。

- SQ1和SQ2

- SQ2

- SQ3和SQ2

- SQ4和SQ2

- 答案:A

- 68. 电气设备的交流耐压试验不能判断下列( )。

- 绝缘水平

- 绝缘的耐压能力

- 绝缘电阻

- 绝缘强度

- 答案:C

- 69. 摇表的两个主要组成部分是手摇( )和磁电式流比计。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/545311202022011040