# 信息技术 BIM 软件 第 4 部分：网格模型

# 目	次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	2

5 总体要求	3

模型定义	3

数据结构	4

文件结构	4

关系信息	5

属性信息	5

6 模型表达要求	6

模型表达根节点	6

项目场景节点	7

空间结构节点	8

产品构件节点	9

7 多层次细节模型要求	10

多层次细节模型结构要求	10

多层次细节模型实现要求	11

渲染对象要求	12

附 录	A （资料性） 网格模型数据结构 JSON 描述	13

A.1 模型表达根节点数据结构。	13

A.2 项目场景节点数据结构。	13

- 3 空间结构节点和产品构件节点统一的数据结构。	14

附 录	B （资料性） 网格模型信息 JSON 描述	15

- 1 基本信息。	15

B.2 项目信息。	17

B.3 空间信息。	19

B.4 产品信息。	22

B.5 关系信息。	23

B.6 属性及属性集信息。	25

附 录	C  （资料性） 多层次细节模型数据结构 JSON 描述	27

C.1 瓦片集元数据模式。	27

C.2 瓦片内容载体节点元数据模式。	27

I

——第 1 部分：应用参考架构。明确 BIM 软件的基本概念、功能定位、交互要求，以协助 BIM 软件的需求定义、开发实现。

——第 2 部分：参数化模型。规定采用标准化参数集表示对象几何的模型格式，接收方可通过解析与修改对象参数来显示、修改模型中的对象，旨在实现 BIM 软件间可编辑的模型交换。

——第 3 部分：模型视图定义。提供对模型中的内容进行形式化定义的语言，通过此种语言可根据特定需求对提交的模型进行合标性检查，或对模型进行子模型提取。

——第 4 部分：网格模型。规定基于三角形网格表示对象几何的模型格式，此类格式不可参数化的编辑，但具有较低的解析运算成本，可用于可视化的表现、沟通、管理。

——第 5 部分：模型协同。规定在基于 BIM 软件进行沟通、检查、校对、审批等协同工作中需要对模型附加或关联信息的形式，包含意见、图示、人员以及模型中的定位信息等。

——第 6 部分：构件数据表示。规定作为 BIM 建模资源的构件格式，以实现不同来源的 BIM 构件资源的复用。

——第 7 部分：数据接口。规定不同 BIM 软件与平台间的数据调用方式、发送与返回信息，确保不同的 BIM 软件可以以接口的方式共享 BIM 数据。

——第 8 部分：数据安全。根据 BIM 软件在模型建立、传输、存储、加工、交换、销毁中的需求与特点，提出数据确权、确责的目标、措施与要求，从而支持模型作为可信工程资料使用与管理。

——第 9 部分：二维对象。规定从 BIM 导出二维图形的对象定义与样式要求，从而实现各类软件无损读入、解析二维对象相关信息的需要，支撑正向设计流程。

——第 10 部分：测试规范。提供标准 1-9 部分的测试方法，实现软件在功能、性能、互通性等方面要求的实现程度的判定依据，从而确保 BIM 软件可以全面、可验证地实施本文件。

IV

# 信息技术 BIM 软件 第 4 部分：网格模型

- 范围

本文件定义了BIM软件网格模型的数据结构以及扩展记录语义信息的方式，规定了多层次细节模型在结构、实现和渲染对象等方面的具体要求。

本文件适用于BIM软件构建模型的轻量化文件或文件片段，也适用于支持开发相关应用软件，对符合本文件的网格模型文件进行读取、创建及修改等操作。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 36456.1-2018	面向工程领域的共享信息模型 第 1 部分：领域信息模型框架

GB/T 35634-2017	公共服务电子地图瓦片数据规范

GB/T 51301-2018	建筑信息模型设计交付标准

ISO/IEC 12113: 2022	信息技术——运行时三维资产交付格式——Khronos glTF 2.0

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

网格模型 mesh model

网格模型是由点、边与面定义的网格几何表示的模型，面通常面由三角形、四边形组成。网格模型可包含用于定义如何渲染其表面的纹理，还可包含由骨骼控制的、用于动画的同一网格的多种变体。

节 点 node

数据结构中起始、相交、分支或终止的点。

## 语义信息 semantic information

建筑信息模型中几何信息之外的具有一定意义的信息，如对象类型、属性、关系等信息。

项 目 project

以实体产品建造为主要目标，包括设计、施工、运营、维护生命周期的整体工作的集合，用以描述工程建设的整体环境，并提供所包含对象的目录。

空间结构 spatial structure

表现用于工程在空间上的各分解的结构信息。

1

产 品 product

组成建筑信息模型的、在工程领域具有共性意义的事物。

关 系 relationship

描述事物之间相互联系的信息单元。

属 性 property

描述特定实体实例等特征信息单元。

属性集 property set

基于相同特征的所有同类型属性的集合，即根据属性的来源、用途或功能等一致性的逻辑，进行归类分组，以便于属性的管理、检索和展示。

多层次细节 level of detail

一种在不影响原始模型视觉效果前提下，通过逐次简化原始模型的表面细节，建立多个表示原始模型不同程度的细节的简化模型，来降低场景的几何复杂性，从而提高渲染效率的技术。

误差测度 error metric

一种用于量化输入模型和输出模型差异的参数。

## 外观相似测度 appearance similarity metric

一种首先将原始模型与简化模型分别投影到视平面，再通过计算二者投影面差异来量化外观相似性的参数。

几何误差测度 geometric error metric

一种量化简化模型相比于原始模型几何接近程度的参数。

瓦 片 tile

将二维地图或三维场景，按照缩放级别或比例尺，以分块、分层的形式组织，其中最基本的数据单元称为瓦片。

瓦片集 tileset

多层次细节模型场景下的瓦片集合。

- 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BIM：建筑信息模型（Building Information Model） JSON：JavaScript对象简谱（JavaScript Object Notation） ZIP：ZIP文件归档格式

2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/546025220154010102