﻿2024四川建筑安全员知识题库附答案（推荐）

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在（A ）方向上操作。
A.同一垂直 B.同一横面 C.垂直半径外 D.不同垂直

2.单排脚手架的横向水平杆设置应满足（ A）的要求。
A.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于180mm
B.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于100mm
C.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于80mm
D.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于50mm


3.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ A ）。
A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

4.外用电梯楼层卸料平台层门的高度应（C ），并时刻处于关闭状态。

A.不低于1.2米 B.不低于1.5米 C.不低于1.8米 D.不低于2.2米

5.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在（A ）及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。
A.2m B.3m C.4m D.5m

6.制定安全生产责任制的目的是（C）。
A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

7.一般临时设施区域，每100m2配备（ A ）个10L灭火器。
A.2 B.3 C.4 D.5

8.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具 ( A )。
A.安全技术交底 B.安全验算结果 C.安全技术措施 D.安全施工措施

9.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于( )小时内向事故发生地( )以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 （ C）
A.1；市级 B.2；市级 C.1；县级 D.2；县级

10.工程项目实行施工总承包的,分包单位发生生产安全事故,由 ( C )负责统计上报。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/547062034113006050