内蒙古自治区宁城县正华石料厂建筑用花岗岩矿 2023 年度矿山地质环境治理计划书

内蒙古自治区宁城县正华石料厂 二〇二三年三月

目  录

一、矿山基本情况	2

二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况	3

(一) 方案编制概况	3

(二) 治理方案规划的近期工程内容	3

(三) 矿山地质环境治理方案执行情况	6

三、本年度矿山生产计划	7

(一) 本年度的主要生产指标计划	7

(二) 开采范围	7

四、矿山地质环境问题	7

(一) 矿山地质环境问题现状	7

(二) 矿山地质环境问题预测	14

五、矿山地质环境防治工程	14

(一) 矿山地质环境治理区的确定	14

(二) 矿山地质环境监测工程	15

六、经费估算	16

附图：宁城县正华石料厂建筑用花岗岩矿 2023 年度矿山地质环境治理工程部署图 比例尺 1:2000

# 一、矿山基本情况

矿山基本信息表

| 矿山企业基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山名称 | 宁城县正华石料厂建筑用花岗岩矿 |  |  |  |  |  |  |
| 采矿权人 | 宁城正华矿业有限责任公司 |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| 采矿许可证号 | C1504002009117120042801 |  |  | 发证机关 |  | 赤峰市国土资源局 |  |
| 有效期限 | 2020 年 11 月 10 日至 2021 年 11 月 10 日 (已延续) |  |  | 发证日期 |  | 2019 年 11 月 10 日 |  |
| 矿区地址 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县黑里河镇盆底沟村 |  |  |  |  |  |  |
| 经纬度坐标 | 东经：118°38′46″~118°39′08″； 北纬：41°22′39″~41°22′48″； |  |  |  |  |  |  |
| 经济类型 | 私营企业 |  |  | 生产规模 |  | 中型 |  |
| 开采矿种 | 建筑用花岗 |  |  | 开采方式 |  | 露天开采 |  |
| 矿区面积 | 0.0431km2 |  |  | 生产现状 |  | 停产 |  |
| 建矿时间 | 2002 年 6 月 |  |  | 设计生产能力 |  | 5 万吨/年 |  |
| 设计服务年限 | 3.75 年 |  |  | 实际生产能力 |  | 0 万吨/年 |  |
| 剩余服务年限 | 3.75 年 |  |  | 开采深度 |  | 860m-760m |  |
| 查明资源储量 | 1861857m3 |  |  | 剩余资源储量 |  | 1861857m3 |  |
| 矿区范围拐点 坐标 |  | 2000 坐标系 (3°带) |  |  |  |  |  |
|  |  | 拐点 编号 | X |  | Y |  |  |
|  |  | 1 | 4583689.9107 |  | 40386758. 1695 |  |  |
|  |  | 2 | 4583595.5914 |  | 40387095.2009 |  |  |
|  |  | 3 | 4583390.5214 |  | 40387271.4419 |  |  |
|  |  | 4 | 4583451. 1509 |  | 40387054.7810 |  |  |
| 基金计提 | 已计提 1.6 万元 |  |  | 基金使用 |  | 已使用 未使用 |  |

| 矿山企业联系方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 手机号 |  |
| 通讯地址 | 赤峰市宁城县黑里河镇盆底 沟村 | 邮政编码 | 024219 |
| 固定电话 | —— | E-mail | —— |

# 二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

## ( 一) 方案编制概况

2014 年 8 月，赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制完成《宁城县正华石料厂建 筑用花岗岩矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案 (2010 年 1 月 1 日至 2014 年 7 月 31 日) 》评审表 (赤峰市矿治评[2014]    号) 。

2020 年 9 月，宁城正华矿业有限责任公司委托河北人地生态工程有限公司编制 《内蒙古自治区宁城县正华石料厂建筑用花岗岩矿矿山地质环境治理方案》 (审查文 号：赤矿治字[2021]) 007 号) ，以下简称《治理方案》。

## (二) 治理方案规划的近期工程内容

1 、2014 年 7 月，赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制完成《宁城县正华石料厂 建筑用花岗岩矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案 (2010 年 1 月 1 日至 2014 年

7 月 31 日) 》，分期设计治理的内容及完成情况见表 2-1。 表2-1   治理工程部署及完成情况对比表

| 实施年度 | 治理及复垦 责任分区名称 | 面积 (m2) | 设计治理工程内容、工程量 |  | 完成治理工程内容、工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010.1.1 ~ 2014.7.31 | 1#露天采场 | 3158 | 清理危岩体 | 100m3 | 清理危岩体 | 100m3 |
|  |  |  | 崩塌灾害监测 | 2 处 | 崩塌灾害监测 | 2 处 |
|  | 2#露天采场 | 3150 | 清理危岩体 | 100m3 | 清理危岩体 | 100m3 |
|  |  |  | 崩塌灾害监测 | 4 处 | 崩塌灾害监测 | 4 处 |
|  | 1#废石堆放区 | 130 | 废石清理 | 200m3 | 废石清理 | 200m3 |
|  | 2#废石堆放区 | 670 | 废石清理 | 300m3 | 废石清理 | 300m3 |
|  | 办公生活区 (看 护房) | 73 | 周边复耕绿化、 种植松树 | 36 株 | 复耕种菜 |  |
|  | 矿区道路 | 1480 | 道路两侧栽树 绿化 | 182 株 | 道路两侧栽树绿化 | 182 株 |
|  | 矿山活动影响范围 |  | 对矿山地形地貌及 土地资源监测 |  | 完成 |  |
|  | 投入治理资金 |  | / |  | / |  |

2 、2020 年 9 月，宁城正华矿业有限责任公司委托河北人地生态工程有限公司编

制《内蒙古自治区宁城县正华石料厂建筑用花岗岩矿矿山地质环境治理方案》 (审查 文号：赤矿治字[2021]) 007 号) 。

(1) 总体方案工作部署

总体方案工作量及工程进度如表 2-2

表 2-2        矿山地质环境治理工程进度表

| 恢复治理时限 (年) | 场地名称 | 面积 (m2 ) | 工程措施 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.7.1-2021.6.30 | 探槽(4 条) | 34 | 石方整平、覆土、土 方整平、种草 | 石方整平:11m3 、覆土:11m3、 土方整平:11m3 、种草:34m2 |
|  | 露天采场 CK1(部 分) | 2841 | 削坡整形、石方整平 | 削坡整形:4950m3 、石方整 平:1485m3 |
|  | 露天采场 CK2(部 分) | 635 | 削坡整形、石方整平 | 削坡整形:520m3 、石方整 平:156m3 |
|  | 拟建露天采场 | / | 网围栏、风化层剥 离、表土剥离 | 网围栏:572m、风化层剥 离:9231m3 、表土剥离:7385m3 |
|  | 拟建办公生活区 | / | 表土剥离 | 790m3 |
|  | 拟建排碴场 | / | 表土剥离 | 6750m3 |
|  | 拟建工业场地 | / | 表土剥离 | 1589m3 |
|  | 拟建表土存放场 | / | 种草 | 撒播种草过渡性治理:2667m2 |
|  | 拟建露天采场台 阶面 (850m 标高) | 912 | 覆土、土方整平、种 草 | 覆土:274m3 、土方整平:274m3 种草:912m2 |
|  | 拟建露天采场东 部 (850m 标高及 以上) | / | 回填 | 400m3 |
|  | 复垦区 |  | 管护 | 1 年 |
|  | 评估区 |  | 监测 | 1 年 |
| 2021.7.1-2022.6.30 | 拟建露天采场台 阶面 (840m 标高) | 951 | 覆土、土方整平、种 草 | 覆土:285m3 、土方整平:285m3 种草:951m2 |
|  | 拟建露天采场东 部 (840m 标高及 以上) | / | 回填 | 400m3 |
|  | 拟建露天采场 | / | 危岩体清理 | 575m3 |

|  | 复垦区 |  | 管护 | 管护:1 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评估区 |  | 监测 | 监测:1 年 |
| 2022.7.1-2023.6.30 | 拟建露天采场台 阶面 (830m 标高) | 1699 | 覆土、土方整平、种 草 | 覆土:510m3 、土方整平:510m3 |
|  |  |  |  | 种草:1699m2 |

| 恢复治理时限 (年) | 场地名称 | 面积 (m2 ) | 工程措施 |  | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.7.1-2023.6.30 | 拟建露天采场东 部 (830m 标高及 以上) | / |  | 回填 | 450m3 |
|  | 拟建露天采场 | / | 危岩体清理 |  | 575m3 |
|  | 复垦区 |  |  | 管护 | 1 年 |
|  | 评估区 |  | 监测 |  | 1 年 |
| 2023.7.1-2024.6.30 | 拟建露天采场台 阶面 (820m 标高) | 1020 | 覆土、土方整平、种 草 |  | 覆土:306m3 、土方整平:306m3 种草:1020m2 |
|  | 拟建露天采场东 部 (820m 标高及 以上) | / | 回填 |  | 500m3 |
|  | 拟建露天采场 | / | 危岩体清理 |  | 575m3 |
|  | 复垦区 |  | 管护 |  | 1 年 |
|  | 评估区 |  | 监测 |  | 1 年 |
| 2024.7.1-2025.6.30 | 拟建露天采场东 部 (800m 标高及 以上) | / | 回填 |  | 500m3 |
|  | 拟建露天采场 | / | 危岩体清理 |  | 575m3 |
|  | 复垦区 |  | 管护 |  | 1 年 |
|  | 评估区 |  | 监测 |  | 1 年 |

表 2-3      方案设计治理拐点坐标表 (2000 坐标系)

| 范围 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |  | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | X | Y |
| 拟建露天采场 | 1 | 4583624.32 | 40386913.3 | 8 | 4583461.03 | 40387181.45 |
|  | 2 | 4583641.05 | 40386932.25 | 9 | 4583444.13 | 40387162.36 |
|  | 3 | 4583629.12 | 40386975.2 | 10 | 4583443.15 | 40387083.45 |
|  | 4 | 4583603.74 | 40387040.91 | 11 | 4583454.48 | 40387050.94 |
|  | 5 | 4583550.98 | 40387061.23 | 12 | 4583496.17 | 40386999.25 |

|  | 6 | 4583551.63 | 40387132.92 | 13 | 4583554.53 | 40386985.33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 4583510.88 | 40387160.02 | 14 | 4583604.47 | 40386947.38 |
|  | 面积：23000m2 |  |  |  |  |  |
| 拟建排碴场 | 1 | 4583490.69 | 40386825.83 | 4 | 4583592.18 | 40386842.22 |
|  | 2 | 4583503.17 | 40386781.24 | 5 | 4583500.23 | 40386955.12 |
|  | 3 | 4583575.7 | 40386726.45 |  |  |  |
|  | 面积：13500m2 |  |  |  |  |  |
| 露天采场 CK1 (部分) | 1 | 4583643.42 | 40386870.82 | 8 | 4583598.86 | 40386938.92 |
|  | 2 | 4583632.38 | 40386870.29 | 9 | 4583624.03 | 40386913.29 |
|  | 3 | 4583627.95 | 40386874.31 | 10 | 4583638.37 | 40386929.06 |
|  | 4 | 4583604.85 | 40386894.83 | 11 | 4583646.04 | 40386911.45 |

| 范围 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |  | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | X | Y |
|  | 5 | 4583594.24 | 40386904.21 | 12 | 4583651.15 | 40386895.87 |
|  | 6 | 4583573.76 | 40386919.41 | 13 | 4583652.60 | 40386879.31 |
|  | 7 | 4583583.59 | 40386942.63 | 14 | 4583643.42 | 40386870.82 |
|  | 面积：2841m2 |  |  |  |  |  |
| 露天采场 CK2 (部分) | 1 | 4583609.27 | 40387027.03 | 8 | 4583558.67 | 40387068.25 |
|  | 2 | 4583613.04 | 40387029.58 | 9 | 4583551.13 | 40387072.81 |
|  | 3 | 4583609.24 | 40387045.96 | 10 | 4583550.99 | 40387061.16 |
|  | 4 | 4583601.04 | 40387051.66 | 11 | 4583560.00 | 40387057.72 |
|  | 5 | 4583594.75 | 40387055.36 | 12 | 4583578.23 | 40387050.63 |
|  | 6 | 4583582.75 | 40387059.54 | 13 | 4583592.73 | 40387045.15 |
|  | 7 | 4583570.43 | 40387061.60 | 14 | 4583609.27 | 40387027.03 |
|  | 面积：635m2 |  |  |  |  |  |
| 拟建表土存放场 | 1 | 4583615.41 | 40386760.66 | 4 | 4583649.3 | 40386801.37 |
|  | 2 | 4583641.36 | 40386712.9 | 5 | 4583634.16 | 40386819.72 |
|  | 3 | 4583660.46 | 40386747.53 |  |  |  |
|  | 面积：2667m2 |  |  |  |  |  |
| 拟建截洪沟 | 1 | 4583480.52 | 40386997.45 | 4 | 4583606.22 | 40387060.82 |
|  | 2 | 4583469.62 | 40387005.12 | 5 | 4583665.27 | 40386926.95 |
|  | 3 | 4583542.01 | 40387155.04 | 6 | 4583689.37 | 40386884.39 |
|  | 面积：658m2 |  |  |  |  |  |
| 拟建工业场地 | 1 | 4583817.52 | 40386435.99 | 3 | 4583778.61 | 40386494.25 |
|  | 2 | 4583817.51 | 40386494.25 | 4 | 4583778.53 | 40386435.91 |
|  | 面积：2270m2 |  |  |  |  |  |
| 拟建办公生活区 | 1 | 4583884.79 | 40386494.95 | 3 | 4583862.02 | 40386544.46 |
|  | 2 | 4583884.82 | 40386544.45 | 4 | 4583862.02 | 40386494.97 |
|  | 面积：1128m2 |  |  |  |  |  |
| 挡土 (石) 墙 | 1 | 4583540.10 | 40386741.18 | 5 | 4583654.37 | 40386808.96 |
|  | 2 | 4583582.41 | 40386710.33 | 6 | 4583666.87 | 40386746.29 |
|  | 3 | 4583600.08 | 40386843.38 | 7 | 4583647.50 | 40386711.08 |
|  | 4 | 4583556.72 | 40386898.16 |  |  |  |

|  | 面积：180m2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 看护房 | 1 | 4583529.34 | 40386933.87 | 3 | 4583518.98 | 40386946.05 |
|  | 2 | 4583526.81 | 40386947.31 | 4 | 4583521.45 | 40386932.08 |
|  | 面积：112m2 |  |  |  |  |  |
| 探槽 (4 条) | 1 | 4583670.794 | 40386816.11 | 3 | 4583595.829 | 40386881.84 |
|  | 2 | 4583658.515 | 40386802 | 4 | 4583532.289 | 40386960.85 |
|  | 面积：34m2 |  |  |  |  |  |
| 矿区道路 | 1 | 4583721.501 | 40386641.63 | 5 | 4583540.423 | 40386927.07 |
|  | 2 | 4583627.131 | 40386719.69 | 6 | 4583515.754 | 40386987.92 |
|  | 3 | 4583608.49 | 40386808.65 | 7 | 4583496.018 | 40386973.3 |
|  | 4 | 4583593.902 | 40386876.02 |  |  |  |
|  | 面积：1132m2 |  |  |  |  |  |
| 面积合计：48157m2 |  |  |  |  |  |  |

## (三) 矿山地质环境治理方案执行情况

2017 年 7 月 13 日，赤峰市国土资源局组织专家组对一分期进行了验收，并出具 《内蒙古自治区矿山地质环境分期治理工程验收意见书》 (编号：17035)，认为基本

完成了分期治理方案设计的工程内容，治理工程效果基本符合设计要求 (照片 2-1、

2-2) 。

照片 2-1  露天采场危岩体清理照片

照片 2-2  矿区道路种树绿化

矿山2020 年度矿山地质环境治理工程主要为对一分期治理工程的补充完善，对 所有植被恢复治理单元进行补植，治理总面积 1553m2，共投入资金 0.9 万元，矿山已 完成年度计划。

矿山 2021  年度矿山地质环境治理工程主要为对一分期治理工程的补充完善，对 所有植被恢复治理单元进行补植，治理总面积 34m2  ，共投入资金 0.547  万元，矿 山已完成年度计划。

矿山2022 年度矿山地质环境工程主要为矿山地质灾害监测及地形地貌景观、土 地资源检测，投资 0.5 万元，矿山已完成年度治理计划。

# 三、本年度矿山生产计划

## ( 一) 本年度的主要生产指标计划

根据我矿现状实际情况，本年度不计划生产，因此不再增加建设新的生产单元。

## (二) 开采范围

因矿山本年度不计划开采，因此本年度不存在拟开采位置。

# 四、矿山地质环境问题

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/547122161165006024