# 建设项目环境影响降级登记表

（污染影响类）

项目名称: 浙江宇博新材料有限公司年产 50 万吨建筑固体废

弃物资源化再生利用技改项目

建设单位(盖章):    浙江宇博新材料有限公司

编制日期：                           2021 年 12 月

目  录

一、建设项目环境影响评价类别	1

二、建设项目基本情况	2

三、建设项目工程分析	4

四、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

五、主要环境影响和保护措施	23

六、环境保护措施监督检查清单	37

七、结论	38

建设项目污染物排放量汇总表	39

附图

附图 1    项目地理位置图

附图 2    项目所在地水环境功能区划图

附图 3    项目所在地环境管控单元分类图

附图 4    项目所在地声环境功能区划图

附图 5    项目所在地生态保护红线分布图

附图 6    项目所在地环境空气功能区划图

附图 7    项目周边环境概况图

附图 8    项目所在地周围环境照片图

附图 9- 1  项目总平面布置图

附图 9-2  建筑固体废弃物资源化利用车间平面布置图

附图 9-3  再生混凝土制砖车间平面布置图

附件

附件 1    项目备案通知书

附件 2    项目准入意见的函

附件 3    营业执照和法人身份证

附件 4    变更登记情况

附件 5    不动产权证

附件 6    原项目环评批复

附件 7    原项目竣工环境保护设施验收的许可决定书和原扩建技改项目竣工环境保护 验收意见

附件 8    排污登记回执和排污许可证

附件 9    取水许可证

# 一、建设项目环境影响评价类别

浙江宇博新材料有限公司位于台州市集聚区启航路 22 号，主要产品为再生混凝土 砖和中试再生混凝土，主要采用破碎、筛分、搅拌、制砖等工艺，属于《国民经济行业 分类》（GB/T4754-2017 ，2019 修订）及其注释中规定的 N7723 固体废物治理--指建筑 施工废弃物治理服务、C3039 其他建筑材料制造--其他未包括的非金属建筑材料的生产 活动。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目评价类别为 报告表，具体见表 1- 1。 表 1-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）对应类别 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登 记 表; 本栏目环 境敏感区 含义. 四十七、 生态保护和环境治理业. 103; 一般工业固体 废物（含污水 处理污泥）、 建筑施工废弃 物处置及综合 利用; 一般工业固体废 物（含污水处理污 泥）采取填埋、焚 烧（水泥窑协同处 置的改造项目除 外）方式的; 其他; /. 二十七、非金属矿物制品业 30. 56; 砖瓦、石材等 建筑材料制造 303; /; 粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石 加工；防水建筑材料制造；隔热、隔 音材料制造；其他建筑材料制造（含 干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石 材板材切割、打磨、成型的; /. 根据原台州湾循环经济产业集聚区管理委员会关于印发《台州湾循环经济产业集聚 区“ 区域环评+环境标准” 改革实施方案（含“ 台州无人机航空小镇 ”）（试行）》的通 知（台集发[2017]115 号），本项目在台州湾循环经济产业集聚区“ 区域环评+环境标准” 改革环评负面清单外且符合环境准入标准，故环评报告类型可由报告表降级为登记表。

# 二、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 浙江宇博新材料有限公司年产 50 万吨建筑固体废弃物资源化再生利用技改 项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-331052-04-02- 188966 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江 省 台州 市 集聚 区 启航路 22 号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 121 度 31 分 50.873 秒， 28 度 34 分 28.422 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723 固体废物治理； C3039 其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业- 103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、 建筑施工废弃物处置及综合利用； 二十七、非金属矿物制品业30-56 砖瓦、 石材等建筑材料制造 303 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □ 改建 ■扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 总投资 （万元） | 1100.00 | 环保投资 （万元） | 88 |
| 环保投资 占比（%） | 8.0 | 施工工期 | / |
| 是否开工 建设 | ■ 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 无新增 |
| 规划环 境影响 评价情 况 | 规划环境影响评价文件名称：《台州湾循环经济产业集聚区东部新区总体 规划（2017~2035年）环境影响报告书》。 召集审查机关：浙江省生态环境厅。 审查文件名称及文号：《浙江省生态环境厅关于台州湾循环经济产业集聚 区东部新区总体规划（2017~2035年）环保意见的函》（浙环函［2019］ 205号）。 |  |  |

| 其他符 合性分 析 | 2.1“三线一单 ”符合性分析 本项目位于台州市启航路22号，不涉及生态保护红线，满足环境质量 底线、资源利用上线要求。根据《台州市“三线一单 ”生态环境分区管控 方案》，属于“台州湾循环经济产业集聚重点管控单元（ZH33100221003）”。 本项目产品为再生混凝土砖和中试再生混凝土，主要生产工艺为破碎、筛 分、搅拌、制砖等，属于二类工业项目，项目周边最近的敏感点为位于本 |
| --- | --- |

|  | 项目西南侧约662m的盐业村，产生的主要污染物为粉尘，采取有效“三废 ” 防治措施后，项目污染物排放水平达到同行业国内先进水平。因此，本项 目的建设符合该管控单元的生态环境准入清单要求。 2.2 台州湾新区建设项目环境准入指导意见符合性分析 根据《台州湾新区建设项目环境准入指导意见》，本项目属于台州湾 循环经济产业集聚区东部区块，根据清单5（区块7环境准入条件清单）， 本项目属于51.砖瓦制造、86废旧资源（含生物质）加工、再生利用。根据 工艺清单和产品清单，本项目工艺不涉及陶瓷制品，产品为再生混凝土砖 和中试混凝土，不涉及水泥、水泥粉磨站、石灰、石膏、平板玻璃、石墨、 碳素制品、石棉制品，不涉及废金属熔炼工艺、废弃油脂回收提炼工艺、 废塑料造粒工艺，故本项目符合《台州湾新区建设项目环境准入指导意见》 中的相关准入要求。 |
| --- | --- |

# 三、建设项目工程分析

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 3.1 现有项目污染影响分析 浙江宇博新材料有限公司成立于 2014 年 12 月 11 日，原名为台州市宇博建材 科技有限公司，于 2020 年 7 月 9 日变更为浙江宇博新材料有限公司。 企业于 2015 年 5 月委托浙江东天虹环保工程有限公司编制了《台州市宇博建 材科技有限公司年产 60 万立方米预拌商品混凝土建设项目环境影响报告表》，并 于 2015 年 6 月 1 日取得原台州市环境保护局许可决定书(台集环建[2015]4 号)(详见 附件 6) ，于 2015 年 11 月 27 日获得原台州市环境保护局《关于台州市宇博建材科 技有限公司年产 60 万立方米预拌商品混凝土建设项目（一期）竣工环境保护设施 验收的许可决定书》(台集环验[2015]1 号)(详见附件 7) ，本次验收因厂区综合楼、 实验车间和砂石加工场尚未建成，未纳入该项目的验收范围。 企业后于 2020 年 3 月委托浙江东天虹环保工程有限公司编制了《台州市宇博 建材科技有限公司年产 30 万立方米商品混凝土搅拌站扩建技改项目环境影响登记 表》，并于 2020 年 3 月 17 日取得台州市生态环境局备案通知书(台集环备[2020]4 号)(详见附件 6) ，于 2020 年 10 月 27 日进行了自主验收（竣工环境保护验收意见 详见附件 7)，本次验收范围包含台集环验[2015]1 号文件中尚未验收的厂区综合楼、 实验车间和砂石加工场。 企业现有项目已进行固定污染源排污登记（登记编号：9133100032552297470 01W），有效期：2020 年 10 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日。 1 、企业环保手续履行情况 表 3.1-1 企业环保手续履行情况一览表 序 号; 项目名称; 产品; 产能; 环评情况; 验收情况; 排污许可 证情况; 备注. 1; 台州市宇博建材 科技有限公司年 产 60 万立方米预 拌商品混凝土建 设项目; 商品 混凝 土; 60 万 m3/a; 台集环建 [2015]4 号; 台集环验 [2015]1 号; 登记编号： 913310003 255229747; 产品标号： C15 、C20、 C25 、C30、 C35 、C40、. |
| --- | --- |

|  | 001W; C45 、C50。. 2; 台州市宇博建材 科技有限公司年 产 30 万立方米商 品混凝土搅拌站 扩建技改项目; 商品 混凝 土; 30 万 m3/a; 台集环备 [2020]4 号; 自主验收（项 目竣工环境保 护验收意见详 见附件 7). 2 、企业现有项目产品方案 |
| --- | --- |

表 3.1-2 企业现有项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规模; 产品标号; 备注. 1; 商品混凝土; 90 万 m3/a; C15 、C20 、C25 、C30 、C35 、C40、 C45 、C50; 2020 年产量为 69.9 万 m3. 3 、企业现有项目生产设施清单 表 3.1-3 企业现有项目生产设施清单表 单位：台/套/条 序 号; 设施名称; 设施参数; 原环评 数量; 实际 数量; 变化 情况; 备注. 1; 混凝土搅拌设备; HLS180 ，秤量、输送、 电控、气路、水路、上 料系统配套; 3; 3; 0; /. 2; 筒料仓（储存水泥）; 300 吨; 6; 6; 0; /. 3; 筒料仓（储存粉煤灰）; 300 吨; 5; 5; 0; /. 4; 筒料仓（储存膨胀剂）; 100 吨; 3; 2; -1; 实际与验收 数量一致. 5; 筒料仓（储存矿粉）; 100 吨; 0; 1; +1. 6; 斜皮带机; 800MM; 3; 3; 0; /. 7; 地仓皮带机; 650MM; 2; 2; 0; /. 8; 螺旋机; WLDH; 3; 3; 0; /. 9; 装载机; ZL50F-II; 3; 3; 0; /. 10; 混凝土罐车; 9m3; 25; 25; 0; /. 11; 车载泵; SY5128THB- 10020C-8D; 1; 1; 0; /. 12; 混凝土泵车; 53m; 1; 1; 0; /. 13; 空压机; -; 3; 3; 0; /. 14; 清洗设备; -; 1; 1; 0; /. 15; 除尘器; 脉冲反吹布袋式; 9; 9; 0; /. 4 、企业现有项目原辅料消耗情况 表 3.1-4 企业现有项目原辅料消耗情况表 单位：万 t/a 序 号; 原辅料名称; 原环评消耗量; 2020 年消耗量; 实际达产后 消耗量; 变化情况; 备注. 1; 水泥; 28.8; 10; 13; - 15.8; /. 2; 河砂; 49.5; 41; 49.5; 0; /.

3; 碎石; 106.2; 93.2; 116; +9.8; /. 4; 粉煤灰; 8.1; 5.6; 7.2; -0.9; /. 5; 聚羧酸减水剂; 0.50; 0.75; 0.96; +0.46; /. 6; HEA 膨胀剂; 0.11; 0.3; 0.4; +0.29; /. 7; 矿粉; 0; 6.5; 8.4; +8.4; /. 8; 齿轮油（t/a）; 1.12; 1.09; 1.4; +0.28; /. 9; 液压油（t/a）; 0.98; 0.95; 1.225; +0.245; /. 10; 机油（t/a）; 0.77; 0.75; 0.96; +0.19; /. 5 、企业现有项目生产工艺

|  | 图 3.1-1 现有项目商品混凝土生产工艺流程及产污节点图 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 厂内待维修的混凝土罐 车等车辆入机修车间 | 机油、液压油、齿轮 油、车辆零配件 维修（更换机油、液压油、 齿轮油及车辆零配件） 废机油、废液压油、废 齿轮油、废车辆零配件 | 车辆出机修车间 |

|  | 图 3.1-2 现有项目车辆维修工艺流程及产污节点图 6 、企业现有项目污染防治措施及达标排放情况 （1）企业现有项目污染防治措施汇总表 |
| --- | --- |

|  | 表 3.1-5 企业现有项目污染防治措施汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类别 | 污染物 |  | 原环评报告中污染防治措施 | 实际污染防治措施 | 备注 |  |
|  |  | 废气 | 运输车辆 动力起尘 | 粉尘 | 派专人对路面进行清扫并定时洒 水，每天洒水 4~5 次，确保生产期 间生产区域地面湿润，同时，对进 入厂区的车辆进行轮胎冲洗，轮胎 冲洗干净后方可进入生产区域 | 清扫路面、定期喷水抑尘、限制 车速，对运输车辆进行冲洗 | 符合 |  |
|  |  |  | 堆场风力 起尘 | 粉尘 | 料场采用封闭式骨料堆场，配备喷 雾降尘装置，日常装卸过程中必须 开启喷雾降尘装置，并根据起尘量 的大小调节喷雾力度，确保装卸过 程中无明显可见灰尘 | 料场采用三面封闭式骨料堆场， 配备喷雾降尘装置， 日常装卸过 程中开启喷雾降尘装置，并定时 洒水，确保物料湿润 | 符合 |  |
|  |  |  | 装卸起尘 | 粉尘 |  |  |  |  |
|  |  |  | 骨料入库 粉尘 | 粉尘 | 骨料的输送经过搅拌装置自带的 密封传送带完成，同时加强对输送 设备的检修力度 | 骨料经过搅拌装置自带的密封传 送带输送 | 符合 |  |
|  |  |  | 粉料入库 粉尘 | 粉尘 | 1#、2#商品混凝土生产线中每条线 的粉料筒仓设置 1 个高效脉冲反吹 布袋除尘器（共 2 个）、每条生产 线的搅拌机设置 1 个强排式高效脉 冲反吹布袋除尘器（共 2 个），每 个除尘器配 1 个排气筒（共 4 个）； 3#商品混凝土生产线中每个筒仓 配 1 套新型高效脉冲反吹式除尘器 （共 4 套）、搅拌机配 1 套强排式 高效脉冲反吹布袋除尘器（共 1 个），每个除尘器配一个排气筒（共 5 个）。 | 1# 、2#商品混凝土生产线中每条 线的粉料筒仓设置 1 个高效脉冲 反吹布袋除尘器（共 2 个）、每 条生产线的搅拌机设置 1 个强排 式高效脉冲反吹布袋除尘器（共 2 个），每个除尘器配 1 个排气筒 （共 4 个）；3#商品混凝土生产 线中每个筒仓配 1 套新型高效脉 冲反吹式除尘器（共 4 套）、搅 拌机配 1 套强排式高效脉冲反吹 布袋除尘器（共 1 个），每个除 尘器配一个排气筒（共 5 个）。 | 符合 |  |
|  |  |  | 搅拌混合 过程产生 的粉尘 | 粉尘 | 一台搅拌主机配一台新型高效强 排式脉冲反吹式除尘器 | 一台搅拌主机配一台新型高效强 排式脉冲反吹式除尘器 | 符合 |  |
|  |  | 废水 | 冲洗水和清 洗水 | 悬浮物 | 经污水处理设施处理后回用于混 凝土搅拌用水 | 经污水处理设施处理后回用于混 凝土搅拌用水 | 符合 |  |
|  |  |  | 初期雨水 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生活污水 | 化学需氧 量、氨氮、 悬浮物、总 磷、总氮、 石油类 | 生活污水经预处理达纳管标准后， 排入台州市水处理发展有限公司， 处理达标后外排 | 本项目生活污水经化粪池预处理 达标后纳入市政污水管网，经台 州市水处理发展有限公司处理达 “准地表水Ⅳ类 ”标准后排放 | 符合 |  |
|  |  | 固体废物 | 场地、车 辆冲洗 | 沉淀池沉 渣 | 分类收集后出售给相关厂家综合 利用 | 外售台州经济开发区忠明水泥制 品厂 | 符合 |  |
|  |  |  | 车辆零件 更换 | 废汽车零 配件 |  | 收集后出售给相关厂家综合利用 | 符合 |  |
|  |  |  | 设备及车 辆保养 | 废齿轮油 |  | 委托台州金野环保科技有限公司 | 符合 |  |

|  |  |  |  |  | 委托有资质单位进行处置 | 安全处置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备及车 辆保养 | 废液压油 |  |  | 符合 |  |
|  |  |  | 设备及车 辆保养 | 废机油 |  |  | 符合 |  |
|  |  |  | 拆包装 | 废包装桶 |  |  | 符合 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门清运处理 | 由环卫部门统一处理 | 符合 |  |
|  |  | 噪声 | 1 、新增设备选型上尽可能选购低噪的设备，从声源上减少 噪声；2 、设备安装时底部配置阻尼减振措施，设防振、减 振基础；3 、建立设备定期维护保养的管理制度，以防设备 故障产生非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的 高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强 职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声 |  |  | 生产区域和高噪声设备合理布 局，设备底部加减振材料，厂区 内车辆限速禁鸣等方式从源头上 控制噪声源强；制定设备维护保 养制度，加强日常维护，确保设 备处于良好的运转状态，杜绝因 设备不正常运转产生的高噪现象 | 符合 |  |

图 3.1-3 现有项目废水处理工艺流程图 （2）企业现有项目污染物达标排放情况 ①废气达标排放情况 企业现有项目废气排放情况参考台州市绿水青山环境科技有限公司的验收监 测结果（报告编号：台绿水青山（2020）验字第 076 号），具体见表 3.1-6 和表 3.1-7： 表 3.1-6 企业现有项目废气有组织排放情况表 测试项目; 1#水泥筒仓 除尘设施出 口; 2#水泥筒仓 除尘设施出 口; 粉煤灰筒仓 除尘设施出 口; 矿粉筒仓除 尘设施出口; 搅拌粉尘处 理设施出口. 第一 周期; 第二 周期; 第一 周期; 第二 周期; 第一 周期; 第二 周期; 第一 周期; 第二 周期; 第一 周期; 第二 周期. 排气筒高度 (m); 23; 23; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30. 管道截面积 (m2); 0.031; 0.031; 0.031; 0.031; 0.031; 0.031; 0.031; 0.031; 0.031; 0.031. 标态废气量 (N.d.m3/h); 1.25 ×103; 1.30 ×103; 1.68 ×103; 2. 11 ×103; 1.44 ×103; 1.64 ×103; 373; 412; 1.49 ×103; 1.53 ×103.

颗粒物 (粉尘) 浓度 (mg/m3); 1; 3.2; 3.4; 6.9; 6.2; 4.8; 3.7; 3.2; 2.6; 2.9; 2.6. 2; 3.3; 3.3; 6.7; 6.2; 4.9; 3.8; 2.8; 2.5; 2.5; 2.4. 3; 3.2; 3.2; 4.3; 6.0; 4.6; 2.0; 2.7; 2.8; 2.4; 2.6. 均 值; 3.2; 3.3; 6.0; 6. 1; 4.8; 3.2; 2.9; 2.6; 2.6; 2.5. 标准限值 (mg/m3); 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标.

表 3.1-7 企业现有项目废气无组织排放情况表 单位：mg/m3 分析周期; 采样点位及频次; 风向情况; 总悬浮颗粒物（小时均值）; 差值. 第一周期; 厂界东; 监测期间多为静 风，无上下风向区 分。; 0.106; /. 厂界南; 0.172; /. 厂界西; 0.128; /. 厂界北; 0.161; /. 第二周期; 厂界东; 上风向（参照点）; 0.256; /. 厂界南; 下风向; 0.339; 0.083. 厂界西; 下风向; 0.439; 0.183. 厂界北; 下风向; 0.217; /. 标准值; 0.5; /. 是否达标; 达标; /. 根据表 3.1-6 和表 3.1-7 的监测结果：现有项目各废气经收集处理后，有组织 和无组织均能够做到达标排放。 ②废水达标排放情况 企业现有项目废水排放情况参考台州市绿水青山环境科技有限公司的验收监 测结果（报告编号：台绿水青山（2020）验字第 076 号），具体见表 3.1-8： 表 3.1-8 企业现有项目废水达标排放情况表 单位：mg/L（pH 无量纲） 采样点位及 周期频次; 样品性状; pH; SS; 氨氮; CODCr; 石油类; 总磷. 生 活 污 水 排 放 口; 第 一 周 期; 1; 淡灰、略浑; 7.90; 32; 2.80; 50; 0. 12; 0.39. 2; 淡灰、略浑; 7.93; 34; 2.83; 53; 0. 12; 0.36. 3; 淡灰、略浑; 7.94; 30; 2.75; 55; 0. 12; 0.37. 4; 淡灰、略浑; 7.99; 31; 2.79; 51; 0. 12; 0.36. 均值; /; /; 32; 2.79; 52; 0. 12; 0.37. 第 二 周 期; 1; 淡灰、略浑; 7.90; 37; 4.42; 58; 0.77; 0.28. 2; 淡灰、略浑; 7.95; 39; 4.35; 63; 0.77; 0.27. 3; 淡灰、略浑; 7.90; 41; 4.31; 55; 0.75; 0.27. 4; 淡灰、略浑; 7.96; 38; 4.36; 57; 0.75; 0.28. 均值; /; /; 39; 4.36; 58; 0.76; 0.28. 标准限值; 6~9; 400; 35; 500; 20; 8.

是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据表 3.1-8 的监测结果：本项目废水总排放口污染物能够做到达标排放。 ③噪声达标排放情况 企业现有项目噪声排放情况参考台州市绿水青山环境科技有限公司的验收监 测结果（报告编号：台绿水青山（2020）验字第 076 号），具体见表 3.1-9： 表 3.1-9 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 测点编号; 第一周期测量值（昼间）; 第二周期测量值（昼间）. 1#厂界东; 60.3; 59.6. 2#厂界南; 57. 1; 57.4. 3#厂界西; 54.9; 54.9. 4#厂界北; 55.7; 54.4. 标准值; 65; 65.

根据表 3.1-9 的监测结果：企业厂界噪声能够做到达标排放。 ④固废处置情况 企业现有项目产生的一般工业固废主要有沉淀池沉渣、废汽车零配件，收集后 外售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运；危险废物委托有资质单位处置，危 险废物处置情况见表 3.1- 10： 表 3.1-10 危险废物处置情况一览表（2020 年） 单位：t/a 序号; 危废 名称; 属性; 危废代码; 环评预 测产生 量; 2020 年产 生量; 自行 处置 量; 委托 处置 量; 上年度 剩余贮 存量; 累积 贮存 量; 委托 处置 单位; 接受单位 经营许可 证编号. 1; 废齿 轮油; T，I; HW08 （900-217-08）; 1.12; 0.85; 0; 0.85; 0; 0.85; 台州 金野 环保 科技 有限 公司; 浙小危收 集第 00035 号. 2; 废液 压油; T，I; HW08 （900-218-08）; 0.98; 0.76; 0; 0.76; 0; 0.76. 3; 废机 油; T，I; HW08 （900-249-08）; 0.77; 0.6; 0; 0.6; 0; 0.6. 4; 废油 桶; T，I; HW08 （900-249-08）; 0.3; 0.2; 0; 0.2; 0; 0.2. 7 、企业现有项目污染源强汇总情况 表 3.1-11 企业现有项目污染源强汇总表 单位：t/a 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 原环评 排放量; 实际达产后 排放量; 备注. 废气; 运输车辆动力起尘、 堆场风力起尘、装卸 起尘、骨料入库粉尘、 粉料入库粉尘、搅拌 混合过程产生的粉尘; 粉尘; 1.516; 1.454; /. 废水; 生活污水; 废水量; 1224; 1190; /. CODCr; 0.037; 0.036. NH3-N; 0.0023; 0.002. 场地、车辆冲洗; 沉淀池沉渣; 100.5; 102; /.

固废 （以产生 量统计）. 车辆零件更换; 废汽车零配件; 0.5; 0.504. 设备及车辆保养; 废齿轮油; 1.12; 1.12. /. 设备及车辆保养; 废液压油; 0.98; 0.98. 设备及车辆保养; 废机油; 0.77; 0.77. 原料使用; 废油桶; 0.3; 0.3. 职工生活; 生活垃圾; 28.8; 26.4. 8 、企业现有项目总量控制情况 根据现有项目环评及验收文件，企业现有项目总量控制指标为：COD 0.037t/a、 氨氮 0.0023t/a 。根据调查，企业 2020 年主要污染物排放量为：COD 0.036t/a 、氨 氮 0.002t/a ，在总量控制范围内。 9 、企业现有项目存在的环境问题及整改措施

表 3.1-12 企业现有项目存在的环境问题及整改措施一览表 序号; 环境类别; 存在的环境问题; 整改措施; 整改期限; 环保投资. 1; 废气; 生产区域未见有 专人进行路面清 扫、洒水，车辆 行驶时有明显可 见扬尘; 要求派专人对路面进行清扫 并定时洒水，每天洒水 4~5 次，确保生产期间生产区域地 面湿润，同时，对进入厂区的 车辆进行轮胎冲洗，轮胎冲洗 干净后方可进入生产区域; 一周; 0.5 万.

| 项目建设内容 | 3.2 本项目工程组成 3.2.1 项目组成 表 3.2-1 本项目基本情况表 工程组成; 工程内容及生产规模. 主体 工程; 建筑固体废弃物资源化利 用车间; 设有喂料机（含分拣设施）、颚式破碎机（含除铁设施）、 圆锥机、磨砂机、筛分机、脱水筛一体机、料场送料系统、压 滤机、泥饼堆场、混凝沉淀池。. 再生混凝土制砖车间; 设有水泥料仓、再生建筑细骨料堆场、外购再生石粉（细 骨料）堆场、再生混凝土搅拌机、砌块成型机. 再生混凝土中试生产线; 以再生建筑骨料等为原料的再生混凝土中试生产（包含 1 台搅拌机、2 个水泥筒仓、1 个粉煤灰筒仓、1 个矿粉筒仓等）。. 辅助 工程; 办公; 利用现有综合楼办公. 公用 工程; 用水; 本项目用水由市政供水管网统一提供。 职工生活用水量约 840t/a 。生产用水：①堆场定期洒水， 用水量约 2000t/a ，水分少量粘于物料表面，其余蒸发空气中， 无废水产生；②厂区道路需洒水抑尘，除雨天外，道路每天需 洒水 6 次以上，地面含水率约 3%～5% ，一年需洒水量按 150 天计，用于道路抑尘用水量约 1500t/a；③破碎筛分系统雾化 喷淋用水定额为 0.01m3/t ·原料，则雾化用水量约 5000t/a ，在 生产过程中少量粘于物料表面，其余蒸发空气中，无废水产生； ④制砖单元搅拌工序用水量约 6500t/a；⑤再生混凝土中试单 元搅拌工序用水量约 8000t/a；⑥脱水筛分用水量约 17000t/a； ⑦冲洗混凝土罐车、搅拌区用水量约 3174t/a ，搅拌器清洗用 水量约 420t/a 。其中新鲜水用量约 26749t/a ，回用水 17685t/a。. 排水; 雨水经厂区内雨水管网收集后排入市政雨水管网。企业废 水实行纳管排放，接入台州市水处理发展有限公司处理。. 供电; 由当地供电所供电。. 环保 工程; 废气 治理; 装卸料粉尘; 建筑固体废弃物装卸料要求：尽量降低卸料机械的高度， 进行洒水抑尘。. 破碎筛分粉尘; 设备和传送带密闭，粉尘收集后经 2 个串联布袋除尘器处 理达标后，通过 DA010 排气筒排放。. 制砖 单元; 水泥筒仓粉尘; 两个水泥筒仓分别经布袋除尘器处理达标后，通过 DA011 排气筒排放。. 搅拌粉尘; 经布袋除尘器处理达标后，通过 DA012 排气筒排放. |
| --- | --- |

再生 混凝 土中 试单 元; 水泥筒仓粉尘; 两个水泥筒仓分别经布袋除尘器处理达标后，分别通过 DA013 、DA014 排气筒排放。. 粉煤灰筒仓粉尘; 经布袋除尘器处理达标后，通过 DA015 排气筒排放. 矿粉筒仓粉尘; 经布袋除尘器处理达标后，通过 DA016 排气筒排放. 搅拌机粉尘; 经布袋除尘器处理达标后，通过 DA017 排气筒排放. 骨料入库粉尘; 骨料经过加有喷雾加湿装置密闭传送带输送。. 堆场粉尘; 设置喷雾加湿抑尘装置，定期洒水，设置围挡等. 废水; 生产废水; 筛分废水经车间内混凝沉淀池处理后回用于生产，车辆冲 洗废水、搅拌区域冲洗废水、搅拌器清洗水经现有废水处理设 施处理后回用于生产。. 生活污水; 依托厂区现有化粪池处理达标后纳管. 固废; 危险废物; 利用现有危废暂存仓库（1#危废暂存仓库位于 1#砂石料仓南 侧，面积约 25m2，2#危废暂存仓库位于 2#搅拌楼，面积约 8m2）. 一般固废; 新增 2#一般固废暂存仓库（位于建筑固体废弃物资源化利用 车间外西北侧，面积约 10m2 ）。. 噪声; 设备噪声; 减振、隔声、消音等措施. 储运 工程; 原料仓库; 建筑固体废弃物堆场设置在厂区西北角；外购石粉（细骨料） 堆场设置于制砖车间内北侧。. 中间产 物堆场; 再生建筑骨料; 依托现有 2#砂石料仓进行储存. 再生建筑细骨料; 设置于制砖车间内北侧. 泥饼; 设置于建筑固体废弃物资源化利用车间内北侧. 运输工程; 原材料和成品采用货车运输. 依托 工程; 公用设施; 项目依托厂区现有供水管网、排水管网、供电设施。. 生产车间; 本项目新增的车辆依托现有车辆维修车间进行维修保养. 3.2.2 主要产品方案 本项目年资源化再生利用 50 万吨建筑固体废弃物，可产生约 42.5 万吨再生骨 料、6.25 万吨再生细骨料、1.25 万吨泥饼（废铁、废竹木等杂物约 0.2 吨）。其中： 建筑固体废弃物再生料中约 6.25 万 t/a 再生细骨料和 1.25 万 t/a 泥饼用于生产再生 混凝土砖，可生产再生混凝土砖约 11.22 万 t/a；建筑固体废弃物再生料中约 42.5

万 t/a 再生骨料用于生产中试再生混凝土，可生产再生混凝土产量约 30 万 m3/a。 本项目实施后，企业产品方案情况见下表所示：

|  | 表 3.2-2 产品方案一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序 号 | 产品名称 |  |  | 现有项目 产能 |  | 本项目 新增产能 | 扩建后 全厂产能 |  | 扩建前后对 比情况 |  | 备注 |  |  |  |
|  |  | 1 | 再生混凝土 砖 |  |  | 0 |  | 11.22 万 t/a | 11.22 万 t/a |  | +11.22 万t/a |  | 使用建筑固体废弃物再生料中 约 6.25 万 t/a 再生细骨料和 1.25 万 t/a 泥饼 |  |  |  |
|  |  | 2 | 中试 再生混凝土 |  |  | 0 |  | 30 万 m3/a | 30 万 m3/a |  | +30 万 m3/a |  | 使用建筑固体废弃物再生料中 约 42.5 万 t/a 再生骨料 |  |  |  |
|  |  | 3 | 商品混凝土 |  |  | 90 万 m3/a |  | 0 | 90 万 m3/a |  | 0 |  | / |  |  |  |
|  | 3.2.3 主要生产设施 表 3.2-3 项目主要生产设施一览表 单位：台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序 号 |  | 主要生 产单元 | 主要工艺 |  | 生产设施 |  |  | 现有 项目 数量 | 本项 目数 量 | 扩建后 全厂数 量 |  | 扩建前 后对比 情况 | 设施参数 或规格型 号 | 位置 |
|  |  | 1 |  | 破碎、 筛分 单元 | 分拣上料 |  | 喂料机 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | +1 | 1149 | 再生 固体 废弃 物资 源化 利用 车间 |
|  |  | 2 |  |  | 除铁、破碎 |  | 颚式破碎机 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | +1 | 750*1060 |  |
|  |  | 3 |  |  | 破碎 |  | 圆锥机 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | +1 | 1400 |  |
|  |  | 4 |  |  | 磨砂 |  | 磨砂机 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | +1 | SLZ1350 |  |
|  |  | 5 |  |  | 筛分 |  | 振动筛 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | +1 | 2400*7000 |  |
|  |  | 6 |  |  | 脱水、筛分 |  | 脱水筛 一体机 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | +1 | 2448 |  |
|  |  | 7 |  |  | 送料 |  | 料场送料系统 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | +1 | PDJ800 |  |
|  |  | 8 |  |  | 除尘 |  | 除尘器 |  |  | 0 | 2 | 2 |  | +2 | / |  |
|  |  | 9 |  |  | / |  | 铲车 |  |  | 0 | 3 | 3 |  | +3 | / |  |
|  |  | 10 |  | 制砖 单元 | 再生混凝 土搅拌 |  | 再生混凝土搅拌机 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | +1 | HZS180 | 再生 混凝 土制 砖车 间 |
|  |  | 11 |  |  | 环保砖砌 块成型 |  | 砌块成型机生产线 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | +1 | QT8- 15 |  |
|  |  | 12 |  |  | 储存 |  | 水泥筒仓 |  |  | 0 | 2 | 2 |  | +2 | 60 吨 |  |
|  |  | 13 |  |  | 除尘 |  | 除尘器 |  |  | 0 | 3 | 3 |  | +3 | 脉冲反吹 布袋式 |  |
|  |  | 14 |  |  | / |  | 铲车 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | +1 | / |  |
|  |  | 15 |  |  | / |  | 叉车 |  |  | 0 | 3 | 3 |  | +3 | / |  |

|  |  | 16 | 再生 混凝土 中试 单元 | 搅拌 | 混凝土搅拌设备 | 0 | 1 | 1 | +1 | HLS180 | 2#砂 石料 仓和 机修 车间 之间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17 |  | 储存 | 筒料仓（储存水泥） | 0 | 2 | 2 | +2 | 200 吨 |  |
|  |  | 18 |  | 储存 | 筒料仓 （储存粉煤灰） | 0 | 1 | 1 | +1 | 200 吨 |  |
|  |  | 20 |  | 储存 | 筒料仓（储存矿粉） | 0 | 1 | 1 | +1 | 200 吨 |  |
|  |  | 21 |  | 输送 | 斜皮带机 | 0 | 1 | 1 | +1 | 800MM |  |
|  |  | 22 |  | 输送 | 水平皮带机 | 0 | 1 | 1 | +1 | / |  |
|  |  | 23 |  | 计量输送 | 计量料仓皮带 | 0 | 2 | 2 | +2 | / |  |
|  |  | 24 |  | 输送 | 螺旋机 | 0 | 6 | 6 | +6 | WLDH |  |
|  |  | 25 |  | 压缩空气 | 空压机 | 0 | 1 | 1 | +1 | ZL50F-II |  |
|  |  | 26 |  | 运输 | 混凝土罐车 | 0 | 10 | 10 | +10 | 9m3 | / |
|  |  | 27 |  | 除尘 | 除尘器 | 0 | 5 | 5 | +5 | 脉冲反吹 布袋式 | 拌 、 料 仓 部 搅 器 粉 筒 顶 |

|  |  | 28 | 商品 混凝土 生产 单元 |  | 搅拌 |  | 混凝土搅拌设备 |  |  | 3 | 0 |  | 3 |  | 0 |  | HLS180 | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 29 |  |  | 储存 |  | 筒料仓 （储存水泥） |  |  | 6 | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 300 吨 |  |  |
|  |  | 30 |  |  | 储存 |  | 筒料仓 （储存粉煤灰） |  |  | 5 | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 300 吨 |  |  |
|  |  | 31 |  |  | 储存 |  | 筒料仓 （储存膨胀剂） |  |  | 2 | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 100 吨 |  |  |
|  |  | 33 |  |  | 储存 |  | 筒料仓 （储存矿粉） |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 100 吨 |  |  |
|  |  | 34 |  |  | 输送 |  | 斜皮带机 |  |  | 3 | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 800MM |  |  |
|  |  | 35 |  |  | 输送 |  | 地仓皮带机 |  |  | 2 | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 650MM |  |  |
|  |  | 36 |  |  | 输送 |  | 螺旋机 |  |  | 3 | 0 |  | 3 |  | 0 |  | WLDH |  |  |
|  |  | 37 |  |  | 装卸 |  | 装载机 |  |  | 3 | 0 |  | 3 |  | 0 |  | ZL50F-II |  |  |
|  |  | 38 |  |  | 运输 |  | 混凝土罐车 |  |  | 25 | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 9m3 |  |  |
|  |  | 39 |  |  | 输送泵 |  | 车载泵 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | SY5128TH B- 10020C- 8D |  |  |
|  |  | 40 |  |  | 运输 |  | 混凝土泵车 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 53m |  |  |
|  |  | 41 |  |  | 压缩空气 |  | 空压机 |  |  | 3 | 0 |  | 3 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  | 42 |  |  | 清洗 |  | 清洗设备 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  | 43 |  |  | 除尘 |  | 除尘器 |  |  | 9 | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 脉冲反吹 布袋式 |  |  |
|  | 3.2.4 主要原辅材料及能源 表 3.2-4 本项目主要原辅材料及能源消耗情况表 单位：t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  | 原料名称 |  | 现有项目 消耗量 |  | 本项目 消耗量 | 本项目实施后 全厂消耗量 |  |  | 扩建前后 对比情况 |  | 厂区内最大 贮存量（t） |  | 形状及包装规格 |  | 备注 |  |
|  |  | 1 |  | 建筑固体废弃物* |  | 0 |  | 50 万 | 50 万 |  |  | +50 万 |  | 3000 |  | 块状 |  | / |  |
|  |  | 2 |  | 再生石粉 （细骨料） |  | 0 |  | 1.8 万 | 1.8 万 |  |  | +1.8 万 |  | 150 |  | 颗粒状 |  | 外购 |  |
|  |  | 3 |  | 水泥 |  | 13 万 |  | 4.5 万 | 17.5 万 |  |  | +4.5 万 |  | 2400 |  | 粉状 |  | / |  |
|  |  | 4 |  | 新鲜水 |  | 12 万 |  | 2.6749 万 | 14.6749 万 |  |  | +2.6749 万 |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 5 |  | 河砂 |  | 49.5 万 |  | 10 万 | 59.5 万 |  |  | +10 万 |  | 6000 |  | 颗粒状 |  | / |  |
|  |  | 6 |  | 碎石 |  | 116 万 |  | 10 万 | 131 万 |  |  | +15 万 |  | 8000 |  | 块状 |  | / |  |
|  |  | 7 |  | 粉煤灰 |  | 7.2 万 |  | 1.8 万 | 9 万 |  |  | +1.8 万 |  | 1800 |  | 粉状 |  | / |  |

|  |  | 8 | 聚羧酸减水剂 | 0.96 万 | 0.23 万 | 1. 19 万 | +0.23 万 | 160 | 液态，20m3/桶 | 外加剂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 | HEA 膨胀剂 | 0.40 万 | 0 | 0.40 万 | 0 | 300 | 粉状 | / |  |
|  |  | 10 | 矿粉 | 8.4 万 | 2.0 万 | 10.4 万 | +2.0 万 | 1800 | 粉状 | / |  |
|  |  | 11 | 齿轮油 | 1.4 | 1.762 | 3.162 | +1.762 | 0.5 | 208L/桶 | / |  |
|  |  | 12 | 液压油 | 1.225 | 11.695 | 12.92 | +11.695 | 0.5 | 208L/桶 | / |  |
|  |  | 13 | 机油 | 0.96 | 8.722 | 9.682 | +8.722 | 0.5 | 208L/桶 | / |  |
|  |  | 14 | 润滑脂 | 0 | 6.25 | 6.25 | +6.25 | 0.5 | 15kg/桶 |  |  |
|  |  | 15 | 汽车滤芯 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0.5 | / |  |  |
|  |  | *注：建筑固体废弃物指人们在拆迁、建设、装修、修缮等建筑业的生产活动中产生的渣土、废旧混凝土、 废旧砖石及其他废弃物的统称。按组成成分分类，建筑固体废弃物中可分为渣土、混凝土块、碎石块、砖瓦 碎块、废砂浆、泥浆、废塑料、废金属、废竹木。由于建筑在拆除之前，一般先由废旧物资回收单位对门窗 及内部装潢进行拆除回收，然后在主体建筑拆除过程中再由拆迁人员对其中钢筋（老旧房屋内的木料）等进 行回收，本项目建筑固体废弃物主要为渣土碎石、废旧混凝土、废旧砖石等，同时废金属、废塑料、废竹木、 废衣物、废墙纸等含量极少，项目消纳建筑固体废弃物不涉及危险废物及有毒有害物质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 3.2.5 物料平衡和水平衡 图 3.2-1 本项目物料平衡图（单位：t/a） |
| --- | --- |

|  | 图 3.2-2 本项目水平衡图（单位：t/a） |
| --- | --- |

|  | 3.2.6 劳动定员和生产天数 本项目新增劳动定员 70 人，本项目实施后全厂劳动定员 190 人，单班 8 小时 工作制，年工作时间 240 天，无食宿。 |  |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 3.3 营运期工程污染分析 3.3.1 工艺流程 本项目车辆维修工艺流程详见图3.3- 1 ，再生混凝土砖和中试再生混凝土生产 工艺流程详见图3.3-2。 |  |
|  | 厂内待维修的混 凝土罐车等车辆 入机修车间 | 机油、液压油、齿轮油、滤芯、车辆零配件 车辆出机 修车间 维修（更换机油、液压油、齿轮油、滤芯及车辆零配件） 废机油、废液压油、废齿轮油、废滤芯、废车辆零配件 图3.3-1 车辆维修生产工艺流程及产污环节 |

|  | 图3.3-2 生产工艺流程及产污环节 |
| --- | --- |

|  | 生产工艺说明： 再生混凝土砖： （1）卸料 建筑固体废弃物运至厂区后的卸料过程会产生卸料粉尘，应尽量降低卸料高 度，注意洒水抑尘。 （2）分拣上料 分拣装置带有技术给料机的收料斗，由铲车将建筑固体废弃物倒入料斗，分拣 装置通过振动作用把轻物质如树枝、泡沫、塑料等废杂物分层，进行分选，下层的 建筑固体废弃物随输送带输送至破碎机，上层的废杂物由人工捡出。废杂物出售物 资单位回收综合利用；上料工序会产生上料粉尘，上料口设置雾化加湿喷头进行降 尘、抑尘。 （3）除铁、一级破碎 喂料机将经过分拣的原料送至颚式破碎机进行一级破碎，将原料破碎成粒径不 大于70mm的颗粒。颚式破碎腔壁同步安装有去金属装置，可同步去除原料中的废 金属。 颚式破碎机主要利用内部的两块颚板进行破碎，其中一块为固定颚板，另一块 为活动颚板，二者形成破碎腔。作业时活动颚板对着固定颚板做周期性的往复运动， 时而分开、时而靠近。分开时，物料进入破碎腔，成品从下部卸出；靠近时，使装 在两块颚板之间的物料受到挤压，弯折和劈裂作用而破碎。同时颚式破碎机内安装 去除金属装置，经颚破后的物料进入装置进行除废金属，以保证后续粉碎设备正常 运转。 除铁、一级破碎工序会产生废金属、破碎粉尘。废金属出售物资单位回收综合 利用；颚式破碎机密闭破碎，并设置雾化加湿喷头进行降尘、抑尘。 （4）二级破碎、磨砂 一级破碎后的建筑固体废弃物大颗粒进入圆锥机、磨砂机分别进行二级破碎和 磨砂，形成出料粒度约5~50mm的颗粒。圆锥破碎、磨砂工序会产生粉尘，圆锥破 碎机、磨砂机均密闭破碎、磨砂，并设置雾化加湿喷头进行降尘、抑尘。 |
| --- | --- |

|  | （5）筛分 破碎后的物料输送至振动筛分机 。筛分机将筛分出来的大骨料（粒径约 |
| --- | --- |

|  | 25~50mm）输送回圆锥破碎机再次破碎；将部分小骨料（粒径约5~ 16mm）输送回 磨砂机再次研磨；将部分小骨料（粒径约5~25mm）输送至现有2#砂石料仓，作为 中试生产线再生混凝土的原料；细骨料（粒径约0~5mm）进入下一工序脱水筛分。 筛分工序会产生筛分粉尘，筛分工序密闭进行，并设置雾化加湿喷头进行降尘、抑 尘。 以上工序之间的输送带均密闭输送，并设置多个喷雾加湿装置进行降尘、抑尘。 （6）脱水筛分、压滤 过水的细骨料（粒径约0~5mm）经脱水筛分后筛分出来的细骨料（粒径约 0~5mm）输送至细骨料仓库，用作制砖原料；脱水筛分产生的泥浆进入下一道工 序压滤。压滤产生的泥饼储存在泥饼堆场，用作再生混凝土砖制备原料；筛分废水 进入混凝沉淀池，经处理后的清水回用于生产，污泥委托外运处置。 （7）计量、搅拌、制砖 泥浆经过压滤产生的再生泥饼与再生细料、外购再生石粉、水泥和水按一定的 配比计量（一般为再生泥饼约15%、再生细骨料55%、外购再生石粉（细骨料）15%、 水泥10% 、水5%），搅拌均匀后，输送至制砖机生产线制砖。 搅拌工序会产生搅拌粉尘，搅拌工序在车间内进行，并配套新型高效强排式脉 冲反吹式除尘器；水泥采用密闭筒仓储存，2个水泥筒仓分别配置1套高效强排式脉 冲反吹布袋除尘器；再生细料和再生石粉（细骨料）堆场应注意洒水抑尘。 中试生产线再生混凝土： 中试生产线再生混凝土原料主要有：筛分工序产生的骨料、水泥、粉煤灰、矿 粉、河砂、碎石、外加剂（聚羧酸减水剂）、水。 骨料输送：骨料、河砂、碎石由带有喷雾加湿装置的密封传送带输送； 粉料输送：水泥、粉煤灰、矿粉以压缩空气吹入各筒仓，辅以螺旋输送机输送， 项目粉料进料均为密封状态； 液料输送：外加剂（聚羧酸减水剂）和水由水泵管道输送。 各物料的加入根据产品规格按配料比例加入，通过搅拌机搅拌均匀即可。搅拌 过程中会产生搅拌粉尘，需配置一套高效强排式脉冲反吹布袋除尘器。 |
| --- | --- |

|  | 车辆维修保养： 本项目新增部分车辆，利用现有机修车间来更换车辆的机油、液压油、齿轮油、 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/547132110142006052