【导读】：空气中含氮气78%，氧气21%。由于空气是取之不尽的免费 原料，因此工业制氧/制氮通常是将空气中的氧气和氮气分离出来。制 氧氧气用来炼钢；氮气用来搅拌钢水，氧气和氮气均是重要的冶金原料。 本专题将详细介绍制氧/制氮的工艺流程，主要工艺设备的工作原理等 信息。由于时间的仓促和编辑水平有限，专题中难免出现遗漏或错误的 地方，欢迎大家补充指正。

【制氧/制氮目的】：制氧氧气用来炼钢；氮气用来搅拌钢水，氧气和氮 气均是重要的冶金原料。

【制氮原理简介】：以空气为原料，利用物理的方法，将其中的氧和氮分 离而获得。工业中有三种，即深冷空分法、分子筛空分法(PSA)和膜空 分法。

A深冷空分制氮

深冷空分制氮是一种传统的制氮方法，已有近几十年的历史。它是 以空气为原料，经过压缩、净化，再利用热交换使空气液化成为液空。 液空主要是液氧和液氮的混合物，利用液氧和液氮的沸点不同(在1大气 压下，前者的沸点为-183°C，后者的为-196°C),通过液空的精馏，使它 们分离来获得氮气。深冷空分制氮设备复杂、占地面积大，基建费用较 高，设备一次性投资较多，运行成本较高，产气慢12〜24h),安装要求 高、周期较长。综合设备、安装及基建诸因素，3500Nm3/h以下的设 备，相同规格的PSA装置的投资规模要比深冷空分装置低20%〜50%。 深冷空分制氮装置宜于大规模工业制氮，而中、小规模制氮就显得不经 济。

B分子筛空分制氮

以空气为原料，以碳分子筛作为吸附剂，运用变压吸附原理，利用 碳分子筛对氧和氮的选择性吸附而使氮和氧分离的方法，通称PSA制 氮。此法是七十年代迅速发展起来的一种新的制氮技术。与传统制氮法 相比，它具有工艺流程简单、自动化程度高、产气快（15〜30分钟）、能 耗低，产品纯度可在较大范围内根据用户需要进行调节，操作维护方便、 运行成本较低、装置适应性较强等特点，故在1000Nm3/h以下制氮设 备中颇具竞争力，越来越得到中、小型氮气用户的欢迎，PSA制氮已成 为中、小型氮气用户的首选方法。

C膜空分制氮

以空气为原料，在一定压力条件下，利用氧和氮等不同性质的气体 在膜中具有不同的渗透速率来使氧和氮分离。和其它制氮设备相比它具 有结构更为简单、体积更小、无切换阀门、维护量更少、产气更快（V3 分钟）、增容方便等优点，它特别适宜于氮气纯度＜98%的中、小型氮气 用户，有最佳功能价格比。而氮气纯度在98%以上时，它与相同规格的 PSA制氮机相比价格要高出15%以上。

【制氧原理简介】：工业制氧是指制造大量氧气，注重成本，讲究大量 制取，对纯度要求一般不会太高。

工业制氧

工业制氧是指制造大量氧气，注重成本，讲究大量制取，对纯度要 求一般不会太高。大致可分为以下几种方法

（一）物理制氧

1、	空气冷冻分离法

空气中的主要成分是氧气和氮气。利用氧气和氮气的沸点不同（氧 气沸点为-183°C，氮气沸点为-196°C），从空气中制备氧气称空气分离 法。首先把空气预冷、净化（去除空气中的少量水分、二氧化碳、乙炔、 碳氢化合物等气体和灰尘等杂质）、然后进行压缩、冷却，使之成为液 态空气。然后，利用氧和氮的沸点的不同，在精馏塔中把液态空气多次 蒸发和冷凝，将氧气和氮气分离开来，得到纯氧（可以达到99. 6%的纯 度）和纯氮（可以达到99. 9%的纯度）。如果增加一些附加装置，还可以 提取出氩、氖、氦、氟、氙等在空气中含量极少的稀有惰性气体。由空 气分离装置产出的氧气，经过压缩机的压缩，最后将压缩氧气装入高压 钢瓶贮存，或通过管道直接输送到工厂、车间使用。使用这种方法生产 氧气，虽然需要大型的成套设备和严格的安全操作技术，但是产量高， 每小时可以产出数干、万立方米的氧气，而且所耗用的原料仅仅是不用 买、不用运、不用仓库储存的空气，所以从1903年研制出第一台深冷 空分制氧机以来，这种制氧方法一直得到最广泛的应用。

2、	分子筛制氧法（吸附法）

利用氮分子大于氧分子的特性，使用特制的分子筛把空气中的氧离 分出来。首先，用压缩机迫使干燥的空气通过分子筛进入抽成真空的吸 附器中，空气中的氮分子即被分子筛所吸附，氧气进入吸附器内，当吸 附器内氧气达到一定量（压力达到一定程度）时，即可打开出氧阀门放 出氧气。经过一段时间，分子筛吸附的氮逐渐增多，吸附能力减弱，产 出的氧气纯度下降，需要用真空泵抽出吸附在分子筛上面的氮，然后重 复上述过程。这种制取氧的方法亦称吸附法。最近，利用吸附法制氧的 小型制氧机已经开发出来，便于家庭使用。

3、电解制氧法

把水放入电解槽中，加入氢氧化钠或氢氧化钾以提高水的电解度， 然后通入直流电，水就分解为氧气和氢气。每制取一立方米氧，同时获 得两立方米氢。用电解法制取一立方米氧要耗电12-15千瓦小时，与 上述两种方法的耗电量（0. 55—0. 60千瓦小时）相比，是很不经济的。 所以，电解法不适用于大量制氧。另外同时产生的氢气如果没有妥善的 方法收集，在空气中聚集起来，如与氧气混合，容易发生极其剧烈的爆 炸。所以，电解法也不适用家庭制氧的方法。

（二）化学制氧

工业和医用氧气均购自制氧厂。工厂制氧的原料是空气，故价格非 常便宜。但是，氧气的贮存（高压氧气用钢瓶、液氧要用特殊贮罐）、 运输、使用不太方便。因此远离氧气厂的偏远山区运输困难，另外有些 特殊环境如病人家中、高空飞行、水下航行的潜艇、潜水作业、矿井抢 救等携带巨大笨重的钢瓶极为不便，小型钢瓶贮氧量小，使用时间短， 因此就出现化学制氧法，在化合物中以无机过氧化物含氧量最多且易释 放，目前化学制氧多采用过氧化物来制氧。

对无机过氧化合物的科学研究开始于18世纪。1798年德国自然科 学家洪堡（Alexandervon Humboldt）采用在高温中把氧化钡氧化的方法， 制取了过氧化钡。1810年法国化学家盖一吕萨克（Joseph-Louis

Gay—Lussac）和泰纳尔（Louis— acques Thenard）合作制取了过氧化钠和过 氧化钾。1818年泰纳尔又用酸处理过氧化钡，再经蒸馏发现了过氧化氢。 200年来，化学家们不断地研究，发现大量无机过氧化合物。这些过氧 化物，在遇热或遇水或遇其他化学试剂的时候，很容易析出氧气。常用 的过氧化物有以下几种：

1、液体过氧化物（液体产氧剂）一双氧水

双氧水的化学名称是过氧化氢（H2O2），为无色透明液体，有微弱的 特殊臭氧味，是很不稳定的物质，在遇热、遇碱、混入杂质等许多情况 下都会加速分解。温度每升高5°C,它的分解速度就要增加1.5倍。即 便是稀释后浓度为35%的双氧水，在pH值增加（例如贮存在含碱玻璃瓶 里）超过6个小时就要发生急剧分解。双氧水中混入少量杂质（如铁、铜、 黄铜、青铜、铅、银、铬、锰等金属粉末或它们的盐类），即便在室温 下，同样要引起急剧的分解，产生氧气。

双氧水是过氧化物中最基本的物质，也是各国科学家最早认识的化 学产氧剂。双氧水具有产氧量较大（30%的稀释液中，有效氧含量为 14. 1%）和成本较低的好处。但是，双氧水是强腐蚀剂，稍稍不慎便会 造成人身伤害，而且在许多情况下还可引起爆炸或燃烧，无论在使用或 贮存、运输中都属于危险品。比如：在常压下，双氧水的蒸汽浓度达到 40%以上时，温度过高即有爆炸危险。双氧水与有机物混合，能生成敏 感和强烈的高效炸药。双氧水与醇类、甘油等有机物混合，就形成极危 险的爆炸性混合物。双氧水是强烈氧化剂，对有机物、特别对纺织物和 纸张有腐蚀性，与大多数可燃物接触都能自行燃烧。

【制氧/制氮工艺流程】

制匐^氮条猊工艺涅程A主要设备简图

［工艺流程］供氮方式的选择

高纯氮源从氮气质量上来讲，均可满足用气要求，但在氮气成本上 差异较大，用气量愈大，差异愈显著。企业选择何种供氮方式，应在充 分了解各供气方式特点的基础上，根据本企业的产品、生产工艺、生产 规模、用气设备类型、数量、资金状况、发展规划等综合考虑供氮方式 和供氮规模。

供氮方式的选择

高纯氮源从氮气质量上来讲，均可满足用气要求，但在氮气成本上差异 较大，用气量愈大，差异愈显著。企业选择何种供氮方式，应在充分了 解各供气方式特点的基础上，根据本企业的产品、生产工艺、生产规模、 用气设备类型、数量、资金状况、发展规划等综合考虑供氮方式和供氮 规模。

- NdFeB生产线

NdFeB生产线主要用氮设备为“气流磨”，根据生产规模来决定“气流

磨”的类型和数量，氮气用量就依此而定了下来，目前国内生产企业除 极少数生产规模很小，而采用瓶装氮外，其他各企业有的采用液氮，有 的米用PSA现场制氮。

- MnZn铁氧体生产线

2.1真空气氛炉

以真空气氛炉为烧结设备的，因真空气氛炉是间歇式作业，一般以24h 为一生产周期，单台用气量不大，且非连续均衡用气而是相对集中，短 时内用气量较多，这类企业往往生产规模都不大，几乎全都采用瓶装氮 气，使用灵活、方便。虽然氮气单价在各种供氮方式中是最高的，但因 总用气量有限，故经济上尚能承受。

- 2氮窑

以氮窑为烧结设备的，因氮窑是连续作业的设备，用气量较多，而且从 趋势来看，各企业新置氮窑正向长窑和长双板窑方向发展，单台用气量 一般在30〜50Nm3/h。氮窑的烧结的工艺特点决定了供气的连续性， 氮气的高纯性，氮量的匹配性和氮气纯度、流量、压力的稳定性和用氮 气要低成本，这是氮窑供气的基本要求，显然使用瓶装氮气已不适宜。 目前国内企业采用的供氮方式主要有两种，即液氮和现场制氮。

(1)液氮。使用液氮者，在企业建立之时，一般生产规模都不大，通 常只有一两条窑，虽然知道现场制氮的成本最低，但由于资金或是考虑 到以后的发展等原因，大都决定是先采用液氮，以后视企业情况而定。 一旦企业扩能或资金情况允许，从降低生产成本着眼，大都会改用现场

制氮方式，但企业若资金允许而近两年内又无扩能计划，笔者认为单台 窑用气量超过30Nm3/h,还是自购PSA制氮设备制氮为佳。因与使用 液氮相比，30Nm3/h制氮机组年氮费可节省约24万元，设备总投入在 40万元左右，一年半左右可收回设备投资，PSA制氮机寿命可达10年， 10年内可省氮费200万元。

（2）现场制氮。自购设备现场制取高纯氮，虽然一次性投资较大，但 运行成本较低（0. 7元/m3以内）。它与采用液氮相比，相同的用气 量，每年节约的费用可在一年半以内收回设备全部投资。现场制氮的三 种技术——深冷空分制氮、PSA制氮和膜分离制氮各有特点，且在不同 产氮量及氮气纯度范围各有优势，已有文章〔2〕专门对三者进行了投 资价值分析，结论是氮气纯度为99. 99%以上，产氮量在500Nm3/h 以内，PSA制氮（加纯化）可以与深冷空分竞争。

目前国内磁性材料（MnZn铁氧体）生产企业采用现场制氮又有两种方 式即深冷空分制氮和PSA制氮（加纯化）。

①深冷空分制氮。这类企业建立于90年代前，建立时就有相当规模， 从经济角度来看不宜采用液氮，而当时深冷空分制氮又是国内唯一的工 业化制氮技术，加之资金条件能允许，故采用了深冷空分制氮。限于当 时的生产规模，制氮设备的产氮量均在200Nm3/h以下。设备能耗高， 故障率高，要定期大修。进入90年代中期，由于新的制氮技术一PS

A制氮在国内迅速发展和推广应用，它显示了许多独特的优点，故愈来 愈受到中小型氮气用户的欢迎。

②PSA制氮。PSA制氮和氮气纯化相组合制取高纯氮采用的是下面的工 艺流程和设备配置：

液氮贮罐是任何磁性材料企业现场制氮都必须配备的，它的作用是在设

备正常维护（如空压机换油和空气净化设备的滤芯清洗或更换）时的短 时停机或设备偶发故障的停机维修时保证供气的连续性的备用措施。此 工艺制取的高纯氮气质量完全可与液氮相比。配备了液氮贮罐，用户已 无供气的后顾之忧，实践也充分证明了这点。江阴市长江气体分离设备 有限公司自1997年以来已有四套PSA高纯制氮机组一直在浙江、江西、 山东等四家MnZn铁氧体生产企业使用，设备运行良好，技术成熟，质 量稳定，完全可满足高档磁芯的生产要求；这四家企业中原有三家是使 用液氮，一家是使用深冷空分，因故障频发，难以修复，而改用了长江 制氮设备都取得了显著的效益。

企业一旦决定采用现场制氮，应明确技术要求，对供应商进行考察和全 面评估，择优而廉者选之。

工业用氮的技术指标

工业制氧是指制造大量氧气，注重成本，讲究大量制取，对纯度要 求一般不会太高。大致可分为以下几种方法

（一）物理制氧

1、空气冷冻分离法

空气中的主要成分是氧气和氮气。利用氧气和氮气的沸点不同（氧 气沸点为-183°C，氮气沸点为-196°C），从空气中制备氧气称空气分离 法。首先把空气预冷、净化（去除空气中的少量水分、二氧化碳、乙炔、 碳氢化合物等气体和灰尘等杂质）、然后进行压缩、冷却，使之成为液 态空气。然后，利用氧和氮的沸点的不同，在精馏塔中把液态空气多次 蒸发和冷凝，将氧气和氮气分离开来，得到纯氧（可以达到99. 6%的纯 度）和纯氮（可以达到99. 9%

的纯度）。如果增加一些附加装置，还可以 提取出氩、氖、氦、氟、氙等在空气中含量极少的稀有惰性气体。由空 气分离装置产出的氧气，经过压缩机的压缩，最后将压缩氧气装入高压 钢瓶贮存，或通过管道直接输送到工厂、车间使用。使用这种方法生产 氧气，虽然需要大型的成套设备和严格的安全操作技术，但是产量高， 每小时可以产出数干、万立方米的氧气，而且所耗用的原料仅仅是不用 买、不用运、不用仓库储存的空气，所以从1903年研制出第一台深冷 空分制氧机以来，这种制氧方法一直得到最广泛的应用。

2、分子筛制氧法（吸附法）

利用氮分子大于氧分子的特性，使用特制的分子筛把空气中的氧离 分出来。首先，用压缩机迫使干燥的空气通过分子筛进入抽成真空的吸 附器中，空气中的氮分子即被分子筛所吸附，氧气进入吸附器内，当吸 附器内氧气达到一定量（压力达到一定程度）时，即可打开出氧阀门放 出氧气。经过一段时间，分子筛吸附的氮逐渐增多，吸附能力减弱，产 出的氧气纯度下降，需要用真空泵抽出吸附在分子筛上面的氮，然后重 复上述过程。这种制取氧的方法亦称吸附法。最近，利用吸附法制氧的 小型制氧机已经开发出来，便于家庭使用。

3、电解制氧法

把水放入电解槽中，加入氢氧化钠或氢氧化钾以提高水的电解度， 然后通入直流电，水就分解为氧气和氢气。每制取一立方米氧，同时获 得两立方米氢。用电解法制取一立方米氧要耗电12-15千瓦小时，与 上述两种方法的耗电量(0. 55—0. 60千瓦小时)相比，是很不经济的。 所以，电解法不适用于大量制氧。另外同时产生的氢气如果没有妥善的 方法收集，在空气中聚集起来，如与氧气混合，容易发生极其剧烈的爆 炸。所以，电解法也不适用家庭制氧的方法。

(二)化学制氧

工业和医用氧气均购自制氧厂。工厂制氧的原料是空气，故价格非 常便宜。但是，氧气的贮存(高压氧气用钢瓶、液氧要用特殊贮罐)、 运输、使用不太方便。因此远离氧气厂的偏远山区运输困难，另外有些 特殊环境如病人家中、高空飞行、水下航行的潜艇、潜水作业、矿井抢 救等携带巨大笨重的钢瓶极为不便，小型钢瓶贮氧量小，使用时间短， 因此就出现化学制氧法，在化合物中以无机过氧化物含氧量最多且易释 放，目前化学制氧多采用过氧化物来制氧。

对无机过氧化合物的科学研究开始于18世纪。1798年德国自然科 学家洪堡(Alexandervon Humboldt)采用在高温中把氧化钡氧化的方法， 制取了过氧化钡。1810年法国化学家盖一吕萨克(Joseph—Louis Gay—L ussac)和泰纳尔(Louis— acques Thenard)合作制取了过氧化钠和过氧化 钾。1818年泰纳尔又用酸处理过氧化钡，再经蒸馏发现了过氧化氢。2

00年来，化学家们不断地研究，发现大量无机过氧化合物。这些过氧化 物，在遇热或遇水或遇其他化学试剂的时候，很容易析出氧气。常用的 过氧化物有以下几种：

1、液体过氧化物（液体产氧剂）一双氧水

双氧水的化学名称是过氧化氢（H2O2），为无色透明液体，有微弱的 特殊臭氧味，是很不稳定的物质，在遇热、遇碱、混入杂质等许多情况 下都会加速分解。温度每升高5°C,它的分解速度就要增加1.5倍。即 便是稀释后浓度为35%的双氧水，在pH值增加（例如贮存在含碱玻璃瓶 里）超过6个小时就要发生急剧分解。双氧水中混入少量杂质（如铁、铜、 黄铜、青铜、铅、银、铬、锰等金属粉末或它们的盐类），即便在室温

下，同样要引起急剧的分解，产生氧气。

双氧水是过氧化物中最基本的物质，也是各国科学家最早认识的化 学产氧剂。双氧水具有产氧量较大（30%的稀释液中，有效氧含量为1

- 1%）和成本较低的好处。但是，双氧水是强腐蚀剂，稍稍不慎便会造 成人身伤害，而且在许多情况下还可引起爆炸或燃烧，无论在使用或贮 存、运输中都属于危险品。比如：在常压下，双氧水的蒸汽浓度达到4 0%以上时，温度过高即有爆炸危险。双氧水与有机物混合，能生成敏 感和强烈的高效炸药。双氧水与醇类、甘油等有机物混合，就形成极危 险的爆炸性混合物。双氧水是强烈氧化剂，对有机物、特别对纺织物和 纸张有腐蚀性，与大多数可燃物接触都能自行燃烧。

［工艺流程］压缩空气的用途以及原理

经空气压缩机做机械功使本身体积缩小、压力提高后的空气叫压缩 空气。压缩空气是一种重要的动力源。与其它能源比，它具有下列明显 的特点：清晰透明，输送方便，没有特殊的有害性能，没有起火危险， 不怕超负荷，能在许多不利环境下工作，空气在地面上到处都有，取之 不尽。缩空气是仅次于电力的第二大动力能源，又是具有多种用途的工 艺气源，其应用范围遍及石油、化工、冶金、电力、机械、轻工、纺织、 汽车制造、电子、食品、医药、生化、国防、科研等行业和部门。

一、	压缩空气的定义特点；

- 经空气压缩机做机械功使本身体积缩小、压力提高后的空气叫压缩空 气。压缩空气是一种重要的动力源。与其它能源比，它具有下列明显的 特点：清晰透明，输送方便，没有特殊的有害性能，没有起火危险，不

- 怕超负荷，能在许多不利环境下工作，空气在地面上到处都有，取之不 尽。

- 缩空气是仅次于电力的第二大动力能源，又是具有多种用途的工艺气 源，其应用范围遍及石油、化工、冶金、电力、机械、轻工、纺织、汽 车制造、电子、食品、医药、生化、国防、科研等行业和部门。

二、	压缩空气的作用

1、	而在粉末状香料的生产中，压缩空气有着特别重要的意义，它又必 须是干燥、清洁且几近无菌的。这是对压缩空气处理的一个特别的挑战。

2、	气动压缩机，切纸机，挖掘机等等一系列动力机械

3、	空调制冷和加热离不开它

4、	各种轮胎获得了弹性

5、	注射器应用

6、	压缩空气作为能量载体

7、	空气悬架工作原理就是用空气压缩机形成压缩空气，并将压缩空气 送到弹簧和减振器的空气室中，以此来改变车辆的高度。

8、	压缩空气自动排水器

9、	多功能组合式压缩空气净化器

10、	利用压缩空气使铝液发泡是当前最先进最廉价的大规模连续生产泡 沫铝材的制造技术。

11、	压缩空气净化冷干机、吸干机、精密过滤器、精密滤芯，气液分离 器等一系列仪器设备

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/548024011065006026