T/GDSAIA  XXX—2024

# 非充气弹性支撑轮 术语及其定义

## 1  范围

本文件界定了非充气弹性支撑轮行业一般术语及其定义、非充气弹性支撑轮尺寸术语及其定义、非 充气弹性支撑轮工艺流程术语定义、非充气弹性支撑轮分类、非充气弹性支撑轮面花纹、非充气弹性支 撑轮性能及其测试、非充气弹性支撑轮规格标志、非充气弹性支撑轮外观缺陷、非充气弹性支撑轮使用、 非充气弹性支撑轮翻新与修补等术语及其定义。

本文件适用于规范非充气弹性支撑轮行业用语。

## 2  规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

## 3  非充气弹性支撑轮一般术语及其定义

3.1

### 非充气弹性支撑轮  air- less tyre with elastic support

ALTES

安装在车轮或机轮上的圆环形弹性制品，采用弹性支撑体实现车辆的使用需求，无需气压维持装置。 综合性能等同充气轮胎的一类高性能轮系统。可供汽车、工程机械、农业机械、工业车辆、摩托车、力 车及其他车辆等行驶使用。

3.2

### 轮面 tread

非充气弹性支撑轮与地面接触的部分，一般为橡胶材料。

3.3

### 剪切带  shear band

位于轮面内层，参与非充气弹性支撑轮承载，将载荷分散到非接地区域的结构，一般为由弹性体和 加强杆组成的复合材料。

3.4

### 外缓冲层  outer buffer layer

位于剪切带内层，支撑体径向外侧，便于工艺成型和粘接的结构，一般与支撑体材料一致，为可选 结构。

3.5

### 外圈组件  outer ring component

T/GDSAIA  XXX—2024

以轮面、剪切带和外缓冲层为主体部分，沿圆周连续的结构统称为非充气弹性支撑轮外圈结构。

3.6

### 支撑体组件  support body assembly

指连接轮辋和外圈结构，或连接内缓冲层与外圈结构的结构，能承受较大载荷，能发生较大变形， 起到承载和缓冲作用。支撑体组件沿轮系统圆周方向或宽度方向具有离散的结构特征，由一种及以上的 材料构成。

3.7

### 支撑体单元  support body element

指组成支撑体组件的，沿轮系统圆周方向或宽度方向离散分布的最小周期性结构。

3.8

### 内缓冲层  inner buffer layer

位于支撑体径向内侧，便于成型过程中将支撑体固定至轮辋上的结构，为可选结构。

3.9

### 非充气弹性支撑轮专用轮辋  special rim for air- less tyre with elastic support

与非充气弹性支撑轮固定为一体的金属部分，简称专用轮辋。

3.10

### 非充气弹性支撑轮专用轮辐 special wheel disc for air- less tyre with elastic support

连接非充气弹性支撑轮专用轮辋和汽车车轴的金属结构，简称专用轮辐。

3.11

### 轮系统  airless wheel system

包含3.1至3.10的所有结构。

3.12

非充气弹性支撑轮专用弹性体 special elastomer for air-less tyre with elastic support包 含热塑性弹性体和热固性弹性体，如橡胶、聚氨酯、TPE等，简称弹性体。

3.13

非充气弹性支撑轮专用加强杆 special reinforcement rebar for air-less tyre with elastic support

位于支撑体及剪切带中，起到主要的承载作用，具有较大的弯曲或压缩刚度的纤维复合材料，弯曲 或压缩弹性模量不小于拉伸弹性模量的1/5,简称加强杆。

3.14

T/GDSAIA  XXX—2024

非充气弹性支撑轮专用加强帘线 special reinforcement cord for air-less tyre with elastic support

位于支撑体及剪切带中，组成各部位用的柔性线绳，简称加强帘线。

3.15

### 轮肩倒角 Wheel shoulder chamfer

位于轮面沿宽度方向的两端，沿圆周方向连续的倒角，属于轮面结构的一部分。

## 4  非充气弹性支撑轮尺寸术语及其定义（见图 1）

说明：

D1——外直径；

D2——剪切带外直径；

D3——剪切带内直径、外缓冲层外直径；

D4——外缓冲层内直径；

D5—— 内缓冲层外直径；

D6—— 内缓冲层内直径、轮辋名义直径。

图 1  非充气弹性支撑轮结构和尺寸示意图

4.1

### 外直径  overall diameter

非充气弹性支撑轮轮面最外表面的圆周直径，见图1。

4.2

T/GDSAIA  XXX—2024

### 外周长  overall diameter

非充气弹性支撑轮两外侧之间的最大距离，包括标志、装饰线和防擦线所增加的宽度。

4.3

### 轮面厚度  tread thickness

轮面的厚度。计算方法见公式1。

(1)

Dt  = (D1  − D2)/2

式中：

Dt表示轮面厚度。

4.4

### 剪切带厚度  shear band thickness

剪切带的厚度。计算方法见公式2。

Dj  = (D2  − D3)/2                                                           (2)

式中：

Dj表示剪切带厚度。

4.5

### 外缓冲层厚度  outer buffer layer thickness

外缓冲层的厚度。计算方法见公式3。

Dwℎ  = (D3  − D4)/2                                                      (3)

式中：

Dwh表示外缓冲层厚度。

4.6

### 支撑体高度  support body height

支撑体的高度。计算方法见公式4。

Dz  = (D4  − D5)/2                                                          (4)

式中：

Dz表示支撑体的高度。

4.7

### 内缓冲层厚度  inner buffer layer thickness

内缓冲层的厚度。计算方法见公式5。

Dnℎ= (D5  − D6)/2                                                          (5)

式中：

Dnh表示内缓冲层的厚度。

4.8

### 内直径  inner diameter

T/GDSAIA  XXX—2024

非充气弹性支撑轮内直径，也是轮辋外径。见图1。

4.9

### 断面高度  section height

断面的高度。计算方法见公式6。

Dℎ  = (D1  − D6 ）/2                                                     (6)

式中：

Dh表示断面高度。

4.10

### 最大宽度  maximum tire width

非充气弹性支撑轮两外侧之间的最大距离，包括标志、装饰线和防擦线所增加的宽度，一般是轮面 最大宽度。

4.11

### 高宽比  aspect ratio

非充气弹性支撑轮断面高度与最大宽度的比值。

4.12

### 剪切带角度 shear band ang le

指非充气弹性支撑轮的剪切带周向切线，与剪切带部位加强杆轴向方向所构成夹角，可以为多个。

4.13

### 加强杆排列密度 arrangement density of reinforcement rebars

非充气弹性支撑轮各部位的加强杆，沿垂直于加强杆轴向方向每10 cm宽度所含的加强件根数。

4.14

### 加强帘线排列密度 arrangement density of reinforcement cords

非充气弹性支撑轮各部位的帘线，沿垂直于帘线方向每10 cm宽度所含的帘线根数。

4.15

### 接地面宽度 ground contact width

非充气弹性支撑轮的轮面，与地面接触一侧的宽度，一般略小于轮面最大宽度。

4.16

### 剪切带宽度 shear band width

非充气弹性支撑轮剪切带中，加强件沿轮旋转轴方向的最大距离。

4.17

T/GDSAIA  XXX—2024

### 外缓冲层宽度 outer buffer layer

非充气弹性支撑轮，外缓冲层沿轴向的宽度尺寸。

4.18

### 宽度比 depth-width ratio

非充气弹性支撑轮内缓冲层的宽度与最大宽度的比值。

4.19

### 支撑体宽度 support body width

非充气弹性支撑轮的支撑体结构，沿轴向的宽度尺寸。

4.20

### 支撑体宽度变化比 support width variation ratio

非充气弹性支撑轮的支撑体结构，沿轴向的最小宽度和最大宽度的比值。

4.21

### 支撑体径向形状 radial shape of support body

简称支撑体形状，非充气弹性支撑轮，大致沿轮轮径向延伸的形状。

4.22

### 支撑体宽度形状 width shape of support body

非充气弹性支撑轮，宽度从径向内侧到径向外侧变化的方式，如等宽、线性增加、二次增加、（一 端相切的）圆弧增加、（一端相切的）圆弧减小等、（一端相切的）样条曲线增加、（一端相切的）样 条曲线减小等。

4.23

### 内缓冲层宽度 inner buffer layer width

非充气弹性支撑轮，内缓冲层沿轴向的宽度尺寸。

4.24

### 非充气弹性支撑轮专用轮辋宽度 special rim width

非充气弹性支撑轮，轮辋沿轴向的最大宽度尺寸。

4.25

### 支撑体个数 support body number

非充气弹性支撑轮，支撑组件中最小周期性单元的总个数。

4.26

### 支撑体单元组成个数 number of members of a support number

T/GDSAIA  XXX—2024

非充气弹性支撑轮，支撑体单元中可分解的部件数量。

4.27

### 顶部承载系数 top bearing coefficient

非充气弹性支撑轮的力学承载方式特性。以轮心所在水平面，上半部分支撑体在竖直方向上提供的 承载， 占非充气弹性支撑轮总载荷的比值。顶部承载系数＞0。

## 5  非充气弹性支撑轮工艺流程术语定义

5.1

### 环形轮面胚 annular tread embryo

非充气弹性支撑轮与地面接触的部分，一般为橡胶材料，硫化成型前的结构。

5.2

### 环形轮面 Annular tread

非充气弹性支撑轮与地面接触的部分，一般为橡胶材料。

5.3

### 离心浇注 centrifugal casting

非充气弹性支撑轮，由浇注型弹性体材料构成时，可以采用的弹性体结构成型工艺方式。

5.4

### 非充气弹性支撑轮脱模 air- less tyres with elastic support demoulding

非充气弹性支撑轮，由浇注型弹性体材料构成时，弹性体固化后的脱模步骤。

5.5

### 后硫化 post vulcanization

非充气弹性支撑轮，由浇注型弹性体材料构成时，弹性体固化后的保温硫化步骤。

5.6

### 二次硫化 finished vulcanization

用于已成型部件之间粘接的硫化粘接。

## 6  非充气弹性支撑轮分类

6.1

### 弹性体非充气弹性支撑轮 air- less tyres with elastic support composed of elastomer

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/548052027034006041