石化公司项目安全管理文件

一、公司组织机构

公司职业健康安全环境（HSE）保证体

（1）、公司建立健全职业健康安全环境管理组织机构，明确公司安全生产责任制。

安全总监、副总监

安全生产委员会

安全监察处

子公司

| 技 |  | 质 |  | 企 |  | 财 |  | 审 |  | 法 |  | 工 |  | 党 |  | 办 |  | 人 |  | 资 |  | 计 |  | 经 |  | 商 |  | 保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 术 |  | 量 |  | 业 |  | 务 |  | 计 |  | 律 |  |  |  | 委 |  | 公 |  | 力 |  | 产 |  | 划 |  | 营 |  | 务 |  | 卫 |
| 处 |  | 管 |  | 管 |  | 处 |  | 处 |  | 事 |  | 会 |  | 工 |  | 室 |  | 资 |  | 管 |  | 调 |  | 处 |  | 中 |  | 处 |
|  |  | 理 |  | 理 |  |  |  |  |  | 务 |  |  |  | 作 |  |  |  | 源 |  | 理 |  | 度 |  |  |  | 心 |  |  |
|  |  | 处 |  | 处 |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  | 部 |  |  |  | 处 |  | 处 |  | 处 |  |  |  |  |  |  |

分公司

劳务公司

检测公司

国际分公司

天津分公司

苏州分公司

长春分公司

电气分公司

管道分公司

市政分公司

装饰分公司

防保分公司

设备分公司

第十分公司

第九分公司

第八分公司

第七分公司

第六分公司

第五分公司

第四分公司

第三分公司

第二分公司

第一分公司

各工程项目经理

|  | 技术经理 | 安全工程师 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 技术科 |  | 设备科 |  | 材料科 |  | 后 勤 |  | 劳资科 |  |  | 财务科 |  | 经营科 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 电 |  | 木 |  | 瓦 |  | 起 |  | 力 |  |  | 仓 |  | 钢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 |  | 工 |  | 工 |  | 重 |  | 工 |  |  |  |  | 筋 |
| 班 |  | 班 |  | 班 |  | 班 |  | 班 |  |  | 库 |  | 班 |

二、健康、安全与环境方针

HSE 工作目标为努力实现无死亡事故、无环境污染事故、无火灾爆炸事故、无机械设备事故、无厂内外责任交通事故、无职业危害事故、绿色施工环保无投诉。

三、策划

  - 1 危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定

根据本公司施工内容和施工特点，结合公司多年施工经验积累，在作业前进行危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定。详见（危险源辨识清单）

重大危害因素清单

| 序号 | 事故类别 | 作业活动 | 潜在危害因素 | 风险评价 LEC=D |  |  |  |  | 控制措施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D | 危害等 级 |  |
| 1 | 高处坠落 | 混凝土地基与基础 | 深基坑内支模作业人员不挂安全带 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | B.C.D |
| 2 |  |  | 人员上下爬梯 时身背和手拿重物 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | A.B.C.D |
| 3 |  |  | 通往作业面无爬梯，人员攀登脚手架上下 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | A.B.C.D |
| 4 |  | 支模拆模 | 作业人员攀登脚手架上下 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | B.C.E.A |
| 5 |  |  | 支模作业面临边无防护栏杆 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 6 |  |  | 高处作业人员不挂安全带 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | B.C.D |
| 7 |  |  | 支模作业人员高处在支模架上行走 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | A.C.D |
| 8 |  |  | 作业人员站在未固定的跳板上作业 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | A.B.C.D |
| 9 |  |  | 作业人员站在搭接不足安全要求的跳板上作业 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 10 |  |  | 作业人员到探头板上作业 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 11 |  |  | 上料平台无护栏，作业人员接材料 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 12 |  |  | 拆模后设备预留口未采取围栏防护 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | B.C.D |
| 13 |  |  | 拆模后电梯口未采取围栏防护 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | A.C.D |
| 14 |  |  | 拆模后各种管线口未覆盖防护 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | A.B.C.D |
| 15 |  |  | 各种孔洞防护材料强度不够 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | A.B.C.D |
| 16 |  |  | 屋面作业临边未采取防护措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 17 |  | 脚手架施工作业 | 脚手架搭设不规范，未按标准搭设 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 18 |  |  | 作业人员不挂安全带 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |

| 19 |  | 外墙砌筑附件安装和装饰 | 使用 不合格的吊兰作业 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  |  | 人员在吊兰内无安全绳 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 21 |  |  | 人员在吊兰内有安全绳不系挂 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 22 |  |  | 手动压葫芦失灵保险锁失灵 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 23 |  |  | 升降吊兰两边操作不协调吊兰倾覆 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 24 |  |  | 蜘蛛人作业固定点不采取防磨损措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 25 |  |  | 吊兰固定点不牢固 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 26 |  |  | 吊兰作业安全绳固定点不牢固 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 27 |  | 塔吊维修 | 在塔吊上进行维护、维修作业不挂安全带 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 28 |  |  | 在塔吊上进行检、维修作业重心失稳 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 29 |  | 网架安装 | 高处作业人员不挂安全带 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 30 |  |  | 荷载设计时未考虑冬季雪积存重量 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 31 |  |  | 结构计算模型计算过程错误 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | A.B.C.D.E |
| 32 |  |  | 网架屋面板安装作业临边无防护措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 33 |  |  | 屋面安装作业人员不穿防滑鞋 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 34 |  |  | 网架及屋面安装作业不设安全绳 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 35 |  | 装置钢结构安装 | 摘钩人员乘坐吊筐不挂安全带 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 36 |  |  | 无挂安全带位置或部位 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 37 |  |  | 无人员上下的爬梯 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 38 |  |  | 作业人员攀爬脚手架上下 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | B.C.D.E |
| 39 |  |  | 吊装的构件撞击高处操作人员 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 40 |  |  | 吊装 指挥人员站在钢梁上指挥 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 41 | 高处坠落 | 装置钢结构安装 | 作业人员站在钢梁上接构件 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 42 |  |  | 作业人员在较窄钢梁上行走 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 43 |  |  | 在铺设不牢固的钢格板上行走 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 44 | 高追坠落 | 装置钢结构安装 | 钢格板铺设后不进行固定 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 45 |  |  | 临时拆除钢格板不进行恢复 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 46 |  |  | 在结构的临边处作业不采取防护措施 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | A.B.C.D |
| 47 |  |  | 钢结构平台临边不安装护栏 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |

| 48 |  |  | 踏步、缓台安装护栏安装不及时 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 |  |  | 爬梯过长无供人员休息的缓台 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | B.C.D.E |
| 50 |  |  | 孔洞防护措施临时被拆除后未及时恢复 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 51 |  |  | 人力在高处临边位置提升材料探身过大 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 52 |  |  | 高处在钢梁上搬运较重材料行走 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 53 |  | 装置设备安装 | 作业人员从侧面的临边位置接设备和材料 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 54 |  |  | 设备就位后形成的余留孔洞未及时覆盖 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 55 |  | 工艺管线安装 | 拆除孔洞防护措施未及时恢复 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 56 |  |  | 拆除钢格板未及时恢复和固定 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 57 |  | 管廊结构安装 | 通往柱顶的梯子不牢固 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 58 |  |  | 钢梁安装时作业人员不挂安全带 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 59 |  |  | 在结构的临边处作业不采取防护措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 60 |  | 管廊工艺管线安装 | 拆除孔洞防护措施未及时恢复 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 61 |  |  | 拆除钢格板未及时恢复和固定 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 62 |  |  | 站在管线上工作 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 63 |  |  | 脚手架搭设不稳固坍塌 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 64 |  |  | 在未固定的钢管上行走 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 65 |  | 高塔安装 | 塔周围操作平台无护栏 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 66 |  |  | 摘钩人员乘坐吊筐不挂安全带 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 67 |  |  | 作业人员被钢索碰撞 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 68 |  | 附塔管线塔平台安装 | 摘钩人员乘坐吊筐不挂安全带 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 69 |  |  | 摘钩人员乘坐吊筐不挂安全带 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 70 |  |  | 塔身无爬梯人员借助吊车的臂杆攀爬至作业点 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 71 |  | 储罐安装 | 搭设简易架无护栏 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 72 |  |  | 人力在高处临边位置提升材料探身过大、失稳 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 73 |  | 防腐保温 | 高处作业人员不挂安全带 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 74 |  |  | 在未铺设跳板位置作业 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 75 |  |  | 站在管线上工作 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 76 |  |  | 在未搭设操作平台未铺设跳板位置作业 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |

| 77 |  |  | 作业人员不观察脚下走有孔洞位置或通道 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 |  |  | 通道钢格板固定不牢固或无护栏 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 79 |  | 固定厂房、车间内预制、制作天车检修维修 | 在检修过程中，其他人员启动检修中设备 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 80 |  | 塔吊安装、拆除 | 作业人员不挂安全带 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 81 |  |  | 高处移动位置时失稳 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 82 | 物体打 击 | 施工准备 | 拆除构件掉落 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 83 |  |  | 剩余材料放置在作业平台边缘 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 84 | 物体打 击 | 施工准备 | 剩余材料放置在结构梁上 | 6 | 3 | 15 | 270 | 3 | A.B.C.D |
| 85 |  |  | 作业人员碰落构件或剩余材料 | 6 | 3 | 15 | 270 | 3 | A.B.C.D.E |
| 86 |  |  | 高处往地面抛掷材料、工具 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 87 | 物体打 击 | 支模拆模、孔桩、地下管道施工 | 吊运构件、材料掉落散落 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 88 |  |  | 剩余材料放置在作业平台边缘 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 89 |  |  | 剩余材料放置在结构梁上 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | B.C.D |
| 90 |  |  | 作业人员碰落构件或剩余材料 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 91 |  |  | 交叉作业不采取隔挡措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 92 | 物体打 击 | 钢结构安装 | 吊运构件、材料掉落散落 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 93 |  |  | 剩余材料放置在作业平台边缘 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 94 |  |  | 剩余材料放置在结构梁上 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 95 |  |  | 高大结构安装不挂安全网 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 96 |  |  | 作业人员碰落剩余材料 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 97 |  |  | 上下交叉作业不采取隔挡措施 | 3 | 6 | 15 | 270 | 4 | B.C.D |
| 98 |  | 工艺管线安装 | 作业场所未设警戒线和监护人脱岗 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 99 |  |  | 吊运构件、材料掉落散落 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 100 |  |  | 剩余材料放置在结构梁上 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 101 |  |  | 作业人员碰落剩余材料 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 102 |  |  | 人员进出通道不采取防护措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 103 |  |  | 上下交叉作业不采取隔挡措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 104 |  | 设备安装 | 作业人员碰落剩余材料 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |

| 105 |  | 高塔、塔吊安装与拆除、冷箱、压缩机、储罐、 球罐、锅炉、裂解炉等 | 作业点下方不设安全网 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 |  |  | 上下交叉作业不采取隔挡措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 107 |  |  | 组对钢板、球皮、塔的楔子、卡具高处掉落 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 108 |  |  | 安装设备的螺栓高处掉落 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 109 |  |  | 人员进出通道不采取防护措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 110 |  | 防腐保温、防水施工 | 高处作业人员操作时构件、铁皮、工具掉落 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 111 |  |  | 作业场所未设警戒线和监护人脱岗 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 112 |  |  | 作业人员碰落剩余材料 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 113 |  | 网架安装 | 作业人员碰落剩余材料 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 114 |  |  | 作业点下方不设安全网 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 115 |  | 高塔、储罐有限空间内塔内件安装作业 | 交叉作业无法采取隔挡措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 116 |  |  | 从人孔往外抛掷工具或剩余材料 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 117 |  |  | 人员进出通道不采取防护措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 118 |  | 电气设备、槽板、电缆安装与调试 | 高处浮放材料震动掉下 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 119 |  | 脚手架搭设作业 | 3.交叉作业没采取分层隔离措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 120 |  |  | 4.作业人员从高处任意向下抛物 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 121 | 触电 | 施工准备、施工机械设备电气装置部分检修 | 使用临时用电设备未安装漏电保护器 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 122 |  |  | 使用强度不高的民用插座 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 123 |  |  | 用电设备无插头用裸露的导线直接插入插座 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 124 |  |  | 刀闸接用电设备、停送电 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 125 |  | 施工准备、施工机械设备电气装置部分检修 | 使用损坏的开关 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 126 |  |  | 电缆接触金属不采取绝缘保护 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 127 | 触电 | 施工准备、施工机械设备电气装置部分检修 | 非电工人员进行电气及维修作业 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | B.C.D |
| 128 |  |  | 开关箱不执行一机一闸一保护配电 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 129 |  |  | 带电修理电气设备和工具 | 3 | 6 | 15 | 270 | 4 | A.B.C.D. |
| 130 | 触电 | 施工准备、施工机械设备电气装置部分检修 | 拉闸修理电气设备不挂牌、不设监护人 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | B.C.D |
| 131 |  |  | 使用金属材料绑吊电缆 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | A.C.D |
| 132 |  |  | 一闸接多台设备工作 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | A.B.C.D |
| 133 |  | 设备安装、结构安装 | 刀闸接用电设备、停送电 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | B.C.D |

| 134 |  |  | 多台照明设备接同一开关 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | A.C.D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | 触电 | 设备安装、结构安装 | 照明灯安放高度过低 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | A.B.C.D |
| 136 |  |  | 不停电更换灯泡、灯管 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | A.B.C.D |
| 137 |  |  | 进行照明故障维修拉闸不挂牌、不设监护人 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | A.B.C.D.E |
| 138 |  |  | 潜水泵接线漏电 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 139 |  |  | 潜水泵不接漏电保护器 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 140 |  |  | 基坑开挖不办理动土证 、不进行地下情况确认 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | A.B.C.E |
| 141 |  |  | 开关箱不执行一机一闸配电制度 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | B.C.E.A |
| 142 |  |  | 非电工人员进行电气维修作业 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | A.B.C.D. |
| 143 |  |  | 照明线无插头直接用裸露导线插入插座内 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | B.C.D |
| 144 |  | 支模、混凝土结构浇筑 | 使用临时用电设备未安装漏电保护器 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | A.C.D |
| 145 |  |  | 使用强度不高的民用插座 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | A.B.C.D. |
| 146 |  |  | 用电设备无插头用裸露的导线直接插入插座 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | B.C.D |
| 147 |  |  | 刀闸接用电设备、停送电 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | A.C.D |
| 148 |  |  | 使用损坏的开关 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | A.B.C.D |
| 149 |  |  | 开关箱不执行一机一闸一保护配电 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 150 |  |  | 非电工人员进行电气及维修作业 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | A.B.C.D.E |
| 151 |  |  | 带电修理电气设备和工具 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 152 |  |  | 拉闸修理电气设备不挂牌、不设监护人 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | A.B.C.D |
| 153 |  |  | 带电用手拿用电照明设备到安放位置 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 154 |  |  | 照明线无插头直接用裸露导线插入插座内 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 155 |  |  | 照明灯安放高度过低 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | A.B.C.E |
| 156 |  |  | 不停电更换灯泡、灯管 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | B.C.E.A |
| 157 |  |  | 进行照明故障维修拉闸不挂牌、不设监护人 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | A.B.C.D. |
| 158 |  |  | 电焊机放置在钢筋上使用 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | B.C.D |
| 159 |  |  | 用电机械设备不做接地保护 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | A.B.C.D |
| 160 |  |  | 用电机械设备漏电 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 161 |  |  | 单相电用电设备采用三相电漏电保护器接线 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 162 |  |  | 漏电保护器无护盖使用 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |

| 163 |  |  | 漏电保护器不进行年检使用 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | B.C.D.E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 |  |  | 开关不贴用途标签标明所接设备 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | B.C.D.E |
| 165 |  | 结构安装、设备安装、工艺管线安装、电气设备安装、自动化仪表安装、槽板及支架安装、电气和仪表设备调试、耐压试验、吊装 | 使用临时用电设备未安装漏电保护器 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | A.B.C.E |
| 166 |  |  | 使用强度不高的民用插座 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | B.C.E.A |
| 167 |  |  | 用电设备无插头用裸露的导线直接插入插座 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | A.B.C.D.E |
| 168 |  |  | 刀闸接用电设备、停送电 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 169 |  |  | 开关箱不执行一机一闸一保护配电 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 170 |  |  | 乱拉电线 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 171 |  |  | 非电工人员进行电气及维修作业 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | A.C.D |
| 172 |  |  | 带电修理电气设备和工具 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 173 | 触电 | 同上 | 拉闸修理电气设备不挂牌、不设监护人 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | B.C.D |
| 174 |  |  | 一闸接多台设备工作 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 175 |  |  | 用电设备一次线过长，开关箱放置距离远 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | B.C.D.E |
| 176 | 触电 | 结构安装、设备安装、工艺管线安装、电气设备安装、自动化仪表安装、槽板及支架安装、电气和仪表设备调试、耐压试验、吊装 | 带电用手拿用电照明设备到安放位置 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | B.C.D.E |
| 177 |  |  | 照明线无插头直接用裸露导线插入插座内 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | A.B.C.E |
| 178 |  |  | 照明灯安放高度过低 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | B.C.E.A |
| 179 |  |  | 不停电更换灯泡、灯管 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | A.B.C.D. |
| 180 |  |  | 进行照明故障维修拉闸不挂牌、不设监护人 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 181 |  |  | 开关箱不执行一机一闸配电制度 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | B.C.D |
| 182 |  |  | 用电机械设备漏电 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | A.C.D |
| 183 |  |  | 单相电用电设备采用三相电漏电保护器接线 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | A.B.C.D |
| 184 |  |  | 漏电保护器无护盖使用 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | A.B.C.D |
| 185 | 触电 | 结构安装、设备安装、工艺管线安装、电气设备安装、自动化仪表安装、槽板及支架安装、电气和仪表设备调试、耐压试验、吊装 | 作业点靠近高压线对高压线不采取防护措施作 业 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 186 |  |  | 电焊机棚内放置易导电的金属物 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 187 |  |  | 吊装构件晃动碰撞高压线 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 188 |  |  | 小型用电手动工具漏电 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 189 |  |  | 手动工具使用人带电修理工具 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 190 |  | 受限空间作业 | 照明不采用安全电压 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |

| 191 |  |  | 作业人员不穿绝缘鞋 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192 |  |  | 空间温度高作业人员出汗多身体接触金属 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 193 |  |  | 使用 220 伏电加漏电保护器代替安全电压 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 194 |  |  | 手持 220 伏电压照明灯 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 195 |  |  | 带电导线露芯接触金属导体 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 196 |  |  | 使用的小型用电手动工具漏电 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 197 |  |  | 不停电更换灯泡、灯管 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | A.B.C.E |
| 198 |  |  | 非电工人员进行电气及维修作业 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 199 |  |  | 使用民用插座 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | B.C.D |
| 200 |  |  | 手动工具使用人带电修理工具 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 201 |  | 防腐保温作业 | 进行电气故障维修拉闸不挂牌、不设监护人 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 202 |  |  | 手动工具使用人带电修理工具 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 203 |  |  | 使用的用电工具漏电 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 204 |  |  | 开关箱不执行一机一闸配电制度 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 205 |  |  | 单相电用电设备采用三相电漏电保护器接线 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 206 |  |  | 导线无插头直接用裸露导线插入插座内 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 207 |  |  | 使用民用插座 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 208 |  | 热处理作业 | 照明设备未安装漏电保护器 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 209 |  |  | 多台照明设备接同一开关 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 210 |  |  | 照明线无插头直接用裸露导线插入插座内 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 211 |  |  | 不停电更换灯泡、灯管 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 212 |  |  | 开关箱不执行一机一闸配电制度 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 213 |  |  | 进行照明故障维修拉闸不挂牌、不设监护人 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 214 |  |  | 非电工人员进行电气维修作业 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | A.C.D |
| 215 |  |  | 单人进行电气操作 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | A.B.C.D.E |
| 216 |  | 电气、仪表设备调试 | 送电人员与调试人员信号沟通不好 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 217 |  |  | 不停电维修处置设备 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |

| 218 | 触电 | 基地、办公、图纸设计、仓储保管 | 插座损坏使用 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 |  |  | 私自接电 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 220 | 火灾爆炸 | 施工准备 | 使用氧气乙炔瓶放置距离不足 5 米 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | A.C.D |
| 221 |  |  | 动火点距离氧气乙炔瓶不足 10 米距离 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | A.B.C.D. |
| 222 |  |  | 拆除有易燃易爆炸物料管线设备不进行分析 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 223 |  |  | 动火作业不办理动火证 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 224 |  |  | 切割废旧的油桶及盛装过化工产品的铁桶 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 225 |  |  | 氧气乙炔气瓶混合放置储存 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 226 |  |  | 电焊机棚内放置易燃物质 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 227 |  | 地下管道安装 | 动火点距离氧气乙炔瓶不足 10 米距离 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | A.B.C.D |
| 228 |  |  | 切割废旧的油桶及盛装过化工产品的铁桶 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 229 |  |  | 炎热天气氧气乙炔瓶不采取防晒措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 230 |  |  | 氧气乙炔气瓶混合放置储存 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 231 |  | 支模作业 | 使用氧气乙炔瓶放置距离不足 5 米 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 232 | 火灾爆炸 | 支模作业 | 动火点距离氧气乙炔瓶不足 10 米距离 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 233 |  |  | 不清除周围易燃物进行动火作业 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 234 |  |  | 切割废旧的油桶及盛装过化工产品的铁桶 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 235 |  | 结构安装、管廊、工艺管线安装、设备安装、电气设备、仪表安装 | 使用氧气乙炔瓶放置距离不足 5 米 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 236 |  |  | 动火点距离氧气乙炔瓶不足 10 米距离 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 237 |  | 化工厂内检修作业、热处理作业 | 动火作业前不进行动火分析 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 238 |  |  | 动火中断超过 30 分钟未重新进行分析 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 239 |  |  | 盲板不严物料渗漏 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 240 |  |  | 超出动火范围进行动火 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 241 |  |  | 使用氧气乙炔瓶放置距离不足 5 米 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 242 |  |  | 动火点距离氧气乙炔瓶不足 10 米距离 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |

| 243 |  |  | 高处动火作业不采取防止火化飞溅措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 244 |  |  | 切割废旧的油桶及盛装过化工产品的铁桶 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 245 |  |  | 电焊把线搭接在设备地脚螺栓上 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 246 |  |  | 电焊把线搭接在工艺管线上或装置结构上 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 247 |  |  | 电焊把线裸露在运行的管线和设备上拽 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 248 |  |  | 使用能够产生静电的工具敲击运行的管线设备 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 249 |  |  | 氧气乙炔气瓶混合放置储存 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 250 |  |  | 其它部位物料泄漏至动火位置或火花飞溅到位 置 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 251 |  |  | 温度失控 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 252 |  |  | 气瓶未经过检验 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 253 |  | 有限空间作业 | 作业前未进行气体检测分析 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 254 |  |  | 动火中断超过 30 分钟未重新进行分析 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 255 |  |  | 可燃气体进入有限空间 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 256 |  |  | 气焊工具未关闭严密防止在有限空间内 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 257 |  |  | 氧气乙炔带与焊把接触不牢固 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 258 | 火灾爆炸 | 有限空间作业 | 通风设备损坏不及时维修更换 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 259 |  |  | 有限空间内储存易挥发可燃物质 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 260 |  |  | 有限空间防腐刷油作业溶剂挥发 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 261 |  |  | 有限空间作业设备设施未使用安全电压 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 262 |  |  | 与已经运行管线、设备连接处渗漏 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 263 |  |  | 固体可燃物在有限空间内清理不干净 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 264 |  |  | 可燃气体在有限空间内吹扫、置换 不彻底 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 265 |  | 吹扫试压作业 | 压力表未进行检验使用 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 266 |  |  | 压力表失灵 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 267 |  |  | 压力表安装位置不符合规范要求 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 268 |  |  | 监护压力人员脱岗 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 269 |  |  | 超压 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |

| 270 |  |  | 焊口破裂 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 271 |  | 装饰作业 | 使用氧气乙炔瓶放置距离不足 5 米 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 272 |  |  | 动火点距离氧气乙炔瓶不足 10 米距离 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 273 |  |  | 不清除周围易燃物进行动火作业 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 274 |  |  | 氧气乙炔气瓶混合放置储存 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 275 |  | 基地、办公、图纸设计、仓储保管 | 仓库、车库内动或作业不办理动火证 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 276 |  |  | 烟头随意乱扔 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | A.B.C.D. |
| 277 | 火灾爆 炸 | 木工加工房 | 木工加工有明火 | 3 | 3 | 15 | 135 |  | A.B.C.D |
| 278 | 坍塌、倒塌 | 基坑开挖、地下管道安装、孔桩施工、锚点坑 施工 | 人工掏挖边坡 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 279 |  |  | 基坑边堆放较多材料 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 280 |  |  | 上下层土强度土质不同 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 281 |  |  | 支护措施不利 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 282 |  |  | 人工掏挖基坑或沟底 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 283 |  |  | 基坑深水 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 284 |  |  | 基坑产生流沙现象 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 285 |  |  | 车辆在基坑边和沟边小于安全距离行驶 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 286 |  | 支模作业、脚手架搭设及拆除 | 脚手架搭设不稳固 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 287 |  |  | 脚手架上堆放较多材料超出承载能力 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 288 |  |  | 脚手架操作平台被车辆、吊装构件刮碰 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 289 |  |  | 脚手杆存在质量缺陷 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 290 |  | 龙门架、井字架、网架 安装 | 荷载设计时未考虑冬季雪积存重量 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 291 |  |  | 结构计算模型计算过程错误 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 292 |  |  | 不按照方案进行安装 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 293 |  |  | 不按照方案程序进行拆除安装 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 294 |  |  | 缆风绳由于大风卡固点脱开 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 295 |  |  | 节点设计不合理 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 296 |  |  | 不按照方案程序进行拆除安装 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 297 | 起重伤 | 吊装作业 | 安装设备作业人员站在危险位置 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |

| 298 | 害 |  | 吊装前未清理好设备上的浮动物件 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 299 |  |  | 吊装的钢丝绳安全系数不够 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 300 |  |  | 1.拆除设备、管线吊装时重量计算不准 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 301 |  |  | 吊装的钢丝绳磨损严重进行吊装 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 302 |  |  | 没有按照方案进行吊装 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 303 | 起重伤 害 | 吊装作业 | 没有按照方案进行吊装 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 304 |  |  | 吊车支腿支垫不牢固 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 305 |  |  | 吊车安全装置失灵 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 306 |  |  | 吊车超出吊装能力吊装 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 307 |  |  | 大风条件下进行吊装 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 308 |  |  | 传递指挥信号人员信号传错 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 309 |  |  | 吊车司机操作出错 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 310 |  |  | 吊车司机观察瞭望不好私自操作 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 311 |  |  | 卷扬机刹车失灵 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 312 |  |  | 卷扬机操作失误冒顶 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 313 |  |  | 吊装构件遇到障碍继续升高 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 314 | 机械伤 害 | 各种机械操作混凝土搅拌机 | 机械出现故障不停电进行维修 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 315 |  | 皮带运输机 | 不停止运转进行维修 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 316 |  | 塔吊 | 不停止运转进行维修 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 317 |  |  | 不停止运转进行注油维护 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 318 |  | 物料提升机 | 不停止运转进行注油维护 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 319 |  |  | 安全停靠装置失灵 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 320 |  |  | 限位失灵 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 321 |  |  | 钢丝绳安全系数小超载 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 322 |  | 磁力电钻、台钻、钻床 | 戴手套进行操作 | 3 | 3 | 15 | 135 | 2 | B.C.D.E |
| 323 |  |  | 用手清理铁削 | 3 | 3 | 15 | 135 | 2 | A.B.C.E |
| 324 |  |  | 工件紧固不牢 | 3 | 3 | 15 | 135 | 2 | B.C.E.A |
| 325 |  | 车床 | 用手清理铁削 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 326 |  |  | 出现故障不停止作业进行维修 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |

| 327 |  |  | 女工不戴工作帽 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 328 |  | 铣床 | 工件紧固不牢 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 329 | 车辆伤 害 | 吊车、轿车、货车由基地到施工现场、现场及 道路货物运输和返回基地 | 司机无驾驶证驾驶车辆 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 330 |  |  | 司机疲劳驾驶 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 331 |  |  | 司机闯红灯通过路口 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 332 |  |  | 货物超长、超宽、超高运输 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 333 |  |  | 车辆超载 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 334 |  |  | 车辆带病行驶 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 335 |  |  | 制动系统失灵 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 336 |  |  | 司机将车交与无驾驶证人员驾驶 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 337 |  |  | 对车辆不进行年检、月检和日检查 | 3 | 6 | 15 | 270 | 4 | B.C.D.E |
| 338 | 中毒、灼伤 | 厂区检维修作业 | 进入有剧毒车间未采取防护措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 339 |  |  | 票、证、书执行不严格 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 340 |  |  | 有毒有害气体分析未按规定时间进行 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 341 |  |  | 在有毒、有害区域内作业未对地面的地沟、阴井 进行覆盖 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 342 |  |  | 交叉作业没采取有效的隔离措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 343 | 中毒、窒 息 | 有限空间作业 | 作业前未进行气体分析、气体检测 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 344 |  |  | 未采取通风措施,氧气含量不足 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| A:保持现有措施 B:培训与教育 C:加强现场监督检查 D:制定管理程序（管理规定、作业指导书、技术交底） E:制定应急预案 F:制定目标、指标管理方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 法律法规和其他要求：

2013 年法律法规和其他要求清单

| 序 号 | 名称 | 文件号 | 通过/实施日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国宪法（修正） | 无 | 2004 年 3 月 14 日 |
| 2 | 中华人民共和国刑法 | 主席令 8 届第 83 号 | 1997 年 10 月 1 日 |
| 3 | 中华人民共和国刑法修正案八 | 主席令 41 号 | 2011 年 5 月 1 日 |
| 4 | 排污费征收使用管理条例 | 国务院 369 号 | 2003 年 7 月 1 日 |
| 5 | 国务院关于加强防尘防毒工作的决定 | 国发〖1984〗第 97 号 | 1984 年 7 月 18 日 |
| 6 | 中华人民共和国大气污染防治法 | 中华人民共和国主席令第三十二号 | 2000 年 4 月 29 日 |
| 7 | 中华人民共和国道路交通安全法 | 中华人民共和国主席令 47 号 | 2011 年 4 月 22 日 |
| 8 | 放射工作人员健康管理规定 | 卫生部令第 52 号 | 1997 年 6 月 5 日 |
| 9 | 女职工劳动保护特别规定 | 国务院第 619 号令 | 2012 年 4 月 28 日 |
| 10 | 中华人民共和国水污染防治法实施细则 | 国务院第 284 号令 | 2000 年 3 月 20 日 |
| 11 | 放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法 | 环保部 18 号令 | 2011 年 3 月 24 日 |
| 12 | 中华人民共和国环境保护法 | 主席令 7 届第 22 号 | 1989 年 12 月 26 日 |
| 13 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 环保部〖2008〗44 号文 | 2008 年 10 月 1 日 |
| 14 | 粉尘危害分级监察规定 | 劳安字〖1991〗2 号 | 1992 年 1 月 1 日 |
| 15 | 工作场所有害因素职业接触限值 | GBZ2.1-2007,GBZ2.2-2007 | 2007 年 |
| 16 | 女职工禁忌劳动范围的规定 | 劳安字〖1990〗2 号 | 1990 年 1 月 18 日 |
| 17 | 建筑施工高处作业安全技术规程 | 建标（1992）5 号 JGJ 80-91 | 1992 年 8 月 1 日 |
| 18 | 建筑施工场界环境噪声排放标准 | GB 12523-2011 | 2011 年 7 月 1 日 |
| 19 | 起重机械安全监察规定 | 质检总局令第 92 号 | 2007 年 6 月 1 日 |
| 20 | 劳锅字〖1991〗8 号 热 水锅炉安全技术监察规程 |  | 1991 年 5 月 22 日 |
| 21 | 中华人民共和国水土保持法 | 主席令第 39 号 | 2011 年 3 月 1 日 |
| 22 | 省环境保护条例 | 省第十届人民代表大会常务委员会第十一次 | 2004 年 6 月 18 日 |

| 23 | 劳动保护专项措施经费管理办法 | 劳计字〖1991〗43 号 | 1991 年 8 月 7 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 特种作业人员安全技术培训大纲及考核标准 | 安监局〖2011〗112 号 | 2011 年 10 月 |
| 25 | 特种作业人员安全技术培训考核管理规定 | 安监局 30 号 | 2010 年 7 月 1 日 |
| 26 | 妇女权益保障法 | 主席令 40 号 | 2005 年 12 月 1 日 |
| 27 | 城市市容和环境卫生管理条例 | 国务院令第 101 号 | 2011 年 1 月 8 日 |
| 28 | 取水许可和水资源费征收管理条例 | 国务院 460 号 | 2006 年 4 月 15 日 |
| 29 | 城市生活垃圾管理办法 | 建设部令第 157 号 | 2007 年 7 月 1 日 |
| 30 | 中华人民共和国劳动法 | 主席令第 28 号 | 2009 年 8 月 27 日 |
| 31 | 未成年工特殊保护规定 | 劳部发〖1994〗498 号 | 1994 年 7 月 5 日 |
| 32 | 特种设备质量监督与安全监察规定 | 国家技术质量监督局 13 号 | 2000 年 6 月 20 日 |
| 33 | 劳动防护用品监督管理规定 | 安监局 1 号文 | 2005 年 9 月 1 日 |
| 34 | 国务院关于环境保护若干问题的决定 | 国发(1996)31 号 | 1996 年 6 月 7 日 |
| 35 | 中 华人民共和国环境噪声污染防治法 主席令 8 届第 77 号 |  | 1996 年 8 月 12 日 |
| 36 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297－1996 | 1996 年 10 月 29 日 |
| 37 | 锅炉大气污染物排放标准 | GB13271-2001 | 2002 年 1 月 1 日 |
| 38 | 中华人民共和国节约能源法 | 主席令 10 届第 77 号 | 2007 年 10 月 28 日 |
| 39 | 中华人民共和国建筑法 | 主席令 46 号 | 2011 年 4 月 22 日 |
| 40 | 污水综合排放标准 | GB 8978-1996 | 1998 年 1 月 1 日 |
| 41 | 中华人民共和国消防法 | 主席令 6 号 | 2009 年 5 月 1 日 |
| 42 | 国家危险废物名录 | 环发【2008】1 号 | 2008 年 8 月 1 日 |
| 43 | 市松花湖水污染防治办法 | 市人民政府令第 107 号 | 1998 年 10 月 23 日 |
| 44 | 市环境保护条例 | 身第十届人民代表大会常务委员会第十八次 | 2005 年 4 月 1 日 |
| 45 | 建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定 | 中华人民共和国劳动部令第 3 号 | 1997 年 1 月日 |
| 46 | 建设项目环境保护管理条例 | 国务院第 253 号令 | 1998 年 11 月 29 日 |
| 47 | 建筑施工安全检查标准 | JGJ59-2011 | 2011 年 12 月 7 日 |
| 48 | 建筑施工企业安全生产管理规范 | GB50656-2011 | 2012 年 4 月 1 日 |
| 49 | 压力容器安全技术监察规程 | 质技监局锅发〖1999〗154 号 | 1999 年 6 月 25 日 |
| 50 | 关于加强化学危险物品管理的通知 | 环境保护总局〖1999〗296 号 | 1999 年 12 月 29 日 |

| 51 | 小型和常压热水锅炉安全监察规定 | 国家质量技术监督局令第 11 号 | 2000 年 9 月 11 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | 危险化学品登记管理办法 | 国家经贸委第 19 号 | 2002 年 10 月 18 日 |
| 53 | 国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定 | 国务院第 302 号令 | 2001 年 4 月 21 日 |
| 54 | 放射事故管理规定 | 卫生部令第 16 条发布 | 2001 年 8 月 26 日 |
| 55 | 职业病防治法 | 主席令第 52 号 | 2011 年 12 月 31 日 |
| 56 | 危险化学品安全管理条例 | 国务院令第 591 号 | 2011 年 12 月 1 日 |
| 57 | 卫法监发 [2002] 108 号令 职 业病目录 |  | 2002 年 4 月 18 日 |
| 58 | 安全生产法 | 主席令 9 届第 70 号 | 2009 年 8 月 27 日 |
| 59 | 清洁生产促进法 | 主席令第 52 号 | 2012 年 2 月 29 日 |
| 60 | 关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见 | 安监管人字[2002]124 号 | 2002 年 12 月 18 日 |
| 61 | 安全生产违法行为行政处罚办法 | 国家安全生产监督管理总局令第 15 号 | 2007 年 11 月 9 日 |
| 62 | 工伤认定办法 | 劳动和社会保障部令第 8 号 | 2010 年 12 月 30 日 |
| 63 | 建设工程安全生产管理条例 | 国务院令第 393 号 | 2004 年 4 月 1 日 |
| 64 | 工伤保险条例 | 国务院令第 586 号 | 2011 年 1 月 1 日 |
| 65 | 安全生产许可证条例 | 国务院令第 397 号 | 2004 年 12 月 29 日 |
| 66 | 中华人民共和国劳动保险条例 | 政秘字 134 号命令 | 2005 年 3 月 31 日 |
| 67 | 道路交通安全法实施条例 | 国务院令第 405 号 | 2005 年 10 月 13 日 |
| 68 | 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 | 主席令 10 届第 31 号 | 2005 年 11 月 23 日 |
| 69 | 省安全生产条例 | 省第十届人民代表大会常务委员会第十九次会 议 | 2005 年 3 月 31 日 |
| 70 | 防雷装置安全检测技术规范 | GBT21321-2008 | 2008 年 |
| 71 | 建筑工程安全生产监督管理工作导则 | 建质[2005]184 号 | 2005 年 11 月 23 日 |
| 72 | 国家环境保护总局建设项目环境影响评价文件审批程序规定 | 国家环境保护总局令第 29 号 | 2005 年 11 月 23 日 |
| 73 | 放射性同位素与射线装置安全许可管理办法 | 环境保护部令 2008 年第 3 号 | 2008 年 11 月 21 日 |
| 74 | 环境影响评价公众参与暂行办法 | 环发〔2006〕28 号 | 2006 年 2 月 20 日 |
| 75 | 环境保护总局令 2005 年第 10 号 环 境保护违法违纪行为处分暂行规定 |  | 2006 年 2 月 20 日 |
| 76 | 作业场所安全使用化学品公约 | 国际劳工 170 号公约 | 2006 年 2 月 28 日 |

| 77 | 建筑业安全和卫生公约 | 国际劳工 167 号公约 | 2001 年 10 月 1 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 78 | 市放射性同位素与射线装置放射防护管理办法 | 市人民政府令 2001 年第 125 号 | 2007 年 1 月 15 日 |
| 79 | 未成年工特殊保护规定 | 劳部发 498 号 | 2007 年 6 月 1 日 |
| 80 | 关于印发《关于γ射线探伤装置的辐射安全要求》的通知 | 环发[2007]8 号 | 2007 年 3 月 1 日 |
| 81 | 生产安全事故报告和调查处理条例 | 国务院令第 493 号 | 2007 年 6 月 1 日 |
| 82 | 市安全生产条例 | 市人大常委会公告第 149 号 | 2007 年 1 月 1 日 |
| 83 | 建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定 | 中华人民共和国国务院建办（2005）89 号 | 2005 年 9 月 1 日 |
| 84 | 企业安全生产费用提取和使用管理办法 | 财企[2012]16 号 | 2012 年 2 月 14 日 |
| 85 | 特种设备安全监察条例 | 中华人民共和国国务院令第 549 号 | 2009 年 5 月 1 日 2007 年 9 月 1 日 |
| 86 | 建筑业企业资质管理规定 | 建设部令 159 号 |  |
| 87 | 建设业企业职工安全培训教育暂行规定 | 建教（1997）83 号 | 1997 年 5 月 4 日 |
| 88 | 施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定 | 建建（1998）164 号 | 1998 年 9 月 4 日 |
| 89 | 建筑安装工人安全技术操作规程 | 建工劳字第 24 号 | 1998 年 12 月首次发 布 |
| 90 | 液压滑动模板施工安全技术规程 | JGJ65-89 | 1999 年 5 月 1 日 |
| 91 | 建筑基坑支护技术规程 | JGJ120-99 | 1999 年 9 月 1 日 |
| 92 | 安全电压 | GB 3805-83 | 1990 年 1 月 1 日 |
| 93 | 剩余电流动作保护器的一般要求 | GB 6829-95 | 1995 年 |
| 94 | GB 1395-92 漏 电保护器安装与运行 |  | 1992 年 12 月 19 日 |
| 95 | 手持式电动工具的管理、使用、检查和维护安全技术规程 | GB/T 3787 2006 | 2006 年 6 月 1 日 |
| 96 | 施工现场临时用电安全技术规范 | JGJ46-2005 | 2005 年 7 月 1 日 |
| 97 | 高处作业分级 | GB/T 3608-2008 | 2008 年 10 月 30 日 |
| 98 | 建筑施工高处作业安全技术规范 | JGJ 80-91 | 1992 年 8 月 1 日 |
| 99 | 高处作业吊篮安全规则 | JGJ5027-92 | 1992 年 12 月 2 日 |
| 100 | 高处作业吊篮 | GB 19155-2003 | 2003 年 11 月 1 日 |
| 101 | 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范 | JGJ128-2010 | 2010 年 12 月 1 日 |
| 102 | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 | JGJ 130-2001 | 2001 年 6 月 1 日 |
| 103 | 建筑机械技术试验规程 | JGJ 34-88 | 1988 年 5 月 1 日 |

| 104 | 建筑机械使用安全技术规程 | JGJ33-2012 2012 年 11 月 1 日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 105 | 塔式起重机安全规程 | GB 5144-2006 | 2007 年 10 月 1 日 |
| 106 | 起重机械安全规程 | GB 6067.1-2010 | 2010 年 9 月 26 日 |
| 107 | 起重吊运指挥信号 | GB 5082-85 | 1985 年 7 月 1 日 |
| 108 | 起重机械超载保护装置安全技术规范 | GB 12602-90 | 1991 年 12 月 1 日 |
| 109 | 塔式起重机安全操作规程 | GB5114-2006 | 2007 年 10 月 1 日 |
| 110 | 建筑卷扬机安全规程 | GB/T 1955-2008 | 2009 年 2 月 1 日 |
| 111 | 龙门架及井架物料提升机安全技术规范 | JGJ 88—2010 | 2010 年 8 月 3 日 |
| 112 | 施工升降机分类 | GB/T 10052-96 | 1996 年 7 月 1 日 |
| 113 | 施工升降机检验规则 | GB 10053-96 | 1996 年 1 月 1 日 |
| 114 | 施工升降机技术条件 | GB/T 10054-96 | 1996 年 1 月 1 日 |
| 115 | GB 10055-96 施 工升降机安全规则 |  | 1996 年 1 月 1 日 |
| 116 | 安全帽 | GB 2811-2007 | 2007 年 12 月 1 日 |
| 117 | 安全帽生产与使用管理规定 | Q/SY 1129-2007 | 2008 年 1 月 1 日 |
| 118 | 安全带 | GB 6095 2009 | 2009 年 12 月 1 日 |
| 119 | 安全阀 | GB T512241-2005 | 2005 年 8 月 1 日 |
| 120 | 密目式安全立网 | GB 16909-97 | 1998 年 1 月 1 日 |
| 121 | 安全带检验方法 | GB6096-85 | 1986 年 2 月 1 日 |
| 122 | 安全网 | GB 5725-2009 | 2009 年 12 月 1 日 |
| 123 | 安全网力学发生性能试验方法 | GB5726-85 | 1985 年 1 月日 |
| 124 | 安全色 | GB 2893-2008 | 2009 年 10 月 1 日 |
| 125 | 安全标志 | GB2894-96 | 1996 年 10 月 1 日 |
| 126 | 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 | 安监总局 2007 第 16 号令 | 2008 年 2 月 28 日 |
| 127 | 建筑起重机械安全监督管理规定 | 建设部令第 166 号 | 2008 年 6 月 1 日 |
| 128 | 市城市建筑垃圾管理办法 | 市人民政府令第 186 号 | 2007 年 10 月 1 日 |
| 129 | 生产安全事故应急预案管理办法 | 国家安全生产监督管理总局令第 17 号 | 2007 年 11 月 1 日 |
| 130 | 环境保护行政处罚办法 | 国家环境保护总局第 8 号 | 2010 年 1 月 19 日 |
| 131 | 省松花江三湖保护区管理条例 | １９９４年１月１５日省第八届人民代表大会常务委员会第七次 |  |

|  |  | 会议通过 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 132 | 中华人民共和国水污染防治法 | 中华人民共和国主席令第 87 号 | 2008 年 6 月 1 日 |
| 133 | 市城市建筑垃圾管理办法 | 市人民政府令（第 186 号） |  |
| 134 | 放射工作人员职业健康管理办法 | 中华人民共和国卫生部令 55 号 | 2007 年 6 月 3 日 |
| 135 | 国家经济贸易委员会关于印发《劳动防护用品配备标准（试行）》的通 知 | 国经贸安全[2000]189 号 | 2000 年 3 月 6 日 |
| 136 | 安全生产违法行为行政处罚办法 | 国家安全生产监督管理总局令第 15 号 | 2008 年 1 月 1 日 |
| 137 | 中华人民共和国突发事件应对法 | 中华人民共和国 69 号主席令 | 2007 年 8 月 30 日 |
| 138 | 生产安全事故应急预案管理办法 | 国家安全生产监督管理总局令第 17 号 | 2009 年 4 月 1 日 |
| 139 | 环境管理体系要求及使用指南 | GB/T24001-2004 | 2005 年 5 月 10 日 |
| 140 | 健康、安全与环境管理体系 | G/SY1002.1-2007 | 2007 年 8 月 20 日 |
| 141 | 职业健康安全管理体系及要求 | GB/T28001-2011 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 142 | 施工企业安全生产管理规范 | GB50656-2011 | 2012 年 4 月 1 日 |
| 143 | 施工企业安全生产检查评价标准 | JGJ/T77-2010 | 2010 年 11 月 1 日 |
| 144 | 国务院印发《大气污染防治行动计划》 | 国发〔2013〕37 号 | 2013 年 9 月 10 日 |

  - 3 项目安全目标和指标

    - 杜绝重伤及以上人身伤害事故；百万工时受伤率控制在 0.8 以下；

    - 杜绝直接经济损失 10 万元以上生产、设备、火灾爆炸事故；

    - 杜绝同等及以上责任重大交通事故；

    - 杜绝环境污染事件。

  - 4 方案

我单位根据施工任务，和工作环境编制《安全风险控制管理方案》，根据本公司对施工任务的预测将动火作业、有限空间作业、动土作业、有限空间作业、起重作业作为安全风险控制重点，编制此方案。

| 安全风险分析 |  |  |  | 公司承建中国石油石化分公司限下工程建设项目，经过作业前风险分析动火作业、有限空间作业、动土作业、有限 空间作业、起重作业作为安全风险控制重点可能造成火灾、爆炸、中毒、触电、起重伤害、物体打击、塌方及其他风险， 为保证安全施工，控制上述风险，公司编制本方案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 |  |  |  | 杜绝中毒、窒息、物体打击、起重伤害、火灾触电塌方等生产安全事故 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 作业 名称 | 作业风险 描述 | 危害 |  | 级别 | 削 减 措 施 | 责任人 | 监 督人 | 备注 |
| 1 | 气候异常 地区作业 | 高温（≥ 40℃） 低温（≤0 ℃） | 人员伤害设备损害 |  | B | ⒈项目部采取避开一天中的高温或低温时段进行施工作业。2.施工现场配备防暑降温和取暖御寒的药物和食品。 3.劳动保护用品装备佩戴齐全。 | 作业人员 | 作业班组长安全员 |  |
| 2 | 噪声场所 作业 | 噪声 超标 | 损害员工健康 |  | B | ⒈噪声源设备采取技术措施降低噪声等级。 2.操作人员佩戴好个人防护用品，如：耳塞、面罩、耳棉等。 | 作业人员 | 作业班组长安全员 |  |
| 3 | 临时用电 | 漏电 | 触电、火灾 |  | B | 1、装漏电保护器，配电盘按规定固定放置。 2、电线绝缘好、线头包扎牢固。 3、临时线路按标准架设，采取防雨防潮等安全措施。 4、在易燃易爆场所使用防爆器具。 | 作业人员、电工 | 安全员 |  |
| 4 | 吊装 作业 | 吊 物 坠 落、超重、 碰撞 | 人员伤害、吊物、设备损失 |  | A | ⒈作业前检查机具，保证各项性能完好。 - 严格执行操作规程，杜绝“三违”，起重工、吊车司机必须持有特种 作业人员操作证方可上岗。 - 大件吊装要制定吊装方案，恶劣天气（如风力大于 5 级）不许进行吊装作业，作业人员要佩戴好劳动保护用品。 | 起重工、吊 车司机 | 安全员 |  |

安全风险控制管理方案

| 序号 | 作业 名称 | 作业风险 描述 | 危害 | 级别 | 削 减 措 施 | 责任人 | 监 督人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 动火 | 火灾 | 火灾、爆炸 | A | 1、工业动火前必须办理动火证，安全监护人员应根据动火证措施逐项 落实后，方可组织施工，严格按标准执行。 2、动火证一旦超期失效，不得进行施工；严禁超出作业范围动火。 3、可燃气体检测应对动火处多部位多次取样检测，应保证设备容器内 任何部位的可燃气体浓度小于爆炸极限的 25%。4、气体检测仪器要定期检验维修。 5、进行工业动火施工的特种作业人员取得合格的安全操作证，方可上 岗操作。施工人员正确佩戴合格劳动保护用品。 6、现场配备足够消防器材，施工使用工具设备应符合防爆要求。 7、动火后必须检查无火灾隐患方可离开。 | 作业人员 | 作业班组长安全员 |  |
| 7 | 焊接 作业 | 漏电、熔渣点燃易燃物、烟尘、灼伤 | 触电、火灾、烟尘、电弧 灼伤 | A | ⒈作业人员要佩戴好劳动保护用品。 - 焊接设备保持完好电源线不得有裸露和破损处。 - 作业前清理作业场所周围易燃物，作业完毕认真检查。 - 在有限空间焊接时做好通风工作 - 焊接作业必须执行动火作业管理规定。 | 焊工作业人员 | 作业班组长安全员 |  |
| 8 | 机械操作 手作业 | 漏电、机 械伤害 | 人员伤亡 | B | ⒈保持设备完好。 - 严格执行操作规程。 - 按规定佩戴个人防护用品。 | 作业人员 | 作业班组 长、HSE 监督员 |  |

| 9 | 物资运输 作业 | 交通事故 | 人员伤亡 物资损失 | B | ⒈保证作业车辆车况完好，不出病车。 - 选择有丰富经验的司机驾驶车辆，司机各种证件齐全。 - 特殊道路情况（如：雨雪天、冰雪路等）要采取有效的 防滑措施， 物资摆放平稳捆扎牢固，平稳行驶。 | 驾驶员 | 安全员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 有限空间 作业 | 中毒、窒 息 | 人员伤亡 | A | 1、作业前必须办理有限空间作业证，安全监护人员应根据有限空间作业证措施逐项落实后，方可组织施工，严格按标准执行。 2、有限空间一旦超期失效，不得进行施工。 3、有限空间作业，要有保证通风作业措施防控作业。 4、有限空间作业人员佩戴合格防护用品，作业人员必须经过体检。 | 作业人员 | 作业班组 长、HSE 监督员 |  |
| 11 | 土方作业 | 塌方 其它 | 人员伤亡 物资损失 | A | 1、 作业前办理动土作业票和动土确认单。 2、 动土作业前对作业人员进行安全交底。 3、 动土作业应编制作业方案，作业人员应严格按照方案施工。 | 作业人员 | 作业班组 长、HSE 监督员 |  |

四、相关管理规定

安全Th产管理规定

#### 目的

为加强安全生产工作，建立安全生产长效机制，防止和减少安全生产事故，切实保障员工在生产经营

活动中的安全与健康，制定本规定。

#### 范围

本规定适用于各项目部、作业单位以及工程分包方的安全生产管理。

#### 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

《中华人民共和国安全生产法》

《中国石油天然气集团公司安全生产管理规定》

集团市建设有限责任公司《健康安全环保管理规定》  集团市建设有限责任公司《安全生产责任制管理规定》集团市建设有限责任公司《安全监督管理办法》

集团市建设有限责任公司《HSE 培训管理规定》

#### 职责和权限

  - HSE 委员会

    - 审定公司年度 HSE 工作规划，并督促落实；

    - 监督执行有关 HSE 规章制度和督促落实安全生产责任制；

    - 组织、协调安全生产大检查，组织、协调调查处理安全事故；

    - 组织重大事故隐患评估，并督促立项整改；

    - 审查重大突发事件应急救援预案；

    - 审定安全生产先进集体、单位和先进工作者，决定表彰事宜；

    - 讨论决定安全工作中的重大问题及应采取的措施。

  - HSE 委员会办公室

    - HSE 委员会办公室设在公司安全环保部；

    - 负责向 HSE 委员会提出年度 HSE 工作规划建议；

    - 协调、督促相关部门的安全工作；

    - 组织实施安全生产综合检查工作；

    - 掌握安全生产动态，通报安全信息，遇重大问题，及时 HSE 委员会主任汇报；

    - 负责各类事故的报告以及员工伤亡、火灾、交通事故报表的汇总上报；

    - 完成 HSE 委员会交办的其它任务。

#### 活动描述

  - 安全生产责任制

    - 公司及所属各单位应制定各级领导干部、管理人员、岗位员工和部门的安全生产责任制。安全生产责任制应按照“管工作、管安全”即“一岗双责”的原则制定，并应覆盖本单位所有组织和人员。  5.1.2 安全生产责任制应简练、实用，符合岗位要求，具有针对性和可操作性。

    - 按照“管工作、管安全”的原则，各级领导干部、管理人员、岗位员工和部门必须认真履行各自的

安全职责。

    - 公司及各单位制定安全生产责任制考核办法，定期进行考核奖惩。公司实行各单位行政正职、机关

部室部长安全生产工作述职报告制度，将履行安全生产责任制情况列为干部考核的重要内容。5.2 安全监督

    - 公司设置安全总监岗位，全面负责公司有关 HSE 工作。各作业单位、项目部应设置主管安全经理。

主管安全经理一般由同级副职担任。

    - 结合公司工程项目实际情况，重点项目设置安全监督站。安全监督站由专职安全监督和各参建单位安全员组成。安全监督人员必须接受资格培训，经考核合格，持公司颁发的岗位证书从事安全监督工作。5.2.3 公司对工程项目安全管理人员实行统一管理，根据项目安全管理实际情况，协调、分配符合项目安全管理需要的专职安全管理人员，负责施工作业现场的安全监督工作。

5.2.4 公司加强对安全监督岗位人员和安全监督站的管理，健全各项管理规定，完善监督责任体系。

  - 安全技术

    - 重视安全科技工作，组织科技专题立项，加强安全技术研究与开发，提升安全技术水平。

    - 大力推广和应用先进适用的安全科技成果，积极推广新工艺、新技术、新设备和新材料；依据国家行业法规和标准，加大技术改造力度，及时淘汰危及安全的落后工艺技术和设备，提高本质安全。  5.3.3 在开发新项目时，严格执行新建、改建、扩建项目（工程）的安全生产“三同时”管理要求，按规定进行安全预评价和安全验收评价。

    - 按规定对重要的和特种设备定期进行安全评价和评估，及时解决存在问题。坚持设备监测和检验制

度，定期维修保养，使之符合安全技术生产条件。

    - 鼓励和引导员工积极参与安全技术革新，广泛开展小改小革和提合理化建议活动。

  - 安全教育培训

    - 采取各种途径，定期对员工进行安全生产教育和培训，提高员工安全技术素质，保证员工具备必要的安全生产技能和防范事故的能力。未经安全生产培训考核合格的员工，不得上岗作业。

    - 各单位的主要负责人、分管领导和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适

应的安全生产知识和管理能力。

    - 坚持新入厂员工的“三级安全教育”和转岗工人的二、三级安全教育。

    - 要加强对临时雇用人员的安全培训、考核工作，以及外来施工人员的安全教育，并记录备案。

    - 特种作业人员必须参加有关部门组织的培训，经考核合格取得操作证后方可上岗作业，并按规定进

行复审。

    - 各单位在采用新工艺、新技术、新材料和使用新设备前，要组织对相关人员进行专门的技术培训和安全教育，考核合格后方可使用和操作。

    - 针对检维修特殊作业前，要组织对检维修人员进行专门的检维修安全教育，充分识别检维修作业过

程中存在的风险，提高检维修人员的安全意识及规避风险的能力。

    - 各单位要加强安全继续教育，不断提高员工的操作技能和防范事故的能力。

  - 安全检查

    - 制定安全检查制度，坚持日常检查和定期组织安全检查。坚持每季度公司级安全检查，每周车间级

安全检查，每日班组级安全检查。

    - 根据季节变化、节假日施工特点，以及特殊作业要求，组织开展专项安全检查或专业安全检查

    - 完善安全检查手段，依据标准、规范及安全检查表进行检查。检查人员应将检查的时间、地点、内容、发现的问题及处理的情况，做出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字；检查人员应将检查情况记录在案，并向上级报告。整改情况应有回执记录。

    - 制定违章处罚办法，加大对违章检查、监督和处罚力度。对检查中发现的“三违”行为（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律），应当场予以纠正或要求限期整改，对严重违章行为要从严惩处，决不姑息。 5.5.5 对检查中发现的事故隐患，应责令排除，重大事故隐患排除前或在排除过程中无法保证安全的，应将作业人员从危险区域撤出，责令停工；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复施工。对检查中发现一时不能立即排除的事故隐患，应当制定防范和监控措施，在评估的基础上，按管理权限制定计划，投入整改经费，并按期完成整改。

    - 加强对重大危险源的检查，建立重大危险源管理档案，对重大危险源定期检查、评估和监控，确保重大危险源处于受控状态。

    - 对政府和上级单位安全监督检查人员依照法律和相关规定履行监督检查职责时，应予以配合，不得

拒绝、阻挠。5.6 安全投入

    - 要保证用于安全生产方面的资金投入。公司在编制年度预算时，要优先保证安全费用，按规定和实际需要列支事故隐患治理和安全技术措施项目经费。

      - 安全技术措施计划和事故隐患治理计划由安全部门组织编制，需投资安排的项目由综合计划部门

按规定纳入投资计划。

      - 公司综合计划、财务部门应将安全技术措施经费和事故隐患治理计划纳入公司预算，落实 HSE 资

金投入。

      - 安全技术措施和事故隐患治理计划由公司主管安全经理组织有关部门进行审查和汇总，由公司有关部门负责编入投资计划之中或单独编制计划下达；需要报请上一级审定的，经上级审定后下达，安全部门检查、督促实施。

      - 安全技术措施和事故隐患治理计划实行项目管理，对已经完成的安全技术措施计划和隐患治理项目，由综合计划和安全部门组织相关部门进行竣工验收。

    - 安全技术措施计划项目的主要范围包括：

      - 安全技术：各种机器设备的防护、保险、报警装置；安全启动和紧急停车设施；施工区域内危险场所的指示及警告标志；采用新技术、推广新工艺、新成果；有毒有害作业点的检测、检查仪器；以及对繁重费力或人工操作有危险的作业所采取的辅助机械化措施等；

  - 消防安全管理

    - 加强消防安全管理工作，将消防安全工作纳入公司安全生产工作的整体部署，落实各级组织防火安全责任制。

    - 坚持“预防为主，防消结合”的方针，加强消防宣传教育，组织开展防火检查，及时消除火灾隐患。

    - 按规定配备消防装备和设施，加强管理，定期进行检查、检验，确保消防设备和设施完善、可靠。

    - 加强对具有火灾、爆炸危险施工现场及固定厂区的安全管理，严格执行动火票（或作业许可）制度，

加强施工现场的安全管理和监督检查，落实现场监护，确保动火施工安全。

    - 各单位要按照《消防法》规定建立兼职消防队伍，配备所需要的灭火装备和人员。定期进行培训和

演练，做到会报警、会使用灭火器材、会使用防护器具和会自救互救。5.8 交通安全管理

    - 加强交通安全管理工作，将交通安全管理工作纳入公司安全生产工作的整体部署。

    - 加强对驾驶员的管理，实行内部“准驾证”制度，强化驾驶员行车安全和职业道德教育，不断提高

驾驶员安全意识。

    - 加强对车辆的维护保养，保持车况良好。强化客车、特种车辆、分散车辆、租赁车辆的管理与控制，

采取有效措施，减少交通事故。

    - 加强交通安全检查，落实节假日“三交一封”制度（交车辆钥匙、交行车证、交准驾证，定点封存车辆）。

    - 加强交通安全宣传教育，教育全体员工提高交通安全意识，遵守交通安全法规，保证交通安全。

  - 职业健康和劳动防护

    - 认真贯彻执行国家有关职业健康和劳动防护法规政策，建立完善职业健康管理制度，健全职业卫生

档案和员工健康监护档案，做好职业健康监护工作。

    - 对从事接触职业病危害因素作业和特种作业的人员，按规定的检查项目和周期，进行上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查。不得安排未经上岗前职业健康检查的人员从事接触职业病危害因素的作业，不得安排有职业病禁忌病症的人员从事其所禁忌的作业。

    - 定期对作业场所职业病危害因素进行监测和评价，达不到国家卫生标准的应采取措施进行治理，不断改善工作条件，减少职业病危害因素的产生。对可能产生职业病危害因素的新建、改建、扩建工程项目，开工前应进行职业病危害预评价，竣工验收前应进行职业病危害因素控制效果评价。

    - 开展施工作业健康管理，进行健康风险识别及评价。改善施工作业健康保障条件，严格饮食、饮用

水环境卫生管理，做好传染病、地方病等疾病预防。

    - 对产生职业病危害因素的作业场所，应在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治规章制度和职业病危害因素检测结果；在职业病危害工作场所，设置警示标牌、操作规程及发生职业病危害事故应急救援措施。

    - 工作场所和员工宿舍应设有符合国家相关规定，达到紧急疏散要求、标志明显、通畅的安全通道； 储存及使用危险物品的仓库不得与员工宿舍在同一建筑物内，并保持安全距离；在有较大危险的施工现场和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

    - 工作场所和员工宿舍应保持清洁卫生，并有防潮、防寒、防热辐射和消毒等设施。其道路、采光照

明、饮用水和排污道均应符合国家规定，并根据需求设置卫生辅助设施。

    - 按照国家和上级有关规定，为上岗员工提供满足安全生产要求的劳动防护用品，劳动防护服装应符

合上级公司“四统一”要求（统一性能、款式、颜色、标识）。5.9.9 必须做好女工特殊劳动保护工作。

  - 承包、租赁经营安全管理

HSE Th产责任制管理规定

#### 范围

本标准规定了公司各级管理人员职业安全健康环境管理的职责。本标准适用于公司及各二级单位。

#### 引用标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有

效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。

中国石油天然气集团公司集团公司《安全生产责任制管理规定》

#### 安全施工生产责任制

各级经营者在发包和签订的各种承包合同（含承包责任书）中，必须有职业健康安全环境指标、措施、考核办法及应负的责任。用人单位在订立劳动合同中，必须明确双方在安全、防火、职业健康、环境方面的责任和要求。

  - 主要负责人（董事长、总经理、分公司经理）职责

    - 对本单位的职业健康安全环境管理工作负全面责任，组织本单位员工完成职业健康安全环境工作目

标和企业经营承包责任制的职业健康安全环境考核内容。

    - 认真贯彻国家有关职业健康安全环境工作的方针、政策、法令和上级指示，审定本单位职业健康安全环境工作计划，制定本单位规章制度和安全规程，并组织实施。

    - 落实安全技术措施经费，保证本单位安全生产投入的有效实施。

    - 加强组织领导，建立健全健康安全环境管理机构，定期主持召开安全防火管理委员会会议（安全防火领导小组会议），督促本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，及时解决安全施工生产中的重大问题。

    - 组织本单位健康安全环境检查。认真履行承包责任，重视信息反馈，及时采取措施，整改和消除重

大事故隐患。组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案。并及时如实报告生产安全事故。

    - 新建、改建、扩建工程项目时，应审定是否落实了安全、防火设施与主体工程同时设计同时施工和

同时验收投产的“三同时”规定。

    - 配备必要的健康安全环境监测工具、仪器、设备和安全检查用具。

    - 定期向员工代表大会报告健康安全环境工作情况，认真听取意见和建议，接受员工监督。3.2 行政副职职责：

a．协助正职管理本单位健康安全环境施工生产，对本公司实现健康安全环境管理负直接的领导责任。b.负责组织审定健康安全环境规章制度、安全施工生产奖惩方案、安全技术措施和经费计划、实施重

大隐患的整改方案，积极改善员工作业条件。

- 领导安全处(安全科)的工作，及时解决存在的问题。

- 在安排施工生产计划的同时，落实施工生产安全措施，把安全施工生产放在经济工作的突出位置来

抓。

- 领导和组织安全大检查,对不安全行为和事故隐患督促整改。

- 深入现场调查研究，掌握了解健康安全环境情况，总结、推广先进经验，及时组织处理发现的问题

和隐患，并制定防范措施。发生重大事故时，应到现场组织抢救和调查处理。

- 定期向单位领导和安全防火管理委员会(安全防火领导小组)通报安全、防火、职业健康工作情况， 重大问题提交会议讨论。

  - 项目经理职责

    - 对本项目的健康安全环境工作负全责，是项目健康安全环境施工生产的第一责任人。

    - 在组织生产、指挥施工生产过程中，认真贯彻执行各级职业健康安全环境方针、政策、法令、规章

制度，健全项目部各项健康安全环境管理制度并完善基础台帐，并与参建单位签定健康安全环境承包合同。c.按照安全技术标准和规程要求落实各项安全防护措施，确保安全生产费用有效使用；

d.建立施工项目部的安全生产管理机构，审查安全技术措施，解决施工中的安全生产问题。e.建立施工项目部的安全生产责任制，组织对施工现场的安全生产，并落实隐患整改措施； f.在施工现场进行安全宣传，组织对施工现场的职工进行安全生产教育。

- 发生事故后，按照国家有关法律法规的规定，及时、如实地报告生产安全事故，认真的进行事故调

查分析，提出处理意见，报安全处。

- 按规定组织好健康安全环境领导小组例会，研究和决策本项目的职业健康安全环境存在的问题和解

决办法。

- 按程序组织项目施工，监督检查工序交接和健康安全环境技术交底，抓好项目的健康安全环境防范

工作。

- 负责外来施工队伍健康安全环境资格认证审查，并对其进行健康安全环境监控管理。

- 组织编制项目的施工组织设计(施工方案)，审定方案中的健康安全环境技术措施。对Ⅰ、Ⅱ类施工技术方案中健康安全环境技术措施进行审批并监督检查实施情况。参与重点工程项目的施工组织设计和健康安全环境技术措施的编制。

- 按规定做好项目的形象策划和文明施工工作。

- 组织编写项目健康安全环境报告，进行健康安全环境工作总结，向公司汇报。

  - 其它副职(经营、技术经理、党支部书记、工会主席)职责

    - 坚持健康安全环境、防火、职业健康“谁主管、谁负责”的原则，按“五同时”（在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比健康安全环境工作）的要求，抓好各自分管的系统、部门的健康安全环境工作，并负直接领导责任。

    - 负责组织分管部门进行安全、防火、职业健康检查。对分管系统健康安全环境、防火方面存在的重

大问题，要及时协调解决，发生重大事故应到现场，组织抢救和参与调查、处理。

  - 承包队长（工段）职责

    - 对所承包项目的健康安全环境施工负全面责任。

    - 在承包施工项目的同时承包健康安全环境施工指标，要落实责任，

c.贯彻落实公司和本单位有关职业健康安全环境的各项规章制度。

- 认真执行工序交接和施工安全技术交底，作业人员必须在安全技术底书上签字。严禁违章指挥、违

章作业。

- 组织好每周一的健康安全环境活动，对职工进行职业健康安全环境教育。

- 定期召开职业健康安全环境会议，研究解决职业健康安全环境中存在的问题。

- 经常深入现场，检查职业健康安全环境中存在的问题，并及时整改。强化管理，狠抓预防措施的落

实。

- 做好外用工的健康安全环境管理，做到施工前有健康安全环境交底，施工中有检查，教育有人抓，

措施有人管。

- 发生事故要保护好现场，在组织抢救的同时，迅速向领导报告。组织一般事故的调查分析，采取措

施防止事故重复发生。                                  j.严格执行公司劳动保护用品规定。

  - 工程技术人员职责

    - 工程技术人员对本单位健康安全环境技术工作负责。

    - 编制项目施工组织设计(施工方案)、作业计划书，同时编制健康安全环境技术措施和安全技术交底。重点工程、大型吊装、高处作业、化工试车等必须编制单项健康安全环境技术措施。

    - 经常深入施工现场，检查健康安全环境技术措施和健康安全环境技术交底的执行的情况。对不按方

案施工，违章指挥、违章作业者有权制止和纠正。

    - 提出并编制本单位年度健康安全环境措施计划，并进行实施。。

    - 参加各类事故分析，并从施工健康安全环境技术上分析事故原因，采取健康安全环境措施。 f. 协助领导开展现场健康安全环境管理，提高健康安全环境施工生产管理水平.

  - 班组长（班组安全员）职责

    - 班组长对本班组的健康安全环境施工生产及健康安全环境管理负全面责任。

    - 组织本班组成员学习健康安全环境基本知识，严格执行健康安全环境技术操作规程，不违章指挥，

不违章作业。

    - 认真组织周一健康安全环境活动，做好记录，开好班前会，督促穿戴好劳动防护用品、用具。  d.负责本班组作业范围内的健康安全环境检查，发现不健康安全环境隐患及时报告，并积极采取措施

排除隐患，做到不安全不施工。

- 积极开展危险度预测活动，做到预想预控。

- 发生事故时维护好现场，立即组织抢救，并迅速报告，采取措施防止事故再次发生。

  - 操作岗位员工职责

    - 认真学习有关职业健康安全环境的方针、政策、法规、标准及企业的各项职业健康安全环境规章制

度。

    - 严格执行健康安全环境技术操作规程，不违章作业，随时制止他人违章作业，有权拒绝违章指挥的

作业。

    - 积极参加健康安全环境活动和班前会，认真执行健康安全环境技术交底和危险度预测。d.施工作业中正确佩戴劳动保护用品和用具，服从领导和安全员的指挥。

- 进入现场（岗位）作业前，必须对周围环境、使用的机械设备等进行健康安全环境检查，确认无问题后方可进行作业。

- 发生事故时要保护好现场，积极参加抢救，如实向领导报告事故发生经过。3.9 安全员(分公司、项目部)管理职责

- 贯彻执行国家和公司有关职业健康安全环境方针、政策、法令、规定及规程，结合本单位具体情况制定实施规划，完善各项管理制度和基础工作。

- 负责本单位职工的健康安全环境教育计划制定与实施。组织特种作业工人健康安全环境培训考核c.坚持施工现场的健康安全环境检查和进行日常的施工现场巡回检查，对检查出的问题及时监督整

改。

- 负责本单位的防火健康安全环境管理，严格执行各种票、证、书制度，进行防火安全检查及动火作业安全管理。

- 负责本单位事故统计、分析和上报工作。参加事故的调查分析及对事故提出处理意见。

- 组织从事有尘毒危害作业的人员定期进行健康监护检查和监督尘毒场所污染源定期检测工作。协助有关部门研究制定防止职业病、职业中毒事故发生的防范措施并督促实施。

- 负责外来施工队伍健康安全环境资格认证审查，并对其进行健康安全环境教育和监控管理。

- 在进行现场健康安全环境检查时，有权制止违章作业，遇有特别紧急和不健康安全环境情况时，可

责令其停止施工作业，同时报告有关领导。

- 在单位生产调度会上对健康安全环境施工情况进行综合评述。j.对本单位施工现场的形象策划和文明施工工作进行检查监控。

  - 公司各职能部门处长职责：

    - 安全处长职责：

      - 贯彻执行国家有关职业健康安全环境的方针、政策、法令、规定和上级指示，协助领导开展职业健康安全环境工作。

      - 编制公司职业健康安全环境工作计划，并负责组织实施。

      - 制定公司健康安全环境规章制度、管理规定、检查考核管理办法、奖惩规定等，会同有关部门组织

实施。

      - 做好健康安全环境教育和管理工作。

e.掌握安全生产情况，经常深入基层，指导工作。

f.调查研究生产中的不安全问题，提出改进意见和措施； g.参加工伤事故的调查和处理，进行工伤分析和报告。

i.制止违章指挥和违章作业，对在施工生产中出现不安全因素、险情及发生事故时，要采取果断措施，

防止事态扩大，遇有严重险情有权暂停生产，并报告领导处理。

h. 对违反安全生产工作条例和有关安全技术劳动法规的行为，经说服劝阻无效时，有权越级上告。k. 随时掌握安全施工生产动态，在施工生产会上及时进行讲评。

l. 会同有关部门共同做好新工人教育，特殊工种人员的安全技术培训、考核、发证工作。m. 会同有关部门共同做好健康安全环境中安全技术各项管理工作。

n. 组织做好车辆管理、交通安全工作。

o.及时总结交流推广先进经验。

    - 资产处长职责：

- 负责机动设备等固定资产的运行、管理和鉴定，并按有关规程、规定进行定期检查，确保安全运

行。

- 负责制定或审定机动设备的安全操作规程，并组织实施。

- 负责组织资产系统安全检查，对查出机动设备方面的事故隐患要及时安排整改。

- 负责机动设备事故的调查、分析、处理和统计、上报。

- 负责施工现场文明施工中的材料管理，满足健康安全环境的要求。

    - 技术处长安全职责

a.按照国家安全法律法规、安全技术规程组织审定施工组织设计（方案）和安全技术措施，结合公司

实际，审查健康安全环境作业计划和技术指导性作业文件。b.组织对技术人员进行健康安全环境的基础工作检查。

C.组织技术人员做好特殊危险性作业安全方案的编制。认真做好作业前的安全技术交底工作。

- 参加生产安全事故的调查处理，从技术上分析原因。

    - 计调处长安全职责

- 合理组织生产，贯彻安全规章制度和施工组织设计（施工方案）。

- 加强现场平面管理，合理安排工期。满足职业健康安全环境要求。

- 做好现场运输和吊装工作的协调，采取好健康环境保护措施。

- 负责生产事故调查处理。

- 负责防汛、防洪的健康安全环境工作。

    - 财务处长安全职责

      - 审定健康安全环境技术措施计划，并将所需投入的资金纳入年度预算。

      - 各级财务部门应按规定确保安全技术措施、职业健康安全环境保证基金。做到专款专用。3.10.6 经营处长职责

a.在签定各种承包合同的同时，审查承包方的相关资质。b.在审核工程合同预算的同时审定劳动保护措施预算。  c.汇总公司事故统计报表。

    - 企管处长职责

a.制定公司方针目标必须包括安全目标。企业综合考核实行安全否决。b.推行现代企业制度的同时推行现代安全管理方法。

    - 工会副主席职责

a.贯彻执行国家有关劳动保护、工业卫生规定，对执行国家安全有关规定落实情况实施监督。b.监督各单位劳动保护用品的产品质量、发放标准等项制度执行情况。

- 严格执行国家标准，做好施工作业现场的形象策划工作。

- 大力宣传党和国家的安全生产方针、政策、法令，教育员工树立安全第一的思想。e.配合各种安全施工生产竞赛活动，做好宣传鼓动工作。

F.开展好安全生产合理化建议活动，关心职工改善劳动条件。

g.参加生产安全事故的调查、事后处理工作，并协同有关部门做好工伤信访接待和劳动争议工作。

    - 党委工作部部长职责

a.在干部考核时同时考核健康安全环境责任落实工作。b.及时总结报道安全施工生产的先进事迹和好人好事。

    - 人力资源处处长职责

a.组织职工教育、培训的同时组织健康安全环境培训和教育。  b.协助安全部门做好健康安全环境培训教育的考核、发证工作。c.保证实现健康安全环境的必要的人力资源

- 10.11 行政处长安全职责

  - 做好基地、办公场所、现场住宿等健康安全环境的工作。

    - 物资供应处经理职责

      - 采购、发放、管理劳保用品。确保质量，杜绝伪劣产品进入施工现场。

      - 各种原材料、成品、半成品的堆放、储存必须符合安全要求，同时加强仓库的防火工作。3. 10.13 综合办公室主任安全职责

- 做好小车班的车辆管理和司机的健康安全环境教育。

- 负责交通事故的上报和提出处理意见。b.做好汽车及汽车库的防火安全工作。

- 10.14 审计处长安全职责

  - 做好健康安全环境措施费用的审计工作。

#### 范围

HSE 教育管理规定

本标准规定了职业健康安全与环境教育管理的范围、职责、培训教育内容及要求。本标准适用于公司全体员工的职业健康安全环境教育管理。

#### 引用标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有

效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。

中国石油天然气集团公司集团公司《安全教育管理规定》

#### 职责

  - 安全处负责对新入厂的大、中专毕业生、转业军人、招聘人员一级教育、培训和考核工作。

  - 各二级单位负责员工的二、三级教育，转岗培训、新技术培训和操作规程培训，安全处组织监督、检

查。

#### 活动描述

  - 职业健康安全与环境三级教育

新入厂人员必须经公司、分公司、施工生产作业队（班组）三级职业健康安全与环境教育，并经考试

合格方可上岗作业。

    - 三级教育的分工

      - 一级职业健康安全环境教育（公司级安全教育）

新员工的一级职业健康安全环境教育，由公司人力资源部门统计人数报培训中心，培训中心负责组织， 安全处负责按一级教育内容对新员工进行安全教育。见证资料职业健康安全环境教育登记表（附录 A）

      - 二级职业健康安全与环境教育（分公司级安全教育）

二级职业健康安全与环境教育由分公司主管经组织，安全员负责二级教育。见证资料职业健康安全环境教育登记表（附录 A）

      - 三级职业健康安全与环境教育（项目部安全教育）

三级职业健康安全与环境教育由项目经理组织，由项目部安全员负责三级教育。见证资料职业健康安全环境教育登记表（附录 A）

    - 一级教育的内容、方法及时间

      - 教育内容

        - 公司概况、施工生产性质、公司职业健康安全与环境情况及管理的重要意义；

        - 公司施工生产危险性、企业发生的事故类型以及健康安全与环境防护的一般知识（三保利用）；

        - 有关现场施工用电、电器设备、机械设备、厂内交通、起重设备的安全知识；

        - 安全防火常识和灭火设备的使用知识；

        - 公司安全规章制度和劳动纪律教育；

        - 员工安全守则、岗位责任制和突发事件的应急措施；

        - 典型事故案例。

      - 教育方法

        - 制定“公司一级职业健康安全环境教育培训计划”，（见证资料附录 B）

        - 培训中心组织,统一讲课；

        - 有重点地观看施工生产作业现场。

      - 时间安排（24 小时）

        - 职业健康安全与环境重要性、方针、政策：4 小时；

        - 公司概况、施工生产特点、职业健康安全与环境管理制度：4 小时；

        - 个人职业健康安全与环境防护知识及应急情况训练：4 小时；

        - 防火知识及灭火器材训练：4 小时；

        - 参观现场；4 小时；

        - 复习考试：4 小时。

    - 二级教育的内容、方法及时间

      - 教育内容

        - 单位施工生产特点、危险作业项目及其标志和防护知识；

        - 施工生产情况、典型经验和事故教训；

        - 劳动纪律、职业健康安全与环境管理制度及其注意事项；

        - 职业健康安全与环境管理组织形式与负责人。

      - 教育方法

        - 分公司主管领导介绍本单位概况、施工生产历史、特点和从事施工生产作业项目；

        - 分公司安全员介绍职业健康安全与环境管理标准、规章制度、经验与教训；

        - 分公司安全员讲解劳动保护用品的使用规定和要求；

        - 分公司安全员讲解突发事件的应急措施和器材的使用方法及注意事项；

        - 参观单位作业现场。3.1.3.3 时间安排（20 小时）

- 单位概况、施工生产历史、特点，安全工作重要作用：4 小时；

- 单位职业健康安全与环境管理标准与制度：4 小时；

- 劳动保护用品的使用规定和要求：4 小时；

- 应急措施和器材的使用方法及注意事项：4 小时；

- 复习考试：4 小时。

    - 三级教育的内容、方法及时间

      - 教育内容

        - 将要从事的工作性质、岗位责任；

        - 使用的工机具的性能、特点和安全装置，防护设施的性能、作用和维护方法；

        - 现场管理的注意事项；

        - 个人劳动防护用品的正确使用和保管方法；

        - 预防事故的措施及发生事故后应采取的应急措施和报告制度，安全生产经验与事故教训。

      - 教育方法

        - 由项目经理及安全员负责组织介绍项目生产概况及其安全危险和注意事项。

        - 班组长介绍岗位任务、工作特点、工机具以及岗位过去发生的事故、教训和安全防护用品的使用

方法；

        - 由班组长介绍岗位安全操作规程；

        - 参观现场。

      - 时间安排（8 小时）

班组教育：4 小时； 复习讨论：2 小时； 考试：2 小时。

  - 全员职业健康安全与环境教育

    - 分公司、项目部根据公司年度职业健康安全与环境教育计划，制定出本单位全员职业健康安全与环境教育工作计划。

    - 各单位每年进行一次全员职业健康安全与环境培训教育工作,要充分利用施工淡季进行。上岗人员教育率要达到 100%。

    - 各单位主管领导和安全员要编制培训教案,考试卷。

    - 培训考试内容要根据公司年度职业健康安全环境管理目标、公司管理规定、作业指导书、员工应知应会为主。

    - 安全培训时间不少于 16 小时。安全培训试卷、教案存档备查。

    - 全员培训教育要结合施工生产实际，并将考试成绩填写在其它职业健康安全环境教育登记表（见附

录 B）上。

  - 管理干部职业健康安全环境教育

    - 公司安全处会同人力资源处、组织干部处、培训中心，每年要对下列管理干部进行职业健康安全与环境培训工作：

a 公司级领导干部进行职业健康安全与环境培训、考试，培训时间不于 8 小时； b 中层干部进行职业健康安全与环境技术培训、考试，培训时间不少于 16 小时；

c 承包队长班组长职业健康安全与环境技术培训、考试，培训时间不少于 24 小时； d 专职安全管理人员进行职业健康安全与环境培训、考试，培训时间不少于 24 小时。上述考核结果登入其它健康安全环境教育登记表（见附录 C），

    - 学习内容

      - 国家劳动保护政策法规；

      - 公司职业健康安全与环境管理目标、方针和劳动保护知识；

      - 施工生产安全技术知识；

      - 现代安全管理（职业健康、环境保护、工业卫生）。3.4 特种作业人员职业健康安全与环境教育

    - 培训中心每年对电工、焊工、起重工等特种作业人员进行一次专业安全技术培训，培训时间每次不

得低于 16 小时。

    - 安全技术培训内容依照市劳动部门安全培训教材内容进行。

  - 职业健康安全与环境活动日

    - 每周的周一是全公司的职业健康安全与环境活动日。

    - 活动日上班后一个小时为公司各单位安全活动时间，各单位要开展多样化的职业健康安全与环境活动。职业健康安全与环境活动必须有计划、有布置地进行，活动时间不得挪做它用。

    - 周一职业健康安全与环境活动的内容：

      - 传达贯彻上级有关职业健康安全与环境的文件、会议精神；

      - 总结职业健康安全与环境工作，布置下步工作；

      - 进行有关职业健康安全与环境知识、操作规程的学习；

      - 分析事故案例，查隐患，堵漏洞，落实改进措施；

      - 开展现代安全管理活动及经验交流；

      - 开展班组达标活动。

上述活动内容记入安全活动记录。（见附录 D）

    - 周一职业健康安全与环境活动时间不准占用，特殊情况，应取得安全主管同意，在该周另找时间活动。

    - 分公司、项目部要做好职业健康安全与环境活动记录和考勤。

    - 单位主管职业健康安全与环境管理的领导、安全员，每半月检查一次活动记录，并在活动记录本上

签字（每月至少有一次单位主管领导签字）写出评语。

  - 班前会

    - 外协队、班组每天上岗前必须开好班前会，外协队长、班组长在分配工作的同时，有针对性的进行职业健康安全与环境教育，预知危险，落实措施。

    - 班前会时间为每次十分钟。

  - 临时性工作前的职业健康安全与环境教育

    - 临时性工作是指由单位临时安排的非本职工作。

    - 临时性工作必须由该工作的安排者带队，对其参加工作人员进行职业健康安全与环境教育。

    - 临时性工作教育的内容

      - 针对临时工作的性质、危险程度及其具体安全要求；

      - 工作任务及作业方法；

      - 工作中应佩戴的劳动保护护具；

      - 工作中可能出现的事故及预防方法。

  - 职业健康安全与环境管理系统例会

    - 职业健康安全与环境系统例会, 安全处负责组织,每月召开 1 至 2 次，分公司、项目部安全科长、组

长参加，如单位安全科长、组长因事不能参加时，由施工经理代替。

    - 职业健康安全与环境系统例会的内容

      - 传达上级职业健康安全与环境文件；

      - 总结上月职业健康安全与环境管理情况；

      - 当前的职业健康安全与环境形势；

      - 布置下月职业健康安全与环境工作；

      - 搜集安全员对职业健康安全与环境工作的意见和要求；

      - 交流安全职业健康安全与环境管理经验；

      - 学习安全技术和管理方法。

  - 复工教育

    - 工伤人员在复工前，必须到公司安全处进行复工教育。见证资料见（附录 C）

    - 病、事、产假超过半年者，由本单位进行复工教育。

    - 教育内容

      - 工伤复工教育内容

        - 职业健康安全与环境思想教育，树立“安全第一，预防为主”的思想，克服麻痹大意，忽视职业健康安全与环境的不良倾向；

        - 学习与事故有关的安全技术预防措施；

        - 吸取事故教训，提高对事故的认识。

      - 病、事、产假超过半年的复工教育内容同三级教育内容。

    - 复工教育结束要进行安全考试，如系事故责任者要将事故性质记在安全作业证上。3.10 调岗教育

    - 公司内部调动人员，必须经调入单位安全员进行教育。

    - 公司内部员工调动教育内容按二、三级教育内容规定进行教育。

    - 凡进行二、三级安全教育时，安全员要负责登记备案。

  - 事故现场教育

    - 凡发生重大、重大未遂的职业健康安全与环境事故，由公司安全部组织召开事故现场会。

    - 教育形式和内容：事故单位领导或事故责任者说清楚事故发生的时间、地点、经过、原因及经济损失，人员伤亡情况，事故教训和今后的防范措施，参观事故现场。

  - 违章教育

    - 对违章人员，视情节严重，由本单位或公司安全部进行教育。

    - 教育内容

- 由违章者写出违章经过，可能造成的后果和对违章现象的认识；

- 学习有关安全规章制度。

  - 职业健康安全与环境培训档案

    - 各单位根据培训工作需要，建立培训记录。

    - 公司机关处室人员培训档案，由培训中心保存。

    - 根据工作需要，业务主管部门应建立和保存培训对象管理台帐，培训承办单位和培训中心建立和保

存培训学员名册、考勤表、考绩表等培训资料。

## 安全防护设施管理规定

#### 范围

本标准规定了固定安全防护设施、设备的管理的范围、内容、办法、检测及控制要求。本标准适用于公司各部门、分公司、项目部安全防护设施、设备完整性管理。

#### 引用标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有

效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。

国家建设部法规 1992.9.1 建设工程施工现场管理规定JGJ59-99 建筑施工安全检查标准

#### 职责

  - 公司安全处负责安全防护设施、设备完整性和消防设施的监督检查。

  - 公司财务处为保证公司投入的安全健康的防护设施、设备提供资金保障。

  - 资产处负责监督建设项目安全卫生“三同时”管理和职业健康专用设备的管理。

  - 公司工会参加建设项目职业安全与卫生“三同时”管理。

  - 检测公司按主管部门要求或单位委托组织各类设施的检验和检测。

  - 各单位按本标准规定原则进行各自的设施完整性管理。

#### 活动描述

4.l 管理范围

4.1.l 投入生产运行的工艺设施和主体结构性能。

    - 健康保障设施

医疗器材、防尘毒物品、消除噪声设施、防辐射装置、粉尘处理装置等。

    - 安全保证和消防设施

      - 各种报警装置：可燃（有害）气体报警装置、锅炉水位报警装置、温度和压力报警装置等；

      - 各种保护装置：防雷电装置、漏电保护装置、过载防爆装置、机械传动防护装置、限位限速装置、

防静电装置等；

      - 应急救生设施：应急救护车辆、应急药品、应急安全通道、应急疏散门等；

      - 各种消防设施和消防器具。

    - 环境保护设施

      - 各种环境检测、监测装置；

      - 各种防污染侵害的设施、用品、用具；

      - 各种治理污染的设备、设施。

  - 保证设施完整性的管理

    - 公司在新建、改建、扩建工程中坚持“三同时”的原则，坚持安全设施与主体工程同时设计、同时

施工、同时投产，必须按设计要求安装安全防护装置和设施。

    - 选用新型防护装置必须经安全主管部门同意并通过技术鉴定后方可使用。

    - 安全防护装置及设施不准随意挪用、废置和拆除。

    - 使用单位认为有必要拆除安全装置及设施时，需提出申请，经安全主管部门审定同意后方准拆除。

    - 加强安全设施和设备的使用、维护和保养，保证其处于完整状态。

    - 施工现场应配备各种健康、安全、环保警示标志。

4.2.7	对 施 工 现 场 的 各 种 设 施 进 行 定 期 检 验 ， 具 体 执 行	Q/JH223.20000.01-2004

质量、环境与职业健康安全综合管理手册 7.6 监视和测量装置的控制程序。

  - 安全装置与防护器具的管理

    - 各种火灾报警装置，自动灭火装置和其他固定灭火装置均由各使用单位进行维护管理。安全部负责重点部位的监督检查。

    - 各种机动车辆、机械、塔吊的安全装置，如气笛、喇叭、制动装置，吊车超载、超高、幅度限位等安全装置，由所在单位进行管理。

    - 各种劳动保护器具由使用单位采购发放，个人保管。特殊劳动保护、防毒面具、防尘口罩、氧气呼吸

器，由使用单位保管，安全处进行监督检查。

    - 各单位必须建立安全装置定期检查制，进行月、季安全检查中必须同时进行安全装置的检查。

    - 对各种安全装置各单位必须建立档案，编入设备检修计划定期进行检修。

    - 对各种计量、仪表类安全装置必须定期交计量部门进行校验。

    - 安全装置不准随意拆除，挪用或废止不用。如必须拆除、挪用、必须经安全装置主管单位批准，对吊

车、受压容器、报警器等重要安全装置必须经资产处、安全处批准。

    - 凡经过改造或新设计的、新安装的安全装置必须经安全、技术等有关部门技术鉴定，试验合格的方可

投用。

    - 破坏性、消耗性安全装置（如防爆膜等）使用后要及时安装和补充。

    - 工艺、机械设备、施工条件等变更时，安全装置必须随之变更。

    - 安全装置失灵的，机械、设备不得运行、施工现场没有可靠安全防护不得进行有关的施工作业。

    - 根据作业性质，作业条件、劳动强度和防护器具性能及防护范围，正确选用防护器材，不准超出防

护范围进行代用。

    - 各种防毒面具使用人，必须经过训练，熟知其结构、性能及使用和维护保养方法。

    - 氧气呼吸器的氧气瓶压力应保持在１0MPa 以上，并严禁与油脂、火源及高温接触，使用前后应认真

检查。

    - 各种面具呼吸器必须放置在专用柜中，由专人保管，存放在干燥、清洁，易于存取的地方。用完的面具，呼吸器要消毒，严禁携带回宿舍、家庭和移做它用。

    - 各种特殊劳保用品、绝缘用品，应定期进行检测，不合格品不能使用。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/548126007000006050