施工作业指导书

# 其次篇	钢构造吊装施工作业指导书

一、概述

近年来钢构造建筑在我国得到了蓬勃的进展，表达了钢构造在建筑方面的综合效益。从一般钢构造进展到高层和超高层构造、大跨度空间钢构造—网壳、网架、桁架、悬索等、张力膜构造，随着构造的不断进展，钢构造的施工技术也在不断的提高、更。我公司从轻钢构造开头，现已全方位向高层及大跨度空间体系进展，因此在钢构造施工技术方面有待于进一步的提高。

钢构造工程质量的好坏，除材料合格、制作精度高外，还要依靠合理的安装工艺， 目前钢构造安装方法主要有：机械安装、土法安装、土机结合安装、顶升安装、提升安装、滑移安装等几大类，钢构造从材料选购、制作、安装到成品，对不同的构造都有不同的要求，就安装方法而言，依据工程质量优良、安全生产、保证工期、本钱低廉、文明施工方面因素结合各个工程的不同特点制定最正确安装工艺及吊装方法。

钢构造安装的构件主要有钢柱、屋面梁、楼面梁、吊车梁、桁架及支撑杆件、柱间支撑、水平支撑、檩条、墙梁、天沟、钢楼梯等。

二、吊装前预备

(一)、材料预备

1、钢构件进场前验收

钢构件制作完成后，构件应依据施工图要求和钢构造工程施工验收标准(GB50205— 2023)的规定，对成品构件进展检查验收。

- 、各进场材料、构件的检查验收：

- 、钢材、焊接材料、涂装材料等在钢构造制作过程中用到的原材料质量证明文件及试复报告。

- 、构件的外形几何尺寸，连接板的位置角度，螺栓孔的直径及孔距，焊缝的坡口， 附件的数量及规格等。

- 、构件的焊缝外观质量及一、二级焊缝的超声波探伤记录。

- 、高强螺栓连接摩擦面的质量及复试报告。

- 、构件的涂装质量及有关测试记录。

- 、比照构件发运清单检查构件的规格、型号、编号、数量。

- 、特地检查在运输过程中产生的变形及损坏状况，对发生变形的构件准时进展校正和复修。

- 、去除构件上的污垢、积灰、泥土等，对损坏的油漆准时进展修补。

- 、制作工程技术资料检查验收：

其次篇	钢构造吊装 2 — １１

施工作业指导书

- 、设计变更文件及制作中对技术问题的处理协议文件，变更内容应在施工图中作相应的标注及修改

- 、构件出厂合格证。

- 、所用钢材及其他材料的质量证明文件及复试报告。

- 、高强度螺栓连接面磨擦系数的测试报告。

- 、焊接工艺评定报告，焊缝外观检查记录及一、二级焊缝的超声波探伤报告。

- 、构件发运和包装清单。

- 、各分项工程检验批质量验收记录。

- 、其它现场认为需要供给的制作资料。

2、构件的运输

- 、在装卸、运输过程应尽量保护构件，避开构件在运输过程中受到损坏。

- 、对一些次要构件如檩条、支撑、角隅撑等由于刚度较小、数量较多，在运输过程中应进展打包，严禁散装，以免造成发运的混乱。

- 、运输的构件必需依据吊装要求程序进展发运，尽量考虑配套供给，确保现场顺当吊装。(4)、对大型和异型构件应结合运输的客观条件、装卸车设备、起重量、运输道路、

通过市区的交通许可状况等制定运输方案。

(5)、构件应对称放置在运输车辆上，装卸车时应对称操作，确保车身和车上构件的稳定。(6)、次要构件和主要构件一起装车运输时，不应在次要构件上堆放重型构件，造成

构件的受压变形。

(7)、构件运输过程中应放置垫木，在用钢丝绳固定时应做好构件四角保护工作，防止构件变形和刻断钢丝绳，对不稳定构件应承受支架固定。

3、构件的报验

每批进场构件，应依据构件的进场数量、型号、规格，填写进场材料、构配件报验申请表向监理单位报验，在申请表后面应附原材料的质量证明书及复试报告、构件的出厂合格证、构件的验评资料等。

4、构件的堆放

- 、构件堆放场地应平坦，场基坚实，无杂草，无积水。

- 、构件堆放应使用垫木，垫木必需上下对齐，每堆构件堆放高度应视构件的状况分别把握，一般和次要构件(支撑、檩条、墙梁等)不宜超过 1m，重型和大型主要构件承受单层堆放，对平面刚度差的构件如桁架，一般承受直立堆放，每堆一般为5 榀组合，每

其次篇	钢构造吊装 2 — １２

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/555300244230011034