# 信息技术 BIM 软件 第 7 部分：数据接口

# 目	次

前言	III

引言	IV

1  范围	5

2  规范性引用文件	5

3  术语和定义	5

4 缩 略语	5

5  通用要求	6

接口	6

信息容器	6

安全控制	6

6  数据接口	7

概述	7

通用说明	8

项目管理接口	11

信息容器管理接口	13

附录 A（资料性）  接口请求示例（Json）	23

A.1  获取项目列表接口	23

A.2  获取项目信息接口	24

A.3  创建项目接口	24

A.4  修改项目接口	25

A.5  删除项目接口	25

A.6  获取信息容器元数据列表接口	26

A.7  创建信息容器接口	27

A.8  获取信息容器接口	28

A.9  更新信息容器接口	29

A.10  追加信息容器引用链接接口	30

A.11  删除信息容器引用链接接口	31

A.12  删除信息容器接口	31

A.13  获取信息容器版本列表接口	32

A.14  存档信息容器接口	32

A.15  获取信息容器内容列表接口	32

A.16  更新信息容器内容接口	33

A.17  追加信息容器内容接口	34

A.18  删除信息容器内容接口	34

A.19  获取信息容器内容版本列表接口	35

A.20  获取信息容器内容接口	35

I

A.21  获取信息容器日志接口	36

A.22  获取预定义规则列表接口	36

A.23  信息容器检查接口	37

- 4  修改信息容器状态接口	37

II

——第1部分：应用参考架构。明确BIM软件的基本概念、功能定位、交互要求，以协助BIM软件的需求定义、开发实现。

——第2部分：参数化模型。规定采用标准化参数集表示对象几何的模型格式，接收方可通过解析与修改对象参数来显示、修改模型中的对象，旨在实现BIM软件间可编辑的模型交换。

——第3部分：模型视图定义。提供对模型中的内容进行形式化定义的语言，通过此种语言可根据特定需求对提交的模型进行合标性检查，或对模型进行子模型提取。

——第4部分：网格模型。规定基于三角形网格表示对象几何的模型格式，此类格式不可参数化的编辑，但具有较低的解析运算成本，可用于可视化的表现、沟通、管理。

——第5部分：模型协同。规定在基于BIM软件进行沟通、检查、校对、审批等协同工作中需要对模型附加或关联信息的形式，包含意见、图示、人员以及模型中的定位信息等。

——第6部分：构件数据表示。规定作为BIM建模资源的构件格式，以实现不同来源的BIM构件资源的复用。

——第7部分：数据接口。规定不同BIM软件与平台间的数据调用方式、发送与返回信息，确保不同的BIM 软件可以以接口的方式共享BIM数据。

——第8部分：数据安全。根据BIM软件在模型建立、传输、存储、加工、交换、销毁中的需求与特点，提出数据确权、确责的目标、措施与要求，从而支持模型作为可信工程资料使用与管理。

——第9部分：二维对象。规定从BIM导出二维图形的对象定义与样式要求，从而实现各类软件无损读入、解析二维对象相关信息的需要，支撑正向设计流程。

——第10部分：测试规范。提供标准1-9部分的测试方法，实现软件在功能、性能、互通性等方面要求的实现程度的判定依据，从而确保BIM软件可以全面、可验证地实施本文件。

IV

# 信息技术 BIM 软件 第 7 部分：数据接口

- 范围

本文件给出了BIM软件数据接口的类别及各类别的数据结构和相关参数。

本文件适用于支持开发和实现不同BIM软件平台间的数据交换，也适用于支持开发相关应用软件。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408-2005  数据元和交换格式  信息交换  日期和时间表示法GB 18030-2022 信息技术 中文编码字符集

GB/T 36456.3-2018 面向工程领域的共享信息模型 第3部分：测试方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

数据接口 data interface

计算机软件系统之间为实现数据传输、信息交换所做出的一组约定。

信息容器 information container

实现BIM数据交换与共享操作的基本单元。

元数据 metadata

描述数据的数据，如属性名称、单位等。

注1：信息容器中的信息资源由元数据描述，以便更轻松地获取、存储、组织、查找和使用此数据。注2：通过元数据可以指定项目阶段、信息交换需求、信息详细程度等信息。

注3：统一组织信息资源的基础由定义属性和值范围的元数据模式提供。可以根据项目需求扩展元数据模式，例如指定模型格式。

- 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BIM：建筑信息模型（Building Information Modeling） HTTP：超文本传输协议（HyperText Transfer Protocol）

HTTPS：超文本传输安全协议（HyperText Transfer Protocol Secure）

5

JSON：JavaScript对象简谱（JavaScript Object Notation）

MIME：多用途互联网邮件扩展类型（Multipurpose Internet Mail Extensions） OAuth：开放授权框架（Open Authentification Framework）

SSL：安全套接层（Secure Sockets Layer）

TLS：传输层安全性协议（Transport Layer Security） URL：统一资源定位符（Uniform Resource Locator） XML：可扩展标记语言（Extensible Markup Language）

- 通用要求

接口

接口要求如下：

  - 接口的 HTTP 数据应通过TLS/SSL 进行传输；

  - 接口中的时间类型应符合 GB/T 7408-2005 规定的相关要求；

  - 接口请求与响应应采用 JSON 或 XML 数据格式，并在请求头中注明；

  - 接口中数据编码格式应符合 GB 18030 规定的相关要求。

信息容器

信息容器由容器元数据和容器内容组成，其结构如图1所示。容器元数据描述信息容器中的数据概要，包括创建信息、描述信息、属性信息、状态等；容器内容为模型、图纸、文档、结构化数据以及对其它容器的引用信息。具体要求如下：

- 每个信息容器应归属于特定的项目；

- 信息容器应支持历史版本，当为信息容器生成一个新历史版本时，信息容器当前的元数据和内容信息被保存到新生成的历史版本中，历史版本中所有数据不能再被修改；

- 为确保严格的数据中立性和企业数据的保护，信息容器的版本管理仅限于信息所有者的范围。只有获得所有者的明确许可，才可获取版本历史记录及提供历史版本的访问权限。

图1 信息容器结构

安全控制

6

接口实现应通过OAuth2协议提供授权方式，宜采用授权码方式进行授权保障对外发布接口的安全性。应按以下授权流程实现对接口的安全控制：

  - 请求方通过请求授权服务换取授权码；

  - 请求方使用换取的授权码再次访问授权服务器换取令牌（token）；

  - 请求方通过换取的令牌（token）访问接口资源。

- 数据接口

概述

数据接口包含项目管理和信息容器管理两个类别，分别描述在项目和信息容器管理两个层级应支持的操作，以及每种操作的传入数据结构与响应数据结构。本文定义的数据接口概览见表1，各接口的请求示例见附录A。

表1	接口概览

| 接口类别 | 接口名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理 | 获取项目列表 | 获取与当前用户相关的项目列表 |
|  | 获取项目信息 | 获取指定项目的详细信息 |
|  | 创建项目 | 通过请求创建一个新的项目 |
|  | 修改项目 | 通过请求修改一个已有的项目 |
|  | 删除项目 | 请求删除指定的项目 |
| 信息容器管理 | 获取信息容器元数据列表 | 获取特定项目中的信息容器元数据列表 |
|  | 创建信息容器 | 创建一个新的信息容器 |
|  | 获取信息容器 | 获取特定信息容器的详细信息 |
|  | 更新信息容器 | 更新已有的信息容器元数据 |
|  | 追加信息容器引用链接 | 将其他容器追加到当前容器的引用字段 |
|  | 删除信息容器引用链接 | 删除其他容器在当前容器的引用信息 |
|  | 删除信息容器 | 删除一个特定的信息容器 |
|  | 获取信息容器版本列表 | 获取特定信息容器的版本列表 |
|  | 存档信息容器 | 将特定信息容器的状态进行存档 |
|  | 获取信息容器内容列表 | 获取特定容器中内容列表 |
|  | 更新信息容器内容 | 对容器内容特定项进行更新 |
|  | 追加信息容器内容 | 追加容器内容到信息容器中 |
|  | 删除信息容器内容 | 将特定项从信息容器中删除 |
|  | 获取信息容器内容版本列表 | 获取特定信息容器内容的版本列表 |
|  | 获取信息容器内容 | 获取特定信息容器的特定内容 |
|  | 获取信息容器日志 | 获取信息容器的用户操作历史记录 |

7

|  | 获取预定义规则列表 | 根据用户在项目中的权限职责，获取相应规则列表 |
| --- | --- | --- |
|  | 信息容器检查 | 容器及其引用容器中若存在模型，应进行容器检查 |
|  | 修改信息容器状态 | 修改特定信息容器的状态 |

通用说明

    - 基本数据类型

本章节中使用到的基础数据类型说明见表2。

表2 基本数据类型

| 数据类型 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| string | 字符串 | 字符串类型 |
| int | 整数 | 数据范围为-2147483648~2147483647 |
| dateTime | 日期 | 日期时间 |
| list<T> | 泛型列表 | 子数据项类型为T的列表 |
| object | 对象 | 任意对象 |
| timestamp | 时间戳 | 时间戳类型 |
| stream | 数据流 | 数据流类型 |

    - 通用参数

接口采用授权码方式实现安全访问控制，按5.3节所述流程获取访问令牌后，后续每次接口的访问， 都应将令牌置于请求头中。授权及其它通用请求头参数见表3。

请求的接口返回值为对象列表时，应进行分页查询，分页查询参数见表4。接口的返回基本对象数据结构应符合表7要求。

表3 请求头通用参数

| 参数名 | 中文名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| authorization | 授权 | 授权令牌,请求头参数，格式为：beare {token}。如： Bearer eyJhbGcifdJSUzI1NiIeInB5cCI6ISpXVCJ9.eyJhdWQiOlsi5qGM6Z2i56uvIl0sInVzZXJf Y29kZSI6TmVlNGRlMTc2M2Y0ZjIzNGE3NTQ5N2RmZDVmZWI5ZjQ4IiwidXNlcl9uYW1lIjoiM TM0MTk2NzM3BDUiLCJzY29wZSI6WyJhbGwiXSwicmVhbF9uYW1lIjoi6YOR5beeIiwiZXhwIj oxNjk0NjU0Nzk3LCJhdXRob3JpdGllcyI6WyJVU0VSIl0sImp0aSI6ImJmZDQ2MjFkLWM1ODA tNGIyYi04Yjg5LTE2ZDc2NmJkOzzTNSIsImNsaWVudF9pZCI6ImNpaXBfZGVza3RvcCJ9.PIt di4mmvTw-LBVhz8sPWVMifbCreA8Mtpcut6ajs_bd- Nd9OVkjnGfnd4sP6Ph8fwMXSgiC4_UgdAc3a8wpaDu7X- ne3Z6FO5PWHUY_iLKfaJf546zEGY_YylKDkqbXjNqq9b0iyty7nId9Y1mZMzJ2XJvK4bLTIvF |

8

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/556025233154010102