﻿2024云南省建筑安全员C证考试题库附答案（推荐）

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.（A ）是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。
A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

2.施工升降机（A ）级以上风时严禁开车，并将吊笼停于地面。
A.6 B.10 C.12 D.10

3.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（C ）完成。
A.施工作业人员 B.安全员 C.电工 D.施工人员

4.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（ A ）。
A.3m B.4m C.5m D.6m

5.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，下列哪种情况（ D）禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。
A.抢修 B.抢险作业 C.因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业 D.工期要求

6.按凡年龄、身体健康状况符合有关要求的施工单位从业人员，经（C ）发给平安卡。
A.教育培训 B.教育考核 C.培训考试合格 D.入场教育

7.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（B ）。
A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

8.建设安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍 ( C )。
A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用
B.经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用
C.所住员工必须无条件迁出
D.经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用


9.遇有（ B ）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。
A.5级 B.6级 C.7级 D.8级

10.（ C）是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。
A.安全 B.事故 C.隐患 D.危险

11.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应符合下列规定（A ）。
A.应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应不小于500mm，各接头中心距最近的主节点的距离不大于纵距的1/3
B.两根相邻杆的接头，应在同一步和同一跨内布置
C.两根相邻杆的接头，可在同一个竖向平面内

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/556100113135010055