# 建设项目环境影响登记表

项目名称：绍兴菲滋意式餐饮服务有限公司解放南路分公司建设项目

建设单位：绍兴菲滋意式餐饮服务有限公司解放南路分公司（盖章）

编制日期： 二○一六年五月

目  录

1 、建设项目基本情况 	 1

2 、生产工艺流程及污染源强分析 	 3

3 、环境影响分析 	 7

4 、项目拟采取的污染防治措施 	 9

5 、总量控制及环保审批原则符合性分析 	 11

6 、总结论 	 14

附件： 1 、企业分支机构名称预先核准通知书

2 、越城区餐饮单位联合踏勘服务反馈单

3 、租赁协议

4 、租赁房屋的房产证

5 、租赁房屋的土地证

附图： 一、项目所在地周围环境示意图

二、项目平面布置图

附表： 建设项目环境保护审批登记表

# 1 、建设项目基本情况 项目名称; 绍兴菲滋意式餐饮服务有限公司解放南路分公司建设项目. 建设单位; 绍兴菲滋意式餐饮服务有限公司解放南路分公司. 法人代表; ***; 联系人; ***. 通讯地址; 绍兴市越城区恒大商务楼 202 、203 、204 室. 联系电话; *****; 传真; 邮政编码; 312000. 建设地点; 绍兴市越城区恒大商务楼 202 、203 、204 室. 立项审批部门; /; 批准文号; /. 建设性质; 新建 ■ 改扩建 □技改 □; 行业类别 及代码; 正餐服务(H6210). 建筑面积 (平方米); 402; 绿地面积 (平方米); /. 总投资 (万元); 10.0; 其中：环保 投资(万元); 3.0; 环保投资占 总投资比例; 30.0%. 评价经费 (万元); ***; 预期投产日期; 2016.5. ## 1.1 工程内容及规模 ⑴工程内容与规模 项目名称： 绍兴菲滋意式餐饮服务有限公司解放南路分公司。 项目性质：新建，主要以披萨、牛排等西式餐点为主，不经营中餐，无炒菜。 项目总投资： 总投资 10.0 万元。 建设地点：绍兴菲滋意式餐饮服务有限公司解放南路分公司建设项目租赁自 然人赵雅琴位于绍兴市越城区恒大商务楼 202、203、204 室的空置用房 402 平方 米实施经营。项目租赁用房东面为解放路，隔路为现代新娘婚纱店；南面为火山 石烤鱼店； 西面为中国艺术研究院曲艺研究所（群艺馆）； 北面为人民路， 隔路 为其他商铺。项目所在建筑共 2 层，项目在二层，一层为其他空置商铺。项目主 要环境保护目标见表 1- 1。

表 1-1 项目主要环境保护目标 序 号; 保护目标; 方位; 与租赁用房最 近距离（ m）; 规模; 敏感性描述; 保护级别. 1; 和平弄 6 号住宅; S; 16; /; 一般; 环境空气：二级 声环境：2 类. 2; 河流; SW; 300; /; 一般; 地表水： Ⅳ类. ⑵平面布置

项目出入口位于项目地一层东面，楼梯上去后进入二层，其中南面设置为厨 房，厨房内设有水吧间、牛排小吃制作间、面饭制作间、披萨制作间、洗碗间、 冷藏库和卫生间，北面设置为就餐区， 内设 128 个餐位，其中 2 人桌 32 张，4 人桌 11 张，4 人圆桌 3 张，8 人长桌一张。 ⑶工作人员 本项目共需员工 15 人，营业时间 10：00-22： 00 ，年营业时间 365 天。 ⑷空调设备 项目采用 4 台 3 匹的吸顶式空调，空调外机安装在项目所在房屋的西面外墙。 ⑸厨房设备 表 1- 1 项目主要使用设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 烤箱; 台; 1. 2; 电扒炉; 台; 1. 3; 炸炉; 台; 1. 项目上述厨房设备均采用电加热 ⑹给排水 项目给水采用城市给水管网作为生活、消防供水水源；项目排水采用废、污、 雨分流制。项目餐饮废水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污 水一起汇集达标排入人民西路城市排污管网，最终纳入绍兴污水处理厂处理；地 面雨水与屋面雨水经现有雨水管收集后排入市政雨水管网。 ## 1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租赁自然人赵雅琴位于绍兴市越城区恒大商务楼 202、203、204 室的 空置用房 402 平方米实施经营，所租用房目前为闲置。因此不存在与本项目有关 的原有污染情况及主要环境问题。

| 2 、生产工艺流程及污染源强分析 2.1 项目生产工艺 ⑴披萨、面包等西点制作工艺 噪声 生料 → 配料制作 → 烘烤 一食用 ⑵牛排制作工艺流程 |  | 噪声 一碗盘刀叉洗涤 残渣外运 |
| --- | --- | --- |
| 油烟废气 、噪声 牛排→煎制一→ 食用 | 噪声 →碗盘刀叉洗涤 残渣→外运 |  |

⑶饮料制作流程（鲜榨饮料） 鲜果→ 去皮→榨汁 →鲜果汁 果皮 果渣 ⑷油炸小吃制作过流程 油烟废气 t 鸡翅等小吃（半成品）→ 上料 → 炸炉→ 上桌 图 2-1 营运期主要工艺流程图 ## 2.2 营运期污染源强分析 2.2.1 废水 该项目产生的废水主要是餐饮废水和生活污水两部分。 ⑴生活污水排放量按用水量的 85%统计； ⑵餐饮废水：项目主要以披萨、牛排等西式餐点为主，不经营中餐，无炒菜， 因此，项目每座位每日的餐饮用水量按 10L/d ，项目最大客流量为 128×2=256 人 次/天，每年按 365 日计，则产生餐饮废水量 2.18t/d（794.2t/a）； ⑶员工生活废水： 项目需员工 15 人， 生活用水量按 75L/d（以一餐计）， 每年按 365 日计 。则员工产生生活污水 0.96t/a(349.0t/a)。 综上所述，整个项目的废水产生情况见表 2- 1。

表 2-1 项目的废水产生情况 序号; 用水对象; 定额 （L/人·d）; 人数; 排污 系数; 废水量. t/d; t/a. 1; 餐饮; 10; 128*2; 0.85; 2.18; 794.2. 2; 员工; 75; 15; 0.96; 349.0. 3; 合计; /; /; 3.14; 1143.2. 项目最大日废水量取整为 4.0t/d，即 1144.0t/a。项目餐饮污水经隔油池处理、 粪便污水经化粪池预处理后与其他生活污水一起汇集排入人民西路城市排污管 网，送绍兴污水处理厂处理，废水中 CODcr500mg/L、NH3-N35mg/L，则 CODcr、 NH3-N 量分别为 0.572t/a 、0.040t/a。 2.3.2 废气 项目厨房设备均采用电加热， 因此无燃料燃烧废气产生，项目主要以披萨、 牛排等西式餐点为主，不经营中餐，无炒菜，项目在烘烤披萨、煎牛排、炸鸡翅 时 会 产 生 一 定 的 油 烟 废 气 。 项 目 油 烟 排 放 一 般 在 上 午 11:00~13:30 、 下 午 16:30-20:00 ，排放历时为 6 小时/天 。根据有关统计资料，绍兴市区食用油消耗 系数为 3.5kg/1 餐·100 人，其中披萨、牛排等西式餐点食用油脂用量为 1.75 kg/1 餐 ·100 人，项目最大客流量估计为 128×2=256 人次/天， 员工 15 人，则项目建 成后食用油消耗量为 4.74kg/d（1731.0kg/a），烹饪过程中的挥发损失约为 2.84%， 厨房油烟处理器去除率为 60% ， 即项目油烟产生量为 49.16kg/a ， 排放量为 19.66kg/a。 油烟经过油烟净化装置处理达标后 ， 由引风机引出通过排气管至屋顶后排 放，排气口向东。项目所选用的油烟净化装置最低去除效率不得低于《饮食业油 烟排放标准》(GB18483-2001)中规定的 60％的标准； 厨房每天运行时间为 6 小 时，环评要求厨房安装风量大于 6000m3/h 的风机一台，则油烟经过净化处理后 排放浓度为 1.50mg/m3 ，符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中规定的 排放浓度≤2.0 mg/m3 的标准。

2.3.3 噪声 本项目噪声主要来自厨房、油烟净化装置、洗碗盘、人群活动、空调外机等 的噪声，对于以上噪声源的噪声级采用类比调查实测的平均声级确定其源强，各

| 种设备的噪声水平见表 2-4。 表 2-4 |  |  |  |  | 项目设备噪声水平 单位： dB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 噪声源 |  |  |  |  | 平均噪声级 |  |  |  |
| 1 |  | 烹饪 |  |  |  |  | 70.0 |  |  |  |
| 2 |  | 洗碗盘 |  |  |  |  | 70.0 |  |  |  |
| 3 |  | 人群活动 |  |  |  |  | 65.0 |  |  |  |
| 4 |  | 风机 |  |  |  |  | 60.0 |  |  |  |
| 5 |  | 油烟净化装置 |  |  |  |  | 65.0 |  |  |  |
| 6 |  | 空调外机 |  |  |  |  | 55.0 |  |  |  |
| 2.3.4 固废 该项目的固体废物有西点、披萨等剩余残渣、空酒瓶、饮料瓶以及废包装材 料 ， 员工及顾客的生活垃圾 。项目产生的西点、披萨等剩余残渣产生每人每餐 0.1kg 计，项目最大就餐人数 128*2 人次，产生数量为 25.6kg/d（9.34t/a）； 空酒 瓶、饮料瓶以及废包装材料产生量为 3.0t/a；项目员工生活垃圾以 0.5kg/人 ·d，则 生活垃圾产生量为 7.5kg/d（2.74t/a）。项目固废情况详见表 2-5。 表 2-5 项目产生的固废情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 固废名称 |  | 产生 工序 | 形态 |  | 属性 |  | 废物 代码 | 产生量 (t/a) | 利用处置方式 |
| 1 | 剩余残渣和 生粗加工丢 弃物 |  | 就餐 | 固体 |  | 一般固废 |  | - | 9.34 | 盛放在带盖塑料 桶内，每日清运 综合利用。 |
| 2 | 空酒瓶、饮 料瓶以及废 包装材料 |  | 就餐 | 固体 |  | 一般固废 |  | - | 3.0 | 分类集中收集出 售给物资部门回 收综合利用 |
| 3 | 生活垃圾 |  | 就餐和 服务 | 固体 |  | 一般固废 |  | - | 2.74 | 袋装收集后统一 清运卫生填埋 |

| 2.4 项目主要污染物产生及预计排放情况 项目污染物产生及排放情况见表 2-6。 表 2-6 本项目污染物产生及排放情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| 大气 污染物 | 餐饮 | 油烟废气 | 49.16kg/a | 19.66kg/a |
| 水 | 生活污水 | 废水量 | 4.0t/d、1144.0t/a | 4.0t/d、1144.0t/a |

| 污染物 |  | CODcr | 500mg/L、0.572t/a | 100mg/L、0.114t/a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L、0.040t/a | 5mg/L、0.006t/a |  |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 2.74t/a | 0t/a |  |
|  | 顾客、员工 | 剩余残渣 | 9.34t/a | 0t/a |  |
|  |  | 废包装材料 | 3.0t/a | 0t/a |  |
| 噪声 | 烹饪 | 噪声 | 70.0 dB |  |  |
|  | 洗碗盘 |  | 70.0 dB |  |  |
|  | 人群活动 |  | 65.0 dB |  |  |
|  | 风机 |  | 60.0 dB |  |  |
|  | 油烟净化装置 |  | 65.0 dB |  |  |
|  | 空调外机 |  | 55.0 dB |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/557010100015006032