# 浙江省高速公路沥青路面规范化

# 施工指南

2019 年 6 月

目	次

前言	III

- 总则	1

- 编制依据	1

- 术语和定义	1

- 基本规定	1

  - 一般规定	2

  - 标化建设	2

  - 信息化管理	3

  - 工作面交验	4

- 原材料及设备	6

  - 一般规定	6

  - 原材料	7

5.3	设备	11

- 试验路段	14

  - 一般规定	14

  - 水泥稳定碎石底基层、基层试验路段	14

  - 下封层试验路段	15

  - 沥青路面面层试验路段	15

- 水泥稳定碎石底基层、基层施工	16

  - 一般规定	16

  - 施工准备	17

  - 配合比设计	17

  - 混合料的拌制	18

  - 混合料的运输	19

  - 混合料的摊铺	19

  - 基层、底基层的压实及成型	19

7.8	接缝	20

7.9	养生与开放交通	20

- 下封层、粘层、桥面（隧道）防水粘结层施工	21

  - 一般规定	21

  - 下封层施工	21

  - 粘层施工	22

  - 桥面（隧道）防水粘结层施工	22

- 沥青路面面层施工	24

  - 一般规定	24

  - 施工准备	24

  - 配合比设计	25

  - 混合料的拌制	30

  - 混合料的运输	31

  - 混合料的摊铺	32

  - 沥青路面的压实成型	32

9.8	接缝	33

  - 水泥混凝土桥面的沥青铺装层、隧道沥青路面及匝道沥青路面施工	33

  - 开放交通及其他	34

- 附属工程施工	35

  - 一般规定	35

  - 桥梁伸缩装置施工	35

  - 路面排水设施施工	38

  - 路缘石安装施工	39

- 质量管理与检验	39

  - 一般规定	39

  - 水泥稳定碎石基层质量检验要求	40

  - 下封层质量检验要求	40

  - 桥面（隧道）防水粘结层质量检验要求	41

  - 沥青路面质量检验要求	41

  - 路面排水设施质量检验要求	43

  - 桥梁伸缩装置质量检验要求	43

  - 路缘石铺设质量检验要求	43

附 录 A	（资料性附录）	工作面缺陷处理及缺陷防治	45

附 录 B	（资料性附录）	路面施工主要设备配备参考表	47

附 录 C	（资料性附录）	沥青混合料拌和设备基本配置参考表	48

附 录 D	（资料性附录）	基层主要检测仪器配备参考表	49

附 录 E	（资料性附录）	面层主要检测仪器配备参考表	50

附 录 F	（规范性附录）	方解石含量试验方法	52

附 录 G	（资料性附录）	水泥稳定碎石底基层、基层试验路段总结编写格式与要求	54

附 录 H	（资料性附录）	沥青路面面层试验路段总结编写格式与要求	56

附 录 I	（资料性附录）	水泥稳定碎石基层、底基层质量通病预防措施	58

附 录 G	（资料性附录）	沥青路面面层质量通病预防措施	59

附 录 K	（资料性附录）	某高速公路沥青路面施工场地建设标准化管理案例	60

浙江省高速公路沥青路面规范化施工指南

- 总则

  - 为适应我省高速公路沥青路面工程建设的需要，规范沥青路面的施工，保证施工质量和使用性能， 制定本指南。

  - 本指南适用于浙江省新（改）建高速公路沥青路面施工及质量管理。

  - 沥青路面施工是打造项目品质工程的重要组成部分，应建立健全质量、安全和环境保护的保证体系，明确相应责任，加强工序管理和施工过程控制，积极推行标准化施工技术，实现品质优良、生产安全、文明环保的目标。

  - 沥青路面规范化施工除应符合本指南外，尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

- 编制依据

GB/T 1345	水泥细度检验方法	筛析法

GB/T 1346	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 17808	道路施工与养护机械设备沥青混合料搅拌设备

GB/T 17671	水泥胶砂强度检验方法(ISO法) JTG F40-2004	公路沥青路面施工技术规范 JTG F80/1-2017	公路工程质量检验评定标准

JTJ E20-2011	公路工程沥青及沥青混合料试验规程

|  | 2018 年版 | 公路工程标准施工招标文件（2018 年版·第二册） |
| --- | --- | --- |
|  | DB 33/T 836-2011 | 公路水泥稳定碎石基层振动成型法施工技术规范 |
|  | DB 33/T 896 | 高等级公路沥青路面设计规范 |
|  | DB 33/T 989 | 改性沥青中 SBS 含量的测定红外光谱法 |
| 3 | 术语和定义 |  |
| 3.1 |  |  |

振动成型法

利用振动压实试验仪，在与现场压实机械相匹配的固定配重、振动频率、振幅和振实时间条件下的水泥稳定碎石等半刚性基层材料配合比设计方法。

[DB33/T 836-2011 定义 3.1.5]

3.2

精铣刨

在标准铣刨工艺的基础上更换密集刀头的“精铣刨鼓”，利用精铣刨鼓刀间距更小的特点，对路面实施更细密的铣刨处理。

- 基本规定

  - 一般规定

    - 沥青路面施工应制定详细的路面施工组织设计，并保证合理的施工工期。

    - 施工组织设计的内容应包括：原材料的储备计划、料源地点、采备方式、运输形式、堆放场地， 标化建设、信息化管理、试验路段及各结构层的施工计划、机械设备的配备和人员安排计划、采用的工艺和工序衔接的要求、特殊气候条件（雨季、高温）下的施工保证措施，以及自检和质保体系、安全、环保措施等。

    - 无施工组织设计或施工组织设计不完善，监理单位不得签发路面开工报告。

    - 高速公路路面施工应采用沥青（水稳）混合料拌和、运输、摊铺、碾压全过程物联网施工质量监控系统，实现路面施工全过程控制和科学管理。

  - 标化建设

    - 标化工地

      - 施工单位标化工地建设应符合《浙江省高速公路施工标准化管理实施细则》相关规定。

      - 拌和场地布置应满足以下要求：

        - 拌和场地生活区及工作区应分开。

        - 拌和场地应有良好的排水系统，场地内不应积水。

        - 基层集料堆料场地应采用水稳结合料或水泥混凝土进行硬化处理。

        - 面层集料堆料场地应采用水泥混凝土进行硬化处理。

        - 场区道路宜采用水稳结合料、水泥混凝土或沥青混凝土进行硬化处理。

        - 拌和场内应配备消防设备。

      - 原材料堆放应满足以下要求：

        - 宜设置材料待检区，不合格材料不应进场。

        - 不同宕口、不同规格的石料，均应分仓堆放，严禁混用。

        - 分隔墙应标识出清仓底线。

        - 基层 4.75mm 及以下集料、面层集料堆场面积应满足施工需要，并设防雨棚。储料仓前应设置专门的样品盒。

        - 纤维等添加剂材料储存应按照产品使用说明书进行存放。

        - 拌和场内施工标牌应根据监理规程有关原材料及混合料报验制度的规定，在材料堆放处设立原材料品名牌及报验牌。原材料报验牌上应注明材料品名、用途、规格、产地、检验时间、检验结果、监理工程师是否同意使用等内容，对原材料报验牌应进行动态更新。

    - 标准化管理

      - 质量管理应满足以下要求：

        - 施工单位应根据全面质量管理的要求，建立健全质量管理组织机构和质量保证体系，对施工各工序的质量进行检查评定，确保施工质量稳定。

        - 高速公路沥青路面应加强施工过程质量控制，实行动态质量管理，关键工序及重要部位宜拍摄照片或进行录像，作为实态记录及保存资料的一部分。

        - 建设单位应建立一套完整的质量管理办法，根据工程建设的进展情况，确定每一阶段的质量控制要点和内容，并在日常工作中予以落实到位。

        - 施工过程中应定期进行总结、归纳，对好的方面要予以保持和发扬，对存在的问题和不足要及时分析原因，寻找解决问题的办法，并在下一步施工中予以落实解决。

        - 加强参建人员的任职资格和业务培训管理，施工单位应定期组织培训，监理人员、施工单位技术人员、质检人员、试验检测人员、现场操作人员应满足相应工作岗位的资格要求。依托技术规范、行业规定、四新技术和典型案例，定期组织开展从业人员业务培训，提高从业人员的技术和管理水平。

        - 路面分项工程应按《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1）规定的基本要求、实测项目、外观质量和质量保证资料等检验项目分别检查。

        - 路面分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等应符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1）规定的基本要求的规定，无外观质量限制缺陷且质量保证资料真实齐全时，方可进行检验评定。

      - 安全施工管理应满足以下要求：

        - 施工单位应建立健全安全生产组织机构，配备专职安全员，制订项目安全生产管理制度，落实安全生产责任。

        - 对机械伤害、交通以及施工用电等易发生安全事故的重点部位和工序，应进行定期、不定期检查，并做好检查记录，确保施工安全。

        - 施工用电应由有专业资格的从业人员操作和管理，供配电设备及线路应落实专门管理人员，严格按有关规定落实安全设施及措施，并设置用电安全告示牌。

        - 施工安全重点路段和部位、油料、沥青仓库及存放地点的安全设施及管理措施应严格按有关规定落实到位，并设置危化品安全警告标志牌。

        - 施工现场人员着装应规范。所有人员进入施工现场应配戴安全帽，管理人员、一般工人、特种工应配戴不同颜色安全帽；进入施工现场作业的电工、电焊工等特殊工种施工人员，都应持证上岗；施工人员不应赤膊、穿拖鞋进入施工现场。

      - 环保管理应满足以下要求：

        - 拌和站宜采用环保型拌和楼并满足环保验收要求。传送皮带及主机宜封闭包裹并设除尘装置， 应控制机械施工噪声污染。集料仓宜采用三面封闭钢结构料仓，并配置降尘设施。

        - 施工材料运输车辆应采取有效的封闭措施，防止材料沿途泄漏，造成环境污染。

      - 文明施工管理应满足以下要求：

        - 施工单位应完善文明施工的各项管理、考核制度，明确主要责任人岗位工作职责。对文明施工实际效果进行总结评比，并根据实际情况进行补充、调整和完善。

        - 施工单位应协调与地方的关系，加强与群众的沟通，相互理解，相互尊重，和睦相处。应处理好机电、房建、绿化、交通安全设施、防护工程等其他施工标段与路面工程的关系，协调施工作业方，清理工作界面，减少路面污染。

  - 信息化管理

    - 信息化建设与管理应符合下列要求：

      - 高速公路路面施工应采用信息化管理，信息化系统应包括物联网施工质量监控系统、视频监控系统等。

      - 各参建单位应安排专人负责各系统软、硬件设施的建设和运行维护，保持数据传输网络的稳定畅通及监控设备的正常工作，确保信息化系统的正常运行。

      - 建设单位、施工单位、监理单位应安排专人落实信息化系统的日常应用管理工作；施工单位应及时对质量、安全和环保问题和隐患进行处置；监理单位应核查施工单位质量、安全问题和隐患处理情况，并做好相关记录。

    - 物联网施工质量监控系统应满足以下要求:

      - 硬件应满足以下要求:

        - 拌和楼应具备数据采集所用的 DTU(主要采集拌和楼的生产级配、各材料用量、拌和时间等关键数据)；

        - 摊铺机、压路机的红外测温及 GPS 定位测速装置（主要监控摊铺机、压路机的作业温度、行驶速度以及压路机碾压遍数）；

        - 数字显示器以及蜂鸣报警器（实时显示监测的数据，一旦超预警值，提醒作业人员及时进行纠正，让现场人员直观的了解施工情况）。

      - 软件应满足以下要求：

        - 能够实时监控每盘混合料的重量、级配通过率、油石比、沥青温度、骨料温度、拌和时间、出厂温度、目标百分比、当前百分比、偏差百分比等是否符合规定的质量技术要求 ；

        - 施工过程中，对摊铺、碾压设备跟踪定位，对设备施工温度、速度、碾压遍数及作业里程等进行实时监控；

        - 对监控的数据进行系统分析管理（如对产能的统计、误差的统计等）；

        - 能够实时预警管理，将采集到的材料实际用量同理论用量进行对比分析，根据误差程度，将超出设定界限的数据通过短信预警等方式实时通知各级管理人员。

    - 视频监控系统应满足以下要求

      - 视频监控系统的建设管理应符合浙江省交通运输厅相关管理要求。

      - 施工单位应建立视频监控室，对混合料拌和站 、储料场、施工现场及工地试验室等生产重要场所布设监控点位。

      - 监控软件应具备实时视频播放、录像播放、远程遥控等基本监控功能。

  - 工作面交验

    - 建设单位、监理单位应组织路基（桥涵、隧道）施工单位与路面施工按本指南规定开展路基、桥涵、隧道交验工作。

      - 原路基施工单位在自检合格的基础上，将复测结果上报监理单位，监理单位应对检测结果进行复核，并组织路基、路面施工单位会同设计代表进行工作面交验；工作面交验主要包括路基交验、桥梁（含通道等）交验以及隧道交验。路基交验完成后，应由交工质量检测单位进行抽检，抽检合格方可进行路面施工。

      - 加强工作面交验管理，应确保软基沉降及路基顶面、桥面、隧道路面的平整度、标高、中线偏位、路基弯沉值等指标满足交验要求。

      - 对工作面交验检测过程中发现的问题，应按相关要求处理并检测合格。工作面交验合格资料应经原路基施工单位、路面施工单位、监理单位三方书面签字确认，并及时归档。

      - 当路基、路面施工为同一家施工单位，工作面交验仍应按照本指南 4.4.2 规定程序进行。

      - 工作面缺陷处理及防治方法见附录 A。

    - 路基交验

      - 原路基施工单位首先应对填方路基的上路床、挖方路基换填部分的填筑质量、软土地基路段及桥头路段的月沉降量进行检查。软土地基路段（包括桥头路段）路基顶面的月沉降量应符合设计和规范要求（连续 2 个月的月沉降量小于 5mm）。

      - 路基压实度、弯沉、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡等技术指标以及外观质量应符合设计及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1）规定，尚应符合下列要求：

        - 线形和外形尺寸：线形控制应根据设计提供的导线点，在加密后用全站仪检测路基中线是否偏位；对主线及主线渐变段、互通区匝道按每 10m 一处检测几何尺寸是否合格。

        - 纵面高程：严格控制路基顶面高程，水准点高程应闭合，精度应满足规范要求。单幅路基每

20m 检测一个断面，每个断面每 5m 检测一处，主线渐变段、互通区匝道高程检测频率应加密。

        - 平整度、横坡：平整度用三米直尺按规范要求逐段检测；对填方路基、主线弯道路段、互通区匝道的横坡应重点检测。

        - 弯沉值：弯沉检测前，应对路基进行全面检查。不符合要求的路段，应由原路基施工单位进行处理，经检测合格后可进行工作面交验。

        - 压实度：路面施工单位宜对标准密度试验进行鉴证和抽检，并按规范及设计要求进行压实度检测。对压实度达不到要求的路段，应由原路基施工单位进行处理，经检测合格后方可进行工作面交验。

        - 路基排水：应对路基排水系统设置情况进行全面检查，对挖方路段换填材料与范围、隧道进出口边沟沟底及顶面标高、超高路段的横向排水及中央分隔带排水情况进行重点检查，保证路面排水通畅，无积水隐患。

        - 台背填筑：应检查填筑材料是否符合设计要求，并按设计或《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1）规定检查台背填筑压实度、填筑长度等指标。

        - 软基处理：软土地基路段路堤应在沉降稳定且小于设计允许值后进行工作面交验。

      - 对路基交验中存在的缺陷，应由原路基施工单位按附录 A 进行处理。

    - 桥梁（含通道）交验

      - 桥面铺装层强度、厚度、平整度、横坡等技术指标以及外观质量应符合设计及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1）规定，并应符合下列要求：

        - 清理：桥面验收前应清除外露的钢筋头、砼结块、浮浆等杂物。

        - 纵断高程：应检测搭板及桥面的纵断高程。

        - 横坡：应对水泥混凝土桥面的横坡，弯道桥、互通区匝道桥进行重点检测。

        - 粗糙度：检查混凝土铺装层表面是否进行抛丸或精铣刨处理，并应采用粗糙度对照卡对粗糙度进行检验。

        - 桥面排水：检查桥面排水系统变坡点、伸缩缝位置是否符合专项设计要求，竖向排水孔顶标高是否略低于水泥混凝土铺装层，横向排水孔底标高是否低于水泥混凝土铺装层。

        - 伸缩缝预留槽：应对伸缩缝预埋钢筋位置、间距、高度、数量、规格进行全面检查，伸缩缝槽区部位及板缝内的杂物应清理干净，可由伸缩缝施工单位进行专项验收。

      - 对桥梁交验中存在的平整度、裂缝等缺陷，应由原桥梁施工单位按附录 A 进行处理。

    - 隧道交验

      - 水泥混凝土铺装层强度、厚度、平整度、横坡等技术指标以及外观质量应符合设计及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1）规定，并应符合下列要求：

        - 水泥混凝土路面宽度：宽度不满足设计要求的，应由原隧道施工单位进行处理，经检测合格后方可交验。

        - 平整度：平整度达不到要求的部位，原隧道施工单位应进行抛丸或精铣刨处理，经检测合格后方可交验。

        - 横坡：横坡每 200m 测 2 个断面，曲线段应重点检测。

        - 水泥混凝土路面顶面高程：每 20m 测 5 点。

      - 隧道水泥混凝土面板表面缺陷处理应满足本指南 4.4.3.2 要求。

- 原材料及设备

  - 一般规定

    - 原材料管理应满足下列要求

      - 施工单位不得随意改变材料的来源，未经批准的材料不得用于工程。

      - 应细化各项原材料进场报验制度，严格控制路面集料、矿粉、添加料的质量要求。集料进场时应与样品盒内的样品进行外观比对，不满足要求的不得进场、使用。

      - 沥青采购招标时应规定沥青专罐专用，应将沥青的红外光谱试验结果作为到场沥青的相似度控制要求；建设单位应委托第三方检测机构对到场沥青实施全面检测，施工单位应对进场的每车改性沥青进行红外光谱检测，不符合要求的道路石油沥青和改性沥青不得进场使用。

      - 建设单位应要求原材料出厂、出库批次与运输车辆“绑定”，宜采用 GPS 等定位系统实施全过程监管。对运输车辆进行登记管理、全程管控，严禁车、货不符现象发生。

      - 路面施工单位、监理单位应对提供路面集料的石料生产企业进行考察、筛选。监理单位、施工单位应派员进驻石料场，落实专人负责监控、抽查及档案记录，做好源头控制，并安排专人定期清理料仓，避免二次污染。

      - 鼓励有条件的建设管理单位或施工单位自行组织加工路面集料；集料加工设备应符合 5.3 的相关要求。

      - 路面施工单位在开工前，应储备足够的原材料，基层集料宜满足 5d-7d 的用量要求，面层集料宜达到该结构层所需总量的 30%以上。

    - 设备管理应满足下列要求

      - 施工机械配备可参考附录 B 配置并符合本指南 5.3 的规定，应配套完整、类型齐全、满足招标文件要求，并满足施工质量、进度、安全和环保等要求。

      - 开工前，应对拌和楼、检测仪器等设备进行标定，确保拌和及检测数据真实可靠。

      - 施工前应对施工设备进行全面检查、维修、调试。自加工集料设备的筛网应定期检查、空振。

      - 拌和设备应设置混合料配合比标牌。

      - 信息化管理系统应符合本指南 4.3 的规定。

  - 原材料

    - 水泥稳定碎石底基层、基层原材料质量技术要求

      - 水泥 普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥都可用于拌制水泥稳定碎石混合料，宜采用强度等级 42.5 或 32.5 的水泥，水泥质量技术要求见表 1。不得使用快硬水泥、早强水泥或者已受潮变质的水泥。

表 1	水泥a 质量技术要求

| 项目 | 细度 | 安定性 | 抗压强度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 32.5 |  | 42.5 |  |
|  |  |  | 3d | 28d | 3d | 28d |
| 单位 | ％ | ---- | MPa | MPa | MPa | MPa |
| 质量要求 | ≤10 | 合格 | ≥11 | ≥32.5 | ≥17 | ≥42.5 |
| 试验方法 | GB/T 1345 | GB/T 1346 | GB/T 17671 |  |  |  |
| a 夏季高温作业时，水泥温度不宜高于 50℃，否则应采用降温措施。 |  |  |  |  |  |  |

      - 集料 宜采用反击式破碎机轧制的集料，进场后按本指南 4.2.1.3 的要求分档堆放，集料的质量技术要求见表 2。

表 2	集料质量技术要求

| 指 标 | 单位 | 质量技术要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 粗集料 | 细集料 |  |
| 压碎值， 不大于 | % | 25 | — | T 0316 |
| 表观相对密度，不小于 | — | 2.50 | 2.50 | T 0304/T 0328 |
| 吸水率，不大于 | % | 3 | — | T 0304 |
| 坚固性 a，不大于 | % | 12 | 12 | T 0314/T 0340 |
| 水洗法＜0.075mm 颗粒含量，不大于 | % | 2.0 | 15(石灰岩) 10(其它) | T 0310/T 0333 |
| （0-2.36mm）亚甲蓝值，不大于 | % | — | 3.0 | T 0349 |
| 针片状颗粒含量，不大于 4.75-9.5mm 大于 9.5mm | % | 25 15 | — | T 0312 |
| 软石含量，不大于 | % | 5 | — | T 0320 |
| 坚固性试验、软石含量试验可根据需要进行。 |  |  |  |  |

      - 集料分档	基层、底基层集料宜采用 4～5 个不同规格的粗细集料，可参考表 3 进行分档。

表 3	集料分档参考表

| 分档方式 | 一档 | 二挡 | 三挡 | 四挡 | 五挡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方式一 | 0～2.36mm | 2.36mm～4.75mm | 4.75mm～9.5mm | 9.5mm～31.5mm | -- |
| 方式二 | 0～2.36mm | 2.36mm～4.75mm | 4.75mm～16mm | 16mm～31.5mm | -- |

表 3	集料分档参考表（续）

| 分档方式 | 一档 | 二挡 | 三挡 | 四挡 | 五挡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方式三 | 0～2.36mm | 2.36mm～4.75mm | 4.75mm～19mm | 19mm～31.5mm | -- |
| 方式四 | 0～2.36mm | 2.36mm～4.75mm | 4.75mm～9.5mm | 9.5mm～19mm | 19mm～31.5mm |

      - 凡饮用水皆可使用，其他水源应化验鉴定，合格后方可使用。

    - 下封层、粘层、桥面（隧道）防水粘结层原材料质量要求

      - 下封层

        - 沥青材料 70 号 A 级道路石油沥青、改性乳化沥青，质量要求应符合 5.2.3 的规定。

        - 集料 应选择坚硬、粗糙、耐磨、洁净的集料，采用改性乳化沥青单层表面处治下封层时集料粒径宜为 2.36mm～4.75mm，采用预拌沥青下封层时集料粒径宜为 4.75mm～9.5mm。严格控制粉尘含量（小于 0.075mm 含量比例不大于 1%）。

      - 粘层

改性乳化沥青质量应符合表 6 规定。

      - 桥面（隧道）防水粘结层

        - 改性乳化沥青防水粘结层采用改性乳化沥青（PCR），质量符合表 6 规定。

        - 预拌沥青防水粘结层沥青采用 70 号 A 级道路石油沥青，质量要求应符合表 4 规定。集料的粒径采用 4.75mm～9.5mm，质量符合表 2 规定。

        - 聚合物改性沥青防水粘结层采用聚合物改性沥青，其质量应符合表 5 规定。

    - 沥青路面原材料质量技术要求

      - 沥青	沥青下面层采用优质道路 70 号 A 级道路石油沥青，中面层、表面层采用优质 SBS 改性沥青。70 号 A 级道路石油的技术要求应符合表 4 的规定,SBS 改性沥青的技术要求应符合表 5 的规定, 改性乳化沥青的技术要求应符合表 6 的规定。每个标段的同一面层的沥青品牌应保持一致，并符合以下要求：

        - 沥青全套性能检验由建设单位委托有关试验单位进行，施工单位和监理单位工地试验室按施工技术规范要求对到场沥青进行检测。

        - 施工单位对到场 70 号 A 级道路石油沥青应每天留样封存，SBS 改性沥青应每车留样封存。

        - 沥青性能指标应满足上述要求，各批量检测指标相对稳定。

        - 改性沥青宜采用《改性沥青中 SBS 含量的测定 红外光谱法》（DB 33/T 989）、《改性沥青中 SBS 掺量测定指南滴定法》等规定的方法进行 SBS 含量测定。

表 4	70 号 A 级道路石油沥青的技术要求

| 项 目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，100g，5s） | 0.1mm | 60～80 | T 0604 |
| 针入度指数 PI |  | -1.3～＋1.0 | T 0604 |
| 延度（5cm/min,10℃），不小于 | cm | 20 | T 0605 |

表 4	70 号 A 级道路石油沥青的技术要求（续）

| 项 目 |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软化点（环球法），不小于 |  | ℃ | 46 | T 0606 |
| 动力黏度（60℃），不小于 |  | Pa.S | 180 | T 0620 |
| 含蜡量（蒸馏法），不大于 |  | % | 2.0 | T 0615 |
| 密度（15℃），不小于 |  | g/cm3 | 1.01 | T 0603 |
| 溶解度（三氯乙烯），不小于 |  | % | 99.5 | T 0607 |
| 薄膜加热试验163℃ | 质量损失，不大于 | % | 0.6 | T 0609 T 0610 |
|  | 加热后针入度比，不小于 | % | 65 |  |
|  | 残留延度（10℃），不小于 | cm | 6 |  |

表 5	SBS 改性沥青(70 号A 级道路石油沥青)的技术要求

| 项 目 |  | 单位 | 技术要求 (5%SBS 掺量) | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，100g，5s） |  | 0.1mm | 40～70 | T 0604 |
| 针入度指数 PI（15℃、25℃、30℃） |  |  | -0.2～＋1.0 | T 0604 |
| 延度（5℃），不小于 |  | cm | 25 | T 0605 |
| 软化点（环球法），不小于 |  | ℃ | 70 | T 0606 |
| 布氏旋转黏度（135℃），不大于 |  | Pa.S | 3 | T 0625 |
| 闪点，不小于 |  | ℃ | 245 | T 0611 |
| 溶解度（三氯乙烯），不小于 |  | % | 99 | T 0607 |
| 离析，软化点差，不大于 |  | ℃ | 2.5 | T 0661 |
| 弹性恢复（25℃），不小于 |  | % | 80 | T 0662 |
| RTFOT 后 残留物 | 质量损失，不大于 | % | ±0.5 | T 0609 T 0610 |
|  | 加热后针入度比，不小于 | % | 65 |  |
|  | 延度（5℃），不小于 | cm | 15 |  |

表 6	改性乳化沥青（PCR）的技术要求

| 试验项目 |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破乳速度 |  |  | 快裂、中裂 | T 0658 |
| 粒子电荷 |  |  | 阳离子（+） | T 0653 |
| 沥青标准黏度 C25.3 |  | s | 8～25 | T 0621 |
| 恩格拉黏度 E25 |  |  | 1～10 | T 0622 |
| 筛上筛余量（1.18mm 筛） 不大于 |  | % | 0.1 | T 0652 |
| 与粗集料的粘附性，裹覆面积 不小于 |  |  | 2/3 | T 0654 |
| 蒸发残留物性质 | 残留物含量，不小于 | % | 50 | T 0651 |
|  | 针入度（100g,25℃,5s） | 0.1mm | 40～120 | T 0604 |
|  | 延度（5℃） 不小于 | cm | 20 | T 0605 |

表 6	改性乳化沥青（PCR）的技术要求（续）

| 试验项目 |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸发残留物性质 | 软化点 不小于 | ℃ | 50 | T 0606 |
|  | 弹性恢复（25℃,1h）， 不小于 | % | 60 | T 0662 |
|  | 溶解度（三氯乙烯）， 不小于 | % | 97.5 | T 0607 |
| 常温贮存稳定 | 1d 不大于 | % | 1 | T 0655 |
|  | 5d 不大于 | % | 5 |  |

      - 粗集料 应采用石质坚硬、清洁、不含风化颗粒、近立方体颗粒的岩石。表面层宜采用玄武岩、辉绿岩、辉长岩等满足表面层指标要求的岩石，中下面层宜按照就近取材原则，采用石灰岩、凝灰岩等满足中下面层指标要求的岩石。集料与沥青的粘附性应满足规范要求，未采取抗剥落措施之前粗集料与沥青的粘附性应原则上不低于 4 级。沥青混合料用粗集料的质量技术要求应符合表 7 规定。

表 7	沥青混合料用粗集料质量技术要求

| 项 目 |  |  | 单位 | 质量技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石料压碎值，不大于 |  | 表面层 | % | 20 | T 0316 |
|  |  | 其他层 | % | 24 |  |
| 磨光值，不小于 |  | 表面层 | － | 42 | T 0321 |
| 洛杉矶磨耗损失，不大于 |  |  | % | 28 | T 0317 |
| 表观相对密度，不小于 |  |  | － | 2.6 | T 0304 |
| 吸水率，不大于 |  |  | % | 2.0 | T 0304 |
| 对沥青的粘附性，不小于 |  | 表面层 | 级 | 5 | T 0616 |
|  |  | 其他层 | 级 | 4 |  |
| 坚固性，不大于 |  |  | % | 12 | T 0314 |
| 针片状颗粒含量，不大于 | 混合料 | 表面层 | % | 12 | T 0312 |
|  |  | 其他层 | % | 15 |  |
|  | 4.75mm～13.2mm | 表面层 | % | 15 |  |
|  |  | 其他层 | % | 18 |  |
|  | 13.2mm 以上 | 表面层 | % | 10 |  |
|  |  | 其他层 | % | 12 |  |
| 水洗法<0.075mm 颗粒含量，不大于 | 粒径大于 4.75mm | 表面层 | % | 0.8 | T 0310 |
|  |  | 其他层 | % | 1.0 |  |
|  | 粒径 2．36mm－4.75mm |  | % | 2 |  |
| 软石含量，不大于 |  | 表面层 | % | 2.5 | T 0320 |
|  |  | 其他层 | % | 3.5 |  |
| 方解石含量，不大于 |  |  | % | 10 | 本指南附录 F |

      - 细集料 采用坚硬、清洁、干燥、无风化、无杂质并有适当级配的 0～2.36mm 机制砂，优先选用石灰岩石质，不宜选用酸性岩质，不应采用矿山的下脚料。沥青混合料用细集料质量技术要求应符合表 8 规定。

表 8	沥青混合料用细集料质量技术要求

| 项 目 | 单 位 | 质量技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度，不小于 | － | 2.60 | T 0328 |
| 坚固性（＞0.3mm 部分），不大于 | % | 12 | T 0340 |
| 亚甲蓝值，不大于 | g/kg | 6 | T 0349 |
| 棱角性（流动时间），不小于 | s | 30 | T 0345 |

      - 集料分档	面层集料可参考表 9 进行分档。

表 9	面层集料分档参考表

| 结构层 | 分档 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下面层（五档） | 0～2.36mm | 2.36mm～4.75mm | 4.75mm～13.2mm | 13.2mm～26.5mm | 26.5mm～31.5mm |
| 中面层（四档） | 0～2.36mm | 2.36mm～4.75mm | 4.75mm～13.2mm | 13.2mm～26.5mm |  |
| 表面层（四档） | 0～2.36mm | 2.36mm～4.75mm | 4.75mm～9.5mm | 9.5mm～16mm |  |

      - 填料 宜采用石灰岩等碱性石料经磨细得到的矿粉。矿粉应干燥、清洁，矿粉质量技术要求应满足规范及设计要求，进场填料按要求进行检验。拌和楼回收的粉料不得用于拌制沥青混合料。沥青混合料用填料质量技术要求应符合表 10 的规定。

表 10	沥青混合料用矿粉质量技术要求

| 项 目 |  | 单 位 | 质量技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表观密度，不小于 |  | t/m3 | 2.60 | T 0352 |
| 含水量,不大于 |  | % | 1 | T 0103 |
| 亲水系数,小于 |  | / | 1 | T 0353 |
| 塑性指数，小于 |  | % | 4 | T 0354 |
| 粒度范围 | ＜0.6mm | % | 100 | T 0351 |
|  | ＜0.15mm | % | 90～100 |  |
|  | ＜0.075mm | % | 75～100 |  |
| 外观 |  | － | 无团粒结块 | - |

      - 其他材料应满足以下规定：

        - 抗剥落剂	沥青面层用抗剥落剂应耐热并具有良好的长期性能，在薄膜老化后，仍应满足相应技术要求。抗剥落剂掺加量应通过试验确定。沥青面层应以消石灰或水泥作为主要的抗剥落剂。

        - 稳定剂	SMA 路面宜采用优良的木质素纤维。木质素纤维技术指标应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）要求。

        - 面层添加剂应符合《高等级公路沥青路面设计规范》（DB 33/T 896）的规定。

      - 设计文件或招标文件可对原材料的质量技术指标有相应提高，应按照提高的要求执行。

    - 伸缩缝原材料质量技术要求

伸缩装置的材料、钢材、橡胶封条及橡胶伸缩装置质量技术应符合《公路工程标准施工招标文件》

（2018年版·第二册）技术规范第417节规定。

  - 设备

    - 集料加工设备应符合以下要求：

      - 面层集料应通过多级破碎、整形、筛分、除尘等工艺进行制备。

      - 粗细集料生产线应不低于三级破碎，一般配置喂料机、颚式破碎机、渣土分离输送带、圆锥破 碎机、反击破碎机、立轴冲击破碎机（整形机）、振动筛、除尘设备等。振动筛、除尘设备的 配置应与生产线加工能力相匹配。施工单位可根据料源的岩性及集料级配需要自行组合生产线。

    - 水泥稳定碎石基层、底基层施工设备

      - 水泥稳定碎石基层、底基层施工设备配备可参考附录 B 配置。

      - 拌和设备尚应符合以下要求：

        - 拌和设备宜采用两次拌和或振动拌和，产量大于 400t/h，并应满足施工和工期要求，其主要设备应与摊铺能力相匹配，拌和设备搅拌轴长度宜大于 2.5 m。冷料仓宜采用钢结构包封处理， 料仓之间隔板高度应不小于 1m,料仓正面应设置材料标识牌。细集料仓宜配备仓振器等破拱装置，增设缺料报警装置。原材料料仓顶部应安装钢制筛网，成品仓配备防离析卸料装置。拌和 设备应配备带活门漏斗的成品料料仓。拌和用水量的计量宜采用流量计量水量。料斗、罐仓应 装配高精度电子动态计量器，电子动态计量器应经有资质的计量部门进行计量标定后方可使用。

        - 钢制罐仓容量应与拌和楼生产能力相匹配，罐仓内应配有水泥破拱器，水泥罐应安装防风防雷装置。

      - 摊铺机尚应符合以下要求：

        - 宜根据路面结构层等情况选用全幅一台或两台摊铺机进行摊铺。

        - 采用两台摊铺机梯队作业时，两台摊铺机宜为同一机型，功能一致。

        - 摊铺机前宜增设橡胶挡板，橡胶挡板底部距下承层距离不宜大于 10cm。

        - 摊铺机熨平板应拼装平整，当熨平板的地板及夯锤头磨损超限，应及时更换。

        - 摊铺机宜加装 LED 显示屏、蜂鸣报警器。

      - 压路机尚应符合以下要求：

        - 压路机的规格和数量应符合附录 B 的要求并与拌和楼及摊铺机生产能力相匹配。

        - 压路机宜增设限速装置、倒车雷达及倒车影像装置。

        - 压路机宜增设测速设备、LED 显示屏、蜂鸣报警器等装置。

      - 运输设备尚应符合以下要求：

        - 运输设备载重及数量应与拌和设备、摊铺设备、压路机产能相匹配。

        - 运输设备应具备多级顶升卸料能力。

        - 运输设备尾部应增设防离析侧挡板，侧挡板的设置应结合摊铺机受料斗的受料情况，不应影响卸料。

        - 运输设备应配备符合要求的粗篷布覆盖设施。

      - 洒水车尚应符合以下要求：

洒水车应采用喷雾式喷头，不得使用高压式喷头。

    - 下封层、粘层、桥面（隧道）防水粘结层设备

下封层、粘层、桥面（隧道）防水粘结层施工设备配备可参考附录B配置。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/557055026034006045