2023-2024学年陕西省安康市汉阴县科目四模拟考试100题有答案解析

###### 1、夜间驾驶汽车在急弯道超车时要不断变换远近灯光。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：急转弯道你还超车，老实在后边跟着吧

###### 2、驾驶人行车中意识到爆胎时，要轻踏制动踏板，缓慢减速停车。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：意识到爆胎，说明还没爆，可以轻刹；如果已经爆了，刹车容易翻车，所以抢档好些。因此本题正确。

###### 3、机动车倒车时遇到这种情况怎样做以保证安全？

A、低速缓慢倒车

B、主动停车避让

C、连续鸣喇叭示意

D、向右转向倒车

正确答案：B

分析：车辆倒车时不得影响其他车辆的正常行驶，因此倒车时发现有状况时，要注意避让，必要时停车等待倒车时机。因此本题选B。

###### 4、驾驶机动车，遇到后方执行任务的特种车辆时，以下做法正确的是什么？

A、主动减速让行

B、加速行驶

C、即使有让行条件也不让

D、靠道路中心行驶

正确答案：A

分析：驾驶机动车，遇到后方执行任务的特种车辆时，应主动减速让行。

###### 5、前轮爆胎时，驾驶人控制住行驶方向后，要采取什么措施减速停车？

A、抢挂高速挡

B、抢挂低速挡

C、抢挂空挡

D、紧急制动

正确答案：B

分析：首先排除紧急制动，其次挂空挡是不可以的，再来是选项A，既然是要减速停车，自然不可能是挂高速档，因此本题的答案就只有B了。

###### 6、路中心黄色虚实线指示允许暂时越过超车。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：如果双黄线，一条是实线，一条是虚线，虚线在哪一侧，那侧的车辆就可以从此临时跨越，比如超车或转弯。

###### 7、驾驶机动车时，长时间左臂搭在车窗上，或者长时间右手抓住变速器操纵球头，是一种驾驶陋习。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：这是一种陋习，但还算不上是违法。因为这样久了，会导致血脉不通，手臂麻木，容易出事！

###### 8、驾驶机动车在学校门口遇到这种情况怎样行驶？

A、从列队前方绕过

B、减速慢行通过

C、及时停车让行

D、从列队空隙穿过

正确答案：C

分析：由图可知，前方人行横道线上有学生排着队通过，此时应当等学生们通过后再通过。因此在临近人行横道线时，应当停车让行。所以本题选C。

###### 9、驾驶机动车在夜间发生故障时，以下做法正确的是什么？

A、选择安全区域停车

B、开启危险报警闪光灯、示廓灯和后位灯

C、按规定设置警告标志

D、给朋友打电话，坐在车内等待救援

正确答案：ABC

分析：驾驶机动车在夜间发生故障时，应当选择安全区域停车，同时开启危险报警闪光灯、示廓灯和后位灯，按规定设置警告标志，报警或者打给保险公司或者4S店等待救援。

###### 10、在高速公路上除遇障碍、发生故障等必须停车外，不准停车上下人员或者装卸货物。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：看清楚题目，是除……外，因此，这题是对的。

###### 11、行车中当驾驶人意识到机动车爆胎时，应在控制住方向的情况下采取紧急制动，迫使机动车迅速停住。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：题目只要出现“迅速”，“快”等字眼就是错的，就只有一道题就是事故无可避免的时候要迅速刹车，其他都是错的。

###### 12、前方标志预告距离下一出口4公里。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：下一个出口预告：预告下一出口距离。

###### 13、机动车从匝道驶入高速公路，应当开启什么灯？

A、左转向灯

B、右转向灯

C、危险报警灯

D、前照灯

正确答案：A

分析：从匝道驶入高速公路，是由右向左进入，因此要开启左转向灯，因此本题选A。

###### 14、机动车因故障不能离开高速公路时，驾乘人员要在车上等候救援。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：标准程序是：当车辆发生故障时，打开双闪警示灯，应将车辆停放在最右侧的应急车道或紧急停车带内，夜间打开尾灯示宽灯，司乘人员应立即下车，在路沿下护坡内等候救援车辆、人员来，由一个人在车辆尾部150米左右放置三角警示牌或警示物），切记不能在高速公路内走动、追逐、等候！不能在故障车辆内等候！一般情况禁止在高速公路上修理车辆。所以，在车上等候是错的，应该在路沿下的护坡或护栏外等候。 因此本题错误。

###### 15、如果遇到较强横风，感觉机动车产生横向偏移时，要握紧转向盘并紧急制动。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：当车遇到横风时如果发生的横移，因为在横移的瞬间车轮是离开地面的，所以才会横移，最好的方法就是收油，等车速自己下来，这样就可以让车轮恢复抓地力，然后再进行打轮刹车等动作。这题判错的原因主要是当时车轮是离地的，也就是说车轮是没有抓地力的，如果这时采取紧急制动的话，很有可能会发生侧翻或者侧滑，很危险。因此本题错误。

###### 16、关于影响制动停车距离的因素，以下说法正确的是什么?

A、车辆行驶速度

B、驾驶人的反应时间

C、路面状况

D、载货量的多少以及制动器的结构形式等

正确答案：ABCD

分析：以上所有选项都会影响制动停车距离。

###### 17、隧道中可以临时停车休息一会儿，避免疲劳驾驶。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：隧道中不能停车，因此说法错误。

###### 18、机动车落水后，只有在水快浸满车厢时，才有可能开启车门或摇下车窗玻璃逃生。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：车辆掉水后，车里有空气，车内压力低于车外的压力，这个时候你想打开车门，一是比较困难，二是即使你打开了车门，车外的水一下子涌进来，可能会造成更大的伤害。当水浸满车厢后，内外压力接近时，以上问题都能解决了。

###### 19、在交通事故现场，一旦遇到有毒有害物质泄漏，一定要第一时间疏散人员，并立即报警。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：《职业道德与安全行车知识》说明：在交通事故现场，一旦遇到有毒有害物质泄漏，一定要第一时间疏散人员，并立即报警。

###### 20、驾驶汽车驶近停有公交车的车站需要注意什么？

A、做好随时停车的准备

B、预防公交车突然起步

C、预防行人从车前穿出

D、与公交车保持安全间距

正确答案：ABCD

分析：驾驶汽车驶近停有公交车的车站需要注意【做好随时停车的准备】【预防公交车突然起步】【预防行人从车前穿出】【与公交车保持安全间距】，避免交通事故。

###### 21、林某驾车以110公里/小时的速度在城市道路行驶，与一辆机动车追尾后弃车逃离被群众拦下。经鉴定，事发时林某血液中的酒精浓度为135.8毫克/百毫升。林某的主要违法行为是什么？

A、醉酒驾驶

B、超速驾驶

C、疲劳驾驶

D、肇事逃逸

正确答案：ABD

分析：违法行为一：以110公里/小时的速度在城市道路行驶违法行为；二：与一辆机动车追尾后弃车逃离违法行为；三：林某血液中的酒精浓度为135.8毫克/百毫升；因此本题选ABD。

###### 22、夜间驾驶机动车在窄路遇到对面驶来非机动车时，以下做法正确的是什么？

A、连续变换远近光灯

B、开启危险报警闪光灯

C、使用远光灯，减速避让

D、使用近光灯，减速避让

正确答案：D

分析：夜间驾驶机动车在窄路遇到对面驶来非机动车时，使用近光灯，减速避让。

###### 23、前方路口减速让行线表示要停车让干道车先行。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：是减速让行，不是停车让行!

###### 24、机动车在高速公路上行驶，遇有雾，雨雪且能见度在100米至200米之间时，应该怎么做？

A、开启雾灯，近光灯，示廓灯，前后位灯

B、车速不超过60公里1小时

C、与同车道前车保持100米以上的距离

D、从最近的出口尽快驶离高速公路

正确答案：ABC

分析：根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第八十一条  机动车在高速公路上行驶，遇有雾、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度气象条件时，应当遵守下列规定：（一）能见度小于200米时，开启雾灯、近光灯、示廓灯和前后位灯，车速不得超过每小时60公里，与同车道前车保持100米以上的距离；因此本题选123。

###### 25、机动车在狭窄的坡路会车时，正确的会车方法是什么？

A、下坡车让上坡车

B、坡顶交会时距离坡顶远的一方让行

C、上坡车让下坡车

D、下坡车已行至中途而上坡车未上坡时，让上坡车

正确答案：A

分析：因为上坡车停车起步容易后溜，特别是拉重货容易导致动力不足

###### 26、夜间驾驶汽车通过十字交叉路口交替使用远近光灯的目的是什么？

A、使其他交通参与者更容易发现自己

B、更容易看清路面情况

C、提醒其他车辆我在让行

D、以上说法都不对

正确答案：A

分析：交替使用远近光灯就是提醒的作用。

###### 27、驾驶机动车在这种情况下临时停车后，为避免机动车辆后溜可将转向盘向右转。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：这样做，与在轮胎前方塞东西是同样的道理，因此本题正确。

###### 28、驾驶机动车行驶到路口绿灯亮时，拥有优先通行权，可以不给行人或非机动车让行。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：驾驶机动车行驶到路口绿灯亮时，拥有的优先通行权主要是针对机动车的，任何时候在路口都要注意给行人或非机动车让行，保证行车安全。

###### 29、右侧标志提示哪种车型不能通行？

A、大型货车

B、大型客车

C、各种机动车

D、小型客货车

正确答案：C

分析：禁止机动车通行：表示禁止某种机动车通行。此标志设在禁止机动车通行的路段入口处。

###### 30、驾驶机动车在山区道路遇到这种情况怎样行驶？

A、靠路左侧，加速绕行

B、停车瞭望，缓慢通过

C、注意观察，尽快通过

D、勤鸣喇叭，低速通过

正确答案：C

分析：如图可知，前方是有落石的危险路段，因此要先注意观察，确认安全后尽快通过。因此本题选C。

###### 31、驾驶车辆向右变更车道时，应提前开启右转向灯，注意观察，在确保安全的情况下，驶入要变更的车道。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：向右变道时，提前开启右转向灯，是为了提示后车。同时要观察周围情况，具有变道条件时再变更车道。

###### 32、驾驶机动车遇到这种情况怎样做最安全？

A、尽快加速超越前车

B、主动减速放弃超车

C、鸣喇叭让前车让路

D、开前照灯让对向让速

正确答案：B

分析：本来在这样的道路上是可以超车的，但由于对向有来车，因此避免发生擦碰，要放弃超车。因此本题选B。

###### 33、驾驶机动车遇到这种情况时，要快速向左绕过。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：遇到这种情况时应减速慢行，必要时停车避让。因此本题错误。

###### 34、火药、炸药和起爆药属于哪类危险化学品？

A、氧化性物质

B、易燃固体

C、爆炸品

D、自燃物品

正确答案：C

分析：氧化性物质是指在有氧气的环境下会被氧化，发生化学反应，很明显这三类物质在空气中不会自己变化，所以不选A。

###### 35、轮胎气压过高或过低都容易导致爆胎。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：说法正确。

###### 36、夜间驾驶机动车开启灯光，不仅为了看清路况，更重要的是让其他交通参与者能够观察到我方车辆。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：夜间灯光有照明和信号两方面的作用，夜间驾驶机动车开启灯光，不仅为了看清路况，更重要的是让其他交通参与者能够观察到我方车辆。

###### 37、右侧标志表示车辆按箭头示意方向选择行驶车道。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：图示为分向行驶车道标志。

###### 38、某日13时10分，罗某驾驶一辆中型客车从高速公路0公里处出发，下午14时10分行至该高速公路125公里加200米处时，发生追尾碰撞，机动车驶出西南侧路外边坡，造成11人死亡、2人受伤。罗某的主要违法行为是什么？

A、超速行驶

B、不按交通标线行驶

C、客车超员

D、疲劳驾驶

正确答案：A

分析：因为，高速最高时速为120公里/小时，而案例中根据时间可推算出超速5.2公里，所以该案例为超速。

###### 39、当车辆驶出隧道时，驾驶人容易出现图中所示的“明适应”现象，以下正确的做法是什么？

A、加速驶出隧道

B、减少与前车距离，利用前车挡住强光

C、与全程保持安全距离，降低行驶车速，驶出隧道

D、变更至车辆较少的车道，迅速驶出隧道

正确答案：C

分析：当车辆驶出隧道时，与前车保持安全距离，降低行驶车速，驶出隧道。

###### 40、车辆长时间停放时，应选择停车场停车。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：路边只能临时停车，要长时间停车，应该选择停车场。以免妨碍其他车辆通行。

###### 41、驾驶汽车在道路上临时停车怎样选择停车路段和地点？

A、路面平坦坚实

B、可以随意停放

C、无禁止停车标志

D、不妨碍交通

正确答案：ACD

分析：亲，不能随便停放哦，小心刮伤您的爱车，也有可能被警察贴罚单。

###### 42、如图所示，驾驶机动车在乡间道路上行驶，以下做法正确的是什么？

A、在成人和儿童之间快速通过

B、连续鸣喇叭提示后通过

C、从成人身后绕行

D、减速鸣喇叭提示，做好随时停车准备

正确答案：D

分析：在乡道上行驶，应该减速鸣喇叭提示，做好随时停车准备。

###### 43、允许沿着图中箭头方向驶入高速公路行车道。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：不能跨越左边的白色实线。

###### 44、驾驶人一边驾车，一边吸烟对安全行车无影响。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：一心两用妨碍安全驾驶，容易发生危险。

###### 45、钱某驾驶大型卧铺客车，乘载45人（核载40人），保持40公里/小时以上的车速行至八宿县境内连续下坡急转弯路段处，翻下100米深的山崖，造成17人死亡、20人受伤。钱某的主要违法行为是什么？

A、驾驶时接听手持电话

B、超速行驶

C、客车超员

D、疲劳驾驶

正确答案：BC

分析：1、弯道限速30公里/每小时，故超速行驶。2、乘载45人(核载40人)，故客车超员。

###### 46、夜间会车时，如遇对方持续开启远光灯，应当如何安全会车?

A、鸣喇叭，加速通过

B、及时开启远光灯

C、使用近光灯，低速会车或停车让行

D、使用远光灯，低速会车

正确答案：C

分析：由于对方使用远光灯，本车视线不好，不能加速通过，也不应开远光灯，仍然是近光灯，低速会车或停车让行。是我的话我会闪一下远光，提醒该车关远光灯。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/557130150161006034