2024年质量员之市政质量基础知识题库

第一部分  单选题(150题)

1、石油沥青的粘滞性一般用（　　　）来表示。
A.延度
B.针入度
C.软化点
D.流动度

【答案】：B

2、振捣泵送混凝土时，振动棒移动间距宜为（　　　）mm左右，振捣时间宜为15~30S，且隔20~30min后进行第二次复振。
A.200
B.300
C.400
D.500

【答案】：C

3、悬索桥在竖向荷载作用下，主缆以受（　　　）为主。
A.拉
B.压
C.弯
D.剪

【答案】：A

4、当电线电压为154-220KV时，树木至架空电线净距的最小水平距离是（　　　）。
A.1m
B.2m
C.3.5m
D.4m

【答案】：C

5、行道树与机动车道与非机动车道交叉口的最小距离是（　　　）。
A.10m
B.14m
C.30m
D.50m

【答案】：A

6、路缘石可分为（　　　）两种。
A.花岗石材质和混凝土材质
B.立缘石和侧石
C.立缘石和平缘石
D.立缘石和道牙

【答案】：C

7、导线控制网常见布置形式为（　　　）。
A.闭合导线、混合导线
B.混合导线、支导线
C.闭合导线、附合导线
D.附合导线、支导线

【答案】：C

8、下列不属于桥梁施工测量主要任务是（　　　）。
A.控制网的建立或复测，检查和施工控制点的加密
B.补充施工过程中所需要的边线桩，根据施工条件布设水准点
C.测定墩、台的中线和基础桩的中线位置
D.测定并检查各施工部位的平面位置、高程、几何尺寸等

【答案】：B

9、对于受弯杆件（梁）来说，主要变形是由（　　　）引起的，表现为杆件某一点的挠度和转角。
A.弯矩
B.剪力
C.扭矩
D.两个支座

【答案】：A

10、石灰粉煤灰稳定砂砾施工工艺流程为（　　　）。
A.拌合、运输→摊铺与整形→碾压成型→养护
B.摊铺与整形→养护→拌合、运输→碾压成型
C.拌合、运输→碾压成型→摊铺与整形→养护
D.摊铺与整形→拌合、运输→碾压成型→养护

【答案】：A

11、下列属于刚性路面的是（　　　）。
A.SMA沥青混合料路面
B.热拌沥青混合料路面
C.温拌沥青混合料路面
D.水泥混凝土路面

【答案】：D

12、预应力混凝土钢绞线是按严格的技术条件，绞捻起来的钢丝束。其中，用三根刻痕钢丝捻制的钢绞线代号为（　　　）。
A.1X3
B.1X3
C.1X3I
D.1X3K

【答案】：C

13、排水管渠遇到河流、山涧、洼地或地下构筑物等障碍物时，不能按原有的坡度埋设，而是应按下凹的折线方式从障碍物下通过，这种管道称为（　　　）。\t。
A.沉淀管
B.转向管
C.引流管
D.倒虹管

【答案】：D

14、为保证沥青混合料沥青与沥青骨料的粘附性，在选用集料时，应优先选用（　　　）集料。
A.酸性
B.碱性
C.中性
D.亲水性

【答案】：B

15、（　　　）是建设投资成果转入生产或者使用的标志，也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。
A.建设工程项目质量保修
B.建设工程项目安全监督
C.建设工程项目竣工交付
D.建设工程项目竣工验收

【答案】：D

16、（　　　）不属于桥梁上部结构。
A.混凝土梁
B.拱
C.桥墩
D.悬索

【答案】：C

17、混凝土拌和物的主要技术性质为（　　　）。
A.强度
B.和易性
C.变形
D.耐久性

【答案】：B

18、城市道路直线度不宜设置过长，长直线上的纵坡一般应小于（　　　）。
A.1%
B.2%
C.3%
D.4%

【答案】：C

19、在低气温地区可选择（　　　）的沥青，以便冬季低温时有较好的变形能力，防止路面低温开裂。
A.较高稠度
B.较低稠度
C.较高的粘度
D.较低的粘度

【答案】：B

20、装配式预应力混凝土简支箱型梁桥跨径要求是（　　　）m。
A.10~16
B.18~25
C.25~50
D.50~100

【答案】：C

21、三维极坐标法一般用于（　　　）。
A.距离测定
B.位置测定
C.定位放样
D.角度测定

【答案】：C

22、市政供热管网一般有蒸汽管网和热水管网两种形式，需要用热水管网的是（　　　）。
A.工作压力小于或等于1.6MPa，介质温度小于或等于350℃
B.工作压力小于或等于2.5MPa，介质温度小于或等于200℃
C.工作压力小于或等于1.6MPa，介质温度小于或等于200℃
D.工作压力小于或等于2.5MPa，介质温度小于或等于350℃

【答案】：B

23、为避免基底扰动，应保留（　　　）mm厚土层不挖，人工清理。
A.50～150
B.100～200
C.150～250
D.200～300

【答案】：B

24、板式橡胶支座一般工艺流程主要包括（　　　）。
A.支座垫石凿毛清理、测量放线、找平修补、环氧砂浆拌制、支座安装等
B.测量放线、支座垫石凿毛清理、环氧砂浆拌制、找平修补、支座安装等
C.支座垫石凿毛清理、测量放线、环氧砂浆拌制、找平修补、支座安装等
D.测量放线、支座垫石凿毛清理、找平修补、环氧砂浆拌制、支座安装等

【答案】：A

25、下列不属于桥梁下部结构的是（　　　）。
A.桥台
B.桥墩
C.支座
D.桥梁基础

【答案】：C

26、力偶无合力，不能与一个力平衡和等效，力偶只能用（　　　）来平衡。
A.力偶
B.力偶矩
C.力矩
D.重量

【答案】：A

27、单轴抗压强度试验时测定规则形状岩石试件的方法，主要用于岩石的强度分级和岩性描述。（　　　）用石料试验，采用立方体试件，边长为70mm±2mm每组试件共6个。
A.建筑地基
B.路面工程
C.轨道工程
D.砌体工程

【答案】：D

28、下列说法正确的是（　　　）。
A.多孔路径总长大于1000m称为特大桥
B.单孔路径140m的桥称为特大桥
C.多孔路径总长为100m的桥属于大桥
D.多孔路径总长为30m的桥属于中桥

【答案】：A

29、（　　　）负责现场警示标志的保护工作。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.项目经理

【答案】：B

30、移动模架施工工艺流程为（　　　）。
A.移动模架组装→移动模架预压→预压结果评价→模板调整→绑扎钢筋→浇筑混凝土→预应力张拉、压浆→移动模板架过孔
B.移动模架组装→模板调整→绑扎钢筋→移动模架预压→预压结果评价→浇筑混凝土→预应力张拉、压浆→移动模板架过孔
C.移动模架组装→绑扎钢筋→移动模架预压→预压结果评价→模板调整→浇筑混凝土→预应力张拉、压浆→移动模板架过孔
D.移动模架组装→模板调整→移动模架预压→预压结果评价→绑扎钢筋→浇筑混凝土→预应力张拉、压浆→移动模板架过孔

【答案】：A

31、乔木、大灌木在栽植后均应支撑，非栽植季节栽植，最大程度的强修剪应至少保留树冠的（　　　）。
A.1/2
B.1/4
C.1/3
D.1/5

【答案】：C

32、后张法预应力施工中，当梁体混凝土的强度达到设计强度的（　　　）以上时，方可进行穿束张拉。
A.50%
B.75%
C.90%
D.100%

【答案】：B

33、等截面连续梁构造简单，用于中小跨径时，梁高为（　　　）。
A.（1/15~1/25）L
B.（1/12~1/16）L
C.（1/25~1/35）L
D.（1/30~1/40）L

【答案】：A

34、根据几何组成规律，可以将（　　　）的各部分分为基本部分和附属部分。附属部分是不能独立承受荷载的几何可变体系，它需要与基本部分相联结方能承受荷载。
A.单跨静定梁
B.多跨静定梁
C.多跨简支梁
D.单跨连续梁

【答案】：B

35、考虑到自行车和其他非机动车的爬坡能力，最大纵坡一般不大于（　　　）。
A.1.5%
B.2.0%
C.2.5%
D.3.0%

【答案】：C

36、DJ2型经纬仪同方向值各测回互差为（　　　）。
A.6
B.9
C.18
D.24

【答案】：B

37、当平面与投影面垂直时，其在该投影面上的投影具有（　　　）。
A.积聚性
B.真实性
C.类似性
D.收缩性

【答案】：A

38、湿软地基处理采用粉喷桩加固处治，为全面施工提供依据，加固土桩施工前须进行成桩试验，桩数（　　　）。
A.不少于3根
B.不多于3根
C.不少于5根
D.不多于5根

【答案】：C

39、在梁的最大正应力计算公式бmax=M/WZ中，wz为弯曲截面系数，它仅与横截面的尺寸有关，是衡量截面（　　　）的几何参数，常用单位是mm3或rm3。
A.抗拉能力
B.抗剪能力
C.抗弯能力
D.抗压能力

【答案】：C

40、为抵消车辆在平曲线路段上行驶时所产生的离（向）心力，在该平曲线路段横断面上设置（　　　）。
A.外侧高于内侧的单向横坡
B.内侧高于外侧的单向横坡
C.外侧高于内侧的双向横坡
D.内侧高于外侧的双向横坡

【答案】：A

41、在压杆的临界应力计算公式“бcr=E/λ2中的称为压杆的（　　　）。
A.惯性半径
B.长细比
C.半径
D.惯性矩

【答案】：B

42、沥青“三大指标”是评价黏稠沥青路用性能最常用的经验指标，也是划分沥青牌号的主要依据。下面指标性能中，不属于沥青三大指标的是。（　　　）。
A.针入度
B.延度
C.黏度
D.软化点

【答案】：C

43、闪光对焊接头同一台班内，由同一焊工完成的（　　　）同牌号、同直径钢筋焊接接头为一批。
A.200个
B.250个
C.300个
D.350个

【答案】：C

44、在清孔排渣时，必须注意保持（　　　），防止坍孔。
A.孔口位置
B.孔内水头
C.孔壁高度
D.孔壁厚度

【答案】：B

45、沥青混合料的强度是指其抵抗破坏的能力，由两方面构成：一是沥青与集料间的结合力；二是集料颗粒间的（　　　）。
A.吸引力
B.嵌挤力
C.内摩擦力
D.应力

【答案】：C

46、桥梁的分类可以按结构体系及其受力特点划分，承重结构主要是以抗弯能力来承受荷载的桥梁是（　　　）。
A.梁桥
B.拱桥
C.悬索桥
D.斜拉桥

【答案】：A

47、在河岸或水中修筑墩台时，为防止河水由基坑顶面浸人基坑，需要修筑围堰，围堰占用过水的断面不应超过原河床流水断面的（　　　）。
A.20%
B.30%
C.40
D.50%

【答案】：B

48、位于面层之下，底基层或垫层之上，沥青路面结构层中的主要承重层是（　　　）。
A.面层
B.基层
C.底基层
D.垫层

【答案】：B

49、对地基进行预先加载，使地基土加速固结的地基处理方法是（　　　）。
A.堆载预压
B.真空预压
C.软土预压
D.真空-堆载联合预压

【答案】：A

50、路基必须满足的基本要求包括（　　　），季节性冰冻地区还需要具有足够的冰冻稳定性。
A.足够的刚度、足够的强度、足够的整体稳定性
B.足够的强度、足够的水稳定性、足够的整体稳定性
C.足够的强度、足够的水稳定性、足够的平整度
D.足够的刚度、足够的强度、足够的平整度

【答案】：B

51、关于力矩，下面（　　　）说法是错误的。
A.力矩的计算式为M（F）=Fd
B.若力的作用线通过矩心，则力矩等于零
C.力沿其作用线移动时，力矩不变
D.力矩的单位是N.m

【答案】：A

52、下列关于应力与应变的关系，哪一项是不正确的（　　　）。
A.杆件的纵向变形总是与轴力及杆长成正比，与横截面面积成反比
B.由胡克定律可知，在弹性范围内，应力与应变成正比
C.实际剪切变形中，假设剪切面上的切应力是均匀分布的
D.IP指抗扭截面系数，WP称为截面对圆心的极惯性矩

【答案】：D

53、城市道路通常采用（　　　）将人行道、车行道布置在不同高度上，做到人车分流，防止互相干扰。
A.侧石和平石
B.绿化带
C.侧石和绿化带
D.平石和交通标识

【答案】：C

54、（　　　）适用于测设点离控制点较远或量距较困难的场合。
A.直角坐标法
B.角度交会法
C.距离交会法
D.极坐标法

【答案】：B

55、钻孔灌注桩成桩方式中，不属于干作业成孔桩的是（　　　）。
A.长螺旋钻
B.冲抓钻
C.人工挖孔
D.全套管钻机

【答案】：B

56、平面汇交力系中的力对平面任一点的力矩，等于（　　　）。
A.力与力到矩心的距离的乘积
B.力与矩心到力作用线的垂直距离的乘积
C.该力与其他力的合力对此点产生的力矩
D.该力的各个分力对此点的力矩大小之和

【答案】：B

57、作用于刚体上的力，可以平移到同一刚体上的任一位置，同时附加一个（　　　）其力偶矩等于原力对于新作用点的矩。
A.力
B.力偶
C.力矩
D.力偶矩

【答案】：B

58、由外力引起的杆件内各部分间的相互作用力叫（　　　）。
A.内力
B.应力
C.轴力
D.剪力

【答案】：A

59、截面上应力对截面形心的力矩之和，称为弯矩，（　　　）。
A.顺时针为正
B.反时针为负
C.不规定正负号
D.规定正负号

【答案】：C

60、某市政公司承建某城市道路工程，该道路基层结构为200mm石灰土和400mm水泥稳定碎石，面层为150mm沥青混凝土。在K14+500~K14+580区段内，道路有一个半径曲线。事件一：道路施工缝雨期。沥青面层施工过程中，项目经理发现压路机驾驶员王某有如下行为：①在未碾压成型路面上驾驶压路机转向、掉头；②施工间歇期间，将压路机停放在未成型路面上；③工休期间，将压路机停放在刚成型路面上；④碾压过程中，驾驶压路机缓慢倒退碾压路面。事件二：为了预防和治理城镇道路施工中产生的通病，该施工单位根据工程实际情况和规范等。
A.横向开裂
B.纵向开裂
C.压实度不足
D.碾压时发生龟裂

【答案】：A

61、丈量测距步骤主要包括（　　　）。
A.定线、丈量和成果计算
B.安置经纬仪、丈量和成果计算
C.安置经纬仪、定线和丈量
D.安置经纬仪、定线和成果计算

【答案】：A

62、为了（　　　），路面表面做成中间高两边低的拱形，称之为路拱。
A.迅速排除路面上的尘土
B.降低路面噪声
C.迅速排除路面上的雨水
D.增强路面抗弯能力

【答案】：C

63、下列社会关系中，属于我国劳动法调整的劳动关系的是（　　　）。
A.施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系
B.劳动者与用人单位之间在实现劳动过程中建立的社会经济关系
C.家庭雇佣劳动关系
D.社会保险机构与劳动者之间的关系

【答案】：B

64、 某公司中标修建城市新建道路工程，全长5km，双向六车道，其结构从下至上为20cm厚12%石灰土底基层，38cm厚水泥稳定碎石基层，8cm厚粗粒式沥青混合料底面层，6cm厚中粒式沥青混合料中面层，4cm厚细粒式沥青混合料表面层。
A.刚性路面
B.半刚性路面
C.柔性路面
D.透水性路面

【答案】：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/557200124115006051