安全生产风险分级管控实施手册

二O 一八年三月

目录

一、	安全生产风险分级管控体系建设工作制度	1

（一）	公司简介	1

（二）	两个体系建设重要意义和作用	1

（三）	术语和定义	2

（四）	任务分工和时间安排	5

（五）	实施方案	8

（六）	危险源辨识	9

（七）	风险评价方法	13

（八）	风险控制措施策划	14

（九）	风险分级管控考核方法	15

（十）变更管理	15

（^一）持续改进	15

（十二）公告警示	16

（十三）记录管理	16

（十四）附件：风险分级管控程序框图	17

（十五）附录	17

（十六）建设过程记录信息	20

二、	安全生产风险分级管控成果和应用	24

（一）	档案资料	24

（二）	建设效果	24

（三）	生产经营单位基本信息	25

（四）	主要设备一览表	26

（五）	主要岗位作业内容清单	28

（六）	风险点排查清单	30

（七）	公司危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表（现场

检查）	30

（八）	公司危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表（基础

资料检查）	32

（九）	公司危险源（危险因素）风险分级分布统计信息表	33

（十）公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（一）	34

（十一）公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（二）	35

（十二）生产经营单位安全生产风险点登记表	36

（十三）风险点公告警示牌	39

（十四）风险点告示牌	39

一、安全生产风险分级管控体系建设工作制度

（一）公司简介

为确保公司员工的生命财产安全，按照国家有关安全生产法律法规标 准要求，公司设立安全部，成立安全领导小组，层层签订安全生产责任书， 建立安全生产网络，公司在安全生产中投入大量的人力、财力、增加设备 设施的安全防护，制定安全生产制度，对员工进行定期培训，发现隐患及 时整改，使企业安全生产处于良好的运转状态。

（二）两个体系建设重要意义和作用

（1）	两个体系建设，是遏制重特大事故最有效、最重要的措施之一， 是安全管理理念上的转变，是安全管理模式的创新，也是安全生产工作最 欠缺的环节、最突出的短板。针对企业的特点，采用最简单、最直观的方 式，把企业内部最危险、最容易发生事故的环节、岗位、设备、场所找出 来，逐一采取可行有效的安全管理和控制措施，真正把风险管控放在隐患 前面，把隐患排查治理放在事故前面，是提高企业安全水平的重要举措。有 利于坚持安全风险管控、隐患排查治理并重，关口前移、超前防范，筑牢“两 条防线”，不断提升两个体系建设工作整体水平。

（2）	两个体系建设立足企业实际，运用工作危害分析法和安全检查表 法，真正把关键风险点找准找全，确保不留盲区、不漏死角。关键风险点

主要包括:涉及有毒有害、易燃易爆危险物品的装置，人员相对密集的车间, 高温、高压设备，存在坍塌、倾覆、坠落、打击、火文、雷击等危险的场 所，容易产生爆炸性粉生的部位等静态风险点；受限空间和动火作业，登 高、吊装、临时用电、动土、检维修和盲板抽堵作业危险物品输送、装 卸和异常工况处置作业等动态风险点。

（3）	两个体系建设，既采取规范的风险、隐患评价和分级方法，又 充分考虑企业特点，做到风险评价科学、隐患分级恰当、管控层级合理。 企业风险和隐患的管控层级是按照《关于印发非煤矿山等行业（领域）风险 分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南的通知》（鲁安监发（2016） 65 号）要求确定的。对于设备设施和工艺技术相对单一、管理结构简单的小 微企业，风险管控和隐患治理应提升管理层级或由公司（厂）级直接管理。

（4）	全面制定并落实管控措施。针对企业安全风险特点和等级从预 防事故、终止事故、降低损害三个环节，逐一制定并落实工程、管理、应 急和个体防护等方面的管控措施，实行动态差异化管理，切实增强风险管 控的针对性、有效性。工程控制方面主要包括消除或减弱危害、密闭、隔 离、转移或改变方向等措施。管理控制方面主要包括完善作业许可制度、 制定安全操作规程、减少人员暴露时间、实施监控监测和超限报警、强化 教育培训等措施。应急控制方面主要包括制定应急救援预案、配备应急救 援装备、建立应急队伍、开展应急演练等措施。个体防护方面主要包括掌 握防护技能、正确佩戴和使用个体防护用品等措施。

（5）	认真落实隐患排查治理制度。对各个风险点制定隐患排查治理 制度、标准和清单，明确企业内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围 和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程街接的同环管理隐患排查 治理机制,实现企业隐息自查自改自报常态化。通过隐患排查治理，确保每 一处风险点的管控措施不缺失、不弱化，把发生事故的概率降到最纸。

（三）术语和定义

1、	风险

风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。

风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指事故（事件）发 生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和 经济损失的严重程度。

风险二可能性X严重性

2、	危险源

危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的 根源、状态或行为，或它们的组合。

其中：根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设 备、电气设备、压力容器等等。行为，是指决策人员、管理人员以及从业 人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态，是指物的状态和环境的 状态等。

在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的 因素时，危险源可称为危险有害因素，分为四类：“人的因素”、“物的 因素”、“环境因素”和“管理因素”。人的因素是指在生产活动中，来 自人员自身或人为性质的危险和有害因素；物的因素是指机械、设备、设 施、材料等方面存在的危险和有害因素；环境因素是指生产作业环境中的 危险和有害因素；管理因素是指管理和管理责任缺失所导致的危险和有害 因素。（引自GB/T13861-2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》）

3、	风险点

风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、 设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。例如， 危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在罐 区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程 等也是风险点。排查风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源 或危险有害因素（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识 别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制 措施是风险分级管控的核心。

4、	风险辨识

风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过

程。（引自GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）

5、	风险评价

风险评价是对危险源导致的风险进行分析、评估、分级、对现有控制 措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程（引自 GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）。

6、	风险分级

风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定 量或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。风险分级的 目的是实现对风险的有效管控。

**省拟对风险分为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高），以适用评 价和管理的要求。

7、风险分级管控

风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管 控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险 分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险， 下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。

（1）	蓝色风险：轻度危险，可以接受或可容许的。对于该级别的风险， 公司的车间、科室应引起关注并负责控制管理，所属工段、班组具体落实; 不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成 本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。

（2）	黄色风险：3级风险，中度（显著）危险，需要控制整改。对于 该级别的风险，公司、部室（车间上级单位）应引起关注并负责控制管理， 所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风 险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严 重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否 需要改进的控制措施。

（3）	橙色风险：2级风险，高度危险，重大风险，必须制定措施进行 控制管理。对于该级别及以上的风险，公司应重点控制管理，由安全主管

部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作 时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案 或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。

（4）	红色风险：1级风险，不可容许的，巨大风险，极其危险，必须 立即整改，不能继续作业。对于该级别风险，只有当风险已降低时，才能 开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作， 立即采取隐患治理措施。

8、	风险信息

风险信息是指包括危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随 风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。

企业各类风险信息的集合即为企业安全风险分级管控清单。

9、	重大风险

是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二 者的结合风险。

10、	重大危险源

重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品， 且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。单元一个（套）生产装置、 设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个（套） 生产装置、设施或场所。临界量指对于某种或某类危险化学品规定的数量， 若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

（四）任务分工和时间安排

（1）工作流程

| 实施前的准备阶段 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 成立工作组 | 收集安全生产风险有关信息 | 编制风险分级评估方案 |

| 实施阶段 |  |
| --- | --- |
| 确定风险分析方法 | 汇总、分析准备和实施阶段所得的资料、数据， 确定各类分险等级 |

|  | 编制分级报告阶段 汇总岗位风险分级管控标准、企业安全管 针对不同风险等级的作业岗位，制定相应 理风险分级标准、特殊作业场所风险分级标准，的管控措施，针对不同风险等级因素采取相应 编制风险分级报告。 的监督管理措施。 |
| --- | --- |
|  | 风险管控与公告 |
|  | 建立管控手册，在重点工作区域张贴风险公告，向岗位人员发放风险告知卡 |
|  | 图2-1风险分级工作流程图 |

（2）	机构设置

组长：总经理

副组长:安全总监及副总以上领导

成员：各部室、车间主要负责人

领导小组办公室设在安检部，安全总监任办公室主任，安检部长任副 主任，负责公司安全风险评估工作的贯彻执行、业务指导、现场督导和检 查考核工作。

（3）	主要职责分工

1）	企业负责人成立体系建设推动领导委员会和各专业工作组，组织 制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。

2）	企业安全生产副总经理是危险源识别、风险评价及管控过程的主 要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管 理。

3）	企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文 件，协调和调度各专业工作组分工开展情况；负责本指南的组织实施、指 导和监督检查；负责组织对全公司风险结果评审；负责对二级以上（含二

级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估；负责将体系建设工作纳 入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的 风险管控。

4）	各专业部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施

******有限公司安全生产风险分级管控实施手册 的确定、协调指导和监督检查；负责职责范围内的风险监督管理。

5）	各生产单位负责本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的确 定，并及时更新。

6）	多部门协作共同开展活动时，由活动牵头或组织部门负责危险源 辨识和风险管控工作。

（4）时间安排

6月11-21日为教育培训阶段，组织各单位负责人及相关人员系统学 习风险分级管控体系、隐患排查治理体系通则和机械行业风险管控、隐患 排查治理指南；

6月21-30日为实施阶段；

7月1-10日编制分级报告阶段；

7月11日-20日为风险管控与公告阶段

（5）编制依据

《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）

《中华人民共和国消防法》（主席令第6号）

《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第48号）

《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号）

《**省安全生产条例》（2017年5月1日）

《**省生产经营单位安全生产主体责任规定》（**省人民政府令第303 号）

《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁 政办字〔2016〕36号）

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全 风险管控工作的通知》（鲁安发］2016 ） 16号）

《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作 方案》（鲁安办发〔2016〕10号）

《机械制造企业风险分级管控体系实施指南》

《企业伤亡事故分类》（GB6441-1986）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18128-2009）

《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2011）

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）

《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-2013）

《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-2013）

《安全生产风险分级管控体系通则》DB/T2882-2016

《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB/T2883-2016

本行业涉及到的其它标准、规范和文件。

（五）实施方案

1、	指导思想

按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全 风险分级管控体系的建设。各部门在安全管理部的组织下按照《风险分级 管控体系实施指南》建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实， 做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。

2、	工作目标

自本实施手册发布之日起，至2017年7月份完成公司安全风险分级管 控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险分级工作，并通过建立风险 管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生命财产安全。

3、	工作方法

坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续 改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面 落实企业主体责任。

4、工作步骤

（1）	6月11-30日成立工作小组，教育培训相关通则、指南，鲁政办 字（2016）36号、鲁安发（2016）16号、鲁安办发（2016）1号文件，收 集和研读相关资料，熟悉分级方法和工作步骤，开展初步现场调查，了解 工艺流程和工作场所概况，编制风险分级评估方案。依据风险分级评估方 案开展确定分级方法，汇总资料数据，确定风险等级

（2）	7月1-10日编制分级报告阶段，汇总岗位风险分级管控标准、企

业安全管理风险分级标准、特殊作业场所风险分级标准，编制风险分级报 告。针对不同风险等级的作业岗位，制定相应的管控措施，针对不同风险 等级因素采取相应的监督管理措施。

（3）7月11日-7月20日建立管控手册，在重点工作区域张贴风险公 告，向岗位人员发放风险告知卡。

5、工作要求

（1）	各级部门要高度重视安全风险管控工作，一把手要担任组长，亲 自带头抓，将其作为落实本级政府、行业领域安全监管职责的重要手段， 负责具体统筹、协调、组织本部门和行业领域实施安全风险管控工作，明 确专人作为联络员。

（2）	各级部门要加强沟通，研究和推动工作的顺利开展。要及时报送 相关工作信息。

（3）各级部门按规定节点按质按量完成体系建设工作，要素全面、 分析透彻准确，符合省市相关规定和标准，符合公司实际情况。

6、工作考核

（1）	对于未按规定时间节点完成工作的或者工作质量不符合省市相 关文件规定的经工作小组研究决定给予一定的经济处罚。

（2）	对于在体系建设中表现突出的，根据贡献大小给于一定的经济 或物质奖励。

（六）危险源辨识

1、危险源分类

根据GB/T13861-2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》，危 险源可分为以下四类：

- 人的因素；

- 物的因素；

- 管理的因素；

- 环境的因素。

也可以参照GB6441—1986《企业伤亡事故分类》进行分类，综合考虑

起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等进行分类；还可以

按照职业健康进行分类；

（1）按导致事故和职业危害因素的直接原因识别

根据GB/T13861-2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》，危 险源可分为人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等四大类。具体如 下：

| 序号 | 中类 |  | 小类/细类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人的因素（在生产活动中，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素） |  |  |  |  |
| 1 | 心理/生理性危险 和有害因素 |  | 负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理 异常、辨识功能缺陷 |  |
| 2 | 行为性危险和有害 因素 |  | 指挥错误、操作失误、监护失误 |  |
| 物的因素（机械、设备、设施、材料等方面存在的危险因素） |  |  |  |  |
| 1 | 设备、设施、 工具、附件缺 陷 | 强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、耐腐蚀 性差、应力集中、外形缺陷、外露运动件、操纵器缺 陷、制动器缺陷、控制器缺陷、其他缺陷 |  |  |
| 2 | 防护缺陷 | 无防护、防护装置缺陷、防护不当、支撑不当、防护 距离不够、其他防护缺陷 |  |  |
| 3 | 电伤害 | 带电部位裸露、漏电、静电和杂散电流、电火花、其 他电伤害 |  |  |
| 4 | 噪声 | 机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪 声 |  |  |
| 5 | 振动危害 | 机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他性 振动危害 |  |  |
| 6 | 电离辐射 | / |  |  |
| 7 | 非电离辐射 | 紫外辐射、激光辐射、微波辐射、超高频辐射、高频 电磁场、工频电场 |  |  |
| 8 | 运动物伤害 | 抛射物、飞溅物、坠落物、反弹物、土岩滑动、料堆 滑动、气流卷动、其他运动物伤害 |  |  |
| 9 | 明火 | / |  |  |

| 10 | 高温物质 | 高温气体、高温液体、高温固体、其他高温物质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 低温物质 | 低温气体、低温液体、低温固体、其他低温物质 |  |  |
| 12 | 信号缺陷 | 无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不 清、信号显示不准、其他信号缺陷 |  |  |
| 13 | 标志缺陷 | 无标志、标志不清晰、标志不规范、标志选用不当、 标志位置缺陷、其他标志缺陷 |  |  |
| 14 | 有害光照 | / |  |  |
| 环境因素（生产作业环境中的危险和有害因素） |  |  |  |  |
| 1 | 室内作业场所 环境不良 | 室内地面滑、室内作业场所狭窄、室内地面不平、室 内梯架缺陷、地面/墙/天花板上的开口缺陷、房屋基 础下沉、室内安全通道缺陷、房屋安全出口缺陷、采 光照明不良、作业场所空气不良、室内温度/湿度/ 气压不适、室内给/排水不良、室内涌水、其他室内 作业场所环境不良 |  |  |
| 2 | 室外作业场所 环境不良 | 恶劣气候和环境、作业场所和交通设施湿滑、作业场 所狭窄、作业场地杂乱、作业场所不平、脚手架缺陷、 地面开口缺陷、建筑物和其他结构缺陷、门和围栏缺 陷、作业场地基础下沉、作业场地安全通道缺陷、作 业场地安全出口缺陷、作业场地照明不良、作业场地 空气不良 |  |  |
| 管理因素（管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素） |  |  |  |  |
| 1 | 职业健康、安全组织 机构不健全 |  | / |  |
| 2 | 职业健康、安全责任 制未落实 |  | / |  |
| 3 | 职业健康、安全管理 规章制度不完善 |  | 建设项目三同时制度未落实、操作规程不规范、 事故应急预案及相应缺陷、培训制度不完善 |  |
| 4 | 职业健康、安全投入 不足 |  | / |  |
| 5 | 职业健康、安全管理 不完善 |  | / |  |
| 6 | 安全投入不足 |  |  |  |

| 7 | 工作安排不合理 | / |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 没有提供必要的培训 | / |  |
| 9 | 其他管理因素缺陷 | / |  |

（2）按照GB6441—1986《企业伤亡事故分类》分类

综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，机 械制造行业将危险因素分为14类。

1）	物体打击：指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体， 造成人身伤亡事故；

2）	车辆伤害：指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体坍塌、 下落、挤压伤害事故；

3）	机械伤害：指机械设备运动部位、工具、加工件直接与人体接触引 起的夹击、碰撞、剪切、卷入等伤害，不包括车辆、起重等引起的机械伤 害；

4）	起重伤害：指各种起重作业中发生的挤压、坠落、物体打击等；

5）	触电：接触和操作电气的伤亡，包括雷击伤害事故；

6）	淹溺：指池沟坑洼等水体造成的人员伤害，包括高处坠落等淹溺；

7）	灼烫：指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤、物理灼伤，不包括 电灼伤和火灾引起的灼伤；

8）	火灾；

9）	高处坠落：是指高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电 坠落伤害事故；

10）	坍塌：指物体在外力和重力作用下，超过自身的强度极限或因结 构稳定性破坏而造成的事故；

11）	容器爆炸：

12）	其他爆炸：

13）	中毒和窒息：指进入有毒和缺氧空间造成的伤害（机械制造企业 主要是有限空间）

14）	其他伤害：

危险源识别的方法

本标准推荐采用工作危害分析法（JHA）进行辨识。即：对每个作业步 骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，即物的不安全状态、 人的不安全行动、作业环境不安全因素和安全管理缺陷，然后将上述识别 出的危险源汇总。并保持工作危害分析记录及危险源辨识信息表。

鉴于工作危害分析法具有一定的局限性，在采取工作危害分析法进行 辨识危险源的同时，企业还应针对设备设施（尤其是法律法规及标准规程要 求的安全生产条件）等采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，确保 危险源辨识的充分性。

建议运用工作危害分析法（JHA）和安全检查表法（SCL）辨识危险源。

首先，运用工作危害分析法（JHA）对作业过程的危险源进行辨识，在 对作业活动划分的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，应以 生产（工作）流程的阶段划分为主，根据情况也可以采取按地理区域划分、 按与装置有关的操作划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结 合。

作业活动划分应遵循的原则：

a）	所划分出的每种作业活动既不能太复杂（如包括多达几十个作业步 骤或作业内容），也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）；

b）	划分出的作业活动在功能或目的或性质上相对独立。

其次，运用安全检查表法（SCL）对通过工作危害分析法不能覆盖的场 所、设备或设施等进行危险源识别。

（七）风险评价方法

1、风险评价方法介绍

作业风险分析方法（风险矩阵），英国石油化工行业最先采用。就是 识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及 产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风 险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。

风险的数学表达式为：R=LXS。

本指南主要介绍作业风险分析方法（风险矩阵）。

2、风险评价的准则

1）	有关安全生产法律、法规；

2）	涉及规范、技术标准；

3）	环境、职业健康安全管理体系和安全生产标准化体系；

4）	本公司安全管理、技术标准；

5）	本公司安全生产方针和目标；

（八）风险控制措施策划

选择风险控制措施时应首先考虑工程技术措施，以此分别为管理措施、 个体防护措施、应急措施；

1、	工程技术措施

1）	消除或减弱危害一一通过对装置、设备设施、工艺等的设计来实施；

2）	密闭一一对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；

3）	隔离一一通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开；

4）	移开或改变方向一一如危险及有毒气体的排放口。

2、	管理控制措施

1）	制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；

2）	减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；

3）	监测监控（尤其是使用高毒物料的使用）；

4）	警报和警示信号；

5）	安全互助体系；

6）	培训；

7）	风险转移（共担）。

3、	个体防护措施

1）	个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护 手套、绝缘鞋、呼吸器等；

2

）	当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措 施；

3）	当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；

4）	当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护 用品。

4、应急控制措施

1）	应急风险的控制属于“现实风险”控制，是风险控制中难度最大的 一类，关键原因在于“急”，“急”到无法进行充分的风险分析，“急” 到人容易判断和决策失误；

2）	做好应急风险的控制，重要的是对自身可能发生的应急事件进行事 前的分析和应急准备；

3）	编制应急预案的目的重在“防”。确认和提高应急事件所在位人员 的应急能力；现场处置方案是应急预案体系中非常重要的环节。

（九）风险分级管控考核方法

1、	组织保障

成立领导小组和工作小组，深入持久的开展风险识别、评价、分级和 管控工作，落实监督责任；

2、	制度保障

制定管理制度和考核奖惩标准，明确职责和要求，定期做好监督检查 工作。

（十）变更管理

当发生下列情形之一时，企业应组织相关人员及时进行危险源识别和 风险评价分级，必要时修改控制措施。

（1）	新发布和变更的法律法规和其他要求；

（2）	新工艺、新材料、新设备、新技术发生变化；

（3）	新、改、扩建项目完成后；

（4）	结合发生的事故案例；

（5）	日常隐患排查情况。

（^一）持续改进

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/558027046143006033