# 目录

目录	i

1 概述	5

1.1 项目实施背景	5

1.2 环境影响评价工作过程	5

1.3 分析判定相关情况	8

1.4 主要环境问题分析判定	12

1.5 关注的主要环境问题	13

1.6 环境影响报告书的主要结论	13

2 总则	15

2.1 编制依据	15

2.2 评价总体构思	18

2.3 评价因子识别与筛选	19

2.4 评价工作等级和评价范围	21

2.5 评价标准	26

2.6 环境保护目标	30

3 拟建项目概况	31

3.1 现有项目概况	31

3.2 工程概况	31

3.3 建设规模及产品方案	31

3.4 建设地点	32

3.5 建设内容	33

3.6 原辅料消耗及来源	34

3.7 主要设备	35

3.8 总图布置	36

3.9 依托工程及可行性分析	38

3.10 存在的环境问题	39

4 工程分析	40

4.1 污水处理工艺确定	40

4.2 工艺流程	44

4.3 本项目污染源强分析	45

4.4 项目污染物排放情况	48

5 区域环境质量调查与评价	50

5.1 自然环境现状调查与评价	50

5.2 环境质量现状调查与评价	53

6 环境影响预测与评价	67

6.1 施工期环境影响分析	67

6.2 大气环境影响预测及评价	69

6.3 水环境影响预测及评价	69

6.4 噪声环境影响预测及评价	76

6.5 固废环境影响预测及评价	78

6.6 土壤环境影响预测与评价	78

7 污染防治对策和措施	80

7.1 现有工程“以新带老”对策意见	80

7.2 施工期环境保护措施及其可行性论证	80

7.3 废气污染防治措施分析	82

7.4 噪声防治措施分析	83

7.5 废水污染防治措施分析	84

7.6 固废污染防治措施分析	90

7.7 土壤污染防治措施分析	92

8 环境风险分析	93

8.1 综述	93

8.2 风险调查	94

8.3 环境风险潜势初判	95

8.4 评价等级及评价范围	95

8.5 风险识别	96

8.6 环境风险分析	97

8.7 环境风险管理	98

8.8 事故应急预案及措施	100

8.9 环境风险评价结论	100

9 环境经济损益简要分析	101

9.1 环保投资	101

9.2 环境效益分析	101

9.3 社会效益分析	101

9.4 经济效益分析	102

10 环境管理与监测计划	103

10.1 环境管理体制	103

10.2 环境监理	105

10.3 环境监测	106

10.4 排污口设置及规范化管理	107

10.5 污染物排放清单	108

10.6 环保设施竣工验收管理	109

11 结论与建议	111

11.1 结论	111

11.2 建议及要求	115

附件：

- 委托书；

- 中国石油新疆油田分公司实习油田作业区突发环境事件应急预案备案表；

- 环境质量现状监测报告单；

- 《关于中石油新疆分公司石南油气田石南-31井区开发建设项目环境影响报告书的批复》（新环自审[2006]151号）；

- 《石南油气田石南-31井区开发项目竣工环境保护验收意见》，（新环检验[2008]11号）；

- 《关于石南31转油站污水回注系统工艺完善工程环境影响报告表的批复》（和环评审字[2018]47号）

- 建设项目大气环境影响评价自查表；

- 建设项目土壤环境影响评价自查表；

- 建设项目环境风险评价评价自查表；

- 建设项目环评审批基础信息表

# 概述

## 项目实施背景

新疆科力新技术发展有限公司成立于1992年，是一家从事油田工程技术研究与服务的科技型企业。公司自成立以来，一直专注于油田采出水处理剂及油田采出水处理技术，经过多年的技术进步和产能扩张，公司在产品质量、技术服务、市场份额等方面处于行业领先地位，产品受到客户的广泛认可。科力公司生产的采出水处理剂与自有水处理技术结合，可有效减少油田采出水的外排、节约了宝贵的清水资源。

石西油田建于1997年3月，设计原油处理规模100×104t/a，它位于塔城、阿尔秦和昌吉三地州交界处，北距夏子街油田110km，东南距彩南油田140km，西距克拉玛依市154km。随着石西油田产能建设与开发的不断进行，石西油田各区块采出液量逐年增加，因采出水平衡问题引起了一系列影响生产的矛盾：

①所有采出液均在石西、石南采出液处理系统处理，造成石南联合站、石西集中站采出水处理系统均超负荷运行，污水净化效果时常出现波动，导致注水末端水质时而波动；

②石南联合站、石西集中站的污水净化水受转输液量设计限制，石西、石南区块每日过注而造成水资源浪费，而石南31井区因注水量不足导致地层欠注；

③石南31采出水输至石南联合站处理、石南联合站净化水输至石南31转油站用于油田注水，采出水往返输送造成能源浪费。

有鉴于此，石西作业区委托新疆科力新技术发展有限公司在石南31转油站建立1套3000m3/d的污水处理装置，使用超级过滤工艺，全面实现注水水质达标，净化水用于就地回注。项目建设后可改善石南联合站、石西集中站过注造成水资源浪费，而石南31地层欠注、石南联合站、石西集中站采出水处理系统均超负荷运行、石南31-石南采出水往返输送造成资源浪费的问题。

## 环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及

《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，应当在工程项目可行性研究阶段对该项目进行环境影响评价。新疆科力新技术发展股份有限公司于2020年3月委托新疆化工设计研究院有限责任公司承担该公司石南31转油站污水处理完善工程的环境影响评价工作。

本次环境影响评价工作分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响报告书编制阶段。接受委托后，根据建设单位提供的相关文件和技术资料，评价单位组织有关环评人员赴现场进行实地踏勘，对评价区范围的自然环境、工业企业、环境敏感目标及人口分布情况进行了调查，收集了当地水文、地质、气象以及环境现状等资料；开展环境现状监测、对现有工程进行详细筛查，根据现有环境问题提出了切实可行的污染防治措施；对建设项目进行了认真细致的工程分析，根据各环境要素的评价等级筛选及其相应评价等级要求，对各环境要素进行了环境影响预测和评价，提出了相应的环境保护措施并进行了技术经济论证，在此基础上编制完成了《新疆科力新技术发展股份有限公司石南31转油站污水处理完善工程环境影响报告书》，并提交环境主管部门和专家审查。

环境影响评价工作程序见图 1.2–1。

图 1.2–1  环境影响评价工作程序图

编制过程说明：评价单位自2020年3月承接本建设项目环评任务后，通过搜集技术文件资料进行初步工程分析，委派环评人员奔赴现场勘查开展逐步的环境现状调查，在此基础上进行环境影响识别和评价因子筛选，明确评价重点和环境保护目标，确定工作等级、评价范围和评价标准，完成第一阶段制定工作方案的工作；接下来开展第二阶段工作，完成工程分析、项目环境现状调查、监测与评价；第三阶段工作在前期工作成果基础上，提出环境保护措施，核算统计污染物排放清单，综合分析得出建设项目环境影响评价结论。汇集以上工作成果编制

完成环境影响报告书后即提交技术评估，最终报送环境主管部门审批。

环评工作开展期间，塔城市环境管理部门对环评工作给予了支持和指导，项目建设方新疆科力新技术发展股份有限公司也通过搜集整理类似项目的运行数据，为项目评价提供了详实的资料，对评价单位开展环评工作给予了大力支持与帮助，在此一并表示感谢！

## 分析判定相关情况

### 法律法规和产业政策相符性分析

#### “气十条”相符性分析

根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），新疆维吾尔自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》（新政发[2014]35号）中的相关政策及规定，分析本项目与“气十条”的相符性，见表 1.3–1。

表 1.3–1  项目与“气十条”相符性分析

| 序号 | 环境管理政策有关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一条 | 加大综合治理力度，减少多污染物排放。 ①加强工业企业大气污染综合治理，全面整治燃煤小锅炉。 ②深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。 ③强化移动源污染防治。加强城市交通管理。 | 项目不建锅炉，不涉及城市扬尘及移动源污染。 | 符合 |
| 二条 | 调整优化产业结构，推动产业转型升级。 ①严控“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要施行产能等量或减量置换。 ②加快淘汰落后产能。 ③压缩过剩产能。 ④停建产能严重过剩行业违规在建项目。 | 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类行业（油气田提高采收率技术、安全生产保障技术、生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用）。 | 符合 |
| 三条 | 加快企业技术改造，提高科技创新能力。 ①强化科技研发和推广。 ②全面推行清洁生产。 ③大力发展循环经济。 ④大力培育节能环保产业。 | 本项目为环保项目 | 符合 |
| 四条 | 加快调整能源结构，增加清洁能源供应。 ①控制煤炭消费总量。 ②加快清洁能源替代利用。 ③推进煤炭清洁利用。 ④提高能源使用效率。 | 不涉及 | 符合 |
| 五条 | 严格节能环保准入，优化产业空间布局。 | 项目符合产业规划，各项 | 符合 |

|  | ①调整产业布局。 ②强化节能环保指标约束。 ③优化空间格局。 | 污染物指标达标排放 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 六条 | 发挥市场机制作用，完善环境经济政策。 ①发挥市场机制调节作用。 ②完善价格税收政策。 ③拓宽投融资渠道。 | 不涉及 | 符合 |
| 七条 | 健全法律法规体系，严格依法监督管理。 ①完善法律法规标准。 ②提高环境监管能力。 ③加大环保执法力度。 ④实行环境信息公开。 | 企业进行环境信息公开 | 符合 |
| 八条 | 建立区域协作机制，统筹区域环境治理。 ①建立区域协作机制。 ②分解目标任务。 ③实行严格责任追究。 | 不涉及 | 符合 |
| 九条 | 监理监测预警应急体系，妥善应对重污染天气。 ①建立监测预警体系。 ②制定完善应急预案。 ③及时采取应急措施。 | 已制应急预案，并进行完善 | 符合 |
| 十条 | 明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护。 ①加强部门协调联动。 ②强化企业施治。 ③广泛动员社会参与。 | 已制定环境管理章程，明确企业责任 | 符合 |

#### “水十条”相符性分析

2015年国务院发布《水污染防治行动计划》（水十条）（国发[2015]17号），选取其中相关内容进行相符性分析，详见表 1.3–2。

表 1.3–2  “水十条”相符性分析

| 序号 | 环境管理政策有关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一条 | 全面控制污染物排放。 ①狠抓工业污染防治，取缔“十小”企业。 ②强化城镇生活污染治理，加快城镇污水处理设施建设与改造。 ③推进农业农村污染防治，防治畜禽养殖污染。 ④加强船舶港口污染控制，积极治理船舶污染。 | 不涉及 | 符合 |
| 二条 | 推动经济结构转型升级。 ①调整产业结构，依法淘汰落后产能。 ②优化空间布局，合理确定发展布局、结构和规模。 ③推进循环发展，加强工业水循环利用。 | 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类行业（油气田提高采收率技术、安全生产保障技术、生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用）。 | 符合 |

| 三条 | 着力节约保护水资源。 ①控制用水总量。实施最严格水资源管理。 ②提高用水效率，抓好工业节水，加强城镇节水，发展农业节水。 ③科学保护水资源，完善水资源保护考核评价体系。 | 项目为污水处理项目，处理过的水排放去向不变。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四条 | 强化科技支撑。 ①推广示范适用技术。 ②攻关研发前瞻技术。 ③大气发展环保产业。 | 本项目属环保产业 | 符合 |
| 五条 | 充分发挥市场机制作用。 ①理顺价格税费，加快水价改革。 ②促进多元融资，引导社会资本投入。 ③建立激励机制。健全节水环保“领跑者”制度 | 不涉及 | 符合 |
| 六条 | 严格环境执法监管。 ①完善法律标准，健全法律法规。 ②加大执法力度，所有排污单位必须依法实现全面达标排放。 ③提升监管水平。完善流域协作机制。 | 不涉及 | 符合 |
| 七条 | 切实加强水环境管理。 ①强化环境质量目标管理，明确各类水体水质保护目标。 ②深化污染物排放总量控制，完善污染物统计监测体系。 ③严格环境风险控制，防范环境风险。 ④全面推行排污许可，依法核发排污许可证。 | 不涉及 | 符合 |
| 八条 | 全力保障水生态环境安全。 ①保证饮用水水源安全，从水源到水龙头全过程监管饮用水安全。 ②深化重点流域污染防治，编制实施七大重点流域水污染防治规划。 ③加强近岸海域环境保护，实施近岸海域污染防治方案。 ④整治城市黑臭水体。 ⑤保护水和湿地生态系统，加强河湖水生态保护。 | 不涉及 | 符合 |
| 九条 | 明确和落实各方责任。 ①强化地方政府水环境保护责任。 ②加强部门协调联动，建立全国水污染防治工作协作机制，定期研究解决重大问题。 ③落实排污单位主体责任。各类排污单位要严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任 | 设有负责各项环保措施的运行和维护管理，确保污染物长期稳定达标排放 | 符合 |
| 十条 | 强化公众参与和社会监督。 ①依法公开环境信息。 ②加强社会监督。 ③构建全民行动格局。 | 企业依法进行环境信息公开 | 符合 |

#### 项目与《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）符合性

表 1.3–3  项目与国发[2016]31号相符性分析

| 序号 | 环境管理政策有关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展土壤污染调查，掌握土壤环境质量。 | 按要求执行 | 符合 |
| 2 | 推进土壤污染防治立法，建立健全法规标准体系。 | 不涉及 | 符合 |
| 3 | 实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全。 | 不涉及 | 符合 |
| 4 | 实施建设用地准入管理，防范人居环境风险。 | 不涉及 | 符合 |
| 5 | 强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染。 | 项目分区防渗硬化，严控土壤污染 | 符合 |
| 6 | 加强污染源监管，做好土壤污染预防工作。严控工况污染，控制农业污染，减少生活污染。 | 项目分区防渗硬化，严控土壤污染 | 符合 |
| 7 | 开展污染治理与修复，改善区域土壤环境质量。 | 不涉及 | 符合 |
| 8 | 加大科技研发力度，推动环境保护产业发展。加强土壤污染防治研究，加大适用技术推广力度。 | 不涉及 | 符合 |
| 9 | 发挥政府主导作用，构建土壤环境治理体系。完善管理体制。 | 不涉及 | 符合 |
| 10 | 加强目标考核，严格责任追究。 | 不涉及 | 符合 |

### 政策符合性

#### 产业政策符合性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“七、石油天然气”中“5、油气田提高采收率技术、安全生产保障技术、生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用”；“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“15、“三废”综合利用及治理工程”，属于鼓励类项目，项目的建设符合国家的相关政策。本项目的建设对提高油田污水回用性具有较好意义，提高了水资源回用率，符合国家有关循环经济和水资源利用的政策。

#### 区域环境敏感性分析

①本项目所涉及的水处理工艺均在密闭设备中完成，逸散量很少，可实现达标排放。

②本项目在石南联合站内实施，地下水环境不属于敏感及较敏感特性，区域地下水级别为“不敏感”。

③评价区域内无国家级及省级风景名胜区、历史遗迹等敏感保护区，亦无特殊自然观赏价值较高的景观，所占土地为工业用地。

④项目区地形平坦开阔，大风天气较多，有利于大气污染物的输送和扩散，对周围环境影响较小。

综上所述，按国家环境保护部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查建设项目选址地区不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等，区域环境敏感因素较少。

#### 区域环境承载力分析

由于本项目大气污染物对周围环境的影响程度较轻，废水回用去向可落实，项目采取了隔声、吸声、减震等等综合降噪措施。本项目投产后，厂址区域水、气、声环境质量现状良好，尚有较大的环境容量空间，污染物达标排放，对区域环境影响不大，区域环境仍可保持现有功能水平。因此，项目从环境容量角度分析可行。

## 主要环境问题分析判定

本项目针对于科力新公司而言属于为第三方提供服务的新建项目，相对于石南31转油站而言，属于引进第三方服务机构对本系统工艺进行技术改造的项目。建设地点位于石南31转油站内，主要针对原有污水处理不完善的工艺进行改造，增加处理环节。本项目的建设不涉及到选址、选线问题，所改造的石南31转油站现有场址也符合油田规划。建设项目所在地区不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等，区域环境敏感因素较少。

本项目建设不新增废气排放源，不改变废水经处理后回用于油田生产的去向，不涉及到环境容量问题。因此本项目的建设对区域环境影响不大，区域环境仍可保持现有功能水平。因此，项目从环境容量角度分析是可行的。

从环境现状监测与调查结果和环境空气、地下水环境、生态环境、声环境评价结果看，在严格执行国家和自治区的环境保护要求，切实落实报告书中提出的各项环保措施的前提下，区域的环境质量不会因为本项目的建设而有较大改变，环境风险水平可接受。本项目建设后，排放的各种污染物对周围环境造成的影响

较小，不会导致本地区环境质量的下降，环境空气质量、水环境质量、声环境质量可以符合相应的环境功能区划要求。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“七、石油天然气”中“5、油气田提高采收率技术、安全生产保障技术、生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用”；“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“15、“三废”综合利用及治理工程”，属于鼓励类项目，项目的建设符合国家的相关政策。本项目的建设对提高油田污水回用性具有较好意义，提高了水资源回用率，符合国家有关循环经济和水资源利用的政策。

项目行政区划隶属于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，位于石西油田作业区石南31转油站内，所占用的土地属于油田开发用地，项目符合生态保护红线、环境质量底线，资源利用上线和国家地方环境准入负面清单要求，不涉及冰川、森林、湿地、基本农田、基本草原等环境敏感区，符合新疆维吾尔自治区环境保护厅文件《关于进一步加强和规范油气田勘探开采废弃物污染防治工作的通知》（新环发[2016]360号）中选址要求。

## 关注的主要环境问题

本项目实施依托石南31转油站现有生产生活设施，项目运行过程中将产生噪声污染，项目拟新建1套密闭高效深度净化污水处理装置（分两期建设，一期建设聚结除油装置，二期建设深度净化装置），可改善石西、石南过注造成水资源浪费，而石南31地层欠注、石南、石西采出水处理系统均超负荷运行、石南31-石南采出水往返输送造成资源浪费的问题。本次环评将重点关注运营期间的环境影响，通过监测现有废水指标数据，进行纵向比较等方法，评价项目对区域环境的影响，并提出针对性的环保措施。因此，本项目在工程分析的基础上，以废水、噪声、固体废物污染防治措施的论证分析作为评价重点。

## 环境影响报告书的主要结论

项目行政区划隶属于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，位于石西油田作业区石南31转油站内，本项目建设符合国家产业政策。污水处理

工艺较为先进，工艺及设备选择符合相关技术政策要求并可以满足达标回用要求，项目运行后不会对周围环境产生明显影响，项目的环境风险水平在可接受程度内，项目建成后对当地经济起到促进作用。

新疆科力新技术发展股份有限公司石南31转油站污水处理完善工程是一项环境治理工程，本次新建技术改造项目是对现有石南31转油站污水处理工艺的改进需要，符合区域环境保护要求。该项目作为一项环保技术改造工程，属于国家鼓励类项目，所选工艺可以提高污水回用性能指标，对区域环境有有利影响。本项目落实报告书中提出的各项环境保护措施后，污染物排放可实现达标排放，运行所产生的废水、废气、废渣及对局部生态环境带来的影响，经预测是可接受的，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

# 总则

## 编制依据

### 环境保护法律、法规

《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1施行；

《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1施行；

《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26修订；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.28修订；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7修正；

《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29修订；

《中华人民共和国节约能源法》，2018.10.2修订；

《中华人民共和国环境保护税法》，2018.1.1施行；

《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1施行；

《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1施行；

《中华人民共和国循环经济促进法》，2018.10.26施行；

《中华人民共和国水法》，2016.9.1施行；

《中华人民共和国土地管理法》，2004.08.28修订并施行；

《中华人民共和国城乡规划法》，2016.9.1施行；

《中华人民共和国防洪法》2016.9.1施行

### 行政法规与国务院发布的规范性文件

《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，2012.8.7；

《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》，2012.10.30；

《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）；

《关于推行环境污染第三方治理的意见》（国办发〔2014〕69号）；

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

《控制污染物排放许可制实施方案》，（国办发[2016]81号）；

《国务院关于全国地下水污染防治规划（2011-2020 年）的批复》，（国函

[2011]119号）；

《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令2019年第29号）；

《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号）；

《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（环境保护部令第5号）；

《关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》（国发[2007]32号）；

《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

### 部门规章

《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年版）》；

《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号；

《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部部令第4号；

《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，环办[2013]104号；

《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》，环境保护部部令，2012.4.30

《国家突发公共事件总体应急预案》，2006.01；

关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知，环发[2015]4号；

《关于进一步加强环境应急管理工作意见的通知》（环发[2009]130号）

《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部文件，环评[2016]150号），2016年10月26日；

关于发布2010年度《国家先进污染防治示范技术名录》和《国家鼓励发展的环境保护技术》，环境保护部2010年第103号；

### 地方、法规政策及规划

《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，2018.9.21；

《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》，2010.5.1；

《新疆生态功能区划》，2006.8；

《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，2016.1.16；

《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》，2017年1月；

《中国新疆水环境功能区划》，新疆维吾尔自治区人民政府，新政函[2002]194号文2002.1.16；

### 环评技术导则及相关标准

《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）；

《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

《危险废物收集 贮存 运输技术规范》，HJ2025-2012；

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）;

《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）。

### 相关技术政策及规范

《石油天然气开采业污染防治技术政策》，环境保护部公告2012年第18号，2012.03.07实施；

《采油废水治理工程技术规范》(HJ 2041-2014)；

《废矿物油回收利用污染控制技术规范》，HJ607-2011；

《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013年 第31号）。

《石化行业挥发性有机物综合整治方案》，环发[2014]177号，环境保护部办

公厅2014年12月5日印发；

《含油污水处理工程技术规范》(HJ580-2010)；

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)；

《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2002）；

《污水过滤处理工程技术规范》（HJ2008-2010）；

### 相关文件

《石南31转油站污水处理技术服务方案项目服务方案》，新疆科力新技术发展股份有限公司，2019年8月；

新疆科力新技术发展股份有限公司与新疆化工设计研究院有限责任公司签订的环评合同及委托书。

## 评价总体构思

### 评价原则

按照《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016），环境影响评价的原则是：突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保和改善环境质量。

#### 依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

#### 科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

#### 突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

### 评价目的

环境影响评价的目的是：

（1）通过现状调查、资料收集及环境监测，评价建设项目所在区域的环境质量背景状况和主要环境问题。

（2）通过详细的工程分析，明确建设项目的主要环境影响，筛选对环境造成影响的因子，尤其关注建设项目产生的特征污染因子。并通过类比调查、物料衡算，核算污染源源强，预测项目建设对环境影响的程度与范围。

（3）从工艺着手，分析生产工艺、生产设备及原辅材料的消耗，掌握主要污染源及排放状况。通过分析和计算，预测污染物排放对周围环境的影响程度，判断其是否满足环境质量标准和总量控制要求。

（4）根据建设项目的排污特点，通过类比调查与分析，从技术、经济角度分析拟采取的环保措施的可行性，为工程环保措施的设计和环境管理提供依据。

（5）从环保法规、产业政策、环境特点、污染防治等方面进行综合分析，对建设项目的环境可行性做出明确结论。

通过分析判定建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性，并与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单进行对照，作为开展环境影响评价工作的前提和基础。

通过对建设项目环境影响的评价，使本项目建设及生产运行所产生的社会效益得到充分的发挥，对环境产生的负面影响减至最小，实现环境、社会和经济协调发展的目的。

### 编制思路

本次评价为工业技术改造项目评价，评价主体工程为：新疆科力新技术发展股份有限公司石南31转油站污水处理完善工程，项目拟新建1套密闭高效深度净化污水处理装置（分两期建设，一期建设聚结除油装置，二期建设深度净化装置）。在评价过程中通过广泛查阅文献资料，并调取现有生产中的检测数据，进行梳理分析，做到条理清楚、脉络分明、详略得当、重点突出，充分突出项目建设特点和排污特征，使得项目总体评价结论清晰明了，真实可信。

## 评价因子识别与筛选

首先根据项目所在区域环境特征，并结合项目的生产工艺和污染物排放特点，对环境影响因素进行判别；在分析掌握环境影响因素的基础上，进一步筛选出环境影响评价因子。

### 环境影响因素识别

#### 施工期

拟建项目施工期与环境要素的关系见表 2.3–1。

表 2.3–1  建设项目环境影响因素识别表（施工期）

| 开发活动 影响环境程度 资源 |  | 施工期 |  |  |  | 运行期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 挖填土方 | 材料堆存 | 建筑施工 | 材料废物运输 | 产品运输 | 产品生产 | 辅助设施运行 |
| 自然环境 | 环境空气 | -1D | -1D | -1D | -1D | -1C | -2C | -1C |
|  | 地面水体 |  |  |  |  | -1C |  | -1C |
|  | 地下水体 | -1D |  |  |  |  |  |  |
|  | 土壤环境 | -2D | -2D | -2D |  |  |  |  |
|  | 声环境 | -1D |  | -2D | -1D | -1C | -1C | -1C |
| 生态环境 | 植被 | -1D | -1D |  |  |  | -1C | -1C |
|  | 景观 |  |  |  |  |  | -1C | -1C |
|  | 水土流失 | -1D | -1D |  |  |  |  |  |
| 经济环境 | 工业发展 |  |  |  |  |  | +2C | +1C |
|  | 能源利用 |  |  |  |  |  | +2C | +1C |
|  | 交通运输 |  |  |  | -1D | -1C |  |  |
| 生活质量 | 生活水平 |  |  |  |  |  | +2C | +1C |
|  | 人群健康 | -1D | -1D | -1D |  | -1C | -1C | -1C |
|  | 人口就业 |  |  | +1D |  |  | +2C | +1C |

注：1、表中“＋”表示正影响，“－”表示负影响；

2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；

3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响

#### 运营期

建设项目运营期将产生废气、废水、噪声以及固废等污染因素，将相应对厂址周围的环境空气、地下水环境及声环境等产生不同程度的影响。综上所述，建设项目运营期环境影响因素识别情况详见表 2.3–2。

表 2.3–2  建设项目环境影响因素识别表（运营期）

| 环境要素 | 环境影响因素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废气 | 废水 | 噪声 | 固废 |
| 环境空气 | — | — | — | 污泥堆放挥发 |
| 地表水 | — | 不发生水力联系 | — | — |
| 地下水 | — | 对潜水层影响 | — | 污泥渗滤影响 |
| 声环境 | — | — | 噪声源影响 | — |
| 生态 | 对植被影响 | 达标废水回用 | — | 水土流失影响 |
| 土壤 | — | 废水事故泄漏影响 | — | 污泥渗滤影响 |

### 评价因子筛选

依据环境影响因素识别结果，并结合区域环境功能要求和环境保护目标，筛选确定的评价因子如下：

根据工程概况及相关评价因子的综合分析，对项目运营期可能产生的主要环境问题进行了识别，结果见表 2.3–3。

表 2.3–3  评价因子确定表

| 项目 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 基本污染物：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、 特征污染物：非甲烷总烃、H2S、 | — | — |
| 地下水 环境 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、硫酸盐、氟化物、氰化物、挥发酚、六价铬、汞、砷、铅、镉、镍、铁、锰、石油类、耗氧量。 | 石油类 | — |
| 声 环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | — |
| 土壤 环境 | 砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、聚乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃 | 石油烃 | — |
| 固体 废物 | — | 危险废物 | — |

| 生态 环境 | 动植物、植被覆盖度 | 生态恢复 | — |
| --- | --- | --- | --- |

## 评价工作等级和评价范围

### 大气评价等级及评价范围

无组织恶臭废气污染物的产生不明显，经判定不新增废气污染源，因此不设大气环境影响评价范围。

### 地表水评价等级及评价范围

本项目与地表水系无直接水力联系。因此根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）中评价工作分级原则，本项目不设地表水环境影响评价。

### 地下水评价等级及评价范围

#### 地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价工作级别的划分根据下列条件进行，即：建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别和建设项目的地下水环境敏感程度。综合判定本项目地下水环境影响评价工作等级，并按所划定的工作等级开展评价工作。

本项目属于工业废水集中处理项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表见表 2.4–1确定该类项目属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅰ类；再根据地下水环境敏感程度分级表见表 2.4–2，本项目所在地不属于集中式饮用水水源地准保护区、补给径流区及与地下水环境保护相关的其它保护区，也不属于《建设项目环境影响评价分类管理目录》中规定的环境敏感区，因此，判定项目所在区域地下水环境敏感特征为“不敏感”。

表 2.4–1  地下水环境影响评价行业分类表

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| U城镇基础设施及房地产 |  |  |  |  |

| 145、工业废水集中处理 | 全部 | / | Ⅰ类 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表 2.4–2  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表 2.4–3。

表 2.4–3  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），综合评价本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。考虑到本项目为针对石南31转油站采出液处理工艺的改造，全部工序均为地面上承台式设备、撬装式设备、架空管线，无不可见渗漏污染源，发生跑冒滴漏情况时地下水污染途径可及时切断。

因此本次地下水评价主要调取区域地下水监测资料进行现状评价。

#### 地下水环境评价范围

地下水环境评价范围拟定为：以生产装置为中心，上游1km，下游2km，东西各1.5km，即9km2的范围。

### 声环境评价等级及评价范围

#### 声环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)规定，建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。

项目区位于《声环境质量标准》（GB3096）中2类功能区，受影响人数变化不大。根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中的评价等级确定原则，声环境评价等级为三级。

#### 声环境评价范围

项目厂区声环境评价范围为厂区及厂界外周1m区域。

### 土壤环境评价等级及评价范围

#### 土壤环境评价等级

本项目对土壤的影响为污染影响型项目，《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）（试行）污染影响型评价工作分级规定：根据土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，划分依据见表 2.4–4。

表 2.4–4  污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（1）土壤环境影响评价类别及占地规模

本项目为工业废水集中处理项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）（试行）附录A中判定本项目为Ⅱ类项目；项目位于石南31转油内，不新增占地，占地规模≤5hm2，为小型项目。

（2）土壤环境敏感程度

建设项目所在地周边的环境影响敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表 2.4–5。

表 2.4–5  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

石南31转油站位于沙漠腹地，本项目位于石南联合站内，周围无耕地、园地、饮用水源地、居民区、学校等环境敏感目标和其他土壤环境敏感目标，项目区环境敏感程度为不敏感。

由表 2.4–5知，项目区土壤环境影响评价工作等级为三级。

#### 土壤环境评价范围

对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964-2018要求，污染影响型土壤三级评价范围为：占地范围外50m范围内。因本项目建设于石南31转油站内，故土壤环境评价范围确定为石南31转油站占地范围外50m范围内。

### 环境风险评价等级及评价范围

#### 环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定：“环境风险评价工作是依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势进行分级，环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级”，其具体分级判据见表 2.4–6。

表 2.4–6  项目环境影响评价等级判据一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险评价等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目为采出水处理项目，不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，环境风险评价等级为简单分析。

#### 环境风险评价范围

本项目不设环境风险评价范围。

### 生态环境评价等级及评价范围

依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中评价工作等级判定依据：位于原厂界（或永久用地）范围内的工业类改扩建项目，可做生态影响分析。本项目位于石南31转油站内，属于占用原厂界范围内的工业建设项目，因此，仅进行生态影响分析。

本项目环境影响评价等级及评价范围见表 2.4–7、评价范围见图 2.4–1。

表 2.4–7  评价等级及评价范围一览表

| 序号 | 项目 | 主要影响因素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 运营期 | — | 不设大气环境影响评价范围 |
| 2 | 地下水环境 | 生产废水 | 二级 | 生产装置为中心，上游1km，下游2km，东西各1.5km，即9km2的范围。 |

| 3 | 声环境 | 生产设备 | 三级 | 厂区及厂界外周1m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 生态环境 | 运营期 | 生态影响分析 | — |
| 4 | 土壤环境 | 运营期 | 三级 | 石南31转油站占地范围外50m范围内 |
| 5 | 环境风险 | 风险物质泄漏影响 | 简单分析 | 不设风险评价范围 |

图 2.4–1  评价范围图及保护目标分布图

## 评价标准

### 环境功能区划

本项目环境功能区划情况详见表 2.5–1。

表 2.5–1  项目所在区域的环境功能区划一览表

| 环境要素 | 功能 | 环境功能区划 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 一般工业区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区 |
| 地下水环境 | 工农业用水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类功能区。 |
| 声环境 | 工业生产 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区 |

### 环境质量标准

（1）环境空气

评价区域环境空气功能区划为二类区，评价区环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见表 2.5–2。

表 2.5–2  大气环境质量标准

| 环境 要素 | 项目 | 标准值 |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 |  |  |
| 环境 空气 | SO2 | μg/m3 | 1小时平均 | 500 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级 |
|  |  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | NO2 | μg/m3 | 1小时平均 | 200 |  |
|  |  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | PM10 | μg/m3 | 24小时平均 | 150 |  |
|  | PM2.5 | μg/m3 | 24小时评价 | 75 |  |
|  | CO | mg/m³ | 1小时平均 | 10 |  |
|  |  |  | 24小时平均 | 4 |  |

|  | O3 | μg/m³ | 日最大8小时平均 | 160 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1小时平均 | 200 |  |
|  | NOX | μg/m3 | 1小时平均 | 250 |  |
|  |  |  | 24小时平均 | 100 |  |
|  | H2S | μg/m3 | 1小时平均 | 10 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
|  | 非甲烷总烃 | μg/m3 | 1小时平均 | 2 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
|  | 臭气浓度 | 无量纲 |  | 20 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值 |

（2）地下水环境

地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。具体标准值见表 2.5–3。

表 2.5–3  地下水环境质量标准

| 环境 要素 | 项目 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 |  |
| 地下水 | pH | 无量纲 | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) 中Ⅲ类标准 |
|  | 总硬度 | mg/L | 450 |  |
|  | 溶解性总固体 |  | 1000 |  |
|  | 氟化物 |  | 1 |  |
|  | 石油类 |  | / |  |
|  | 挥发酚 |  | 0.0002 |  |
|  | 耗氧量 |  | 3 |  |
|  | 硝酸盐氮 |  | 20 |  |
|  | 亚硝酸盐氮 |  | 1 |  |
|  | 硫酸盐 |  | 250 |  |
|  | 氨氮 |  | 0.5 |  |
|  | 氰化物 |  | 0.05 |  |
|  | 氯化物 |  | 250 |  |
|  | 六价铬 |  | 0.05 |  |
|  | 砷 |  | 0.01 |  |
|  | 汞 |  | 0.001 |  |

|  | 铁 |  | 0.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锰 |  | 0.1 |  |
|  | 镍 |  | 0.02 |  |
|  | 铅 |  | 0.01 |  |
|  | 镉 |  | 0.005 |  |

（3）声环境

根据本项目在的声环境功能区，评价区噪声限值执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区类别的标准，具体标准值见表 2.5–4。

表 2.5–4  声环境质量标准

| 环境 要素 | 项目 |  | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 声环境 | 连续等效A声级 | 昼间 | dB（A） | 60 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中2类标准 |
|  |  | 夜间 |  | 50 |  |

（4）土壤环境

执行《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，具体标准值表 2.5–5。

表 2.5–5  土壤环境质量标准（单位：mg/kg，pH除外）

| 序号 | 污染物项目 | 第二类用地筛选值（mg/kg） | 序号 | 污染物项目 | 第二类用地筛选值（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本项目（重金属和无机物） |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 60 | 5 | 铅 | 800 |
| 2 | 镉 | 65 | 6 | 汞 | 38 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 7 | 镍 | 900 |
| 4 | 铜 | 18000 |  |  |  |
| 基本项目（挥发性有机物） |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 |

| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 26 | 苯 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 27 | 氯苯 | 270 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 30 | 乙苯 | 28 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 32 | 甲苯 | 1200 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |  |  |  |
| 基本项目（半挥发性有机物） |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 41 | 苯并〔k〕荧蒽 | 151 |
| 36 | 苯胺 | 260 | 42 | 䓛 | 1293 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 43 | 二苯并〔a，h〕蒽 | 1.5 |
| 38 | 苯并〔a〕蒽 | 15 | 44 | 茚并〔1,2,3-cd〕 芘 | 15 |
| 39 | 苯并〔a〕芘 | 1.5 | 45 | 萘 | 70 |
| 40 | 苯并〔b〕荧蒽 | 15 |  |  |  |
| 其他项目（特征污染因子） |  |  |  |  |  |
| 46 | 石油烃(C10～C40) | 4500 |  |  |  |

### 污染物排放标准

（1）废气排放标准

非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外浓度最高点的标准限值（4mg/m3），硫化氢、臭气浓度排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新改扩建二级标准值（硫化氢：0.06mg/m3）。

（2）废水

废水主要为装置反冲洗废水，排入石南31转油站内已有的2#污水罐，最终送至石南联合站进行处理。

（3）固废

废滤料和清罐污泥的临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（原环境保护部公告2013第36号）。

（4）噪声

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，详见表 2.5–6。

表 2.5–6  噪声排放标准

| 标准名称及代号 | 昼间标准值dB（A） | 夜间标准值dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2类标准 | 60 | 50 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） | 70 | 55 |

### 相关卫生标准

《工作场所有害因素职业接触限值》(化学有害因素)(GBZ2.1-2007)；

《工作场所有害因素职业接触限值》(物理因素)(BZ2.2-2007)。

### 其它标准

《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）；

《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》(GB 15562.2-1995)。

## 环境保护目标

根据现场调查，本项目位于古尔班通古特沙漠腹地，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区、居民区、学校、医院等环境保护目标。

# 拟建项目概况

## 现有项目概况

石南31转油站建设包含在《中石油新疆分公司石南油气田石南-31井区开发建设项目》中，该项目已于2006年4月7日，取得了新疆维吾尔自治区环保厅的批复，批复文号为：新环自函[2006]151号，并于2008年5月6日通过了竣工环境保护验收，验收文号为：新环检验[2008]11号。

2018年，为解决石南31转油站电解盐杀菌装置结垢、注水水质中细菌含量超标的问题，中国石油新疆油田分公司石西油田作业区建设了石南31转油站污水回注系统工艺完善工程，对石南31转油站注水系统进行改造，保证注水水质满足《油田注入水分级水质标准》（Q/SY XJ 0030-2015）中的有关标准。

## 工程概况

项目名称：新疆科力新技术发展股份有限公司石南31转油站污水处理完善工程。

建设单位：新疆科力新技术发展股份有限公司。

建设性质：新建。本项目相对于新疆科力新技术发展股份有限公司为新建项目。相对于石南31转油站而言，属于引进第三方服务机构对本系统工艺进行技术改造的项目。

工程投资：一期投资800万元，二期投资400万元。总投资1200万元。所需资金全部由企业自筹。

建设期：一期工程2020年08月投运，二期工程2022年8月投运。

劳动定员：本项目不新增劳动定员，由石南31转油站现有工作人员运营管理。

生产制度：年生产330d，每天24h连续操作，年工作时数7920h。

## 建设规模及产品方案

### 建设规模

一期处理采出液3000m3/d，二期项目为巩固一期处理效果而建设，处理采出液3000m3/d。

### 产品指标

处理后的采出水满足《油田注入水分级水质指标》（Q/SY XJ 0030-2015）中低渗（10mD-50mD）的水质标准（悬浮固体含量≤15.0mg/L，含油量≤10.0mg/L）。

表 3.3–1  出水指标

| 建设期 | 指标名称 | 指标控制 |
| --- | --- | --- |
| 一期 | 含油量 mg/L | ≤10 |
|  | 悬浮物 mg/L | 10~30 |
| 二期 | 含油量 mg/L | ≤10 |
|  | 悬浮物 mg/L | ≤15 |

## 建设地点

项目建设地点位于石南31转油站行政隶属于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，西北距和布克赛尔蒙古自治县县城约160km，西距克拉玛依市中心城区约160km。中心地理坐标为E86°56′49.85″、N45°36′52.23″项目地理位置图见图 3.4–1。

图 3.4–1  地理位置图

## 建设内容

本项目建设内容包括：

在石南31转油站内采出水建设聚结除油装置及深度净化装置，配套仪表、供电、设备、土建、给排水等公用工程，具体见表 3.5–1。

表 3.5–1  新建项目组成

| 类别 |  | 建设内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一期工程 | 二期工程 |
| 主体工程 | 超级过滤装置 | 新建一座加药撬间，包含聚结除油装置及反冲洗水罐等设备。 | 利用一期加药撬间，新建深度净化装置及回水缓冲罐等设备。 |

| 公用工程 | 供电 | 电源引自石南31转油站注水泵房已建10/0.4kV变配电室，分别新增1面变频柜及1面出线柜为新增用电设备供电。 |
| --- | --- | --- |
|  | 供暖 | 由石南31转油站内多相炉提供采暖热源 |
|  | 供水 | 由站内已建给采出水干管引接管线至本项目采出水处理装置 |
| 依托工程 | 办公生活设施 | 依托石南31转油站内现有工程办公生活设施 |
|  | 污泥存储 | 石西油田作业区固废场含油污泥暂存场 |

## 原辅料消耗及来源

### 原料消耗情况

本项目原辅料及公用工程消耗量详见表 3.6–1。

表 3.6–1  原辅料及公用工程消耗

| 类别 | 项目 | 用量 |  | 存储方式 |  | 储存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一期 | 二期 |  |  |  |
| 原料 | 采出液 | 3000m3/d | 3000m3/d | 管道运输 | — |  |
|  | 除油剂CN-08 | 150kg/d |  | 桶装 | 3t |  |
|  | 除油剂-2CN-08 |  | 180kg/d | 桶装 | 3t |  |
|  | 缓蚀剂KL-0308 |  | 450kg/d | 桶装 | 6t |  |
|  | 杀菌剂KL-204 | 300kg/d |  | 桶装 | 6t |  |
| 能源与动力 | 电 | 35万kW·h/a | 25万kW·h/a | — | — |  |

### 原料参数

根据石南31采出水检测记录，主要原料工艺参数如下：

表 3.6–2  原料工艺参数

| 取样日期 | 2014.4 | 2018.6 | 2019.4 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.12 | 7.02 | 7.80 | 7.3 |
| Cl- mg/L | 11050.7 | 12803.0 | 12769.6 | 12207.8 |
| CO32- mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| HCO3- mg/L | 214.8 | 281.1 | 230.7 | 242.2 |
| Ca2+ mg/L | 1076.5 | 1216.6 | 1266.6 | 1186.6 |
| Mg2+ mg/L | 65.7 | 60.3 | 29.1 | 51.7 |

| SO42- mg/L | 1879.2 | 1481.7 | 1312.9 | 1557.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K++Na+ mg/L | 6788.2 | 7611.7 | 7491.9 | 7297.3 |
| 水型 | 氯化钙 | 氯化钙 | 氯化钙 | 氯化钙 |
| 矿化度 mg/L | 20967.6 | 23313.8 | 22985.4 | 22422.3 |
| SI（饱和指数） | 0.11 | 0.46 | 0.54 | 0.4 |
| 含油 mg/L | 53.4 | 42.8 | 102.8 | 66.3 |
| 悬浮物 mg/L | 33.6 | 68.3 | 68.0 | 56.6 |
| 总铁 mg/L | 8.0 | 7.5 | 9 | 8.2 |
| 二价铁 mg/L | 7.5 | 6 | 7 | 6.8 |
| 硫化物 mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 硬度降低率 % | 1.52 | 3.04 | 4.02 | 2.9 |
| 腐蚀率 mm/a | 0.0524 | 0.0522 | 0.0489 | 0.1 |
| TGB 个/mL | 6000 | 6000 | 6000 | 6000.0 |
| SRB 个/mL | 600 | 1300 | 2500 | 1466.7 |
| IB 个/mL | 6000 | 2500 | 6000 | 4833.3 |

## 主要设备

主要生产设备见表 3.7–1。

表 3.7–1  主要生产设备一览表

| 建设期 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 1 | 聚结除油过滤罐 | 4座 | 直径Ф=3.2m，罐高H=3.8m |
|  | 2 | 反冲洗水罐 | 1座 | 直径Ф=5.4m，罐高H=3.2m |
|  | 3 | 过滤提升泵 | 2台 | Q=150m3/h；H=50m |
|  | 4 | 反洗水提升泵 | 1台 | Q=160m3/h；H=33m |
|  | 5 | 反洗水回收泵 | 1台 | Q=160m3/h；H=33m |
|  | 6 | 罗茨风机 | 1台 | Q=11m3/min；H=80KPa |
|  | 7 | 加药撬 | 2台 | Q=10L/h；P=12MPa |
| 二期 | 8 | 超滤罐 | 3座 | 直径Ф=1.7m，罐高H=5.8m |
|  | 9 | 回水缓冲罐 | 1座 | 直径Ф=5.4m，罐高H=3.2m |
|  | 10 | 反洗水提升泵 | 1台 | Q=50m3/h；H=33m |
|  | 11 | 产水提升泵 | 1台 | Q=160m3/h；H=32m |

|  | 12 | 罗茨风机 | 1台 | Q=11m3/min；H=80KPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | 加药撬 | 3台 | Q=10L/h；P=12MPa |

## 总图布置

### 平面布置

（1）总平面布置原则

1）遵守防火、防爆、安全、卫生、环保等规范及规定的要求。

2）满足工艺流程要求，做到布局规整、工艺管线短捷。

3）人货分流，物流组织合理，确保运输安全畅通。

（2）项目位置及用地

拟建工程建设地点具体情况见图 3.8–1。

图 3.8–1  厂区平面布置图

### 竖向布置

（1）竖向布置原则

1）满足工艺生产流程、运输与装卸以及管道敷设等要求

2）满足雨水排放要求。

3）结合场地地形、地质和水文地质条件，因地制宜，尽量减少土（石）方工程量。

4）合理地与厂外道路衔接。

（2）竖向布置

由于拟建场地地形平坦，故竖向布置采用平坡式布置方式。

（3）土（石）方工程

由于本项目位于石南31转油站预留用地内，该场地已平整，故无场地平整土方工程量。

## 依托工程及可行性分析

### 给排水

本项目待处理的采出水由站内已建给采出水干管引接管线至本项目采出水处理装置，处理后的净水接引管线送至注水阀井。

### 供电

电源引自石南31转油站注水泵房已建10/0.4kV变配电室，分别新增1面变频柜及1面出线柜为新增用电设备供电。

### 暖通

石南31转油站现有热源为多相炉，多相炉配带换热器提供95℃～70℃热水，换热能力为500kW，站内已建筑面积为3510.75m2，已建热负荷为475.07kW，本次拟建建筑面积为≤50m2，热负荷约为8kW，拟建后站内的总建筑面积约为3560.75m2，总热负荷483.07kW，已建热源能满足本次拟建建筑的采暖需求。

### 消防

在石南31转油站新建加药撬间配备6具MF/ABC8手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

## 存在的环境问题

石南31转油站建设包含在《中石油新疆分公司石南油气田石南-31井区开发建设项目》中，该项目已于2006年4月7日，取得了新疆维吾尔自治区环保厅的批复，批复文号为：新环自函[2006]151号，并于2008年5月6日通过了竣工环境保护验收，验收文号为：新环检验[2008]11号。

石南31转油站注水主要来自于石南联合站、石西集中站送来的净化水。净化水平衡情况见图 3.10–1。

图 3.10–1  净化水出入现状（m3/d）

# 工程分析

## 工艺流程

来自井区的采出液经过三相分离器分液，在流出采出水管道上设置接口，将采出水接入本项目超级过滤系统，采出水处理药剂由加药撬加入。经过一期聚结除油装置及二期深度净化装置处理后，进入回水缓冲罐，通过阀井控制，注入地层。反洗产水最终送至石南联合站，与工艺流程见图 4.2–1（红框内为本项目建设内容）。

图 4.2–1  超级过滤工艺流程及产污节点图

### 一期聚结除油装置

#### 运行流程

来自井区的采出液由加药撬加入除油剂后进入1#污水罐，再被提升泵送入聚结除油装置进行一级处理，处理出水在进入阀井前通过加药撬加入杀菌剂进行杀菌，再送入阀井，注入地层。

#### 反洗流程

从石西集中站送来的净化水，送入石南31转油站内原有的注水缓冲罐。聚结除油装置反洗水取自注水缓冲罐，经反洗提升泵后进入一段聚结除油装置进行反洗，反洗产水流入反洗水回收罐，再通过回收水泵送入石南31转油站内原有的2#污水罐，污水最终送入石南联合站进行处理。

### 二期深度净化装置

#### 运行流程

二期加药撬在1#污水罐前采出液管道中加入缓蚀剂，在1#污水罐后加入除油剂。改变一期聚结除油装置出水管道走向，将一期送至阀井的出水改为送至二期深度净化装置进行处理。深度净化装置处理出水会进入回水缓冲罐，再进入阀井，，注入地层。

#### 反洗流程

深度净化装置反洗从回水缓冲罐取水，经泵提升至深度净化装置进行反洗。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/558052001121006046