毕 业 论 文（设 计）

题目：基于PLC的组合机床电气限制系统设计与组态

（英文）：Based on PLC combination machine tools electric control system design and configuration

系    别：         电力工程系

专    业：         电气自动化

姓    名：

学    号：

指导老师：

答辩日期：

基于PLC的组合机床电气限制系统

设计与组态

摘要

文章以三面铣组合机床为探讨对象,通过对主要结构和运动形式的探究以及对机床的工作过程和限制要求分析,给出了机床动作循环图、液压元件动作表;并采纳PLC限制系统的设计方法, 进行了软硬件设计,列出了PLC的I/O地址安排表,绘制了PLC的I/O安排图和单循环自动工作流程图，编写PLC限制程序的梯形图和指令表;由组态王设计的人机界面（HMI），使整个限制系统的操作变得简洁，便利，大大提高了系统的自动化程度和好用性。

关键词:可编程限制器(PLC)；三面铣组合机床；限制系统；组态王；人机界面（HMI）。

Based on PLC combination machine tools electric control system design and configuration

Abstract

taking three surface milling combination machine tools for research object, and through the main structure and form of movement of exploration and for machine tools work process and control requirements analysis is presented, the machine operating cycle diagram, hydraulic components action list, And PLC control system design method of software and hardware design, lists the PLC I/O address allocation worksheets, painted PLC I/O assignment graph and single automatic work flowchart, write PLC control program ladder diagram and instructions list, By kingview design human-machine interface (HMI), make the whole control system operation simple, convenient, greatly improved the system automation degree and practicability.

Keywords: programmable controller (PLC)； three surface milling combination machine tools；control system； kingview and human-computer interface (HMI)。

引言

可编程限制器(PLC)是以微处理器为核心的通用工业限制装置,它将传统的继电器接触器限制系统与计算机限制技术紧密结合 ,集计算机、限制、通讯于一体,具有牢靠性高、通用性强、应用敏捷、易于运用 修理便利、价格便宜等优点,为工业自动化供应了近乎完备的自动限制装置。

依据我国当前的状况，继电器-接触器限制系统依旧是机械设备最常用的电气限制方式，很多企业和高校实习工厂的机床和设备仍采纳传统的继电器-接触器限制系统,由于采纳物理电子器件和大量而又困难的硬接线,使得系统的牢靠性差,工作效率低,故障诊断和解除困难,严峻影响了工厂的生产效率。随着科学技术发展，可编程限制器的出现，很多以继电器-接触器限制系统的机床组合电路通过改进，采纳可编程限制系统，无论在性能上或者效率上都能得到很大提升。因此,采纳PLC对机床电气限制系统进行技术改造,很有好处。

本课题介绍了一种全新的自动化限制理念，以三菱电机公司的FX2N系列PLC作为组合机床的主限制器，同时连接PC端通过工业组态技术实现远程监控功能，实现一个全新的自动限制系统。

书目

一、三面铣组合机床概述	- 1 -

1.1、机床主要结构部件	- 1 -

1.2、机床加工工件示意图	- 1 -

1.3、机床工作过程	- 1 -

1.4、机床动作循环图与液压系统原理图	- 2 -

1.5、三面铣组合机床的液压元件动作表	- 2 -

1.6、电机、滑台、电磁阀参数	- 3 -

1.7、三面铣组合机床的电气限制要求	- 3 -

二、PLC限制系统硬件设计	- 4 -

2.1、PLC的概述	- 4 -

2.2、PLC限制系统设计的基本原则和步骤	- 6 -

、PLC限制系统设计的基本原则	- 6 -

、PLC限制系统设计的一般步骤	- 7 -

2.3、PLC的选型	- 9 -

2.4、PLC的I/O安排表	- 10 -

2.5、PLC的I/O安排图	- 12 -

2.6、变频调速器	- 13 -

、变频器的概述	- 13 -

、变频器原理	- 13 -

、变频器的选型	- 15 -

2.7、主电路设计图	- 17 -

三、PLC限制系统软件设计	- 18 -

3.1、PLC的编程语言与编程方法	- 18 -

、PLC的编程语言	- 18 -

、PLC的编程方法	- 19 -

3.3、PLC限制系统程序设计	- 22 -

3.4、程序设计	- 23 -

四、基于组态王的人机界面（HMI）设计	- 22 -

4.1、人机界面（HMI）设计	- 23 -

4.2、定义设备和连接变量	- 24 -

4.3、数据变量定义	- 25 -

4.4、动画连接与吩咐语言	- 25 -

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/558056105127006036