ICS     13.040,50 Z 64

新 疆

DB65

维 吾 尔 自 治 区 地 方 标 准

DB 65/T 3904—2016

在用汽车排气污染物限值及检测方法

(遥测法)

Limits and measurement method for exhaust pollutants from

in-use vehicle by remote sensing

2016-07-01发布                           2 0 1 6 - 0 9 - 0 1 实 施

新疆维吾尔自治区质量技术监督局   发布

DB65/ T3904—2016

前 言

本标准按照GB/T  1.1-2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规则编制。 本标准由乌鲁木齐市环境保护局提出。

本标准由新疆维吾尔自治区环境保护厅审批并归口。

本标准起草单位：乌鲁木齐市机动车排污监督管理办公室。

本标准主要起草人：  朱英杰、黄忠、亚力坤、黄湘来、张海英、申旭辉、张艺旭、赵权、袁静、 谢峰、徐洪江、房昕、黄婧、王欣。

DB65/  T  3904      2016

在用汽车排气污染物限值及检测方法

1  范围

本标准规定了遥测法实时检测在用汽车排气污染物排放限值、检测方法、数据处理和结果判定原则

的要求。

本标准适用于GB/T 15089规定的在用M类、 N 类点燃式发动机和压燃式发动机汽车。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 15089           机动车辆及挂车分类

DB65/2881-2008 在用点燃式发动机轻型汽车稳态工况法新疆维吾尔自治区排气污染物排放限值

DB65/2882-2008 在用压燃式发动机轻型汽车加载减速法新疆维吾尔自治区排气烟度排放限值

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

遥测法 remote Sensing

利用光学原理远距离感应检测行驶中的在用汽车的排气污染物排放浓度的方法。

3.2

机动车比功率 vehicle specific power, 简称VSP

VSP 定义为车辆运行过程中，单位车辆质量的发动机实际输出功率，单位为kw/t,   根据汽车理论有

下列平衡方程(1):

(1)

式中：

KE ——车辆动能；

PE ——车辆势能；

F.—— 滚动阻力；

DB65/ T3904—2016

Fa ——空气阻力；

M            车辆质量；

V             年辆行驶速度。

根据汽车理论对其中的部分参数进行近似和简化之后，得到简化的VSP计算公式(2):

VSP √ v四.1Ca。9.81BinD。0.1320.3.02000³          …… (2)

式中：

v ——车辆行驶速度， m/s;

a ——车辆行驶加速度， m/s2;

a ——路面坡度角度。

3.3

在用车 in-use vehicle

已经登记注册并取得号牌的车辆。

3.4

M类汽车M class car

至少具有四个车轮的载客机动车辆，根据乘员数或座位数、最大设计总质量分为M1、M2和M3 三

类。

3.5

N类汽车N class car

至少有四个车轮且用于载货机动车辆，根据最大设计总质量分为N1、N2和 N3三类。

4 排气污染物排放限值

# 4.1 点燃式发动机汽车

遥感检测法点燃式发动机排放限值见表1

表1 遥感检测法点燃式发动机排放限值

| 车辆登记日期 | CO/% | HC/ 10 | N0x / 10⁶ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001年10月1日前 | 5.0 | 330 | 3200 |

| 2001年10月1日起 | 3.5 | 280 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- |

# 4.2 压燃式发动机汽车

遥感检测法压燃式发动机排放限值见表2

DB65/  T   3904—2016

表2 遥感检测压燃式发动机排放限值

| 车辆登记日期 | 不透光烟度/% |
| --- | --- |
| 2008年7月1日前 | 28 |
| 2008年7月1日起 | 18 |

5 检测方法及数据处理

# 5.1 检测方法

采用遥测法，检测规程见附录 A, 检测设备技术要求见附录 B, 检测设备的安装和使用见附录 C,

校准要求见附录D, 检测数据按附录 E进行记录。

5.1.1 数据处理

5.1.2    对于点燃式发动机汽车，如果检测数据符合0kw/t≤VSP≤20kw/t,    检测结果有效，否则检测结

果无效。

5.1.3     对于压燃式发动机汽车，检测数据应符合VSP≥0kw/t,   否则检测结果无效。

6 结果判定

6.1  车辆通过遥测点，若测量结果小于或等于本标准规定的相应排放限值，则判定为合格；若检测结 果高于相应的排放限值，则判定为不合格。

6.2    机动车所有人如对检测结果有疑义，应在检测结果公示或通知送达之日起30日之内到授权的检测 机构进行复检，以检验机构按照DB65/2881-2008、DB65/2882-2008规定的检测方法测得的结果为准。

DB65/ T3904—2016

附  录 A

(规范性附录)

遥测检测规程

# A.1  检测条件

# A.1.1   检测地点

合适的检测地点应使受检车辆具有微小载荷，最好选择具有一定坡度的上坡路面，不应在下坡路面 进行测量。测量场地应当是适宜安全放置遥测设备，并便于进行后续检测的路面。

检测道路应当为单车道行驶，每辆车通过的间隔时间不小于1s, 前后两辆车辆通过时间少于1s的测 量结果无效。

# A.1.2  环境条件

A.1.2.1  检测地点的风速不得持续超过5 m/s。

A.1.2.2  检测地点环境温度应当在-25℃~45 ℃的范围内。

A.1.2.3  检测地点相对湿度小于85 %(没有凝露)。

A.1.2.4  雨、雪及大雾天气严禁上路使用。

A.1.3  检测设备

采用近红外波段的激光二极管吸收光谱测量排气中的CO和CO₂, 采用以氘灯做光源的紫外差分吸收 光谱测量NO和HC,采用绿光光源检测不透光烟度。设备应满足附录B的规定，其安装应符合附录C的规定。

# A.2 检测方法

A.2.1.1  按照A.1 中规定的检测要求选择检测地点和检测环境。

A.2.1.2 按照附录C的规定安装检测设备。

A.2.1.3  车辆通过检测点，检测设备自动进行车牌号码拍照并进行牌照识别、检测车辆行驶速度与加 速度、检测排气污染物浓度，计算VSP值，并将采集到的数据和计算结果存入数据库。

DB65/  T  3904       2016

附  录 B

(规范性附录)

遥测设备的技术要求

# B.1  遥测设备的组成及基本技术要求

# B.1.1  气体浓度检测分析仪

气体浓度检测分析仪由发射器、反射镜(如果适用)、光电信号检测仪与分析仪组成。

# B.1.2  红外光源

可调谐红外二极管激光器。

# B.1.3  紫外光源

氘灯光源。

# B.1.4  反射镜

用于将发射器发射的红外光和紫外光反射回接收端。

# B.1.5  光电信号检测与分析仪

B.1.5.1.1  对接收端采集的信号进行分析处理，并将结果输出，仪器应该能够自动消除每次检测的背

景误差。

# B.1.5.2  检测范围：

a)CO:0%～10%;

b)CO₂:0%～16%;

c)HC          :0～10000×10°;

d)NO         :0～10000×10°;

e)不透光烟度  ：0 %～100 %。

# B.1.6  测速仪

B.1.6.1.1  当车速不超过100 km/h时，在0.5 s 内准确检测车辆的速度和加速度；

B.1.6.1.2  车速检测误差应小于± 0.5 m/s;

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/558072044074006032