# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

项目名称：             魔芋初加工项目

建设单位（盖章）：  保亭七彩庄园农业开发有限公司

编制日期：                               2023 年 3 月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 魔芋初加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联 系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 海南省保亭黎族苗族自治县南林乡 |  |  |
| 地理坐标 | E：109°36' 17.878″ ，N：18°24'34.907″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1499 其他未列明食品 制造；C1399 其他未列明农副食品加工 | 建设项目 行业类别 | 十一类、食品制造业中的第 24 项：“其 他食品制造 149” 中的“其他未列明食品 制造” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □ 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/ 备案）部门 （选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号 （选填） | / |
| 总投资 （万元） | 200 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占 比（%） | 7.5 | 施工工期 | 4 个月 |
| 是否开工 建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 7945.79 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境 影响评价 情况 | 无 |  |  |

| 规划及规 划环境影 响评价符 合性分析 | 无 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1 、与《保亭黎族苗族自治县总体规划（空间类 2015-2030）》符合性分析 本项目位于海南省保亭黎族苗族自治县南林乡，根据建设单位提供的保亭黎族苗族 自治县总体规划（空间类 2015-2030）局部图，本项目用地性质为园地和一般耕地。根据 《海南省自然资源和规划厅 海南省农业农村厅关于规范设施农业用地管理促进现代农 业健康发展的通知》（琼自然资〔2020〕6 号），第三条“优化设施农业用地管理” 中的第 二点“设施农业用地按农用地管理，不需办理农用地转用审批手续，使用设施农业用地的， 应及时纳入土地年度变更；不再使用的，应恢复原用途”和第三点“设施农业可以使用一 般耕地，不需落实耕地占补平衡。”建设单位已对项目用地进行备案（详见附件 2），备 案设施农业用地面积 11.92 亩（7945.79m2 ）。 同时根据中共保亭黎族苗族自治县委实施乡村振兴战略领导小组关于印发《保亭黎 族苗族自治县 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目入库清单》的通知 （保委乡村振兴〔2023〕1 号）可知，本项目位于该乡村振兴项目入库清单内（项目编 号 A0046）。本项目为魔芋加工项目，主要是对保亭辖区内种植的魔芋进行初加工，属 于新兴产业，项目实施后可为周边提供一定的就业岗位，以及增加周边区域居民的收入， 有利于周边经济建设发展。 综上分析，项目与《保亭黎族苗族自治县总体规划（空间类 2015-2030）》是相 符的。 2 、与产业政策相符性分析 本项目为魔芋加工项目，属于农副食品加工，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于鼓励类第 26 条（农林业）“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综 合利用”类；同时根据《海南省产业准入禁止限制目录（2019 年版）》（琼发改产业〔2019〕 1043 号）中的相关规定，本项目不属于禁止类、限制类产业。 综上所述，项目建设与国家及地方产业政策是相符的。 3 、与《海南省省和市县总体规划实施管理办法》（琼府[2022]8 号）符合性分析 根据《海南省省和市县总体规划实施管理办法》（琼府[2022]8 号），本项目用地属 于开发边界外建设项目准入目录中的“一、新增建设用地项目 ”中的“（九）乡村振兴 项目 农产品仓储、冷链物流、初加工及配套的实验、检验设施等配套项目 ”中的“农 产品初加工 ”。 |
| --- | --- |

|  | 本项目为魔芋加工项目，属于农产品加工，主要是对保亭辖区内种植的魔芋进行储 |
| --- | --- |

|  | 运、加工。同时根据中共保亭黎族苗族自治县委实施乡村振兴战略领导小组关于印发《保 亭黎族苗族自治县 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目入库清单》的 通知（保委乡村振兴〔2023〕1 号）可知，本项目位于该乡村振兴项目入库清单内（项 目编号 A0046）。本项目属于农产品加工，属于新兴产业，项目实施后可为周边提供一 定的就业岗位，以及增加周边区域居民的收入，可带动区域发展。因此，项目与《海南 省省和市县总体规划实施管理办法》是相符的。 4 、与海南省生态红线保护规划的相符性 项目位于海南省保亭黎族苗族自治县南林乡，经查询海南省国土空间基础信息平台 （公众版），项目用地不占用核心保护区、一般控制区（详见附图 6），因此项目建设 符合海南省生态保护红线管理规定的相关要求。 5 、与《关于海南省“三线一单 ”生态环境分区管控的实施意见》（琼办发〔2021〕 7 号）相符性分析 项目位于海南省保亭黎族苗族自治县南林乡，经查询“海南省三线一单成果发布系 统”，项目所在区域属于保亭黎族苗族自治县一般管控单元和保亭黎族苗族自治县重点管 控单元 1 ，管控单元编码分别为 ZH46902930001 和 ZH46902920001 。在一般管控区和重 点管控区要求上，全省总体生态环境管控要求详见下表。 表 1-1 全省总体生态环境管控要求 环境管控 单元类型; 全省总体生态环境管控要求; 本项目落实情况. 一般管控 单元; 执行生态环境保护的基本要求，重点加强农业面源、 城镇生活污水等污染治理。; 本项目各项污染物经处理后均能 达标排放，对环境影响较小。. 重点管控 单元; 根据现状环境质量是否达标、区域经济社会发展趋势 与需求、可能面临的环境压力等因素，制定差别化的 生态环境准入要求，从区域污染物削减/替代、限制/ 禁止开发建设活动、污染源控制、环境风险防控等方 面提出要求。; 本项目选址位于海南省保亭黎族 苗族自治县南林乡，根据达标区 查询可知，项目区域大气环境质 量达到相关标准。. 表 1-2 五大片区生态环境管控要求 区域; 片区生态环境管控要求; 本项目落实情况. |
| --- | --- |

|  | 中部片 区 （包括五 指山、保 亭、琼 中、白沙 4 市县）; 合理控制建设活动，引导发展生态经济，禁止明显破坏生 态环境的建设活动。严格控制工业发展，引导槟榔加工产 业规模化集聚化发展和绿色转型升级。扎实推进热带雨林 国家公园建设，强化“三大江河”源头区管控，强化中部山区 国家重点生态功能区的保护和管理。强化山洪灾害防治、 水土流失综合治理。适当拆除、改造影响生态环境的小水 电项目。积极开展生活垃圾分类试点，到 2022 年所辖范围 内全面推行生活垃圾分类。; 项目为农副食品加工项目，施工 期较短，不存在明显破坏生态环 境的建设活动，对周边生态环境 影响较小；本项目各项污染物经 处理后均能达标排放，对环境影 响较小。. 6 、与海南省“三线一单”符合性分析 |
| --- | --- |

|  | 项目位于海南省保亭黎族苗族自治县南林乡，经查询“海南省三线一单成果发布系 统”，项目所在区域属于保亭黎族苗族自治县一般管控单元和保亭黎族苗族自治县重点管 控单元 1 ，管控单元编码分别为 ZH46902930001 和 ZH46902920001 ，查询报告详见附件 5。 （1）生态保护红线 项目位于海南省保亭黎族苗族自治县南林乡，经查询海南省“ 多归合一”信息综合管 理平台（公众版），项目用地不占用核心保护区、一般控制区（详见附图 6），因此项 目建设符合海南省生态保护红线管理规定的相关要求。 （2）环境质量底线 本项目位于海南省保亭黎族苗族自治县南林乡，评价范围内环境空气、地表水、噪 声等指标基本满足相应的标准限制，总体环境现状符合环境功能区划要求。本项目运营 后会产生一定的污染物，如二氧化硫、氮氧化物、粉尘、生产设备运行产生的噪声、生 活污水和生产废水等，在采取相应的污染防止措施后，各类污染物的排放一般不会对周 边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现 状。 （3）资源利用上线 项目供电来自市政电网，供水来自自来水，其消耗量相对于区域资源利用总量较少， 符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 根据海南省生态环境厅发布的《海南省生态环境准入清单（2021 年版）》，保亭黎 族苗族自治县生态环境准入清单相符性分析详见下表。 表 1-3 项目所在区域生态环境准入清单 陆域综合 环境管控 单元名称; 保亭黎族苗族自治县 一般管控单元; 保亭黎族苗族自治县重点管控 单元 1; 项目建设情况; 相符 性. 管控单元 编码; ZH46902930001; ZH46902920001. |
| --- | --- |

|  | 空间布局 约束; 1.执行全省要素类 （一般管控区）普适 性管控要求。 2.执行大气环境（布 局敏感重点管控区） 普适性管控要求。 3.执行土壤环境（建 设用地污染风险重点; 1.执行大气环境（受体敏感重点 管控区）普适性管控要求。 2.执行土壤环境（建设用地污染 风险重点管控区）普适性管控 要求。 3.执行自然资源（高污染燃料禁 燃区）普适性管控要求。 4.重点加强油气储运 VOCs 排; 本 项 目位 于海南省 保亭黎族苗族自治 县南林乡，不在城镇 区内。项目生物质热 风炉废气经配套布 袋除尘器处理后通 过 15m 排 气 筒 （DA001）排放；粉; 符合. |
| --- | --- |

|  |  |  | 管控区）普适性管控 要求。 4.全面实施城镇燃气 工程建设。 | 放管理，加强油气回收。全面 实施城镇燃气工程建设。 | 碎、研磨、筛分粉尘 和包装粉尘经除尘 器 处 理 后 通过 15m 排气筒（DA002）排 放；原料堆场采取篷 布覆盖、定时清扫； 腐烂魔芋日产日清， 以减轻异味对周围 环境的影响，一体化 污水处理站为地埋 式，池底封闭，喷洒 除臭剂，对周边环境 影响较小，本项目不 产生有机废气。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物排 放管控 | 1.执行全省要素类 （一般管控区）普适 性管控要求。 2.执行大气环境（布 局敏感重点管控区） 普适性管控要求。 3.执行自然资源（高 污染燃料禁燃区）普 适性管控要求。 | 1.执行大气环境（受体敏感重点 管控区）普适性管控要求。 2.执行自然资源（高污染燃料禁 燃区）普适性管控要求。 3. 区域内保留企业采用先进生 产工艺，进行环保措施升级改 造，严格落实污染治理设施。 使用电、天然气等清洁能源。 全面禁止露天烧烤。 | 高污 染燃料 目录是 为了改善城市大气 环境质量而制定的。 本 项 目位 于海南省 保亭黎族苗族自治 县南林乡，不在城镇 区内。本项目采用先 进的生产工艺，各项 污染物经采取措施 后均能达标排放。项 目热风炉燃料采用 生物质成型颗粒，不 使用煤、石油焦、渣 油、重油等高污染燃 料，热风炉废气经布 袋除尘器处理后通 过 15m排气筒排放。 | 符合 |
|  |  | 环境风险 防控 | 1.执行全省要素类 （一般管控区）普适 性管控要求。 2.有效管控建设用地 开发利用土壤环境风 险，防范用地使用过 程土壤环境污染，强 化企业关闭搬迁后土 壤环境监管，严格污 染地块再开发利用监 管，有序推进建设用 地绿色可持续修复， 加强暂不开发利用污 染地块风险管控，强 化污染地块信息共 享。 | 1.执行大气环境（受体敏感重点 管控区）普适性管控要求。 2.执行土壤环境（建设用地污染 风险重点管控区）普适性管控 要求。 3. 有效管控建设用地开发利用 土壤环境风险，防范用地使用 过程土壤环境污染，强化企业 关闭搬迁后土壤环境监管，严 格污染地块再开发利用监管， 有序推进建设用地绿色可持续 修复，加强暂不开发利用污染 地块风险管控，强化污染地块 信息共享。 | 本 项 目土壤环境风 险主要是危废间中 的废机油泄露，项目 危废间采取相关防 渗措施，环境风险是 可行的。 | 符合 |

|  | 综上所述，本项目与海南省“三线一单 ”是相符的。 7、与《保亭黎族苗族自治县“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（保委办〔2021〕 |
| --- | --- |

|  | 24 号）相符性分析 项目位于海南省保亭黎族苗族自治县南林乡，经查询“海南省三线一单成果发布系 统”，项目所在区域属于保亭黎族苗族自治县一般管控单元和保亭黎族苗族自治县重点管 控单元 1 ，管控单元编码分别为 ZH46902930001 和 ZH46902920001 。在一般管控区和重 点管控区要求上，保亭黎族苗族自治县生态环境管控要求详见下表。 表 1-4 项目与相关管控要求相符性分析表 管控 单元; 具体要求; 本项目落实情况. 一般管 控单元; 一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，加 强生活污水和农业面源污染治理，推动区域环境质 量持续改善。; 本项目各项污染物经处理后均能达 标排放，对环境影响较小。. 重点管 控单元; 重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级， 不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环 境风险管控，解决突出生态环境问题。; 项目生活污水经三级化粪池处理后 积肥回田；生产废水经一体化污水处 理站处理达标后回用于生产，不外 排。本项目废气污染物经处理后均能 达标排放，对环境影响较小。. 8 、与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中选址要求符合性分析 表1-5 本项目选址与《食品生产通用卫生规范》符合性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对 食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且 无法通过采取措施加以改善，应避免在改地址建厂。; 厂区所在区域对本项目 所生产的魔芋精粉无明 显不利影响。; 符合. 2; 厂区不应选择有害废弃物以粉尘、有害气体、放射 性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。; 根据现场踏勘，本项目 厂区选址不存在扩散性 污染源不能有效清除的 地址。; 符合. 3; 厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时 应设计必要的防范措施。; 项目厂区为不宜发生洪 涝灾害的地区。; 符合. 4; 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避 开时应设计必要的防范措施。; 根据现场调查，本项目 厂区周围不存在虫害大 量孳生的潜在场所。; 符合. 9、与《海南岛中部山区热带雨林国家重点生态功能区 4 市县产业准入负面清单》相 符性分析 根据《海南岛中部山区热带雨林国家重点生态功能区 4 市县产业准入负面清单》（琼 |
| --- | --- |

|  | 发改综合〔2016〕1536 号）中海南省保亭黎族苗族自治县国家重点生态功能区产业准入 负面清单，本项目为农副食品加工项目，其对应的管控要求为新上项目仅限布局在加茂、 什玲、响水、新政的镇墟。本项目位于海南省保亭黎族苗族自治县南林乡，主要是对保 亭辖区内种植的魔芋进行储运、加工，属于农产品加工，根据中共保亭黎族苗族自治县 委实施乡村振兴战略领导小组关于印发《保亭黎族苗族自治县 2023 年巩固拓展脱贫攻坚 |
| --- | --- |

|  | 成果同乡村振兴有效衔接项目入库清单》的通知（保委乡村振兴〔2023〕1 号）可知， 本项目位于该乡村振兴项目入库清单内（项目编号 A0046）。本项目属于农产品加工， 属于新兴产业，项目实施后可为周边提供一定的就业岗位，以及增加周边区域居民的收 入，可带动区域发展。同时根据中共保亭黎族苗族自治县南林乡委员会班子会议纪要可 知，中共保亭黎族苗族自治县南林乡委员会同意本项目建设，故本项目与《海南岛中部 山区热带雨林国家重点生态功能区 4 市县产业准入负面清单》是不冲突的。 ## 10 、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》的符合性分析 根据《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56 号）中“三、重点任务 ”： （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项 目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设 项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、 水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现 有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 （二）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉 窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺 烧高硫石油焦（硫含量大于 3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 （三）实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。 （四）开展工业园区和产业集群综合整治。各地要加大涉工业炉窑类工业园区和产 业集群的综合整治力度，结合“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上 线和生态环境准入清单）、规划环评等要求，进一步梳理确定园区和产业发展定位、规 模及结构等。 本项目位于海南省保亭黎族苗族自治县南林乡，主要是对保亭辖区内种植的魔芋进 行储运、加工，属于农产品加工项目。本项目烘干工序采用热风炉提供热源，热风炉燃 料使用生物质成型颗粒，不使用煤、石油焦、渣油、重油等高污染燃料，热风炉废气经 配套布袋除尘器处理后通过 15m排气筒（DA001）排放。综上所述，本项目与《工业炉 窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56 号）是相符的。 ## 11 、项目选址合理性分析 |
| --- | --- |

|  | 本项目位于海南省保亭黎族苗族自治县南林乡，距离最近的大气环境保护目标为北 侧 135m处的南林村。项目热风炉废气经配套布袋除尘器处理后通过 15m排气筒（DA001） |
| --- | --- |

|  | 排放；粉碎、研磨、筛分粉尘和包装粉尘经除尘器处理后通过 15m排气筒（DA002）排 放；原料堆场采取篷布覆盖、定时清扫；腐烂魔芋日产日清，以减轻异味对周围环境的 影响，一体化污水处理站为地埋式，池底封闭，喷洒除臭剂，对周边环境影响较小；生 活污水经三级化粪池处理后积肥回田，生产废水经一体化污水处理站处理达标后循环回 用于生产，不外排；项目选用低噪声设备，设置减震基座等措施；项目生活垃圾经收集 后交由环卫部门统一处理；地面清扫泥沙、腐烂魔芋、热风炉燃料燃烧废渣和热风炉除 尘器除尘渣经收集后用于种植基地还田；粉碎、研磨和筛分除尘器收集粉尘与副产物魔 芋粗粉一同作为产品外售；污水处理站污泥定期清掏，用作种植基地还田；危险固废暂 存于危废间，定期交由有资质单位处置。项目各项污染物经采取措施后均能达标排放， 对周围环境影响较小。 本项目西侧临近合口河，根据保亭黎族苗族自治县人民政府关于保亭县河流管理范 围划定成果的公告： 一、划定范围 保亭县 14 条县级河流，分别为脚下河、陡水河、合口河、南昌河、大田河、什局步 河、大干河、田岸河、南颜愿河、什在河、深水河、什挡河、毛弄河、新村河，1 条流 域面积 50 平方公里以上镇级河流为保亭水。 二、划定标准 本次保亭县 15 条河流河道管理范围划定以设计洪水位线为基础，并根据河道演变、 河岸带保护、河道整治及防洪抢险通道等综合考虑，以确定河流的管理范围。 三、管理要求 （一）在河湖管理范围内，禁止下列行为： 1.建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河湖稳定、危害河 湖堤防安全和其他妨碍河湖行洪的活动，在行洪河湖内种植阻碍行洪的林木和高杆作物； 2.修建围堤、阻水渠道、阻水道路，设置拦河渔具等； 3.堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体以及在河道内清洗装储过油类或有毒污 染物的车辆、器具； 4.非法采砂、取土、爆破、钻探、挖筑鱼塘； |
| --- | --- |

|  | 5. 围河造地、围垦种植、建池养殖、家畜家禽养殖、炸鱼、毒鱼、电鱼等； 6.在堤防工程和河岸上违法建筑、种植、放牧、修建码头、从事集市贸易； |
| --- | --- |

|  | 7.其他影响堤防工程安全与正常运行的行为； 8.法律法规规定的其他事项。 根据保亭黎族苗族自治县人民政府关于保亭县河流管理范围划定成果的公告，经与 该公告中的附件 3 保亭县合口河河道管理范围划定图册叠图可知（详见附图 7），本项 目不在合口河的河道管理范围内。 综上所述，本项目各项污染物经采取措施后均能达标排放，对周围环境影响较小。 同时项目不在合口河的河道管理范围内，故本项目选址是合理的。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1 、项目建设内容 本项目位于海南省保亭黎族苗族自治县南林乡，占地面积为 7945.79m2，主要设置一条年加 工 10000t 的鲜魔芋加工生产线，建设内容包括建设魔芋加工生产厂房、原料区以及相关配套设 施等，建成后魔芋精粉年产量为 900t ，魔芋粗粉年产量为 360t。 本项目的工程组成详见下表： 表 2-1 项目组成一览表 项目名称; 主要建设内容. 主体 工程; 鲜魔芋加工 厂房; 建筑面积 2500m2 ，位于北地块南侧和中部，用于生产魔芋精粉，设置一条 年加工 10000t 的鲜魔芋加工生产线，建成后魔芋精粉年产量为 900t ，魔芋 粗粉年产量为 360t。. 辅助 工程; 一体化污水处理 站; 为地埋式，处理规模为 40m3/d. 储运 工程; 原料区; 设 1500m2 原料堆场，位于南地块北侧，用于存放鲜魔芋。. 成品库; 设 300m2 成品库，位于北地块北侧，用于存放魔芋精粉。. 公用 工程; 供水系统; 供水来自自来水。. 排水系统; 生活污水经三级化粪池处理后积肥回田，不外排；生产废水经一体化污水 处理站处理达标后循环回用于生产，不外排。. 供电系统; 市政供电网供给，不设置备用发电机. 供热系统; 设置一台生物质热风炉给带式干燥机供热，用于烘干切片后的鲜芋薄片. 环保工程; 废水治理; 生活污水经三级化粪池处理后积肥回田，不外排；生产废水经一体化污水 处理站处理达标后循环回用于生产，不外排。其中三级化粪池容积为 15m3， 一体化污水处理站处理规模为 40m3/d。. 废气治理; 项目生物质热风炉废气经配套布袋除尘器处理后通过 15m排气筒（DA001） 排放；粉碎、研磨、筛分粉尘和包装粉尘经除尘器处理后通过 15m排气筒 （DA002）排放；原料堆场采取篷布覆盖、定时清扫；腐烂魔芋日产日清， 以减轻异味对周围环境的影响；一体化污水处理站为地埋式，池体加盖， 喷洒除臭剂， 以减轻恶臭对周边环境的影响。. 噪声治理; 选用低噪声设备，设置减震基座等措施. 固废治理; 项目生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处理；地面清扫泥沙、腐烂魔芋、 热风炉燃料燃烧废渣和热风炉除尘器除尘渣经收集后用于种植基地还田； 粉碎、研磨、筛分除尘器收集粉尘与副产物魔芋粗粉一同作为产品外售； 一体化污水处理站污泥定期清掏，用作种植基地还田；危险固废暂存于危 废间，定期交由有资质单位处置。. 2 、项目的主要原辅材料 |
| --- | --- |

|  | 本项目主要原辅材料见下表。 表 2-2 建设项目主要原辅材料及用量 序号; 原料名称; 年消耗量（t）; 厂区最大储存量 （t）; 储存方式; 来源; 备注. 1; 新鲜魔芋; 10000; 1000; 原料区，常; 自产/农户; 固态，含水率 65%. 温遮光 |
| --- | --- |

|  | 2 |  | 生物质颗粒 |  | 2073.6 |  | 200 | 仓库 | 市场购入 |  | 固态 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  | 聚丙烯酰胺 |  | 0.5 |  | 10kg | 袋装 | 市场购入 |  | 粉状 |  |  |
|  | 原料来源：本项目新鲜魔芋来自基地自产和农户，根据建设单位提供资料，保亭黎族苗族 自治县境内魔芋基地种植范围为响水镇、加茂镇、保城镇和南林乡，目前种植面积约为2500亩， 包括商品魔芋基地和育苗基地，其中商品魔芋种植基地面积为2430亩，每年3月份种植，11月份 收获，每亩产魔芋约4吨，魔芋种植基地全年可产9720吨魔芋，剩下的280吨新鲜魔芋来自农户； 育苗基地种植面积为70亩，全年种植。预计2023年底魔芋基地种植面积扩大到3000亩，到时魔 芋的年产量可达到12000吨，故本项目原料新鲜魔芋可满足本项目的生产产能。 储存要求：本项目入厂的新鲜魔芋在原料区储存，储存条件为常温遮光存放。新鲜魔芋保 鲜期为6个月，根据建设单位提供资料，正常情况下新鲜魔芋是一边收获一边加工，厂区内基本 无存货，如有突发情况加工不完时，可在原料区内储存，原料区为封闭式，但原料区存放的新 鲜魔芋也是近期内加工完，不在厂区内存放太久时间。 3 、原材料理化性质 表 2-3 原材料主要理化性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 名称 |  | 主要理化性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 生物质颗粒 |  | 本项目热风炉采用成型的生物质颗粒作为燃料，该生物质颗粒是以农作物秸秆、 次小柴薪、杂草等作为原料，通过原料收集、筛选、粉碎、烘干后经致密加工成型的 燃料。生物质颗粒呈淡黄色、褐色圆柱形，密度为 0.9- 1.3t/m3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 聚丙烯酰胺 |  | 聚丙烯酰胺，是由丙烯酰胺单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合 物，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力。密度为 1.302g/cm3 ，不溶于 大多数有机溶剂，能以任意比例溶于水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 、产品方案 本项目主要产品和产量如下表。 表 2-4 项目产品方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 产品名称 |  |  | 年产量（t） | 主要生产工艺 |  |  | 包装方式 |  | 备注 |  |
|  | 1 |  | 魔芋精粉 |  |  | 900 | 清洗-去皮-切片-烘干-研磨-制粉 |  |  | 袋装 |  | 含水率为 6% |  |
|  | 2 |  | 魔芋粗粉 |  |  | 360 | 清洗-去皮-切片-烘干-研磨-制粉 |  |  | 袋装 |  | 含水率为 6% |  |
|  | 本项目产品魔芋精粉须满足《中华人民共和国农业行业标准魔芋粉》（NY/T494-2010）中 普通魔芋粉相关要求，级别为特级，具体要求详见下表。 表 2-5 《中华人民共和国农业行业标准魔芋粉》（NY/T494-2010）感官指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 类别 |  | 级别 | 颜色 | 形状 | 气味 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普 通 魔 芋 | 普通魔 芋精粉 | 特级 一级 二级 三级 | 白色，允许有极少量黄色、褐色或黑色颗粒 | 普通魔芋精粉颗 粒状、无结块、 无霉变；普通魔 芋微粉粉末状， | 允许有魔芋固有 的鱼腥气味和极 轻微的 SO2 气味 |  |
|  |  |  |  | 白色，允许有少量黄色、褐色或黑色颗粒 |  |  |  |
|  |  | 普通魔 芋微粉 |  | 白色或黄色，允许有少量褐色或黑色颗粒 |  |  |  |
|  |  |  |  | 黄色或褐色，允许有少量黑色颗粒 |  |  |  |

|  |  | 粉 |  |  | 四级 |  | 褐色或黑色 |  |  |  |  |  | 少量颗粒状 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表 2-6 《中华人民共和国农业行业标准魔芋粉》（NY/T494-2010）理化指标 项目; 普通魔芋粉. 特级; 一级; 二级; 三级; 四级. 粘度（4 号转子、12r/min、30℃) , mPa · s≥; 18000; 14000; 8000; 4000. 葡甘聚糖（以干基计），%≥; 70; 65; 60; 55; 50. pH（1%水溶液）; 5.0~7.0. 水分，%≤; 11.0; 12.0; 13.0; 14.0; 15.0. 灰分，%≤; 4.5; 4.5; 5.0; 5.5; 6.00. 含沙量，%≤; 0.04; 0. 1; 0.2. 粒度（按定义要求），%≥; 90. 5 、主要生产线设备 项目主要生产线设备情况见下表。 表 2-7 主要生产线设备明细 |
|  | 序号 |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |
|  | 1 |  |  | 带式干燥机 |  |  |  |  |  | 30T/24H |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |
|  | 2 |  |  | 精粉机 |  |  |  |  |  | JF600 |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |
|  | 3 |  |  | 研磨机 |  |  |  |  |  | YM502 |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |
|  | 4 |  |  | 热风炉 |  |  |  |  |  | CJG-R100 |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |
|  | 5 |  |  | 热风炉引风机 |  |  |  |  |  | 6500m3/h |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |
|  | 6 |  |  | 洗芋机 |  |  |  |  |  | L1800 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |
|  | 7 |  |  | 分选槽 |  |  |  |  |  | L3000 |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |
|  | 8 |  |  | 刮板机 |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |
|  | 9 |  |  | 振动筛 |  |  |  |  |  | WE- 1200 型 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |
|  | 10 |  |  | 切片机 |  |  |  |  |  | Q2.0 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |
|  | 6 、项目平衡图表 （1）项目水平衡图表： 表 2-8 项目用水情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用水名称 |  |  |  |  | 用水量 |  |  | 每日新补充水量 |  | 排水量 |  |  |  | 去向 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m3/d |  | m3/a | m3/d |  | m3/d | m3/a |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活污水 |  |  |  |  | 2.4 |  | 576 | 2.4 |  | 2.04 | 489.6 |  |  | 生活污水经三级化粪池处 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | 理后积肥回田，不外排；生 产废水经一体化污水处理 站处理达标后循环回用于 生产，不外排 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 鲜芋清洗用水 | 33.33 | 8000 | 5.225 | 28.33 | 6799.2 |  |  |
|  | 设备清洗用水 | 1.5 | 360 |  | 1.275 | 306 |  |  |
|  | 合计 | 37.23 | 8935.2 | 7.625 | 31.645 | 7594.8 | / |  |

|  | 图 2-1 项目水平衡图（m3/d） （2）项目物料平衡图表： 表 2-9 项目物料平衡表 输入; 输出. 名称; 数量（t/d）; 名称; 数量（t/d）. 新鲜魔芋（含水率 65%）; 41.67; 魔芋精粉（含水率 6%）; 3.75. 新鲜水; 33.33; 魔芋粗粉（含水率 6%）; 1.5. /; /; 粉碎、研磨、筛分粉尘; 0.002. /; /; 腐烂魔芋; 0.42. /; /; 污泥; 0.602. /; /; 清洗废水; 28.33. /; /; 清洗废水损耗; 5. /; /; 水蒸气; 35.396. 合计; 75; 合计; 75. 注：原料堆场、人工分选、包装粉尘忽略不计. 图 2-2 物料平衡图（t/d） （3）热量平衡 |
| --- | --- |

|  | 图 2-3 项目年度热量平衡图 7 、劳动定员及工作制度 项目劳动定员 30 人，员工均不在厂区食宿。工作实行 3 班制，每班工作 8h ，一天工作 24 |
| --- | --- |

|  | 小时，年工作时间 240 天。 8 、本项目总平面布置 本项目分为两个地块，分别为北地块和南地块，两个地块之间留有进出道路，厂区进出道 路位于北地块的东南侧。其中北地块现状为空置厂房，利用原养鸽子的空置厂房进行改造，改 造后的厂房用来布置项目生产区和成品区，生产区位于北地块的中部和南侧，成品区和危废间 位于北地块的北侧，三级化粪池、一体化污水处理站和清水池位于北地块的南侧，排气筒位于 北地块的西侧；南地块现状为空地，用来布置原料区。 |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 一、施工期工艺流程及产污环节 根据现场调查，项目场地分为北地块和南地块，其中北地块现状为空置厂房，利用原养鸽 子的空置厂房进行改造，南地块为空地。北地块空置厂房设置生产区和成品区，将其改造成封 闭厂房，地面全部硬化，南地块设置为原料区。施工期主要为地面硬化、修建截流沟、厂房改 造、设备安装以及环保措施修建等，项目施工期不涉及大型的土建活动，工程量较小，施工期 的主要污染物为施工扬尘、施工人员生活污水、施工废水、噪声以及施工人员生活垃圾等。 图 2-4 施工期间工艺流程及产污环节图 二、营运期工艺流程及产污环节 本项目设置 1 条鲜魔芋加工生产线。 |

|  | 图 2-5 魔芋加工生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）储存 项目鲜芋来自种植基地或农户，鲜芋采收后由汽车运至项目原料堆场暂存备用，采购回的 新鲜魔芋在投产前表层含有少量泥土，鲜芋上附着的泥土及杂质脱落会产生固废，固废经统一 收集后还田，在堆存过程中变质腐烂的鲜芋会产生异味。 （2）清洗 新鲜魔芋运至厂区后，经人工搬运、人工分选，分选腐烂变质魔芋，腐烂变质魔芋经带盖 垃圾桶收集后及时还田，合格魔芋通过人工投料进入清洗机，洗去表面泥沙及杂质，该过程机 械运转会产生噪声，清洗时会产生清洗废水。 （3）切片 清洗干净的鲜芋由刮板机输送至切片机，由切片机切成薄片后送至烘干机烘干脱水，该过 程主要产生机械噪声。 （4）烘干 鲜芋薄片通过刮板机输送至烘干设备进行烘干脱水，烘干热源采用生物质颗粒热风炉和烘 干设备进行间接换热烘干，热风炉以生物质颗粒燃烧提供热能。该工序产生的污染物主要为热 风炉废气和废渣。烘干过程中水分蒸发会产生水蒸气，水蒸气主要为水，不含其他杂质，烘干 设备顶端配置有排湿风机，产生的水蒸气由风机引至排放管道呈无组织形式外排挥发损耗；热 风炉燃烧废气通过袋式除尘器处理后通过 15 米排气筒排放。 |
| --- | --- |

|  | 本项目采用高温空气灭酶护色 ，不使用二氧化硫和水溶液护色剂护色 。烘干温度为 |
| --- | --- |

|  | 100-200℃ , 主要分为三个阶段，具体如下： ①高温阶段：温度控制在 200℃ , 时间为 30 分钟，利用高温条件下，将魔芋中多酚氧化酶 进行灭活，防治氧化褐变。 ②中温阶段：温度控制约 150℃ , 时间为 50 分钟，利用中温条件，在恒温过程中进行中温 排湿，去除魔芋中大部分水分。 ③低温阶段：温度控制约为 100℃ , 时间为 70 分钟，利用低温条件，对魔芋片进行进一步 干燥处理，以确保残留水分含量满足相应的质量要求，产品烘干至含水率 6%左右。 （5）魔芋干片破碎筛分 烘干后的魔芋干片送至打粉车间进行粉碎筛分，采取密闭粉碎筛分，进出口设置集气罩收 集粉尘，粉尘由引风机引至布袋除尘器处理后通过 15m排气筒排放。破碎筛分产生的副产物魔 芋粗粉打包外售。该工序主要产生噪声和粉尘。 （6）打包外售 筛分合格后的魔芋精粉，通过包装机成袋包装，送至成品区堆场待售。该工序主要产生少 量的粉尘。 |
| --- | --- |
| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 本项目为新建性质，根据现场勘踏，项目场地北地块为租用原养鸽子的空置厂房，南地块 为空地，不存在与项目有关的原有污染。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 、大气环境 （1）项目所在地环境空气质量区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1. 1 项目所在区域达 标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环 境质量报告中的数据或结论”。本项目采用海南省生态环境厅发布的 2021 年海南省生态环 境状况公报中保亭黎族苗族自治县的数据进行分析； 表 3-1 保亭黎族苗族自治县区域环境空气质量现状评价表（2021 年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3）; 二级标准限值 (μg/m3）; 占标率%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 3; 60; 5; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 7; 40; 17.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 21; 70; 30; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 12; 35; 34.3; 达标. O3; 日平均 8 小时滑动平均值第 90 百分位数; 106; 160; 66.3; 达标. CO; 24 小时平均第 95 百分位数; 0.6（mg/m3）; 4（mg/m3）; 15; 达标. 根据上表达标情况分析，项目所在区域 SO2 、NO2 、PM10 、PM2.5 、CO 、O3 六项污染 物均满足《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及其 2018 年修改单二级标准要求。综上， 项目区域环境空气质量良好，项目所在区域属于达标区。 2 、声环境 本项目厂界外 50 米范围不存在声环境保护目标，故未开展声环境质量现状监测。 3 、地表水环境 本项目西侧邻近合口河，根据海南莱测检测技术有限公司于 2022 年 12 月 1 日~ 12 月 3 日对保亭黎族苗族自治县幸福河湖合口河（南林乡段）建设工程进行监测的监测报告（编 号：HNLC/2022/WT/12/16 号），合口河水质具体数据详见下表： 表 3-2 地表水监测结果一览表 监测点; 监测时间; 水温; pH; SS; 溶解; 化学 需氧; 氨氮; 总磷; 粪大肠菌群 （MPN/L）; 石油类; 阴离子 表面活. |
| --- | --- |

|  | 氧; 量; 性剂. 项目起 点上游 300m 处; 12 月 1 日; 24.4; 7.6; 6.58; 8; 7; 0.094; 0.05; 1.7×103; 0.01L; 0.05L. 12 月 2 日; 24. 1; 7.6; 6.72; 8; 8; 0. 112; 0.07; 1.5×103; 0.01L; 0.05L. 12 月 3 日; 24.8; 7.5; 6.64; 9; 6; 0.103; 0.06; 1.6×103; 0.01L; 0.05L. 标准限值; --; 6~9; --; ≥5.0; ≤20; ≤1.0; ≤0.2; ≤10000; ≦0.05; ≤0.2. 达标情况; --; 达标; --; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. |
| --- | --- |

|  |  | 项目内 | 12 月 1 日 | 24.6 | 7.5 | 6. 14 | 6 | 5 | 0.088 | 0.07 | 1.4×103 | 0.01L | 0.05L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12 月 2 日 | 24.2 | 7.6 | 6.23 | 7 | 6 | 0.081 | 0.08 | 1.2×103 | 0.01L | 0.05L |
|  |  |  | 12 月 3 日 | 24.5 | 7.4 | 6.20 | 8 | 7 | 0.096 | 0.06 | 1.7×103 | 0.01L | 0.05L |
|  |  |  | 标准限值 | -- | 6-9 | -- | ≥5.0 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤10000 | ≦0.05 | ≤0.2 |
|  |  |  | 达标情况 | -- | 达标 | -- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  |  | 项目终 点下游 1000m 处 | 12 月 1 日 | 24.5 | 7.5 | 6.33 | 9 | 8 | 0.085 | 0.05 | 2.0×103 | 0.01 | 0.05L |
|  |  |  | 12 月 2 日 | 24.5 | 7.4 | 6.30 | 9 | 10 | 0.099 | 0.06 | 2. 1×103 | 0.02 | 0.05L |
|  |  |  | 12 月 3 日 | 24.6 | 7.5 | 6.27 | 7 | 10 | 0.086 | 0.04 | 2.2×103 | 0.01 | 0.05L |
|  |  |  | 标准限值 | -- | 6-9 | -- | ≥5.0 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤10000 | ≦ 0.05 | ≤0.2 |
|  |  |  | 达标情况 | -- | 达标 | -- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 由上表可知，合口河地表水监测指标均达到《地表水质量标准》（GB/T3838-2002） 中的Ⅲ类标准。根据保亭县合口河“ 一河一策”方案提出的水质管理目标 2020-2022 年合口 河水质应满足Ⅲ类或Ⅲ类以上要求。因此，合口河河段地表水水质质量现状满足管理要求。 4 、生态环境现状调查与评价 项目位于海南省保亭黎族苗族自治县南林乡，根据现场勘踏，项目场地现状一部分为 空置厂房，一部分为空地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境保护对象与目标如下所示。 表 3-3 项目环境保护目标一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 环境 保护 目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环 境 要 素 | 环境保 护目标 | 坐标 | 保护 对象 | 保护 内容 | 相对厂 址方位 | 与 项 目距 离（m） | 保护等级 |
|  |  | 大 气 环 境 | 南林村 | E：109°36′ 17.96282″ N：18°24′42.16104″ | 居住 环境 | 居民 | 北 | 135 | 《环境空气质量标 准》（GB3096-2012） 及其修改单中二级 标准 |
|  |  |  | 散户 | E：109°36′27.83120″ N：18°24′ 15.43336″ | 居住 环境 | 居民 | 东南 | 390 |  |
|  |  |  | 南林乡 | E：109°36′41.19504″ N：18°24′29.29931″ | 居住 环境 | 乡镇 | 东 | 460 |  |
|  |  | 地 表 水 环 境 | 合口河 | E：109°36′21.47584″ N：18°24′28.84611″ | 地表 水环 境 | 地表 水环 境 | 西 | 邻近 | 《地表水质量标准》 （GB/T3838-2002） 中的Ⅲ类标准 |

|  | 1 、废气排放标准 （1）施工期 本项目施工期所产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996） 表 2 中无组织排放监控浓度限值。 表 3-4 大气污染物综合排放标准（摘录） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度 mg/m3. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）运营期 ①热风炉废气 项目热风炉废气参照执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》“重点区域原则上按照 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于 30 、200 、300 毫克/立方米”标准。 ②粉尘 项目粉碎、研磨、筛分粉尘和包装粉尘有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297- 1996）表 2 二级有组织排放标准限值，无组织粉尘排放执行《大气污染物综合 排放标准》（GB16297- 1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值要求，具体标准详见下表。 表 3-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录） 污染物; 最高允许排放浓 度 mg/m3; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（ m）; 二级; 监控点; 浓度 mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. ③异味 项目运营期异味主要为腐烂魔芋产生的异味和一体化污水处理站产生的恶臭，厂界恶 臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级新扩改建排放标准。具体限值 见下表。 表3-6 恶臭污染物厂界标准限值 单位mg/m3 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值 mg/m3. 1; 氨; 1.5. 2; 硫化氢; 0.06. |
| --- | --- |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 3; 臭气浓度（无量纲）; 20. 2 、污水排放标准 项目生活污水经三级化粪池处理后积肥回田，不外排；生产废水经一体化污水处理站 处理达标后循环回用于生产，不外排。项目生产废水处理达到《城市污水再生利用-工业 用水水质》（GB/T19923-2005）中“表 1-再生水用作工业用水水源的水质标准 ”中洗涤用 |
| --- | --- |

水的水质要求后循环回用，不外排。具体限值如下表。 表 3-7 再生水用作工业用水水源的水质标准 序号; 控制项目; 洗涤用水. 1; pH值; 6.5-9.0. 2; 悬浮物（SS）（mg/L）; 30. 3; 浊度（NTU）. 4; 色度（度）; 30. 5; 生化需氧量（BOD5 ）（mg/L）; 30. 6; 化学需氧量（CODcr）（mg/L）. 7; 铁（mg/L）; 0.3. 8; 锰（mg/L）; 0. 1. 9; 氯离子（mg/L）; 250. 10; 二氧化硅（SiO2）; —. 11; 总硬度（以CaCO3计/mg/L）; 450. 12; 总碱度（以CaCO3计/mg/L）; 350. 13; 硫酸盐（mg/L）; 250. 14; 氨氮（以N计 mg/L）. 15; 总磷（以P计 mg/L）; —. 16; 溶解性总固体（mg/L）; 1000. 17; 石油类（mg/L）. 18; 阴离子表面活性剂; —. 19; 余氯②（mg/L）; 0.05. 20; 粪大肠菌群（个/L）; 2000. 注：②加氯消毒时管末梢值。. 3 、噪声排放标准 （1）施工期 施工期建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相关 标准，即：昼间 70dB(A) ，夜间 55dB(A)。 表 3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55.

（2）运营期 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标 准，具体标准详见下表。 表 3-9 项目运营期厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 适用区; 标准值. 昼间; 夜间. 2 类区; 60; 50. 4 、固体废物 固体废物处置参照执行 《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准 》（GB 18597-2023）。

| 总量 控制 # 指标 | 1 、废气污染物总量控制指标 根据《海南省“十四五”生态环境保护规划》（琼府办[2021]36 号），结合本项目大气 污染物排放情况，确定氮氧化物为本项目大气污染物总量控制指标，本项目氮氧化物排放 量为 5.715t/a。 2 、废水污染物总量控制指标 本项目生活污水经三级化粪池处理后积肥回田，不外排；生产废水经一体化污水处理 站处理达标后循环回用于生产，不外排。故本项目不设废水总量控制指标。 |
| --- | --- |

四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 1 、施工期废气环境保护措施 施工过程中产生的废气主要包括施工扬尘，施工机械、运输车辆产生的燃油废气，装修废 气。施工扬尘采取洒水抑尘、车辆限速、制定合理运输方案、加盖篷布、覆盖防尘网、规范装 卸操作、工地出入口设置洗车平台等措施；燃油废气采用符合国家标准的机动车燃料、施工运 输机械设备，禁止超载等措施；装修废气采取加强通风、使用环保装修材料、先进涂装工艺等 措施。 2 、水环境影响防治措施 施工过程中产生的废水主要为施工人员的生活污水和施工作业产生的施工废水。生活污水 设置三级化粪池，经处理后用作农肥。施工废水设置沉淀池处理，处理后回用于厂区道路洒水 抑尘。 3 、噪声环境防治措施 施工噪声采取合理布局、加强设备维护保养、采用低噪声设备、文明施工、加强管理、运 输车辆途经声环境敏感点附近禁鸣、限速等措施。 4 、固体废物防治措施 施工期固体废物主要来源于施工人员产生的生活垃圾及装修产生的建筑垃圾。生活垃圾收 集后交由当地环卫部门处理；装修建筑垃圾定点堆存，部分回收利用，不可回收利用的，应按 有关规定报地方建设主管部门，将建筑废弃物堆放至指定地点；装修过程中产生的废漆及油漆 桶均属于危险废物，必须严格执行危险废物管理规定，由专人、专用容器进行收集，并委托有 资质的单位处置。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1 、废气环境影响和保护措施 本项目运营期有组织废气主要为热风炉生物质颗粒的燃烧废气，其污染物主要为颗粒物、 二氧化硫和氮氧化物；原料堆场粉尘、人工分选粉尘、魔芋干片粉碎、研磨、筛分及包装过程 产生的粉尘，同时还有腐烂魔芋产生的异味和一体化污水处理站产生的恶臭。 （1）有组织废气 ①热风炉废气 本项目烘干设备采用一台热风炉燃烧生物质成型颗粒加空气的方式对切片后的魔芋薄片进 行烘干，热风炉年运行时间 5760h ，热风炉单位时间生物质成型颗粒消耗量为 360kg/h（热损失 按 50%计），故本项目年用生物质成型颗粒 2073.6 吨。生物质颗粒燃烧产生的污染物主要有烟 尘、NOx 、SO2 ，根据《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑(HJ 1121-2020)》，固体燃料 烟尘产生系数为 0.276kg/t 、NOx 产生系数为 2.756kg/t 、SO2 产生系数为 0.919kg/t。 生物质颗粒燃烧产生的废气经布袋除尘后由 15m 高排气筒（DA001）排放，项目热风炉配 套设置一台引风机，微负压收集废气，风机量为 6500Nm3/h 。热风炉废气的产排情况如下表所 示。 表 4-1 热风炉废气产排污情况一览表 污染源; 污染 物; 排气筒; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生量 t/a; 产生速 率kg/h; 产生 浓度 mg/m3; 处理 工艺; 效 率 %; 排放量 t/a; 排放 速率 kg/h; 排放 浓度 mg/m3. 热风炉; SO2; DA001; 1.906; 0.331; 50.9; 袋式除 尘器; /; 1.906; 0.331; 50.9. NOx; 5.715; 0.992; 152.6; /; 5.715; 0.992; 152.6. 烟尘; 0.572; 0.099; 15.2; 99; 0.006; 0.001; 0.154. ②干魔芋片粉碎、研磨、筛分粉尘 项目生产过程需通过粉碎加工成套设备对半成品魔芋干片进行粉碎研磨，设置振动筛对粉 碎魔芋粉进行筛分。经核查，《污染源源强核算技术指南 农副食品加工工业-淀粉工业》 （HJ996.2-2018）和《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“ 1391 淀粉及淀粉制品 制造行业系数手册 ”中没有相关废气的源强核算，根据《污染源源强核算技术指南》（准则） （HJ884-2018）采用产污系数法进行源强核算。参照《逸散性工业粉尘控制技术》粉磨工序粉 尘产生系数为 0.05kg/t ，本项目原料为 10000t/a ，则粉碎、研磨、筛分粉尘产生量为 0.5t/a 。粉 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/567053110030006050