T/CVA **—2024

1  范围

本文件规定了生态基质的分类、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮运。

本文件适用于秸秆原料为主的生态基质和生态成型基质，不限定生物酶或微生物菌，通 过酶解或洁净发酵形成，配以泥炭、椰糠、醋渣、蛭石、珍珠岩（控释肥料，不作硬性质量 指标），经过机械混合制成，可为种子萌发和植物栽培提供优异根际环境的基质，包括成型

基质，不适合有畜禽粪便等代谢物的易腐殖化有机肥原料。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期 的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括

所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  极限数值的表示方法和判定方法

GB 18382  肥料标识内容和要求

GB/T 38073  腐植酸原料及肥料 术语

GB 38400  肥料中有毒有害物质的限量要求

HG/T 2843  化肥产品 化学分析常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液

HJ 802-2016  土壤 电导率的测定 电极法

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

NY/T 525-2021  有机肥料

3  术语和定义

GB/T 38073 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3. 1  基质 growing media

可以单独用于植物种子萌发和生长发育的基质，具有固定根系、平衡水气、稳定结构、

调节酸碱、供应营养的功能。 基质中不含植物病原体和杂草种子，不传播病虫草害。

3.2  泥炭 peat

泥炭由死亡植物残体在渍水还原环境中部完全分解部分的积累产物。在潮湿的嫌气环境中，

T/CVA **—2024

由死亡后尚未完全分解的植物残体积累形成的有机质含量达 30%以上的自然堆积物。 而根 据植物残体的组成和赋存环境不同，又可分为藓类泥炭、草本泥炭和木本泥炭三大类型其中 藓类泥炭和草本泥炭为制备基质的主要原料，因其富含纤维，持水力强，气孔隙度高；酸性

强，可溶盐含量少；重金属、病菌含量低；便于调制，质量均匀稳定。

3.3  生态基质 Sustainable growing media

以酶解或洁净发酵的秸秆为主要原料，配以泥炭、椰糠、蛭石、珍珠岩等一种或多种添 加剂，经过机械混合制成的，可为种子萌发和植物栽培提供优异根际环境的生态基质，以及

绿色合成的生态成型基质。

3.4  育苗基质 growing media for seedlings      专门用于种子萌发和幼苗培育的基质。

3.5  栽培基质 growing media for cultivation

用于蔬菜、花卉、树木等植物在容器中长时间种植的基质。

3.6 土壤调理基质 Soil conditioning matrix

用于耕地土壤的改良与修复等调理用的基质。

3.7  容重 bulk density

指单位体积基质的干重量，单位为公斤每立方米（kg/m3）。

注： 以产品包装和产品出售时的状态计量。

3.8  粒径大小 granule size

取 0.5mm~8mm  ，颗粒粒径配比直接影响着基质的容重和孔隙特征。

3.9 pH  值

按照 NY/T 525-2021 的附录的规定进行，样品与水的比例为 1:5

3. 10  酸碱缓冲能力 Acid-base buffering capacity

基质的缓冲抗酸能力取决于抗酸成分即共轭碱，缓冲抗碱能力取决于共轭酸。

3. 11 总孔隙度 total porosity

基质中孔隙容积占总容积的百分比，单位为百分比（%）。

3. 12  气孔隙度 aeration porosity

基质中空气占据的空间占总容积的百分比，单位为百分比（%）。

3. 13 水孔隙度 water porosity

基质中水分占据孔隙的体积占总体积的百分比（%）。

3. 14 吸水强度（吸水量）water absorption

T/CVA **—2024

表征基质湿润性能和吸水能力的大小。

3. 15 收缩性 shrinkage

基质受干燥或外力作用造成体积改变的收缩程度，会影响基质使用的渗透性。

注：用以表征生态基质自然干燥和抵抗外力和内部结构变化的能力。

3.16  电导率 electrical conductivity

基质传导电流能力的物理量，可反映基质中可溶盐的含量，单位为毫西门子每厘米

（mS/cm）。

注：测试时水和基质容积比为 1:5。

3. 17  种苗响应指数 index of seedling response

特定种子在特定温度、特定时间内在基质中培养后的平均发芽率和平均根长的乘积与同

样温度时间条件下湿润滤纸培养后的平均发芽率和平均根长乘积的比值，单位为百分比（%）。

注：种苗响应指数用来表征基质对种子幼苗的安全性，测试的特定蔬菜种子通常采用水

芹、 白菜或生菜种子。

3. 18 腐熟度 Eigenvalues 465nm/Eigenvalues665nm, E4/E6

E465nm 与 E665nm 可见光的吸光度之比，是 腐植酸 HA 和黄腐酸 FA  的特征常数，可

反映酶解或洁净发酵秸秆原料的腐殖化程度，也反映生态基质中腐植酸与黄腐酸的比例。

4  分类

根据基质的基本性状差异和使用用途，生态基质分为生态育苗基质、生态栽培基质以及

生态土壤调理基质。

5  要求

5. 1  生态基质应质地疏松、无结块、无异味、无霉变。无原料组分外的可视杂质。

5.2  生态基质的技术指标应符合表 1 的要求，并应符合包装容器上的标明值。

表 1  生态基质技术指标

| 项目 | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 育苗基质 | 栽培基质 | 土壤调理基质 |
| 容重 / kg/m3 | 0.1-0.30 | 0.1-0.20 | 0.10-0.95 |
| 粒径，mm | 0.5-2.0 | 0.5-5.0 | 0.5-8.0 |

| 气孔隙度/%(<1kPa 吸力) | ≥ 15 | ≥ 25 | ≥ 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水孔隙度/%（-1~1 kPa 吸力) | ≥ 40 | ≥ 45 | ≥ 45 |
| 总孔隙度 / % | ≥ 80 | ≥ 80 | 50-90 |
| pH 值 | 5.0-6.8 | 5.0-7.0 | 4.0-9.5 |
| 酸碱缓冲能力 mol/kg | 50.0-90.0 | 60.0-100.0 | 50.0-120.0 |
| 电导率（EC 值）/(mS/cm) | ≤0.5 | 0.5-1.2 | 0.5-1.5 |

T/CVA **—2024

| 种苗响应指数/% | ≥ 80 | ≥ 80 | 80-95 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸水强度 g/h.g | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 |
| 收缩性/% | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
| 腐熟度 E4/E6 | 1.0-1.5 | 1.0-2.0 | 1.0-2.5 |

5.3  生态基质中有毒有害物质限量应符合 GB 38400-2019 表 1“其他肥料 ”的规定。

5.4  每袋产品净容积应符合表 2 要求。

表 2  产品包装规格与净容积要求              单位为升（L）

| 包装规格 | 70 | 50 | 25 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 净容积偏差 | ±2 | ±2 | ±1 | ±0.5 |

6  测试方法

6. 1  一般规定

本文件中所用试剂、水和溶液的配制，在未注明规格和配制方法时，均应按 HG/T 2843

的规定执行。

6.2  外观质量采用目视、鼻嗅、手捻方法测定。

6.3  容重应按附录 A 的规定测定。

6.4 基质粒径按附录 B 的规定测定。

6.5  总孔隙度、气孔隙度、水孔隙度应按附录 C 的规定测定。

6.6 pH 应按照 NY/T 525 的规定测定或按附录 D 的规定测定。

6.7 酸碱缓冲能力按附录 E 的规定测定。

6.8 电导率（EC 值）应按附录 F 的规定测定。

按照 HJ 802—2016  的规定进行测定。精密度改为：平行测定结果的绝对差值不大于 0. 1%； 不同实验室的测定结果的绝对差值不大于 0.2 %（应急时，也可以采用便携式数字测定电导率

仪器）。

6.9  收缩性应按附录 G 的规定测定。

6. 10 吸水量应按附录 H 的规定测定

6. 11 腐熟度应按附录 I 的规定测定。

6. 12 种苗响应指数应按附录 J 的规定测定。

7  检验规则

7. 1  检验类别及检验项目

7. 1. 1  产品检验分为出厂检验和型式检验。

T/CVA **—2024

7. 1.2  出厂检验项目应包括外观及表 1 中的容重、粒径、pH、酸碱缓冲能力、电导率（EC 值）、 收缩性、吸水量、种苗响应指数。

7. 1.3  在下列条件下应进行型式检验：

—— 新产品或者产品转厂生产的试制定型鉴定时；

—— 正式生产后，如原材料、工艺、设备等有较大改变，可能影响产品质量指标时；

—— 正常生产时，应按周期进行型式检验，检验周期不得大于 6 个月；

—— 停产 6 个月以上，重新恢复生产时；

—— 政府监管部门提出型式检验要求时。

7.1.3.4  型式检验应包括第 5 章全部检验项目。

7.2  组批

产品应按批检验，一次配料为一批，最大批量为 5000 L 。若生态基质为 50 L ，则为 100

袋，若为 500L ，则为 10 袋。

7.3  采样

检验采样应按 GB/T 6679 的规则执行。

7.4.  生产企业应按本文件进行出厂检验和型式检验，检验项目全部符合要求时，判该批产品

合格。而“ 即使有一项指标不符合本文件的要求，判该批产品不合格 ” 。

8  标识

8. 1  产品质量证明书应载明：生产企业名称、地址、产品名称、生产日期、净容积、技术指标、

本文件编号、使用说明。

8.2  产品包装容器应载明：生产或经营企业名称、地址、产品名称、本文件编号、净容积、粒 径、容重、总孔隙度（气孔隙度、水孔隙度、）pH 值、EC 值、酸碱缓冲能力、 种苗响应指

数的使用说明。

8.3  每袋净含量应标明单一数值，例如：50 L。

8.4  其余项,如标签、质量证明书或合格证、标识印刷按 GB 18382 规定执行。

# 9  包装、运输和贮存

9. 1  包装

9. 1. 1  产品用塑料编织袋内衬聚乙烯薄膜袋或涂膜聚丙烯编织袋包装，在符合 GB/T 8569 规定 的条件下宜使用经济实用型包装。

9. 1.2  当用户对每袋产品净含量有特殊要求时，可由供需双方商定，按达成的协议执行并符合

T/CVA **—2024

JJF 1070 的规定。

9.2 产品运输和贮存过程中应防潮、防晒、防破裂等，警示说明按GB/T191 的规定执行。

附 录 A

(规范性)

基质容重测定方法

A.1 方法原理

选择适当粒径标准筛向20升容积的容重测量筒装填待测物料，取容量筒中的基质样品，

采用烘干法测定水分后，将湿容重换算为干容重。

A.2  操作步骤

A.2.1 选定已知容积 (V) 的容重测量筒。

A.2.2 用台秤或电子秤测量容重测量筒的质量 (mo)。

A.2.3 用撮子或双手捧起约5L 待测基质物料，使其逐步通过筛网。

A.2.4 刮平。

A.2.5  用台秤或电子秤测量装满基质容重测量筒的质量 (m)。

A.3 湿度测定

从装填测量筒剩余物料中采集5g～10g, 装入事先已称重的铝盒(mz), 用分析天平称量

基质和铝盒的质量 (m3)。 然后将铝盒和基质放入烘箱中，用103℃+2℃温度烘干6h 至恒重

为止，再称量烘干的铝盒和基质的质量 (m₄)。

A.4 试验数据处理

基质的容重 Da, 单位为 kg/L,    按公式(1)计算。

(A1)   式中：

T/CVA       **—2024

mo—— 容重测量筒的质量，单位为千克 (kg);

m₁——  容重测量筒和基质的质量，单位为千克 (kg);

m₂——    铝盒的质量，单位为克 (g);

m₃——    铝盒和基质的质量，单位为克 (g);

m₄——  烘干后的铝盒和基质的质量，单位为克 (g);

V—— 容重测量筒的内容积，单位为升 (L)。

A.5 测定结果与测量精度

A.5.1  重复测定3 次，取3 次测定数据的算术平均值作为测定结果，计算结果表示到小数点

后 2 位。

A.5.2  平行测定结果绝对差值不大于0.1%。不同实验室测定结果

绝对差值不大于0.2%。

图1 基质容重测量装置示意图

附 录 B

(规范性)

基质粒径测定方法

B.1  方法原理

选择系列不同筛孔直径的标准筛，按照孔径从小到大依次摞起，然后固定在振筛机上，选择

适当的模式及时长，进行振动计量筛取的基质粒径。

B.2  操作步骤

用8411型的电动振筛机，筛选风干的基质原料，依自上而下的顺序通过8 mm、5mm、

2mm     和0.5mm    孔径的标准筛，获得不同颗粒粒径的基质。电动振筛机的振幅为10mm,

筛分时间设置为30min。

注*颗粒粒径比例对基质持水孔隙度的调控特点，具体为：粒径D<0.5         对持水性起微

调作用；而粒径 D2mm-5mm      时，对持水性能影响较大。D5mm-8mm   时，有利于氧气和

水分的频繁交换，但会加速水肥的流失，无法有效地蓄积水分，导致作物生长受限。

T/CVA **—2024

图2电动振筛机示意图

附 录 C

(规范性)

基质总孔隙度、气孔隙度、水孔隙度的测定方法

# C.1 方法原理

总孔隙度采用有机质和灰分经验常数法测定。气孔隙度和有效水孔隙度根据基质在水中 饱和后在-1kPa 和-10 kPa吸力下平衡，通过测定双环样筒中水分含量，从而计算气孔隙度

和有效水孔隙度。

C.1.2  仪器设备

C.1.2.1   样品处理装置

样品处理装置由双环样筒、样品润湿管和水浴三部分组成。

a)  双环样筒：由上下环样筒(用刚性不变形材料制成，保证在120 ℃温度下不变形)、化

纤纱布筛网、沙网固定圈和样筒固定圈等构成。

1)下环样筒：内径 (d):100±1mm,           高 (h₁)      :50±1mm 。  环应单独制成，并测定其体

积 为 (V₁),    记录其重量 (m) 。 上环样筒：内径与下环相同，制作方式同上环样筒。高 (hz):

53±1    mm。

注：每个样筒均须进行标记。体积测定可通过测量平均高度 (h1)  确定。下环样筒平均直径 (d)    用卡规从 顶部、中部和底部分别进行重复测定。每个高度至少重复测定10次。

2)纱网固定圈：高20mm, 直径比样品的环大7.5mm～8.5mm。 3) 化纤纱布筛网：孔径0.1

mm。固定圈：直径略大于双环样筒，测试时可将上环样筒固定在下环样筒上。

b) 样品润湿管：材质可为塑料，直径约14 cm,  长约14 cm, 体积约2100 cm³,    管一端绷

紧纱布。

c)  水浴：至少有4个工位，同时放置4个以上塑料样品润湿管。塑料样品润湿管可站立在粗

筛网上， 水浴深度应超过14 cm, 用于润湿样品。

# C.1.2.2 水吸力砂箱

水吸力砂箱(见图3)由供水罐、液面调节器、沙箱、双环样、标准砂、进排水系统、排 水出口、  进水龙头、透明尼龙软管组成：  a)    沙箱为带盖硬质塑料箱(长×宽×高：900mm×600

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/567060051112006032