CH/T XXXXX—XXXX

# GNSS 系统完好性产品编码规范

# 1   范围

本文件规定了GNSS系统完好性产品的总体要求、产品类别及编码形式、文件编码、数据流编码等内 容。

本文件适用于GNSS系统完好性产品的生成、存储和使用以及实时完好性产品的播发和接收。

# 2   规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 39267  北斗卫星导航术语

# 3   术语和定义

GB/T 39267界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

空间信号测距误差 signal in space range error

在导航卫星信号覆盖范围内广播轨道误差和钟差误差引起的卫星至用户的距离误差。 3.2

空间信号精度 signal in space accuracy

服从正态分布的空间信号测距误差的标准差。

3.3

空间信号监测精度 signal in space monitoring accuracy

服从正态分布的空间信号测距误差实测值与预报值差值的标准差。

# 4   缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BDS：北斗卫星导航系统(BeiDou Navigation Satellite System)

DF：数据域（Data Field)

Galileo：伽利略卫星导航系统(Galileo Navigation Satellite System)

GLONASS：格洛纳斯卫星导航系统(Global Navigation Satellite System)

GNSS：全球卫星导航系统(Global Navigation Satellite System)

GPS：全球定位系统(Global Positioning System)

IRNSS：印度区域导航卫星系统（Indian Regional Navigation Satellite System） PRN：伪随机噪声码(Pseudo Random Noise Code)

QZSS：准天顶卫星系统（Quasi-Zenith Satellite System）

UTC：协调世界时(Universal Coordinated Time)

# 5   总体要求

## 5.1  编码要求

产品编码要求如下：

a)  唯一性：每类 GNSS 系统完好性产品的编码命名应唯一；

b)  全覆盖：每类 GNSS 系统完好性产品应包含现有的全球卫星导航系统；

CH/T XXXXX—XXXX

c)  可兼容：产品编码设计由英文字母或阿拉伯数字组成，满足 Windows、Linux、国产操作系统 等跨平台移植的要求；

d)  可扩展性：产品编码设计应对 IRNSS、QZSS 等区域导航系统具有拓展适应能力。

## 5.2  形式要求

产品编码形式要求如下：

a)  事后完好性产品应按照文件形式进行编码；

b)  实时完好性产品应按照数据流形式进行编码。

## 5.3  结构要求

### 5.3.1  文件结构

产品编码文件结构如下：

a)  采用文件后缀名标识文件类型；

b)  文件产品应由文件头和文件数据部分组成。

### 5.3.2  数据流结构

产品编码数据流结构如下：

a)  数据流应以数据帧形式播发；

b)  数据帧结构包含数据流前导信息、GNSS 系统完好性产品数据、校验算法；

c)  数据流应对产品信息设定唯一信息标识；

d)  GNSS 系统完好性产品数据应由电文头和数据内容组成。

# 6   产品类别及编码形式

GNSS 系统完好性产品类别包括：空间信号测距误差、空间信号精度、空间信号监测精度、广播轨道 精度和广播钟差精度，每类产品都包含 BDS、GPS、GLONASS、Galileo 4 种卫星系统。GNSS 系统完好性 产品类别、产品类型及编码形式见表 1。

表 1    GNSS 系统完好性产品类别、产品类型及编码形式

| 序号 | 产品类别 | 产品类型 | 编码形式 | 后缀名 | 产品类型标识符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空间信号测距误差 | 事后完好性产品 | 文件 | sire | SISRE |
| 2 | 空间信号精度 | 事后完好性产品 | 文件 | sisa | SISA |
| 3 | 空间信号监测精度 | 事后完好性产品 | 文件 | sima | SISMA |
| 4 | 广播轨道精度 | 事后完好性产品、实时完好性产品 | 文件、数据流 | sorb | SORB |
| 5 | 广播钟差精度 | 事后完好性产品、实时完好性产品 | 文件、数据流 | sclk | SCLK |

# 7   文件编码

## 7.1 编码原则

文件编码原则如下：

a)  文件编码包含文件名编码、文件头编码和文件数据部分编码；

b)  按照“文件头、文件数据部分 ”顺序进行编码。

以空间信号测距误差文件为例给出文件编码示例，空间信号测距误差文件编码示例见附录A。

## 7.2 文件名编码

### 7.2.1 码位设计

按照“产品生成机构、周计数、周内天、连接符、小时数、文件后缀标识、后缀名 ”顺序进行编码 , 文件名编码码位结构见表2。

CH/T XXXXX—XXXX

表 2    文件名编码码位结构

| 码位 | 第1~3位 | 第4~7位 | 第8位 | 第9位 | 第10~ 11位 | 第12位 | 第13~ 16位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 码位信息 | 产品生成机构 | 周计数 | 周内天 | 连接符 | 小时数 | 文件后缀标识 | 后缀名 |

### 7.2.2 码位信息说明

文件名编码码位信息说明如下：

a)  产品生成机构：采用 3 个大写英文字符编码；

b)  周计数：文件存储数据时间的周计数，时间系统为北斗时，采用 4 位数字编码，不足位则在左 边补 0 以补足位；

c)  周内天：文件存储数据时间的周内天，采用 1 位数字编码（从 0 到 6，星期日为 0）； d)  连接符：采用“_ ”编码；

e)  小时数：文件数据时间(UTC)，采用 2 位数字编码，不足位则在左边补充 0 以补足位； f)  文件后缀标识：采用“. ”编码；

g)  后缀名：采用 4 字符编码，后缀名说明见表 1。

示例：CGS08872_15.sire，表示此产品为中国测绘科学研究院生成的空间信号测距误差产品，文件数据时间为2023 年1月3日（北斗887周，星期二）15时。

## 7.3  文件头编码

### 7.3.1  编码原则

文件头编码原则如下：

a)  文件头编码包含首行编码、次行编码、第三行编码、注释行编码、结束行编码； b)  按行编码；

c)  通过字段名称识别信息。

### 7.3.2  首行编码

#### 7.3.2.1 码位设计

按照“版本类型、产品类型标识符、卫星系统标识符、字段名称 ”顺序进行编码，首行编码码位结 构见表 3。

表 3    首行编码码位结构

| 码位 | 第1~9位 | 第10~20位 | 第21~25位 | 第26~40位 | 第41位 | 第42~60位 | 第61~80位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 码位 信息 | 版本类型 | 空格 | 产品类型 标识符 | 空格 | 卫星系统 标识符 | 空格 | 字段名称 |

#### 7.3.2.2 码位信息说明

首行编码码位信息说明如下：

a)  版本类型：定义为 1.00，右对齐；

b)  产品类型标识符：见表 1，右对齐；

c)  卫星系统标识符：BDS、GPS、GLONASS、Galileo 标识符分别为 C、G、R、E，当存在多个卫星 系统时，用 M 标识；

d)  字段名称：设定为“VERSION / TYPE ”，左对齐。

### 7.3.3  次行编码

#### 7.3.3.1 码位设计

采用“生成文件的程序、生成文件的机构、生成文件的时间、字段名称 ”顺序进行编码，次行编码 码位结构见表 4。

CH/T XXXXX—XXXX

表 4    次行编码码位结构

| 码位 | 第1~20位 | 第21~40位 | 第41~60位 | 第61~80位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 码位信息 | 生成文件的程序 | 生成文件的机构 | 生成文件的时间 | 字段名称 |

#### 7.3.3.2 码位信息说明

次行编码码位信息说明如下：

a)  生成文件的程序：采用英文字符，左对齐；

b)  生成文件的机构：采用英文字符，左对齐；

c)  生成文件的时间：采用“yyyymmdd hhmmss UTC ”，左对齐；

d)  字段名称：设定为“PGM / RUN BY / DATE ”，左对齐。

### 7.3.4  第三行编码

#### 7.3.4.1 码位设计

按照“时间系统、字段名称 ”顺序进行编码，第三行编码码位结构见表 5。

表 5    第三行编码码位结构

| 码位 | 第1~2位 | 第3~6位 | 第7~60位 | 第61~80位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 码位信息 | 空格 | 时间系统 | 空格 | 字段名称 |

#### 7.3.4.2 码位信息说明

第三行编码码位信息说明如下：

a)  时间系统：对文件数据部分的时间系统进行说明，采用英文字符，右对齐； b)  字段名称：设定为“TIME SYSTEM ID ”，左对齐。

### 7.3.5  注释行编码

#### 7.3.5.1 码位设计

按照“文件注释信息、字段名称 ”顺序进行编码，注释行为可选项，可多行，位于文件头第三行以 后、最后一行之前。注释行编码码位结构见表 6。

表 6    注释行编码码位结构

| 码位 | 第1~60位 | 第61~80位 |
| --- | --- | --- |
| 码位信息 | 文件注释信息 | 字段名称 |

#### 7.3.5.2 码位信息说明

注释行编码码位信息说明如下：

a)  文件注释信息：文件必要的附加注释说明，采用英文字符，左对齐；

b)  字段名称：设定为“COMMENT ”，左对齐。

### 7.3.6  结束行编码

#### 7.3.6.1 码位设计

按照“字段名称 ”进行编码，结束行编码码位结构见表 7。

表 7    结束行编码码位结构

| 码位 | 第1~60位 | 第61~80位 |
| --- | --- | --- |
| 码位信息 | 空格 | 字段名称 |

CH/T XXXXX—XXXX

#### 7.3.6.2 码位信息说明

结束行编码码位信息说明如下：

a)  标识文件头内容已结束；

b)  字段名称：设定为“END OF HEADER ”，左对齐。

## 7.4  文件数据部分编码

### 7.4.1  编码原则

文件数据部分编码原则如下：

a)  文件数据部分编码包含时间信息编码、完好性产品信息编码、文件结束符编码； b)  时间信息编码占一行；

c)  完好性产品信息每颗卫星占一行，具体行数由卫星数确定；

d)  文件结束符占文件的最后一行。

### 7.4.2  时间信息编码

#### 7.4.2.1 码位设计

按照“时间信息标识符、年、月、 日、时、分、秒 ”顺序进行编码，时间信息编码码位结构见表8。 表 8     时间信息编码码位结构

| 码位 | 第1位 | 第2 位 | 第 3~6 位 | 第7 位 | 第8~9 位 | 第10 位 | 第 11~ 12 位 | 第13 位 | 第 14~ 15 位 | 第16 位 | 第 17~ 18 位 | 第19 位 | 第 20~28 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 码位 信息 | 时间信息 标识符 | 空格 | 年 | 空格 | 月 | 空格 | 日 | 空格 | 时 | 空格 | 分 | 空格 | 秒 |

#### 7.4.2.2 码位信息说明

时间信息编码码位信息说明如下：

a)  时间信息标识符： 以“> ”表示 ;

b)  年：采用 4 位数字；

c)  月、 日、时、分：采用 2 位数字，不足位则在左边补 0 以补足位数；

d)  秒：采用长度为 9 位的浮点数，6 位小数，右对齐。

### 7.4.3  完好性产品信息编码

#### 7.4.3.1 空间信号测距误差码位设计

按照“卫星系统标识符、卫星PRN号、空间信号测距误差 ”顺序进行编码，空间信号测距误差编码 码位结构见表9。

表 9    空间信号测距误差编码码位结构

| 码位 | 第1位 | 第2~3位 | 第4位 | 第5~ 10位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 码位信息 | 卫星系统标识符 | 卫星PRN号 | 空格 | 空间信号测距误差 |

#### 7.4.3.2 空间信号精度码位设计

按照“卫星系统标识符、卫星PRN号、空间信号精度 ”顺序进行编码，空间信号精度编码码位结构 见表10。

表 10    空间信号精度编码码位结构

| 码位 | 第1位 | 第2~3位 | 第4位 | 第5~ 10位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 码位信息 | 卫星系统标识符 | 卫星PRN号 | 空格 | 空间信号精度 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/567146144000006050