温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 额定电压为1000V及以上的设备,测量绝缘电阻时应选用(  )V的摇表。

- 1000

- 500

- 2500

- 答案:C

- 2. 在生产过程中,静电对人体,对设备,对产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是( )。

- 使静电荷通过空气泄漏

- 使静电荷向四周散发泄漏

- 使静电沿绝缘体表面泄露

- 答案:C

- 3. 工作人员在10kV及以下电气设备上工作时，正常活动范围与带电设备的安全距离为(  )米。

- 0.2

- 0.35

- 0.5

- 答案:B

- 4. 在10KV系统中，氧化锌避雷器较多并联在真空开关上，以便限制(  )。

- 反向击穿电压

- 内部过电压

- 截流过电压

- 答案:C

- 5. 在高压室内的二次接线和照明回路工作,需将高压设备停电或做安全措施时应使用(  )。

- 第一种工作票

- 第二种工作票

- 口头指令

- 答案:A

- 6. 串联电路的总电阻与各分电阻的关系是( )。

- 总电阻大于分电阻

- 总电阻等于分电阻

- 总电阻小于分电阻

- 无关

- 答案:A

- 7. 变频器改造设备调速系统提高了(  )的性能，降低了电能消耗。

- 调速

- 准确度

- 抗扰动

- 稳定

- 答案:A

- 8. 两根平行导线通过同向电流时,导体之间相互(  )。

- 排斥

- 产生磁场

- 产生涡流

- 吸引

- 答案:D

- 9. 瓷瓶.母线.刀闸等应选用(  )的兆欧表。

- 250V～500V；

- 500V～1000V；

- 1000V～2500V；

- 2500V以上

- 答案:D

- 10. 下列材料中,导电性能最好的是( )。

- 铝

- 铜

- 铁

- 答案:B

- 11. 液压系统中的工作机构在短时间停止运动可采用(  ),以达到节省动力损耗,减少液压系统发热,延长泵的使用寿命的目的.

- 调压回路

- 减压回路

- 卸荷回路

- 答案:C

- 12. 为防止分接开关故障,应测量分接开关接头阻值,其相差不超过(  )。

- 0.5%

- 1%

- 1.5%

- 2%

- 答案:D

- 13. 选择热继电器时，应根据被控设备的(  )来选择相应发热元件的规格。

- 额定电流

- 额定电压

- 额定效率

- 额定功率

- 答案:A

- 14. 熔断器的符号是( )。

- QS

- QF

- FR

- 答案:A

- 15. 铝导线适用于(  )。

- 电气设备控制线

- 电机绕组

- 大型变压器绕组

- 架空线路

- 答案:D

- 16. 摇测10kv电缆绝缘电阻，应使用( )兆欧表。

- 250v

- 2500v

- 1000v

- 500v

- 答案:B

- 17. 从实际发生的事故中可以看到,70%以上的事故都与( )有关。

- 技术水平

- 人的情绪

- 人为过失

- 答案:C

- 18. LGJ-95～150型导线应选配的倒装式螺栓耐张线夹型号为(  )。

- NLD-1；

- NLD-2；

- NLD-3；

- NLD-4。

- 答案:C

- 19. 固定电源或移动式发电机供电的移动式机械设备,应与供电电源的( )有金属性的可靠连接。

- 外壳

- 零线

- 接地装置

- 答案:C

- 20. 防静电的接地电阻要求不大于(  )Ω。

- 40

- 10

- 100

- 答案:C

- 21. 测量绝缘电阻前检查兆欧表能否正常工作，将兆欧表水平放置，空摇兆欧表手柄，指针应迅速指向(  )位。

- “∞”；

- “0”；

- 中间位置；

- 任何位置；

- 答案:A

- 22. 暴( )破作业中出现瞎炮，处理方法是在距瞎炮至少()处重新钻与瞎炮炮眼平行的新炮眼，进行装药放炮。

- 0.1m

- 0.2m

- 0.3m

- 0.5m

- 答案:C

- 23. 金属导体的电阻是由于导体内( )。

- 自由电子运动

- 原子运动

- 正离子的运动

- 自由电子与正离子的碰撞

- 答案:D

- 24. 电感的串联公式是(  )。

- L=L1+L2+L3

- L=L1L2/L1+L2

- L=1/L1+1/L2

- 1/L=1/L1+L2

- 答案:A

- 25. 发生火灾时，以下几种逃生方法哪种是不正确的？(  )

- 用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子

- 弯着身子快速跑到安全地点

- 躲在床底下等待消防人员救援

- 马上从最近的消防通道跑到安全地点

- 答案:C

- 26. 三相四线制的零线的截面积一般( )相线截面积。

- 小于

- 大于

- 等于

- 答案:A

- 27. 建筑施工企业的管理人员违章指挥.强令职工冒险作业，发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的( )。

- 依法追究刑事责任

- 给予党纪.政纪处分

- 给予降级.撤职处分

- 加重罚款

- 答案:A

- 28. 纯电容电路两端电压超前电流(  )。

- 90°

- －90°

- 45°

- 180°

- 答案:B

- 29. 接通能力是指开关闭合时不会造成(  )的能力。

- 灭弧罩损坏

- 触头熔焊

- 电磁系统损坏

- 外壳损坏

- 答案:B

- 30. 在工作环境中见到以下标志，表示(  )

- 注意安全

- 当心触电

- 当心感染

- 答案:B

- 31. 保护接零的作用是，当单相短路时，使电路中的保护装置(如熔断器.漏电保护器等)迅速动作，将(  )切断，确保人身安全。

- 电源；

- 零线；

- 地线；

- 保护线；

- 答案:A

- 32. 熔断器主要用于电气设备的(  )保护。

- 短路

- 过载

- 缺相

- 答案:A

- 33. 油浸自冷式变压器在其事故过负荷1.5倍.环境温度20℃时，允许持续时间为(  )小时。

- 2

- 4

- 8

- 12

- 答案:A

- 34. ( )不是电压互感器一次熔断器熔体熔断的原因。

- 一次绕组相间短路

- 一次绕组匝间短路

- 一次绕组端子短路

- 二次绕组相间短路

- 答案:B

- 35. 起动直流电动机时，通常在电枢回路中串入必要的电阻，目的是(  )。

- 产生必要的电磁转矩

- 防止飞车

- 限制起动电流

- 防止产生过大的反电势

- 答案:C

- 36. 负荷开关必须与( )串联安装。

- 高压隔离开关

- 高压断路器

- 高压电容器

- 高压熔断器

- 答案:D

- 37. 因特殊情况需要带电维修时，应在良好的环境下，指定有实践经验的负责人进行(  )。

- 专人监护

- 共同工作

- 协助工作

- 指挥工作

- 答案:A

- 38. 10kV/0.4kV配电变压器一.二次绕组的匝数比K等于(  )。

- 10

- 20

- 25

- 答案:C

- 39. SF6断路器的特点之一是(  )

- 开断电流大

- 端口耐压低

- 开断电流小

- 答案:A

- 40. 在下列同步发电机的并网运行条件中，由于发电机在制造安装及规定了发电机转向等因素，所以发电机并网运行时，只要满足(  )就可以。

- 发电机的电压和电网电压应具有相同的有效值.极性和相位

- 发电机的频率与电网的频率相同

- 发电机输出电压和电网电压的相序相同

- 发电机的电压波形应与电网电压的波形一致，即均为正弦波

- 答案:B

- 41. 规程规定,对某些低压回路{如二次回路},允许以2500V绝缘电阻表测试绝缘电阻(  )来代替耐压试验。

- 5min

- 1min

- 10min

- 答案:B

- 42. “电器或线路拆除后,可能来电的线头,必须及时用绝缘胶布包扎好”，这种做法对吗？(  )

- 对

- 不对

- 不宜采用

- 因人而异

- 答案:A

- 43. 建筑电气安装图一般用(  )表示。

- 立面图

- 平面图

- 三维立体图

- 大样图

- 答案:B

- 44. 应用于自感作用的电感线圈主要用于(  )等电路。

- 滤波器.振荡电路.去耦

- 滤波电路.耦合电路.消磁电路

- 振荡电路.放大电路

- 滤波电路.放大电路

- 答案:A

- 45. 下列电缆编号属于110KVII段电压互感器间隔的是(  )。

- 2UYH

- 1UYH

- 2YYH

- 1YYH

- 答案:C

- 46. 运行中的电流互感器类似工作在(  )状态的变压器

- 短路

- 开路

- 空载

- 负载

- 答案:A

- 47. 导线接头电阻要足够小，与同长度同截面导线的电阻比不大于(  )。

- 1.5

- 1

- 2

- 2.5

- 答案:B

- 48. 从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，生产经营单位( )因从业人员拒绝违章指挥.强令冒险作业而降低其工资.福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

- 可以

- 不得

- 开除

- 辞退

- 答案:B

- 49. 操作转换开关用术语是( )

- 投入.退出

- 拉开.合上

- 取下.装上

- 切至

- 答案:D

- 50. 在单相变压器的两个绕组中，与电源连接的一侧叫做(  )

- 一次侧绕组

- 二次侧绕组

- 高压绕组

- 低压绕组

- 答案:A

- 51. 斩波器中若用电力场效应管，应该(  )的要求。

- 提高对滤波元器件

- 降低对滤波元器件

- 提高对管子耐压

- 降低对管子耐压

- 答案:B

- 52. 高压配电室安装.检修等工作，均应在工作票和( )指导下进行。

- 监护人

- 操作票

- 负责人

- 检修人

- 答案:B

- 53. 将额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率为原来的(  )。

- 1/2

- 1/4

- 1/8

- 答案:B

- 54. 在电力控制系统中，使用最广泛的是(  )式交流接触器。

- 电磁

- 气动

- 液动

- 答案:A

- 55. 配电室断路器编号为201，其含义是10kv( )。

- 第一路主进开关

- 第一路出线开关

- 第二路主进开关

- 答案:A

- 56. 在理想电感元件的正弦交流电路中，正确反映电流.电压关系的表达式是(  )。

- i=u／XL

- i=u／ωL

- I=U／ωL

- I=Um／ωL

- 答案:C

- 57. 在通常采用的380/220V三相(  )线制电压中性点()接地系统中采用保护接零技术。

- 3，直接

- 3，不直接

- 4，直接

- 4不直接

- 答案:A

- 58. 安装单相三孔插座，保护接地孔在( )方。

- 上

- 下

- 左

- 右

- 答案:A

- 59. 通电导体周围存在有( )。

- 电场

- 磁场

- 电力线

- 电压

- 答案:B

- 60. 电力电容器所在环境强平均最高温度不应超过(  )℃。

- 35

- 40

- 45

- 50

- 答案:B

- 61. 油浸变压器在正常情况下为使绝缘油不致过速氧化,上层油温不宜超过(  )℃。

- 75

- 85

- 95

- 105

- 答案:B

- 62. 变压器过电流是由于变压器(  )引起的。

- 匝间短路

- 单相接地

- 外部短路

- 内部短路

- 答案:C

- 63. 电杆的拉线宜采用镀锌钢丝，其截面不得小于3根直径(  )钢丝，拉线与电杆的夹角应在30°～45°之间。

- 2mm；

- 3mm；

- 4mm；

- 5mm

- 答案:C

- 64. 采用微机综合自动化的变电所，其继电保护均采用(  )保护。

- 微机

- 过流过压混合

- 备用电源

- 答案:A

- 65. 正弦交流电的最大值等于有效值的(  )。

- √2倍

- 2倍

- 1/2倍

- 答案:A

- 66. 变压器的铁芯采用导磁性能好的硅钢片叠压而成，能减少变压器的(  )。

- 铁损耗

- 铜损耗

- 机械损耗

- 答案:A

- 67. 运行中的线路的绝缘电阻每伏工作电压为(  )欧。

- 1000

- 500

- 200

- 答案:A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/568004013130006047