本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 脚扣的试验荷重时间为(  )。

- 10min

- 5min

- 2min

- 1min

- 答案:B

- 2. 当工作接地电阻不超过4Ω时，每处重复接地电阻不得超过( )Ω

- 4

- 10

- 30

- 答案:B

- 3. xrnt1-12是保护( )的限流式高压熔断器。

- 电容器

- 变压器

- 电压互感器

- 高压电动机

- 答案:B

- 4. 测定电动机绕线组冷态直流电阻时，小于1Ω必须用(  )。

- 单臂电桥

- 摇表

- 接地摇表

- 双臂电桥

- 答案:D

- 5. 部分电路欧姆定律反映了在(  )的一段电路中，电流与这段电路两端的电压及电阻的关系。

- 含电源

- 不含电源

- 含电源和负载

- 不含电源和负载

- 答案:B

- 6. 电流正反馈是在(  )时，起着补偿作用，其补偿程度与反馈取样电阻Rv的分压比有关。

- 程序运行时

- 负载发生变化

- 电机高速

- 电机低速

- 答案:B

- 7. 下列(  )不属于高压基本绝缘安全用具

- 绝缘杆

- 绝缘夹钳

- 绝缘手套和绝缘靴

- 高压验电器

- 答案:C

- 8. 在金属容器内.特别潮湿处等特别危险环境中使用的手提照明灯的电压应为(  )伏安全电压。

- 220

- 36

- 24

- 12

- 答案:D

- 9. 我国规定300MVA以上电力系统中，频率偏差不超过额定值的(  )。

- ±0.1Hz

- ±0.2Hz

- ±0.3Hz

- 答案:A

- 10. 静电电压最高可达(  ),可现场放电,产生静电火花,引起火灾。

- 50伏

- 数万伏

- 220伏

- 答案:A

- 11. 触电事故中，绝大部分是(  )导致人身伤亡的。

- 人体接受电流遭到电击

- 烧伤

- 电休克

- 答案:A

- 12. 电气工作开始前，必须完成( )。

- 工作许可手续

- 交接班手续

- 工作间断手续

- 答案:A

- 13. 下列关于登高板维护与使用过程中，不正确的方法是(  )

- 登杆时，钩子一定向上

- 使用前，要检查绳索和踏板

- 使用后，挂在阴凉处

- 使用后，挂在通风干燥处保存

- 答案:C

- 14. (  )组合是在低压操作中的基本安全用具。

- 绝缘手套，试电笔，带绝缘柄的工具

- 绝缘鞋，试电笔，带绝缘柄的工具

- 试电笔，绝缘靴，绝缘垫

- 绝缘手套，试电笔，绝缘垫

- 答案:A

- 15. 当电路开路时电源端电压在数值上等于( )。

- 零

- 电源的电动势

- 电源内阻的电压

- 答案:B

- 16. 倒闸操作前,应先在(  )进行模拟操作。

- 实际设备上

- 模拟图板上

- 操作票上

- 答案:B

- 17. 如图所示正弦交流电的初相位是(  )。

- π/6

- 29

- 7π/6

- π/3

- 答案:B

- 18. “禁止攀登,高压危险!”的标志牌应制作为(  )。

- 白底红字

- 红底白字

- 白底红边黑字

- 答案:C

- 19. 对断路器操作机构的基本要求之一是(  )。

- 动作迅速

- 缓慢动作

- 根据运行情况决定动作速度

- 不受继电保护控制

- 答案:A

- 20. 当变压器比例小于1时，变压器是( )变压器。

- 升压

- 降压

- 隔离

- 双圈

- 答案:A

- 21. 使用的电气设备按有关安全规程，其外壳应有什么防护措施?(  )

- 无

- 保护性接零或接地

- 防锈漆

- 答案:B

- 22. 在半导体电路中，主要选用快速熔断器作(  )保护。

- 短路

- 过压

- 过热

- 答案:A

- 23. 下列属于改善岩性防治滑坡的措施的是( ).

- 暴(同音字)破滑动面

- 减重或削坡

- 压坡脚

- 抗滑桩

- 答案:A

- 24. kyn28中置式开关柜，断路器车在工作位置时，二次插头( )。

- 未被锁定

- 不能取下

- 可以取下

- 答案:B

- 25. 电源电动势的巨细等于外力战胜电场力把单位正电荷在电源内部(  )所做的功。

- 从正极移到负极

- 从负极移到正极

- 从首端移到尾端

- 答案:B

- 26. 热继电器反复短时工作，操作次数过多，应如何排除(  )。

- 适用合适的可返回时间系数的热继电器

- 合理选用热继电器

- 选带防震装置的专用热继电器

- 更换适合工作条件的热继电器

- 答案:B

- 27. 仪器仪表的维护存放，不应采取(  )措施。

- 放在强磁场周围

- 保持干燥

- 棉纱擦拭

- 轻拿轻放

- 答案:A

- 28. 在变电所二次回路上工作，需要将高压设备全部停电或部分停电的应填工作票。(  )

- 第一种

- 第二种

- 第三种

- 不必填写

- 答案:A

- 29. 电力系统电压互感器的二次侧额定电压均(  )V.

- 220

- 380;

- 36;

- 100.

- 答案:D

- 30. 35KV及以下变电所其供电频率偏差不得超过(  )。

- ±0.5HZ

- ±0.4HZ

- ±0.3HZ

- ±0.2HZ

- 答案:A

- 31. 直流双臂电桥主要用于精确测量( )。

- 小电阻

- 中电阻

- 大电阻

- 任意阻值电阻

- 答案:A

- 32. 在TN接零保护系统中，通过总漏电保护器的工作零线N线与专用保护零线PE线之间(  )，严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。

- 不得再做电气连接

- 可以作电气连接

- 可以相互代用

- 答案:A

- 33. 查找变电所直流接地故障时，切断各专用直流回路的时间不得超过(  )。

- 2s

- 3s

- 4s

- 5s

- 答案:B

- 34. 避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过( )Ω。

- 2

- 4

- 10

- 答案:C

- 35. 日光灯属于( )光源。

- 热辐射

- 气体放电

- 生物放电

- 答案:B

- 36. U=311sin(314t-15°)伏，则U=(  )伏。

- 220∠-195°

- 220∠1950°

- 311∠-15°

- 220∠-15°

- 答案:D

- 37. 在室外高压设备上工作，应在工作地点四周用绳子做好围栏，在围栏上悬挂:(  )。

- 禁止合闸，线路有人工作！

- 在此工作！

- 禁止攀登，高压危险！

- 止步，高压危险！

- 答案:D

- 38. 仪器仪表的维护存放，不应采取( )措施。

- 轻拿轻放

- 棉线擦拭

- 放在强磁场周围

- 保持干燥

- 答案:C

- 39. 弹簧储能操动机构是在合闸时，( )释放已储存的能量将断路器合闸。

- 合闸线圈

- 合闸电源

- 合闸弹簧

- 答案:C

- 40. 油浸式变压器的器身放置于装满变压器油的(  )中。

- 油枕

- 储油柜

- 油箱

- 答案:C

- 41. 一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不会超过( )。

- 额定线电压

- 最高工作电压

- 绝缘水平

- 答案:A

- 42. 磁力启动器的额定电压是指(  )的额定电压。

- 辅助触头

- 热继电器

- 吸合线圈

- 主触头

- 答案:C

- 43. 使用伪造特种作业操作证上岗的给予警告，并处( )元罚款。

- 1000~6000

- 1000~8000

- 1000~5000

- 1000~4000

- 答案:C

- 44. 直流电机中电枢的主要作用是(  )。

- 将交流电变为直流电

- 实现电能和机械能的转换

- 改善直流电机的换向

- 在气隙中产生磁通

- 答案:B

- 45. 建筑施工特种作业操作资格证书有效期为两年。有效期满需要延期的，应于期满前(  )内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。延期复核合格的，资格证书有效期延期2年。

- 4个月

- 5个月

- 3个月

- 6个月

- 答案:C

- 46. 各种标示牌属于(  )。

- 绝缘安全用具

- 一般防护安全用具

- 基本安全用具

- 辅助安全用具

- 答案:B

- 47. 我们平时称的瓷瓶，在电工专业中称为(  )。

- 隔离体

- 绝缘瓶

- 绝缘子

- 答案:C

- 48. 绝缘安全工器具应存放在温度(  )，相对湿度5~80%干燥通风的工具室(柜)内。

- -10～25℃

- -15—35℃

- -20～35℃

- 答案:B

- 49. 由直击雷或雷电感应而引起的过电压叫做(  )过电压。

- 大气；

- 操作；

- 弧光接地。

- 答案:A

- 50. 特殊天气使用脚扣和登高板,应采取( )措施。

- 绝缘

- 防滑

- 防护

- 防断

- 答案:B

- 51. 用电设备最理想的工作电压就是它的(  )

- 允许电压

- 电源电压

- 额定电压

- 最低电压

- 答案:C

- 52. 当带电体有接地故障时,有故障电流流入大地,人在接地点周围两脚之间出现的电压称为( )。

- 短路电压

- 接触电压

- 跨步电压

- 答案:C

- 53. 备用电源只能投入(  )次。

- 二

- 三

- 一

- 答案:C

- 54. (  )位于储油柜与箱盖的联管之间。

- 冷却装置

- 吸湿器

- 安全气道

- 气体（瓦斯）继电器

- 答案:D

- 55. (  )用于厂区有变配电所.低电压进线的车间以及民用楼房及写字楼。

- TT系统；

- TN-C系统；

- TN-S系统；

- TN-C-S系统；

- 答案:D

- 56. 变频器在故障跳闸后，要使其恢复正常状态应先按(  )键。

- MOD

- PRG

- RESET

- RUN

- 答案:C

- 57. 施工现与外电共用同一供电系统采用TN系统做保护接零时，工作零线(N线)必须通过总漏电保护器，保护零线PE线必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器(  )处引出，形成局部TN-S接零保护系统。

- 工作零线处

- 电源侧零线

- 负荷侧零线处

- 答案:B

- 58. 对强迫油循环水冷或风冷变压器，不论有无人员值班，都应(  )巡视一次。

- 每小时

- 每2小时

- 每3小时

- 答案:A

- 59. 在变配电室内停电检修，验电工作应由( )完成。

- 试验人员

- 检修人员

- 值班员

- 施工人员

- 答案:C

- 60. 跌落式熔断器在短路电流通过后，装在管子内的熔体快速(  )断开一次系统。

- 切断

- 熔断

- 跳闸

- 答案:B

- 61. 新建架空线路运行前需在额定电压下，对空载线路进行三次合闸试验，带电运行(  )小时。

- 12

- 24

- 48

- 72

- 答案:D

- 62. 高压熔断器熔丝熔断后,撞击器使负荷开关(高压沟通触摸器)跳闸,可避免因为(  )而构成电气设备损坏。

- 缺相运转

- 过电压运转

- 欠电压运转

- 答案:A

- 63. 熔断器的额定电压，是从(  )角度出发，规定的电路最高工作电压。

- 过载

- 灭弧

- 温度

- 答案:B

- 64. 手摇式兆欧表的测量机构，通常是用(  )做成的。

- 铁磁电动系仪表

- 电磁系比率表

- 磁电系比率表

- 电动系比率表

- 答案:C

- 65. 修理变压器时，若保持额定电压不变，而一次绕组匝数比原来少了一些，则变压器的空载电流与原来相比(  )。

- 减少一些

- 增大一些

- 小于

- 答案:A

- 66. 低压熔断器在低压配电设备中，主要用于(  )。

- 热保护

- 过流保护

- 短路保护

- 过载保护

- 答案:C

- 67. 正常时每个输出端口对应的指示灯应随该端口(  )。

- 无输出或无输出而亮或熄

- 有输出或无输出而亮或熄

- 有无输入而亮或熄

- 有无输入均亮

- 答案:B

- 68. 胸外按压和人工呼吸同时进行，单人抢救时其节奏应为(  )。

- 1:1

- 5:1

- 15:2

- 80:12

- 答案:C

- 69. 电气火灾的主要原因是( )。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/568062105123006023