网络设备维护手册 全文共1页，当前为第1页。

网络设备维护手册

# 设备稳定运行一方面依赖于完备的网络规划，另一方面，通过日常的维护和监测发现设备运行隐患也是非常必要的。本文主要给出设备运行环境的日常维护建议。

# 例行维护的基本原则

# 介绍例行维护的基本原则，包括机房环境、人员要求、设备维护、终端维护等方面的基本原则。

# 为了提升设备的性能，减少各种意外事故的发生，确保设备能够长期安全、稳定、可靠地运行，并降低维护成本，用户在维护本设备之前，应充分考虑并遵循以下方面的要求：

#### 机房环境

# 机房的运行环境应达到相关国家标准或行业标准的基本要求，保持清洁与干净，并防尘、防潮，防止鼠虫进入。

#### 人员要求

# 维护人员在上岗前必须接受必要的维护培训，学习必要的设备维护知识、掌握设备的基本操作技能和应急处理技能，并严格遵守操作规程和行业安全规程，确保人身安全与设备安全。

#### 设备维护规范

- 建立维护制度

设备维护以预防和保养为主，用户应充分重视例行维护的重要性，通过建立严格的设备管理和设备维护制度，确保设备维护的有序、规范进行。

- 周期性检查

维护人员应参照本文档的相关建议，周期地进行常规检查与测试，并做好记录。

- 口令管理规范

系统管理员应妥善保管好管理级口令，并定期进行修改。口令的管理应严格按级划分，按照维护人员的操作权限和工作站的维护权限合理分配，确保维护终端的安全运行。

- 重大操作规范

所有的重大操作（如倒换单板、复位系统、加载软件等）均应做记录，并在操作前仔细确认操作的可行性，在做好相应的备份、应急和安全措施后，方可由维护人员执行。

- 数据修改规范

数据的修改应授权、受控进行，维护人员在修改前必须进行数据备份操作，并对修改的内容进行记录。

- 防静电规范

对设备硬件进行操作前应带防静电腕带。已坏的单板不能放在机柜内，应装入防静电袋妥善保管，以避免引起其它故障。

#### 终端维护规范

- 维护人员可根据需要在维护终端上安装和运行合法防火墙软件、防病毒软件。

#### 其他

- 用户应保持一定的备件库存，确保主要单板、电源和风扇有足够的备件。

网络设备维护手册 全文共2页，当前为第2页。

对于确认有故障的单板、电源或风扇，需要及时返修。

- 若遇有疑难或者紧急情况，维护人员应保持镇静，请先详细记录各种原始信息，

# 例行维护项目简介

按照维护周期，介绍例行维护中所涉及的维护项目。

网络设备的稳定运行一方面依赖于完备的网络规划，另一方面平时的维护、监测以便及时发现设备运行隐患也是非常必要的。

例行维护项目提供了对机房运行环境和设备本身软、硬件进行维护工作的基本参考和建议。

| 表1 例行维护项目列表 |  |
| --- | --- |
| 维护周期 | 维护项目 |
| 日 | 机房温度，湿度状况 |
|  | 日志、告警 |
|  | 单板运行状态 |
|  | 设备温度、电压状态 |
|  | 设备风扇、电源状态 |
|  | CPU占用状态、内存占用状态 |
| 网络设备维护手册 全文共2页，当前为第3页。 月 | 配置文件 |
|  | CF卡剩余容量 |
|  | License信息 |
|  | 系统时间 |
|  | 接口流量 |
|  | OSPF/ISIS/BGP邻居状态 |
|  | 路由信息 |
|  | 管理级用户控制 |
|  | Telnet登录控制 |
|  | FTP口令控制 |

|  | 更改用户登录口令 |
| --- | --- |
|  | 防攻击检测 |
|  | 备份配置文件 |
| 季度 | 防尘网除尘 |
| 年 | 风扇框、风扇除尘等 主控板、MCU/SRU/LPU/CMU单板、业务板等 电源模块 |

用户在设备的日常运行中，可以结合维护项目的操作指导完成设备的维护管理。同时，也可以根据实际的组网情况和机房环境要求，对下面提供的维护项目和指导进行增加或者删除，以满足实际维护的需要。

本文档例行维护过程中涉及的所有的项目如表1所示。

# 例行维护项目及操作

介绍推荐的例行维护项目的建议的维护周期、操作指导和参考标准。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/575241313321011123